建设项目环境影响报告表

国环评证乙字

第2551号

（报批版）

项 目 名 称: 年产3亿袋料理包生产线建设项目

建设单位(盖章):    安康新世味食品科技有限公司

编制日期：2018年11月

河南金环环境影响评价有限公司

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2.建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别——按国标填写。

4.总投资——指项目投资总额。

5.主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距场界距离等。

6.结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7.预审意见——由行建设单位管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见——由负责审批本项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产3亿袋料理包生产线建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 安康新世味食品科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 贺斌 |  |  | 联系人 |  | 李根长 |  |  |
| 通讯地址 | 陕西省安康市石泉县城关镇丝银坝村一组 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18391568205 |  | 传真 | \ |  | 邮政编码 |  | 725299 |
| 建设地点 | 石泉县城关镇古堰工业园区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 石泉县发展和改革局 |  |  | 批准文号 | 2018-610922-14-0.-021257 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建▇改扩建□技改□ |  |  | 行业类别 及代码 | C1439 其他方便食品制造 |  |  |  |
| 占地面积(m2) | 39284.9 |  |  | 绿化面积 (平方米) | 300 |  |  |  |
| 总投资(万元) | 10236 | 其中：环保投资(万元) |  | 279 | 环保投资占总投资比例 |  | 2.73% |  |
| 评价经费(万元) | / | 投产日期 |  | 2019.5 |  |  |  |  |
| 工程内容及规模 一、项目由来 随着人民生活节奏的不断加快和生活水平的不断提高，快捷、简单、美味和健康的食品迅速适应了时代发展的要求。从某种程度上讲，速冻料理食品越来越多地进入我们的生活。随着生活节奏的加快，人们对用餐要求越来越快，快餐店为节约工作时间，对料理包的需求量越来越大，速冻料理包市场前景十分广阔。 为了满足市场需求，安康新世味食品科技有限公司在安康市石泉县城关镇古堰工业园区，投资10236万元建设年产3亿袋料理包生产线建设项目，项目建设期限为10个月，预计2019年5月建成投产。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理目录》等有关规定：本项目属于“三、食品制造业（除手工制作和单纯分装外的）”，应编制环境影响报告表。受安康新世味食品科技有限公司委托，我单位承担了该建设项目环境影响评价工作。我单位接受委托后，组织技术人员，在进行了详细的现场踏勘、资料收集和环境监测的基础上，遵照国家环境保护规定，根据《环境影响评价技术导则》的规定，编制完成《年产3亿袋料理包生产线建设项目环境影响报告表》。 二、编制依据 1、法律、法规 （1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日实施； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2016年9月1日实施； （3）《中华人民共和国大气污染防治法》，2016年1月1日实施； （4）《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日实施； （5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1997年3月1日实施； （6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016.11.7年修正； （7）《中华人民共和国水土保持法》，2011年3月1日实施； （8）《陕西省大气污染防治条例》，2014年1月1号实施； （9）《陕西省固体废物污染环境防治条例》（2015年11月19日陕西省第十二届人民代表大会常务委员会第二十三次会议通过）； （10）《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）； （11）《陕西省行业用水定额》（DB61/T943-2014）； （12）《大气污染防治行动计划》（气十条）（国发[2013]37号），2013年9月10日； （13）《水污染防治行动计划》（水十条）（国发[2015]17号），2015年4月16日； （14）《土壤污染防治行动计划》（土十条）（国发[2016]31号），2016年5月28日。 2、技术规范 （1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）； （2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）； （3）《环境影响评价技术导则地面水环境》（HJ/T2.3-1993）； （4）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）； （5）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）； （6）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）； （7）《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013）； （8）《固体废物处理处置工程技术导则》（HJ 2035-2013）； （9）《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）； （10）《水污染治理工程技术导则》（HJ2015-2012）。 3、相关文件 （1）陕西省人民政府陕政发[2012]33号《陕西省全面改善城市环境空气质量工作方案》，2012年7月6日； （2）国家环保总局颁发的环发[1999]第107号《关于执行建设项目环境影响评价制度的有关问题的通知》； （3）《陕西省人民政府关于印发铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）的通知》（2018.4.22）； （4）《石泉县城乡一体化建设规划》（2013—2020年）： （5）《安康市国民经济发展“十三五”规划纲要草案》（2016-2020年）； （6）《石泉县国民经济发展“十三五”规划纲要草案》（2016-2020年）； （7）安康市人民政府《关于进一步加强环境保护工作的决定》（安政发[2013]31号）； （8）安康市人民政府《关于印发安康市水污染防治工作方案的通知》（安政发[2016]7号）； （9）《安康市人民政府办公室关于印发铁腕治霾打赢蓝天保卫战2018年工作方案的通知》（2018.5.29）。 三、分析判定 1、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录2011年本（2013年修正）》，本项目属于鼓励类的“一、农林业农林牧渔产品储运、保鲜、加工及综合利用”目录。同时根据《陕西省限制投资类产业指导目录》（2007年本），本项目不属于限制投资类项目。因此，本项目建设符合国家和地方相关产业政策。 2、与古堰工业园区规划符合性 本项目选址位于石泉县工业园区中的古堰工业园区。古堰工业园区包涵蚕桑制造板块及富硒食品加工板块。本项目为农副富硒食品加工，与园区规划相符。 3、“三线一单”符合性分析 根据环保部《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》要求，切实加强环境管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（简称“三线一单”）约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。本项目与“三线一单”的符合性分析见表1。 表1 项目与“三线一单”符合性分析表 “三线一单”; 本项目; 相符性. 生态保护红线; 本项目所在地位于石泉县古堰工业园区内，不触及生态保护红线; 符合. 环境质量底线; 本项目周边大气、地表水、声环境质量能达到古堰工业园区环境优化准入区的环境质量目标，区域环境质量现状良好；根据环境影响分析，若能依照本环评要求的措施合理处置各项污染物，则本项目在建设阶段及生产运行阶段，各项污染物对周边的环境影响较小，不触及环境质量底线; 符合. 资源利用上线; 本项目原辅材料及能源消耗合理分配，不触及能源利用上线; 符合. 环境准入负面清单; 本项目属于C1399 其他未列明农副食品加工，不属于环境优化准入区负面清单内禁止新建、扩建产业; 符合. 4、项目总平面布局及合理性分析 项目地位于石泉县城关镇古堰工业园区，总平面布置考虑到本项目的生产性质和特点，依据工艺流程合理、功能分区明确、交通运输 顺畅的原则。项目平面布置见附图2。 表2 食品生产通用卫生规范中有关平面布置要求 序号; 平面布局要求; 符合性. 1; 厂房和车间的内部设计和布局应满足食品卫生操作要求，避免食品生产中发生交叉污染; 符合. 2; 厂房和车间的设计应根据生产工艺合理布局，预防和降低产品受污染的风险; 符合. 3; 厂房和车间应根据产品特点、生产工艺、生产特性以及生产过程对清洁程度的要求合理划分作业区，并采取有效分离或分隔; 符合. 4; 厂房的面积和空间应与生产能力相适应，便于设备安置、清洁消毒、物料存储及人员操作; 符合. 四、项目概况 1、建设内容 项目名称：年产3亿袋料理包生产线建设项目 建设地点：石泉县城关镇古堰工业园区 建设性质：新建 总投资：10236万元 建设规模：总占地面积39284.9 m2，总建筑面积22555.2m2，其中生产厂房、包装车间14261m2，办公楼、研发中心7803.5m2，其他辅助配套用房490.7m2。购置自动化生产线25条，年产3亿袋料理包。 2、项目地理位置及与周边外环境关系 建设项目位于石泉县城关镇古堰工业园区，地理坐标为东经108°12'39.90"，北纬33°04'38.74"。项目东距210国道180m，东侧紧邻饶峰河，北侧、南侧为空地，南侧紧邻黄荆坝村，项目地理位置见附图1，四邻关系图见附图2。 3、工程内容 本项目工程内容及规模详见表3： 3 项目组成及主要工程内容一览表 - 类别; - 单项工程; 工程内容或特征; 备注. 主体工程; 生产厂房; 轻钢屋架结构，建筑面积14261m2，主要由原料预处理间、荤素加工间、荤素切配区、热烹调间、速冻区、包装车间、速冻库等组成，共设25条生产线; 新建. 辅助工程; 办公楼; 砖混结构，建筑面积5203.5m2. 研发中心; 砖混结构，2层，建筑面积约2600m2，用于产品研发及料理包调料配比。. 冷库; 位于包装车间，建筑面积约1000m2，制冷剂采用R404A. 库房; 位于包装车间，建筑面积约2000 m2. 辅助性用房; 砖混结构，建筑面积320m2. 公用工程; 供水; 用水来自市政供水管网，年用水量24032m3; 新建. 排水; 项目排水采用雨、污分流。生活污水中餐饮废水经隔油池（25m3）进行预处理；蔬菜清洗废水经沉淀池（150m3）沉淀处理后同生活污水经化粪池（200m3）预处理后排入市政管网，最终排入石泉县污水处理厂；肉类清洗废水和加工设备清洗废水经油水分离器（20m3/h）预处理后，经厂区自建污水处理站（规模为200m3/d）处理后，最终排入石泉县污水处理厂。; 新建. 供电; 在厂区设置一台160KVA变压器，由市政供电管网供电. 供暖; 使用2台1t/h蒸汽发生器（1备1用）提供热蒸汽，燃料为天然气. 制冷; 本项目冷库制冷采用R404A制冷剂. 环保工程; 废水处理; 生活污水中餐饮废水经隔油池（25m3）进行预处理；蔬菜清洗废水经沉淀池（150m3）沉淀处理后同生活污水经化粪池（200m3）预处理后排入市政管网，最终排入石泉县污水处理厂；肉类清洗废水和加工设备清洗废水经油水分离器（20m3/h），经厂区自建污水处理站（规模为200m3/d）处理，最终排入石泉县污水处理厂。; /. 废气处理; 餐饮油烟经油烟净化器（处理效率不低于75%）处理后排放；蒸汽发生器采用低氮燃烧技术，废气经8m高排气筒排放；烹调车间安装油烟净化器（处理效率为98%）处理后排放; /. 噪声处理; 选用低噪声设备，采取隔声、减振措施，厂房隔声、等; /. 固废处理; 生产过程中皮渣和霉烂蔬菜集中收集后定期交由环卫部门处理；生活垃圾定点存放，定期交由环卫部门处理；废油脂用密闭桶收集，厂区内暂存，定期交有资质单位处置. 4、项目主要生产设备 项目主要生产设备详见表4： 表4 主要生产设备情况一览表 序号; 设备名称; 规格/型号; 数量（台/套）; 所在位置. 1; 清洗池; /; 6套; 原料预处理区. 2; 工作台; /; 8套. 3; 保鲜库; 0-10℃; 2500m3. 4; 清洗去皮机; TY-1500A; 1台; 蔬菜切配区. 5; 切片切丝机; TW-822; 3台. 6; 切丁机; TD-800; 8台. 7; 锯骨机; TWD-260; 6台; 肉类切配区. 8; 带骨切块机; TB-02; 3台. 9; 切肉丝肉片机; TW-250B; 3台. 10; 切肉丁机; TW-550; 2台. 11; 砍排机; TW-804C; 2台. 12; 卧式搅拌机; TY-609; 2台; 腌制区. 13; 立式搅拌机; B30; 2台. 14; 可倾式燃气炒锅; LHCCC11B; 20台; 热烹调区. 15; 全钢可倾燃气汤锅; LHCCY1; 12台. 16; 自动翻转锅; LH7GI55C; 6台. 17; 自动油炸机; LHCCZ1; 4条. 18; 真空包装机; /; 4台; 外包装区. 19; 小型封口机; /; 45台. 20; 自动化包装线; /; 7条. 21; 分装工作台; 12工位; 7条. 22; 蒸煮漂洗生产线; /; 3条; /. 23; 速冻库; -42至-35℃; 600 m3; /. 24; 冷藏库; -28至-18℃; 2000m3; /. 25; 速冻螺旋隧道; /; 100 m3; /. 26; 恒温库; 15-22℃; 2000m3; /. 27; 电动叉车; 2.5T; 4台; /. 28; 冷藏运输车; 15 m3; 3辆; /. 5、产品方案 主要产品方案见表5。 表5 产品方案一览表 序号; 产品名称; 年产量（袋）; 规格; 备注. 1; 料理包; 3亿; 每袋200g，每箱60袋; 到2020年达到5000万袋的规模；到2021年达1亿袋的规模，到2022年达1.5亿袋的规模；到2023年达2亿袋的规模；到2024年达3亿袋的规模。. 6、项目原辅料用量 本项目主要原辅料用量及能源消耗量见下表6。 表6 主要原辅材料及用量表 序号; 原辅材料名称; 月需求量（t/月）; 年需求量（t/a）. 1; 猪肉; 300; 3600. 2; 茄子; 430; 5160. 3; 小米椒; 85; 1020. 4; 萝卜; 550; 6600. 5; 豇豆; 600; 7200. 6; 土豆; 150; 1800. 7; 豆制品; 220; 2640. 8; 鸭肉; 600; 7200. 9; 鸡肉; 320; 3840. 10; 魔芋制品; 700; 8400. 11; 牛肉; 600; 7200. 12; 生姜; 210; 2520. 13; 大蒜; 300; 3600. 14; 米酒; 250; 3000. 15; 食用油; 10; 120. 16; 制冷剂（R404A）; 0.5; 6. 17; 电; /; 950kw·h/a. 18; 水; /; 210476m3/a. 备注：以上均由建设单位提供 本项目冷库制冷剂选用R404A，R404A是一种不含氟的非共沸混合制冷剂，常温常压下为无色气体，贮存在钢瓶内是被压缩的液化气体，它由44%R125、4%R134A和52%R143a组成，具有清洁、低毒、不燃、制冷效果好等特点。R404A适用于中低温的新型商用制冷设备、交通运输制冷设备或更新设备。 7、生产班制和劳动定员 本项目劳动定员200人，两班制，每班8小时，全年生产350天。为员工提供三餐，80人住宿。 8、公用工程 给水：项目用水来自市政供水管网 排水：项目排水采用雨、污分流。生活污水中餐饮废水经隔油池（25m3）进行预处理；蔬菜清洗废水经沉淀池（150m3）沉淀处理后同生活污水经化粪池（200m3）预处理后排入市政管网，最终排入石泉县污水处理厂；肉类清洗废水和加工设备清洗废水经油水分离器（20m3/h）预处理后，经厂区自建污水处理站（规模为200m3/d）处理后，最终排入石泉县污水处理厂。 供电：本项目用电由市政供电管网供电 供暖：使用2台1t/h蒸汽发生器（1备1用）提供热蒸汽 制冷：本项目冷库制冷采用R404A制冷剂。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，不存在与本项目有关的原有污染。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 石泉县地处陕西省安康市的西部（东经10°80′18″～108°28′42″、北纬32°45′57″～33°19′56″之间），北依秦岭，南接巴山，长江最大支流汉江自西向东穿境而过，县境内全长58.5公里，流域面积1051.8平方公里，地形呈“两山夹一川”之势。全县总面积1525平方公里，东西直距42.75公里，南北直距63.05公里。 本项目位于石泉县城关镇古堰工业园区，地理坐标为东经108°12'39.90"，北纬33°04'38.74"。 2、地形地貌 石泉北依秦岭，南接巴山，长江最大的支流——汉水由西向东横贯全境，南北重峦叠嶂，中部河流纵横，呈“两山夹一川”之势，是秦巴山地的重要组成部分。北部秦岭山高坡陡，南部巴山山势稍缓，多呈浑圆状山脊，中部沿汉江两岸及池河下游，系在第三纪断陷基础上发育起来的串珠式河谷小盆地，俗称“坝子”。山势北高南低，多呈“V”型和“U”型峡谷，一般海拔400～1400米，坡度30°～50°。最高为北部云雾山（2008.9米），最低为南部石泉嘴（332.8米），相对落差1676.1米。 本项目所在地山势北高南低，多呈“V”型和“U”型峡谷，一般海拔400～1400米，坡度30°～50°。 3、气候条件 石泉县属亚热带季风湿润气候，四季分明，冬、春季雨量少，气候较温和，夏季气温较高，秋季湿润多雨；年平均气温14.5℃，年极端最高气温41.4℃，年极端最低气温－10.8℃，年平均气温14.6℃，气温年较差25℃，年平均气温日较差10℃，年平均相对湿度 73 %，年平均降水量873.9mm，无霜期240天，最大冻土深度 8 cm，常年主导风向为东南风。 城关镇属亚热带边缘湿润季风气候，年平均气温摄氏14.6度，年均日照数1811小时，冬无严赛，夏无酷暑，气候温和，雨量充沛。 4、水文条件 石泉河流属长江流域汉江水系。境内大小河流共456条，总长1700公里，河网密度每平方公里1.14公里。其中，流域面积0.5～100平方公里以上的234条。注入汉江一级支流22条，较大的有北岸的子午河、饶峰河、池河，南岸的中坝河，富水河。石泉河流众多，落差较大，多年平均水能理论蕴藏量为8.898万千瓦（不含汉江）可开发利用量为3.178万千瓦，利用系数为0.357，现有在汉江干流上开发的两座水电站（石泉水电站、喜河水电站）和支流上已建成的6座水电站。石泉多年平均径流深430.6毫米。径流量为5.587亿立方米。加上过境客水14.175亿立方米（不含汉江），总径流量为20.742亿立方米。 距离本项目最近的地表水为项目西侧的饶峰河，饶峰河为汉江北岸支流，发源于石泉县饶峰镇海拔1293米的余家垭子，流经饶峰、城关两镇，在石泉县城以西100米处汇入汉江。饶峰河流域总面积积409. 19平方公里， 主河道总长度37.1千米，河床平均比降6.2‰ ，其中下游段河床平均比降39‰ ，河口处多年平均流量约为1.8立方米/秒。 5、土壤及植被 石泉县有树种共51科，87属，134种。其中用材林树种68种，经济林树种35种，观赏树种7种，其它24种，针叶林树种12种，阔叶林树种98种。 6、矿产资源 石泉县矿藏种类繁多，分布比较零散。金属矿产中，主要有赤铁、磁铁、褐铁、猛、铜、铝、锑、钒、钛；非金属矿中，主要有石英石、白云母、磷矿、长石、石棉、大理石、石灰岩；能源矿产有厂炭、泥炭、少量无烟煤。矿产中，以非金属矿产最丰富，储量较大，有近期开发利用价值的矿产为石英石、钒钛磁铁、石煤、大理石、石灰石。后柳镇内矿藏种类较多，分布比较零散。金属矿产中，主要有赤铁、磁铁、褐铁、金；非金属矿中，主要有石英石、大理石、石灰岩。 7、古堰工业园区建设情况 石泉县城关镇古堰工业园区创建于2000年，园区位于石泉县城西郊，是县城西扩拓展延伸的重要战略区域，是进入县城的西端门户，总规划用地面积约120公顷。该园区是以丝绸工业、居住、商业服务开发为主的生态型工业园区，也是一个市政实施配套超前，交通畅通方便，生产、生活协调发展城市新区，可容纳一类、二类工业企业。目前，已完成园区规划，列入了陕西省县域工业园区发展总体规划，已有部分企业驻入园区。 在工业园区投资兴业可享受特殊优惠政策，从土地、税收、行政收费、园区服务以及政府部门的协调等方面都给予特殊优惠。园区管委会已经作出了规划，主干道路、水电、通信等设施建设也相继到位。

# 环境质量现状

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）： 一、大气环境质量现状 本项目大气现状监测数据引用《安康柏盛富硒生物科技有限公司年产3万吨魔芋制品及3000吨魔芋精粉生产线建设项目》（浦安检（现）字【2017】第027号），监测报告中的大气环境质量现状监测数据。 （1）监测点位 引用大气监测点位与本项目位置关系见表7，监测点位见附四。 表7 监测点位与项目位置关系 点位; 距建设地点位置. 方位; 距离（m）. 1#监测点; NE; 1300. 2#监测点; N; 1500. （2）监测项目及监测时间 陕西浦安环境检测技术有限公司于2017年3月4日至10日对项目所在区域大气环境进行监测，监测项目为SO2、NO2和PM10三项。 （3）监测结果与评价 监测及评价结果见表8： 表8 环境空气质量监测结果 单位：μg/m3 监测项目 监测点位; PM10; SO2; NO2. 24小时均值; 小时均值; 24小时均值; 小时均值; 24小时均值. 浓度范围; 1#监测点; 64~86; 11~30; 16~22; 21~60; 25~37. 2#监测点; 69~92; 12~28; 16~20; 17~56; 23~33. 二级标准; 150; 500; 150; 200; 80. 标准指数; 1#监测点; 0.43~0.57; 0.02~0.06; 0.11~0.15; 0.11~0.3; 0.31~0.46. 2#监测点; 0.46~0.61; 0.02~0.06; 0.11~0.13; 0.09~0.28; 0.29~0.41. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0. 监测结果表明，拟建项目所在区域环境空气中SO2、NO2、PM1024小时平均浓度及SO2、NO21小时浓度值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，说明项目所在地环境空气质量较好。 二、地表水环境质量现状 本项目地表水环境质量现状引用《石泉县省级经济技术开发区总体规划环评》地表水环境质量现状监测数据。 陕西众邦环保检测技术有限公司于2018年8月10日至11日对项目所在区域饶峰河监测数据进行分析，监测点位位于建设项目厂址上游1500m处及下游450m处。地表水监测及评价结果详见表9。 表9 地表水水质监测结果统计一览表 单位：mg/L 项目; 1#监测点（上游1500m）; 2#监测点（下游450m）; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的II类标准. 8月10日; 8月11日; 8月10日; 8月11日. pH值; 8.19; 8.22; 8.11; 8.13; 6～9. COD; 13; 14; 13; 14; ≤15. NH3-N; 0.085; 0.091; 0.079; 0.076; ≤0.5. BOD5; 2.9; 2.7; 2.6; 2.8; ≥6. 石油类; 0.034; 0.033; 0.029; 0.028; ≤0.05. 备注; *——ND表示未检出，0.005是检出限。. 根据监测结果，监测断面水质未超过国家《地表水环境质量标准》Ⅱ类标准，说明该河流地表水质量良好。 三、声环境质量现状 本次噪声质量现状监测委托陕西昌泽环保科技有限公司于2018年8月25日-2018年8月26日对项目拟建地厂界东、南、西、北四个方向进行了现场监测。具体的监测报告见附件，监测点位见附图四。噪声监测结果见表10。 表10 噪声监测结果一览表（单位：dB(A)） 监测点位; 2018.8.25; 2017.8.26; 执行标准; 超标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 项目东场界; 56.3; 45.3; 55.8; 43.6; 60; 50; 达标; 达标. 项目南场界; 53.2; 41.6; 53.5; 42.0; 60; 50; 达标; 达标. 项目西场界; 51.5; 40.2; 52.0; 40.9; 60; 50; 达标; 达标. 项目北场界; 52.1; 41.6; 52.6; 41.2; 60; 50; 达标; 达标. 从监测结果可以看出，项目所在地厂界环境现状均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求，项目建设地声环境质量良好。

主要环境保护目标 本项目位于石泉县城关镇古堰工业园区，本项目主要的保护对象为周围的居民及饶峰河地表水，主要保护目标详见表11。 表11 主要环境保护目标及保护级别 环境要素; 保护对象; 相对场界距离; 人数; 保护 内容; 保护目标. 方位; 距离. 空气环境; 黄荆坝村; W; 30m; 30人; 人群 健康; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；. 地表水; 饶峰河; E; 紧邻; /; 地表水环境; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类标准. 声环境; 厂界外200m; 声环境; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准.

# 评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、空气环境执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准； 2、声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准； 3、地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的II类水域标准。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、施工期扬尘执行《施工场界扬尘排放限值》（DB 61/1078-2017）中相关标准；运营期蒸汽发生器天然气燃烧废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值；餐饮油烟排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准中油烟浓度限值； 2、施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中表1规定限值；营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准； 3、废水排放执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级标准及石泉县污水处理厂进水指标要求； 4、固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改通知单（2013）中相关要求。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据《国家环境保护“十三五”规划基本思路》：根据质量改善需求，继续实施全国SO2、NOX、COD、和NH3-N排放总量控制，进一步完善总量控制指标体系。初步考虑，对全国在电力、钢铁、水泥等重点行业实施工业烟粉尘总量控制，对总氮、总磷和挥发性有机物（以下简称VOCs）实施重点区域与重点行业相结合的总量控制，增强差别化、针对性和可操作性。根据工程分析，本项目总量申请如下： 废气总量控制指标为：SO2：0.118t/a；NOX：0.045t/a。 废水总量控制指标为COD和NH3-N。由于项目产生废水最终排入石泉县污水处理厂处理后排放，其总量控制指标纳入石泉县污水处理厂总量指标中，项目不单独申请COD和NH3-N的总量控制指标。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示） 一、施工期工艺流程及产污环节 施工期主要为厂区各类设施建设，工艺流程如下。 图1 施工期工艺流程及产污环节图 产污环节： （1）施工过程中产生的扬尘； （2）施工过程产生的废水，主要是施工废水和生活污水； （3）施工中产生的固体废物主要是建筑垃圾、弃土和生活垃圾； （4）施工时产生的施工机械噪声 二、生产工艺及产污环节分析 1、料理包生产工艺及产污节点分析 新鲜蔬菜、畜禽制品 冲洗 漂洗 分切 计量分类 喷码 检验 加热熟制 分装 冷藏 速冻 发货 废水、固废 废水 清洗设备废水 废气 图2 料理包生产工艺流程及产污节点图 主要工艺流程简述： （1）冲洗：进行冲洗之前，先将购进的新鲜蔬菜进行挑选，会产生部分皮渣和霉烂蔬菜。将新鲜蔬菜和畜禽制品分开清洗，清洗过程中会产生废水和部分固体废物。 （2）漂洗：经流动水二次冲洗，清洗完成后的蔬菜、畜禽制品分别进入下一工序。漂洗会有废水产生。 （3）分切：用切菜、切肉机将蔬菜、肉分别进行均匀切块。分切完毕后，清洗设备会产生废水。 （4）计量分类：按照一定比例将切好的蔬菜、肉进行配比。 （5）加热熟制：用燃气炒锅对不同菜品进行烹制，使其充分熟制。加热过程中会有油烟废气产生。 （6）分装：计量分装并封口。 （7）喷码：包装袋上喷上生产日期。 （8）速冻：在-38℃环境下，30分钟内使物品中心点温度低于-18度。 （9）冷藏：在-18℃冷库中储存。 2、物料平衡分析 本项目的物料平衡分析表见表12。 表12 料理包生产线物料平衡 投入; 生产线名称; 产出. 原料名称; 投入量（t/a）; 产品名称; 产出量（t/a）. 新鲜蔬菜、畜禽制品; 63900; 料理包生产线; 料理包产品; 60000. 皮渣、霉烂蔬菜; 3050.4. 水分损失; 849.6. 合计; 63900; 合计; 63900. 主要污染工序： 一、施工期 (1)废气 项目施工期间废气主要有施工扬尘。 扬尘主要产生于土方挖掘、地表平整、运输车辆的行驶、施工材料的运输和装卸等工序。作业的大型设备有挖掘机、混凝土罐车、装载机、轻型载重卡车等，同时施工过程中会产生车辆尾气。 (2)废水 施工期产生的废水主要是润湿建筑材料、清洗施工设备所产生的少量生产废水和施工人员排放的少量生活污水。生产废水的主要污染物为SS；生活污水主要为盥洗废水，主要污染物为COD、BOD5和氨氮等。 (3)噪声 施工过程中采用的施工机械一般都具有噪声高、无规则等特点，且无明显的指向性，如不加以控制，将会对项目沿线敏感点产生一定影响。 施工期间主要机械设备噪声源强见表13。 表13 施工期主要机械设备噪声源强表 单位：dB(A) 施工阶段; 设备名称; 最大声级dB(A); 距声源距离(m); 声源特点. 土石方阶段; 翻斗机; 89; 3; 流动不稳态源. 推土机; 90; 5; 流动不稳态源. 装载机; 86; 5; 流动不稳态源. 挖掘机; 85; 5; 流动不稳态源. 结构施工阶段; 振捣棒; 93; 1; 流动不稳态源. 电锯; 103; 1; 流动不稳态源. (4)固废 施工期间排放的固体废物主要为建筑垃圾、弃土和生活垃圾等。 二、运营期 项目营运期生产排污节点一览表如下： 表14 项目生产排污节点一览表 类别; 污染源; 主要污染物; 排放规律; 去向; 备注. 废气; 天然气燃烧废气; 烟尘、SO2、NOX; 间歇; 大气环境; 达标排放. 食堂; 餐饮油烟; 间歇; 大气环境; 达标排放. 烹调车间; 油烟; 间歇; 大气环境; 达标排放. 废水; 生产废水; COD、SS、动植物油; 连续; 石泉县污水处理厂; 达标排放. 设备清洗废水; COD、SS、动植物油; 间歇; 达标排放. 生活污水; COD、NH3-N、SS、动植物油; 间歇; 达标排放. 噪声; 设备噪声; 等效连续A声级; 连续; /; 达标排放. 固废; 生产固废; 皮渣和霉烂蔬菜; 间歇; 集中收集后，定期交由环卫部门处理; 不外排. 生活垃圾; 生活垃圾; 间歇. 餐厨垃圾及废油脂; 废油脂; 间歇; 密闭桶收集，交有资质单位处理. 运营期污染源强分析： 1、废水 营运期用水主要来自员工生活污水、料理包生产线清洗用水和设备清洗用水等。项目用水及排水情况分析如下： （1）生活污水 营运期该工程劳动定员200人，其中住宿人员80人，根据《陕西省行业用水定额》，按用水定额110L/（人·d）；不住宿人员120人，用水定额取50L/（人·d）。年用水天数按照350天计，则员工生活用水量为14.8m3/d，5180t/a。生活污水产生量为11.84m3/d，4144t/a。参照同类型生活污水监测结果：COD：300mg/L、BOD5：150mg/L、SS ：250 mg/L、氨氮：25mg/L、动植物油：10 mg/L。 （2）生产废水 料理包生产线废水主要来自原料清洗工序和设备清洗工序。肉类和蔬菜类分开清洗。 ①肉类清洗废水 本项目肉类的用量约为21840t/a。洗肉水的量参照《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》（HJ 2004-2010）中“单独的肉类加工厂废水量应根据实际情况具体确定，一般不应超过5.8m3/t（原料肉）”，结合建设单位提供资料，每清洗1t原料肉产生清洗废水3t。本项目肉类清洗水量为187.2t/d（65520t/a），本项目废水水质参照《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》（HJ 2004-2010）中表4的设计取值，分别为：COD：950mg/L、BOD5：500mg/L、SS：500 mg/L、氨氮：55mg/L、动植物油：50mg/L。 ②蔬菜清洗废水 蔬菜类分为豆类蔬菜和薯类蔬菜。清洗蔬菜水参照《工业源产排污系数手册（2010修订）第二分册》中“蔬菜、水果和坚果加工行业产排污系数表—豆类蔬菜和薯类蔬菜”，主要污染物有COD、BOD5、SS、氨氮等，本项目蔬菜清洗用排水计算见表15、蔬菜清洗废水各污染物浓度见表16。 表15 本项目蔬菜清洗用排水计算 分类 项目; 蔬菜名称; 年需求量（t）; 产排污系数; 污水产生量(t/a). 豆类蔬菜; 茄子; 5160; 2.2t/t-产品; 45272. 小米椒; 1020. 豇豆; 7200. 豆制品; 2640. 薯类蔬菜; 土豆; 1800; 4.4t/t-产品; 92928. 萝卜; 6600. 魔芋制品; 8400. 生姜; 2520. 大蒜; 3600. 合计; 138200. 表16 蔬菜清洗废水各污染物浓度表 单位：mg/L 项目 污染物; COD; BOD5; SS; 氨氮. 瓜果类清洗水（45272t/a）; 88; 34; 100; 25. 薯类清洗水（92928t/a）; 410; 195; 700; 23. 蔬菜清洗废水（138200t/a）; 330.9; 155.5; 552.6; 23.5. 蔬菜清洗废水进入组合沉淀池，经投加絮凝剂、沉淀SS、泥沙，降低污染物浓度后，与生活污水混合排入化粪池处理。 ③设备清洗废水 根据行业要求，生产车间每天需要对切配区设备进行清洗，以保证食品的安全性。根据表3可知，蔬菜切配区设备与肉类切配区设备的比例为9:11，根据建设单位提供的资料，车间设备清洗用水需5m3/d，年用水量为1750m3/a，废水产生量按用水量90%计，则废水产生量为1575m3/a，其中清洗蔬菜加工设备废水量为2m3/d，709m3/a；清洗肉类设备废水量为2.5m3/d，866m3/a，肉类加工设备清洗废水与肉类清洗废水水质基本相似。 本项目主要用水单元及用水量、排水量统计见下表： 表17 本项目用水及排水明细表 类别; 日均新鲜用水量（m3/d）; 年新鲜用水量（m3/a）; 排污系数; 日均排水量（m3/d）; 年排水量（m3/a）. 员工生活; 14.8; 5180; 0.8; 11.84; 4144. 肉类清洗; 187.2; 65520; 0.9; 168.48; 58968. 蔬菜清洗; 394.86; 138200; 0.9; 355.37; 124380. 设备清洗; 蔬菜加工设备清洗; 2; 709; 0.9; 1.8; 638.1. 肉类加工设备清洗; 2.5; 866; 0.9; 2.25; 779.4. 总计; 601.36; 210475; /; 539.74; 188909.5. 本项目水平衡图见下图： 图3 水平衡图（m³/d） 2、废气 （1）天然气燃烧废气 目前石泉县天然气储配站已建成通气，为满足生产和环保要求，项目拟设置2台功率为1t/h的天然气蒸汽发生器（采取1用1备用形式）为生产过程提供热源，每天按16小时计，年工作350天。天然气消耗量为1280m3/d（44.8×104m3/a）。 本项目天然气气质成分见表18。 表18 天然气气质成分及性质表 气源; 成分; 性质. CH4（%）; C2H6（%）; H2S （mg/m3）; CO2（%）; 高热值（MJ/Nm3）; 低热值（MJ/Nm3）; 平均密度 （kg/m3）; 比重. 陕北靖边; 95.665; 0.8502; 7.82; 2.952; 35.97; 32.42; 0.7083; 0.5882. 天然气燃烧烟气量根据《第一次全国污染源普查系数手册 第十分册 4430 燃气工业锅炉》，每燃烧1万m3天然气，烟气量为136259.17Nm3。 参考《社会区域类环境影响评价》（环评工程师培训教材）中每燃烧106m3天然气烟尘及SO2的排污系数，以及《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》（第十分册）中每燃烧106m3天然气产生废气量、氮氧化物。以天然气为燃料的污染物产污系数表（见下表）。 表19 天然气燃烧废气污染物产生及排放情况 污染物; 单位; 产污系数. 废气量; m³/万m³（原料）; 139854.28. SO2; kg/106m3（原料）; 200. NOx; kg/106m3（原料）; 1760. 烟尘; kg/106m3（原料）; 100. 本次评价要求蒸汽发生器应安装超低氮燃烧器，NOx产生量将降低至少90%，本项目保守取值85%。废气通过8m排气筒排放。本项目燃料废气污染物产排情况见下表。 表20 天然气燃烧废气产排情况一览表 污染源; 污染物; 产生量（t/a）; 产生浓度（mg/m3）; 排放量（t/a）; 排放浓度（mg/m3）; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）排放浓度限值、《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动计划（2018—2020年）》中要求. 天然气燃烧废气; 废气量（m3/a）; 6.26×106. SO2; 0.09; 14.3; 0.09; 14.3; 50mg/m3. NOx; 0.118; 18.88; 0.118; 18.88; 80mg/m3. 烟尘; 0.045; 7.15; 0.045; 7.15; 20mg/m3. （2）食堂油烟 本项目设员工食堂，为员工提供一日三餐，运营期废气主要为餐饮油烟。食物在烹饪、加工过程中挥发的油脂、有机质热分解或裂解，产生油烟废气。根据类比调查，目前居民人均日食用油用量约42g/人·d，本项目员工食堂每日供餐200人，则本项目耗油量为8.4kg/d（2.94t/a）；油的挥发量按总耗油量的2.83%计，则油烟日产生量为0.238kg/d（0.083t/a）。本项目食堂按4个标准灶头计算，每个灶头烟气排放量2000m3/h，每天按4h计，烟气排放量为32000m3/d， 则食堂油烟产生浓度为7.43mg/m3。项目建成后食堂拟安装油烟净化设施，净化效率≥75%，则油烟排放量为0.059kg/d（0.735t/a），排放浓度为1.86mg/m3。 （3）烹调车间油烟废气 本项目在加热熟制过程中，会对肉类进行烹炒活动，炒肉过程中会产生油烟废气。该油烟废气主要包括食用油挥发和肉类所含脂肪挥发。根据企业提供资料，食用油用量为0.33t/d（120t/a），油的挥发量按总耗油量的2.83%计；肉类用量为21840t/a（其中肥肉约8408.4t/a，瘦肉约13431.6t/a），肥肉中脂肪含量为90%，瘦肉中脂肪含量为26.8%，油烟的产生量按总脂肪含量的0.45%计；根据计算，油烟日产生量为0.153t/d（53.65t/a），风机风量为370000m3/h，每天按16h计，则烹调车间油烟产生浓度为25.9mg/m3。项目建成后烹调车间拟安装油烟净化系统，净化效率95%，则油烟日排放量为0.008t/d（2.68t/a），排放浓度为1.3mg/m3。 3、固废 本项目运营过程中产生的固废主要有：料理包加工过程中清理阶段产生的皮渣和霉烂蔬菜、员工生活垃圾和食堂产生餐厨垃圾和废油脂。 （1）皮渣和霉烂蔬菜 类比《广元瑞康隆食品有限公司年产2万吨魔芋食品加工项目一期工程项目》可知，皮渣和霉烂蔬菜产生量按总蔬菜量的0.1t/t原料计算，则项目全年产生约3050.4t/a。 （2）员工生活垃圾 本项目共有职工200人，年生产350天，生活垃圾产生量按0.5kg人/d计算，则生活垃圾产生量约为0.1t/d、35t/a； （3）废油脂 本项目废油脂包括食堂产生的和烹调车间加工过程中产生的。 本项目食用油消耗量约6kg/d（2.1t/a），则废油脂产生量约0.15t/a。 烹调车间加工肉类的过程中，会产生部分废油脂，根据相关查询相关资料，烹调车间废油脂产生量为总肉量的3.5‰，本项目使用肉类的量为62.4t/d，21840t/a，则废油脂产生量为0.22t/d，76.44t/a。 综上所述，项目运营期间固废产生量情况如下： 表21 固体废物的产生量一览表 来源; 固废名称; 产生量（t/a）. 生产车间; 皮渣和霉烂蔬菜; 3050.4. 员工生活; 生活垃圾; 35. 食堂及烹调车间; 废油脂; 76.59. 4、噪声 本项目噪声主要来自机械生产设备运行产生的噪声，其噪声级为75~90dB（A）。主要设备噪声源强见表22。 表22 项目主要设备噪声源强 序号; 设备名称; 数量（台/套）; 所在位置; 噪声级（dB(A)）; 治理措施; 治理后噪声级（dB(A)）. 1; 清洗去皮机; 1; 蔬菜切配区; 75～80; 隔声、减振等; 60. 2; 切片切丝机; 3; 蔬菜切配区; 75～80; 60. 3; 切丁机; 8; 蔬菜切配区; 75～85; 60. 4; 锯骨机; 6; 荤菜切配区; 80~85; 60. 5; 带骨切块机; 3; 荤菜切配区; 75~90; 60. 6; 切肉丝肉片机; 3; 荤菜切配区; 75~80; 60. 7; 切肉丁机; 2; 荤菜切配区; 75~80; 60. 8; 砍排机; 2; 荤菜切配区; 75~80; 60. 9; 搅拌机; 4; 热烹调区; 75~80; 60. 10; 包装机; 4; 外包装间; 75~80; 60.

# 项目主要污染物产生及排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 天然气燃烧废气 | 烟尘 | 7.15mg/m3，0.045t/a | 7.15mg/m3，0.045t/a |
|  |  | SO2 | 14.3 mg/m3，0.09t/a | 14.3 mg/m3，0.09t/a |
|  |  | NOX | 18.88mg/m3，0.118t/a | 18.88mg/m3，0.118t/a |
|  | 食堂 | 餐饮油烟 | 7.43mg/m3，0.083t/a | 1.86mg/m3，0.735t/a |
|  | 烹调车间 | 油烟 | 25.9mg/m3，53.65t/a | 1.3mg/m3，2.68t/a |
| 水污染物 | 综合废水143380t/a | COD | 414.3mg/L，59.27t/a | 349.3mg/L， 50.08t/a |
|  |  | BOD5 | 216.5mg/L，31.04t/a | 187.1mg/L，26.82 t/a |
|  |  | 氨氮 | 23.8mg/L，3.42t/a | 23.3mg/L， 3.34t/a |
|  |  | SS | 529.6mg/L，75.92t/a | 158.9mg/L，22.78t/a |
|  | 肉类清洗废水及设备清洗废水67095t/a | COD | 950mg/L，63.42t/a | 189mg/L， 12.68 t/a |
|  |  | BOD5 | 500mg/L，33.41t/a | 124mg/L，8.35t/a |
|  |  | 氨氮 | 55mg/L， 3.67t/a | 11mg/L， 0.73t/a |
|  |  | SS | 200mg/L，13.66t/a | 41mg/L，2.73t/a |
|  |  | 动植物油 | 50mg/L， 3.35t/a | 3mg/L， 0.2t/a |
| 固体 废物 | 生产车间 | 皮渣和霉烂蔬菜 | 3050.4t/a | 3050.4t/a |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | 35t/a | 35t/a |
|  | 食堂及烹调车间 | 废油脂 | 76.59t/a | 76.59t/a |
| 噪声 | 加工过程中机械生产设备 |  | 75~90dB（A） | 30.5~39.5dB（A） |
| 主要生态影响： 本项目建成后，厂区地面将基本硬化，并进行绿化，对生态环境有一定的补偿作用，项目建设对生态环境影响较小。 |  |  |  |  |

# 环境影响分析

一、施工期环境影响分析 项目施工期对周围环境造成的影响主要为废气、废水、噪声和固体废物，项目主要施工过程在站区内进行，施工期环境影响较小，提出相应的污染防治措施和管理要求后，可使项目建设造成的不利影响降到最低。 - 废气影响分析 项目施工期间扬尘主要产生于土方挖掘、地表平整、运输车辆的行驶、施工材料的运输和装卸、施工机械填挖土方临时堆存引起的扬尘。 施工扬尘能使区域内局部环境空气中含尘量增加，并可能随风迁移到周围区域，影响附近居民的生活和工作。施工扬尘主要与施工管理、施工期的气候情况有关，特别是与施工期的风速密切相关。本评价根据施工现场扬尘实测资料，对其进行综合分析。表23和表24列出了对不同施工场地扬尘情况的实测数据，表25为一辆载重5t的卡车，通过一段长度为500m的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下产生的扬尘量。 表23 某施工现场工地扬尘污染情况 单位：mg/m3 监测 位置; 工地上风向50m; 工地内; 工地下风向; 平均 风速. 50m; 100m; 150m. 范围值; 0.303-0.328; 0.409-0.759; 0.434-0.538; 0.356-0.465; 0.309-0.336; 2.5m/s. 均值; 0.317; 0.590; 0.487; 0.390; 0.322. 表24 不同距离TSP浓度变化表 距工地距离（m）; 10; 20; 30; 40; 50; 100; 备注. 浓度 （mg/m3）; 场地未洒水; 1.75; 1.30; 0.78; 0.365; 0.345; 0.330; 春季 测量. 场地洒水; 0.437; 0.350; 0.310; 0.265; 0.250; 0.238. 表25 不同车速和地面清洁程度时的汽车扬尘 单位：kg/辆km P 车速; 0.1 (kg/m2); 0.2 (kg/m2); 0.3 (kg/m2); 0.4 (kg/m2); 0.5 (kg/m2); 1.0 (kg/m2). 5（km/h）; 0.0283; 0.0470; 0.0646; 0.0801; 0.0947; 0.1593. 10（km/h）; 0.0566; 0.0953; 0.1221; 0.1602; 0.1894; 0.3186. 15（km/h）; 0.0850; 0.1429; 0.1937; 0.2403; 0.2841; 0.4778. 20（km/h）; 0.1133; 0.1905; 0.2538; 0.3204; 0.3788; 0.6371. 由上表中可知： ①在未采取抑尘措施的施工现场，建筑施工扬尘较多，当风速为2.5m/s时，工地内的浓度为对照点的1.9倍。 ②由于石泉县年平均风速为1.8m/s，对比上表可知，当不采取抑尘措施，施工扬尘影响范围一般为下风向150m范围内。当采取抑尘措施，项目施工场地产生的扬尘不会对周围环境空气产生明显影响。 ③在同样路面清洁情况下，车速快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁程度越差，扬尘量越大。 为减轻项目施工对项目周围环境的影响，根据《陕西省大气污染防治条例》、《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）》等相关要求，同时参照陕西省地方标准《施工场界扬尘排放限值》相关规定，项目拟采取如下措施： ①要求施工单位文明施工，加强场地内的建材管理。加强对施工机械管理，科学安排其运行时间，严格按照施工时间作业，不允许在附近村庄进行运输作业和任意扩大施工路线。 ②在无雨日，对于工程施工范围内的简易泥结碎石路面道路要有专门的洒水装置定时洒水，一般每天可洒水2次，早、中各一次，在进出口处保持路面湿润，并铺设砂砾、弃石铺设路面，以减少由于汽车经过和风吹引起的道路扬尘。 ③施工期间，应采用尾气排放达到环保要求的运输车辆，禁止使用黄标车和老旧车辆，定期对燃油机械、尾气净化器、消烟除尘等设备进行检测与维护；运输车辆要统一调度，避免出现拥挤，尽可能正常装载和行驶，以免在交通不畅通的情况下，排出更多的尾气；运输土方和建筑材料在运输过程中要用挡板和蓬布封闭，车辆不应装载过满，以免在运输途中震动洒落。 ④石灰等易产生粉尘物料采用封闭式运输，减少风起扬尘的产生；在大风天气或空气干燥易产生扬尘的天气条件下，合理安排作业时间，减少扬尘的产生；易产生粉尘的物料在临时存放时必须采取防风遮盖措施，可以采用帆布覆盖的方法减少粉尘的产生，临时堆放的土方要用挡板封闭，表面要经常洒水保持一定湿度。施工应在现场设置不低于2.5m的围挡。 综上所述，工程施工期环境空气污染具有随时间变化程度大，漂移距离近、影响距离和范围小等特点，其影响只限于施工期，随建设期的结束而停止，不会产生累积的污染影响。在采取上述相应防治措施情况下，施工期废气对周围环境空气影响较小。 2、施工人员生活污水 根据工程分析，项目施工期废水主要为施工人员生活污水和施工废水。生活污水为盥洗废水，水量较少可直接用于地面抑尘，施工期采用临时防渗旱厕，定期消毒、清淘用于农肥。施工设备清洗废水经临时排水管道进沉淀池，沉淀后用于工地洒水抑尘，废水不外排，不会对地表水环境产生影响。 3、施工噪声 项目施工期间，不同施工阶段使用不同的施工机械设备，因而产生不同施工阶段噪声。根据该项目的施工特点，主要产噪施工机械有挖掘机、推土机、装载机等，大多属于高噪声设备。施工设备一般为露天作业，而且场地内设备多数属于移动声源，要准确预测施工场地各场界噪声值较困难，因此本评价只预测各噪声源单独作用时超标范围，结果见表26。 表26 施工机械环境噪声源及噪声预测结果 施工阶段; 设备名称; 声级dB(A); 距声源 距离(m); 评价标准dB(A); 最大超标范围(m). 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 土石方阶段; 翻斗机; 89; 3; 70; 55; 27; 151. 推土机; 90; 5; 50; 282. 装载机; 86; 5; 32; 178. 挖掘机; 85; 5; 29; 159. 结构施工阶段; 振捣棒; 93; 1; 14; 80. 电锯; 103; 1; 45; 252. 从上表可以看出，施工机械噪声由于声级较高，在空旷地带声传播距离较远，昼间至50m外噪声值才能达标，夜间至282m外噪声值才能达标。项目最近敏感点为场址西侧的黄荆坝村几户居民，项目施工阶段只在白天施工，夜间不施工，施工噪声对周围敏感目标影响很小。 由于施工期噪声来自不同的施工阶段所使用的不同施工的非连续性作业噪声，具有阶段性、临时性和不固定性等特点，因此管理显得尤为重要。施工现场的噪声管理必须执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)的规定，加强管理，文明施工。为有效降低施工噪声对周围居民的影响，现就施工期噪声控制措施提出以下要求： ①严格控制施工时间，合理安排施工计划，禁止在夜间（22：00-06：00）、午休时间施工，以免产生扰民现象。 ②严格使用商品混凝土，与施工场地设置混凝土搅拌机相比，商品混凝土具有占地少、施工量少、施工方便、噪声污染小等特点，同时可大大减少水泥、沙石的汽车运量，减轻道路交通噪声及扬尘污染。 ③施工物料及设备运入、运出，车辆应尽可能避开夜间（22：00-06：00）运输，避免沿途出现扰民现象。 ④严格操作流程，降低人为噪声。不合理的施工操作是产生人为噪声的主要原因，如脚手架的安装、拆除、钢筋材料的装卸过程产生的金属碰撞声；运输车辆进入工地应减速，减少鸣笛等。 ⑤采取适当措施，降低噪声，对位置相对固定的机械设备，如切割机、电锯等，应设置在棚内，且应设置于厂区内远离最近敏感点一侧。 施工期的噪声不可避免对周围居民会有影响，采取以上措施后，影响会大大减轻，并且影响是暂时的，随着施工的结束而结束。 4、固体废物 施工中产生的固体废物主要是建筑垃圾、地基挖掘产生的弃土和生活垃圾。工程中产生的弃土大部分用于回填地基，剩余部分用于场区的平整，建筑垃圾送市政部门指定地点堆存，不会对环境产生明显影响；生活垃圾产生量较小，收集后送垃圾填埋场填埋处置。施工固废得到合理处置，不会对周围环境造成不利影响。

二、运营期环境影响分析 1、水环境影响分析 根据工程分析可知，本项目产生的废水分为综合废水和肉类清洗废水及设备清洗废水。综合废水主要为生活污水及蔬菜清洗废水。蔬菜清洗废水进入组合沉淀池，经投加絮凝剂、沉淀SS、泥沙，降低污染物浓度后，与生活污水混合排入化粪池处理；肉类清洗废水及设备清洗废水水质复杂，需要经新建污水处理站处理后排入市政管网。本项目综合废水污染物浓度见表27，肉类清洗废水及设备清洗废水污染物产生浓度见表28。 表27 项目综合废水污染物产生浓度一览表 名称; COD; BOD5; 氨氮; SS. 综合废水143380t/a; 生活污水5180t/a; 浓度（mg/L）; 300; 150; 25; 250. 蔬菜清洗废水138200t/a; 浓度（mg/L）; 417.6; 219; 23.8; 540. 混合后浓度（mg/L）; 413.4; 216.5; 23.8; 529.6. 化粪池处理效率; 15.5%; 13.6%; 2.43%; 70%. 最终混合浓度; 349.3; 187.1; 23.3; 158.9. 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级标准; 500; 350; 35; 400. 石泉县污水处理厂进水水质要求; 350; 200; 35; 220. 表28 项目肉类清洗废水及设备清洗废水污染物产生浓度一览表 名称; 污染物名称. COD; BOD5; NH3-N; SS; 动植物油. 肉类清洗废水及设备清洗废水67095t/a; 肉类清洗废水65520t/a; 产生浓度（mg/L）; 950; 500; 55; 200; 50. 油水分离器处理效率; /; /; /; /; 60%. 处理后浓度（mg/L）; 950; 500; 55; 200; 20. 肉类加工设备清洗废水866t/a; 产生浓度（mg/L）; 950; 500; 55; 200; 50. 油水分离器处理效率; /; /; /; /; 60%. 处理后浓度（mg/L）; 950; 500; 55; 200; 20. 蔬菜加工设备清洗废水709t/a; 浓度（mg/L）; 500; 300; 25; 540; 45. 油水分离器处理效率; /; /; /; /; 60%. 处理后浓度（mg/L）; 500; 300; 25; 540; 18. 混合后浓度（mg/L）; 945; 498; 55; 204; 20. 污水处理站处理效率; 80%; 75%; 80%; 80%; 85%. 最终排放浓度; 189; 124; 11; 41; 3. 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级标准; 500; 350; 35; 400; 100. 石泉县污水处理厂进水水质要求; 350; 200; 35; 220; /. 由表27、28可知，综合废水经化粪池处理后，各污染物浓度均可满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级标准及石泉县污水处理厂进水水质要求后通过污水管网进入石泉县污水处理厂。肉类清洗废水及设备清洗废水经厂区新建的污水处理站处理后满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级标准及石泉县污水处理厂进水水质要求后通过污水管网进入石泉县污水处理厂。 （1）污水处理措施可行性分析 本项目采用工艺简单、操作灵活的UASB+SBR工艺处理生产废水，该处理系统处理构筑物简单，运行管理方便，具有占地少、基建投资小、运行成本低、处理效果好等优点，该工艺对食品业废水有很好的处理效果。根据建设方提供资料，所有的服务设施提前运行调试成功之后，方可进行后续的生产活动。本项目污水处理站设计进水水质要求见下表： 表29 污水处理站进水水质参数 序号; 项目; 进水水质参数; 单位. 1; COD; ≤2000; mg/L. 2; BOD5; ≤800; mg/L. 3; SS; ≤250; mg/L. 4; pH; 6~9; 无量纲. 本项目肉类清洗废水及设备清洗废水浓度为：COD：945mg/L，BOD5：498mg/L，SS：204mg/L，满足污水处理站进水水质要求。 综上所述，本项目污水处理措施可行。 （2）污水处理厂接纳本项目污水的可行性分析 ①石泉污水处理厂概况 石泉县城市污水处理厂位于石泉县城关镇新桥村尾子沟、总占地30亩、设计总规模为日处理污水2.0万m3/d（一期建设规模1.0万m3/d），是陕西发改委文件批复的丹江口库区及上游水污染防治和水土保持规划中的重点工程。该污水处理厂2011年12月10日开工建设，已于2012年10月15日试运行，污水配套管网，设计总长20.351公里，采用国内先进的“A/A/O微曝氧化沟工艺”，排水出水设计达到《城镇污水处理厂污染物排放达标》（GB18918-2002）一级B标准，总服务面积4.732km2。根据石泉县污水处理厂规划，石泉县城区污水处理厂二期工程已于2017年6月建成投产。目前，石泉县城区污水日处理能力已从原有的10000吨/天提升到20000吨/天。同时，排放标准由一级B提升为一级A标准，最终排入汉江出水水质可达到《城市污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 ②石泉污水处理厂服务范围 根据规划，石泉污水处理厂主要处理石泉县城及周边工业企业所排放的污水，本项目位于古堰工业园区内（位于污水处理厂MW方位，相距约8.5km），所在区域属于石泉污水处理厂服务范围。 ③石泉污水处理厂处理工艺、进水水质要求 处理工艺：石泉污水处理采用A2/O微曝氧化沟工艺处理。A2/O工艺是Anaerobic-Anoxic-Oxic的英文缩写，它是厌氧—缺氧—好氧生物脱氮除磷工艺的简称。进水水质要求及设计出水标准：A2/O工艺对脱氮除磷有较高要求，其进水水质要求COD≤350 mg/L，BOD5≤200 mg/L，氨氮：35 mg/L。其排放出水设计达到《城市污水厂污染物排放标准》一级A标准。 ④本项目排污对污水处理厂的影响 石泉县污水处理厂接管标准采用《污水综合排放标准》（GB8978-96）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015) B级标准。本项目废水中主要污染物质为COD、SS、氨氮和动植物油，厂区综合废水及经厂区污水处理站处理后肉类加工废水，能够满足石泉县污水处理厂的接管标准。 石泉县污水处理厂设计处理能力为20000m3/d，目前处理能力为15000m3/d，剩余5000 m3/d。本项目污水排放量为539.74t/d（188909.5t/a），占污水处理厂剩余处理量的10.8%，所占比例较小，污水处理厂有足够容量接纳本项目废水。 此外，项目位于石泉污水处理厂服务收水范围。因此，项目废水接管进入石泉县污水处理厂是可行的。 综上，从项目废水水质、水量及接管可行方面分析，项目排放废水处理措施可行。 2、大气环境影响分析 （1）天然气燃烧废气 根据工程分析，蒸汽发生器采用清洁能源天然气，烟气中各项污染物排放浓度较小，烟尘、SO2、NOX排放浓度分别为7.15mg/m3、14.3mg/m3、18.88mg/m3，废气经8m高排气筒排放。废气中颗粒物、SO2、NOX排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）燃气锅炉标准；采用低氮燃烧技术，NOx排放浓度为18.88mg/m3，满足《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动计划（2018—2020年）》要求的“开展燃气锅炉低氮燃烧改造….改造后的氮氧化物排放低于80毫克/立方米”的要求。 综上，项目天然气燃烧废气对大气环境影响较小。 （2）食堂油烟废气 本项目耗油量为2.94t/a，油烟产生浓度与产生量分别为5.25mg/m3、0.082t/a。食堂安装油烟净化器（处理效率不低于75%）处理后经专用烟道排放，经处理后油烟排放浓度与排放量分别为1.31mg/m3、0.021t/a，油烟排放浓度小于2.0mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中相关排放标准，对周围环境影响较小。 （3）烹调车间油烟废气 根据工程分析，本项目在加热熟制过程中，会对肉类进行烹炒活动，炒肉过程中会产生油烟废气。该油烟废气主要包括食用油挥发和肉类所含脂肪挥发。油烟日产生量为0.153t/d（53.65t/a），风机风量为370000m3/h，每天按16h计，则烹调车间油烟产生浓度为25.9mg/m3。项目建成后烹调车间拟安装油烟净化系统，净化效率95%，则油烟日排放量为0.008t/d（2.68t/a），排放浓度为1.3mg/m3。油烟排放浓度小于2.0mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中相关排放标准，对周围环境影响较小。 3、声环境影响分析 - 预测模式 按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中推荐的模式进行预测。 ①室外声源 某个噪声源在预测点的声压级为： 式中： Lp(r)—噪声源在预测点的声压级，dB(A)； Lp(r0)－参考位置r0处的声压级，dB(A)； r0－参考位置距声源中心的位置，m； r－声源中心至预测点的距离，m； ΔL－各种因素引起的声衰减量（如声屏障，遮挡物，空气吸收，地面吸收等引起的声衰减，计算方法详见“导则”正文），dB(A)。 ②室内声源 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）推荐的噪声预测模式，将室内声源用等效室外声源表示，其公式为： Ci=In0.5NXiln，Yjln 式中： Lp(r)—预测点的声压级，dB(A)； LP(r0)—点声源在r0处测定的声压级，dB(A)； r—车间中心至预测点距离，m； r0—测量噪声源声压级Lp(r0)时距设备中心的距离，m； α—车间的平均吸声系数，m2 ； TL—声源围护结构的平均隔声量，dB(A)； ΔL—各种因素引起的声衰减量（如声屏障，遮挡物，空气吸收，地面吸收等引起的声衰减，计算方法详见“导则”正文），dB(A)。 - 噪声源强 本项目噪声主要来自加工过程中涉及的机械生产设备运行产生的噪声，其噪声级为75~90dB（A）。主要集中在切配区、初加工间和热烹调间项目主要噪声源距离厂界距离见表30。 表30 主要噪声源统计 单位：dB（A） 位置; 噪声源; 台数; 治理后噪声级dB(A); 到厂界的最近距离(m). 东; 南; 西; 北. 车间; 清洗去皮机; 1; 60; 30; 120; 150; 150. 切片切丝机; 3; 60; 30; 120; 150; 150. 切丁机; 8; 60; 30; 120; 150; 150. 锯骨机; 6; 60; 30; 120; 150; 150. 带骨切块机; 3; 60; 30; 120; 150; 150. 切肉丝肉片机; 3; 60; 30; 120; 150; 150. 切肉丁机; 2; 60; 100; 120; 150; 150. 砍排机; 2; 60; 100; 120; 150; 150. 搅拌机; 4; 60; 100; 120; 100; 150. 包装机; 4; 60; 30; 270; 80; 50. - 预测结果 本项目为新建项目，厂界噪声预测以本项目噪声贡献值作为噪声预测结果。项目厂界噪声预测结果见表31。 表31 项目噪声预测结果一览表 序号; 预测点位; 厂界噪声最大贡献值; 标准值; 达标情况. 1; 东厂界; 昼间; 39.5; 65; 达标. 夜间; 39.5; 55; 达标. 2; 南厂界; 昼间; 36.3; 65; 达标. 夜间; 36.3; 55; 达标. 3; 西厂界; 昼间; 30.5; 65; 达标. 夜间; 30.5; 55; 达标. 4; 北厂界; 昼间; 34.6; 65; 达标. 夜间; 34.6; 55; 达标. 由预测结果可见，在采取措施后，本项目对厂界的贡献值为30.5~39.5dB(A)，均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）对应的3类区标准限值，项目营运期噪声不会对周围声环境产生明显影响。 - 噪声污染防治措施 为防止噪声对周边环境产生不利影响，建设单位应进一步采取如下噪声防护措施： ①尽量将噪声强度大的设备安装在建筑物内部或设隔声罩，使其对环境影响降至最低限制； ②选用低噪声设备，同时安装隔声、减振装置，加上合理布局、厂房隔声、距离衰减、加强绿化等措施。 采取上述噪声控制措施后，项目噪声排放对周围环境影响较小，噪声防治措施可行。该项目的厂界噪声值能够到达《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准，对周边区域声环境影响较小。 4、固体废物环境影响分析 本项目产生的固废主要包括料理包加工过程中清理阶段产生的皮渣和霉烂蔬菜、员工生活垃圾和食堂产生餐厨垃圾和废油脂。 皮渣和霉烂蔬菜，集中收集后定期交由环卫部门处理。 员工生活垃圾设垃圾桶收集，定期运往生活垃圾填埋场进行填埋； 餐饮废油脂和烹调车间产生的废油脂设密封桶收集，定期交由有资质的单位回收处理。按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及2013年修改单的有关规定，企业不能利用，且不属危险废物的工业固体废物，必须按照国家环保主管部门规定建设贮存或者处置设施。 综上，本项目在营运后做好固废的分类收集、管理及处置工作，产生的固体废物对环境不会造成影响。 5、环境管理及监测计划 （1）环境管理制度 本项目污染物的排放与项目的环境管理水平密切相关，因此在采取环境保护工程措施的同时，必须加强环境管理，使环境保护工作规范化和程序化，保证环境保护管理制度的认真执行。根据需要，建议制定的环境保护工作条例有： ①环境保护职责管理条例； ②污水、废气、固废排放管理制度； ③处理装置日常运行管理制度； ④排污情况报告制度； ⑤环保教育制度。 （2）环境监测 环境监测内容包括污染源监测和环境质量监测。项目污染源监测计划见表32，环境质量监测计划见表33。 表32 污染源监测计划表 污染类型; 监测项目; 监测点位; 监测周期; 监测频率. 废气; 油烟废气; 油烟; 排气筒出口; 每年一次; 每次2天，每天采样2次. 天然气燃烧废气; SO2、NOx、颗粒物; 排气筒出口; 每年一次; 每次2天，每天采样2次. 污水; pH、COD、BOD5、氨氮、动植物油; 污水总排口; 每半年一次; 每次2天，每天采样2次. 厂界噪声; Leq; 四个厂界; 每年一次; 每次2天，每天昼夜各1次. 表33 环境质量监测计划表 污染类型; 监测项目; 监测点位; 监测周期; 监测频率. 环境空气; PM10、SO2、NO2; 项目周边敏感点; 半年一次; 每次3天，每天采样2次. 声环境; Leq; 厂界外1m; 每季一次; 每次2天，每天昼夜各1次. 三、污染物排放清单及环保设施清单 本项目污染物排放清单及环保设施清单见表34、35。 表34 项目污染物排放清单 项目; 污染物名称; 排放. 排放浓度(mg/L); 排污量(t/a). 废水; 综合废水(143380t/a); COD; 349.3; 50.08. BOD5; 187.1; 26.82. NH3-N; 23.3; 3.34. SS; 158.9; 22.78. 肉类清洗废水及设备清洗废水（67095t/a）; COD; 189; 12.68. BOD5; 124; 8.35. NH3-N; 11; 0.73. SS; 41; 2.73. 动植物油; 3; 0.2. 废气; 食堂; 餐饮油烟; 1.86mg/m3，0.735t/a. 烹调车间; 油烟废气; 1.3mg/m3，2.68t/a. 蒸汽发生器; 天然气燃烧废气; 烟尘：7.15mg/m3，0.045t/a. SO2：14.3 mg/m3，0.09t/a. NOx 18.88mg/m3，0.118t/a. 固废; 生产车间; 皮渣和霉烂蔬菜; 3050.4t/a. 员工生活; 生活垃圾; 35t/a. 食堂及烹调车间; 废油脂; 76.59t/a. 表35 环保设施清单 类别; 污染物; 采取环保措施及设施. 废水; 综合废水; 隔油池（25m3）、化粪池（200m3）、沉淀池（150m3）. 肉类加工废水; 油水分离器（20m3/h）、污水处理站（规模为200m3/d）. 废气; 天然气燃烧废气; 低氮燃烧+8m高排气筒. 餐饮油烟; 油烟净化器、排风设备及烟道. 油烟废气; 油烟净化器、排风设备及烟道. 噪声; 设备噪声; 选用低噪声设备、采取隔声、消声、减振等措施. 固废; 生活垃圾; 收集垃圾桶若干. 废油脂; 密闭桶收集、定期交由有资质单位处理. 四、环保投资及环保验收 项目总投资10236万元，共需环保投资279万元，约占总投资的2.73%，项目环保投资估算表见表36。 表36 环保投资估算表 类别; 污染源名称; 治理措施; 数量; 投资估算(万元 ). 营运期; 废水; 餐饮废水; 隔油池; 1座; 2. 肉类加工废水; 油水分离器; 1个; 3. 污水处理站; 1座; 198. 综合废水; 沉淀池; 1个; 8. 化粪池; 1个; 5. 雨水、污水管网; 若干; 15. 废气; 天然气燃烧废气; 低氮燃烧+8m高排气筒; /; 2. 餐饮废气; 油烟净化器、排风设备及烟道; /; 2. 烹调油烟废气; 油烟净化器、排风设备及烟道; /; 50. 固体 废物; 生活垃圾; 设置分类收集垃圾桶; /; 1. 废油脂; 收集桶; /; 1. 合计; /; /; 279. 五、环保验收 本项目环保设施验收清单见表37，供环保监测与管理部门验收参考。 表37 环保设施验收清单 名 称; 内 容; 执行标准. 废水; 餐饮废水; 隔油池（25m3）; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级标准及石泉县污水处理厂进水水质要求. 生产废水; 油水分离器（20m3/h）. 沉淀池（150m3）. 化粪池（200m3）. 污水处理站（200m3/d）. 废气; 天然气燃烧废气; 8m高排气筒、低氮燃烧; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值. 餐饮油烟; 油烟净化器、排风设备及烟道; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准中油烟浓度限值. 烹调油烟废气; 油烟净化器、排风设备及烟道. 噪声; 设备噪声; 选用低噪声设备、采取隔声、消声、减振等措施; 《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。. 固废; 生活垃圾; 设垃圾桶; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改通知单（2013年）中相关要求。. 废油脂; 密闭桶收集、定期交由有资质单位处置. 备注：由于本项目建成后五年内逐步达到满负荷运行，可按照表5中产品方案分期验收。

# 项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容类型 | 排放源 (编号) |  | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 物 | 运营期 | 天然气燃烧废气 | SO2、NOX、烟尘 | 低氮燃烧+8m高排气筒排放 | 锅炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值 |
|  |  | 食堂 | 餐饮油烟 | 油烟净化器、排风设备及烟道 | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的相关排放标准 |
|  |  | 烹调车间 | 油烟废气 | 油烟净化器、排风设备及烟道 |  |
| 水污 染物 | 运营期 | 综合废水 | COD、BOD5、SS、氨氮 | 废水排入化粪池处理后，排入市政管网 | 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级标准及石泉县污水处理厂进水水质要求 |
|  |  | 肉类清洗废水及设备清洗废水 | COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油等 | 经厂区自建污水处理站处理后，排入市政管网 |  |
| 固体 废物 | 运营期 | 生产线 | 皮渣和霉烂蔬菜 | 集中收集后定期交由环卫部门处理 | 达到《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改通知单（2013年）中相关要求 |
|  |  | 员工 | 生活垃圾 | 设垃圾桶收集，定期运往填埋场进行填埋 |  |
|  |  | 厨房、烹调车间 | 废油脂 | 设密闭桶收集后，设置分类收集垃圾桶，定期交由有资质单位回收处理 |  |
| 噪声 | 运营期 | 生产车间 | 设备噪声 | 选用低噪设备，合理布局，采用隔声、减振等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB22337-2008）3类标准 |
| 其它 | / |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目建成后，厂区地面将基本硬化，并进行绿化，对生态环境有一定的补偿作用，项目建设对生态环境影响较小。 |  |  |  |  |  |

# 结论与建议

一、结论 1、项目概况 本项目位于石泉县城关镇古堰工业园区，年产3亿袋料理包。总占地面积39284.9 m2，总建筑面积22555.2m2，其中生产厂房、包装车间14261m2，办公楼、研发中心7803.5m2，其他辅助配套用房490.7 m2。购置自动化生产线25条。 2、产业政策和规划符合性分析 根据《产业结构调整指导目录2011年本（2013年修正）》，本项目属于鼓励类的“一、农林业农林牧渔产品储运、保鲜、加工及综合利用”目录。同时根据《陕西省限制投资类产业指导目录》（2007年本），本项目不属于限制投资类项目。因此，本项目建设符合国家和陕西省的产业政策。 本项目选址位于石泉县工业园区中的古堰工业园区。古堰工业园区包涵蚕桑制造板块及富硒食品加工板块。本项目为农副食品加工，与园区规划相符。 3、环境质量现状评价结论 （1）大气环境质量现状 本项目大气环境质量现状引用《安康柏盛富硒生物科技有限公司年产3万吨魔芋制品及3000吨魔芋精粉生产线建设项目》出示的监测数据。监测结果表明，拟建项目所在地环境空气中SO2、NO2、PM10日平均浓度均低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值，本项目所在地目前环境空气质量较好。 （2）地表水环境质量现状 本项目地表水环境质量现状引用《石泉县省级经济技术开发区总体规划环评》地表水环境质量现状监测数据。根据监测结果，监测断面水质未超过国家《地表水环境质量标准》Ⅱ类标准，说明该河流地表水质量良好。 （3）声环境质量现状 由监测结果可知，本项目区域所在地声环境质量现状均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求。 4、运营期环境影响分析 （1）大气环境影响分析 ①天然气燃烧废气 根据工程分析，蒸汽发生器采用清洁能源天然气，烟气中各项污染物排放浓度较小，烟尘、SO2、NOX排放浓度分别为7.15mg/m3、14.3mg/m3、18.88mg/m3，废气经8m高排气筒排放。废气中颗粒物、SO2、NOX排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）燃气锅炉标准；采用低氮燃烧技术，NOx排放浓度为18.88mg/m3，满足《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动计划（2018—2020年）》要求的“开展燃气锅炉低氮燃烧改造….改造后的氮氧化物排放低于80毫克/立方米”的要求。 ②食堂油烟废气 本项目食堂安装油烟净化器（处理效率不低于75%）处理后经专用烟道排放，经处理后油烟排放浓度与排放量分别为1.31mg/m3、0.021t/a，油烟排放浓度小于2.0mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中相关排放标准，对周围环境影响较小。 ③烹调油烟废气 本项目在加热熟制过程中，会对肉类进行烹炒活动，炒肉过程中会产生油烟废气。该油烟废气主要包括食用油挥发和肉类所含脂肪挥发。油烟日产生量为0.153t/d（53.65t/a），风机风量为370000m3/h，每天按16h计，则烹调车间油烟产生浓度为25.9mg/m3。项目建成后烹调车间拟安装油烟净化系统，净化效率95%，则油烟日排放量为0.008t/d（2.68t/a），排放浓度为1.3mg/m3。油烟排放浓度小于2.0mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中相关排放标准，对周围环境影响较小。 （2）水环境影响分析 项目综合废水经化粪池处理后，各污染物浓度均满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级标准和石泉县污水处理厂进水水质要求。 肉类清洗废水及设备清洗废水经厂区新建的污水处理站处理后满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级标准和石泉县污水处理厂进水水质要求后通过污水管网进入石泉县污水处理厂。 （3）声环境影响分析 本项目执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。本项目噪声主要来自加工过程中涉及的机械生产设备运行产生的噪声，其噪声级为75~90dB（A）。经减振、安装消声器和进行隔声处理及选用低噪声设备，加强对噪声设备的运行管理，能保证厂界噪声达标，对环境影响较小。 （4）固体废物影响分析 本项目产生的固废主要包括料理包加工过程中清理阶段产生的皮渣和霉烂蔬菜、员工生活垃圾和食堂产生餐厨垃圾和废油脂。 皮渣和霉烂蔬菜，集中收集后定期交由环卫部门处理。 员工生活垃圾设垃圾桶收集，定期运往生活垃圾填埋场进行填埋； 餐饮废油脂和烹调车间产生的废油脂设密封桶收集，定期交由有资质的单位回收处理。按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及2013年修改单的有关规定，企业不能利用，且不属危险废物的工业固体废物，必须按照国家环保主管部门规定建设贮存或者处置设施。 综上，本项目在营运后做好固废的分类收集、管理及处置工作，产生的固体废物对环境不会造成影响。 综上所述，本项目建设符合国家产业政策、选址合理、污染物的防治措施在技术上和经济上可行，能实现达标排放。切实落实本报告的各项污染防治措施和环境管理措施，确保污染物稳定达标排放。本项目的建设运营在环境保护方面是可行的。 二、要求与建议 1、加强环保设施的保养，维修应制度化，保证设备的正常运转； 2、落实各项污染防治措施，保证各治理设备的正常运转，满足评价中提出排放要求。 3、厂区合理规划，种植防污染的绿色植物，保证绿化面积达相关要求，减轻大气污染，净化美化厂区环境，提高企业对外形象。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本项目应附以下附图、附件： 附图： 附图1：项目地理位置图 附图2：项目平面布置图 附图3：项目四邻关系图 附图4：项目监测点位图 附件： 附件1：委托书 附件2：项目备案 附件3：土地文件 附件4：营业执照 附件5：规划环评审查意见 附件6：监测报告 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。