建设项目环境影响报告表

项 目 名 称：    喜河镇旅游接待集散中心项目

建设单位(盖章)：  喜  河  镇  人  民  政  府

编制日期：2019年1月

国家环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2.建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别——按国标填写。

4.总投资——指项目投资总额。

5.主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距场界距离等。

6.结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7.预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见——由负责审批本项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 喜河镇旅游接待集散中心项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 喜河镇人民政府 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | — |  |  | 联系人 |  | 薛锦峰 |  |  |
| 通讯地址 | 石泉县喜河镇人民政府 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13700250614 |  | 传真 | \ |  | 邮政编码 |  | 725271 |
| 建设地点 | 石泉县喜河镇 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 石泉县发展和改革局 |  |  | 批准文号 | 石发改发【2017】549号 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建改扩建□技改□ |  |  | 行业类别 及代码 | H6110旅游饭店 |  |  |  |
| 占地面积(m2) | 26666.7 |  |  | 绿化面积 (平方米) | 12672 |  |  |  |
| 总投资(万元) | 8000 | 其中：环保投资(万元) |  | 100.36 | 环保投资占总投资比例 |  | 1.25% |  |
| 评价经费(万元) | / | 投产日期 |  | 2019年12月 |  |  |  |  |
| 工程内容及规模 1.项目由来 喜河镇是国家重点贫困区，先天发展优势不足，经济落后。近年来，随着供给侧结构性改革的不断深入，该镇紧紧围绕坚持农业上台阶，工业抓重点，旅游业大发展为目标，一大批特色产业在喜河发展壮大，为实现社会经济发展，坚决打赢脱贫攻坚战提供了强大动力。喜河镇为贯彻大力发展旅游业这一路线，“喜河镇旅游接待集散中心项目”的建设已经成为喜河镇经济发展，攻坚脱贫地迫切需要。 根据《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日施行）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年修订）、《建设项目环境影响分类管理名录》（环境保护部令第44号）及《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》（生态环境部1号部令）等有关法律、法规规定，该项目属于旅游开发项目，应编制环境影响报告表。 石泉县喜河镇人民政府于2018年8月委托河南金环环境影响评价有限公司（国环评证乙字第2551号）承担该建设项目环境影响评价工作。我单位接受委托后，项目成员在进行了详细的现场踏勘、资料收集和环境监测的基础上，遵照国家环境保护规定，贯彻执行清洁生产、达标排放、总量控制的原则，根据《环境影响评价技术导则》的规定，编制完成《喜河镇旅游接待集散中心项目》。 2.分析判定相关情况 （1）产业政策相符性分析 对照2013年2月16日国家发展改革委第21号令公布的《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》，该项目属于国家鼓励类的三十四、旅游类中的“2、乡村旅游、生态旅游、森林旅游、工业旅游、体育旅游、红色旅游、民族风情游及其他旅游资源综合开发服务”项目，符合国家产业政策。且本项目于2017年9月15日取得石泉县发展和改革局做出的《关于喜河镇旅游接待集散中心项目建议书的批复》，批复文号为石发改[2017]549号。 综上，本项目符合相关产业政策，不存在制约因素。 （2）选址、规划相容性分析 ①选址符合性分析 根据现场踏勘可知本项目位于安康市石泉县喜河镇人民政府西南侧大约1公里处，根据现状调查，拟建项目西侧为山体，项目东侧为汉江，石蒿路穿越项目地，地评价范围内无自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区以及文物保护单位，不占用耕地和林地。且本项目于2018年8月23日取得石泉县国土资源局做出的《关于喜河镇旅游接待集散中心建设项目用地预审意见》（石国土资函〔2018〕178号），同意通过用地预审。 综上所述因此本项目选址合理。 ②规划相容性分析 本项目与相关规划的相容性分析见表1。 表1 建设项目组成一览表 序号; 相关规划; 规划要求（摘录）; 规划 符合情况分析. 1; 石泉县“十三五”生态旅游发展规划; 第三章“十三五”旅游业发展思路和目标 三、发展目标 （四）服务设施建设目标 ……加快宾馆、酒店、农家乐提升改造，加快重点景区旅游集市建设，扩大接待能力，改善服务设施，提高服务水平，基本满足旅游业的发展需求。; 本项目位于喜河镇，属于服务设施建设，因此满足规划要求。. 2; 石泉县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要（2016-2020年）; 第二章 统筹协调，积极推进新型城镇化 “三带四园”中三带发展方面：坚持大产业思路，做大做强生态旅游，加快区域产业整合，形成沿曾溪、城关、后柳、喜河、熨斗镇一线的汉江生态经济带。 重点水利工程： 汉江综合整治工程：汉江石泉县喜河镇新修河堤0.83km。; 本项目位于喜河镇，属于石泉县，且本项目属于旅游类，满足“三带四园”的发展方向，本项目建设内容包括新修河堤0.83km，所以本项目满足规划要求。. 由表1得知，拟建项目符合《石泉县“十三五”生态旅游发展规划》和《石泉县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要（2016-2020年）》中的相关要求。 （3）“三线一单”符合性分析 根据环保部《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》要求，切实加强环境管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（简称“三线一单”）约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。本项目与“三线一单”的符合性分析见表2。 表2 项目与“三线一单”符合性分析表 “三线一单”; 本项目; 相符性. 生态保护红线; 本项目所在地位于石泉县喜河镇，项目周边无自然保护区、饮用水源地等特殊保护区，不触及生态保护红线; 符合. 环境质量底线; 本项目周边大气、地表水、声环境质量能达到相应功能区环境质量目标要求，区域环境质量现状良好；根据环境影响分析，若能依照本环评要求的措施合理处置各项污染物，则本项目在建设阶段及生产运行阶段，各项污染物对周边的环境影响较小，不触及环境质量底线; 符合. 资源利用上线; 本项目能源消耗合理分配，不触及能源利用上线; 符合. 环境准入负面清单; 本项目属于H6110旅游饭店，不属于环境优化准入区负面清单内禁止新建、扩建产业; 符合. 综上，项目建设符合“三线一单”要求。 3、项目概况 （1）建设内容 项目名称：喜河镇旅游接待集散中心项目 建设地点：石泉县喜河镇 建设性质：新建 总 投 资：8000万元 建设规模：占地面积40亩，约26666.7m2 4、地理位置及周边关系 项目建设选址位于安康市石泉县南端——喜河镇（东经108°13′6″，北纬32°15′1″），东侧紧邻汉江，石蒿路穿越项目地，西侧紧邻山体，山脚下道路西侧零星分布着几户居民，项目南北两端均为空地。具体项目地理位置图见附图一，项目四邻关系图见附图二。 5、建设内容与工程规模 本项目占地40亩，约26666.7m2，项目主要建设内容为：新建汉江河堤建设、红色文化广场、生态停车场、汽车露营地、度假酒店（喜河旅游接待中心）、绿化亮化等配套设施建设。 项目组成见表3，项目平面布置图见附图三。 表3 项目组成及主要工程内容一览表 - 类别; - 单项工程; 工程内容. 主 体 工 程; 汉江河堤; 沿河道建设河堤0.83公里. 红色文化广场; 广场面积10000m2. 生态停车场; 道路宽0.012公里，长1.5公里，停车位300个. 汽车露营地; 30个车位. 度假酒店; 建筑面积7000m2，共十层（地下一层）. 辅助工程; 公园; 公共厕所; 设置两处公共厕所. 垃圾收集点; 设置垃圾桶、垃圾箱，经收集后统一处理. 公 用 工 程; 给水系统; 依托项目地周围山泉水. 排水系统; 依托市政雨、污排水系统. 供电系统; 依托当地供电网络供给. 消防系统; 设消防控制室. 采暖系统; 采用分体式空调供暖制冷. 环 保 工 程; 废气处理; 度假酒店餐饮油烟废气经 油烟净化器处理后经排烟管道引至楼顶排放. 废水处理; 采用雨污分流制，雨水直接排放至市政雨水管网； 酒店餐饮废水经油水分离器处理后汇同生活污水进入化粪池预处理后排入市政污水管网，最终进入项目西南侧喜河镇污水处理厂处理。. 噪声处理; 选用低噪声设备，合理布局并采取隔声、减振等降噪措施. 固废处理; 生活垃圾收集后交环卫部门处置； 废油脂设有专用容器收集后，定期交由有资质单位处理. 绿化; 绿化面积12672m2. 6、公用工程 （1）给水 本项目给水依托附近山泉水。 （2）排水 项目采用雨污分流制，雨水直接排放至市政雨水管网；酒店餐饮废水经油水分离器处理后汇同生活污水至化粪池预处理后排入市政污水管网，最终至项目地西南侧喜河镇污水处理厂处理。 （3）供电 由喜河镇供电所提供。 （4）供暖制冷 项目采用分体式空调供暖制冷；水加热均采用电力和太阳能。 （5）消防 根据消防设计规范，项目设有火灾报警控制系统、地面式消火栓、消防水池和消防泵房，消防水泵确保双回路电源供电；楼内均按规范要求设置灭火器、消火栓，并预留消防通道。 （6）通风排烟系统 水泵房、变配电房设换气通风系统，卫生间设天花型排烟扇，室内废气排入风井内，屋顶设排风机集中排至室外。 （7）项目工期安排 本项目拟定建设工期为 14个月，从 2018 年 11 月到 2019 年 12月。 ①第一阶段（准备阶段）：完成立项、设计、招标及开工前的各种法定手续； ②第二阶段（建设阶段）：完成全部土建工程、辅助工程、公用工程和配套工程； ③第三阶段（竣工阶段）：完成全部工程的竣工验收工作，并投入使用。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目属于新建项目，故本项目不存在原有污染情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 石泉县地处陕西省安康市的西部，北依秦岭，南接巴山，长江最大支流汉江自西向东穿境而过，县境内全长58.5公里，流域面积1051.8平方公里，地形呈“两山夹一川”之势。全县总面积1525平方公里，东西直距42.75公里，南北直距63.05公里。 喜河镇位于石泉县西南部，距县城45公里，石紫路穿镇而过。该镇东至汉江与长阳乡隔江相望，东南至石泉咀，隔藕溪沟与汉阴县汉阳镇毗邻，西南与熨斗镇接壤，北至大王山与后柳、中坝交界，多山地地形。 2、地形地貌 石泉北依秦岭，南接巴山，长江最大的支流——汉水由西向东横贯全境，南北重峦叠嶂，中部河流纵横，呈“两山夹一川”之势，是秦巴山地的重要组成部分。北部秦岭山高坡陡，南部巴山山势稍缓，多呈浑圆状山脊，中部沿汉江两岸及池河下游，系在第三纪断陷基础上发育起来的串珠式河谷小盆地，俗称“坝子”。山势北高南低，多呈“V”型和“U”型峡谷，一般海拔400～1400米，坡度30°～50°。最高为北部云雾山（2008.9米），最低为南部石泉嘴（332.8米），相对落差1676.1米。后柳镇境内山峦叠嶂起伏，沟壑纵横交错。项目所在地西高东低，最大高差约16.1米，总体坡度为4.3%，适宜于工程建设排水。 3、气候条件 石泉县属亚热带季风湿润气候，四季分明，冬、春季雨量少，气候较温和，夏季气温较高，秋季湿润多雨；年平均气温14.5℃，年极端最高气温41.4℃，年极端最低气温-10.8℃，气温年较差25℃，年平均气温日较差10℃，年平均相对湿度73 %，年平均降水量873.9mm，最大冻土深度 8 cm，常年主导风向为东南风。自然条件具有南北过度色彩，而以南方特色为主，又兼有垂直差异明显的特征。四季分明，雨量充沛，热量充足，温和湿润，灾害性天气频繁。在时间分配上，季节差异大，配比不协调。春季升温快，不稳定，冷暖变化大，常有寒潮、霜冻、大风和浮尘天气。冬季受蒙古高压和极地变性大陆气团影响，天气较冷，降雨量少，多干旱；春季暖气团逐渐增强，气温渐高，晚春多阴雨；夏季受蒙古低压和太平洋副热带海洋气团影响，降水集中，局部洪涝，常有伏旱和夏旱发生；秋季冷暖气团交替发生，阴雨连绵，常伴随低温，10月份后，气温迅速降低，降水量减少。 4、水文条件 石泉河流属长江流域汉江水系。境内大小河流共456条，总长1700公里，河网密度每平方公里1.14公里。其中，流域面积0.5～100平方公里以上的234条。注入汉江一级支流22条，较大的有北岸的子午河、饶峰河、池河，南岸的中坝河，富水河。石泉河流众多，落差较大，多年平均水能理论蕴藏量为8.898万千瓦（不含汉江）可开发利用量为3.178万千瓦，利用系数为0.357，现有在汉江干流上开发的两座水电站（石泉水电站、喜河水电站）和支流上已建成的6座水电站。石泉多年平均径流深430.6毫米。径流量为5.587亿立方米。加上过境客水14.175亿立方米（不含汉江），总径流量为20.742亿立方米。 5、土壤及植被 石泉县有树种共51科，87属，134种。其中用材林树种68种，经济林树种35种，观赏树种7种，其它24种，针叶林树种12种，阔叶林树种98种。 6、矿产资源 石泉县矿藏种类繁多，分布比较零散。金属矿产中，主要有赤铁、磁铁、褐铁、猛、铜、铝、锑、钒、钛；非金属矿中，主要有石英石、白云母、磷矿、长石、石棉、大理石、石灰岩；能源矿产有厂炭、泥炭、少量无烟煤。矿产中，以非金属矿产最丰富，储量较大，有近期开发利用价值的矿产为石英石、钒钛磁铁、石煤、大理石、石灰石。

# 环境质量现状

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、声环境、生态环境等）： 一、大气环境质量现状 为全面了解项目区所在区域的环境质量现状，收集《石泉县2017年环境质量公告》中的环境空气全年监测结果进行分析，具体的监测结果如下表所示。 表4 环境空气自动监测情况一览表 月份; 污染物名称. PM10; PM2.5; SO2; NO2. 1月平均浓度; 107μg/m3; 100μg/m3; 8μg/m3; 27μg/m3. 2月平均浓度; 78μg/m3; 66μg/m3; 7μg/m3; 23μg/m3. 3月平均浓度; 63μg/m3; 45μg/m3; 9μg/m3; 21μg/m3. 4月平均浓度; 51μg/m3; 29μg/m3; 8μg/m3; 14μg/m3. 5月平均浓度; 49μg/m3; 28μg/m3; 7μg/m3; 8μg/m3. 6月平均浓度; 43μg/m3; 34μg/m3; 7μg/m3; 8μg/m3. 7月平均浓度; 32μg/m3; 22μg/m3; 8μg/m3; 8μg/m3. 8月平均浓度; 40μg/m3; 19μg/m3; 6μg/m3; 12μg/m3. 9月平均浓度; 36μg/m3; 19μg/m3; 7μg/m3; 13μg/m3. 10月平均浓度; 33μg/m3; 21μg/m3; 7μg/m3; 15μg/m3. 11月平均浓度; 61μg/m3; 40μg/m3; 9μg/m3; 20μg/m3. 12月平均浓度; 91μg/m3; 62μg/m3; 10μg/m3; 32μg/m3. 年均浓度; 57μg/m3; 40μg/m3; 8μg/m3; 16μg/m3. 年优良天数; 317天. 根据上述表格可知2017年全年环境空气质量优良天数317天（其中，优103天，良214天）；PM10年均浓度57μg/m3，PM2.5年均浓度40μg/m3，SO2年均浓度8μg/m3，NO2年均浓度16μg/m3均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准要求。 评价过程中，由于2017年石泉县例行监测不含CO、O3 监测因子，重新补充收集了石泉县2018年4月至2018年6月，环境空气质量监测结果，具体的监测结果统计分析见表5。 从监测结果分析可以看出，各时段SO2、NO2、PM10、PM2.5 、CO的 24小时均值均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准，占标率较低。O3 日最大8小时平均浓度值接近《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准，为评价区首要污染物。结合2017年全年数据分析，评价区内各项目监测因子指标值均能满足环境空气质量要求，评价区大气环境质量总体较好。 表5 基本污染物监测及评价结果一览表 为进一步了解项目区环境状况，本次评价委托陕西昌泽环保科技有限公司对项目区进行监测，具体如下： 项目; 监测时间; 监测结果. 平均时间; 浓度范围（μg/m3）; 评价标准（μg/m3）; 最大占标率%. SO2; 2018.4; 24小时平均; 6~13; 150; 9. 2018.5; 7~13; 9. 2018.6; 8~11; 7. NO2; 2018.4; 24小时平均; 8~22; 80; 28. 2018.5; 7~16; 20. 2018.6; 6~14; 18. PM10; 2018.4; 24小时平均; 14~136; 150; 91. 2018.5; 14~88; 59. 2018.6; 11~58; 39. PM2.5; 2018.4; 24小时平均; 11~43; 75; 57. 2018.5; 8~41; 55. 2018.6; 6~34; 45. 项目; 时间; 监测结果. 指标; 浓度范围（mg/m3）; 评价标准（mg/m3）; 最大占标率%. O3; 2018.4; 日最大8小时平均; 52~147; 160; 92. 2018.5; 42~160; 100. 2018.6; 50~156; 98. CO; 2018.4; 24小时平均; 0.4~0.9; 4; 23. 2018.5; 0.5~0.8; 20. 2018.6; 0.5~0.9; 23. 1、监测单位：陕西昌泽环保科技有限公司。 2、监测时间：2018年10月26日-11月1日。 3、监测点位：项目所在厂界内，具体见附图4。 4、监测项目：SO2、NO2、PM10。 5、分析方法：SO2 ：甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法（HJ482-2009）； NO2：盐酸萘乙二胺分光光度法（HJ479-2009）； PM10：重量法（HJ618-2011）。 6、监测结果：监测结果见表6。 表6 环境空气质量监测结果一览表（单位：μg/m3） 时间 点位及项目; SO2; NO2; PM10. 1小时 均值; 24h均值; 1小时 均值; 24小时均值; 24小时均值. 喜河镇1#2#; 2018.10.26; 9~13; 10; 19~47; 26; 55. 2018.10.27; 11~18; 11; 18~42; 25; 69. 2018.10.28; 10~13; 12; 24~48; 27; 71. 2018.10.29; 10~12; 10; 20~38; 28; 75. 2018.10.30; 9~12; 12; 29~47; 33; 65. 2018.10.31; 12~14; 13; 26~45; 33; 61. 2018.11.1; 11~13; 12; 28~49; 36; 72. 标准限值; 500; 150; 200; 80; 150. 超标率（%）; /; /; /; /; /. 最大超标倍数; /; /; /; /; /. 由上表可见，评价区内周围环境空气中SO2、NO2的小时平均值、24小时平均值PM1024小时平均值均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值，项目建设地环境空气质量状况良好。 二、地表水环境质量现状 1、监测时间：2018年10月26日-10月27日。 2、监测点位：在喜河镇旅游接待集散中心项目汉江段上游500m断面，下游1500m断面各设1个监测点位，共设2个监测点位，具体见附图5。 3、监测项目：pH值、COD、BOD5、氨氮、总磷 4、分析方法：pH值：玻璃电极法（GB 6920-1986）； COD：重铬酸盐法（HJ 828-2017）； BOD5：稀释与接种法（HJ 505-2009）； 氨氮：纳氏试剂分光光度法（HJ 535-2009）； 总磷：钼酸铵分光光度法（GB 11893-1989）。 5、监测结果：监测结果见表7。 表7 地表水监测数据汇总一览表（单位：mg/L，pH除外） 监测 项目; 监测结果; Ⅱ类 标准; 超标 率%; 最大超标倍数. 项目地上游500m; 项目地下游1500m. 2018.10.26; 2018.10.27; 2018.10.26; 2018.10.27. pH值; 8.36; 8.38; 8.42; 8.41; 6-9; /; /. COD; 7; 8; 11; 10; 15; /; /. BOD5; 1.4; 1.5; 1.7; 1.7; 3; /; /. 氨氮; 0.123; 0.129; 0.131; 0.134; 0.5; /; /. 总磷; 0.06; 0.04; 0.08; 0.07; 0.1; /; /. /; 流量：1600m3/h，河宽200m，水深20m，流速0.4 m/s; 流量：2000m3/h，河宽200m，水深20m，流速0.5m/s; /. 由表6可知，项目所在地汉江pH值、化学需氧量（COD）、五日生化需氧量（BOD5）、氨氮（NH3-N）、总磷均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水质标准要求，项目建设区地表水质量良好。 三、声环境质量现状 1、监测时间：2018年10月26日-10月27日，分昼间和夜间各监测一次。 2、测量方法：HS6288E多功能噪声分析仪。 3、监测位置：本次监测设4个点进行，监测点布置示意图见附图四： 4、监测结果：监测结果见表8 表8 噪声监测结果一览表（单位：dB(A)） 监测点位; 2018.10.26（Leq）; 2018.10.27; 标准（Leq）. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1# 建设项目东边界; 50.5; 43.4; 52.2; 42.9; 60; 50. 2# 建设项目南边界; 53.6; 44.5; 53.9; 43.7; 60; 50. 3# 建设项目西边界; 53.4; 43.9; 54.6; 44.6; 60; 50. 4# 建设项目北边界; 53.1; 43.0; 54.6; 44.1; 60; 50. 从上表监测结果看出，项目沿线现状噪声监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，项目所在地声环境质量良好.

主要环境保护目标 项目主要环境保护目标见表9所示。 表9 主要环境保护目标一览表 环境要素; 保护对象; 相对场界距离; 人数; 保护 内容; 保护目标. 方位; 距离(m). 空气环境; 喜河镇; 东北; 105; 约25人; 人群 健康; 空气环境执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；. 花栎岗; 南; 70; 约50人. 三湾; 西; 10; 约20人. 声环境; 喜河镇; 东北; 105; 约25人; 人群 健康; 声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 花栎岗; 南; 70; 约50人. 三湾; 西; 10; 约20人. 地表水; 汉江; 东; 紧邻; /; /; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准.

# 评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、空气环境执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准； 2、声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 3、地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的II类水域标准； |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准，油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中相关要求，施工扬尘执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中相关要求； 2、施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中有关规定，营运期噪声执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类区； 3、废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准和喜河镇污水处理厂接管标准； 4、固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据国家 “十二五”期间对COD、NH3-N污染物排放实行总量控制和计划管理的相关规定。 本项目废水最终进入石泉县喜河镇镇污水处理厂集中处理，总量计入该污水厂，故本项目废水不申请总量。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示） 本项目位于陕西省安康市石泉县喜河镇，主要建设内容为：新建汉江河堤建设、红色文化广场、生态停车场、汽车露营地、度假酒店（喜河旅游接待中心）。总占地面积40亩，约26666.7m2。 一、工艺流程 项目建设及运营过程中主要污染影响时段表现在施工期和运营期，基本工序及污染工艺流程如下图所示。 噪声、扬尘、固体废弃物 噪声、装修废气 主体施工 地基开挖 设备安装 工程验收 装饰工程 运行使用 噪声、汽车尾气、生活污水、生活垃圾等 施工废水、建筑垃圾、生活垃圾等 图1 施工期、运营期工艺流程及产污环节图 - 产污环节 施工过程产生的污染环节主要包括以下几部分： （1）废气：土石方开挖、回填土方和建筑材料现场堆放过程产生的扬尘；各种燃油动力机械和运输车辆产生的燃油废气；以及装修工程中涂料、油漆等产生的有机废气。 （2）废水：主要为施工废水和生活污水，为保证施工质量同时遵照安康市及石泉县环保要求，本工程采用商品砼，不涉及砼搅拌系统冲洗水；堤防建设初期过程中产生部分基坑排水，包括基坑积水与基坑渗水、降水等；此外，基础施工时有部分混凝土养护废水、建材冲洗水、车辆出入冲洗水。生活污水主要是施工人员生活所产生的。 （3）噪声：挖土机、升降机等施工机械设备噪声；以及土石方、建筑材料和建筑垃圾运输产生的施工车辆交通噪声。 （4）固体废弃物：主要是整个施工过程中的建筑垃圾和装修建材垃圾，此外，还有施工人员的生活垃圾。 运营过程产生的污染环节主要包括以下几部分： （1）废气：主要包括餐饮废气、汽车尾气。 （2）废水：主要包括游客和员工产生的生活污水及餐饮废水。 （3）噪声：主要包括配套设备噪声、进出车辆噪声。 （4）固体废弃物：主要为人员生活垃圾和餐饮垃圾。 主要污染工序 - 施工期主要污染工序分析 1、施工期废气 （1）施工扬尘 在项目建设过程中，由于土地开挖、平整等易产生扬尘，造成局部大气环境污染。此外，在土方、材料堆场、建材搬运和汽车运输过程中会产生扬尘，会对施工场地周围及下风向的部分地区产生一定的影响。施工扬尘是施工活动的一个重要污染源，也是建设活动中人们十分关注的问题。本项目的扬尘主要来自： ①土方的挖掘扬尘及现场堆放扬尘； ②施工垃圾清理、建筑材料的现场搬运及堆放扬尘； ③人来车往造成的现场道路扬尘。 （2）施工机械废气 本项目在施工过程中，产生的机械废气主要是施工机械的燃油废气、各种物料运输车辆排放汽车尾气等，主要污染因子为CO、THC、NOx。 （3）装修废气 本项目建成后，投入使用前会有简单的装饰工程，其装修过程中使用的涂料会产生一定的装修废气，其主要污染物为苯及二甲苯。 2、施工期废水 施工过程产生的废水主要为施工人员排放的生活污水和施工作业产生的废水。 项目施工期间施工人数为30人，根据建设单位提供资料，施工人员均为附近村民，早出晚归，不安排集中食宿。因此，施工场区无施工人员生活废水排放。 施工期施工废水包括河提施工过程中产生的基坑废水、各种施工机械设备运转的冷却水、洗涤用水和施工现场清洗、建材清洗、混凝土养护、设备水压试验等产生的废水。其中，河提施工过程中产生的基坑废水与河流水质基本相同，沉淀后排放不会增加对河流水体的污染，而其他施工废水由于含有一定量的泥沙，因此经沉淀池处理后全部回用，无外排。 3、施工期噪声 项目在建设过程中会产生一定的噪声，主要噪声源是推土机、挖掘机、装载机及运载机等机械设备。根据《噪声与振动控制工程手册》，机械运行时在距声源5m处的噪声值在75～95dB（A）左右，还有一些突发性、冲击性、不连续性的敲打撞击噪声。主要噪声源声级值见下表： 表10 施工期主要施工机械噪声一览表（距声源5m处） 设备; 噪声源强; 数量; 设备; 噪声源强; 数量. 翻斗机; 89; 1; 空压机; 92; 1. 推土机; 92; 2; 吊车; 75; 1. 装载机; 86; 1; 振捣棒; 78; 1. 挖掘机; 84; 1; 升降机; 84; 1. 平地机; 86; 1; ——; ——; ——. 4、施工期固体废物 项目施工期的固体废弃物主要是整个施工过程中的建筑垃圾和装修建材垃圾，此外，还有施工人员的生活垃圾。 建设工程建筑垃圾的种类主要为：石头、瓦块、砂石、泥土、水泥料渣等无机混合物。根据《建筑垃圾的产生与循环利用管理》（陈军，何品晶，邵立明等，同济大学，污染控制与资源化研究国家重点实验室），单位建筑面积的建筑垃圾产生量为 20-50kg/ m2，以30kg/ m2计算，本项目共产生建筑垃圾210t（项目总建筑面积7000m2）；同时，本项目总挖方量除部分土方用于回填外，其余部分用于场内土地平衡、绿地和道路等建设，不存在外运弃土，施工单位在进行场地平整时可将这些建筑垃圾和土方用作回填材料，剩余部分转运于建筑垃圾消纳场。基础施工时挖出的表层土应单独堆积，采取一定的遮盖与围护措施，避免造成水土流失。 施工及装修过程中废弃的包装材料、包装桶等约为2.4t，分类收集交供应厂家回收利用。 危险废物，须集中收集后交由有危险废物处理处置的单位处理，严禁露天堆放，避免随雨水外溢造成水体污染事故。施工高峰期施工人员及工地管理人员约30人，工地生活垃圾按0.8kg/人·d计，产生量约为24kg/d。 本项目建设之前，施工场地为空地。项目“三通一平”阶段，除产生少量的废物需外运至指定地点，噪声、扬尘会对周围环境构成一定污染影响，但影响持续时间短、强度低。 二、运营期主要污染工序 1、运营期废气 本项目运营期产生的废气主要有油烟废气、道路来往车辆汽车尾气。 （1）油烟废气 根据建设单位提供资料，本项目酒店设置餐厅，主要给住宿游客和工作人员提供就餐，项目酒店餐厅厨房在烹饪、加工过程中产生油烟，主要污染成分为挥发的油脂、有机质及其加热分解或裂解产物等。本餐厅设计可每日最大供餐300人，预计餐厅每天工作 6h，年运营天数360d。根据类比调查，目前居民人均日食用油用量约30g/人·d，一般油烟挥发量占耗油量的2~4%，平均为2.83%。则本项目耗油量约为9kg/d，3.29t/a，油烟产生量0.26kg/d，0.095t/a。本项目酒店拟设4个基准灶头，拟采用一台静电式油烟净化器（风量10000m3/h，净化效率不低于65%），则本项目油烟产生浓度4.33mg/m3，油烟经过油烟净化器处理后排放浓度为1.52mg/m3。 （2）汽车尾气 本项目设地面停车位300个，地上停车位较分散，启动时间较短，因此废气量小，属于自由扩散，对周围环境影响较小。汽车尾气主要是指汽车进出车库及在车库内行驶时，汽车怠速及慢速（≤5km/hr）状态下的尾气排放，包括排气管尾气、曲轴箱漏气及油箱和化油箱等燃料系统的泄漏等，汽车废气中主要污染因子为CO、HC、NO2、醛类、SO2等。汽车废气的排放量与车型、车况和车辆数等有关，本项目主要停车车型基本为小型车（轿车和小面包车），参照《环境保护实用数据手册》，有代表性的汽车排出物的测定结果和大气污染物排放系数见表11。 表11 机动车消耗单位燃料大气污染物排放系数 单位：g/L 污染物 车种; CO; HC; NO2. 小型车; 101; 14.1; 12.3. 停车场的汽车尾气排放量与汽车在停车场内的运行时间和车流量有关。一般汽车出入停车场的行驶速度要求不大于5km/h，出入口到泊位的平均距离如按照60 m计算，汽车从出入口到泊位的运行时间约为43s；从汽车停在泊位至关闭发动机一般在1s～3s；而汽车从泊位启动至出车一般约45s，故汽车出入停车场与在停车场内的运行时间约为90s。根据调查，车辆进出停车场的平均耗油速率为0.10L/km，则每辆汽车进出停车场产生的废气污染物的量可由下式计算： g= f·M 其中：M= m·t 式中：M—每辆汽车进出停车场耗油量（L）； m—车辆进出停车场的平均耗油速率，约为0.10L/km，按照车速5km/h计算，可得1.39×10-4 L/s。 t—汽车出入停车场与在停车场内的运行时间总和，由上述分析可知，约为90s； f—大气污染物排放系数（g/L汽油）； 由上式计算可知每辆汽车进出停车场一次耗油量M为0.0125L（出入口到泊位的平均距离以60m计），每辆汽车进出停车场产生的废气污染物CO、HC、NO2的量分别为1.26g、0.176g、0.154g。停车库对环境的影响与其运行工况（车流量）直接相关。本次评价取最不利条件，即泊车满负荷状况时，对周围环境的影响。此时停车场内进出车流量相当大，此类状况出现概率极小，而且时间极短。以年365天计算废气年排放量。 停车场的大气污染物排放情况见表12。 表12 停车场尾气中污染物的排放量 污染源; 停车位（辆）; 日车流量（辆/日）; 污染物排放量（t/a）. CO; HC化合物; NO2. 停车场; 300; 300; 0.14; 0.02; 0.02. 2、运营期废水 项目用水依托市政管网供给，用水量主要为游客用水、员工用水、餐饮用水、保洁用水和绿化用水。参照《陕西省行业用水定额》（DB 61/T943-2014）、《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）并结合同类项目运行情况及本项目实际情况分为淡季、旺季核算项目用水情况。项目具体用水情况详见表13、表14，水平衡图见图2、图3。 （1）游客用水 ①住宿游客用水：预计旺季住宿日接待约300人次/d（按酒店最大住宿量核算，150个房间，每个房间2床，预计淡季住宿日接待约90人次/d（按旺季的30%），用水标准按300 L/（床·d），年用水天数按照365天计（旺季主要为国庆、五一等节假日，一年按55天计算，其余为淡季约310天）。 ②非住宿游客用水：项目预计旺季非住宿游客日接待约700人次/d，项目预计淡季非住宿日接待约210人次/d（为旺季的30%），用水标准按35L/（人次·d），年用水天数按照365天计（旺季主要为国庆、五一等节假日，一年按55天计算，其余为淡季约310天）。 （2）员工用水 项目员工共计80人，三班制，用水定额取35L/（人/d），年用水天数按照365天计。 （3）餐饮用水 项目酒店用餐共计300人，用水定额取25L/（人/d），年用水天数按照365天计。 （4）不可预见用水 按项目总用水量的5%计算，即旺季为7.68m3/d，淡季为3.67m3/d。 （5）保洁用水 项目总建筑面积7000m2，用水标准按0.5 L/（m2·d），年用水天数按照365天计。 （6）绿化用水： 项目绿化面积为12672m2，其用水量按2L/（m2·d），年浇水量按100次计。 综合以上，则本项目的总用水量为32795.85m3/a。项目建成后，则污水产生量为29906.15m3/a，产生废水中主要污染物主要为：COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油等。油水分离器对动植物油的处理效率按75%计，化粪池的处理效率按COD15.5%，BOD513.6%，SS为70%，氨氮2.43%。 本项目用水量统计见下表。 表13 建设项目旺季给排水量一览表(m3/d) 用水类型; 用水 项目; 使用 数量; 用水标准; 用水时间; 用水量; 排水量. m3/d; m3/d. 游客用水; 住宿游客; 300床; 300L/（床·d）; 55d/a; 90; 72. 非住宿游客; 700人; 35L/（人·d）; 55d/a; 24.5; 19.6. 员工用水; 员工用水; 80人; 35L/（人·d）; 55d/a; 2.8; 2.24. 餐饮用水; 餐饮用水; 300人; 25 L/（人·d）; 55d/a; 7.5; 6. 保洁用水; 保洁用水; 7000m2; 0.5 L/（m2·d）; 55d/a; 3.5; 2.8. 不可预见用水; 按总用水量的5%计; 7.68; 6.15. 绿化用水; 12672m2; 2L/（m2·d）; 100次; 25.34; 0. 合计; 161.33; 108.79. 161.33 90 24.5 2.8 7.68 7.5 3.5 . 6 6.15 72 19.60 2.24 0.7 住宿游客用水 18 非住宿游客用水 4.9 员工用水 0.56 不可预见用水 1.53 餐饮用水 1.5 化 粪 池 隔油池 石泉县喜河镇污水处理厂 保洁用水 新 鲜 水 绿化用水 25.34 25.34 2.8 单位：m3/d 图2 建设项目旺季水平衡图 表14 建设项目淡季给排水量一览表(m3/d) 用水类型; 用水 项目; 使用 数量; 用水标准; 用水时间; 用水量; 排水量. m3/d; m3/d. 游客用水; 住宿游客; 90床; 300L/（床·d）; 310d/a; 27; 21.6. 非住宿游客; 210人; 35L/（人·d）; 310d/a; 7.35; 5.88. 员工用水; 员工用水; 80人; 35L/（人·d）; 310d/a; 2.8; 2.24. 餐饮用水; 餐饮用水; 300人; 25 L/（人·d）; 310d/a; 7.5; 6. 保洁用水; 保洁用水; 7000m2; 0.5 L/（m2·d）; 310d/a; 3.5; 2.8. 不可预见用水; 按总用水量的5%计; 3.67; 2.94. 绿化用水; 12672m2; 2L/（m2·d）; 100次; 25.34; 0. 合计; 77.17; 41.46. 77.17 27 7.35 2.8 3.67 7.5 3.5 . 6 2.94 21.6 5.880 2.24 0.7 住宿游客用水 5.4 非住宿游客用水 1.47 员工用水 0.56 不可预见用水 0.73 餐饮用水 1.5 化 粪 池 隔油池 石泉县喜河镇污水处理厂 保洁用水 新 鲜 水 绿化用水 25.34 25.34 2.8 单位：m3/d 图3 建设项目淡季水平衡图 3、运营期噪声 本项目建成后主要噪声来源于风机、水泵、空调外机等设备以及进出车辆产生的噪声，声级一般在50-95dB(A)。项目营运期的主要设备噪声见下表。 表15 项目运行期设备噪声源强一览表（单位：dB（A）） 序号; 噪声源; 位置; 声压级dB(A); 备注. 1; 风机、水泵等设备; 设备用房; 85～90; 机械动力. 2; 换气、排气风机; 室内; 95; 机械动力、空气动力. 3; 空调外机; 室外; 70~80; 机械噪声、连续. 4; 人流活动噪声; 区域; 50~60; 社会活动噪声、连续. 5; 机动车辆行驶噪声; 区域; 50~60; 交通噪声、连续. 4、运营期固体废物 本项目营运期固体废物为生活垃圾、餐饮垃圾和少量废油脂。 （1）生活垃圾 本项目生活垃圾主要有工作人员、游客两部分群体产生。其中，工作人员共80人，按1.0kg/（人·d）计，则生活垃圾产生量为80kg/d，28.8t/a。本项目游客旺季最大日接待能力1000人，游客生活垃圾按0.1 kg/（人·d）计，则游客旺季生活垃圾产生量为100 kg/d；游客淡季最大日接待能力300人，游客生活垃圾按0.1 kg/（人·d）计，则游客淡季生活垃圾产生量为30 kg/d，则项目年游客生活垃圾产生量约为13.75 t/a。工作人员及游客生活垃圾通过集散中心生活垃圾收集桶收集，每日由环卫清运，统一拉至垃圾填埋场处理。 （2）餐饮垃圾 餐饮垃圾主要来自酒店餐饮服务，主要包括清洗食材产生的废弃垃圾、每餐泔水废渣等。项目最大就餐人数约300人，餐厨垃圾按0.1 kg/（人·d）计，则餐厨垃圾产生量为30kg/d，10.95 t/a。食材废弃垃圾收集统一堆放，由环卫部门及时收集清运，做到日产日清；泔水废渣委托有资质污染处理运营单位进行处理。 （3）废油脂 本项目废油脂预估年产生量为0.05t/a，废油脂委托有资质单位收集后统一处理，避免二次污染。 建设项目产生的垃圾情况详见下表。 表16 项目运营期垃圾产生情况一览表 污染物名称; 产生环节; 产生情况; 数量; 产生量（t/a）. 生活垃圾; 工作人员; 1.0kg/（人·d）; 80; 28.8. 游客; 0.1 kg/（人·d）; 旺季1000人、淡季300人; 13.75. 餐厨垃圾; 餐厅; 0.4kg/（人·d）; 300/（人·d）; 10.95. 废油脂; 餐厅; /; /; 0.05. 合计; /; /; 53.55.

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量 （单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 油烟废气 | 油烟 | 4.33mg/m3，0.095t/a | 1.52mg/m3，0.033t/a |
|  | 汽车尾气 | CO THC NO2 | CO：0.14t/a THC：0.02t/a NO2：0.02t/a | 少量，无组织排放 |
| 水 污 染 物 | 综合污水 （29906.15m3/a） | COD | 300mg/L，8.97t/a | 256.5mg/L，7.67t/a |
|  |  | BOD5 | 160mg/L，4.78 t/a | 138.2 mg/L，4.13t/a |
|  |  | NH3-N | 30mg/L，0.9t/a | 29.2 mg/L，0.87t/a |
|  |  | SS | 200mg/L，5.98t/a | 60 mg/L，1.79t/a |
|  |  | 动植物油 | 20mg/L，0.60t/a | 5 mg/L，0.15t/a |
| 固体 废物 | 生活垃圾 |  | 42.55t/a | 集中收集、环卫清运 |
|  | 餐厨垃圾 |  | 10.95t/a | 食材废弃垃圾环卫部门清运；泔水废渣委托有资质污染处理运营单位进行处理 |
|  | 废油脂 |  | 0.05t/a | 委托有资质单位收集后统一处理 |
| 噪 声 | 主要噪声设备为风机、水泵、空调外机等，通过加装减振基础、室外隔声、距离衰减等降噪措施达到降噪效果，项目各场界噪声值满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337－2008）2类区。 |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 项目所在地为农村地区，无珍稀动植物，项目建设对该地区生态环境影响轻微。施工期间如遇阴雨天气，会造成一定的水土流失，建设单位应尽可能在空地及建筑物周围种植树木，增加植被覆盖率，以便净化空气，降低噪声。 |  |  |  |  |

# 环境影响分析

一、施工期环境影响分析 1、施工期大气环境影响分析 项目施工期间对环境空气的污染主要来自施工扬尘、施工机械废气及装修废气。 （1）施工扬尘影响分析 施工期间，土石方开挖过程会破坏地表结构，施工阶段地基开挖、回填土方会形成大面积裸露地面，使各种沉降在地表上的气溶胶粒子等成为扬尘的天然来源，在施工过程中极易形成扬尘，施工场地建筑、堆料及运输抛洒等建筑扬尘在施工高峰期会不断增多，也是造成扬尘污染主要原因之一。施工过程如果环境管理、监理措施不够完善，进行粗放式施工，现场建筑垃圾、渣土不及时清理、覆盖、不洒水降尘，出入场地运输车辆不及时冲洗、无篷布遮盖等，均易产生建筑扬尘，对周围环境空气质量造成影响。 由于项目建设地点东北侧、西侧和南侧有居民，因此环评建议建设单位在施工时增加洒水抑尘的频率以进一步减少施工扬尘对周围居民的影响，此外，根据《陕西省大气污染防治条例》、《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）》（修订）中相关要求、关于印发《陕西省建筑施工扬尘治理行动方案》的通知（陕建发[2013]293号）相关要求严格按照《陕西省建筑施工扬尘治理措施16条》进行施工，全面落实“洒水、覆盖、硬化、冲洗、绿化、围挡”等六个“100%”措施。 本次评价建议建设方在施工期采取以下措施来抑制施工扬尘的产生： ①施工组织设计中，必须制定施工现场扬尘预防治理专项方案，并指定专人负责落实，无专项方案严禁开工。工程项目部必须对进场所有作业人员进行工地扬尘预防治理知识培训，未经培训严禁上岗； ②施工工地工程概况标志牌必须公布扬尘投诉举报电话，举报电话应包括施工企业电话和主管部门电话； ③工程开工前，施工现场出入口及场内主要道路必须硬化，其余场地必须绿 化或固化。在对地面开挖、钻孔时，对于干燥土面应适当洒水，使作业面保持一定的湿度；回填土方时，在表面土质干燥时适当洒水，防止回填作业时产生扬尘； ④工地四周围挡必须齐全，并按有关规定进行设置。施工现场必须设置固定垃圾存放点，垃圾应分类集中堆放并覆盖，及时清运，严禁焚烧、填埋和随意丢弃； ⑤运输建筑材料车辆不得超载，运输过程中必须篷布遮盖，并对运输道路路面洒水抑尘，减少对沿路敏感点的影响； ⑥为了减少影响，要求配备专门的清洗设备和人员负责对出入施工场地口的运输车辆车体和车轮及时冲洗，保证运输车辆不得携带泥土驶出工地；同时，对施工点周围应采取绿化及地面临时硬化等防尘措施； ⑦及时清理堆放在场地和道路上的弃土、弃渣及抛撒料，要适时洒水灭尘，对不能及时清运的，必须采取覆盖等措施，防止二次扬尘对敏感目标的影响； ⑧采取喷水洒水湿法作业，沙、渣土、灰土等易产生扬尘的物料，必须采取覆盖等防尘措施，不得露天堆放； ⑨严禁从高层建筑物和正在建设的建筑物上向外抛散、倾倒各类废弃物； ⑩对地基开挖产生的弃土弃渣设置临时弃土渣场，并采取防扬尘、防水土流失等措施，场地周边设置截排水沟； ⑪当发布雾霾橙色以上等级预警或环境空气质量连续2天达到严重污染日标准且无改善趋势时，应暂停建筑工地出土、倒土等所有土石方作业； ⑫加强施工扬尘监管严格执行《建筑施工扬尘治理措施16条》。实建设项目“洒水、覆盖、硬化、冲洗、绿化、围挡”六个100%措施，禁止城市建成区建筑工地现场搅拌混凝土。综上所述，施工期间扬尘虽然会对环境产生一些不利的影响，但在落实环保措施并加强施工管理的前提下，可使施工期对周围环境以及敏感目标的影响降低 到最小程度，且施工过程是短暂的，其影响将随着施工结束而消失。根据《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017），环评要求施工单位在采取以上扬尘防治措施后，施工场界扬尘小时平均浓度限值不超过0.7mg/m3。 综上所述，施工期间扬尘虽然会对环境产生一些不利的影响，但在落实环保措施并加强施工管理的前提下，可使施工期对周围环境以及敏感目标的影响降低到最小程度，且施工过程是短暂的，其影响将随着施工结束而消失。根据《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017），环评要求施工单位在采取以上扬尘防治措施后，施工场界扬尘小时平均浓度限值不超过0.7mg/m3。 总之，只要加强管理、切实落实好上述措施，施工场地扬尘对环境的影响将会大大降低，同时其对环境的影响也将随施工的结束而消失。 （2）施工机械废气影响分析 施工建设期间，废气主要来自施工机械排放废气、各种物料运输车辆排放汽车尾气等，均属于无组织排放。废气中主要污染物为CO、NOx及HC等，间断运行。环评要求： ①强化管理，运输车辆要统一调度，尽可能正常装载和行驶，避免出现拥挤，以免在交通不畅通的情况下，引起尾气排放源强的不正常增加而污染周围空气。 ②加强日常施工机械管理和保养，确保机器运转正常，尾气排放正常（达标）。 经上述措施后，可减少尾气排放对环境的污染，对环境影响小。 （3）装修废气影响分析 本项目建成后，投入使用前酒店及配套公建建筑等需经过短暂的集中简单装修和较长时间的分散装修阶段，将会产生装修废气，由于废气属无组织排放，且使用不同功能、不同品牌的装修油漆其消耗量也不同，加之装修时间也有先后差异，因此该废气的排放对周围环境的影响也较难预测。因此装修期建议使用水性涂料，装修完毕后须空置通风一个月，以便消除有害物质的残留，使室内空气中各项污染指标达到《室内空气质量标准》（GB/T8883-2002）及《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325-2001）限值要求，避免对室内环境造成污染。 2、施工期水污染源强分析： 施工污水主要为施工人员产生的生活污水、施工废水及河提开挖产生的基坑废水。 施工场地不设置生活设施，生活污水仅为少量的杂排水，直接洒水降尘，对环境影响较小。 各种施工机械设备运转的冷却、洗涤用水和车辆冲洗废水，因其含有大量的悬浮物，评价要求因地制宜，在施工现场建设沉淀池等污水临时处理设施，对施工废水沉淀处理后作为现场洒水抑尘。该部分废水经收集池收集后循环使用，不外排。 针对基坑排水，设置围堰导流，围堰采用基础开挖，设计围堰为顶宽2.0m，内外坡比均为1:1.5，围堰顶高程采用围堰设计洪水位加0.5m超高确定，采用编织袋堆放，其后采用土工膜防渗处理。每段100m，设置一个集水井，井深1.5m，设置1台污水泵抽排后回用于施工。 施工期产生的废水由于量少形不成规模，通过采取以上措施后，施工期产生的废水不会对水环境产生影响。 3、施工期噪声影响分析： 本工程施工阶段的主要噪声源为挖掘机、混凝土罐车、装载机、轻型载重卡车等，施工机械一般位于露天，噪声传播距离远，影响范围大，是重要的临时性噪声源。 施工噪声预测计算： 施工机械中除各种运输车辆外，一般可视作固定声源。因此，我们将施工机械噪声作为点声源处理，在不考虑其它因素情况下，施工机械噪声预测模式如下： △L= L1 - L2 = 20 lg r2/r1 （dB） 式中：△L——距离增加产生的噪声衰减值（dB）； r1、r2——点声源至受声点的距离（m）； L1——距点声源r1处的噪声值（dB）； L2——距点声源r2处的噪声值（dB）； 根据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018.12.29）等有关规定，控制城市环境噪声污染，对施工期间场界噪声限值要求执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的规定。 施工期一般为露天作业，而且场地内设备大多属于移动声源，要准确预测施工场地各厂界噪声值较困难，因此本评价只预测各噪声源单独作用时的超标范围，详见下表17所示。 表17 施工机械环境噪声源及噪声影响预测结果表 施工阶段; 设备名称; 声级 dB(A); 距声源 距离(m); 评价标准dB(A); 最大超标范围(m). 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 土石方阶段; 翻斗机; 83－89; 3; 75; 55; 15; 178. 推土机; 90; 5; 75; 55; 29; 281. 装载机; 86; 5; 75; 55; 18; 178. 挖掘机; 85; 5; 75; 55; 16; 160. 基础施工阶段; 钻孔式灌注桩机; 81; 15; 85; /; 10; /. 静压式打桩机; 80; 15; 85; /; 10; /. 吊车; 73; 15; 85; /; 4; /. 平地机; 86; 15; 85; /; 17; /. 风镐; 98; 1; 85; /; 5; /. 空压机; 92; 3; 85; /; 7; /. 结构施工阶段; 吊车; 73; 15; 70; 55; 22; 120. 振捣棒; 93; 1; 70; 55; 15; 80. 电锯; 103; 1; 70; 55; 45; 252. 装修阶段; 吊车; 73; 15; 65; 55; 38; 120. 升降机; 78; 1; 65; 55; 5; 15. 切割机; 88; 1; 65; 55; 15; 45. 从表17可以看出，施工机械噪声由于噪声级较高，在空旷地带声传播距离较远，以冲击式打桩机影响范围最大，昼间至150m外噪声值才能达标，当采用钻孔式灌注桩机或静压式打桩机时，噪声明显降低，昼间15m外即可达标。其它影响较大的噪声源推土机、电锯、吊车等昼间最大影响范围在45m内，夜间在281m内。 由于施工机械一般都被布置在施工场地内距场界15-30m的地段，根据预测计算结果，施工场界昼间噪声值一般可以达标，但也有一些施工机械运行时，如冲击式打桩机、电锯产生的噪声会导致基础阶段和结构阶段昼间场界超标；夜间施工时，场界噪声大部分都将出现超标现象。 项目地东北侧、南侧、西侧距居民10m~105m，施工噪声对周边有一定的影响，因此要加强对施工噪声的管理，合理安排施工时间，工程应与居民间设置高隔声屏障，并要求夜间及午休时间禁止施工，尽量减少对附近居民的干扰。施工期物料及渣土运输的交通噪声会使该区域交通噪声声级有所升高，尤其是夜间交通噪声将出现超标现象，会对沿途居民及单位产生一定影响。 （2）施工期噪声控制要求 为减小施工期噪声对环境的影响，要求建设单位采取以下噪声污染防治措施： ①严禁夜间施工，如根据工况要求在夜间需连续作业，必须取得环保部门的同意或者有关主管部门的证明，并且必须公告附近公民，协调好与周边居民之间的关系，取得民众的理解，避免引起噪声投诉； ②采用低噪声的施工机械和先进的施工技术，使噪声污染从源头得到控制； ③因施工期噪声不可避免，而对局部施工单位采取隔声降噪措施又不现实，建设单位必须对施工时段作统筹安排，尽量将高噪声作业安排在昼间非敏感时段，同时尽量控制多高噪源同时进行； ④引进施工设备时将设备噪声作为一项重要的选取指标，尽量引进低噪声设备，并对产生噪声的施工设备加强维护和维修工作，以减少机械故障噪声的产生； ⑤采用商品混凝土，实现施工期噪声减量； ⑥制定合理的运输线路，车辆运输应避开居民区。汽车进出厂区应减速慢行，晚间运输用灯光示警，禁鸣喇叭； 施工期间运输建筑材料车辆增多，将加重沿线交通噪声污染。运输车辆噪声级一般在75~85dB(A)，属间接运行，且运输量有限，加上车辆禁止夜间和午休间鸣笛，因此施工期间运输车辆产生噪声污染是短暂的，不会对沿线居民生活造成大的影响。 4、固废对环境影响分析 该项目施工期固废主要是施工单位施工人员产生的生活垃圾和建设中产生的建筑垃圾。 施工单位人员生活垃圾按当地环卫部门规定收集外运处置，不会对外环境产生影响。同时工程承包方应对施工人员加强教育，不随意乱丢废弃物，保证施工人员作业的环境卫生质量。 施工地应根据需要增设容量足够的、有围栏和覆盖措施的堆放场地与设施，并分类存放、加强管理；弃土全部用于场内周转，就地用于绿化、道路等生态景观建设。运输沙石和建筑废渣时，应选择对城市环境影响最小的运输路线；运输车上路前加强车体、车轮冲洗，装土适宜，防止沿路抛洒以及道路扬尘；建筑垃圾适当洒水，检验合格后方可上路，如条件允许，建议使用密闭车体运输。 5、生态影响分析 本项目为新建项目，位于陕西省安康市石泉县喜河镇东南侧约1公里处，分布在石蒿路两侧，与汉江相距5m。项目占地40亩，约26666.7m2，平整场地将破坏土壤结构，土渣堆放若不及时清理和无任何遮挡、覆盖等措施，在干燥气象条件下极易引起扬尘污染；遇暴雨季节，将会导致水土流失。 （1）工程占用土地 本项目永久占地40亩，主要包括度假酒店（喜河旅游接待中心）、红色文化广场、生态停车场占用，占地类型主要有水域、荒地、耕地、住宅用地等。临时占地主要包括综合加工厂、临时施工便道等。项目在施工过程中，对临时占地开挖土方实行分层堆放，全部表土都应分开堆放并标注清楚，至少地表0.3m厚的土层应被视作表土。填埋时，也应分层回填，尽可能保持原有地表植被的生长环境、土壤肥力，以便今后开展环境绿化。随着项目建设完成后，区内生态恢复，以及对项目四周、内外空地和道路两侧环境绿化措施实施，项目占地的生态影响可得到一定恢复。此外，本项目占地不涉及自然保护区，风景名胜区等敏感点。 （2）水土流失及治理措施 在开挖土石方时，降雨会造成少量水土流失，在进行土方作业时，一是在临时堆放场地周围设置排水沟及沉淀池，二是在雨季不进行灰着只进行小规模作业，尽可能减少堆土形成的水土流失现象。 此外，在河堤开挖中，注意施工围堰、导流围堰的完全性，避免暴雨、洪水对施工围堰的破坏，减少工程水土流失对沿线水体的污染；准备编织布临时覆盖堆积土方，周边采用沙土袋拦挡，尽量减少泥沙危害，施工后编织布以及编织袋应全部回收，避免对环境造成污染。 同时，应做好施工监督管理工作，施工单位应与当地水土保持监测单位密切联系，遇到问题及时通报，以便能及时解决，把水土流失降到最低。 （3）对陆生生态的影响及治理措施 本项目占地主要是荒地、灌丛和杂草，在建设过程中对原有植被的破坏较小，项目建成后在周围进行绿化，对施工的植被破坏进行补植，对临时占地进行恢复，确定施工不造成区域植物量降低；且项目区内无珍惜树木及保护动物，对区域陆生生态造成影响较小。 （4）对水生生态的影响及治理措施 项目涉及的地表水为汉江，项目施工过程中河提外侧的水草等在短时间内可能会受到一定的影响，但随着河泥淤积，这些植被类型将很快自然恢复；在河提修筑工程完工初期，两侧水生植被相比以前可能进一步的减少，可能影响到食草性鱼类的数量，同时底泥的扰动会对浮游生物及底栖生物产生影响。因此在施工过程中采取相关措施确保施工石方开挖、填筑过程的泥沙不进入水体，尽量在旱季进行施工。且由于项目施工时间较短，且河提施工影响范围较小，不会对地表水生动植物生态环境产生较大的影响。 二、运营期环境影响分析 - 1、大气环境影响分析 - 本项目运营期产生的废气主要有油烟废气、道路来往车辆汽车尾气。 - 油烟废气 - 根据建设单位提供资料，本项目酒店设有餐厅，预计耗油量为9kg/d，3.29t/a，项目油烟产生浓度与产生量分别为4.33mg/m3，0.095t/a。本环评要求油烟净化器处理效率不低于65%，经处理后油烟排放浓度与排放量分别为1.52mg/m3，0.033t/a，最终处理后的油烟废气经专用烟道楼顶排放。项目排放油烟浓度小于2.0mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)要求，对周围环境影响较小。 - 道路来往车辆汽车尾气 - 汽车尾气主要是指汽车怠速及慢速（≤5km/hr）状态下的尾气排放，包括排气管尾气、曲轴箱漏气及油箱和化油箱等燃料系统的泄漏等，汽车废气中主要污染因子为CO、THC、NO2等。本项目区内绿化较多，能起到一定的吸收、净化汽车尾气的作用，预计对周围大气和环境保护目标影响较小，本项目边界的THC、NO2浓度均能满足（GB16297-1996）《大气污染物综合排放标准》表2中的新污染源大气污染物排放限值中的“无组织排放监控浓度限值”要求，对当地大气环境质量和环境保护目标基本无影响。建议加强项目区的道路管理措施，人车分流，停车场需设置指示牌引导外来车辆停放，减少怠速带来的汽车尾气影响。 - 水环境影响分析 根据工程分析，项目产生的废水主要为游客和员工产生的生活污水、餐饮废水及保洁、绿化用水。污水排放量为29906.15m3/a。根据类比相似水质情况可知，产生废水中主要污染物主要为：COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油等。 本项目酒店预计每日就餐300人，经计算餐饮废水排放量为6m3/d 。酒店设隔油池1座，容积为8 m3，餐饮废水经隔油池处理后，同项目生活污水全部经化粪池处理，满足《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）中三级标准后，最终排入市政污水管网，进入石泉县喜河镇污水处理厂处理。 以此为依据，计算出项目外排污水中的污染物情况见下表： 表18 项目外排污水中污染物的排放量一览表 产生及排放源; COD; BOD5; NH3-N; SS; 动植物油; 废水排放量. 产生浓度（mg/L）; 300; 160; 30; 200; 20; 29906.15m3/a. 产生量（t/a）; 8.97; 4.78; 0.90; 5.98; 0.60. 排放浓度（mg/L）; 256.5; 138.2; 29.2; 60; 5. 排放量（t/a）; 7.67; 4.13; 0.87; 1.79; 0.15. 污水处理厂接管标准; 300; 150; 30; 200; —. GB8978-1996三级标准; 500; 300; —; 400; 100. 注：油水分离器对动植物油的处理效率按75%计，化粪池的处理效率按COD15.5%，BOD513.6%，SS为70%，氨氮2.43%。 污水处理厂接纳项目污水的可行性分析 石泉县喜河镇污水处理厂现处于试运营阶段，污水处理厂正式运营时间先于本项目竣工时间，项目污水经化粪池处理后通过市政管网排入石泉县喜河镇污水处理厂。 石泉县喜河镇污水处理厂占地面积8.5亩，工程设计规模为污水处理能600m3/d，铺设污水管网1.38公里。工程建设项目配套管网工程采取BT模式，厂区土建及安装工程采取BOT模式；污水预处理由“格栅井+调节池”组成，二级处理采用A2/O工艺，深度处理采用连续流沙滤池工艺；进水水质要求：COD≤300mg/L、BOD5≤150mg/L、NH3-N≤30mg/L、SS≤200mg/L。出水水质达到《城市污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准，出水消毒方式采用次氯酸钠消毒；除臭工艺采用生物滤池法；污泥处理采用一体化带式浓缩脱水机进行浓缩脱水。 本项目旺季最大污水排放量为108.79m3/d，喜河镇污水处理厂污水处理能力为600 m3/d，本项目污水排放量占处理规模总量的18.13%。综上所述，本项目废水进入石泉县喜河镇污水处理厂方案可行，污水通过市政管网进入污水厂处理后，外排废水对地表水环境影响较小。 - 3、噪声环境影响分析 运营期所产生的噪声主要来源于风机、水泵、空调风机等设备噪声以及进出车辆产生的噪声。主要噪声源声压级及治理措施见下表。 表19 主要噪声声压级及措施一览表 序号; 噪声源; 位置; 声压级dB(A); 噪声源级; 降噪措施; 降噪后声级dB(A). 1; 风机、水泵等设备; 设备用房; 85～90; 机械动力; 选用低噪声设备，室外隔音， 并且通过隔声、减振等降噪措施，合理布局; ≤60. 2; 换气、排烟风机; 室内; 95; 机械动力、空气动力; ≤60. 3; 空调风机; 室外; 70~80; 机械噪声、连续; ≤60. 4; 人流活动噪声; 区域; 50~60; 社会活动噪声、连续; ≤50. 5; 机动车辆行驶噪声; 区域; 50~60; 交通噪声、连续; /; ≤50. 由表19可知，风机、水泵、排烟风机均布置于室内，经设备间及墙体阻隔，并对泵和调压设备进行基础减振。另外，针对主要噪声源，工程拟选用低噪声设备，要求同时对不同设备采取密闭隔声减振处理措施：风机、水泵进出口与管网之间设可曲挠性软接头；管网穿墙应加装减振垫，管网空中架设时设置减振钩固定，以防刚性振动引起的噪声。 通过采用以上措施，项目运营期噪声源强可降低15~35 dB(A)左右，昼间噪声在43.8~48.6 dB(A)，故项目配套设施噪声对周边声环境影响较小。 4、固体废弃物影响分析 项目运营后产生的固体废物主要是生活垃圾、餐厨垃圾和少量废油脂。经计算，项目生活垃圾产生量为42.55t/a、餐厨垃圾产生量为10.95t/a、废油脂产生量为0.05 t/a。 本项目设立多处垃圾桶及垃圾收集点，餐厨垃圾中的泔水残渣委托有资质单位集中处理，剩余部分日产日清，由市政定时清运；废油脂设有专用容器收集后，定期交由有资质单位回收。综上所述，本项目产生的固体废弃物经上述处理处置后，处理处置率达100％，符合国家固体废弃物处理处置政策，不会产生二次污染。因此，营运期固体废弃物不会对周围环境造成污染影响。 四、环境管理及监测计划 1、环境管理 环境管理的目的是对破坏环境质量的人为活动施加影响，以协调经济与环境的关系，既达到发展经济的需要，又不超出环境容量的限制。拟建工程对环境的影响主要来自施工及运营期，建立科学有效的环境管理体制，落实各项环保和安全措施显得尤为重要。通过建立环境管理体系，推行清洁生产，实现污染预防，以实现环境效益、社会效益、经济效益的统一。 1）施工期 环境管理措施： （1）拟建项目应采取有效措施减少噪声扰民。合理布置施工场内的机械和设备，把噪声较大的机械设备布置到远离居民的地点。对于施工期的其他管理见表20。 （2）项目建成运营期要制定严格的管理制度，强化环境管理，提高环保意识；对各类环保治理设施应加强维护，定期检修，严禁在有故障或失效时运行；设专职环境管理人员，与当地环保部门配合，按计划开展环保工作。 （3）绿化是美化环境和减轻污染的有效措施，应当按照有关房地产项目绿化面积的规定，根据本项目的特点，做好项目区绿化、景观工作。 （4）对于固体废物应妥善保管，及时清运，在储运过程中应加强管理，避免造成二次污染。 （5）对各环保设施应加强管理和监控，确保其正常运行，达到设计的治理效率；对装置进行定期的维护、检修，确保各工艺流程正常运转，达到设计要求，保证清洁生产措施的实施。 表20 施工期环境管理及监督主要内容 防治对象; 防治措施; 环境管理; 环境监督. 施工扬尘; 施工场地硬化；; /; 建设行政管理部门及环境管理部门进行定期检查。. 施工场地车辆出入口设置车辆冲洗及收集沉淀设施；. 对工地及进出口定期洒水抑尘、清扫，保持工地整齐干净；. 禁止焚烧熔化沥青；. 建筑工地按有关规定进行围挡。. 施工噪声; 禁止22：00～6：00进行打桩等高噪声的施工作业。; 施工单位环保措施上墙，落实到人，做好施工场地环境管理和保洁工作。; 环保监理部门对夜间施工噪声进行监督检查。. 因施工浇筑需要连续作业的施工前3天内，由施工单位报环保部门审批。. 废水; 施工废水收集沉淀后回用; 建设行政管理部门及环境管理部门进行定期检查. 固废; 及时清运，不能长期堆存，做到日产日清，车辆用毡布遮盖，防止沿途散落。; 渣土就近调剂给其它项目作为填方利用. 2）运营期 建设项目在运营期的环境管理是工业企业管理的一个重要组成部分。为了保证经济发展与环境保护同步进行，以控制和减少企业在建设与运营期所带来的环境污染，对产生的污染采取有效治理措施，更重要的是强化企业的环境管理，使污染治理设施正常、可靠运行，把污染减至最低，同时进一步实施资源的综合再利用。 为有效的了解建设项目的排污情况和环境现状，保证建设项目排放的污染物在国家规定范围之内，确保建设项目实现可持续发展，应对建设项目中各排放口实行监测、监督。本评价建议环境监测计划见表21。 表21 环境监测计划表 序号; 监测项目; 监测地点. 1; 废水; 1、监测项目：COD、BOD5、氨氮、SS、动植物油 2、监测频率：每年1次 3、监测点位：项目污水总排口. 2; 废气; - 监测项目：油烟 2、监测频率：每年1次 3、监测点位：油烟烟道排放口. 3; 噪声; 1、监测项目：泵站噪声 2、监测频率：每年2次 3、监测点：场界. 五、环保投资及环保验收 本工程未给出具体环保投资，本次环评经过估算，项目总投资8000万元，共需环保投资112.36万元，约占建设投资的1.4％，项目环保投资估算表见表22，环保设施验收清单表见表23。 表22 环保投资估算一览表（建议） 类别; 污染源名称; 治理措施; 数量; 投资估算(万元 ). 施 工 期; 废水; 施工废水; 施工废水沉淀池; 1座; 4. 废气; 施工扬尘; 施工场界临时围挡、防尘网、洒水装置; /; 6. 噪声; 施工机械设备噪声; 临时声屏障或围墙; /; 6. 固体废物; 建筑垃圾及生活垃圾; 垃圾清运处置费用; /; 2. 运 营 期; 废水; 生活废水; 化粪池（130m3）; 1座; 9.5. 餐饮废水; 隔油池（8 m3）; 1座; 1.5. 废气; 油烟废气; 酒店餐饮油烟废气经油烟净化器处理后经排烟管道引至楼顶排放; /; 5. 噪声; 设备噪声; 选用低噪声设备，室外隔音， 并且通过隔声、减振等降噪措施，合理布局; /; 10. 固体 废物; 固体废物; 生活垃圾、餐厨垃圾中废弃垃圾交环卫部门处置，泔水残渣交由污染处理运营单位处理；废油脂设有专用容器收集后，定期交由有资质单位回收; /; 5. 绿化; 项目绿化面积为12672m2，绿地率48％; 63.36. 合计; /; /; 112.36. 表23 环保设施验收清单（建议） 名 称; 内 容; 执行标准. 废水; 化粪池（1座，共130m3） 隔油池（1座，8m3）; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准和喜河镇污水处理厂接管标准. 废气; 油烟净化器和排烟管道; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-96)表2中的二级标准和《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中相关要求. 噪声; 选用低噪声设备，室外隔声，合理布局、并采取隔声、减振等降噪措施; 《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准. 固废; 废油脂收集处置， 垃圾收集桶; /. 绿化; 项目绿化面积为12672m2，绿地率48％.

# 项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 油烟废气 | 油烟 | 酒店餐饮油烟废气经油烟净化器处理后经排烟管道引至楼顶排放 | 达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-96)表2中的二级标准和《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中相关要求 |
|  | 汽车尾气 | CO THC NO2 | 无组织排放 |  |
| 水 污 染 物 | 综合 污水 | COD | 餐饮废水进入隔油池后汇同生活污水进入化粪池，出水通过市政污水管网排入石泉县喜诃镇污水处理厂集中处理 | 达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准和喜河镇污水处理厂接管标准 |
|  |  | BOD5 |  |  |
|  |  | NH3-N |  |  |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | 动植物油 |  |  |
| 固体 废物 | 生活垃圾 餐饮垃圾 废油脂 |  | 生活垃圾、餐饮垃圾每日分类收集后分别交有资质污染处理运营单位及环卫部门处置； 废油脂设有专用容器收集后，定期交由有资质单位回收 | 对环境影响较小 |
| 噪 声 | 主要噪声设备为风机、水泵、空调外机等，通过加装减振基础、室内放置、室外隔声、距离衰减等降噪措施达到降噪效果 |  |  | 达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337－2008）2类标准。 |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 项目所在地绿化景观较好，本项目运营对生态环境基本无影响。 |  |  |  |  |

# 结论与建议

一、结论 1、项目概况 为推进社会经济发展，喜河镇紧紧围绕坚持农业上台阶，工业抓重点，旅游业大发展的目标，投资8000万元，于安康市石泉县喜河镇建设《喜河镇旅游接待集散中心项目》。 该项目占地26666.7m2，绿化面积12672 m2，建设内容主要包括汉江河堤、红色文化广场、生态停车场、汽车露营地、度假酒店（喜河旅游接待中心）、绿化亮化等配套设施，其中汉江河提0.83公里，红色文化广场10000m2，度假酒店建筑面积为7000m2，建成后最大可日接待1000人次，生态停车场设300个停车位，汽车露营地建成后可同时容纳最少30辆汽车停放。 2、产业政策和规划符合性分析 根据《产业结构调整指导目录2011年本（2013年修正）》，本项目不在限制类和淘汰类之列。根据《陕西省限制投资类产业指导目录》（2007年本），本项目不属于限制投资类项目，因此，本项目建设符合国家和陕西省的产业政策。并且本项目于2017年9月15日取得石泉县发展和改革局做出的《关于喜河镇旅游接待集散中心项目建议书的批复》，批复文号为石发改[2017]549号，同意本项目建设。 3、项目用地情况 本项目位于安康市石泉县喜河镇人民政府西南侧大约1公里处，地评价范围内无自然保护区、饮用水水源保护区等生态保护目标，不在生态保护红线内。本项目于2018年8月23日取得石泉县国土资源局做出的《关于喜河镇旅游接待集散中心建设项目用地预审意见》（石国土资函〔2018〕178号），同意通过用地预审。 4、环境质量现状评价结论 （1）大气环境质量现状： 区域SO2、NO2、PM10、PM2.5年平均质量浓度以及CO24小时平均质量浓度 均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求， O3日最大8小时平均质量浓度接近《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 本项目所在的SO2、NO2的小时平均值、24小时平均值PM1024小时平均值均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值，项目建设地环境空气质量状况良好。 （2）地表水环境质量现状 项目区域地表水环境质量现状监测中，汉江PH值、化学需氧量（COD）、五日生化需氧量（BOD5）、氨氮（NH3-N）、总磷均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水质标准要求，项目建设区地表水质量良好。 （3）声环境质量现状 项目区域所在地东侧、北侧、南侧、西侧声环境现状均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 5、施工期环境影响结论 本项目在施工期间，所产生的主要污染因子为施工噪声、扬尘和施工队伍排放的废水、废气和废渣等。它影响程度及范围有限，而且是短期的局部影响。 （1）大气环境 ①施工扬尘 施工扬尘的产生与影响是有时间性的，随着施工的结束而自行消失。在通过相应的污染防治措施处理后，可以最大化的降低项目施工期扬尘对周围环境的影响。同时，本项目施工时间较短，工程量较小，通过采取有效措施，项目扬尘对周边环境影响较小。 ②施工废气 环评建议建设单位要合理安排机动车辆的运行时间和车辆行车路线，尽可能选择远离居民区路线，有效降低了尾气外排对周边环境的影响。项目当地地势平坦开阔、空气流通性较好，有利于污染物质的扩散等因素综合分析，本工程施工机械排放的废气总体上对周边大气环境影响较小。 ③装修废气 环评建议装修期间选用水性涂料，装修完毕后须空置通风一个月，以便消除有害物质的残留，使室内空气中各项污染指标达到《室内空气质量标准》（GB/T8883-2002）及《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325-2001）限值要求，避免对室内环境造成污染。 （2）地表水环境 项目施工期间产生的废水主要为施工期间产生的施工废水和建筑施工人员所产生的生活污水。施工期间应加强管理，以减少废水的产生量，所有的泥浆水、冲洗水等施工废水经过沉淀等预处理后回用于施工过程中的土壤压实、灰尘抑制等，用水不外排。施工地不设施工营地，施工人员均为当地居民，仅有少量的杂排水，对环境影响较小。 因此本项目施工期废水对周围水环境影响较小。 （3）噪声环境 本工程在施工期的主要噪声源是各类施工机械的运转噪声及车辆噪声。项目地东北侧、南侧、西侧距居民10m~105m，会受到本项目施工时的噪声影响，建设单位采取加高围挡、对施工机械采取减振的措施后对周边环境影响较小。 （4）固体废物 本项目未建的构筑物施工过程中会产生一定的建筑垃圾和少量施工人员产生的生活垃圾。对于建筑垃圾，能回收的应当回收，不能回收的应及时外运清理，外运部分应当采用封闭车辆运输，按照当地环卫部门要求，运送到指定地点；生活垃圾分类收集，送到附近垃圾收集点，由环卫部门清运。 因此本项目施工过程中产生的固体废物按有关规定妥善处置后对环境影响不大。 6、运营期环境影响结论 （1）大气环境 本项目建成后产生的废气主要有油烟废气、道路来往车辆汽车尾气。采取评价提出的加强绿化、车辆管理、油烟净化器等措施后可有效减轻污染的影响，项目油烟及边界的THC、NO2排放浓度与和速率达到《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准，不会对周围环境造成明显的不利影响。 （2）水环境 根据工程分析，项目产生的废水主要为游客和员工产生的生活污水及餐饮废水，产生废水中主要污染物主要为：COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油等，处理后其污水排放浓度分别为256.5mg/L、138.21mg/L、29.2mg/L、60mg/L、5mg/L，满足喜河镇污水处理厂接管标准。且餐饮废水经隔油池处理后汇同生活污水进入化粪池处理，出水最终进入石泉县喜河镇污水处理厂集中处理，出水水质达到《城市污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准。项目采取上述措施后，项目产生的污水对周围环境不会产生明显的不利影响。 （3）声环境 运营期所产生的噪声主要来源于风机、水泵、空调风机等设备噪声以及进出车辆产生的噪声。在设置设备间、墙体阻隔及基础减振设施外，针对主要噪声源，采用低噪声设备，要求同时对不同设备采取密闭隔声减振处理措施。通过采用以上措施，项目配套设施噪声对周边声环境影响较小。 （4）固体废物 项目运营后产生的固体废物主要是商业配套服务、游客及工作人员的生活垃圾、餐厨垃圾和少量废油脂。生活垃圾产生量为42.55t/a、餐饮垃圾产生量为10.95t/a、废油脂产生量为0.05t/a。定点设立垃圾桶，由市政定时清运；废油脂及泔水废渣设有专用容器收集后，定期交由有资质单位回收。 因此，固体废弃物经上述处理处置后，处理处置率达100％，符合国家固体废弃物处理处置政策，不会产生二次污染，对周围环境造成污染影响较小。 综上所述，本项目建设符合国家产业政策、选址合理、污染物的防治措施在技术上和经济上可行，能实现达标排放。项目在建设过程中应严格认真执行环境保护“三同时”制度，切实落实本报告的各项污染防治措施和环境管理措施，确保污染物稳定达标排放。本项目的建设在环境保护方面是可行的。 二、要求与建议 1、要求 （1）建设施工过程中考虑到对周围环境的影响，应与当地环保部门协调制定合理的施工时间、施工方案，并严格遵循有关规章制度施工建设。 （2）必须如实落实环保设施投资，确保实现“三同时”制度。 （3）严格按照石泉县人民政府有关控制扬尘和噪声污染规定，强化施工期管 理，实行清洁生产，杜绝粗放式施工对环境的影响。 （4）加强日常环境管理，制定相应的规章制度。 （5）本环评报告主要对新建汉江河堤建设、红色文化广场、生态停车场、汽车露营地、度假酒店（喜河旅游接待中心）、绿化亮化等配套设施建设，如若建设应根据环境保护相关规定另行申报环境影响评价审批手续。 2、建议 （1）车辆进入项目区域时，尽量降低速度，缓慢行驶。 （2）项目在施工期和营运期应因地制宜建设节水设施，倡导节水生活。 （3）项目积极采用雨水收集措施，雨水回用于绿化浇洒等。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本项目应附以下附图、附件： 附图： 附图1：项目地理位置图 附图2：项目四邻关系图 附图3：项目平面布置图 附图4：大气噪声监测点位图 附图5：地表水监测点位图 附件： 附件1：委托书 附件2：立项批复 附件3：土地批复 附件4：监测报告 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。