建设项目环境影响报告表

(报批稿)

项目名称：         加和新型五金建材西北生产基地项目

建设单位（盖章）：      陕西金久传盛工程有限公司

编制日期:2020年5月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称—指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点—指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别—按国标填写。

4、总投资—指项目投资总额。

5、主要环境保护目标—指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议—给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见—由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见—由负责审批该项目的环境保护行政主管部。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 加和新型五金建材西北生产基地项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 陕西金久传盛工程有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 谭雪芹 |  |  | 联系人 |  | 李安衣 |  |  |  |
| 通讯地址 | 安康市石泉县池河镇明星村移民安置点 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13923136089 |  | 邮政编码 |  | 725251 |  | 传真 | — |  |
| 建设地点 | 安康市石泉县池河镇明星村移民安置点 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 石泉县发展和改革局 驻政务中心 |  |  | 批准文号 |  | 2020-610922-33-03-015854 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ |  |  | 行业类别及 代码 |  | C3311 金属结构制造 |  |  |  |
| 占地面积（m2） | 5336 |  |  | 绿化面积（m2） |  | — |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 8000 | 其中：环保投资（万元） |  | 102.2 |  | 环保投资占总投资比例% |  |  | 1.28 |
| 评价经费（万元） |  | —— |  | 预期投产日期 |  | 2020.10 |  |  |  |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 随着我国现代化、城市化步伐加快，以及新技术、新材料的不断出现，国内建筑建材领域正在面临前所未有的变革。陕西地区各县市近年来城市基础设施不断完善，城市建设步伐不断加快，随之而来的是建筑材料市场的日益繁荣。而护栏作为一种新型建筑材料和结构形式，以及重量轻、安装方便、安全环保、可塑性强的优势，得到越来越多的建筑商和用户的青睐，应用范围日渐广泛。陕西金久传盛工程有限公司拟投资8000万，建设加和新型五金建材西北生产基地项目，建成后主要生产护栏。本项目仅进行喷粉处理，不涉及表面热处理、电镀和喷漆作业。 为了对建设项目实施后可能造成的环境影响进行分析、预测和评估，依据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的相关规定，本项目需进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017本及2018修改单），本项目属于二十二、金属制品业中的68.金属制品表面处理及热处理，本项目的有机涂层为喷粉工艺，且不涉及电镀和喷漆，因此本项目应编制环境影响报告表。 因此，陕西金久传盛工程有限公司委托我单位承担本项目的环境影响报告表编制工作，我单位通过现场踏勘调查、资料收集，并依据《环境影响评价技术导则》的要求编制了本项目的环境影响报告表。 2、分析判定情况 （1）与国家产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于鼓励类、限值类及淘汰类，可视为允许类项目，且项目不在《市场准入负面清单（2019年版）》之列。 同时，2020年3月31日，本项目获得陕西省企业投资项目备案确认书，石泉县发展和改革局驻政务中心（项目代码2020-610922-33-03-015854）同意项目备案。因此，项目的建设符合国家和地方产业政策。 （2）与《安康市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》（2016-2020年）符合性分析 《安康市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》（2016-2020年）：“出着力做大做强清洁能源、新型材料、富硒食品、生物医药、安康丝绸、生态旅游主导产业，着力培育装备制造、电子信息、现代物流等新兴产业，加快推进新型工业化、城镇化、农业现代化进程，用城镇化引领农村现代化，用工业化带动农业产业化。” 本项目为金属制品表面处理及热处理（涉及喷粉工艺），属于加快推进新型工业化，符合《安康市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》（2016-2020年）要求。 （3）与《石泉县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》（2016-2020年）符合性分析 《石泉县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》（2016-2020年）：“围绕“改造传统、发展新兴、培育品牌、园区承载、龙头引领、集群发展”的思路，把工业摆在县域经济跨越发展更加突出，改造提升传统产业，引进发展新兴产业，培育壮大工规模产业，扶持发展微型企业，着力壮大绿色能源、丝绸服装、新型材料、医药化工、装备制造、富硒食品六大支柱产业体系。” 本项目为金属制品表面处理及热处理（涉及喷粉工艺），属于培育壮大工规模产业，符合《石泉县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》（2016-2020年）要求。 （4）项目与环境管理政策相符性分析 表1 相关政策相符性及规划相符性分析情况一览表 文件; 相关要求; 本项目情况; 符合性. 《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案(2018-2020)》(修订版); 稳步推进清洁供暖。制定清洁取暖实施 方案，禁止新建燃煤集中供热站，新增 供暖全部使用天然气、电、可再生能源 供暖(包括地热供暖、生物质能清洁供 暖、太阳能供暖、工业余热供暖等)， 优先采取分布式清洁能源集中供暖，居 住建筑具备条件，可接入市政集中供暖; 本项目办公采暖及制冷采用分体空调；生产工序烘干、烘干固化采用天然气为燃料，为清洁能源; 符合. 加强物料堆场扬尘监管。采用密闭输送 设备作业的，必须在装卸处配备吸尘、 喷淋等防尘设施，并保持防尘设施的正 常使用，严禁露天装卸作业和物料干法 作业; 本项目原料均堆放于厂房内; 符合. 深化工业污染源监管。督导污染源企业履行社会责任，落实环保主体责任，确保污染防治设施正常运行，污染物排放稳定达标; 本项目运行后设环保管理人员，对各项环保设施的运行情况进行管理检查，确保污染防治设施正常运行，污染物排放稳定达标; 符合. 实施VOCs专项整治方案。各市制订石 化、化工、工业涂装、包装印刷、家具、 电子制造、工程机械制造等VOCs排放 重点行业挥发性有机物整治方案; 本项目为金属制品表面处理及热处理（涉及喷粉工艺），不属于重点行业，本项目有机废气经处理后排放浓度满足《挥发性有机物排放控制标准》（DB/T1061-2017）表1中相关限值; 符合. 《安康市铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）》; 深化工业污染源监管。将所有固定污染源纳入环境监管，对重点工业污染源全面安装烟气在线监控设施。严格落实《陕西省工业污染源全面达标和排放计划实施方案（2017-2020年）》,督导污染源企业履行社会责任，落实环保主体责任，确保污染防治设施正常运行，污染物稳定达标排放。加强污染源企业在线监测数据的真实性、准确性监督。加大超标处罚和联合惩戒力度，未达标排放的企业一律依法停产整治。对涉气污染源企业每季度开展监督性监测，监测结果及时报环境保护部门。鼓励采取购买服务的方式，引入第三方社会化专业机构开展监测和污染防治设施运营管理。; 本项目办公采暖及制冷采用分体空调；生产工序烘干、烘干固化采用天然气为燃料，为清洁能源; 符合. 加快重点行业挥发性有机物治理。推进化工、工业涂装、包装印刷、家具制造、电子制造、工程机械制造等重点行业挥发性有机减排，加强挥发性有机物监督性监测能力建设，重点行业安装在线监测设施，并实现联网。; 本项目有机废气经处理后排放浓度满足《挥发性有机物排放控制标准》（DB/T1061-2017）表1中相关限值; 符合. 《挥发性有机物(VOCs)污染防治技术政策》(公告2013年第31号); 对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术，吸收技术对有机溶剂回收后达标排放，不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放; 本项目有机废气经光氧催化+吸附处理后排放浓度满足《挥发性有机物排放控制标准》（DB/T1061-2017）表1中相关限值; 符合. 对于不能再生的过滤材料、吸附剂及催化剂等净化材料，应按照国家固体废物管理的相关规定处理处置; 有机废气处理装置更换下来的废UV灯管、废活性炭属于危险废物，拟交由有处置资质单位进行处理; 符合. 鼓励企业自行开展VOCs监测，并及时主动向当地环保行政主管部门报送监测结果；企业应建立健全VOCs治理设施的运行维护规程和台账等日常管理制度。并根据工艺要求定期对各类设备、电器、自控仪表等进行检修维护，确保设施的稳定运行; 建设单位运行后采取环境管理等措施，对有机废气开展自行监测，对设备进行维护，确保设施的稳定运行，符合要求; 符合. “十三五”挥发性有机物污染防治工作方案; 重点地区。京津冀及周边、长三角、珠三角、成渝、武汉及其周边、辽宁中部、陕西关中、长株潭等区城，涉及北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、安徽、山东、河南、广东、湖北、湖南、重庆、四川、陕西等16个省(市); 本项目不在重点地区; 符合. 重点行业。重点推进石化、化工、包装印刷、工业涂装等重点行业以及机动车、油品储运销等交通源VOCs污染防治，实施一批重点工程; 本项目不属于重点行业; 符合. 严格建设项目环境准入。提高VOCs排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。重点地区要严格限制石化、化工包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。新建涉VOCs排放的エ业企业要入园区; 本项目金属制品表面处理及热处理（涉及喷粉工艺），不属于重点行业；项目运行过程中烘干固化工序涉及VOCs排放，根据石泉县招商引资项目“一事一议”领导小组办公会议纪要（2020年第1号）：“一、关于加和新型五金建材西北生产基地项目 2 同意该项目选址在池河镇明星社区工厂；5 项目建成投产后，如因全县产业布局调整须搬迁至经开区池河园区，企业应积极配合。”; 符合. （5）土地利用符合性分析 本项目为租赁厂房进行生产，出租方为石泉县招商服务中心，厂房原为池河毛绒玩具厂用房。根据2019年10月16日石泉县自然资源局出具的《建设用地批准书》，本项目租赁厂房批准用途为工业用地，使用土地类别为农转征建设用地，符合土地利用规划。 （6）项目选址合理性分析 本项目位于石泉县池河镇明星村移民安置点，为租赁厂房进行生产。根据现场勘查及走访了解，选址不占用基本农田，不在当地自然保护区、风景区、饮用水源保护区内，不涉及石泉县功能区划等相关文件划定的生态保护红线。 项目运行过程中烘干固化工序涉及VOCs排放，根据石泉县招商引资项目“一事一议”领导小组办公会议纪要（2020年第1号）：“一、关于加和新型五金建材西北生产基地项目 2 同意该项目选址在池河镇明星社区工厂；5 项目建成投产后，如因全县产业布局调整须搬迁至经开区池河园区，企业应积极配合。” 项目区交通运输较便捷，水源、电源有保障，天然气管道已敷设到位，经分析预测，项目运营后，在采取环评及中提出的环保措施后，污染物均可达标排放，对项目区环境影响较小，从满足环境质量目标角度分析，项目选址可行。 - 编制依据 （1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日实施； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日实施； （3）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日实施； （4）《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日实施； （5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日实施； （6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016年11月7日实施； （7）《陕西省大气污染防治条例》，（2017修正版）； （8）《陕西省汉江丹江流域水污染防治条例》，2006年3月1日实施； （9）《产业结构调整指导目录》（2019年本）； （10）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号），2018年4月28日修订； （11）《环境影响评价技术导则 总纲》，HJ2.1-2016； （12）《环境影响评价技术导则 大气环境》，HJ2.2-2018； （13）《环境影响评价技术导则 地表水环境》，HJ/T2.3-2018； （14）《环境影响评价技术导则 声环境》，HJ2.4-2009； （15）《环境影响评价技术导则 土壤环境》，HJ964-2018； （16）《环境影响评价技术导则 地下水环境》，HJ610-2016。 4、本项目建设内容及规模 项目名称：加和新型五金建材西北生产基地项目 建设单位：陕西金久传盛工程有限公司 建设性质：新建 项目地点：项目位于安康市石泉县池河镇明星村移民安置点，具体位置见附图1。项目区东侧为空地，南侧为山体，西侧和北侧均为池河镇明星村移民安置点。 生产规模：年产10万m锌钢护栏、3万m交通栏杆、2万m2锌钢栅栏 项目投资：总投资8000万元 建设内容：本项目占地8亩，建筑面积5500m2，新建车间2615m2（喷涂车间、制作车间、包装组、原材料及成品仓库）；办公室约1000m2，产品展区约600m2。建设项目的组成一览表如表2。 表2 建设项目组成一览表 项目; 工程名称; 建设内容. 主体 工程; 喷涂车间; 呈“S”型布设，除油除锈、清洗工序设置于现有设于厂房南侧，喷粉、烘干固化工序均设置于东厂房2F，总建筑面积1508.75m2. 加工车间; 设于东厂房1F，建筑面积1068.75m2，主要布设下料区、打磨区、加工制作区. 辅助工程; 办公生活区; 位于西厂房2F，建筑面积约1000m2. 食堂; 位于厂区东侧辅助用房内. 产品展区; 位于西厂房2F，建筑面积约600m2. 储运工程; 原材料库; 设于东西两座厂房1F中间位置，建筑面积约250m2. 成品仓库; 设于西厂房1F，建筑面积约1330m2，主要用于包装出货；并于西北侧设置约20m2的辅材仓库. 公用工程; 供水; 自来水供水管网. 排水; 采用雨污分流制排水，雨水进入市政雨水管网，生产废水经自建污水处理站处理；食堂废水和生活污水经隔油池+化粪池处理后；生产废水和生活污水均排入池河镇污水处理厂。. 供电; 池河镇供电所供电. 供热; 办公取暖采用空调，烘干、烘干固化采用天然气为燃料. 环保工程; 废水; 生产废水经自建污水处理站处理；食堂废水和生活污水经隔油池+化粪池（租赁厂房已建）处理后；生产废水和生活污水均排入池河镇污水处理厂。. 废气; 焊接烟尘经1套焊烟净化器+15m高排气筒排放. 喷粉粉尘采用大旋风+后过滤回收系统处理后，由车间无组织排放. 烘干固化混合废气经光氧催化+活性炭吸附+15m高排气筒排放. 食堂油烟经处理效率不低于60%的油烟净化器处理后，由屋顶排放. 噪声; 选用低噪声设备；加工工序均设置于远离居民住宅一侧的东厂房内；加工车间设备合理布局；安装减振垫；加强设备维护. 固体废物; 废边角料及金属粉尘收集后外售. 废机油、废紫外灯管、废活性炭、涂料废物及表面处理废物，厂区危废暂存间暂存，定期委托有处置资质的单位处置. 旋风分离器分离的粉末收集后回用于生产；后过滤器过滤粉末作为废粉集中收集，环卫清运. 废油脂专用容器收集，交由有资质单位处置. 生活垃圾厂区分类集中收集，由环卫部门定期清运. 5、主要生产设备 本项目主要生产设备配备情况如下表。 表3 主要设施设备一览表 序号; 设备名称; 数量（台/套）; 主要用途. 1; 自动喷涂生产设施; 1套; 产品喷涂. 2; 自动冲孔下料机; 8台; 管材冲孔. 3; 切管机; 6台; 下料. 4; 弯管机; 4台; 弯管. 5; 二保焊机; 8台; 焊接. 6; 空压机; 4台; 喷粉. 7; 等离子切割机; 5台; 下料. 8; 砂轮切割机; 3台; 下料. 9; 角磨机; 20台; 打磨焊接产品. 6、产品方案 本项目产品方案如表4。 - 表4 项目产品方案一览表 产品名称; 生产规模; 用途. 锌钢护栏; 10万m; 住宅小区. 交通栏杆; 3万m; 道路隔离. 锌钢栅栏; 2万m2（折算为1万2千米）; 厂区/住宅周围. 7、原辅材料及能源消耗 原辅材料的消耗情况如表5。 表5 原辅材料消耗情况表 序号; 原材料名称; 用量; 备注. 1; 钢材; 2470t/; 外购. 2; 不锈钢材. 3; 塑粉; 35.5 t/a; 外购，固体. 4; 除油剂; 碱性脱脂剂; 54t/a; 外购，液体. 5; 除锈剂. 6; 焊丝; 2.6t/a; 外购. 7; 二氧化碳; 15t/a; 外购，瓶装. 8; 98%的硫酸; 6t/a; 外购，厂区暂存最大量1t. 9; PAC、PAM; 3t/a; 外购，厂区暂存. 塑粉：本项目塑粉采用环氧树脂粉末，呈固体粉末状。环氧树脂粉末涂料是以环氧树脂、固化剂、促进剂、颜填料和其他助剂组成，经粉碎、混合、熔融混炼、挤出、粉碎、过筛分级获得。环氧树脂粉末经静电喷涂吸附在工件表面，再经高温(约180℃)烘烤下经化学交联呈三维网状结构溶化固定在工件表面。具有熔融黏度低、固化时不产生任何物质、漆膜流平性和光亮丰满性能优良、无针孔和凹槽的特点，应用广泛。 生产过程中使用的能源主要是水、电、天然气，主要消耗情况如下： 表6 能源消耗情况表 序号; 能源名称; 用量; 备注. 1; 新鲜水; 4011.94t/a; 自来水. 2; 电; 30万kw·h/年; 市政. 3; 天然气; 10万m3. 8、公用工程 ①给水 本项目用水由自来水提供，主要为生产用水、食堂用水、生活用水。其中生产用水包含除油除锈剂配置水+清洗用水+污水站PAC、PAM配置水。 除油除锈剂配置水+清洗用水+污水站PAC、PAM配置水：本项目除油除锈剂制备中，需加入新鲜水配成溶剂进行除油除锈，且经除油除锈工序后，需采用清水进行清洗至中性；污水站废水处理过程中PAC、PAM配置需加入新鲜水。 根据建设单位提供的资料并结合同类型项目运行经验，除油除锈剂配置水+清洗用水+污水站PAC、PAM配置水用水量约3411.94m3/a（11.37m3/d）。废水产生量以用水量90%计并参照《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》（2010年修订）下册，金属表面处理及热处理加工制造业产排污系数表（续6）粉末涂装件-工业废水量的产污系数为86.5吨/吨-粉末涂料，项目环氧树脂型粉末涂料年用量35.5吨，则本项目废水产生量为3070.75m3/a（10.24m3/d）。 食堂用水：餐饮废水主要是原材料清洗过程中产生的清洗废水和炊具、餐具清洗过程中产生的含油废水。参照《陕西省行业用水定额通知》（DB 61/T943-2014），食堂用水按照15L/人·d计，本项目食堂用水量为0.6m3/d（180m3/a），排水量按照用水量的80%计算，为0.48m3/d（144m3/a）。 生活用水：根据《行业用水定额》（DB61/T943-2014），职工用水按照35L/人·d计，则生活用水量约为1.4m3/d（420m3/a）。生活污水产生系数按0.8计算，废水产生量为1.12m3/d（336m3/a）。 ②排水 本项目生产废水经自建污水站处理后排入池河镇污水处理厂；食堂废水经隔油池处理后与生活污水混合后，经市政管网排入池河镇污水处理厂。 表7 项目给水测算表（日最大量） 序号; 用水名称; 基数; 用水标准; 使用 时间; 用水量; 排水量. 用水量m3/d; 用水量m3/a; 排水量m3/d; 排水量m3/a. 1; 生产用水; /; /; 300d; 11.37; 3411.94; 10.24; 3070.75. 2; 食堂用水; 40人; 15L/人·d; 0.6; 180; 0.48; 144. 3; 生活用水; 40人; 35L/人·d; 1.4; 420; 1.12; 336. 合计; 13.37; 4011.94; 11.84; 3550.75. 本项目水平衡图见图1： 图1 项目水平衡图（单位：m3/d） （2）供电 本项目供电由池河镇供电所供电。 （3）采暖及制冷 本项目办公生活区采暖及制冷均采用分体式空调。 9、劳动定员和工作时间 本项目劳动定员40人，全年工作300天，单班8h制，厂区提供一日三餐，厂区设值班宿舍，仅值班人员住宿。 10、平面布置合理性 厂区呈东西走向，由东向西依次为值班宿舍和食堂（1F）、东加工车间（1F）+喷涂车间（2F）、原材料库、西车间1F为成品仓库区，2F为办公及展区。 厂区总体平面布置分区明确，同时为避免高噪声设备对西侧居民产生影响，高噪声设备全部布置于东车间；西车间布置库房、办公、展区，尽量减少生产对办公生活区的影响，基本满足总平面布置原则。 项目厂区平面布置图见附图2。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 建设单位租赁池河明星村社区工厂厂房进行本新建生产项目，目前厂房空置，不存在原有污染情况及主要环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 一、地理位置 石泉县地处陕西省安康市的西部（东经108°01′08″～108°28′42″、北纬32°45′57″～33°19′56″之间），北依秦岭，南接巴山，长江最大支流汉江自西向东穿境而过，县境内全长58.5公里，流域面积1051.8平方公里，地形呈“两山夹一川”之势。石泉县总面积1525平方公里，东西直距42.75公里，南北直距63.05公里。 池河镇位于石泉县城以东12km，系石泉县城副中心，本项目位于安康市石泉县池河镇明星村移民安置点，厂区中心地理坐标为东经108.321472°、北纬32.963977°，海拔高度为387m，具体地理位置图详见附图1。 二、地形地貌 石泉北依秦岭，南接巴山，长江最大的支流——汉水由西向东横贯全境，南北重峦叠嶂，中部河流纵横，呈“两山夹一川”之势，是秦巴山地的重要组成部分。北部秦岭山高坡陡，南部巴山山势稍缓，多呈浑圆状山脊，中部沿汉江两岸及池河下游，系在第三纪断陷基础上发育起来的串珠式河谷小盆地，俗称“坝子”。山势北高南低，多呈“V”型和“U”型峡谷，一般海拔400～1400米，坡度30°～50°。最高为北部云雾山（2008.9米），最低为南部石泉嘴（332.8米），相对落差1676.1米。池河镇境内东、西、北为浅山丘陵，南面环山，境内海拔最高约1880米（位于青山村内），最低345米（位于集镇社区内），项目地地势较为平坦。 三、水文 石泉河流属长江流域汉江水系。境内大小河流共456条，总长1700公里，河网密度每平方公里1.14公里。其中，流域面积0.5～100平方公里以上的234条。注入汉江一级支流22条，较大的有北岸的子午河、饶峰河、池河，南岸的中坝河，富水河。石泉河流众多，落差较大，多年平均水能理论蕴藏量为8.898万千瓦（不含汉江）可开发利用量为3.178万千瓦，利用系数为0.357，现有在汉江干流上开发的两座水电站（石泉水电站、喜河水电站）和支流上已建成的6座水电站。石泉多年平均径流深430.6毫米。径流量为5.587亿立方米。加上过境客水14.175亿立方米（不含汉江），总径流量为20.742亿立方米。池河，古称直水，长江支流汉江的支流，发源于宁陕县腰竹岭。经镇安县入石泉县迎丰沟，为上池河；又南流至大坝为中池河；又东南流至池河镇为前池河，最后从东往西流至莲花石注入汉江。池河为石泉境内汉江的最大支流，流长113.90公里，流域面积1033km2，平均流量11.41m/s3，本项目位于池河东侧343m处。 四、气候气象 石泉县属亚热带季风湿润气候，四季分明，冬、春季雨量少，气候较温和，夏季气温较高，秋季湿润多雨；年平均气温14.5℃，年极端最高气温41.4℃，年极端最低气温－10.8℃，年平均气温14.6℃，气温年较差25℃，年平均气温日较差10℃，年平均相对湿度73%，年平均降水量873.9mm，年均日照时数18小时，无霜期240天，最大冻土深度8cm，常年主导风向为东南风。 池河镇气候属亚热带季风区中的大陆性气候，其特点是四季分明，雨热同季，光照充足，无霜期长。春季干旱多风，夏季雨量集中，秋季温和凉爽，冬季干冷少雪。多年平均气温14.7℃，1月平均气温2.8℃，7月平均气温26.0℃。年平均气温14.7℃。无霜期年平均247天。年平均日照时数1089小时。年平均降水量1136.3mm。 五、矿产资源 石泉县矿藏种类繁多，分布比较零散。金属矿产中，主要有赤铁、磁铁、褐铁、猛、铜、铝、锑、钒、钛；非金属矿中，主要有石英石、白云母、磷矿、长石、石棉、大理石、石灰岩；能源矿产有厂炭、泥炭、少量无烟煤。矿产中，以非金属矿产最丰富，储量较大，有近期开发利用价值的矿产为石英石、钒钛磁铁、石煤、大理石、石灰石。后柳镇内矿藏种类较多，分布比较零散。金属矿产中，主要有赤铁、磁铁、褐铁、金；非金属矿中，主要有石英石、大理石、石灰岩。 六、生物资源 经现场调查，本项目所在区域地势较为平坦，区域为城镇农村生态系统，植被发育一般，主要为人工栽培的农作物和人工绿化。生物多样性一般，未发现国家及各级保护珍稀植物及野生动植物。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气质量现状 （1）基本污染物 本项目所在地属环境空气二类功能区，基本项目SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据陕西省生态环境厅发布的《2019年12月及1～12月全省环境空气质量状况环保快报》，本项目所在区域环境空气质量现状见下表。 表8 区域空气质量现状评价表单位：µg/m3 县区; 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（μg/m3）; 标准值/（μg/m3）; 达标情况. 石泉县; PM10; 年平均质量浓度; 47; 70; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 32; 35; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 5; 60; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 12; 40; 达标. CO; 24小时平均质量浓度; 1; 00 4000; 达标. O3; 8小时平均质量浓度; 115; 160; 达标. 由陕西省生态环境厅发布的《2019年12月及1～12月全省环境空气质量状况环保快报》统计结果可以看出：石泉县2019年PM2.5、PM10、NO2、SO2年平均质量浓度、CO24小时平均质量浓度、O3 8小时平均质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，项目所在区域属于达标区域。 2、其他污染物 （1）监测点位 共布设1个监测点位，位于项目所在地。 （2）监测项目与频次 监测项目：非甲烷总烃 监测时段：按照国家大气环境监测的有关规定连续监测7天，每天监测4次，并同步进行气象观测。 （3）监测结果及评价 监测统计结果见表9。 表9 环境空气质量监测结果统计表单位：mg/m3 监测项目; 监测结果; 标准限值; 超标率; 最大超标倍数. （mg/m3）; （mg/m3）; （%）. 2020年4月18日; 非甲烷总烃; 0.94~1.23; 2; 0; 0. 2020年4月19日; 0.69~0.87; 0; 0. 2020年4月20日; 0.78~0.92; 0; 0. 2020年4月21日; 0.89~0.95; 0. 2020年4月22日; 0.90~0.97; 0; 0. 2020年4月23日; 0.81~0.97; 0; 0. 2020年4月24日; 0.81~0.99; 0; 0. 由监测结果可知，项目所在区域监测点非甲烷总烃监测结果均符合《大气污染物综合排放标准详解》（国家环境保护局科技标准司）中标准限值（2mg/m3）。 2、声环境 为了解项目地声环境现状质量，陕西恒信环境检测技术有限公司于2020年4月18日-19日对建设项目周边进行声环境现状监测。监测结果如下表。 表10 项目区域环境噪声现状监测结果 单位：dB(A) 监测位置; 2020.4.18; 2020.4.19; 执行标准. 昼间Leq; 夜间Leq; 昼间Leq; 夜间Leq. 1#厂界东; 54; 44; 53; 43; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准：昼间：60dB(A)；夜间：50dB(A). 2#厂界南; 54; 44; 54; 43. 3#厂界西; 56; 44; 54; 44. 4#厂界北; 54; 43; 54; 44. 根据声环境监测结果，项目厂界噪声可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求。 3、地表水环境质量现状 根据安康市生态环境局发布的《安康市2019年11月暨1-11月水环境质量状况》，石泉县池河入汉江口水质可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类水域标准。 4、生态环境状况 项目地处建成区，区域内由于人为活动频繁，已不存在原生植被，植被为人工绿化植被。区内无野生动物及珍稀植物，无特殊文物保护单位，生态环境一般。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本建设项目周围区域无自然保护区、风景名胜区以及特别需要保护的地区。主要环境保护目标见下表。 表11 主要环境保护目标及级别 环境要素; 保护对象; 坐标; 相对方位; 最近距离（m）; 规模; 保护级别. 东经; 北纬. 大气环境; 明星村移民安置点; 108.320807°; 32.963766°; W; 3; 526人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）（修改单）中的二级标准. 108.321035º; 32.964189º; N; 18; 20人. 声环境; 明星村移民安置点; 108.320807°; 32.963766°; W; 3; 526人; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 108.321035º; 3; .964189º N; 18; 20人. 地表水; 池河; /; W; 343; 小型; 《地表水环境质标准》(GB3838-2002)Ⅱ类标准.

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气质量标准 本项目区域环境空气基本污染物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，其他污染物非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》（国家环境保护局科技标准司）中标准限值。 表12 环境空气质量标准 污染物; 标准值; 单位; 标准. 1小时 平均值; 24小时 平; 值 年均值. SO2; 500; 150; 60; ug/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）. NO2; 200; 80; 40; ug/m3. TSP; —; 300; 200; ug/m3. PM10; —; 150; 70; ug/m3. 非甲烷总烃; 2; /; /; mg/m3; 《大气污染物综合排放标准详解》（国家环境保护局科技标准司）. 2、声环境质量标准 项目区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 表13 声环境质量标准 类别; 2类标准; 单位. 时段; 昼间; 夜间. 限值; 60; 50; dB(A). 3、地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中II类标准，详见下表； 表14 地表水环境质量标准 单位：mg/L（pH无量纲） 标准名称; 适用类别; 标准限值. 污染物; 浓度限值. 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）; II类; pH; 6~9. COD; ≤15mg/L. BOD5; ≤3mg/L. NH3-N; ≤0.5mg/L. 4、地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类标准，详见下表； 表15 地下水环境质量标准 单位：mg/L（pH无量纲） 标准名称; 适用类别; 标准限值. 污染物; 浓度限值. 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）; III类; pH; 6.5~8.5. 总硬度; ≤450. 溶解性固体; ≤1000. 高锰酸盐指数; ≤3.0. 氨氮; ≤0.5. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气 项目生产废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准及无组织排放监控浓度限值，VOCs有组织排放执行《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061-2017）中相关限值；无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1限值。 表16 废气污染物排放标准 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 排气筒高度（m）; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 120; 3.5; 15; 周界外浓度最高点; 1.0. 非甲烷总烃; /; /; /; 监控点处1h平均浓度值; 10. 监控点处任意一次浓度值; 30. 2、废水 污水排放执行《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T31962-2015中B等级标准； 表17 废水污染物排放标准 项目; COD; BOD5; NH3-N; SS; 动植物油; 石油类. GB/T31962-2015 B标准; 500; 350; 45; 400; 100; 15. 结合池河镇污水处理厂进水标准，本项目COD出水水质按照300mg/L执行。 3、噪声 营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类排放限值。 表18 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 2类区; 60; 50. 4、固废 一般工业固体废弃物临时存放场所执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中相关标准，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中的有关规定。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据国家总量控制因子的规定和工程污染物排放特征，涉及本项目污染物总量控制因子为COD、NH3-N、SO2、NOx、非甲烷总烃。 本项目废水处理后进入池河镇污水处理厂处理，总量划拨入该厂，故不申请废水总量；根据工程分析计算，本项目建议申请废气总量为SO2 0.01t/a、NOx 0.052t/a、非甲烷总烃0.07065t/a。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 一、施工期 ## 本项目租赁已建成厂房进行生产，仅进行设备安装，本环评不进行施工期工程分析。 二、营运期 本项目主要生产工艺流程如下： 图2 生产工艺流程图及产污节点图 切割：根据不同产品的工艺尺寸，使用切割机、切管机等设备将钢材切割、裁剪成所需尺寸，满足图纸尺寸要求。 冲孔：利用自动冲孔下料机设备对已下料处理的镀锌钢材钻孔，便于后续安装。 折弯：本项目弯管机根据产品需求对钢材进行折弯处理。 焊接：本工序只有在生产的护栏较长时，便于护栏的安装时的稳定、安全，需要单独做立柱时，才需要进行焊接。本项目采用CO2保护焊机以CO2作为保护气体的熔化极电弧焊方法，工作时在弧周围形成气体保护层，隔绝外部氧气，使焊缝不至于氧化碳化，从而提高焊缝质量，使焊缝平面更加的美观平整。 角磨：将焊接好的成品栏杆用角磨机将焊缝打磨光滑，除去工件表面毛刺，使其表面更加平整。 除油除锈：本项目对工件进行除油除锈，采用碱性脱脂剂，用于清除工件、设备表面的各种润滑油、脂，防锈油、脂，抛光膏、研磨膏等，除油除锈后对工件进行清洗至中性。 烘干：由于本项目设有除油除锈及清洗工序，则在喷粉之前需将工件进行烘干，烘干选用天然气燃烧器加热方式，用热风机（风量约10000m3/h）进行循环，循环方式为下送风、上回风。 喷粉：将树脂粉末喷涂在零件上的一种表面处理方法，也就是粉末喷涂涂装。它是利用压缩空气使塑料粉末带电，吸附在铁板或其它产品的表面。 烘干固化：该工序是为了使工件表面的塑粉熔化黏附在工件表面上，形成最终保护涂层，达到客户要求表面效果。本项目采用烘干固化炉进行喷粉后经过高温烘烤，粉状涂层经过高温烘烤流平固化(固化炉控制温度为180℃)，烘烤30～40分钟后，塑粉固化完全后出炉(加热室设置在烘箱的顶部，选用天然气燃烧器加热方式，用热风机（2台，单台风量约10000m3/h）进行循环，循环方式为下送风、上回风，工件在常温下冷却后取件。本项目所用塑粉主要成分为环氧树脂，其分解温度约为280℃，而本项目固化炉控制温度为180℃，因此，粉末固化过程中产生有机废气较少，主要成分为VOCs。

主要污染源分析： - 一、施工期 本环评不进行施工期污染源分析。 - 二、项目营运期 - 1、废气 根据项目生产工艺分析，本项目营运期废气主要为金属粉尘（切割粉尘、冲压粉尘、角磨粉尘）、焊接烟尘、喷粉粉尘、有机废气（VOCs）、烘干固化过程天然气燃烧废气、食堂油烟。 （1）金属粉尘 本项目在切割、冲压、角磨等过程会产生金属粉尘。金属粉尘产生量约为原材料用量的1‰，项目年用钢材、不锈钢材原料2470t，则项目金属粉尘年产生2.47t/a。 由于金属粉尘的粒径和比重都较大，沉降系数高，不易漂浮在空气中，一般在工作区域附近5m范围内沉降，建设单位拟每日及时清扫沉降金属粉尘。 （2）焊接烟尘 本项目采用CO2保护焊机进行焊接，该工序设于西侧厂房一楼加工制作区。根据建设单位提供资料，本项目焊接焊丝使用量为2.6t/a。根据《焊接车间环境污染及控制技术进展》（孙大光、马小凡）可知，CO2保护焊采用实芯焊丝焊接材料的发尘量为5~8g/kg，本次环评发尘量按照8g/kg计算，则该项目的CO2保护焊焊接烟尘产生量为20.8kg/a，年焊接时间约1200h，项目焊接烟尘产生速率0.017kg/h。 环评要求建设单位固定焊接工位，并在固定工位设置8个集气罩对焊接烟尘进行收集，收集效率按照80%计算，收集后的焊接烟尘通过1套焊烟净化器进行处理（风机风量为4000m3/h、处理效率按照90%进行计算），处理后的焊接烟尘通过15m高排气筒（1#）排放。焊接烟尘经以上措施处理后，有组织焊接烟尘的排放量为1.66kg/a、排放速率为1.4×10-3kg/h、排放浓度为0.35mg/m3；项目未收集的焊接烟尘通过无组织的方式进行排放，其排放量为4.16kg/a。 （3）喷粉粉尘 本项目喷粉区采用封闭的喷粉车间，通过全自动静电喷涂工艺，将树脂粉末喷涂到工件的表面，形成粉状的涂层。根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》（2010年修订）下册，金属表面处理及热处理加工制造业产排污系数表（续6）粉末涂装件-工业粉尘的产污系数为197.1千克/吨-粉末涂料，项目环氧树脂型粉末涂料年用量35.5吨，则喷塑粉尘的产生量7t/a；项目年工作300天，每天喷粉时间约4小时，则项目喷塑粉尘产生速率为5.83kg/h。工业废气产生量为360230标立方米/吨-粉末涂料（《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》（2010年修订）下册，金属表面处理及热处理加工制造业产排污系数表（续6）粉末涂装件—工业废气量），则项目含尘废气产生量为12788165m3/a，由此计算出项目喷粉尘产生浓度为547.15mg/m3。 经与喷粉房废气处理设计方沟通：喷粉房尺寸：长8700mm 宽2240mm 高3450mm，总占地面积尺寸：长19600mm 宽7100mm 高6000mm，喷粉房拟采用封闭式负压设计，由喷粉设备后滤过器上方的风机产生负压，把喷粉未利用的粉末通过管道风管收集到大旋风分离器里（收集效率以90%计，处理效率以98%计），大旋风产生漩涡流，使粉末在大旋风风筒里面分离，粒径大的粉末通过离心力甩到大旋风下锥斗，通过回收粉泵进行循环利用；粒径比较小的粉末就抽至后过滤器里面（收集效率以100%计），使用美国唐纳森覆膜滤芯进行过滤，过滤精度达到99.9999 %，基本无粉尘外溢。粉末粒径小的粉末通过滤芯里面的平衡转翼系统，通过脉冲阀自动清理，可以把粒径小的粉末清理落下，由后过滤器的下粉斗收集。 经计算，经旋风分离器分离的粉末量为6.17t/a，经后过滤器过滤清理的粉末量为0.126 t/a。 未收集的粉尘及未处理的粉尘呈无组织于车间进行排放，排放量为0.70 t/a。 （4）有机废气（VOCs） 塑粉在烘干固化过程中会产生少量的有机废气，粉末成分主要为树脂粉末的受热气化物（主要为VOCS）。根据《环氧-聚酯粉末涂料》（HGT2597-94）和《熔融结合环氧粉末涂料的防腐蚀涂装》（GBT18593-2001）可知，聚酯环氧粉末涂料技术指标要求中挥发份含量应≤0.6％。本项目塑粉的年使用量为35.5t，项目评价考虑最不利影响，在固化过程中，有机物以最大含量全部挥发，则本项目挥发性有机化合物（VOCS）的含量为213kg。建设单位固化时间按照1200h计算（每天工作4h），则VOCS的产生速率为0.18kg/h，产生浓度44.38mg/m3。项目设置有1条烘道对工件进行烘干处理，因此项目天然气燃烧废气和有机废气在烘干固化过程中形成混合废气，故要求天然气燃烧废气和有机废气由引风机引入UV光解+活性炭吸附设备处理，引风量设计5000m3/h，收集效率以95%计，[光氧催化（去除率30%）+活性炭吸附（蜂窝式去除率70%）的总处理效率为75%以上]，因此，VOCS排放的量为60.71kg/a，排放速率为0.051kg/h，排放浓度为10.12mg/m3。经处理后的废气通过15m高排气筒（2#）排放。 未收集的VOCS于车间呈无组织排放，排放量为10.65kg/a。 （5）有机物物料衡算 表19 挥发性有机物物料平衡表 kg/a 投入; 产出. 名称; 数量; 名称; 数量. 有机废气; 213; 有组织排放; 60.71. 无组织排放; 10.65. 废气处理装置处理; 141.65. 小计; 213; 213. （6）烘干固化过程天然气燃烧废气 本项目产生天然气燃烧废气的工序为烘干和烘干固化两个，烘干过程采用天然气燃烧器加热方式，用热循环风进行烘干，于两侧出口有少量废气溢出，建设单位不设置排气筒，该工序废气不予考虑。 烘干固化过程采用天然气燃烧器加热，再通过热风机将混合气体送到烘道中对工件进行固化（循环热风）。天然气属洁净能源，天然气燃烧废气中含少量SO2、NOX、烟尘。 参照《环境保护实用数据手册》，燃烧1Nm3天然气产生烟气量10.5Nm3，燃烧1万m3天然气产生NOX为5.2kg、SO2为1.0kg、烟尘为1.05kg。本项目天然气的使用量为10万m3；则SO2、NOX、烟尘产生量如下表： 表20 天然气燃烧废气主要污染物产生量估算 类别; SO2; NOx; 烟尘; 烟气量. 产生量（kg/a）; 10; 52; 10.5; 105万m3. 产生浓度（mg/m3）; 9.52; 49.52; 10; ---. 天然气燃用量; 10万Nm3/a. （7）食堂油烟 本项目就餐人数按40人/d，人均耗油量按照30g/人•d，油烟产生量占总耗油量的2～4%，本项目取3%，项目烹饪时间按照4h/d计算。则本项目食堂油烟产生量10.8kg/a，产生速率为0.009kg/h。 环评要求建设单位厨房安装油烟净化器（小型），油烟净化器风量为3000m3/h，处理效率以60%计，则食堂油烟排放量为4.32kg/a，排放速率0.0036kg/h，排放浓度1.2mg/m3。处理后油烟随灶头燃烧废气引至楼顶排放。 - 2、废水 根据公用工程可知，项目生产废水产生量为3070.75m3/a（10.24m3/d）。根据同类型项目废水研究，主要的污染因子为pH（碱性）、COD、石油类。参照《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》（2010年修订）下册，金属表面处理及热处理加工制造业产排污系数表（续6）粉末涂装件-化学需氧量的产污系数为30827克/吨-粉末涂料；石油类的产污系数为1641克/吨-粉末涂料；据此算得项目产生的污水中污染物情况见下表。 表21 项目生产废水污染物产生量一览表 污染物 项目; COD; 石油类; 废水排放量. 产生浓度（mg/L）; 360; 19; 3070.75m3/a. 产生量（t/a）; 1.11; 0.058. 根据公用工程可知，本项目生活污水主要是来自食堂废水和生活污水，废水产生量为1.6m3/d（480m3/a）。根据《社会区域类环境影响评价》教材中推荐的生活污水水质同时参照同类型项目，污水中各污染物浓度为：COD：300mg/L、BOD5：160mg/L、SS：220mg/L、NH3-N：25mg/L、动植物油：50mg/L，据此算得项目产生的污水中污染物情况见下表。 表22 项目生活污水污染物产生量一览表 污染物 项目; COD; BOD5; SS; NH3-N; 动植物油; 废水排放量. 产生浓度（mg/L）; 300; 160; 220; 25; 50; 480m3/a. 产生量（t/a）; 0.144; 0.07; 0.1; 0.01; 0.02. - 3、噪声 本项目产噪设备主要为切管机、空压机、切割机等生产设备，设备均选用低噪声设备、设备入室、基础减振等减振降噪措施，降噪量约为15dB(A)。项目主要噪声源及排放情况见表23。 表23 项目主要设备噪声源强单位：dB(A) 序号; 声源 位置; 声源; 台数; 治理前声压级dB(A); 降噪措施; 排放方式; 治理后声压级dB(A). 1; 喷涂车间; 自动喷涂生产设施; 1套; 90; 选用低噪声设备、设备入室、 基础减振; 间断; 75. 2; 加工车间（东厂房1F）; 自动冲孔下料机; 8台; 80; 连续; 65. 3; 切管机; 6台; 80; 65. 4; 弯管机; 4台; 90; 75. 5; 二保焊机; 8台; 80; 65. 6; 空压机; 4台; 90; 75. 7; 等离子切割机; 5台; 75; 60. 8; 砂轮切割机; 3台; 85; 70. 9; 角磨机; 20台; 85; 70. 10; 风机; 3台; 90; 75. - 4、固体废物 本项目固废主要为废边角料、金属粉尘、废机油、旋风分离器分离的粉末、后过滤器过滤粉末、废紫外灯管、废活性炭、生活垃圾、废油脂、涂料废物及表面处理废物。 - （1）废边角料 项目剪切、切割等加工过程会产生废边角料，废边角料的产生量约为原材料使用料的1%，项目钢材原材料的量约2470t/a，则项目的边角料的产生量为24.7t/a。 - （2）金属粉尘 - 根据工程分析，项目金属粉尘年产生2.47t/a。 - （3）废机油 - 生产设备维护时会产生少量废机油，约0.05t/a。根据《国家危险废物名录》（2016年），此类废物属于危险废物，其危废类别为HW08-900-007-09。 - （4）旋风分离器分离的粉末 - 根据工程分析可知，旋风分离器分离的粉末产生量为6.17t/a。 （5）后过滤器过滤粉末 根据工程分析可知，后过滤器过滤清理的粉末量为0.126 t/a。 （6）废紫外灯管 类比同类处理企业，废紫外灯管产生量约为0.01t/a，根据《国家危险废物名录》（2016版），废紫外灯管属危险固体废物，编号HW29中900-023-29。 （7）废活性炭 本项目活性炭吸附装置中的活性炭需根据具体设计参数进行更换，更换下来的废活性炭为危险废物，类比同类企业，1t活性炭吸附0.25t的废气，根据工程分析，烘干固化工序经活性炭吸附装置处理的量为0.14t/a，则活性炭用量为0.57t/a，算得废活性炭年产生量为1.57t/a。项目拟采用活性炭填装体积为0.4m2，每次填装活性炭量为0.2t，则项目废活性炭拟定每2月更换1次。 废活性炭属于《国家危险废物名录》（2016版）代号HW49中的900-041-49，含有或沾染毒性、感染性危险废物的废气包装物、容器、过滤吸附介质。 （8）生活垃圾 本项目劳动定员40人，参考《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》，住宿员工按1kg/人•d计，不住宿员工按0.5kg/人•d计，算得职工办公生活垃圾产生量为20kg/d，即6t/a。 （9）废油脂 - 根据工程分析核算，隔油池产生的废油脂为0.01t/a。 （10）涂料废物及表面处理废物 参照《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》（2010年修订）下册，金属表面处理及热处理加工制造业产排污系数表（续6）粉末涂装件-涂料废物及表面处理废物产污系数为千克/吨-粉末涂料，据此算得产生量约为5.07t/a。其中涂料废物属于《国家危险废物名录》（2016版）代号HW12中的900-255-12，使用各种颜料进行着色过程中产生的废颜料；表面处理废物属于《国家危险废物名录》（2016版）代号HW17中的336-066-17，金属和塑料表面酸（碱）洗、除油、除锈、洗涤、磷化、出光、化抛工艺产生的废腐蚀液、废洗涤液、废槽液、槽渣和废水处理污泥。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生 浓度及产生量 | 排放浓度 及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 车间 | 金属粉尘 | — | — |
|  |  | 焊接烟尘 | 0.0208t/a | 0.35mg/m³，0.00166t/a |
|  |  | 喷粉粉尘 | 547.15mg/m³，7t/a | 0.70t/a |
|  |  | SO2 | 9.52 mg/m³，0.01t/a | 9.52 mg/m³，0.01t/a |
|  |  | NOx | 49.52 mg/m³，0.052t/a | 49.52 mg/m³，0.052t/a |
|  |  | 烟尘 | 10mg/m³，0.0105t/a | 10 mg/m³，0.0105t/a |
|  |  | 有机废气（VOCs） | 44.38mg/m3，0.213t/a | 10.12mg/m³，0.06t/a |
|  | 食堂 | 油烟 | 0.0108 t/a | 1.2 mg/m³，0.0043t/a |
| 水 污染物 | 生产 | COD | 360mg/L，1.11 t/a | 90 mg/L，0.27 t/a |
|  |  | 石油类 | 19mg/L，0.058t/a | 4.75mg/L，0.015 t/a |
|  | 生活 | COD | 300mg/L，0.144 t/a | 255 mg/L，0.12 t/a |
|  |  | NH3-N | 25 mg/L，0.01 t/a | 25 mg/L，0.01 t/a |
| 固体 废物 | 生产车间 | 废边角料 | 24.7t/a | 收集后外售 |
|  |  | 金属粉尘 | 2.47t/a |  |
|  |  | 废机油 | 0.05t/a | 厂区危废暂存间暂存，定期委托有处置资质的单位处置 |
|  |  | 废紫外灯管 | 0.01t/a |  |
|  |  | 废活性炭 | 1.57t/a |  |
|  |  | 涂料废物及表面处理废物 | 5.07t/a |  |
|  |  | - 旋风分离器分离的粉末 | 6.17t/a | 收集后回用于生产 |
|  |  | 后过滤器过滤粉末 | 0.126t/a | 作为废粉集中收集，环卫清运 |
|  | 生活 | 生活垃圾 | 6t/a | 厂区分类集中收集，由环卫部门定期清运。 |
|  |  | 废油脂 | 0.01 t/a | 专用容器收集，交由有资质单位处置 |
| 噪声 | 生产设备 | 噪声 | 本项目产噪设备主要为切管机、空压机、切割机等生产设备，单台噪声值大约为75~90dB(A)，选用低噪声设备、设备入室、 基础减振 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求 |
| 其他 | — |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目位于石泉县池河镇明星村移民安置点，区域不属于敏感或脆弱生态系统，该项目生产过程产生的污染物在采取有效的控制和处理后，不会对当地动植物的生长、局部小气候、水土保持造成影响，因此本项目的建设不会对当地生态环境带来不利影响。 |  |  |  |  |

# 环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 一、施工期大气环境影响评价 本环评不对施工期进行环境影响评价。

营运期环境影响简要分析： 一、大气环境影响分析 （一）达标性分析 1、金属粉尘 根据工程分析，项目切割、冲压、角磨产生的颗粒物，主要成分为金属。一方面因为其质量较大，沉降较快；另一方面，会有一少部分较细小的颗粒物随着机械的运动而可能会在空气中停留暂短时间后沉降于地面。由于金属颗粒物质量较重，且有车间厂房阻拦，颗粒物散落范围很小，多在5m以内，飘逸至车间外环境的金属颗粒物极少，根据对GB16297《大气污染物综合排放标准》复核调研和国家环保总局《大气污染物排放达标技术指南》课题调查资料表明，调研的国内6个机加工企业，各种机加工车床周围5m处，金属颗粒物浓度在0.3～0.95mg/m3，平均浓度为0.61mg/m3。故颗粒物经车间厂房阻拦后，厂界颗粒物无组织排放监控点满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放浓度标准限值。 沉降于地面的金属粉尘每日及时清扫。 2、焊接、烘干固化工序废气 根据工程分析，焊接、烘干固化生产线粉尘排放情况见表24。 表24 废气产生及排放情况一览表 位置; 污染物产生; 污染物排放; 标准值; 排放方式. 浓度（mg/m3）; 速率（kg/h）; 浓度（mg/m3）; 速率（kg/h）. 焊接烟尘; /; 0.017; 0.35; 1.4×10-3; 3.5kg/h， 120mg/m3; 1#排气筒. 天然气燃烧废气; SO2; 9.52; 8.3×10-3; 9.52; 8.3×10-3; 20mg/m3; 2#排气筒. NOx; 49.52; 0.043; 49.52; 0.043; 50mg/m3. 烟尘; 10; 8.75×10-3; 10; 8.75×10-3; 10mg/m3. 有机废气（VOCs）; 44.38; 0.18; 10.12; 0.051; 50mg/m3. 由上表可以看出： 经处理后，焊接烟尘排放浓度及速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准。 烘干固化炉燃烧废气排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3燃气锅炉标准要求（SO2 20mg/m3、NOx 50mg/m3、颗粒物10mg/m3）。 烘干固化工序有机废气（VOCs）排放浓度满足《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061-2017）表1中表面涂装非甲烷总烃限值（50mg/m3）。 3、食堂油烟 根据工程分析，经油烟净化器处理后，食堂油烟排放量为4.32kg/a，排放速率0.0036kg/h，排放浓度1.2mg/m3。排放浓度能够满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）最高允许浓度排放标准。 （二）废气处理措施可行性分析 1、喷粉粉尘 本项目喷粉粉尘采用大旋风+后过滤回收系统。喷粉粉尘首先经过分离大旋风，大旋风下锥管采用铰链式快速扣连接，可方便移动，清理方便。后过滤使用美国唐纳森覆膜滤芯进行过滤，滤芯设置为转翼式，使过滤系统能长期高效率工作，同时保证过滤器微粉的排放达到最低，保护环境。平衡转翼式滤芯清理系统，使整个滤芯得到彻底均匀的清理。 本项目喷塑粉尘采用大旋风自动分离装置+后过滤（转翼式滤芯）装置处理，经过以上措施处理后，可以达标排放，并且对周围环境产生影响较小，因此措施可行。 图3 喷粉粉尘回收设备工作流程图 2、烘干固化工序产生的有机废气 本项目烘干固化工序产生的有机废气（以VOCS计），经光氧催化+活性炭处理装置处理后，通过15m高排气筒（2#）达标排放。经过以上措施处理后，可以达标排放，并且对周围环境产生影响较小，因此措施可行。 光氧催化设备工作原理：通过UV紫外线照射把废气分子从常态变为高速运动状态再利用高能-C波段粉碎分子链结构，将恶臭、有机物质分子链，改变物质结构，把有机化合物变成小分子、中子、原子，利用紫外线产生的O3进行氧化，设备加装多种相对应的催化剂，将污染物质变成为低分子无害物质或水和二氧化碳等。 活性炭处理装置工作原理：利用活性炭的吸附功能使有机废气物质由气相转移至固相。 （三）废气影响分析 （1）污染源参数及评价等级确定 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ/T2.2-2018），本次评价预测模式应选择估算模式（AERSCREEN）预测。本项目评价因子和评价标准见下表25；本项目估算模型参数表如表26，预测参数见表27、表28。 表25 本项目评价因子和评价标准 序号; 评价因子; 标准值ug/m3; 标准. 1; TSP; 900; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准. 2; 非甲烷总烃; 2000; 《大气污染物综合排放标准详解》（国家环境保护局科技标准司）中标准限值. 注：1、TSP为24h平均值，评价等级判定采用24h 平均值的3倍，即900ug/m3折算为1h平均质量浓度限值。 表26 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 41.4. 最低环境温度/℃; -10.8. 土地利用类型; 农村. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; □是 ■否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑海岸线熏烟; 否. 海岸线距离/km; /. 海岸线方向/o; /. 表27 项目正常工况下有组织废气排放预测参数 污染源; 排气筒底部中心坐标(o); 排气筒底部海拔高度(m); 排气筒参数; 污染物名称; 排放 速率; 单位. 经度; 纬度; 高度 (m); 内径 (m); 温度 (℃); 流速 (m/s). 1#排气筒; 108.322071゜; 108.322071゜; 387; 15; 0.3; 20; 2.8; TSP; 1.4×10-3; kg/h. 2#排气筒; 108.322025゜; 32.964081゜; 15; 0.5; 40; 8.5; SO2; 8.3×10-3. NOX; 0.043. 烟尘; 8.75×10-3. VOCs; 0.051. 表28 项目无组织废气排放预测参数 污染源 名称; 坐标; 海拔高度/m; 矩形面源; 污染物; 排放 速率; 单位. 经度; 纬度; 长度; 宽度; 有效 高度. 加工车间; 108.321140゜; 32.963631゜; 392; 47.5; 22.5; 10; TSP; 0.098; kg/h. VOCs; 0.0044. 本项目废气污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下： 表29 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称; 评价因子; 评价标准(μg/m3); Cmax (μg/m3); Pmax (%); D10% (m). 点源. 1#排气筒; TSP; 900.0; 1.57; 0.19; /. 2#排气筒; SO2; 500.0; 4.79; 1.12. NOX; 200.0; 18.89; 1.97. 烟尘; 900.0; 5.23; 1.15. VOCs; 2000.0; 30.58; 2.05; /. 面源. 加工车间; TSP; 900.0; 50.85; 6.25; /. VOCs; 2000.0; 20.12; 4.23. 综合以上分析，本项目Pmax最大值出现为加工车间无组织面源排放的颗粒物，Cmax为50.85ug/m3，Pmax值为6.25%，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级，评价范围为边长5km的矩形。二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。 5、大气污染物排放量核算表 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018），本项目有组织废气排放口均属于一般排放口，无主要排放口，本项目大气污染物有组织排放量核算表如下。 表30 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口 编号; 污染物; 核算排放浓度/（μg/m3）; 核算排放速率/（kg/h）; 核算年排放量/（t/a）. 一般排放口. 1; 1#排气筒; TSP; 350; 1.4×10-3; 0.00166. 2; 2#排气筒; SO2; 9520; 8.3×10-3; 0.01. NOX; 49520; 0.043; 0.052. 烟尘; 10000; 8.75×10-3; 0.0105. VOCs; 10120; 0.051; 0.06. 有组织排放总计. 有组织排放总计; TSP; 0.00166. SO2; 0.01. NOX; 0.052. 烟尘; 0.0105. VOCs; 0.06. 本项目大气污染物无组织排放量核算情况见下表。 表31 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污 环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/（t/a）. 标准名称; 浓度限值/（ug/m3）. 1; 加工车间; 未被收集 工序; TSP; 通风; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 1000; 0.70416. 2; VOCs; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）; 10000; 0.01065. 无组织排放总计. 主要排放口合计; TSP; 0.70416. VOCs; 0.01065. 6、大气环境防护距离计算 根据《环境影响评价技术导则－大气环境》（HJ2.2-2018），当存在污染物无组织排放情况时，应采用推荐模式中的大气环境防护距离模式计算无组织源的大气防护距离。计算出的距离以污染源中心点为起点的控制距离，并结合厂区平面布置图，确定控制距离范围，超出厂界以外的范围，即为项目大气防护距离。 经计算，本项目无组织废气厂界不存在超标点，不需设置大气防护距离。 7、大气环境影响评价自查表 大气环境影响评价自查表见表32。 表32 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级□; 二级☑; 三级□. 评价范围; 边长=50km; 边长5~50km□; 边长=5km☑. 评价因子; TSP、非甲烷总烃排放量; ≥20000t/a□; 500~2000t/a□; 小于500t/a☑. 评价标准; 评价标准; 国家标准☑; 地方标准□; 附录D□; 其他标准☑. 现状评价; 环境功能区; 一类区□; 二类区☑; 一类区和二类区□. 评价基准年; 2019年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行 监测数据□; 主管部门发布的数据☑; 现状补充监测□. 现状评价; 达标区☑; 不达标区□. 污染源 调查; 调查内容; 本项目 正常排放源☑ 本项目 非正常排放源□ 现有污染源□; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目污染源□; 区域污染源□. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子： （TSP、 非甲烷总烃）; 有组织废气监测☑ 无组织废气监测☑; 无监测□. 环境质量检测; 监测因子：（TSP、 非甲烷总烃）; 监测点位数; 无监测□. 评价 结论; 环境影响; 可以接受☑不可接受□. 大气环境 防护距离; 不设置. 污染源年排放量; SO2： （0）t/a; NOX： （0）t/a; 颗粒物： （0.70582）t/a; VOCs： （0.07065）t/a. 注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项. 二、水环境影响分析 1、生产废水 根据本项目工程分析可知，项目生产废水产生量为10.24m3/d，3070.75m3/a。建设单位拟建设一座污水处理站（处理规模为15m3/d），污水站工艺为废水经投加稀硫酸中和、PAC、PAM吸附絮凝、沉淀后，排入沉淀池，上清液进入清洗罐，泵入pH调整槽调节pH后排入池河镇污水处理厂。 处理后废水pH为6-9，经处理后废水其他污染物产排情况汇总如下。 表33 项目生产废水污染物产生量一览表 污染物 项目; COD; 石油类; 废水排放量. 产生浓度（mg/L）; 360; 19; 3070.75m3/a. 产生量（t/a）; 1.11; 0.058. 处理效率%; 75; 75. 排放浓度（mg/L）; 90; 4.75. 排放量（t/a）; 0.27; 0.015. 《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T31962-2015中B等级标准、; ≤300; ≤15. 《达标性分析》; 达标; 达标. 2、生活污水 本项目食堂废水和生活污水经化粪池处理前后污染物产排情况见表34。 表34 生活污水经处理前后污染物产排情况 单位：mg/L 阶段; COD; BOD5; SS; NH3-N; 动植 物油. 隔油池+化粪池; 废水量（m3/a）; 480. 产生浓度（mg/L）; 300; 160; 220; 25; 50. 污染物产生量（t/a）; 0.144; 0.07; 0.1; 0.01; 0.02. 去除效率（%）; 15; 9; 30; 0; 60. 排放浓度（mg/L）; 255; 145.6; 154; 25; 30. 污染物排放量（t/a）; 0.12; 0.069; 0.1; 0.01; 0.01. 执行 标准; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准; ≤500; ≤350; ≤400; ≤45; ≤100. 达标分析; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 根据上表分析可知，本项目生产废水经处理后，可达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准；食堂废水和生活污水经隔油池+化粪池处理后，可达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准。 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3—2018），本项目废水经处理后，经由市政污水管网排入池河镇污水处理厂。其评价等级确定为三级B。导则要求水污染影响型三级B主要评价内容包括：a水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价；（本项目为污水处理措施的有效性分析）；b依托污水处理设施的环境可行性分析：（分析污水去向的可行性）。 3、处理设施可行性 （1）隔油池 ①项目拟设置隔油池一座，环评要求： ①隔油池所设计的水利停留时间不应小于0.5h； ②池内水流流速不宜大于0.005m/s； ③池内分格宜取二挡三格； ④若选用人工除油隔油池，池内存油部分容积不宜小于该池有效容积的25%，隔油池出水水管底至池底的深度，不宜小于0.6m； ⑤与隔油池相连的管道应防酸碱，耐高温。 （2）化粪池 本项目污水（食堂废水+生活污水）产生量约为1.6m3/d，化粪池容积为10m3/d，容积可容纳本项目生活污水，且满足12小时水力停留时间。 本公司化粪池为防渗结构，由于生活污水污染因子较简单，一般防渗可满足污染物防治要求。项目废水处理设施可行。 （3）污水处理站 本项目生产废水污染因子浓度不高，经过中和、絮凝后，可达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准，排至市政管网，进入池河镇污水处理厂。 4、去向可行性 池河镇污水处理厂于2016年3月投建，位于池河镇明星村委会以西200米，总占地面积7.2亩，总投资2391.39万元。设计总规模为3000m3/d，污水管网总长5.365km，覆盖面积2.08平方公里，2017年12月全面建成，通过设备的调试，排放水质的检测，截止目前日均处理污水1000吨。目前项目地已经敷设污水管网，已于2018年投入运行。项目地位于池河镇污水处理厂收水范围内，可满足本项目污水处理需求。故项目废水排入池河镇污水处理厂处理可行。 综上所述，项目污水处理措施及去向可行，因此项目外排废水对周边地表水环境影响较小。 水环境影响评价自查表见表35。 表35 建设项目水环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 影响识别; 影响类型; 水污染影响型☑；水文要素影响型口. 水环境保护目标; 饮用水水源保护区口；饮用水取水口；涉水的自然保护区口；重要湿地口； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地口；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体口；涉水的风景名胜区口；其他口. 影响途径; 水污染影响型; 水文要素影响型. 直接排放口；间接排放☑； 其他口; 水温口；径流口； 水域面积口. 影响因子; 持久性污染物口；有毒有害污染物口；非持久性污染物口； pH值口；热污染口；富营养化口；其他☑; 水温口；水位（水深）口；流速口；流速口；其他口. 评价等级; 水污染影响型; 水文要素影响型. 一级口；二级口；三级A□； 三级B☑; 一级口；二级口；三级口. 现状 调查; 区域污染源; 调查项目; 数据来源. 已建口；在建口； 拟建口；其他□; 拟替代的污染源口; 排污许可证口；环评口；环保验收口；既有实现测口；现场监测口；入河排放口数据口；其他口. 受影响水体水环锐质量; 调查时期; 数据来源. 丰水期口；平水期□；枯水期口；冰封期口 春季口；夏季口；秋季口； 冬季口; 生态环境保护主管部门□；补充监测口；其他口. 区域水资源开发利用状况; 未开发□；开发量40%以下口；开发量40%以上口. 水文情势调查; 丰水期口；平水期□；枯水期口；冰封期口 春季口；夏季口；秋季口； 冬季口; 水行政主管部门口；补充监测口；其他□. 补充监测; 监测时期; 监测因子; 监测断面或点位. 丰水期口；平水期口；枯水期口；冰封期口 春季口；夏季口；秋季口； 冬季口; （/）; 监测测断面或点位个数 （/）个. 现状评价; 评价范围; 河流长度（/）km；湖明库、河口及近岸海域面积（/）km². 评价因子; （/）. 评价标准; 河流、湖库河口I类口；II类口；皿类口；IV类口；V类口. 近岸海域第一类口；第二类口；第一类口；第四类口. 规划年评价标准（/）. 评价时期; 丰水期口；平水期□；枯水期口；冰封期口 春季口；夏季口；秋季口；冬季口. 评价结论; 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境劝能区水质达标状况：达标口；不达标口； 水环境控制单元或断面水质达标状况口：达标口；不达标口 水环境保护目标质量状况：达标口；不达标口 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况：达标口；不达标口 底泥污染评价口 水资源与开发利用程度及其水文情势评价口 水环搅质量回顾评价口 流域〈区域)水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况口; 达标区☑ 不达标区口. 影响预测; 预测范围; 河流长度（/）km；湖明库、河口及近岸海域面积（/）km². 预测因子; （/）. 预测时期; 丰水期口；平水期□；枯水期口；冰封期口 春季口；夏季口；秋季口；冬季口 设计水文条件口. 预测情景; 建设期口；生产运行期☑；服务期满后口 正常工况口；I正常工况口； 污染控制和减缓措施方案口 区（流）域环境质量改善目标要求情景口. 预测方法; 数值解口；解析解口；其他☑ 导则推荐模式口；. 环境影响评价; 水污染控制和水环环境影响减缓措施有效性评价; 区（流）域水环境质量改善目标□；替代削减源口. 水环境影响评价; 排放放口混合区外满足水环境管理要求□ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环填功能区水质直达标□ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求□ 水环境控制单元或断面水质达标□ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主变污染物排放满足等量或减量替代要求□ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求□ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□ 对于新建设或调整入河〈湖库、近岸海域〉始放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价□ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求□. 污染源排放量 核算; 污染物名称; 排放量/(t/a ); 排放浓度/ (mg/L). （/）; （/）; （/）. 污染源名称; 排污许可 证编号; 污染物名称; 排放量/(t/a); 排放浓度(mg/L). 替代源排放情况; （/）; （/）; （/）; （/）; （/）. 生态流量确定; 生态流量，一般水期( ) m³/s；鱼类繁殖期（）一般水期( ) m³/s；其他（） m³/s. 生态水衍，一般水期（）m；鱼类繁殖期（）m；其他（）m；. 防治措施; 环保措施; 污水处理设施☑；水文减缓设施口；生态流量保障设施口；:区域削减口；依托其他工程措施口；其他口. 监测计划; 环境质量; 污染源. 监测方案; 手动口；自动口；无监测☑; 手动口；自动☑；无监测口. 路测点位; （/）; （/）. 路测因子; （/）; （/）. 污染物排放清单; ☑. 评价结论; 可以接受☑，不可以接受口。. 泣， "口"为勾选项；可√； " ( ) "为内容填写项，"备注" 为其他补充内容。. 三、声环境影响分析 （1）项目噪声源强分析 本项目产噪设备主要为切管机、空压机、切割机等生产设备，设备均选用低噪声设备、设备入室、基础减振等减振降噪措施，降噪量约为15dB(A)，噪声被控制在65dB(A)。 表36 主要噪声源统计单位：dB（A） 位置; 噪声源; 台数; 治理后噪声级dB(A); 到厂界的最近距离(m). 东; 南; 西; 北. 喷涂车间; 自动喷涂生产设施; 1套; 75; 89; 20; 40; 30. 加工车间 （东厂房1F）; 自动冲孔下料机; 8台; 65; 44; 20; 85; 30. 切管机; 6台; 65; 40; 20; 89; 30. 弯管机; 4台; 75; 37; 20; 92; 30. 二保焊机; 8台; 65; 34; 30; 95; 20. 空压机; 4台; 75; 34; 30; 95; 20. 等离子切割机; 5台; 60; 39; 35; 90; 15. 砂轮切割机; 3台; 70; 44; 30; 85; 20. 角磨机; 20台; 70; 49; 35; 80; 15. 风机; 3台; 75; 49; 35; 80; 15. （2）厂界噪声预测模式 采用《环境影响评价技术导则 声环境》中的工业噪声预测模式。 ① 计算某个室内声源在靠近围护结构处的倍频带声压级： Loct,1=Lw oct+10lgQ4πr12+4R 式中：Loct,1  某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级，dB； Lw oct  某个声源的倍频带声功率级，dB； r1 室内某个声源与靠近围护结构处的距离，m； R  房间常数，m2； Q 方向性因子，无量纲值。 ② 计算所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级： Loct,1T=10lgi=1N100.1Loct,1i ③ 计算室外靠近围护结构处的声压级： Loct,2T=Loct,1T−TLoct+6 ④ 将室外声级 Loct, 2 (T) 和透声面积换算成等效的室外声源，计算等效声源第i个倍频带的声功率级 Lw oct ： Lw oct=Loct,2T+10lgS 式中：S — 透声面积，m2。 ⑤ 等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lw oct，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。 ⑥ 计算某个室外声源在预测点产生的倍频带声压级： Loctr=Loctr0−20lgr/r0−ΔLoct 式中：Loct (r)  点声源在预测点产生的倍频带声压级，dB； Loct (r0)  参考位置r0处的倍频带声压级，dB； r 预测点距声源的距离，m； r0 参考位置距声源的距离，m； Loct  各种因素引起的衰减量(包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应引起的衰减量，计算方法详见导则)。 如果已知声源的倍频带声功率级Lw oct，且声源可看作是位于地面上的，则 Loctr0=Lw oct−20lgr0−8 ⑦ 由各倍频带声压级合成计算该声源产生的A声级Leq(A)。 ⑧ 计算总声压级 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LA in,i，在T时间内该声源工作时间为tin,i；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LA out,j ，在T时间内该声源工作时间为tout,j ，则预测点的总等效声级为： LeqT=10lg1Ti=1Ntin,i100.1LAin,i+j=1Mtout,j100.1LAout,j 式中：T — 计算等效声级的时间，h； N — 室外声源个数，M为等效室外声源个数。 （3）噪声预测结果 项目生产时间为白班8小时，预测时段仅为昼间，由于西侧居民点距离西厂界为3m，本环评以西厂界监测结果作为西侧敏感点背景值进行预测，项目厂界噪声预测结果见下表。 表37 项目厂界噪声预测结果 单位：dB(A) 预测点位; 贡献值; 标准值. 昼间. 东厂界; 52.3; 60. 南厂界; 51.8. 西厂界; 48.3. 北厂界; 47.6. 敏感点; 预测值; 标准值（昼间）. 明星村移民安置点; 49.8; 60. 由上表可见，本项目预测厂界噪声贡献值达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，敏感点噪声预测值达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类。因此，项目噪声对周边地区声环境影响较小。 由于项目西厂界距离移民安置点较近，为防止噪声对居民产生影响，环评要求： ①合理布置厂区，全部将机加工序布置于东厂房。 ②安装中对高噪声设备必须采取减振、隔震措施。 ③平时生产中加强对各设备的维修保养，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 ④夜间禁止生产。 四、固体废物影响分析 本项目固废主要为废边角料、金属粉尘、废机油、旋风分离器分离的粉末、后过滤器过滤粉末、废紫外灯管、废活性炭、生活垃圾、废油脂、涂料废物及表面处理废物。 项目各类固废具体产生量与处理方式见下表。 表38 固废产生及治理措施情况一览表单位：t/a 序号; 固废名称; 产污环节; 产生量; 处置措施. 1; - 废边角料; 加工; 24.7; 收集后外售. 2; 金属粉尘; 加工; 2.47. 3; 废机油; 维护、保养; 0.05; 厂区设危废暂存间暂存，定期委托有处置资质的单位处置. 4; 废紫外灯管; 废气处理装置; 0.01. 5; 废活性炭; 1.57. 6; - 旋风分离器分离的粉末; 6.17; 收集后回用于生产. 7; 后过滤器过滤粉末; 0.126; 作为废粉集中收集，环卫清运. 8; 生活垃圾; 办公生活; 6; 分类集中收集，环卫清运. 9; 废油脂; 隔油池; 0.01; 专用容器收集，交由有资质单位处置. 10; 涂料废物及表面处理废物; 生产及废水处理沉淀物; 5.07; 厂区设危废暂存间暂存，定期委托有处置资质的单位处置. 同时环评要求按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中相关要求，设置符合要求的专用危废贮存场所和贮存容器，并对危险废物贮存装置进行明显标识。项目产生的危废经集中收集后，暂存于危废贮存场所内，危险废物存储间满足以下要求：①暂存间应满足防风、防雨、防流失等措施，地面应进行防渗处理，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中的有关规定；②危险废物储存设施及场地必须设置相应的标签；③危险废物外运前应进行检验，确保同相关单位预订接受的危险废物一致，并登记注册；④做好危险废物情况的记录，记录上需注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库及出库日期、接收废物单位名称。同时应严格按照《危险废物转移联单管理办法》的相关要求建立危险废物转移联单制度，保证项目产生危废得到安全合理处置。 综上所述，本项目产生的固体废物均得到了有效的处置。对环境的影响较小。 - 五、环境风险影响分析 - （1）评价依据 ①环境风险调查 本项目涉及的风险物质为硫酸，厂区最大储存量1.0t，产生的环境风险主要为硫酸泄露。 ②风险潜势初判 根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照表39确定环境风险潜势。 表39 建设项目环境风险潜势划分 环境敏感程度（E）; 危险物质及工艺系统危险性（P）. 极高危害（P1）; 高度危害（P2）; 中度危害（P3）; 轻度危害（P4）. 环境高度敏感区（E1）; IV+; IV; III; III. 环境中度敏感区（E2）; IV; III; III; II. 环境低度敏感区（E3）; III; III; II; I. ③P的分级确定 危险物质数量与临界量比值（Q） Q=q1/Q1+ q1/Q1+ q2/Q2+... qn/Qn q1、q2、...qn——每一种危险物质的最大存在总量，t； Q1、Q2、...Qn——每一种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为：①1≤Q＜10；②10≤Q＜100；③Q≥100。 表40 环境风险物质数量及临界量汇总表 放置区域; 名称; 形态; 最大存储量（T）; 临界量（T）; 储存量占临界量比值qn/Qn. 硫酸储罐; 硫酸; 液态; 1.0; 10.0; 0.1. 储罐作为一个危险源分析，根据最大储存量以及临界量代入公式得Q=0.1。 因此本项目Q<1，该项目的环境风险潜势为I。 - （2）环境风险识别 - ①物质危险性识别 本项目涉及的风险物质为硫酸，最大储存量1.0t，本次风险分析主要对硫酸的环境风险进行分析。硫酸的物化性质见表41。 表41 硫酸的物化性质 标识; 中文名：硫酸; 英文名：Sulfuric acid. 分子式：H2SO4; 分子量：98.08. 危规号：81007; CAS 号：7664-93-9. 理化性质; 外观与形状：纯品是无色透明液体，通常 含量在 98%以下，由于含杂质情况的不同，色泽可从无色变为有色甚至发黑。; 溶解性：与水混溶. 熔点（℃）：10.5（纯）; 沸点（℃）：330. 相对密度：（水=1）1.83; 相对密度：（空气=1）3.4. 饱和蒸汽压（kPa）0.13（145.8℃）; 禁忌物：碱类、碱金属、水、强还原剂、 易燃或可燃物。. 临界压力（MPa）：-; 临界温度（℃）：-. 稳定性：稳定; 聚合危害：. 危险特性; 危险性类别：; 燃烧性：. 引燃温度（℃）：-; 闪点（℃）：-. 爆炸下限（%）：-; 爆炸上限（%）：-. 最小点火能（MJ）：-; 最大爆炸压力（kPa）：-. 燃烧热（kj/kg）：-; 燃烧（分解）产物：. 遇 H 发孔剂立即燃烧，遇氰化物产生剧毒气体；遇木屑、稻草等可燃物可引起炭化；遇水大量放热。如果将水加入硫酸中，能因发热引起爆溅；硫酸能与很多金属化合生成盐，同时放出氢气。. 健康危害; 侵入途径：吸入、食入、皮肤接触。. 健康危害：本品对皮肤、粘膜等组织有强烈的刺激作用和腐蚀作用，蒸气或雾能引起角膜炎、结膜炎，并可引起失明，引起呼吸道刺激和支气管痉挛，化学性肺炎、肺水肿，严重者可致死。. 工作场所最高允许浓度：2mg/m³. 急救措施; 迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道畅通，如呼吸困难，给输氧；如呼吸停止， 立即进行人工呼吸（注意口对口是否可行），并立即就医；如果眼睛接触，立即翻开眼脸，用大量流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟，严重的立即就医；皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，并用大量流动清水冲洗至少15分钟，严重的立即就医。. 泄漏处理; 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并隔离直至气体散尽，建议应急处理人员自给式呼吸器，穿化学防护服。切断气源，喷氨水或气体稀碱液体中和。注意收集并处理废水，然后抽排（室内）或强力通风（室外）。如有可能，将残余气或漏出气用排风机送至水洗塔或与塔相连的通风厨内。漏气容器不能再用，且要经过技术处理以清除可能剩下的气体。废弃物处置方法：建议废料用过量石灰水中和，析出的沉淀填埋处理或者回收利用，上清液稀释后排入下水道，回收氟化氢并使之循环利用。. 储运措施; 硫酸用储罐存放、坛装、瓶装、塑料瓶装数种。一般均可露天或棚下堆放，下垫砂土，坛装的上盖钵体，储罐可用铁制；应远离可燃物、易燃物、H 发孔剂等，与氰化物隔离存放，防止产生剧毒气体；各类浓度的硫酸在冬天要注意防止凝固，并注意设备的防冻；运输按规定路线行驶，不得在居民区及人口稠密地区停留，运输时配齐必要的堵漏和个人防护设施。. - ②生产工艺风险识别 在生产过程中潜在的危险主要为硫酸泄漏、伴生污染物排放，将威胁作业人员的生命安全，造成重大生命、财产损失，并对周围环境产生影响。 项目生产设施风险识别见表42。 表42 风险识别结果汇总表 - 危险单元; - 风险源; - 主要危险质; - 风险类型; - 影响途径; - 环境敏感目标; - 主要参数. - 罐区区域; - 罐区; - 硫酸; - 泄漏、伴生污染物排放; - 有害气体扩散; 环境空气、地下水、土壤、周边居民; 重点风险源 - 硫酸存在量：1t. 在正常情况下，采取合理有效的防范措施，发生污染的风险很小，因此，本项目涉及的生产设施风险识别不属于重大危险源。 - （3）环境风险分析 ①大气环境影响分析 硫酸挥发后皮肤、粘膜等组织有强烈的刺激作用和腐蚀作用，蒸气或雾能引起角膜炎、结膜炎，并可引起失明，引起呼吸道刺激和支气管痉挛，化学性肺炎、肺水肿，严重者可致死，对周围的大气环境质量造成一定影响。 ②地表水环境影响分析 当发生泄漏后，若未及时进行收集处理，将会随地表径流进入地表水体池河，对池河地表水环境产生一定影响。 ③地下水环境影响分析 透污染是导致地下水污染的普遍和主要方式，储罐的跑、冒、滴、漏，以及事故情况下等，通过包气带渗透到潜水含水层而污染地下水的。硫酸在下渗过程中，虽然经过包气带的过滤及吸附，仍然会有部分污染物进入潜水含水层污染潜水。并随地下水的流动和弥散作用，在含水层中扩散迁移，含水层颗粒愈粗，透水性愈好，则硫酸在含水层中的扩散迁移能力就愈强，其危害就愈大。 - （4）环境风险防范措施及应急要求 ## 针对硫酸储罐，本次环评提出以下风险防范措施： ## ①必须严格按照《危险化学品安全管理条例》、《常用化学危险品贮存通则》（GB15603-1995）的管理要求进行储存和管理； ## ②硫酸储罐区应防止日光直射或受热，远离火种、热源；做好防腐、防渗、防火、防爆、防泄露的措施，对地面硬化处理，储罐四周建设围堰，围堰必须做到严格的防渗处理； ## ③对储罐进行探伤、测厚，每年检修设备，避免因腐蚀、老化或机械损伤等隐患存在而引起泄漏事故。设专人负责罐区管理，定期进行巡查，发现泄漏及时采取堵截措施。 ## ④成立应急救援指挥部，车间成立应急救援小组，厂内各职能部门对事故急救等各负其责。 （5）应急预案 应急预案主要编写要求内容见表43。 表43 事故风险应急预案编写内容要求 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 危险目标：硫酸储罐. 2; 应急组织机构、人员; 工厂、地区应急组织机构、人员. 3; 预案分级响应条件; 规定预案的级别及分级响应程序. 4; 应急救援保障; 应急设施，设备与器材等. 5; 报警、通讯方式; 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障. 6; 应急环境监测、抢险、救援及控制措施; 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 7; 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材; 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备. 8; 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划; 事故现场、邻近区、受事故影响的区域人员及公众撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康. 9; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施；邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练. 11; 公众教育和信息; 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息. - （6）风险评价结论 本项目的环境风险类型为硫酸泄漏。建设单位应做到思想上高度重视、认识上见微知著，防范上时刻不忘，按国家有关技术规范和本报告落实相关环境风险防范措施，扎实加强应急能力建设，努力规范和完善应急预案，认真组织应急预案演练，不断提高应急处置能力。当事故发生时，建设方应立即启动应急程序，力争在风险发生的最初时间就确保风险源能够得到及时有效的控制，尽可能避免重大人员伤亡和财产损失事故的发生，同时尽可能减轻对周围环境造成影响。 综上所述，本项目环境风险在确保防范措施落实的情况下，是可以接受。 六、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）4.2.2章节内容：根据行业特征、工艺特点或规模大小等将建设项目类别分为Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类、Ⅳ类；查阅附录 A，本项目属于“Ⅳ类”，可不开展土壤环境影响评价。 七、环境管理与监测计划 1、环境管理要求 公司应成立专门的环保管理机构，公司法人作为环保第一责任人负责全公司的环保工作，成立的环保管理机构设兼职环境保护管理人员1—2名。环保管理机构的主要职责如下： （1）贯彻执行国家和地方有关环境保护政策、法规、标准等，正确处理生产发展与环境保护的统一关系。 （2）组织制定、实施公司环境保护管理规章制度，参与公司重大决策，并对决策中涉及环境保护方面的利与弊有明确意见。 （3）领导和组织对生产区环境质量的例行监测工作和各种污染物排放监测工作，掌握和控制污染防治措施的贯彻落实。 （4）检查各部门环保设施的正常运行情况和环保设备的维修，特别是确保粉尘、废气、噪声等主要污染物得到有效控制并达标排放。 2、环境监测计划 建设项目的监测计划应包括两部分：一为验收监测，二为营运期的常规监测计划。 （1）验收监测：本项目环保设施投入试生产运行稳定后，公司应及时对建设项目环保设施进行验收工作。 （2）营运期的常规监测：主要是对建设项目建成运营后的污染源的监测。 表44 污染源与环境监测计划表 污染 类别; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 控制指标. 废气; 1#排气筒出口; 粉尘; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准. 2#排气筒出口; NOX; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3燃气锅炉标准要求. SO2. 烟尘. 非甲烷 总烃; 《挥发性有机物排放控制标准》（DB/T1061-2017）表1中相关限值. 厂界上风向2~50m设1个参照点、厂界下风向2~50m设3个监测点; 粉尘; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织限值. 厂房外; 非甲烷 总烃; 1次/半年; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1限值. 噪声; 厂界四周; Leq（A）; 每季度 1次; 《工业企业厂界噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准. 八、环保投资 项目总投资8000万元，其中环保投资为102.2万元，占总投资的1.28%。环保投资估算详见表45。 表45 污染防治措施及环保工程投资一览表 序号; 污染源; 污染物; 防治措施; 投资 （万元）. 1; 废气; 焊接烟尘; 1套焊烟净化器+15m高排气筒; 8.0. 喷粉粉尘; 喷粉粉尘采用大旋风+后过滤回收系统处理; 30.0. 固化有机废气; 烘干固化混合废气经光氧催化+活性炭吸附+15m高排气筒; 20.0. 食堂油烟; 处理效率不低于60%的油烟净化器; 0.5. 2; 废水; 食堂废水; 隔油池（1座）; 0.5. 生活污水; 化粪池（1座，10m3，依托厂房已建）; /. 生产废水; 污水处理站，1座，15m3; 15.0. 3; 噪声; 设备噪声; 优先选用低噪声设备，生产车间合理布局，厂房隔声等措施; 20.0. 4; 固体废物; 生活垃圾; 带盖分类垃圾桶（4个）; 0.2. 一般固废; 一般固废暂存间; 1.0. 危险废物; 危废暂存地+危废处置协议; 2.0. 5; 环境风险（硫酸）; 突发环境事件应急预案、围堰; 5.0. 合计; 102.2. 九、三同时竣工验收 “三同时”是我国环境管理中的一项重要制度，《中华人民共和国环境保护法》把这一原则规定为法律制度。因此，建设单位必须予以高度重视，建设项目中的防治污染的设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。 依据《国务院关于第一批取消62项中央指定地方实施行政审批事项的决定》（国发[2015]57号），取消建设项目试生产审批。建设项目竣工后，建设单位应当按照“关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评[2017]4 号）”中“《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》”要求，可以组织成立验收工作组，采取现场检查、资料查阅、召开验收会议等方式，协助开展验收工作，自行或委托有能力的技术机构编制验收报告，验收报告编制完成后5个工作日内，公开验收报告，公示的期限不得少于20个工作日，验收报告公示期满后5个工作日内，建设单位应当登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。 本次环评要求建设单位严格按照上述环境管理中各项法律法规的规定认真履行法律义务，把环保验收工作真正落到实处，杜绝违规行为的发生。根据环境保护“三同时”的有关规定，项目竣工后由建设单位申请竣工环境保护验收。本项目竣工环境保护验收建议方案见下表。 表46 环保措施“三同时”验收一览表 类别; 污染源; 污染防治措施; 执行标准. 废气; 焊接烟尘; 1套焊烟净化器+15m高排气筒; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准. 喷粉粉尘; 喷粉粉尘采用大旋风+后过滤回收系统处理. 固化有机废气; 烘干固化混合废气经光氧催化+活性炭吸附+15m高排气筒排放; 《挥发性有机物排放控制标准》（DB/T1061-2017）表1中相关限值. 食堂油烟; 处理效率不低于60%的油烟净化器; 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）最高允许浓度. 废水; 食堂废水; 隔油池（1座）; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准. 生活污水; 化粪池（1座，10m3，依托厂房已建）. 生产废水; 污水处理站，1座，15m3. 噪声; 噪声; 优先选用低噪声设备，生产车间合理布局，厂房隔声等措施; 《工业企业厂界环境噪声排放 标准》（GB12348-2008）2类. 固体废物; 生活垃圾; 带盖分类垃圾桶（4个）; 垃圾箱分类收集，定期交当地环卫部门处理. 一般固废; 一般固废暂存间; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013修改单规定. 危险废物; 危废暂存地+危废处置协议; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单规定. 环境风险（硫酸）; 突发环境事件应急预案、围堰; /. 十、污染物排放清单 本项目污染物排放清单见下表47。

表47  污染物排放清单表

| 类别 |  | 工程组成 | 排放污染物种类 | 拟采取的环保措施及主要运行参数 | 排放浓度mg/m3/ mg/L | 排放量t/a |  | 总量指标（t/a） | 排放污染物分时段 | 排污口信息 | 执行标准 | 向社会公开信息内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 生产过程 | 车间 | 金属粉尘 | 加强车间通风管理 | / | / |  | 无 | 连续 | / | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准限值的标准要求 | ①废气、废水治理措施、设计参数、去除效率及其其运行情况； ②例行监测达标情况 |
|  |  |  | 焊接烟尘 | 焊烟净化器+15m高排气筒 | 0.35 | 0.00166 |  |  |  | 15m高排气筒 |  |  |
|  |  |  | 喷粉粉尘 | 喷粉粉尘采用大旋风+后过滤回收系统处理 | / | 0.70 |  |  |  | / |  |  |
|  |  |  | SO2 | / | 9.52 | 0.01 |  | 0.01 |  | 15m高排气筒 | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3燃气锅炉标准 |  |
|  |  |  | NOx |  | 49.52 | 0.052 |  | 0.052 |  |  |  |  |
|  |  |  | 烟尘 |  | 10 | 0.0105 |  | 无 |  |  |  |  |
|  |  |  | 有机废气（VOCs） | 光氧催化+活性炭吸附+15m高排气筒 | 10.12 | 0.06 |  | 0.06 |  |  | 《挥发性有机物排放控制标准》（DB/T1061-2017）表1中相关限值 |  |
|  | 生活 | 食堂 | 油烟 | 处理效率不低于60%的油烟净化器 | 1.2 | 0.0043 |  | 无 | 间断 | / | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）最高允许浓度 |  |
| 废水 | 生产 | 污水站 | COD | 酸中和+絮凝， 规模15m3/d | 90 | 0.27 |  | 无 | 连续 | / | 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准 | 例行监测达标情况 |
|  |  |  | 石油类 |  | 4.75 | 0.015 |  | 无 |  |  |  |  |
|  | 生活 | 化粪池出口 | COD | 隔油池+化粪池 | 255 | 0.12 |  | 0.12 |  |  |  |  |
|  |  |  | NH3-N |  | 25 | 0.01 |  | 0.01 |  |  |  |  |
| 噪声 | 生产过程 | 机械加工设备 | / | 置于厂房内设备间、设备间墙壁吸声、选用低噪声设备、基础减振 | 厂界达标排放 |  |  | 无 | 运营期全时段 | / | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 | 噪声治理措施；例行监测达标情况 |
| 固废 | 生产过程 |  | 废边角料 | 一般固废暂存间 | / |  | 24.7 | 无 | 间断 | 固废产生点及暂存点设明显标志 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单中的相关规定 | 各类固废产生情况及其去向 |
|  |  |  | 金属粉尘 |  | / |  | 2.47 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 废机油 | 危废暂存间， 交由有处置资质的单位处置 | / |  | 0.05 |  |  |  | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单中相关规定 |  |
|  |  |  | 废紫外灯管 |  |  |  | 0.01 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 废活性炭 |  |  |  | 1.57 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 涂料废物及表面处理废物 |  |  |  | 5.07 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 旋风分离器分离的粉末 | 一般固废暂存间 | / |  | 6.17 |  |  |  | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单中的相关规定 |  |
|  |  |  | 后过滤器过滤粉末 |  |  |  | 0.126 |  |  |  |  |  |
|  | 生活 |  | 生活垃圾 | 带盖分类垃圾桶 | / |  | 6 |  |  | / | / |  |
|  |  |  | 废油脂 | 专用容器 | / |  | 0.01 |  |  |  | / |  |

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 |  | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 生产车间 | 焊接烟尘 |  | 1套焊烟净化器+15m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准 |
|  |  | 喷粉粉尘 |  | 喷粉粉尘采用大旋风+后过滤回收系统处理 |  |
|  |  | 固化有机废气 |  | 光氧催化+活性炭+15m高排气筒 | 《挥发性有机物排放控制标准》（DB/T1061-2017）表1中相关限值 |
|  | 食堂 | 食堂油烟 |  | 处理效率不低于60%的油烟净化器 | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）最高允许浓度 |
| 水 污染物 | 食堂 | 食堂废水 | 隔油池（1座） |  | 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准 |
|  | 办公楼 | 生活污水 | 化粪池（1座，10m3，依托厂房已建） |  |  |
|  | 生产车间 | 生产废水 | 污水处理站，1座，15m3 |  |  |
| 固体 废物 | 生产车间 | 废边角料 |  | 一般固废暂存间 | 处置率100% |
|  |  | 金属粉尘 |  |  |  |
|  |  | 废机油 |  | 危废暂存间， 交由有处置资质的单位处置 |  |
|  |  | 废紫外灯管 |  |  |  |
|  |  | 废活性炭 |  |  |  |
|  |  | 涂料废物及表面处理废物 |  |  |  |
|  |  | 旋风分离器分离的粉末 |  | 一般固废暂存间 |  |
|  |  | 后过滤器过滤粉末 |  |  |  |
|  | 生活 | 生活垃圾 |  | 带盖分类垃圾桶 |  |
|  |  | 废油脂 |  | 专用容器 |  |
| 噪声 | 通过选用低噪声设备、生产区合理布局，安装减振垫、加强设备维护等措施后，预测项目厂界噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准的要求。 |  |  |  |  |
| 其他 | — |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目位于石泉县池河镇明星村移民安置点，区域不属于敏感或脆弱生态系统，该项目生产过程产生的污染物在采取有效的控制和处理后，不会对当地动植物的生长、局部小气候、水土保持造成影响，因此本项目的建设不会对当地生态环境带来不利影响。 |  |  |  |  |  |

# 结论与建议

结论： 1、项目概况 加和新型五金建材西北生产基地项目位于安康市石泉县池河镇明星村移民安置点，拟投资8000万，占地面积8亩，总建筑面积5500m2。本项目仅进行喷粉处理，不涉及表面热处理、电镀和喷漆作业。建成后年产10万m锌钢护栏、3万m交通栏杆、2万m2锌钢栅栏。 2、选址合理性 本项目位于石泉县池河镇明星村移民安置点，为租赁厂房进行生产。根据现场勘查及走访了解，选址不占用基本农田，不在当地自然保护区、风景区、饮用水源保护区内，不涉及石泉县功能区划等相关文件划定的生态保护红线。 项目运行过程中烘干固化工序涉及VOCs排放，根据石泉县招商引资项目“一事一议”领导小组办公会议纪要（2020年第1号）：“一、关于加和新型五金建材西北生产基地项目 2 同意该项目选址在池河镇明星社区工厂；5 项目建成投产后，如因全县产业布局调整须搬迁至经开区池河园区，企业应积极配合。” 项目区交通运输较便捷，水源、电源有保障，天然气管道已敷设到位，经分析预测，项目运营后，在采取环评及中提出的环保措施后，污染物均可达标排放，对项目区环境影响较小，从满足环境质量目标角度分析，项目选址可行。 3、产业政策相符性 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于鼓励类、限值类及淘汰类，属于允许类项目，且项目不在《市场准入负面清单（2019年版）》之列。 同时，2020年3月31日，本项目获得陕西省企业投资项目备案确认书，石泉县发展和改革局驻政务中心（项目代码2020-610922-33-03-015854）同意项目备案。因此，项目的建设符合国家和地方产业政策。 4、环境质量现状 （1）环境空气 由陕西省生态环境厅发布的《2019年12月及1～12月全省环境空气质量状况环保快报》统计结果可以看出：石泉县2019年PM2.5、PM10、NO2、SO2年平均质量浓度、CO24小时平均质量浓度、O3 8小时平均质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，项目所在区域属于达标区域。 其他污染物由监测结果可知，项目所在区域监测点非甲烷总烃监测结果均符合《大气污染物综合排放标准详解》（国家环境保护局科技标准司）中标准限值（2mg/m3）。 （2）声环境 根据声环境监测结果，建设项目的厂界噪声可满足区域内环境噪声《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求。 （3）地表水 根据安康市生态环境局发布的《安康市2019年11月暨1-11月水环境质量状况》，石泉县池河入汉江口水质可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类水域标准。 5、营运期环境影响分析结论 （1）废气 金属粉尘：各种机加工车床周围5m处，金属颗粒物浓度在0.3～0.95mg/m3，平均浓度为0.61mg/m3。故颗粒物经车间厂房阻拦后，厂界颗粒物无组织排放监控点满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放浓度标准限值。 经处理后，焊接烟尘排放浓度及速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准。 烘干固化炉燃烧废气排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3燃气锅炉标准要求（SO2 20mg/m3、NOx 50mg/m3、颗粒物10mg/m3）。 经处理后，有机废气（VOCs）排放浓度满足《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061-2017）表1中表面涂装非甲烷总烃限值（50mg/m3）。 经油烟净化器处理后，食堂油烟排放浓度1.2mg/m3。排放浓度能够满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）最高允许浓度排放标准。 （2）废水 项目生产废水经一座污水处理站（处理规模为15m3/d），污水站工艺为废水经投加稀硫酸中和、PAC、PAM吸附絮凝后，排入沉淀池，上清液进入清洗罐，泵入pH调整槽调节pH后排入池河镇污水处理厂。 经预测，本项目生产废水经处理后，可达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准；食堂废水和生活污水经隔油池+化粪池处理后，可达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准。 （3）噪声 本项目产噪设备主要为切管机、空压机、切割机等生产设备，在设备采购时尽可能选用低噪声设备，在生产过程中加强对设备的维修保养。合理布置生产车间，同时利用厂房隔声，可以减小噪声对周围声环境影响。厂界噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准的要求，敏感点噪声预测值达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类。 （4）固体废物 本项目固废主要为废边角料、金属粉尘、废机油、旋风分离器分离的粉末、后过滤器过滤粉末、废紫外灯管、废活性炭、生活垃圾、废油脂、涂料废物及表面处理废物。废边角料、金属粉尘收集后外售，废机油、废紫外灯管、废活性炭、涂料废物及表面处理废物。厂区设危废暂存间暂存，定期委托有处置资质的单位处置，旋风分离器分离的粉末收集后回用于生产，后过滤器过滤粉末作为废粉集中收集，环卫清运，生活垃圾分类集中收集，环卫清运，废油脂专用容器收集，交由有资质单位处置。 8、结论 综上所述，本项目建设符合国家产业政策及相关规划要求，建设单位在严格执行建设项目“三同时”制度和本报告提出的污染防治措施后，项目所排污染物能够达标排放，项目运行后对环境空气、地表水、声环境影响较小，符合各项环境质量目标要求，从满足环境质量目标角度考虑是可行的。

建议： 1、严格执行“三同时”等环保法规，严格落实各项环保治理措施，并加强管理，确保外排废水、废气达标排放，严禁环保设施故障情况下生产。 2、厂区应加强边界绿化，优化厂区平面布置，高噪声设备放置于远离明星村移民安置点一侧，减轻噪声对居民点的影响，夜间禁止生产。 3、在生产过程中严格遵守有关技术规范，加强设备检修，防止风险事故的发生。 4、进一步加强对职工环境保护和生产安全的宣传教育工作，提高全体员工的环保意识，做到环境保护、安全生产人人有责，并落实到每个员工身上。 5、随时接受当地环保部门的监督。

预审意见： 公 章 经办人 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人 年 月 日