石环函〔2020〕157号

安康市生态环境局石泉分局

关于曾溪乡同庆村石英矿开采厂项目环境

影响报告表的批复

石泉县曾溪乡同庆石英矿厂：

你单位报来的《曾溪乡同庆村石英矿开采厂项目建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。《报告表》经公示无异议后，根据国家环境保护法律法规、《报告表》评价结论、污染防治措施和专家组技术审查意见，经我局研究，现批复如下：

- 项目概况

本项目位于石泉县曾溪高坎村同庆沟，矿区中心地理坐标为E108°5'46"，N33°4'50"。该矿区开采范围为石泉县国土资源局划定的矿区范围，由4个拐点坐标，矿区面积0.42平方公里，开采标高900m-600m，开采矿种为玻璃用石英砂，开采方式为露天开采，设计矿山开采规模为10万吨/a，矿山服务年限4.53年；产品方案为9.7万吨10-15cm的块状硅石。项目由主体工程、辅助工程、仓储工程、公用工程及环保工程组成。项目总投资529.95万元，其中环保投资126.1万元。

经审查，该项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制类和淘汰类项目，已取得石泉县发展和改革局关于本项目立项批复继续有效的函（石发改函〔2018〕105号），符合国家及地方产业政策。本项目取得了县国土资源局颁发的采矿许可证（C6109222009077120028206），开采标高900-600m，低于1500m，不属于核心保护区、重点保护区，为一般保护区。符合《陕西省秦岭生态环境保护条例》及相关规划。本项目采用自上而下逐台阶挖掘机铲装开采技术，符合陕西省人民政府办公厅《关于深入开展开山采石专项整治切实加强采石场管理的通知》（陕政办发〔2015〕4号）要求。你单位应严格按照《报告表》所列建设项目的性质、规模、地点和拟采取的环境保护措施要求及专家组技术审查意见要求进行项目建设。

二、在项目工程设计、施工和投入使用中，你单位必须逐项落实《报告表》中提出的各项环保措施，并须着重做好以下工作：

（一）严格按照《报告表》所确定的内容进行建设，本项目若存在建设内容及规模与《报告表》不符，或存在产污情况与实际不符，必须立即向环保行政主管部门报告，并及时采取环保措施进行处理。环境影响评价文件经批准后，项目性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你单位应当重新报批环境影响评价文件。

（二）严格落实《报告表》中各项污染防治措施。切实落实废气、废水、噪声防治措施，固废规范处置，确保污染防治措施有效运行，保证污染物达标排放。重点做好运营期各项环保措施，矿山采用微差爆破技术、湿法作业配套洒水降尘措施；矿石加工区采取封闭厂房+喷淋降尘设施，设置皮带通廊，上料点设置喷淋降尘；矿区道路定期清扫，定时洒水；排渣场设防尘网等措施。采矿区废水、排渣场废水经过导流渠汇入蓄水池收集，回用于生产。加工区的喷淋降尘废水、车辆冲洗废水经沉淀池收集处理后循环使用，不外排。加工区产生的废渣运至排渣场堆存，沉淀池沉渣经干化后用于铺路；废机油采用防渗漏的专用容器收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位进行处理。

（三）项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。委托专业设计单位设计环保设施等配套工程，施工单位严格按照设计要求进行建设。项目建成后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。该项目投入使用后，应当按照国务院环境保护行政主管部门的规定开展环境影响后评价。

（四）建立健全环境管理制度及环境监测制度，运营期粉尘和厂界噪声委托有资质的单位定期进行监测。落实环保投资，加强环保设施的管理和维护，确保环保设施正常运转。

三、建设单位应当加强对施工单位的环境监管，制定建设期环境管理计划，保证环境保护设施建设进度和资金，并在项目建设过程中同时组织实施《报告表》及其批复中提出的环境保护对策措施。

四、严格按照水利部门的要求，落实水保方案各项工程和生态治理措施，做好矿山水保工作，防止水土流失。露天采场生态恢复坚持“边开采边复垦、分阶段、分区治理”的原则，严格落实《矿山地质环境保护与土地复垦方案》各项工程治理措施，按照植被恢复方案进行复绿，矿山服务期满应予以封场，对矿山采矿区、排土场全部进行生态恢复。矿山生态恢复工作由行业主管部门监督管理。

五、对因项目选址、环保措施、环境影响报告表质量等问题造成的后果和纠纷，由建设单位和环评编制单位依法承担相应责任。

六、该项目由县生态环境综合执法大队负责环境保护监督检查工作。

安康市生态环境局石泉分局

2020年11月27日

抄送：县自然资源局、水利局、林业局。

安康市生态环境局石泉分局                2020年11月27日印发