一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 石泉县经济开发区供水工程 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 石泉县水利局 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 王溪泉 |  |  | 联 系 人 | 刘卓 |  |  |
| 通讯地址 | 石泉县城滨江大道东段3号 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | ‭15009156851 |  | 传 真 | / | 邮政编码 | 725200 |  |
| 建设地点 | 石泉县池河镇 |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 石泉县发展和改革局 |  |  | 批准文号 | 2020-610922-76-01-023563 |  |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ |  |  | 行业类别及代码 | 自来水生产和供应（D4610） |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 2080 |  |  | 绿化面积 （平方米） | 依托周围绿化 |  |  |
| 总 投 资 (万元) | 735 | 其中：环保投 资(万元) |  | 20.6 | 环保投资占 总投资比例 |  | 2.8% |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产日期 |  | 2021年5月 |  |  |  |
| 工程内容及规模： 一、项目由来 石泉县经济开发区内基本没有集中供水工程，居民长期以来饮用附近未经任何工艺处理的地表水质量得不到保证。多年来，由于受水资源不合理、资金限制和居住分散等条件影响，一直未能从根本上解决村内饮水难的问题。随着池河镇规模不断扩大和经济开发区建设工作的推进，以及工农业生产的逐步发展，生产和生活用水量急剧上升，安全饮水的供需矛盾日趋突出。 为大力发展供水工程，切实改善饮水困难群众的饮水条件和生存环境，保障群众饮水安全，石泉县水利局拟建设石泉县经济开发区供水工程，以及时有效的解决当地村民的安全饮水需求。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）等相关法律、法规，本项目应进行环境影响评价；根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版），本项目属于“四十三、水的生产和供应业 94自来水生产和供应461（不含供应工程；不含村庄供应工程）”，应编制环境影响报告表。 受石泉县水利局委托，由我单位为本项目进行环境影响评价工作。接受委托后，我公司立即组织有关技术人员进行现场踏勘和资料收集，根据项目实施方案，国家和地方相关法律法规及有关规定，严格按照环境影响评价技术导则要求，在此基础上编制完成了《石泉县经济开发区供水工程环境影响报告表》。 二、分析判定相关情况 1、产业政策符合性分析 本项目是饮水工程，属于城市基础设施中的城市饮水工程类别，经检索《产业结构调整指导目录（2019年）》，本项目属于鼓励类中第二十二分项“城镇基础设施”中的第7条“城镇安全饮水工程、供水水源及净水厂工程”，同时不在《市场准入负面清单（2019年版）》（发改体改［2019］1685号）中的禁止准入类项目，符合国家产业政策要求。 《全国城镇供水设施改造与建设“十二五”规划及2020年远景目标》总体规划任务中指出：“适应快速城镇化发展要求，扩大公共供水服务范围，推进城乡统筹区域供水，进一步提高城镇公共供水的设施产能和公共供水普及率”。 2020年3月29日，石泉县发展和改革局出具了《关于石泉县经济开发区供水工程项目建议书的批复》（石发改发[2020]94号）；2020年9月21日，石泉县发展和改革局出具了《关于石泉县经济开发区供水工程初步设计的批复》（石发改发[2020]416号）；项目编码为：2020-610922-76-01-023563，因此本项目符合地方产业政策。 同时根据《石泉县人民政府专项问题办公会议纪要》（2020年第43号）：“1.同意将经开区池河园区供水工程厂址从原设计位置新棉村六组的李子园处变更至阳安铁路以北的明星村燕子崖梁处。由县水利局负责，加快项目设计变更和施工，并立即启动明星片区支线供水工程设计，确保经开区池河园区和明星片区供水充足达标。”，因此本环评报告基于石泉县发展和改革局出具的建议书及初步设计的批复中内容，并按照会议纪要确定内容进行相应调整（主要涉及水厂位置、面积变更及管线设计变更）。 2、与秦岭生态保护条例符合性分析 （1）《陕西省秦岭生态环境保护总体规划》（2020.7） ——核心保护区主要包括海拔2000米以上区域，秦岭山系主梁两侧各1000米以内，主要支脉两侧各500米以内的区域；国家公园、自然保护区的核心保护区，世界遗产；饮用水水源一级保护区；自然保护区一般控制区中珍稀濒危野生动物栖息地与其他重要生态功能区集中连片，需要整体性、系统性保护的区域，国土空间规划确定的城镇开发边界范围除外。 ——重点保护区主要包括海拔1500米至2000米之间的区域；国家公园、自然保护区的一般控制区，饮用水水源二级保护区；国家级和省级风景名胜区、地质公园、森林公园、湿地公园等自然公园的重要功能区，植物园、水利风景区；水产种质资源保护区、野生植物原生境保护区(点)、野生动物重要栖息地，国有天然林分布区，重要湿地，重要的大中型水库、天然湖泊；全国重点文物保护单位、省级文物保护单位，核心保护区、国土空间规划确定的城镇开发边界范围除外。 ——一般保护区指除核心保护区、重点保护区以外的区域。 本项目位于石泉县池河镇，项目建设地属于一般保护区。 （2）《安康市秦岭生态环境保护规划（2018—2025年）》（安政办发〔2018〕17号） ——禁止开发区 涉及范围：自然保护区核心区和缓冲区；饮用水水源地的一级和二级保护区；秦岭山系主梁两侧各1000米以内、主要支脉两侧各500米以内或者海拔2600米以上区域；自然保护区实验区中珍稀濒危野生动物栖息地与其他重要生态功能区集中连片，需要整体性、系统性保护的区域。主要包括安康秦岭区域内的自然保护区、河流水系、水源涵养地、风景名胜区、珍稀动植物栖息地、地质公园、地质遗迹保护区等。 ——限制开发区 涉及范围：除城乡规划区外，主要包括：自然保护区的实验区、种质资源保护区、重要湿地、饮用水水源保护地准保护区；风景名胜区、森林公园、地质公园、植物园、国有天然林分布区以及重要水库、湖泊；重点文物保护单位、自然文化遗存；禁止开发区以外，山体海拔1500米以上至2600米之间的区域。安康秦岭地区的限制开发区主要涉及各县区风景名胜区、森林公园、重要湿地等符合上述条件的区域。 ——适度开发区 涉及范围：安康市秦岭范围内除禁止开发区、限制开发区以外的区域，海拔1500米以下的区域为适度开发区。 本项目位于石泉县池河镇，项目建设地属于适度开发区。 （3）《陕西省秦岭生态环境保护条例》 本条例所称秦岭生态环境保护范围（以下简称秦岭范围），是指本省行政区域内秦岭山体东西以省界为界、南北以秦岭山体坡底为界的区域，包括商洛市全部行政区域以及西安市、宝鸡市、渭南市、汉中市、安康市的部分行政区域。 秦岭范围下列区域，除国土空间规划确定的城镇开发边界范围外，应当划为核心保护区： （一）海拔2000米以上区域，秦岭山系主梁两侧各1000米以内、主要支脉两侧各500米以内的区域； （二）国家公园、自然保护区的核心保护区，世界遗产； （三）饮用水水源一级保护区； （四）自然保护区一般控制区中珍稀濒危野生动物栖息地与其他重要生态功能区集中连片，需要整体性、系统性保护的区域。 秦岭范围下列区域，除核心保护区、国土空间规划确定的城镇开发边界范围外，应当划为重点保护区： （一）海拔1500米至2000米之间的区域； （二）国家公园、自然保护区的一般控制区，饮用水水源二级保护区； （三）国家级和省级风景名胜区、地质公园、森林公园、湿地公园等自然公园的重要功能区，植物园、水利风景区； （四）水产种质资源保护区、野生植物原生境保护区（点）、野生动物重要栖息地，国有天然林分布区，重要湿地，重要的大中型水库、天然湖泊； （五）全国重点文物保护单位、省级文物保护单位。 秦岭范围内除核心保护区、重点保护区以外的区域，为一般保护区。 本项目位于石泉县池河镇，属于《陕西省秦岭生态环境保护条例》范围内，在一般保护区。 （4）项目与环境准入负面清单符合性分析 经过与《陕西省重点生态功能区产业准入负面清单》对照分析，本项目类别未列入石泉县国家重点生态功能区产业准入负面清单，符合政策要求。 综上所述，本项目符合国家和地方产业政策，选址合理，可以进入环评程序。 （5）“三线一单”符合性 表1 项目“三线一单”符合性判定 ## 三线一单; ## 本项目; ## 符合性. ## 生态保护红线; 本项目位于石泉县池河镇，用地不属于陕西省生态保护红线划定范围中规定的自然保护区、饮用水水源保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、湿地公园、重要湿地、水产种质资源保护区、生态公益林、洪水调蓄区、重要水库、国家良好湖泊、重点生态功能区、生态敏感脆弱区。; ## 符合. ## 环境质量底线; 本项目周边大气、地表水、声环境质量能达到石泉县环境优化准入区的环境质量目标，区域环境质量现状良好；根据环境影响分析，依照本环评要求的措施合理处置各项污染物，则本项目在建设阶段及生产运行阶段，各项污染物对周边的环境影响较小，不触及环境质量底线; ## 符合. ## 资源利用上线; 项目生产过程中所用的资源主要为电能，项目运行中企业将采取有效的节约能源措施。; ## 符合. 环境准入 负面清单; 本项目不属于《陕西省安康市石泉县国家重点生态功能区产业准入负面清单》中禁止、限制类产业; 符合. ## 综上，项目建设符合“三线一单”要求. 3、选址合理性分析 （1）水源合理性分析 根据本项目初步设计的批复，将水厂上游西沙河水库、池河右岸新建大口井作为水厂水源。原设计中西沙河水源采用自流引水方式，与水厂高差约15m；池河右岸新建取水泵站一座（从河道取水），与水厂高差约为60m。本工程供水规模为2000m³/d，设计在水库取水量最高日为1000m³/d，年取水量为24.33万m³。其余所需水量在池河边取水泵站抽水解决、日取水为1000m³/d（设计水泵型号为200QJ63-120/10-37kw，额定流量63m³/h），年取水量为24.33万m³。抽水泵站工作时间为20小时，满足设计要求。 根据现场实际调查资料，池河马池水文站多年平均流量11.54m3/s，当池河右岸水泵更换位为100m³/h大小时，泵站工作时间20小时，仅大口井取水量即可达到2000m³/d，完全满足本次供水规模，拟考虑将池河右岸新建大口井作为主水源，池河取水泵站水量不满足要求时，则由水库水源补充。 （2）水厂选址合理性分析 本项目水厂位于池河右岸山梁上，该处地形开阔，工程地质条件总体较好，离用水区较近，且不涉及拆迁，交通便捷，供电可靠，水厂用地约2080m2，满足《城市给水工程规划规范》（GB 50282-98）中水厂用地控制指标要求，水厂选址合理。 三、项目编制依据 （一）法律、法规 （1）《中华人民共和国环境保护法》（2014年修订），2015年1月1日； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年修订），2018年12月29日； （3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年修订），2018年10月26日； （4）《中华人民共和国水污染防治法》（2017年修订），2018年1月1日； （5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订），2020年9月1日； （6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年修订），2018年12月29日； （7）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2018年修订），2019年1月1日； （8）《中华人民共和国水土保持法》，2011年3月1日； （9）《中华人民共和国水法》，2016年7月2日； （10）《中华人民共和国土地管理法》，2004年4月28日。 （二）规章制度 （1）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号令）； （2）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部令 第16号）； （3）《产业结构调整指导目录（2019年本）》； （4）《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发[2011]35号）； （5）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号）； （6）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发[2015]17号）； （7）《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发[2016]31号）； （8）《国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知》（国发[2016]74号）； （9）《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发[2018]22号）； （10）环境保护部《企业事业单位环境信息公开办法》（部令第31号）； （11）《陕西省大气污染防治条例（2019修正版）》； （12）《陕西省固体废物污染防治条例（2019修正版）》； （13）《陕西省饮用水水源保护条例》（2003版）； （14）《陕西省汉江丹江流域水污染防治条例》； （15）陕西省人民政府《关于印发<陕西省水污染防治工作方案>的通知》（陕政发〔2015〕60号）； （16）陕西省人民政府《关于印发<陕西省土壤污染防治工作方案>的通知》（陕政发[2016]52号）； （17）《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）》（修订）； （18）《陕西省碧水保卫战2020年工作方案》，陕政办发〔2020〕9号，2020.6.3； （19）安康市人民政府《关于进一步加强环境保护工作的决定》（安政发[2013]31 号）； （20）安康市人民政府《关于进一步加强汉江水质保护工作的意见》（安政发[2013]32号）； （21）安康市人民政府《关于印发<大气污染综合整治行动工作方案>的通知》（安政发[2015]16号）； （22）安康市人民政府《关于印发<安康市水污染防治工作方案>的通知》（安政发〔2016〕7号）； （23）安康市人民政府《关于印发<安康市土壤污染防治工作方案>的通知》（安政发〔2017〕12号）； （24）《安康市铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）》； （25）《陕西省安康市石泉县国家重点生态功能区产业准入负面清单》； （26）《石泉县碧水保卫战2020年工作实施方案》、《石泉县蓝天保卫战2020年工作实施方案》、《石泉县净土保卫战2020年工作实施方案》、《石泉县青山保卫战2020年工作实施方案》，石政办发〔2020〕24号，2020.8.14。 （三）技术导则与规范 （1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ 2.1-2016）； （2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）； （3）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）； （4）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）； （5）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2009）； （6）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2011）； （7）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）； （8）《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ 338-2018）。 四、项目建设内容及规模 （1）项目名称：石泉县经济开发区供水工程 （2）建设单位：石泉县水利局 （3）建设地点：石泉县池河镇 （4）建设内容及规模：设计新建水厂工程1处，取水口1座，抽水大口井1座，铺设取水管道9800米，配水管网4900米。 项目工程组成见表2。 表2 项目工程组成一览表 工程类别; 工程名称; 主要建设内容及规模. 主体工程; 旋流反应斜管沉淀池; 反应池处理能力为100m3/h；反应池单个尺寸为1.5m×1.5m，由斜管进行沉淀，斜管管径d=25mm，斜管长度为1000mm，倾角为60°，池体尺寸（长×宽）为6.64m×10.44m，钢筋砼结构。. 慢滤池; 慢滤池单座处理能力为50m3/h，滤池长×宽为7.48m×4.0m(两座)，钢筋砼结构。采用石英砂过滤。. 清水池; 本次设计500m3矩形清水池1座，钢筋砼结构。. 沉泥池; 设置C25钢筋混凝土沉泥池1座，净空尺寸为3.0×3.0×2.0m，池壁厚度为25cm；沉淀池四周设置防护围栏，围栏高度不小于1.2m，并设置警示牌。. 原水池; 设置1座10m3原水池. 生物观察池; 主要用于准确判断水质是否被危险化学品污染， 以便采取安全供水的应急措施. 辅助工程; 管理用房; 设计加药、加氯间、办公室共3间，1层，层高为3.2m，总建筑面积71.28m2。. 厕所; 建筑面积15.29m2；砖混结构. 公用工程; 给水; 厂内自建给水管网供水. 道路; 修建进场道路100m. 排水; 雨污分流；排泥水经压滤后清水返回净水工序继续处理不外排； 厂区生活污水经化粪池处理后，清掏用于周围农田施肥. 供电; 项目区供电设施就近10KV的电网T型接入， 新建100KVA变压器1台，新增变配电设施. 供暖制冷; 管理房供暖制冷均采用分体式空调. 环保工程; 废水; 雨污分流；排泥水经压滤后清水返回净水工序继续处理不外排； 厂区生活污水经化粪池（1座5m3）处理后，清掏用于周围农田施肥. 噪声; 设备入室，进行减振、降噪、隔声，设隔声门、双层隔音窗. 固体废物; 生活垃圾厂区设分类生活垃圾箱，集中收集后交由环卫处置； 排泥水经干化池干化后，泥饼外运至垃圾填埋场填埋； 废滤料集中收集后运至垃圾填埋场填埋； 废离子交换树脂危废间暂存后，定期交由有处置资质单位处置。. 五、供水规模及服务范围 本工程供水范围为草庙村250人、双红村1000人、新棉村1800人、池河中学600人、明星村1000人（合计人口约4650人）及经济开发区（特色产业片区）建筑面积30.6万m2。 工程设计基准年2020年，设计水平年2025年。 设计供水规模2000m³/d，年供水量48.66万m³。 六、工程设计 依据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017）、《村镇供水工程技术规范》（SL310-2019），确定本供水工程为Ⅲ型集中供水工程，工程等别为V等、主要建筑物为4级，次要建筑物为5级。 6.1取水构筑物设计 1、取水口设计 本次设计塔式取水口一座。取水口采用C25钢筋混凝土框架结构，填充无砂混凝土。净空尺寸为3.0×3.0×10.0m，壁厚为0.4m、底板厚为1.5m的钢筋混凝土结构。取水口设置滤水管取水装置，防止泥沙沉积阻塞管道，设置DN200排沙管道。为了方便后期检修，设置2.0m宽人行钢桥一座，跨度为10m。 根据《西沙河水库除险加固工程初步设计报告》（2002.8）经高程换算后，坝顶高程为470.35m，正常挡水位为466.00m，正常挡水位情况下坝顶距水库静水位高度为1.92m。确定本次取水口设计高程为468.00m。 2、大口井（初步设计） 取水泵站1座。泵房采用砖混结构，平面尺寸为3×3m。泵站采用离心泵直接从池河取水。 工程供水规模为2000m³/d，设计泵站最大取水为1000m³/d，设计每天工作时间20h，则取水流量计算值为50m³/h，本次设计流量取60m³/h。 （1）水泵选取及抽水管道设计 扬程确定 ①压力管道 水泵出口至反应池的管道，管材采用PE100管道，管道规格DN110mm，管长700m。为保证水厂供水需求，本次设计潜水泵2台（一备一用）。 ②管路损失 大口井水泵管道的局部损失按沿程水头损失的10%计算： 经计算得：H泵管=39.53m 局部水头损失Hj=0.2H泵管=7.91m HW=H泵管+Hj=47.44m ③扬程确定 经计算，Hp=436-376+47.44+5=114.44m。 #### （2）水泵的选择 根据以上计算，水泵采用潜水泵，型号为200QJ63-120/10-37kw，额定流量63m³/h、额定扬程120m、采用1用1备共2台，配备相应的控制设备。 #### （3）泵房 控制室占地9m2，采用砖混结构。 结合现场实际调查资料，建设单位拟将大口井水泵选用潜水泵，额定流量100m³/h、额定扬程80m、设置2台潜水泵（1用1备，配备相应的控制设备。 6.2输水管道设计 1、输水流量确定 本工程设计年供水量:48.66万m³，西沙河输水管道年最大取水量为24.33万m³。 输水管道设计流量:Q=24.33×10000×1000/365/24/3600=7.72L/s 2、输水管道水力计算 按照D＝计算，经计算管道为管（内）径156mm，本次管道工程采用DN200-PE100-0.8MPa作为输水管道。 3、输水管道附属工程设计 输水管线沿现状灌溉渠道铺设、间距1km设置排气阀、检修阀、排空阀。 6.3水厂设计 1、旋流反应斜管沉淀池 反应沉淀池：反应池处理能力为100m3/h。采用旋流孔室式（6格），反应池单个尺寸为1.5m×1.5m，反应时间20分钟，由斜管进行沉淀，斜管管径d=25mm，斜管长度为1000mm，倾角为60°，池体尺寸（长×宽）为6.64m×10.44m，钢筋砼结构。 2、慢滤池 滤池：采用慢滤池，单座处理能力为50m3/h，滤池长×宽为7.48m×4.0m(两座)，钢筋砼结构。采用石英砂过滤，滤池总面积为11.76m2，本次设计滤水面积为12m2。 3、清水池 本次设计500m3矩形清水池1座，钢筋砼结构。 4、沉泥池 为了防止沉淀反应池内排出的污水堵塞管道，在水厂设置C25钢筋混凝土沉泥池1座，净空尺寸为3.0×3.0×2.0m，池壁厚度为25cm；沉淀池四周设置防护围栏，围栏高度不小于1.2m，并设置警示牌。 5、管理房 设计加药、加氯间、办公室共3间，每间进深6.6m，间宽3.6m，1层，层高为3.2m，总建筑面积71.28m2。 结构形式：砖混结构。 （1）药剂投加系统 混凝剂的投加分为固体投加和液体投加两种方式，前者我国很少使用，通常将固体溶解后配置成一定浓度的溶液投入水中。本设计采用液体投加方式，药剂采用自动化投加系统。 本次设计PAC投加系统一套。 （2）消毒设备 根据水厂普遍采用的消毒方法和发展趋势，选择次氯酸钠消毒方法，采用全自动食盐电解次氯酸钠发生器。 针对原水水质的特点，水厂按两级加氯设计。前加氯主要用以杀死原水中的菌类，后加氯用以消毒和使管网中保持一定数量的余氯。 前加氯点设在管式静态混合器上，后加氯点设在清水池的进水管上，前加氯量按2mg/L～4mg/L设计，后加氯量按1mg/L～2mg/L设计。前加氯量按流量比例和原水水质情况投加，后加氯量按余氯检测值人工调节投加，加氯均采用水射器投加方式。氯库内可贮存半个月的需氯量。加氯间设氯机1台，加氯量0kg/h～5kg/h，加氯间设有电子称、漏氯检测报警仪、氯瓶和起重设备等。 本次设计500g/h全自动食盐电解次氯酸钠发生器。 6.4配水管网设计 配水管网主要为经济开发区主管网配水管线铺设，按照经济开发区的建设规划沿主干道铺设。本次配水管网为经济开发区东西南北大道方向主管网铺设。 结合经济开发区给排水工程规划、本次设计铺设配水管道长度4900m，其中DN250-PE100-1.25MPa配水管道1500m、铺设DN200-PE100-1.25MPa配水管道1100m、铺设DN110-PE100-1.25MPa配水管道2300m。 七、主要生产设备 本项目主要设备清单见下表。 表3 主要设备清单 序号; 设备名称; 单位; 数量; 备注. 1; 初步设计; 潜水泵200QJ63-120/10-37kw; 台; 2; 1用1备. 实际情况; 潜水泵（100m³/h）; 台; 2; 1用1备. 2; 管道混合器; 套; 2. 3; 500g/h全自动食盐电解次氯酸钠发生器; 套; 1. 4; PAC加药装置; 套; 1. 5; 管道变频增压泵（加药、自用水备用）; 台; 2; 1用1备. 6; 电磁流量计; 台; 1. 7; 在线监测浊度; 台; 1. 8; 在线监测pH; 台; 1. 9; 在线监测余氯; 台; 1. 10; 在线监测液位; 台; 1. 八、水源及取水量 8.1水源 由于地形条件限制，初步设计拟将水厂上游西沙河水库、池河右岸新建大口井作为水厂水源。采用自流引水方式（西沙河水源），取水口位于西沙河水库坝前，与水厂高差约15m。池河大口井水源：在池河右岸新建φ4.0m大口井一座，与水厂高差约为60m。池河两岸砂砾石覆盖层较厚，工程地质良好。 根据现场实际调查资料，池河马池水文站多年平均流量11.54m3/s，故大口井取水量即可达到2000m³/d，完全满足本次供水规模。拟考虑将池河右岸新建大口井作为主水源，池河取水泵站水量不满足要求时，则由水库水源补充。 8.2取水量（初步设计） （1）西沙河水源 本工程供水规模为2000m³/d，可得水厂引水流量Q=0.023m3/s，考虑水库的灌溉用水，本次设计在水库取水量最高日为1000m³/d，年取水量为24.33万m³。平均月取水量为2.02万m³。 从计算可知，西沙河灌溉保证率为95％时，年径流总量为114.08万m³、灌溉及供水年需水量为84.33万m³、5-8月季节性缺水总缺水量27.87万m³、西沙河现状兴利调节库容为40万m³，满足设计要求。 （2）池河大口井水源 初步设计中在水库取水量最高日为1000m³/d，年取水量为24.33万m³。其余所需水量在池河边取水泵站抽水解决、最高日为1000m³/d（设计水泵型号为200QJ63-120/10-37kw，额定流量63m³/h），年取水量为24.33万m³。抽水泵站工作时间为20小时，满足设计要求。 根据现场实际调查资料，池河马池水文站多年平均流量11.54m3/s，故当池河右岸水泵更换位为100m³/h大小时，抽水泵站工作时间20小时，仅大口井取水量即可达到2000m³/d，完全满足本次供水规模，拟考虑将池河右岸新建大口井作为主水源，池河取水泵站水量不满足要求时，则由水库水源补充。 8.3水质 根据本次地表水环境监测结果，项目区涉及的西沙河水库的支流西沙河、小堰沟水源以及池河地表水监测断面中，各监测因子监测结果均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水质标准，符合《陕西省城市饮用水水源保护区环境保护条例》中水质标准要求。故本项目采用的水源水质水量均符合要求。 九、原辅材料、能源消耗 本项目原辅材料及能源消耗见下表。 表4 主要原辅材料及能源消耗 序号; 名称; 用量; 来源; 备注. 1; 原水; 48.66万m3/a; 西沙河水库、池河大口井. 2; 聚合氯化铝（PAC）; 25.55t/a; 外购. 3; 食盐; 3.65t/a; 外购. 4; 滤池滤料; 20t/a; 外购; 石英砂. 5; 离子交换树脂; 0.1t/a; 外购. 6; 电; 33万kW·h/a; 市政电网. 聚合氯化铝（PAC） 聚氯化铝（PAC）通常也称作净水剂或混凝剂，它是介于ALCL3和AL(OH)3之间的一种水溶性无机高分子聚合物，化学通式为[AL2(OH)nCL6-nLm]，其中m代表聚合程度，n表示PAC产品的中性程度。颜色呈黄色或淡黄色、深褐色、深灰色树脂状固体。该产品有较强的架桥吸附性能，在水解过程中，伴随发生凝聚，吸附和沉淀等物理化学过程。聚合氯化铝与传统无机混凝剂的根本区别在于传统无机混凝剂为低分子结晶盐，而聚合氯化铝的结构由形态多变的多元羧基络合物组成，絮凝沉淀速度快，适用pH值范围宽，对管道设备无腐蚀性，净水效果明显，能有效去除水中SS、COD、BOD5及砷、汞等重金属离子，该产品广泛用于饮用水、工业用水和污水处理领域。 十、征地与移民安置 工程占地主要有取水枢纽、水厂占地和输水管路占地。 输水管路及闸阀井顺公路埋设，完工后予以回填，不需另行永久征地。 永久占地为本工程新建水厂总占地面积2080m2。占地范围内无居民等，不涉及搬迁。 十一、公用工程 ①给水 本项目用水为员工生活用水、生产用水，均取自厂区净化后的清水。 本项目劳动定员4人，均不在厂区食宿。按照《陕西省行业用水定额》（DB61/T943-2020），用水按照27L/（人·d）计，算得用水量为0.1m3/d（36.5m3/a）。生活污水产生系数按照0.8计算，厂区职工生活污水产生量为0.08m3/d（29.2m3/a）。 生产用水主要为药剂配置用水，根据本项目初步设计报告，用水量约0.5m3/d（182.5m3/a），该工序不产生废水。 项目次氯酸钠制备过程采用离子交换树脂进行软水制备，制备率为80%，需水量1m3/d，软水制备浓水产生量为0.2m3/d。浓水属于清净下水，可直接排放至雨水管。 ②排水 本项目生产废水主要是排泥水，《陕西省行业用水定额》（DB61/T943-2020）：自来水生产和供应（D461）定额，通用值为1.2m3/m3，据此算得排泥水产生量为400m3/d（9.8×104m3/a）；结合通用值算得含泥率0.8%，排泥水经压滤后清水返回净水工序继续处理不外排。 厂区生活污水经化粪池处理后，定期清掏肥田。 项目用水情况见表5，水平衡见图1： 表5 本项目用水情况一览表 用水类别; 用水量 标准; 总用水量 m3/d; 损耗量 m3/d; 排水量 m3/d; 排水去向. 职工生活用水; 27L/（人·d）; 0.1; 0.02; 0.08; 清掏肥田. 合计; /; 0.1; 0.02; 0.08; /. 图1 项目水平衡图 ③供电 本项目供电由当地供电系统提供。 ④供暖制冷 净化系统不需供暖；管理房供暖制冷均采用分体式空调。 十二、劳动定员 本项目设置劳动定员4人，年工作日365天，采用三班制，每班8小时工作制度，厂区不提供食宿。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，建设地目前为空地，环境质量情况良好，无原有污染问题。 |  |  |  |  |  |  |  |

# 二、建设项目所在地自然简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 石泉县地处陕南中部(东经108°01′08″～108°28′42″、北纬32°45′57″～33°19′56″之间)，北依秦岭，南接巴山，长江最大支流汉江自西向东穿境而过，县境内全长58.5公里，流域面积1051.8平方公里，地形呈“两山夹一川”之势。全县总面积1525平方公里，东西直距42.75公里，南北直距63.05公里。 本项目水厂位于池河右岸山梁上，中心地理坐标为东径108.345776°，北纬32.970703°。项目地理位置图见附图1。 2、地形、地貌 本项目所在区域位于秦巴山区，地形北高南低，海拔高程600-1100m左右，相对高差一般在100-300m。 河流总体由南北两侧山谷汇入汉水，其中工程区所在的大鞍子沟呈自北向南流向。近代新构造运动在本区主要表现为地壳上升与河流下切，形成了今日群峰屹立、沟谷幽深、水流湍急的中低山剥蚀、侵蚀地貌。 区内沟谷发育，地形破碎。由于岩石的风化作用，在谷坡及山地零散分布由碎石和含碎石粉质粘土组成的残坡积物，其厚度大的多成为耕地，厚度较薄的则为灌木丛，进而坡麓堆积现象比较发育。另外，高角度的构造结构面以及卸荷裂隙较发育，岩体被切割后，不稳定岩体形成小范围崩塌、滑坡、泥石流现象及坡面不稳定的滚石也较常见。 3、工程区地层岩性单元划分 3.1地层岩性 工程区位于石泉地区，与工程有关区域出露的地层简单，由老到新分述如下： ①寒武系中下统（∈1-2） 分布于饶丰河以东的广大地区，地表出露连续，且分布面积大。岩性主要为含石榴子石绢云母石英片岩、绢云母千枚岩夹炭质片岩、硅质岩、硅质板岩及透镜状灰岩，出露厚度大于800m，与上覆奥陶系地层呈平行整合接触。 ②洞河群（∈-O）dh 上部为灰岩、碳质板岩、钙质板岩，中部为厚层硅质岩，下部为灰岩、钙质片岩。主要分布于云雾山镇附近一带，是工程区主要的出露岩性。 ③第四系（Q4） 为第四系全新统冲洪积层和残坡积层。 冲积层主要为河谷堆积，为砂砾石和漂（块）石，厚度1.2-5.0m。 坡积层多为含碎石粘性土堆积，分布于山麓、斜坡坡脚或地形平缓处，层厚1.5-6.0m。 3.2地质构造 根据1：20万石泉幅区域地质图，本区大地构造位于秦岭地槽与扬子准地台交接部位、处饶丰－麻柳坝－钟宝区域大断裂西南侧，属南秦岭印支褶皱带，白水江－白河褶皱束。根据沉积区的差异特点，本区地层划属南秦岭分区、徽县—旬阳分区，区内火山活动较为强烈，沉积岩相、厚度差异较大，其基底为一套浅－深变质细火山碎屑岩、火山碎屑沉积岩及细碎屑岩沉积。饶丰－麻柳坝－钟宝大断裂和月河断裂构成了区内的主构造格架。 3.3区域稳定性与地震效应 工程所在沟流域历史上未见有中强地震活动记载,工程区内未发现活动性断裂,区域构造相对稳定。根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）划定：工程区位于地震动峰值加速度0.05g，其对应地震基本裂度为Ⅵ度，动反应谱特征周期0.45s。 4、气候特征 项目区属亚热带季风湿润气候，四季分明，冬、春季雨量少，气候较温和，夏季气温较高，秋季湿润多雨。主要气象资料为：年平均气温14.5℃，年极端最高气温41.4℃，年极端最低气温-10.8℃，年平均气温14.6℃，气温年较差25℃，年平均气温日较差10℃，年平均相对湿度73%，年平均降水量873.9mm，最大冻土深度8cm，常年主导风向为东南风。 5、地表水 石泉河流属长江流域汉江水系。境内大小河流共456条，总长1700公里，河网密度每平方公里1.14公里。其中，流域面积0.5～100平方公里以上的234条。注入汉江一级支流22条，较大的有北岸的子午河、饶峰河、池河，南岸的中坝河，富水河。石泉河流众多，落差较大，多年平均水能理论蕴藏量为8.898万千瓦(不含汉江)可开发利用量为3.178万千瓦，利用系数为0.357，现有在汉江干流上开发的两座水电站(石泉水电站、喜河水电站)和支流上已建成的6座水电站。 池河为汉江一级支流，全流域面积为1030km2，河长114km，河道平均比降7.22‰，根据调查资料，池河马池水文站多年平均流量11.54m3/s。西沙河为池河右岸一级支流，河流控制流域属季节性河流，径流主要靠降雨补给，多年平均降雨量860mm，且多集中在6—9月份，占年降水量的54.1%。西沙河流域面积11.6km2，河长8.44km，河道平均比降为39.7‰。西沙河流域上有西沙河水库，坝址以上控制流域面积9.32km2，死库容3.4万m3。设计灌溉面积3700亩，实际灌溉面积1500亩，是一座以灌溉为主，兼有防洪任务的小（1）型四等水利枢纽工程。

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境空气质量现状 （1）基本污染物 本项目位于安康市石泉县。 根据大气功能区划，所在地为二类功能区，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 本项目空气环境质量现状引用陕西省生态环境厅办公室《2020年12月及1～12月全省环境空气质量状况环保快报》中空气常规六项污染物监测结果，对区域环境空气质量现状进行分析，统计结果见下表。 表6 石泉县达标区判定情况一览表 县区; 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（μg/m3）; 标准值/（μg/m3）; 达标情况. 石泉县; PM10; 年平均质量浓度; 39; 70; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 27; 35; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 5; 60; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 12; 40; 达标. CO; 24小时平均质量浓度; 900; 4000; 达标. O3; 8小时平均质量浓度; 118; 160; 达标. 由陕西省生态环境厅办公室《2020年12月及1～12月全省环境空气质量状况环保快报》的监测统计结果可以看出：石泉县2020年PM10、PM2.5、NO2、SO2年平均质量浓度、CO24小时平均质量浓度、O3 8小时平均质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。项目所在区域位于达标区。 （2）其他污染物 监测点位：1#项目地共布设1个点位。 监测时间：2020年12月12日～2020年12月18日，监测24h平均值，连续监测7天，要求每日连续24h采样时间。 监测因子：TSP 监测结果：环境空气监测统计结果见表7。 表7 环境空气现状监测结果统计与分析 单位：µg/m³ 监测项目; 监测结果; 标准限值; 超标率; 最大超标倍数. （ug/m3）; （ug/m3）; （%）. 2020年12月12日; TSP; 117; 300; 0; 0. 2020年12月13日; 106; 0; 0. 2020年12月14日; 96; 0; 0. 2020年12月15日; 107; 0; 0. 2020年12月16日; 109; 0; 0. 2020年12月17日; 100; 0; 0. 2020年12月18日; 98; 0; 0. 由上表可知，项目区TSP 24小时均值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 2、声环境质量现状 陕西恒信检测有限公司于2020年12月14日~15日对水厂拟建地场界及敏感点噪声进行了监测，噪声现状监测值见表8。 表8 噪声现状监测结果统计表 单位：Leq[dB(A)] 监测点位; 12月14日（Leq）; 12月15日（Leq）; 标准（Leq）. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#项目地东; 48; 39; 46; 38; 60; 50. 2#项目地南; 47; 38; 46; 37. 3#项目地西; 48; 39; 50; 38. 4#项目地北; 50; 40; 49; 39. 5#敏感点; 46; 38; 47; 39. 6#敏感点; 55; 44; 54; 44. 根据监测结果，项目水厂拟建地场界各噪声监测点及敏感点昼间、夜间噪声值均达标，能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准的要求，项目所在地声环境质量现状较好。 3、地表水环境质量现状 建设单位委托对西沙河水库的支流西沙河、小堰沟水源以及池河地表水进行监测，陕西恒信检测有限公司于2020年10月19日~20日及11月4日~5日对上述地表水进行监测，监测结果如下。 表9 地表水环境质量监测结果 单位：mg/L（pH无量纲，粪大肠菌群 L/个） 序号; 监测项目; 池河项目段; 标准. 2020.10.19; 2020.10.20. 1; pH; 6.84; 6.98; 6～9. 2; 溶解氧; 7.25; 7.42; ≥6. 3; 悬浮物; 8; 9; /. 4; 高锰酸盐指数; 0.8; 0.8; ≤4. 5; 硫酸盐; 7.95; 7.49; 250. 6; 氯化物; 1.21; 1.38; 250. 7; 硝酸盐（以N计）; 0.51; 0.53; 10. 8; 铁; ND; ND; 0.3. 9; 锰; ND; ND; 0.1. 10; 粪大肠菌群; 490; 490; ≤2000. 序号; 监测项目; 西沙河; 小堰沟; 标准. 11.4; 11.5; 11.4; 11.5. 1; pH; 7.68; 7.72; 8.21; 8.18; 6～9. 2; 悬浮物; 7; 6; 8; 7; /. 3; 高锰酸盐指数; 2.1; 2.0; 1.9; 1.9; ≤4. 4; 粪大肠菌群; ND; ND; ND; ND; ≤2000. 5; 硫酸盐; 7.26; 7.49; 7.86; 8.09; 250. 6; 氯化物; 1.68; 1.96; 1.88; 1.84; 250. 7; 硝酸盐（以N计）; ND; ND; ND; ND; 10. 8; 铁; ND; ND; ND; ND; 0.3. 9; 锰; ND; ND; ND; ND; 0.1. 10; 总氮（湖、库，以N计）; 0.31; 0.30; 0.34; 0.37; 0.5. 从以上监测结果可以看出，项目区涉及的西沙河水库的支流西沙河、小堰沟水源以及池河地表水监测断面中，各监测因子监测结果均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水质标准，地表水环境质量较好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据现场调查，项目周围无自然保护区、文物古迹、景观等环境敏感点，附近区域内无天然分布的珍稀濒危动植物资源。 主要环境保护目标及保护级别为： 表10 主要环境保护目标 序 号; 保护 对象; 主要敏感 目标; 方位及最近距离; 规模; 保护级别. 管道沿线; 大气环境、 声环境; 明星村 二十六组; W 10m; 30人; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 及其修改单二级标准 《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准. 项目地; 地表水; 池河; /; 小型; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类水域标准. 生态; 开挖填筑面、临时占地等; /; 防止水土流失.

# 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准，详见下表； 表11 环境空气质量标准 单位：ug/m3 标准名称; 适用类别; 污染物; 各项污染物的浓度限值. 1小时平均; 24小时平均; 年平均. 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）; 二级; SO2; 500; 150; 60. NO2; 200; 80; 40. PM10; —; 150; 70. 2、地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中II类标准，详见下表； 表12 地表水环境质量标准 单位：mg/L（pH无量纲） 标准名称; 适用类别; 标准限值. 污染物; 浓度限值. 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）; II类; pH; 6~9. COD; ≤15mg/L. BOD5; ≤3mg/L. NH3-N; ≤0.5mg/L. 3、地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类标准，详见下表； 表13 地下水环境质量标准 单位：mg/L（pH无量纲） 标准名称; 适用类别; 标准限值. 污染物; 浓度限值. 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）; III类; pH; 6.5~8.5. 总硬度; ≤450. 溶解性固体; ≤1000. 耗氧量; ≤3.0. 氨氮; ≤0.5. 4、声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，详见下表。 表14 声环境质量标准 单位：dB（A） 标准名称; 适用类别; 标准限值. 污染物; 标准限值. 《声环境质量标准》（GB3096-2008）; 2类; 等效连续 A声级; 昼间60. 夜间50. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、大气污染物 施工期大气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准，详见下表；扬尘排放执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中相关规定；运营期废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准。 表15 相关大气污染物排放标准 标准; 指标; 最高允许 排放浓度 （mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒（m）; 二级; 浓度 （mg/m3）. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; SO2; 550; 15; 2.6; 0.40. NOX; 240; 15; 0.77; 0.12. 颗粒物; 120; 15; 0.498; 1.0. 《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）; 污染物; 监控点; 施工阶段; 小时平均浓度限值（mg/m3）. 施工扬尘; 周界外浓度最高点*; 土方及地基处理工程; ≤0.8. 基础、主体结构及装饰工程; ≤0.7. 2、废水 废水不外排。 3、噪声 建筑施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中有关规定；运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准；详见下表； 表16 噪声排放标准 单位：dB（A） 标准类别; 标准值. 昼间; 夜间. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 70; 55. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类; 60; 50. 4、固体废物 固体废物处理及处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单规定；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单规定。 5、其他排放标准按照国家规定标准执行。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目建议不设置总量控制指标。 |

# 五、建设项目工程分析

工艺流程简述： 一、施工期 本项目施工期主要建设内容包括管网和水厂两部分。 （1）管网施工工艺流程及产污环节如下： 图2 管网施工工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： ①管沟开挖：本工程输水管道采用埋地敷设方式，以机械化施工为主、人工为辅，开挖临时坡比1：0.75。管沟开挖时将原地表土石方直接堆放在施工作业面带一侧，为保证后期恢复地貌，在管沟开挖时将原地表层土堆放在底层，管道敷设后将原地表层土回铺到管沟表面。管顶覆土不低于0.7m； ②管道安装：管道安装施工包括：下管、排管、稳管、接口、质量检查与验收等施工项目。施工时严格按照《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-97）的规定进行作业； ③覆土回填：管道安装完成后进行压水试验，确认质量合格后方能回填，土方回填视具体情况，管顶以上50cm采用原土人工夯实回填，压实度不小于0.90，上部亦采用原土机械压实回填至原地面。 （2）水厂构筑物施工工艺流程及产污环节如下： 图3 水厂施工工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： ①场地清理：水厂各构筑物施工前对场地进行清理； ②基础开挖：基础开挖采用挖掘机； ③结构施工：主体结构施工主要为浆砌石结构和钢筋混凝土结构； ④投入使用：工程验收合格后，交付使用。 二、运营期 根据工程实际情况，本次水处理工艺选择传统工艺，沉淀池采用旋流絮凝斜管沉淀池，过滤池采用慢滤池。水处理工艺为： 原水到达水厂后，经反应沉淀池——慢滤池——清水池，最后经加氯消毒后，进入管网至用户。 原水通过管式静态混合器混合后，然后进入反应沉淀池，投加絮凝剂PAC进行絮凝沉淀，将水中的小颗粒物质通过絮凝凝聚成大颗粒，由斜管进行沉淀泥水分离。沉淀池出水进入慢滤池，采用石英砂过滤去除水中的细小颗粒，降低出水浊度。滤池出水进入清水池，投加次氯酸钠溶液进行消毒，消毒后的水通过管网输送至用户。 沉淀池排泥水进入沉泥池沉淀后，进入干化池干化至含水率60%，泥饼外运处理，清水返回净水工序继续处理不外排。 图4 运营期工艺流程及产污环节图 原水 絮凝剂 慢滤池 消毒剂剂 消毒剂剂 本项目采用次氯酸钠消毒方式，本项目次氯酸钠通过电解食盐水制备。首先进行软水制备，制备的软水进入溶盐池进行食盐水配置，配置好的食盐水进入次氯酸钠发生器中进行电解反应，制备完成的次氯酸钠溶液和少量氢气进入脱氢系统，采用风机鼓入空气完成低浓度排氢（并设置管道将氢气引至室外排放），次氯酸钠溶液进入储存桶等待投加。整个过程中，需要人工操作的仅为食盐投加，其余均可采取自动化控制完成。反应化学方程式为：①电解食盐水，2NaCL+2H₂O=2NaOH+H₂↑+CL₂↑；②氯气与水溶液反应：CL₂+H2O=H++CL-+HCLO，生成的HCLO有很强的氧化性，与水中Na盐结合，形成NaCLO。 为防止次氯酸钠制备过程中氢气与氯气反应，制备过程中需控制设备的生产速率。

一、主要污染工序： 1、施工期 （1）废气：主要为施工扬尘、施工机械和运输车辆燃油尾气； （2）废水：施工现场不设施工生活营地，主要为施工废水； （3）噪声：主要为各施工机械产生的设备噪声； （4）固体废物：主要包括施工期产生的固体废物建筑垃圾、弃土、生活垃圾； （5）生态环境：施工期的生态影响主要表现在对陆域生态影响及水土流失上。本工程施工期所造成的植被等损失是短期的。施工结束后，采取适当的工程措施（硬化地表松动及施工废物的清理）和绿化植被、复林等生物措施，损失的植被可向着受破坏之前的类型恢复，基本可以逐渐恢复其原有功 2、运行期 （1）废水：主要为生产废水及员工生活污水； （2）噪声：主要为各设备运转产生的设备噪声； （3）固体废物：主要为员工生活垃圾、泥饼、废滤料、废离子交换树脂。 二、污染源分析 1、施工期污染源分析 （1）施工期大气污染源分析 本项目施工期产生的大气污染物主要是施工扬尘、施工机械和运输车辆燃油尾气。 ①施工扬尘 项目施工期扬尘来源为：基础施工、土石方开挖过程，及建筑处理运输进场、装卸及堆放工序扬尘。本项目施工期扬尘具有流动性、瞬时性、无组织排放等特点。施工扬尘污染造成大气中TSP增高，根据类比资料，施工扬尘的起尘量与许多因素有关，如：平整土地起尘量、施工渣土堆放起尘量、进出车辆带泥沙量以及起尘高度、采取的防护措施、空气湿度、风速等。 a、车辆行驶扬尘 在施工过程中，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上。经查阅相关监测资料，下表是一辆10t卡车，通过1km的路面时，不同路面清洁程度，不同形式速度情况下的扬尘量。 表17 不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘量 单位：kg/km·辆 清洁度 车速; 0.1（kg/m2）; 0.2（kg/m2）; 0.3（kg/m2）; 0.4（kg/m2）; 0.5（kg/m2）; 1.0（kg/m2）. 5（km/h）; 0.0511; 0.0859; 0.1164; 0.1444; 0.1707; 0.2871. 10（km/h）; 0.1021; 0.1710; 0.2328; 0.2888; 0.3414; 0.5742. 15（km/h）; 0.1532; 0.2576; 0.3491; 0.4332; 0.5121; 0.8603. 25（km/h）; 0.2553; 0.4293; 0.5819; 0.7220; 0.8536; 1.4355. 从上表可以看出，在同样的路面条件下，车速越快，扬尘量越大；在同样的车速情况下，路面越脏，扬尘量越大。根据类比施工现场汽车运输引起的扬尘现场监测结果，运输车辆下风向50m处浓度为11.625mg/m3；下风向100m处浓度为9.694mg/m3；下风向150m处浓度为5.093mg/m3，超过环境空气质量二级标准，施工运输车辆产生的扬尘污染较严重。 b、土石方开挖、回填过程及堆场产生的粉尘 施工工地的地面粉尘，在环境风速足够大时（大于颗粒土砂的起动速度时）就产生了扬尘，其源强大小与颗粒物的粒径大小、比重以及环境的风速、湿度等因素有关，风速越大，颗粒越小，土砂的含水率越小，扬尘的产生量就越大。扬尘属于面源，排放高度低（约1.5m～2.5m）。 根据建设单位提供该项目施工方案，项目管道工程管道埋深和挖填宽度较小，工程量较小，扬尘产生量相对较小。 ②施工机械和运输车辆燃油尾气 燃油机械废气包括柴油机械运行时产生一定的烟气和运输车辆运行过程产生的汽车尾气，燃油械废气中含有的污染物主要是CO、THC，废气中污染物浓度及产生量视其使用频率及发动机对燃料的燃烧情况而异。该废气属于低点源无组织排放废气，具有间断性产生、产生量较小、产生点相对分散、易被稀释扩散等特点，故本次评价不对其进行定量核算。 （2）施工期水污染源分析 ①生活污水：本项目施工期间不设集中式生活营地，施工人员均为附近村民，生活用水量约为0.4m3/d（最大施工人员按15人计；用水量参考《陕西省行业用水定额》（DB61/T943-2020），取27L/人·d），排放量按照用水量80%计算，则生活污水排放量约为0.3m3/d，全部依托附近村庄排水系统。因此，本项目施工期间无集中式生活污水产生。 ②生产废水：项目施工过程采用商品混凝土施工，土石方阶段不涉及用排水，涉及到用排水的阶段主要为结构施工阶段，废水主要来自于机械设备冲洗及混凝土养护。管道在下沟后投产前需进行水压试验，会产生一定量试压废水。 本项目施工期废水量较小，水质简单，废水主要含悬浮物（SS）。 另外，施工过程中由于土壤覆盖的植被遭到破坏，暴雨冲刷产生的雨水中SS含量较高，其他污染物浓度较低。 （3）施工噪声污染源分析 施工期噪声主要来自施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆噪声。施工机械噪声由施工机械所造成，如小挖掘机、钻机、载重汽车等。这些机械运行时在距离源5m处的噪声值在70～90dB（A）之间，其污染源强分别见表18。 表18 主要施工机械设备噪声值 序号; 机械类型; 测点距施工机械距离; 最大声级. 1; 小挖掘机; 5m; 70dB（A）. 2; 钻机; 5m; 90dB（A）. 3; 载重汽车; 5m; 80dB（A）. （4）施工期固废污染源分析 项目施工期固体废物主要为建筑垃圾、弃土和施工人员生活垃圾。 ①项目建设过程中不可避免产生废弃建筑材料和砖瓦块等建筑垃圾，施工产生建筑垃圾的主要成分为建筑材料边角料，少量多余砖瓦块和散落的砂浆、混凝土等；根据《建筑垃圾的产生与循环利用管理》，单位建筑面积的建筑垃圾产生量为20-50kg/m2，以35kg/m2计算，本项目共产生建筑垃圾7.8t。 ②根据项目初步设计报告，本项目建设土方开挖29500m3，回填20500m3，余方经低洼地回填综合利用后，无永久弃方产生。 本项目土石方平衡具体见表19。 表19 本项目土石方平衡表 单位：m3 挖方; 填方; 弃方. 土石方; 29500; 土石方（地面垫高和回填）; 20500; 合计; 0.0. 低洼地回填; 9000. 合计; 29500; 合计; 29500. 本项目管道铺设均采用间断推进施工方式，尽量减少了土石方的堆积量，避免土石方的堆积时间。产生的挖方用于铺设后的回填，土石方及时清运，管线施工不设置临时堆渣场。 ③生活垃圾：本项目施工期间不设集中式生活营地，施工人员全部附近村民，生活垃圾产生量按照每天0.25kg/人•d计算，则生活垃圾产生量约3.75kg/d。 2、营运期污染源分析 （1）运营期大气污染源分析 本项目运营期无废气产生。 （2）运营期水污染源分析 根据公用工程可知，本项目生产废水主要是排泥水，排泥水经压滤后清水返回净水工序继续处理不外排；因此本项目废水主要为生活污水，废水产生量为0.08m3/d（29.2m3/a）。根据《社会区域类环境影响评价》教材中推荐的生活污水水质同时参照同类型项目，污水中各污染物浓度为：COD：300mg/L、BOD5：160mg/L、SS：220mg/L、NH3-N：25mg/L、动植物油：50mg/L，据此算得项目产生的污水中污染物情况见下表。 表20项目生活污水污染物产生量一览表 污染物 项目; COD; BOD5; SS; NH3-N; 动植物油; 废水排放量. 产生浓度（mg/L）; 300; 160; 220; 25; 50; 29.2m3/a. 产生量（t/a）; 0.008; 0.005; 0.006; 0.0007; 0.001. （3）运营期噪声污染源分析 本项目主要噪声来源于潜水泵、管道混合器、加药装置等设备噪声，设备设置于室内，治理前噪声源强在70～85A)之间，治理后噪声源强小于等于55dB(A)。项目噪声污染源强见表21。 表21 项目噪声源强一览表（单位：dB(A)） 序号; 噪声源名称; 设备源强[dB(A)]; 位置; 降噪措施; 降噪 效果; 治理后噪 声值[dB(A)]. 1; 潜水泵; 85; 池体旁; 低噪设备; ≥15; 70. 2; 管道混合器; 70; 室内; 室内放置、设备减振; ≥15; 55. 3; 加药装置; 70; ≥15; 55. 4; 增加泵; 85; ≥15; 70. （4）运营期固体废物污染源分析 生活垃圾：本项目共计工作人员4人，根据《社会区域类环境影响评价》（环评工程师培训 教材），住宿员工按1kg/人•d计，不住宿员工按0.5kg/人•d计，算得生活垃圾产生量为0.73t/a。 泥饼：本项目含水率99.2%的排泥水产生量为400m3/d，干化至含水率60%，则污泥产生量为8t/d，1952t/a。 废滤料：根据建设单位提供的资料，本项目滤池滤料采用石英砂滤料，每3-4年更换1次，废滤料产生量约为29.8t/a。 废离子交换树脂：项目软化水制备系统更换的废离子交换树脂属于HW13危险废物（900-015-13），每三年更换一次，产生量为0.5t/次。

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源（编号） |  | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 处理后排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | 施工扬尘 | 粉尘 | 少量，无组织排放 | 少量，无组织排放 |
|  |  | 机械尾气 | THC、CO、NOx | 少量，无组织排放 | 少量，无组织排放 |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 施工废水 | SS | 350mg/L | 经沉淀池处理后场地降尘，不外排 |
|  | 运营期 | 生活 | COD、氨氮 | / | 综合利用 |
| 固废 | 施工期 | 施工活动 | 建筑垃圾 | 7.8t | 0 |
|  |  |  | 弃土方 | 0 | 0 |
|  |  |  | 生活垃圾 | 3.75kg/d | 0 |
|  | 运营期 | 生活 | 生活垃圾 | 0.73t/a | 0 |
|  |  | 生产 | 泥饼 | 1952t/a | 0 |
|  |  |  | 废滤料 | 29.8t/a | 0 |
|  |  |  | 废离子交换树脂 | 0.5t/次 | 0 |
| 噪声 | 施工期 | 施工机械 | Leq | 70~90dB(A) | 达标排放 |
|  | 运营期 | 生产 | Leq | 40.2~49.5 |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 在施工过程中，会造成地面裸露，加深土壤侵蚀和水土流失；施工期管沟开挖、下管回填等过程中一些沿线植被往往遭到破坏，改变了原植被群落数量，但由于施工期短、开挖的管沟面积小，因此原植被群落种类组成不会发生改变，施工期结束后随着原有植被的恢复，原植被群落数量也开始慢慢恢复。 因此，通过施工管理和强化施工期的保护和恢复，项目建设对生态环境影响是可以接受的。 |  |  |  |  |  |

# 七、环境影响分析

一、施工期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 （1）施工扬尘 由施工现场管理经验可知，施工扬尘污染的程度，与施工现场条件、管理水平、机械化程度以及气象条件等诸多因素有关。采取湿法作业可有效降低扬尘产生量，参考有关单位对同类施工工地扬尘的实际监测结果，详见表22和表23。 表22 施工工地扬尘监测结果 单位：mg/m3 位置 结果; 工地上风向50m; 工地内; 下风向; 备注. 50m; 100m; 150m. 范围; 0.303～0.328; 0.409～0.759; 0.434～0.538; 0.356～0.465; 0.309～0.336; 平均风速1.4m/s. 均值; 0.317; 0.596; 0.487; 0.390; 0.322. 表23 施工工地洒水前、后扬尘监测结果 单位：mg/m3 距离（m）; 10; 20; 30; 40; 50; 100. 洒水前; 1.75; 1.30; 0.78; 0.365; 0.345; 0.33. 洒水后; 0.437; 0.35; 0.31; 0.265; 0.25; 0.238. 从上表可看出，距离施工现场越近，空气中扬尘浓度越大，当风力在2.5m/s时，150m以外的环境影响程度较低。同时可以看出，施工现场采用场地洒水措施后，可以明显降低施工场地周围环境空气中的粉尘浓度。 （2）施工机械尾气对环境的影响 项目施工过程中以燃油为动力的施工机械、运输车辆会在施工场地附近排放少量燃油废气，施工单位应加强施工机械设备的维护，选用合格的燃油，避免排放未完全燃烧的黑烟，减轻机械尾气对周围空气环境的影响。另外，由于本项目区域地区环境空气质量良好，大气环境容量大，周边绿化面积广，有利于燃油废气的扩散。因此，施工期机械尾气对沿线大气环境质量影响很小，且影响是短暂的，随着施工的结束而消失。 （3）污染防治措施 为避免建设期扬尘对大气环境造成影响，评价要求建设单位施工时应严格参照《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018—2020年）》（修订版）（陕政发〔2018〕29号）、《安康市铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案》（2018-2020年）、《石泉县铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案(2018-2020年)》的相关要求进行施工，严格采取以下污染控制对策： ①施工现场周边设置1.8m以上的硬质围墙，施工厂界实行封闭，面积约为665m2，禁止敞开式作业；管线施工分段作业，两侧均设置1.8m以上的硬质围墙，长度均为200m，采取洒水抑尘措施，缩短起尘操作时间，废弃物及时覆盖或清运； ②施工现场主要道路必须进行硬化处理，土方集中堆放，应及时清理堆放在场地和道路上的弃土、弃渣及抛撒料，要适时洒水灭尘，对不能及时清运的，必须采取覆盖等措施，防止二次扬尘；同时对施工现场裸露地面进行绿化，短时间裸露的地面进行苫盖； ③运输建筑材料车辆不得超载，运输颗粒物料车辆装载高度不得超过车槽；运输土石方车辆必须采取覆盖等防尘措施，防止物料沿途抛撒导致二次扬尘，易产生扬尘的物料必须覆盖，严禁露天堆放； ④工地出口必须净化，并设置洗车台，运输车辆必须密闭，整洁，不得撒漏，风力达到四级（含四级）以上时应禁止施工； ⑤施工现场应使用商品混凝土，禁止现场搅拌混凝土产生扬尘污染； ⑤管道施工过程中临时堆土应进行遮盖，防止大风时产生扬尘，管道安装完毕后及时回填，弃土及时外运处置。 （4）对周围环境敏感点的影响 为进一步减少管道施工过程扬尘对敏感点的影响，环评建议： ①控制施工作业带，划定施工责任区； ②配备洒水降尘设备； ③运输车辆在敏感点行驶过程，严格限速。 （5）小结 综上所述，在严格落实本次环评提出的措施后，施工扬尘可以有效控制；施工机械尾气产生量较小，由于项目区域地区环境空气质量良好，大气环境容量大，经吸收扩散后对外环境影响较小，且影响是短暂的，随着施工的结束而消失。 2、水环境影响分析 本项目施工现场不设集中式施工营地，施工人员全部租住在附近村庄内，生活污水排放量约为0.32m3/d，全部纳入所在村庄排水系统，无集中式生活污水产生。施工期废水主要是机械设备冲洗及混凝土养护，为确保项目施工废水综合利用不外排，同时为减轻项目施工期冲刷雨水对周围环境的影响，环评提出建设单位应采取以下污染防治措施： （1）严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，对地面排水应进行有组织设计、收集回用，严禁乱排、乱流污染道路、水体； （2）设置施工废水沉淀池共计1座，对施工废水进行沉淀处理循环使用； （3）对施工场地设置的临时沉淀池等要按照规范进行修建，地面要进行防渗硬化，防止生活污水对地下水造成污染。 （4）试压水使用清水，因此水中污染物浓度较低，就近排入雨水管网。 在严格落实本报告提出的水污染防治措施后，施工期废水对周围环境影响较小。 3、声环境影响分析 施工噪声主要为各种作业机械和运输车辆施工产生的噪声，噪声值约为70~90dB（A）。施工噪声可视为点源，根据点声源噪声衰减模式，可估算出施工期间距声源不同距离处的噪声值。预测结果见表24。 表24 主要施工机械的噪声级 单位dB（A） 机械名称; 离施工点距离（m）. 5; 10; 20; 40; 60; 80; 100; 150. 小挖掘机; 70; 64; - 58; - 52; - 48; - 46; 44; 40. 运输车辆; 80; 74; - 68; - 62; - 58; - 56; 54; 50. 电钻; 90; 84; - 78; - 72; - 68; - 66; 64; 60. 从上表可以看出，在施工现场50m范围外，各机械设备噪声值可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间噪声限值要求，在施工现场150m范围外，各机械设备噪声值可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间和夜间噪声限值要求。因此，本项目施工期间，噪声对周围环境有一定影响。为了进一步降低噪声可能对周围环境造成的影响，本环评建议采取以下减缓及防护措施： （1）合理安排施工时间：避免高噪声设备同时施工，夜间（22点至次日6点）禁止施工； （2）合理布局现场：避免在同一地点安排大量动力机械设备，使局部声级过高； （3）降低设备声级：选用低噪声设备，加强检查、维护和保养机械设备，保持润滑，紧固各部件，严格操作规范； （4）做到文明施工：杜绝人为敲打、野蛮装卸现象，建筑材料使用和施工过程中做到轻拿轻放，以减少撞击噪声； （5）减少施工交通噪声：对运输车辆定期维修、养护，减少或杜绝鸣笛，合理安排运输路线。 为进一步降低管线施工噪声对周围环境敏感点的影响，环评建议： ①施工前合理选择和布置工区布置于远离敏感点的一侧； ②在施工场界设置临时隔声围护。 建设单位应随时公示施工进度及降噪措施，采取上述措施后，预计项目场界噪声可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，对周围声环境影响较小，且影响随着施工的结束而消失。 4、固体废物环境影响分析 施工过程中产生的固体废物主要为建筑垃圾、弃土及施工人员的生活垃圾。如不对其进行处理处置，将对周围环境造成一定影响。 本项目产生的建筑垃圾进行分类收集，其中可回收部分回收利用，不可回收部分清运至市政部门指定的建筑垃圾填埋场处置。弃土将用于项目地周围低洼地回填使用，无永久性弃土产生。另外施工人员在日常生活中也将产生一定数量的生活垃圾，生活垃圾依托农村垃圾清运现有设施，统一由环卫部门处置，不会对周围环境造成明显影响。 在采取上述措施后，项目施工过程中固体废物均能得到妥善处置，对周围环境影响较小。 5、生态环境影响分析 5.1水厂施工生态影响分析 （1）水土流失 水厂施工期对生态环境的影响主要是由于施工清除现场、土石方开挖、填筑、机械碾压等施工活动破坏了工程区域原有地貌和植被，造成一定植被的损失，扰动了表土结构，导致土壤抗蚀能力降低，损坏了原有的水土保持设施，导致地表裸露，在地表径流的作用下，造成水土流失，加大水土流失量。流失的土石有可能侵入农田，淤塞田间沟渠，对农田耕作带来不利影响。通过采取动土前在项目周边建临时导洪沟、挡土墙、及时夯实回填土。施工道路采用硬化路面，在施工场地建排水沟，防止雨水冲刷场地，尽量减少施工期水土流失。 （2）植被破坏 水厂选址目前为空地，随着项目的逐步施工，不可避免产生弃渣、弃土，扰动表土结构，破坏原地貌和原生植被，甚至使局部地区成为裸露地，致使土壤抗蚀能力降低，引起水土流失，受暴雨时冲刷更为严重。由于施工时间较短，厂区内被破坏的植被历经一定时间后，大多数可通过人工手段加以就地恢复，项目建成后厂区积极绿化，对周围动植物影响较小。 5.2管网工程施工期生态影响分析 （1）占地对植被的破坏 管网工程临时占地主要用于管线敷设中挖掘土的堆积，管道、设备及材料的堆放用地等，这些占地会造成植被消失。管线大部分沿沟渠及道路敷设，会较短时间内影响土地利用，经过一段恢复期后，可恢复原有使用功能。 （2）对土壤和景观的影响 施工期由于机械碾压和人员踩踏，作业区周围土壤将被严重压实，部分施工区域表土将被铲去另一些区域将被填埋。从而使施工完成后的土壤物理结构和化学成分发生变化。在施工中植被被破坏后，地面裸露，表土的温度在太阳直接照射下升高，加速表土有机质分解，而植被破坏后，土壤得不到植物残落物的补充，有机质和营养成分含量将逐步下降，不利于植物的生长和植被恢复。此外，敷设管道的临时占地将使土地短期丧失原有功能。因此，要求施工中注意尽量维护土壤现在，施工后尽量完成植被的恢复。 管道施工期将对区域内自然景观的连续性美学效果造成不利影响，但因该项目规模不大，只要在施工期注意生态保护，对景观的影响程度会降到最小，随着施工的结束，绿化的强化，景观将会得到逐步恢复和改善，影响较小。 （3）水土流失影响分析 管道工程可能发生水土流失的施工阶段为地表开挖破坏植被造成地面裸露，降雨时加深土壤侵蚀和水土流失。由于植被的破坏，时水土流失加剧，如弃土临时堆放管理不当，容易发生片蚀、浅蚀等形式的水土流失。由于施工机械的碾压。土面开挖、机械运输等原因，会造成表土结构松动，致使土体抗蚀能力降低，土壤侵蚀加剧。 由于管道工程主要沿沟渠及道路敷设，只要加强管理，因管道工程施工带来的水土流失会大大减小。同时在管道施工时需使弃渣临时堆放点放在距沟渠及河道一定距离，避免弃渣流入水体。建筑材料以及未及时清运的弃土在大风大雨天气要用篷布遮盖。建议施工过程加强疏水导流，防止暴雨冲刷造成水土流失。尽可能缩短工期，尽早进行植被绿化，硬化地面。以减轻施工期对生态的影响。 （4）过渠建筑物的施工 管道沿途穿越流量、断面较小的渠道时，可直接进行开挖，采用混凝土管对预埋管道进行套管并铺设管道后，进行回填，并要求对破坏渠道进行恢复，一般采用C25混凝土，渠道硬化砼厚度为0.3m。对埋管采用混凝土管进行套管，以便后期运行管理及维修。产生的弃土将及时清运，用于项目地周围低洼地回填。 5.3生态影响防护措施 为减少项目可能带来的上述生态环境问题，评价建议采取如下措施： a、工程施工过程中对周围树木、植被尽量采取避让和就地保护措施，本项目不涉及砍伐和移栽，少量因工程建设破坏的植被在工程结束后应及时进行生态恢复； b、严格控制施工范围，及时使土方回填并恢复植被，减少对农田的挤占； c、尽量避开雨天或雨季进行开挖施工，对先期开挖的裸露地面采取覆盖措施，尽量缩短暴露事件，雨天覆盖堆积土方，防止水土流失； d、加快施工进度，缩短施工周期，在管线施工中，应采取完工一段，恢复一段的方式； e、建设单位应督促施工单位制度严格的规章制度，避免在施工过程中损伤周围未被占用的农田、林地以及其他植被，以保证覆盖率较高的生态系统功能。 6、施工期环境影响分析总结论 施工期主要污染包括施工扬尘、施工废水、施工机械噪声及施工固废等环境影响。在落实本次环评提出的措施的前提下，项目施工扬尘可以得到有效控制能够达标排放，施工废水均能综合利用不外排，施工场界噪声能够达标排放，各类固废均可得到妥善处置，对周边环境境影响较小，且施工期环境影响是短暂的，随着施工的结束而消失。

二、营运期环境影响分析 1、大气环境影响分析 项目运营期无废气污染物产生，不会对区域大气环境造成影响。 2、地表水环境影响分析 （1）生活污水 根据工程分析可知，本项目废水主要为生活污水，废水产生量为0.08m3/d（29.2m3/a）。 本项目生活污水经化粪池处理后，由附近村民清掏肥田，不外排。化粪池容积为5m3/d，容积可容纳本项目生活污水，且满足24小时水力停留时间。化粪池采用防渗结构，由于生活污水污染因子较简单，一般防渗可满足污染物防治要求，项目废水处理设施可行。 （2）评价等级确定 根据本项目不排放废水，属于水文要素影响型建设项目。 根据初步设计，本项目西沙河水库最高取水量为1000m3/d，西沙河水库多年平均年径流量为0.1828m3/s，算得最大取水量0.014m3/s，占西沙河水库多年平均径流量百分比γ=7.66%。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中表二，判定本项目评价等级为三级。 （3）地表水影响分析 ①水文情势影响分析 本项目西沙河水库最高取水量占多年平均径流量的7.66%，对西沙河水库及下游河段水文情势影响极小。 ②水生生态影响分析 本项目取水不会改变西沙河水库水文情势，取水口附近无重要水生生物的栖息地、产卵场等，因此对西沙河水库水生生态基本不产生影响。本项目取水不会改变水库下游河段水文情势，对下游河段的水生生态影响极小。 综上，本项目对地表水基本不产生影响。 （4）饮用水水源保护区的划分 根据初步设计，本项目拟将西沙河水库和池河右岸新建大口井为水源；大口井实际为池河水，属江河水源，根据《陕西省城市饮用水水源保护区环境保护条例》，保护区的划分如下： 大口井： （一）一级保护区：从取水点起计算，上游一千米至下游一百米的水域及其两侧河岸外延一百米的陆域； （二）二级保护区：从一级保护区上界起上溯二千米的水域，及其两侧河岸外延二百米的陆域； （三）准保护区：从二级保护区上界起上溯三千米的水域，及其两侧河岸外延三百米的陆域。 西沙河水库： （一）一级保护区：湖泊、水库水域，及其正常水位线外延一百米的陆域； （二）二级保护区：湖泊、水库向水坡区域或者正常水位线外延三百米的陆域，以及从流入湖泊、水库的河流的入口上溯二千米的水域，及其河岸两侧外延二百米的陆域； （三）准保护区：从湖泊、水库二级保护区上界再外延三百米的陆域，以及从流入湖泊、水库的河流的二级保护区上界起上溯五千米的水域，及其河岸两侧外延三百米的陆域。 根据现场实际调查资料，拟考虑将池河右岸新建大口井作为主水源，池河取水泵站水量不满足要求时，则由水库水源补充，水源地保护区根据实际使用情况进行划定。 （5）水源地水质影响分析及保护措施 本项目运营期不向西沙河水库、池河排放废水，因此不会对西沙河水库、池河的水质产生影响。为了防止对西沙河水库、池河水源地造成污染，应采取以下保护措施： ①禁止破坏水源涵养林、护岸林以及与水源保护相关的植被； ②禁止向西沙河、小堰沟及西沙河水库排放废水； ③禁止向西沙河、小堰沟及西沙河水库倾倒污泥、垃圾、粪便及其他废弃物； ④使用符合国家规定防污条件的运载工具运输生活污水； ⑤禁止使用剧毒、高残留农药； ⑥禁止使用炸药、毒药捕杀鱼类和其他生物。 3、地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目属于“143、自来水生产和供应工程”，项目类别为“Ⅳ类”，因此本项目评价无需对地下水进行评价分析。 4、声环境影响分析 本项目主要噪声来源于潜水泵、管道混合器、加药装置等设备噪声，设备选型较现有工程优质，噪声设备安装减震垫，设备布置在室内，设备房安装双层隔音门窗，设备房噪声削减值达到15dB(A)以上，设备减振也能起到降噪作用，项目内各噪声源距厂界最近距离见表25。 表25 主要噪声源统计单位：dB（A） 噪声源; 治理后噪声级dB(A); 到厂界的最近距离(m). 东; 南; 西; 北. 潜水泵; 70; 10; 20; 26; 22.43. 管道混合器; 55; 5; 14; 31; 28.43. 加药装置; 55; 20; 10; 16; 32.43. 增加泵; 70; 12; 5; 24; 37.43. - （一）预测点位 预测点位为东、南、西、北厂界外1m及敏感点。 - （一）预测模式 由于噪声源距厂界的距离远大于声源本身尺寸，噪声预测选用点声源衰减计算公式： （1）点声源衰减 某个噪声源在预测点的声压级为： 式中： Lp(r)—噪声源在预测点的声压级，dB(A)； Lp(r0)－参考位置r0处的声压级，dB(A)； r0－参考位置距声源中心的位置，m； r－声源中心至预测点的距离，m； （2）室内声源： 对于室内声源，可按下式计算： 式中： LP(r)为预测点的声压级（dB(A)）； LP0为点声源在r0(m)距离处测定的声压级（dB(A)）； TL为围护结构的平均隔声量，一般车间墙、窗组合结构取TL=25dB(A)，如果采用双层玻璃窗或通风隔声窗，TL=30dB(A)；本项目取25dB(A)。 α为吸声系数；对一般机械车间，取0.15。 （3）噪声叠加计算模式 式中：L—叠加后总声压级，dB(A)； N—声源个数。 - （三）厂界噪声预测结果与评价 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，本项目为新建项目，进行厂界评价时以工程噪声贡献值作为评价量，预测对各厂界噪声贡献值及敏感点预测值见表26。 表26 评价范围内噪声预测结果单位：dB(A) 序号; 预测点位; 贡献值; 标准值; 达标情况. 1; 东厂界; 昼间; 49.5; 60; 达标. 夜间; 49.5; 50; 达标. 2; 南厂界; 昼间; 48.3; 60; 达标. 夜间; 48.3; 50; 达标. 3; 西厂界; 昼间; 44.8; 60; 达标. 夜间; 44.8; 50; 达标. 4; 北厂界; 昼间; 45.2; 60; 达标. 夜间; 45.2; 50; 达标. 序号; 预测点位; 背景值; 贡献值; 预测值; 标准值; 达标情况. 5; 敏感点; 昼间; 46.5; 43.9; 47.9; 60; 达标. 夜间; 38.5; 43.9; 40.2; 50; 达标. 由预测结果可见，在采取措施后，本项目对各厂界的贡献值为44.8~49.5dB(A)，均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）对应的2类区标准限值；敏感点预测值昼间47.9dB(A)，夜间40.2dB(A)，满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准限值要求。 为进一步减小项目噪声对厂界尤其是敏感点环境的影响，建议采取以下防治措施： 加强管理，降低人为噪声。从管理方面看，可通过加强以下几方面工作，以减少设备噪声对周围声环境的污染。 ①建立设备定期维护、保养的管理制度，保证其正常运行，定期检查、维修，不符合要求的要及时更换，以防止设备故障形成的非正常生产噪声。 ②进一步优化厂区布置，高噪声设备均布置于远离敏感点（西侧）一侧。 5、固体废物环境影响分析 根据工程分析，项目运营期固体废物主要为生活垃圾，厂区分类集中收集后，定期交由环卫清运；泥饼、废滤料均外运至垃圾填埋场填埋；废离子交换树脂危废间暂存后，定期交由有资质单位处置。 危废暂存间设置要求： 本次环评要求严格按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单和《危险废物转移联单管理办法》（国家环保总局5号令）相关要求对其进行贮存及转移，危险废物必须填写转移联单。 建设危险废物暂存间对危险废物进行暂存处理。要求建设一座危险废物暂存间，可储存1年的危废产生量，同时，应对危险废物暂存间采取以下措施： ①危险废物贮存间必须要密闭建设，门口内侧设立围堰，地面应做好硬化及“三防”措施。（防扬散、防流失、防渗漏）； ②危险废物贮存间门口需张贴标准规范的危险废物标识和危废信息板，屋内张贴企业《危险废物管理制度》； ③危险废物贮存间需按照“双人双锁”制度管理。（两把钥匙分别由两个危废负责人管理，不得一人管理）； ④不同种类危险废物应有明显的过道划分，墙上张贴危废名称，液态危废需将盛装容器放至防泄漏托盘内并在容器粘贴危险废物标签，固态危废包装需完好无破损并系挂危险废物标签，并按要求填写； ⑤建立台账并悬挂于危废间内，转入及转出（处置、自利用）需要填写危废种类、数量、时间及负责人员姓名； ⑥危险废物贮存间内禁止存放除危险废物及应急工具以外的其他物品。 综上，本项目运行产生的各类工业固废和生活垃圾均可得到有效处理或处置，不会对周围环境产生影响。 6、生态环境影响分析及保护措施 项目运营期产生的废水、噪声和固废均得到合理处置，不会进一步对周边生态环境产生影响。 项目建成后，输水管线等一般地下设施保留不动，临时施工设施全部拆除或清理。项目施工结束后，针对沿线输水管线开挖区，建设单位应及时进行地表植被恢复和水保工作。具体生态恢复措施如下： （1）管沟回填严格按照设计要求高出地面0.3m，并进行碾压，防止风力及水力侵蚀；回填后及时播撒草籽促进管线临时占地的植被恢复，对破坏的绿化带、路面等及时恢复。 （2）主体工程完成后尽快完成清场、植被恢复、绿化等配套工程；建筑垃圾、弃土等全部清运。 （3）施工结束后，应对管线及两侧施工占地范围内的土地进行植被恢复，植被恢复应当以草为主、灌木为辅，植物种类选择应选择当地易生长的物种。 7、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）4.2.2章节内容：根据行业特征、工艺特点或规模大小等将建设项目类别分为Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类、Ⅳ类；查阅附录A，本项目属于“社会事业与服务业”中的“其他”，项目类别为“Ⅳ类”，可不开展土壤环境影响评价。 8、环境风险分析 - （1）评价依据 ①环境风险调查 本项目生产过程中主要风险物质为次氯酸钠。 ②环境风险潜势判断 1）环境风险潜势划分 根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对本项目潜在环境危害进行概化分析，按照下表确定环境风险潜势。 表27 建设项目环境风险潜势划分 环境敏感程度（E）; 危险物质及工艺系统危险性（P）. 极高危害（P1）; 高度危害（P2）; 中度危害（P3）; 轻度危害（P4）. 环境敏感程度（E1）; Ⅳ; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ. 环境敏感程度（E2）; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ. 环境敏感程度（E3）; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 2）P的确定 ①危险物质数量与临界量比值（Q） 计算涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质量最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总数量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种风险物质时，则按（1）计算物质总量与其临界量比值（Q）： Q=q1/Q1+ q2/Q2+…+qn/Qn 式中：q1, q2,…,qn-----每种危险物质的最大存在量，t； Q1, Q2,…,Qn-----每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ 当 Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B，本项目涉及突发环境事件风险物质及临界量见下表。 表28环境风险物质数量及临界量汇总表 危险物质名称; 风险单元/工序; 最大实际在线量q（t）; 规定临界量Q（t）; q/Q. 次氯酸钠; 全自动食盐电解 次氯酸钠发生器; 0.5; 5; 0.1. 合计; 0.1. 通过计算，本项目Q值=0.1，属于Q<1，本项目环境风险潜势为Ⅰ。 - （2）环境敏感目标调查 根据现场调查及建设单位提供资料，本项目环境风险敏感目标如表10所示。 （3）物质风险识别 表29 次氯酸钠理化性质一览表 标 识; 中文名: 次氯酸钠; 英文名：Sodium hypochlorite solution. 分子式：NaClO；NaOCl; 分子量：74.44; UN编号：83501. 危规号：83501; RTECS号：/; CAS号：7681-52-9. 理 化 性 质; 性状：微黄色溶液，有似氯气的气味. 熔点(℃)：-6℃; 溶解性：溶于水. 沸点(℃)：102.2℃; 饱和蒸气压(kPa)：/. 临界温度(℃)：/; 相对密度(水=1)：1.10. 临界压力(MPa)：/; 相对密度(空气=1)：/. 燃烧 爆炸 危险 性; 燃烧性：/; 燃烧分解产物：氯化物. 闪点(℃)：/; 最小引燃能量(MJ)：/. 爆炸极限(V％)：/; 稳定性：不稳定; 聚合危害：/. 引燃温度(℃)：/; 禁忌物： /. 危险特性：受高热分解产生有毒的腐蚀性气体。有腐蚀性。 灭火方法：雾状水、二氧化碳、砂土、泡沫。. 标准; /. 毒性; LD50：5800mg/kg(小鼠经口)；LC50：/. 对人 体危 害; 次氯酸钠放出的游离氯可引起中毒，亦可引起皮肤病。已知本品有致敏作用。用次氯酸钠漂白液洗手的工人，手掌大量出汗，指甲变薄，毛发脱落。. 急救; 吸入：迅速脱离有毒环境，至空气新鲜处，给氧，对症治疗。注意防止脑水肿。. 防 护; 呼吸系统防护：高浓度环境中，应该佩带防毒口罩。紧急事态抢救或逃生时，建议佩带自给式呼吸器。眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。防护服：穿工作服(防腐材料制作)。手防护：戴橡皮手套。其它：工作后，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。. 泄 漏 处 理; 疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，建议就急处理人员戴好防毒面具，穿相应的工作服。不要直接接触泄漏物，在确保安全情况下堵漏。用沙土、蛭石或其它惰性材料吸收，然后转移到安全场所。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。. 贮 运; 起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与碱类、食用化学品等混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。. （4）生产工艺风险识别 1）食盐电解次氯酸钠发生器次氯酸钠泄漏。 2）食盐电解次氯酸钠发生器氢气未及时排出。 - （5）环境风险分析 本项目采用电解食盐水产生次氯酸钠、氢气，原料为食盐，原料运输和储存无危害；消毒所需次氯酸钠根据水质需求而生产，采用即产即用的方式。本项目主要环境风险有： 1）食盐电解次氯酸钠发生器次氯酸钠泄漏引起大气环境污染。 2）食盐电解次氯酸钠发生器氢气未及时排出引起大气环境污染。 （6）环境风险防范措施及应急要求 1）次氯酸钠泄露 本项目采用电解食盐水产生次氯酸钠、氢气，原料为食盐，项目运营过程中要注意次氯酸钠储存及使用安全。 ①次氯酸钠操作：密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴化学安全防护眼镜，橡胶手套。同时避免与酸类物质接触。电解食盐水过程既搬运时要轻装轻卸，防止容器损坏。配备泄露应急处理设备。 ②次氯酸钠储存：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。 ③泄露应急处理措施：小量泄露，用砂土、蛭石或其他惰性材料吸收；大量泄露：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，防止蒸汽危害。用泵转移至槽车或专用收集器内，交由有资质单位处置。 2）氢气爆炸 ①严格遵守电解设备的安装要求。由于电解过程中氢气存在，故有着火爆炸的危险。所以电解槽应安装在自然通风良好的单层建筑物内，厂房应有足够的防爆泄压面积。 ②保证盐水质量。盐水中如含有铁杂质，能够产生第二阴极而放出氢气。盐水中带入铵盐，在适宜条件下pH<4.5时，铵盐和氯作用可生成氯化铵，氯作用于浓氯化铵溶液还可生成黄色油状的三氯化氮。三氯化氮是一种爆炸性物质，与许多有机物接触或加热至90℃以上及被撞击，即发生剧烈的分解爆炸。因此，盐水配制必须严格控制质量，尤其是铁、钙、镁和无机铵盐的含量。应尽可能采用盐水纯度自动分析装置，采用精制盐，并配套软水器，去除盐中杂质。 ③设置管道将氢气引至室外排放。 ④远离火源，禁止烟火。 （7）评价结论及建议 项目环境风险主要为厂区内次氯酸钠泄露对环境造成的影响，针对本项目存在的事故风险，在严格落实环境风险防范措施，加强生产管理的情况下，上述风险事故隐患可降至可接受水平。建设项目环境风险简单分析内容表见表30。 表30 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 石泉县经济开发区供水工程. 建设地点; 石泉县池河镇. 地理坐标; 东经108.345776°，北纬32.970703°. 主要危险物质 及分布; 全自动食盐电解次氯酸钠发生器. 环境影响途径及危害后果; 食盐电解次氯酸钠发生器次氯酸钠、氢气泄漏引起大气环境污染. 风险防范措施 要求; ①小量泄露，用砂土、蛭石或其他惰性材料吸收；大量泄露：构筑围提或挖坑收容。用泡沫覆盖，防止蒸汽危害。用泵转移至槽车或专用收集器内，交由有资质单位处置； ②设置管道将氢气引至室外排放； ③远离火源，禁止烟火。. 9、环境管理及监测计划 （1）环境管理机构 环境管理机构设置在管理处，主要负责企业内部环境保护设施运行管理和专职操作环保人员培训。管理处根据工程自身特点，建立健全环境管理制度，制定环境管理规划，管理指标体系和考核制度。认真组织和落实工程各项环保措施，并负责监督检查，发现问题及时处理，确保其环保设施正常运行，做到“三废”达标排放。 （2）本项目运营期环境管理要求如下： ①项目建成后，应按照《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）的要求，及时在全国排污许可证管理信息平台申报系统填报《排污许可证申请表》，取得排污许可证，并按照排污许可证的规定排放污染物。 ②建立环境管理台账，编制并向安康市生态环境局石泉分局提交年度执行报告、季度执行报告。台账内容包括： a.生产设施运行管理信息，包括生产设施、公用单元和全厂运行情况； b.污染治理设施运行管理信息， c.监测记录信息； d.固体废物产生及贮存、利用、处置情况； e.其他与污染防治有关的情况和资料等。 （3）监测计划 环境质量监测计划见表31。 表31 监测计划表 污染类型; 监测项目; 监测点位; 监测周期; 监测频率. 厂界噪声; Leq; 四个厂界; 每年一次; 每次2天，每天昼夜各1次. 10、环保投入 本项目总投资735万元，其中环保投资20.6万元，环保投资占总投资的2.8%，项目环保措施及投资具体内容见表32。 表32 主要环保投入估算一览表 治理项目; 环保设施名称; 投资（万元）. 废气; 施工期; 扬尘; 采取围挡、遮盖、湿式作业、洒水降尘、密闭运输等措施; 5.0. 噪声; 施工期; 施工噪声; 选用低噪声设备，施工围挡，施工机械维护，合理安排施工作业时间; 3.5. 运营期; 设备噪声; 低噪设备、厂房隔声、基础减振; 5.0. 废水; 施工期; 施工废水; 沉淀池，回用于场地降尘; 0.5. 运营期; 生活污水; 1座化粪池，5m3; 0.5. 固废; 运营期; 生活垃圾; 分类生活垃圾桶（4个）; 0.1. 污泥、废滤料; 干化池、一般固废暂存间; 5.0. 废离子交换树脂; 危废暂存间; 1.0. 合计; 20.6. 11、污染物排放清单 本项目污染物排放清单见表33。 表33 污染物排放清单 类别; 污染源; 污染物; 排放量/ 排放浓度; 防治措施; 管理要求. 废水; 生活污水; 废水量; 29.2m3/a; 5m3化粪池; 清掏肥田不外排. COD 氨氮; 化粪池处理. 噪声; 设备机械噪声; 生产 区域; 昼间/夜间：60/50dB(A); 厂房隔声、基础减振等措施; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准. 固体废物; 生活垃圾; 0.73t/a; 分类生活垃圾桶收集， 由环卫部门定期清运. 泥饼; 1952t/a; 厂区集中收集后，外运至垃圾填埋场填埋. 废滤料; 29.8t/a. 废离子交换树脂; 0.5t/次; 危废间暂存后，定期交有处置资质的单位处置. 12、竣工环保设施验收 项目竣工环保设施验收清单见下表。 表34 竣工环保设施验收清单（建议） 污染物 类型; 治理项目; 污染防治设施; 标 准. 废水; 生活污水; 1座5m3化粪池; 不外排. 噪声; 设备机械噪声; 厂房隔声、基础减振等措施; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准. 固废; 泥饼; 密闭式一般固废间; 处置率100%. 废滤料. 废离子交换树脂; 危废暂存间暂存，定期交由有危废处理资质的单位处置. 生活垃圾; 分类垃圾桶.

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源（编号） |  | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | 施工扬尘 | 粉尘 | 采取湿法作业；施工厂界进行围挡；减少土方堆存数量及时间，及时回填土方并恢复植被 | 满足（GB16297-1996）中限值要求 |
|  |  | 汽车尾气 | THC、CO、NOx | 加强施工机械的管理 |  |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 施工废水 | SS | 施工废水经沉淀处理后，用于施工场地洒水扬尘 | 综合利用不外排 |
|  | 运营期 | 生活污水 | COD、氨氮 | 化粪池 | 综合利用不外排 |
| 固废 | 施工期 | 施工活动 | 建筑垃圾 | 分类收集，可回收的回收利用，不可回收清运至建筑垃圾填埋场 | 妥善处置率100% |
|  |  |  | 弃土方 | 低洼地带场地平整 |  |
|  |  |  | 生活垃圾 | 混入农村生活垃圾处理 |  |
|  | 运营期 | 生活 | 生活垃圾 | 厂区分类集中收集后，交由当地环卫部门处置 |  |
|  |  | 生产 | 泥饼 | 厂区集中收集后，外运至垃圾填埋场填埋 |  |
|  |  |  | 废滤料 |  |  |
|  |  |  | 废离子交换树脂 | 危废间暂存后，定期交有处置资质的单位处置 |  |
| 噪声 | 施工期 | 施工噪声 | Leq | 选用低噪声设备，施工围挡，施工机械维护，合理安排施工作业时间 | 满足（GB12523-2011）限值要求 |
|  | 运营期 | 设备噪声 | Leq | 选用低噪声设备，厂房隔声、基础减振 | 满足（GB12348-2008）2类标准要求 |
| 其他 | 无 |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 在采取植被恢复、水土保持等生态保护措施后，可补偿一定生态损失，局部的不利生态影响可得到有效减免，本工程的建设和运行对区域生态体系的质量不会造成明显不利影响。施工期建设完成后加强绿化，对植被有一定的恢复作用，减少对生态环境的影响。 |  |  |  |  |  |

# 九、结论与建议

| 一、结论 1、项目概况 为大力发展供水工程，切实改善饮水困难群众的饮水条件和生存环境，保障群众饮水安全，石泉县水利局拟建设石泉县经济开发区供水工程，以及时有效的解决当地村民的安全饮水需求；项目建设规模为日供水2000m3，新建水厂工程1处，取水口1座，抽水大口井1座，铺设取水管道9800米，配水管网4900米。总投资735万元。 2、项目符合性分析 （1）产业政策符合性分析 本项目是饮水工程，属于城市基础设施中的城市饮水工程类别，经检索《产业结构调整指导目录（2019年）》，本项目属于鼓励类中第二十二分项“城镇基础设施”中的第7条“城镇安全饮水工程、供水水源及净水厂工程”，同时不在《市场准入负面清单（2019年版）》（发改体改［2019］1685号）中的禁止准入类项目，符合国家产业政策要求。 《全国城镇供水设施改造与建设“十二五”规划及2020年远景目标》总体规划任务中指出：“适应快速城镇化发展要求，扩大公共供水服务范围，推进城乡统筹区域供水，进一步提高城镇公共供水的设施产能和公共供水普及率”。 2020年3月29日，石泉县发展和改革局出具了《关于石泉县经济开发区供水工程项目建议书的批复》（石发改发[2020]94号）；2020年9月21日，石泉县发展和改革局出具了《关于石泉县经济开发区供水工程初步设计的批复》（石发改发[2020]416号）；项目编码为：2020-610922-76-01-023563，因此本项目符合地方产业政策。 同时根据《石泉县人民政府专项问题办公会议纪要》（2020年第43号）：“1.同意将经开区池河园区供水工程厂址从原设计位置新棉村六组的李子园处变更至阳安铁路以北的明星村燕子崖梁处。由县水利局负责，加快项目设计变更和施工，并立即启动明星片区支线供水工程设计，确保经开区池河园区和明星片区供水充足达标。”，因此本环评报告基于石泉县发展和改革局出具的建议书及初步设计的批复中内容，并按照会议纪要确定内容进行相应调整（主要涉及水厂位置、面积变更及管线设计变更）。 （2）选址合理性分析 ①水源合理性分析 根据本项目初步设计的批复，将水厂上游西沙河水库、池河右岸新建大口井作为水厂水源。 设计中西沙河水源采用自流引水方式，与水厂高差约15m；池河右岸新建取水泵站一座（从河道取水），与水厂高差约为60m。本工程供水规模为2000m³/d，设计在水库取水量最高日为1000m³/d，年取水量为24.33万m³。其余所需水量在池河边取水泵站抽水解决、最高日为1000m³/d（设计水泵型号为200QJ63-120/10-37kw，额定流量63m³/h），年取水量为24.33万m³。抽水泵站工作时间为20小时，满足设计要求。 根据现场实际调查资料，池河马池水文站多年平均流量11.54m3/s，故当池河右岸水泵更换位为100m³/h大小时，抽水泵站工作时间20小时，仅大口井取水量即可达到2000m³/d，完全满足本次供水规模，拟考虑将池河右岸新建大口井作为主水源，池河取水泵站水量不满足要求时，则由水库水源补充。 ②水厂选址合理性分析 本项目水厂位于池河右岸山梁上，该处地形开阔，工程地质条件总体较好，离用水区较近，且不涉及拆迁，交通便捷，供电可靠，水厂用地约2080m2，满足《城市给水工程规划规范》（GB 50282-98）中水厂用地控制指标要求，水厂选址合理。 3、环境质量现状 （1）大气环境：由陕西省生态环境厅办公室《2020年12月及1～12月全省环境空气质量状况环保快报》的监测统计结果可以看出：石泉县2020年PM10、PM2.5、NO2、SO2年平均质量浓度、CO24小时平均质量浓度、O3 8小时平均质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。 项目区TSP 24小时均值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 （2）声环境：根据监测结果，项目水厂场界各噪声监测点及敏感点昼间、夜间噪声值均达标，能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准的要求，项目所在地声环境质量现状较好。 （3）地表水：根据监测结果，项目区涉及的西沙河水库的支流西沙河、小堰沟水源以及池河地表水监测断面中，各监测因子监测结果均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水质标准，地表水环境质量较好。 4、环境影响结论 （1）施工期 项目施工期间对区域环境有局部的影响，施工结束后，其影响消除。施工期对环境有影响的因素有：施工扬尘、噪声、土石方、施工废水、地表破坏、局部水土流失等。施工阶段产生的噪声、扬尘主要在施工现场附近，在施工期间只要合理安排施工时间，严格按有关施工规定进行施工，施工结束后及时清理现场，进行恢复性工作，可将影响减少到最低的程度；对临时堆放土石方，应作好相应的防护措施；施工期生产废水经沉淀处理后回用或洒水抑尘；施工结束后沿线植被进行恢复。 施工期严格采取如上措施，项目建设不会对环境造成大的影响，施工结束后其影响即可消失，施工期对生态的影响经过一定时间后可逐步恢复。 （2）运营期 ①大气环境影响分析 项目运营期无废气污染物产生及排放，不会对区域大气环境造成影响。 ②水环境影响分析 项目运营期生活污水经化粪池处理后，清掏用于周围农田施肥。 ③声环境影响分析 根据预测，在采取厂房隔声、基础减振措施后，本项目对各厂界的贡献值为44.8~49.5dB(A)，均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）对应的2类区标准限值；敏感点预测值昼间47.9dB(A)，夜间40.2dB(A)，满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准限值要求。 ④固体废物环境影响分析 根据工程分析，项目运营期固体废物主要为生活垃圾，厂区分类集中收集后，定期交由环卫清运；泥饼、废滤料均外运至垃圾填埋场填埋；废离子交换树脂危废间暂存后，定期交由有资质单位处置。 5、总量控制 根据国家对实施污染物排放总量控制的要求及本项目污染物排放特点，本项目不涉及总量控制指标。 6、总结论 综上所述，本项目符合国家产业政策，选址较合理，在采取相应的污染防治措施后，施工期、营运期产生的各类污染物均能达标排放，对环境不会造成明显影响，从满足环境功能区划的环境质量指标角度分析，本项目建设可行。 二、要求与建议 （1）加强施工期管理，严格落实各项污染防治措施，减小对周围环境的影响； （2）加强环境宣传教育，严禁野蛮施工； （3）制定合理的取水计划，做到科学合理调度取用水。 预审意见 公 章 经办人： 年 月 日 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| --- | --- |
| 审批意见： 公章 经办人： 年 月 日 |  |