- 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：      陕西省宁陕至石泉高速公路

第五标段新建7座弃渣场

建设单位（盖章）：中国葛洲坝集团路桥工程有限公司

陕西宁石高速公路五标项目部

编制日期：               2021年5月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 陕西省宁陕至石泉高速公路第五标段新建7座弃渣场 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 无 |  |  |
| 建设单位联系人 | 郭韵琦 | 联系方式 | 15727177763 |
| 建设地点 | 陕西省（自治区）安康市石泉县（区）城关镇（街道） |  |  |
| 地理坐标 | 杨柳弃渣场（E 108 度 13 分 48.380秒，N 33 度 3分 46.569 秒） 西红花沟弃渣场（E108度15分23.568秒，N 33度3分21.116秒） 双沟弃渣场（E 108度15分59.546秒，N 33度2分37.683秒） 柳沟弃渣场（E 108度17分9.069秒，N 33度1分44.325秒） 九里湾弃渣场（E 108度17分13.916秒，N 32度59分33.216秒） 双桥村1#弃渣场（E 108度17分6.906秒，N 33度1分31.193秒） 双桥村2#弃渣场（E108度17分20.347秒，N33度1分24.665秒） |  |  |
| 建设项目 行业类别 | “四十七 生态保护和环境治理业 103一般工业固体废物（含污水处理污泥）建筑施工废弃物处置及综合利用 其他” | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 135067.5 |
| 建设性质 | ■新建 □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ■首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 无 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 无 |
| 总投资（万元） | 738.4 | 环保投资（万元） | 305 |
| 环保投资占比（%） | 41.3 | 施工工期（月） | 2 |
| 是否开工建设 | ■否 □是： |  |  |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 本项目属于宁陕至石泉高速公路实际建设过程中，新增的7座弃渣场；宁陕至石泉高速公路属于陕西省省级高速公路十条纵向线之一，符合陕西省省级公路网规划（2018年-2035年）。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 2018年4月，陕西葛洲坝延黄宁石高速公路有限公司委托中冶节能环保有限责任公司编制了《宁陕至石泉高速公路环境影响报告书》，全线共设21个弃渣场，并于2019年6月取得陕西省生态环境厅批复（陕环评批复〔2019〕22号）。该环评中要求避让三河口水库水源保护区二级保护区，在初步设计验收阶段由于避让方案安全指标差，设计取消了避让方案，仍保留推荐路线。依据《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办〔2015〕52号），项目在饮用水水源保护区内的线位走向和长度等发生变化属于重大变动，应重新报批环境影响评价文件。 2019年10月，陕西葛洲坝延黄宁石高速公路有限公司委托西安同展环境咨询有限公司编制《宁陕至石泉高速公路（重大变动）环境影响报告书》，全线共设33个弃渣场，并于2020年12月1日取得安康市生态环境局批复（安环函〔2020〕250号）。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 宁陕至石泉高速公路实际建设过程中，由于受地形地貌影响，原设计中弃渣场征地困难，导致弃渣场弃用；为保证主体工程的土石方平衡，弃渣数量也随之发生变化，导致弃渣场现状与原批复环评的弃渣场发生变化。依照现状，并结合施工单位的实际弃渣情况，确定重大变动后共布设弃渣场14处，其中7处已包含在重大变动环评内，故仍有7座弃渣场（本项目）未办理环评手续，项目符合《宁陕至石泉高速公路（重大变动）环境影响报告书》及批复要求。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”相符性 本项目与“三线一单”符合性分析见表1。 表1 “三线一单”符合性分析 “三线 一单”; 本项目情况; 符合性. 生态保护红线; 项目均位于安康市石泉县城关镇，不涉及生态保护红线，本项目符合生态保护红线要求。; 符合. 环境质量底线; 根据引用的常规污染数据及环境现状监测数据，项目所在区域环境质量状况较好，采取绿化、生态恢复措施后减少生态影响，对周边环境影响较小，不触及环境质量底线。; 符合. 资源利用上线; 项目基本不涉及水、电资源的利用， 不触及资源利用上线。; 符合. 环境准入负面清单; 本项目不属于《陕西省安康市石泉县国家重点生态功能区产业准入负面清单》中禁止、限制类产业; 符合. 综上，项目建设符合“三线一单”要求. 2、秦岭相关保护规划及条例符合性 ①《陕西省秦岭生态环境保护总体规划》（2020.7） ——核心保护区主要包括海拔2000米以上区域，秦岭山系主梁两侧各1000米以内，主要支脉两侧各500米以内的区域；国家公园、自然保护区的核心保护区，世界遗产；饮用水水源一级保护区；自然保护区一般控制区中珍稀濒危野生动物栖息地与其他重要生态功能区集中连片，需要整体性、系统性保护的区域，国土空间规划确定的城镇开发边界范围除外。 ——重点保护区主要包括海拔1500米至2000米之间的区域；国家公园、自然保护区的一般控制区，饮用水水源二级保护区；国家级和省级风景名胜区、地质公园、森林公园、湿地公园等自然公园的重要功能区，植物园、水利风景区；水产种质资源保护区、野生植物原生境保护区(点)、野生动物重要栖息地，国有天然林分布区，重要湿地，重要的大中型水库、天然湖泊；全国重点文物保护单位、省级文物保护单位，核心保护区、国土空间规划确定的城镇开发边界范围除外。 ——一般保护区指除核心保护区、重点保护区以外的区域。 本项目均位于石泉县城关镇，其中杨柳弃渣场海拔高度为888.68m；西红花沟弃渣场海拔高度为903.13m；双沟弃渣场海拔高度为906.65m；柳沟弃渣场海拔高度为914.68m；九里湾弃渣场海拔高度910.69m；双桥村1#弃渣场海拔高度为914.17m；双桥村2#弃渣场海拔高度为915.25m；项目建设地属于一般保护区。 一般保护区保护要求：一般保护区内自然地理条件相对较好，人口密集、交通发达、产业集中，具有一定的发展空间，是资源环境承载能力相对较强的地区，主要承担实现经济社会高质量发展、促进人与自然和谐共生的功能。区域内各类生产、生活和建设活动应当严格执行《条例》和相关法规、规划的规定，严格执行一般保护区产业准入清单制度。 本项目严格执行《条例》和相关法规、规划的规定，不属于石泉县禁止、限制类产业。 ②《安康市秦岭生态环境保护规划（2018—2025年）》（安政办发〔2018〕17号） ——禁止开发区 涉及范围：自然保护区核心区和缓冲区；饮用水水源地的一级和二级保护区；秦岭山系主梁两侧各1000米以内、主要支脉两侧各500米以内或者海拔2600米以上区域；自然保护区实验区中珍稀濒危野生动物栖息地与其他重要生态功能区集中连片，需要整体性、系统性保护的区域。主要包括安康秦岭区域内的自然保护区、河流水系、水源涵养地、风景名胜区、珍稀动植物栖息地、地质公园、地质遗迹保护区等。 ——限制开发区 涉及范围：除城乡规划区外，主要包括：自然保护区的实验区、种质资源保护区、重要湿地、饮用水水源保护地准保护区；风景名胜区、森林公园、地质公园、植物园、国有天然林分布区以及重要水库、湖泊；重点文物保护单位、自然文化遗存；禁止开发区以外，山体海拔1500米以上至2600米之间的区域。安康秦岭地区的限制开发区主要涉及各县区风景名胜区、森林公园、重要湿地等符合上述条件的区域。 ——适度开发区 涉及范围：安康市秦岭范围内除禁止开发区、限制开发区以外的区域，海拔1500米以下的区域为适度开发区。 本项目均位于石泉县城关镇，其中杨柳弃渣场海拔高度为888.68m；西红花沟弃渣场海拔高度为903.13m；双沟弃渣场海拔高度为906.65m；柳沟弃渣场海拔高度为914.68m；九里湾弃渣场海拔高度910.69m；双桥村1#弃渣场海拔高度为914.17m；双桥村2#弃渣场海拔高度为915.25m；项目建设地属于适度开发区。 适度开发区管制原则：实行严格保护下的适度开发，按照“点状开发、面上保护”的原则，因地制宜，在资源环境承载力相对较强的区域，划定城镇开发边界和工业开发控制地带，限制大规模工业化、城镇化，禁止无规划的蔓延式扩张，严格执行环境影响评价制度和节能减排措施，降低资源消耗和污染物排放强度，遵循绿色循环发展理念，坚决杜绝有污染的工业项目进入，严格控制和规范开山采石等露天采矿活动。 本项目严格执行环境影响评价制度，不属于污染类项目。 ③《陕西省秦岭生态环境保护条例》（2019） 本条例所称秦岭生态环境保护范围（以下简称秦岭范围），是指本省行政区域内秦岭山体东西以省界为界、南北以秦岭山体坡底为界的区域，包括商洛市全部行政区域以及西安市、宝鸡市、渭南市、汉中市、安康市的部分行政区域。 秦岭范围下列区域，除国土空间规划确定的城镇开发边界范围外，应当划为核心保护区： （一）海拔2000米以上区域，秦岭山系主梁两侧各1000米以内、主要支脉两侧各500米以内的区域； （二）国家公园、自然保护区的核心保护区，世界遗产； （三）饮用水水源一级保护区； （四）自然保护区一般控制区中珍稀濒危野生动物栖息地与其他重要生态功能区集中连片，需要整体性、系统性保护的区域。 秦岭范围下列区域，除核心保护区、国土空间规划确定的城镇开发边界范围外，应当划为重点保护区： （一）海拔1500米至2000米之间的区域； （二）国家公园、自然保护区的一般控制区，饮用水水源二级保护区； （三）国家级和省级风景名胜区、地质公园、森林公园、湿地公园等自然公园的重要功能区，植物园、水利风景区； （四）水产种质资源保护区、野生植物原生境保护区（点）、野生动物重要栖息地，国有天然林分布区，重要湿地，重要的大中型水库、天然湖泊； （五）全国重点文物保护单位、省级文物保护单位。 秦岭范围内除核心保护区、重点保护区以外的区域，为一般保护区。 本项目均位于石泉县城关镇，其中杨柳弃渣场海拔高度为888.68m；西红花沟弃渣场海拔高度为903.13m；双沟弃渣场海拔高度为906.65m；柳沟弃渣场海拔高度为914.68m；九里湾弃渣场海拔高度910.69m；双桥村1#弃渣场海拔高度为914.17m；双桥村2#弃渣场海拔高度为915.25m；属于《陕西省秦岭生态环境保护条例》范围内，在一般保护区。 一般保护区生产、生活和建设活动，应当严格执行法律、法规和本条例的规定。重点保护区、一般保护区实行产业准入清单制度。 本项目不属于石泉县禁止、限制类产业。 参照《宁陕至石泉高速公路（重大变动）环境影响报告书》中与《陕西省秦岭生态环境保护条例》相关符合性分析，进一步判定本项目与《陕西省秦岭生态环境保护条例》符合性分析如下： 表2 与《陕西省秦岭生态环境保护条例》符合性分析 条例内容; 《宁陕至石泉高速公路（重大变动）环境影响报告书》中与《陕西省秦岭生态环境保护条例》相关符合性分析内容; 本项目情况; 符合性. 《陕西省秦岭生态环境保护条例》; 项目主线不可避免的穿越陕西省引汉济渭工程三河口水库饮用水水源保护区二级保护区，云雾山连接线不可避免的穿越陕西鬼谷岭国家森林公园一般游憩区和管理服务区，主线石泉东立交桥跨越陕西石泉汉江莲花古渡湿地公园恢复重建区，属于重点保护区; 本项目均不位于上述区域，不属于重点保护区; 符合. 本项目主线和连接线海拔402～902m，苍龙峡隧道斜井海拔866m，云雾山隧道斜井海拔1106m，均低于海拔1500m; 本项目海拔均低于1500m; 符合. 本项目沿线不涉及珍稀濒危野生动物栖息地与其他重要生态功能区集中连片、需要整体性、系统性保护的区域; 本项目沿线不涉及上述区域; 符合. 本项目不涉及秦岭主峰及其主要支脉。本项目属于陕西省省级公路网重要组成部分，项目部分路段位于秦岭生态保护区的重点保护区内，依据《陕西省秦岭生态环境保护条例》第十八条核心保护区不得进行与生态保护、科学研究无关的活动；在核心保护区、重点保护区实施能源、交通、水利、国防等重大基础设施建设和战略性矿产资源勘查项目，应当依法进行环境影响评价，报省人民政府审定; 本项目均不位于上述区域，不属于重点保护区; 符合. 4、与相关环境管理要求的符合性分析 具体见表3。 表3 项目与相关环境管理政策符合性分析一览表 名称; 要求; 本项目情况; 符合性. 《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018—2020 年）（修订版）》; 严格施工扬尘监管。因地制宜稳步发展装配式建筑。将施工工地扬尘污染防治纳入文明施工管理范畴，建立扬尘控制责任制度，扬尘治理费用列入工程造价。重点区域建筑施工工地要做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”，安装在线监测和视频监控设备，并与当地有关主管部门联网。 控制道路扬尘污染。按照“海绵城市”理念新建、改建城市道路。严格道路保洁作业标准，实行机械化清扫、精细化保洁、地毯式吸尘、定时段清洗、全方位洒水的“五位一体”作业模式，从源头上防止道路扬尘。; 本项目施工过程中，道路运输扬尘采用洒水车抑尘；弃渣场采取雾炮机喷雾压尘措施，缩短起尘操作时间；运渣车辆覆盖。; 符合. 《安康市铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018—2020年）（修订版）》; 全面提升施工扬尘管控水平。持续深入推进铁腕治霾扬尘管控督查整改行动，施工工地扬尘污染治理由监管部门、建设单位、施工企业、监理企业全链条负责。严格落实建筑施工扬尘治理措施16条和“洒水、覆盖、硬化、冲洗、绿化、围挡”六个100%要求。严格控制道路扬尘污染。切实落实道路保洁作业标准，实行机械化清扫、精细化保洁、地毯式吸尘、定时段清洗、全方位洒水的“五位一体”作业模式，从源头上防止道路扬尘，逐步增加吸尘式道路保洁车辆，淘汰干扫式老旧设备。; 符合. |

- 二、建设内容

| 地理位置 | 本项目所涉及7座弃渣场，均位于石泉县城关镇，属于汉江流域。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1、基本情况 项目名称：陕西省宁陕至石泉高速公路第五标段新建7座弃渣场 建设单位：中国葛洲坝集团路桥工程有限公司陕西宁石高速公路五标项目部 建设性质：新建 建设地点：安康市石泉县城关镇 项目投资：738.4万元 2、主要建设内容及规模 本次新增7座弃渣场为宁陕至石泉高速公路配套项目，弃渣为宁陕至石泉高速公路建设过程中路基和隧道弃渣以及施工作业过程造成的废弃渣；弃渣场内不配置专门的工作人员，不配套相应的生活设施。 项目建设的主要内容为各弃渣场土地平整，新建挡土墙及生态恢复等。 项目组成与建设内容见表4。 表4 项目组成与建设内容 工程名称; 工段 名称; 工程内容; 备注. 主体工程; 杨柳弃渣场; 位于城关镇堡子村道路主线K41+530左侧150m天然沟道内；弃渣容量20万m³；占地面积1.5hm²；纵向坡率1%，横向坡率4%。 挡墙位置位于K41+540左50m处，挡墙高度10m，采用C20混凝土。; 全部新建. 西红花沟弃渣场; 位于城关镇城西村道路主线K44+260左侧200m西红花沟天然沟道内；弃渣容量12万m³；占地面积2.3hm²；纵向坡率1%，横向坡率4%。挡墙采用C20混凝土。. 双沟弃渣场; 位于城关镇新桥村道路主线K46+054左侧500m双沟天然沟道内；弃渣容量14万m³；占地面积2.5hm²；纵向坡率1%，横向坡率4%。 挡墙位置位于沟口处，采用C20混凝土。. 柳沟弃渣场; 位于城关镇元岭村道路主线K48+470左侧200m；弃渣容量36万m³；占地面积2.1hm²；纵向坡率1%，横向坡率4%。挡墙位置位于耕地上方，尽量不占用耕地，采用C20混凝土。. 双桥1#弃渣场; 位于城关镇双桥村道路主线K48+850右侧200m；弃渣容量30万m³；占地面积2.5hm²；纵向坡率1%，横向坡率4%。挡墙位置位于耕地上方，尽量不占用耕地，采用C20混凝土。. 双桥2#弃渣场; 位于城关镇双桥村道路主线ZK49+200左侧100m；弃渣容量11万m³；占地面积1hm²；纵向坡率1%，横向坡率4%。挡墙位于耕地上方，尽量不占用耕地，采用C20混凝土。. 九里湾弃渣场; 位于城关镇双桥村道路主线K51+200东北侧2km双桥村一组大弯沟内；弃渣容量16万m³；占地面积1.6hm²；纵向坡率0.5%，横向坡率3%。挡墙位置位于耕地上方，尽量不占用耕地，采用C20混凝土。. 辅助工程; 运输 便道; 除九里湾弃渣场利用周边现有道路外， 其他6座弃渣场均自建运输便道，以石渣路为主. 环保工程; 废气; 弃渣场施工期运输车辆产生的扬尘采用洒水车抑尘；弃渣过程产生的无组织粉尘，通过逐层填埋、雾炮机喷雾抑尘、服务期满后及时封场进行降尘. 生态 恢复; 弃渣结束后对回填（50cm）表层熟土后恢复植被，林地按照乔、灌、草群落式配置，通过渣场所有坡面表面自然杂草和播撒草籽种植草木植物，然后种植灌木和林木。耕地主要在平台上恢复重建，并施肥改良土壤；在弃渣场封场后整形形成台阶，各台阶设置马道；沿各平台马道内侧设置渣场内的坡面排水沟系统，汇入外侧的截水沟，汇入口设置沉淀（消力）池；西红花沟弃渣场设置涵洞。. 3、项目主要设备 项目主要设备具体见下表。 表5 主要设备清单 序号; 设备名称; 数量（台/套）. 施工期. 1; 挖掘机; 1台×4. 2; 装载机; 1台×4. 3; 压路机; 1台×4. 4; 弃渣运输车辆; 14辆. 5; 装载机; 7辆. |
| 总平面及现场布置 | 1、总平面布置 各渣场根据选址处地形地貌进行弃渣场设计，详见附图。 2、现场布置 本项目各弃渣场不建设拌合站，依托宁陕至石泉高速公路配套建设的拌合站生产的商混。其他施工设施根据各渣场具体地形布置于渣场区域开阔处。 |
| 施工方案 | 一、施工工艺 项目各弃渣场施工期和服务期满后工艺流程及产污环节图。 附图1 施工工艺流程及产污环节图 二、工艺简述 本项目工艺流程较为简单，主要分为弃渣场建设、弃渣及服务期满生态恢复。 （1）弃渣场建设 弃渣场建设内容主要为：运输便道的修建（除九里湾弃渣场外），弃渣场的平整、挡土墙建设。 各弃渣场平整前先铲除表层土并集中于上游或侧向堆放（根据具体地形确定），采取袋装土拦挡、苫盖、临时排水等防护措施，防止雨水冲刷；弃土结束后再将清表土回填，以利于进行复耕或绿化。 （2）弃渣运输及作业方式 弃渣场建成后，由运渣（自卸式）车辆将弃渣运至渣场，弃渣时由上向下（挡土墙处）逐层实施，并进行碾压处理；采用分层填筑的弃渣方法，填土分级压实回填，每次堆填高度为60-70cm，由装载机进行分层碾压填筑。 （3）植被恢复 服务期满后，采用生态植被恢复方式进行封场。 ①堆体整形与处理：在弃渣场封场前要对堆体进行整形处理，按照设计要求形成台阶，各台阶设置马道。 ②坡面排水沟：沿各平台马道内侧设置渣场内的坡面排水沟系统，汇入外侧的截水沟，汇入口设置沉淀（消力）池。 ③植被恢复。根据原有土地利用性质进行生态恢复。 目前建设单位初步设计内容无沉淀（消力）池设计，经与建设单位沟通，后期建设单位拟结合环评及水土保持方案变更报告书及批复的要求，委托专业单位对弃渣场进行封场设计并实施。 三、施工时序 本项目为宁陕至石泉高速公路配套弃渣场，各渣场建设施工及弃渣时序由宁陕至石泉高速公路进度决定。 四、建设周期 本项目主体工程为弃渣场场地的处理和挡墙的建设，周期约2个月。 |
| 其他 | 无 |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 一、环境空气质量现状 1、基本污染物环境质量现状 根据大气功能区划，所在地为二类功能区，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 本项目空气环境质量现状引用陕西省生态环境厅办公室《2020年12月及1～12月全省环境空气质量状况环保快报》中空气常规六项污染物监测结果，对区域环境空气质量现状进行分析，统计结果见下表。 表6 石泉县达标区判定情况一览表 县区; 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（μg/m3）; 标准值/（μg/m3）; 达标情况. 石泉县; PM10; 年平均质量浓度; 39; 70; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 27; 35; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 5; 60; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 12; 40; 达标. CO; 24小时平均质量浓度; 900; 4000; 达标. O3; 8小时平均质量浓度; 118; 160; 达标. 由陕西省生态环境厅办公室《2020年12月及1～12月全省环境空气质量状况环保快报》的监测统计结果可以看出：石泉县2020年PM10、PM2.5、NO2、SO2年平均质量浓度、CO24小时平均质量浓度、O3 8小时平均质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。项目所在区域位于达标区。 2、其他污染物环境质量现状 本项目其他污染物为颗粒物，本次评价于2021年5月7日-5月9日在西红花沟弃渣场下风向、双桥村2#弃渣场下风向各设置1个监测点位，监测结果见表7。 表7 环境空气监测结果 监测点位; 监测日期; TSP ug/m3. 西红花沟弃渣场下风向; 2021.05.07; 116. 2021.05.08; 120. 2021.05.09; 134. 双桥村2#弃渣场下风向; 2021.05.07; 108. 2021.05.08; 113. 2021.05.09; 129. 标准; 300. 根据监测结果，颗粒物监测浓度值均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求中24小时平均值。 二、声环境质量现状 1、监测点位：在西红花沟弃渣场东侧敏感点（N2）、双沟弃渣场南侧敏感点（N3）、双桥村1#弃渣场西侧敏感点（N4）、九里湾弃渣场西侧敏感点（N5），各设1个监测点位，共4个监测点位。 2、监测项目：连续等效A声级Leq。 3、监测时间和频率：监测1天，昼夜各1次。 4、监测结果：监测结果见表8。 表8 噪声监测数据一览表 序号; 监测点位; 2021.5.7; 标准dB(A). 昼间dB(A); 夜间dB(A); 昼间dB(A); 夜间dB(A). 2#; 西红花沟弃渣场东侧敏感点; 51; 44; 60; 50. 3#; 双沟弃渣场南侧敏感点; 51; 43. 4#; 双桥村1#弃渣场西侧敏感点; 52; 43. 5#; 九里湾弃渣场西侧敏感点; 54; 43. 监测结果表明，各敏感点昼夜间声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求。 补充说明：陕西林泉环境检测技术有限公司出具的检测报告（HP-2021-05-21）中，项目名称为《陕西省宁陕至石泉高速公路第五标段新建8座弃渣场》；检测报告出具后，建设单位结合实际情况，去掉了七里堰弃渣场，遂项目名称改为《陕西省宁陕至石泉高速公路第五标段新建7座弃渣场》；该检测报告中除七里堰弃渣场东侧敏感点N1相关内容需去除外，其余均未发生任何改变。 三、生态环境 （1）生态功能区划 根据《陕西省生态功能区划》，项目区在一级分区上属于秦巴山地落叶阔叶、常绿阔叶混交林生态区，二级分区上属于汉江两岸丘陵盆地农业生态功能区，三级分区上属于汉江两岸低山丘陵土壤侵蚀控制区。 所涉及具体生态功能区其特征与发展方向见表9。 表9 项目区生态功能区划 一级区划; 二级区划; 三级区划; 主要生态敏感性特征 生态保护对策; 项目建设与 区划符合性分析. 秦巴山地落叶阔林、常绿阔叶混交林生态区; 汉江两岸丘陵盆地农业生态功能区; 汉江两岸低山丘陵土壤侵蚀控制区; 农业区，土壤侵蚀敏感，合理规划利用土地，加强坡地水土保持措施，发展经济林、薪炭林和水土保持林,提高林木覆盖率，控制水土流失; 项目占地以林地为主，服务期满后，对挡护平台、弃渣边坡、渣面回填表层熟土后恢复植被，减少水土流失. （2）区域生态环境概况 项目位于秦岭南坡，属北亚热带季风气候，地带性景观是落叶阔叶与常绿阔叶混交林、落叶阔叶林-黄棕壤景观，有明显的亚热带与暖温带之间过渡性特征。植被分布植被表现为华南和华北生物区系交错汇集的特点，随海拔分布出现典型的亚热带北缘山地植被垂直带谱，从下到上依次为含常绿树的落叶杂木林带、落叶栎林带、桦木林带、针叶林带、高山灌丛草甸带。 陕南地区气候温暖湿润，极适宜于林木的生长。但随着人口的增加及区域开发强度的加大，森林植被破坏日趋严重，现存林地面积明显缩小，郁闭度降低，林分质量变差，生态防护效果大为下降。二十世纪九十年代以来，随着天保工程和退耕还林政策的实施，陡坡耕地数量明显减少，人工林地显著增多，尤其是具有一定经济价值的核桃、板栗、良桑、杜仲、花椒、茶叶、银杏等经济林增加较为明显。 （3）土地资源现状 评价区土壤垂直分异明显，土壤垂直带谱依此为：淤土、潮土、水稻土→黄褐土→黄棕壤→棕壤→暗棕壤→亚高山草甸土→原始土。项目区涉及的汉江谷地则以水稻土、潮土、淤土及黄褐土等土壤类型为主。 黄棕壤：主要分布在海拔1400m以下地区，冬季有不稳定冻土层，土体松泡。粗骨性黄棕壤与山地黄棕壤处于同一海拔高度，主要分布于山坡、山脊部位。 棕壤：分布在海拔于1400m以上的中山区，冬季有稳定的冻土层。土壤酸性，粘化作用弱，土壤侵蚀弱，土体松泡。 潮土：主要分布于河流沿岸，质地疏松，层次明显，土壤排水性差，保肥能力弱。 水稻土：主要分布于河川谷地。水稻土绝大多数处在汉江及支流的两岸和丘陵、岩溶低平地域。其成土特点是有地表径流灌溉，经人为种植培育而成。 冲积土主要为河流冲积砂砾石，分布在汉江及支流两岸及河心滩，为现代河床堆积物，分布面积较小。 （4）植物资源现状 ①主要植被类型 项目区位于秦岭南坡，属于我国北亚热带与暖温带交汇的地区，地带性植被属于北亚热带常绿、落叶阔叶混交林，整体上随海拔分布出现典型的亚热带北缘山地植被垂直带谱，从下到上依次为含常绿树的落叶杂木林带、落叶栎林带、桦木林带、针叶林带、高山灌丛草甸带。植物区系组成上具有明显的由北温带向中亚热带过渡趋势。 根据《陕西植被》（雷明德等著），项目区位于安康盆地低山丘陵多种经营农耕植被小区，本区自然植被主要为常绿、落叶阔叶混交林与少量落叶阔叶林，参照《宁陕至石泉高速公路（重大变动）环境影响报告书》中对拟建公路沿线的现场实际调查结果分述如下： ①针叶林 评价区内的针叶林以马尾松林为主，基本均为次生林带，广泛分布于河岸两侧山体上部阳坡，建群种和优势种为马尾松（Pinusmassoniana），常可形成纯林。松林平均树龄约20～30年，群落高度在12～15m之间，郁闭度约60%。林下偶见混生少量栓皮栎和枫杨等落叶阔叶树种，常见灌木包括马桑、火棘、盐肤木、瓜木、荆条、悬勾子等，林缘地带常可见到绣线菊、腊莲八仙花等，不同的马尾松林中草本层差异较大，潮湿地区多见有各种蕨类、宽叶苔草、牛膝等，向阳破面则以各种禾本科、蒿属、萎陵菜属、莎草科的旱生-中生草种为主。 ②落叶阔叶林 评价区内落叶阔叶林包括栓皮栎林、枫杨林和杂木林三种不同类型。 a、栓皮栎林 栓皮栎（Quercusvariabilis）林是评价区最常见的落叶阔叶林，广泛分布于河道两侧山坡上，建群种和优势种栓皮栎高10～12m，单株冠幅4～6m，郁闭度40～60%，近年来由于禁伐栓皮栎烧炭和推广林下菌类种植，栓皮栎林生长良好，林相整齐，伴生种常见有马尾松、枫杨、山杨、臭椿等，兼有少量常绿乔木如岩栎等，林下灌木主要有马桑、野蔷薇、棕榈、构树、荆条、南蛇藤、乌桕、黄檀等，草本植物主要有各种蕨类、萎陵菜、苍耳、马唐等以及蒿属、苔草属植物等。 b、枫杨林 枫杨（Pterocaryastenoptera）林也是评价区常见的植被类型，多分布于河滩地至一级台地上，少量可延伸至山坡中部。枫杨林因生长于河滩或离河岸较近的阴湿低端，林相整齐，发育良好，常发育为单优势种纯林，建群种枫杨层高12～15m，郁闭度60～70%，有时混生有少量山杨，林下灌木稀少，常见有蛇葡萄、扶芳藤、马桑、火棘、棕榈、葛藤等，草本植物常见有水杨梅、水蓼、薯蓣等湿生种与少量禾本科、蒿属、茜草等中生种。 c、杂木林 杂木林是群落结构中建群种和优势种均不明显的群落类型，多见于林带边缘，主要是原有原生森林被砍伐后自然植被恢复初期形成，该群落中成分复杂，常见树种有枫杨、盐肤木、山杨、野胡桃、漆树、枫香树、臭椿、乌桕等，由于组成复杂，乔木层高度参差不齐，林相极不整齐，郁闭度各不相同，林下常见灌木有黄栌、女贞、棕榈、悬勾子、狼牙刺、野蔷薇、葛藤等，草本植物有马唐、白茅、苔草、鱼腥草以及各种蕨类植物组成。 ③灌丛 灌丛是以灌木占优势所组成的植被类型，评价区所见的灌丛大多是由于森林被砍伐后自然植被恢复初期所形成的次生植被景观，在经过一段时间的植被自然演替后会被其他森林植被类型取代。 评价区内见到的灌丛组成成分复杂，建群种、优势种均不明显，在不同地段由不同的植物组成混杂的灌丛群落，常见有盐肤木、马桑、毛黄枦、悬勾子、狼牙刺、火棘、野蔷薇、荆条、棕榈等，群落中偶见混生有少量幼龄乔木如枫杨、枫香树、臭椿、马尾松等，常见草本植物有白茅、萎陵菜、荻、苔草、铁线莲、蓼、鸢尾、薯蓣等。 ④人工植被 本区经济林木种类众多，产量质量俱佳，常见树种包括柑橘、油桐、油茶、漆树、板栗、核桃、柿等；河道两岸阶地农田作物以水稻、玉米、小麦、红薯为主，杂有油菜、土豆、大豆、芝麻、花生等。由于区域气候温和、雨量充沛，各类植物自然更新能力强，有利于项目建成之后沿线植被及生态环境的恢复。根据向林业部门咨询和现场调查，项目范围内未见有国家及陕西省保护植物、古树名木分布。 （5）动物资源现状 石泉县境内野生动物有熊、鹿、獐、麂、野猪等20多种，野禽类有金鸡、石鸡、雉、布谷鸟、杜鹃等46种。另外有水生物、昆虫及其它100多种。 ①主要动物类型 项目区属秦巴山地的动物区系，在动物地理位置上，又属东洋界动物区系，因处于东洋界的北部边缘地带，在动物区系的组成上，有一部分与北界动物渗入，使得区系物种丰富，结构复杂多样。通过现场调查与走访林业局及相关专家得知，靠近村落人类活动比较频繁，野生动物较少，远离村落有少量野生动物活动，由于河道阻隔，大型陆生野生动物较为少见。 ②区域动物分布情况 1）低山阔叶林区 约在海拔300～1200m之间，该垂直带的植被以常绿、落叶林为主，在低海拔地区山地受人为影响极大，多形成灌丛、草坡，山区的村庄、农舍与农田也多在该区。啮齿类动物有小农鼠、褐家鼠、花松鼠、花鼠等，其他兽类有野猪、林麝、山猫、蝙蝠、山兔、黄鼠狼、果子狸、狗獾、刺猬、猞猁等。低山阔叶林带分布的鸟类较多，有普通竹鸡、山斑鸠、杜鹃、大山雀、乌鸦、画眉、斑鸠、岩鸽、黄鹂、山雀、布谷、喜鹊、雁、乌鸦、翠鸟等。 通过现场调查与走访林业局得知，项目区大型陆生野生动物较为少见。未见国家重点保护动物或濒危动物。 （6）水生生物资源现状 根据《秦岭鱼类志》（1987）、《陕西鱼类志》（1992）以及《中国动物志（鲤形目 中卷）》（1998）记载，秦岭区域分布鱼类主要有2目7科41种。以鲤科鱼类为优势类群，与秦岭南坡鱼类分布的特点相类似，主要有鲤鱼、鲫鱼、鲢鱼、鳙鱼、草鱼、三角鲂、赤眼鳟、鲇鱼、泥鳅、黄鳝等。 还有其他爬行类生物，主要为蛇类如玉锦蛇、玉斑锦蛇、赤链蛇、虎斑游蛇、黑巴锦蛇、乌梢蛇、金钱白花蛇、蓟蛇、菜花蛇、水蛇，两栖类如中国林蛙、蟾蜍等，其中中国林蛙为陕西省重点保护野生动物。 根据走访调查，项目区未见国家重点保护水生生物或濒危物种。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 本项目为新建项目，项目地现状均为林地或耕地，不存在与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题。 |
| 生态环境保护目标 | 项目各渣场界限外500m范围内不存在自然保护区、风景名胜区、文化区；50m范围内存在声环境保护目标，与项目相关的主要环境保护目标见表10。 表10 环境保护目标表 环境要素; 名称; 坐标; 规模; 保护对象/保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 环境空气; 西红花沟散户; E108.87165712 N33. 319357; 3人; 人群健康; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准; 位于渣场挡土墙东侧，挡墙与该散户庭院位于同一水平线; 20. 双沟散户; E108.32206548 N33.5319364; 3人; 位于挡土墙东南侧（侧边）; 90. 双桥村散户; E108.87152368 N33.5322676; 4人; 该散户位于沟口，位于挡土墙西侧; 50. 九里湾散户; E108.87158805 N33.5324782; 3人; 该散户位于本渣场西侧山坡上; 50. 声环境; 西红花沟散户; E108.87165712 N33. 319357; 3人; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准; 位于渣场挡土墙东侧，挡墙与该散户庭院位于同一水平线; 20. 双桥村散户; E108.87152368 N33.5322676; 4人; 该散户位于沟口，位于挡土墙西侧; 50. 九里湾散户; E108.87158805 N33.5324782; 3人; 该散户位于本渣场西侧山坡上; 50. 地表水环境; 西红花沟; —; 水质; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅱ类水域标准; 流经弃渣场区域. 生态环境; 各渣场所占区域; 防止生态破坏及水土流失. |
| 评价 标准 | - 环境质量标准 环境空气：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准； 地表水：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类水域标准； - 污染物排放标准 1、大气污染物排放标准 施工扬尘执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）限值要求及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织控制标准。 表11 大气污染物排放标准 时段; 污染物; 浓度 限值; 单位; 标准名称. 施工期; 基础、主体结构及装饰工程; TSP; ≤0.7; mg/m3; 《施工场界扬尘排放限值》（陕西省地方标准DB61/1078-2017）. 项目区; ≤1.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织控制标准. 2、废水排放标准 废水禁止排放； 3、噪声排放标准 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值； 表12 噪声排放标准 单位：Leq：dB（A） 时段; 昼间; 夜间; 标准名称. 施工期; 70; 55; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值. 其它要素评价执行国家有关规定的标准。 |
| 其他 | 无 |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 1、废气影响分析 施工期废气污染源主要来自场地施工、机械设备产生的扬尘、运输车辆燃油废气，主要污染物为扬尘、SO2、PM10、NOx等。将使实施地表结构受损，植被遭到一定破坏，在风力的作用下，松动的地面及缺少植被覆盖的黄土随风而起漂浮在空气中，使局部空气环境中TSP浓度增加。 弃渣场弃渣回填过程中，废气主要包括场内运输、弃渣压实过程产生的扬尘。 弃渣场来往车辆将弃渣倾倒至弃渣场，利用场内装载机进行弃渣回填摊铺、平整、压实等施工时，由于物料之间相互挤压会产生扬尘，均呈面源无组织排放，对周围环境产生一定影响。 2、废水影响分析 施工废水来自设备冲洗废水，主要污染物为SS、石油类。 弃渣过程不产生废水。 3、噪声影响分析 施工期主要噪声源有挖掘机、装载机、压路机等设备，噪声源强约85-90dB（A）。 弃渣场运营回填期间，噪声源主要为运输车辆、装载机运转噪声。噪声源强约85-90dB(A)。 4、固体废物影响分析 本项目施工期产生的固体废物主要为建筑垃圾和生活垃圾。 5、生态影响分析 施工期生态影响涉及运输便道及弃渣场。 运输便道为临时性工程，对生态环境的主要影响包括两个方面，一是施工临时占地对于地表植被和地表表层土壤的破坏，进而造成水土流失加剧；二是运输便道使用过程中，渣料的运输形成的粉尘、噪声对运输便道两侧区域造成的声环境和空气环境的污染。 弃渣场对生态环境影响表现为对土地压占、表土剥离，损坏了原自然地表的水土保持功能，增加了项目区的水土流失量。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 1、生态影响分析 弃渣场服务期满后，工程区范围内的原自然地表、植被将遭受不同程度的破坏，局部地貌将发生较大的改变，损坏了原自然地表的水土保持功能，使项目区的水土流失量增加，如不采取水土保持措施，裸露的开挖面、松散的弃渣遭遇暴雨、径流的冲蚀，很容易对土地资源、项目区及周边生态环境、下游河道、居民生产生活及本项目的建设和运营等造成不利影响。 本项目无水土保持工程条件下，将产生大量的土壤流失量，并由此对周边生态环境造成危害。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 本项目弃渣为宁陕至石泉高速公路建设过程中路基和隧道弃渣以及施工作业过程造成的废弃渣。 （1）弃渣场选址要求 根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中贮存场选址要求： ①一般工业固体废物贮存场的选址应符合环境保护法律法规及相关法定规划要求。 ②贮存场的位置与周围居民区的距离应依据环境影响评价文件及审批意见确定。 ③贮存场不得选在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内。 ④贮存场应避开活动断层、溶洞区、天然滑坡或泥石流影响区以及湿地等区域。 ⑤贮存场不得选在江河、湖泊、运河、渠道、水库最高水位线以下的滩地和岸坡，以及国家和地方长远规划中的水库等人工蓄水设施的淹没区和保护区之内。 （2）弃渣场区域地质条件 ①杨柳弃渣场 杨柳弃渣场区属低山区，地貌单元为山麓斜坡及沟谷地貌，区域地质构造较简单，整体为一单斜构造，岩层产状46~72°∠40°~50°。未发育影响弃渣场稳定的特殊性岩土和不良地质现象；各段基岩连续、边坡稳定，杨柳弃渣场区分布的地层主要第四系全新统坡残积层（Q4dl+el）和下伏志留系千枚岩（S1-2m）。上覆覆盖层厚度不大，下伏千枚岩为软岩类。 ②西红花沟弃渣场 西红花沟弃渣场址区地貌单元属低山区山麓斜坡及西红花沟沟谷地貌，西红花沟整体呈“V”字型，地形起伏较大。区域地质构造较简单，整体为一单斜构造，岩层产状45~65°∠51°~∠53°；分布的地层主要第四系全新统坡残积层（Q4dl+el）、冲洪积层（Q4al+pl）及下伏志留系千枚岩（S1-2m）。上覆覆盖层厚度均不大，下伏千枚岩为软岩类。 ③双沟弃渣场 双沟弃渣场址区地貌单元属低山区山麓斜坡及双沟沟谷地貌，双沟整体呈“U”型，地形起伏较大。区域地质构造较简单，整体为一单斜构造，岩层产状38~52°∠35°~∠50°。分布的地层主要第四系全新统人工填土（Q4we）、坡残积层（Q4dl+el）和下伏志留系千枚岩（S1-2m）。上覆覆盖层厚度不大，下伏千枚岩为软岩类。 ④柳沟弃渣场 柳沟弃渣场址区地貌单元属底山区山麓斜坡及沟谷地貌，柳沟整体呈“V”型，地形起伏较大。区域地质构造较简单，整体为一单斜构造，岩层产状30~52°∠28°~∠57°。分布的地层主要第四系全新统冲洪积层（Q4al+pl）和下伏志留系千枚岩（S1-2m）。上覆覆盖层厚度不大，下伏千枚岩为软岩类。 ⑤双桥1#弃渣场 双桥1#弃渣场址区地貌单元属低山区山麓斜坡及柳沟沟谷地貌，柳沟整体呈“U”型，地形起伏较大。区域地质构造较简单，整体为一单斜构造，岩层产状25~50°∠34°~∠52°。分布的地层主要第四系全新统坡残积层（Q4dl+el）和下伏志留系千枚岩（S1-2m）。上覆覆盖层厚度不大，下伏千枚岩为软岩类。 ⑥双桥2#弃渣场 双桥2#弃渣场址区地貌单元属低山区山麓斜坡及沟谷地貌；沟谷整体呈“U”型，地形起伏较大。区域地质构造较简单，整体为一单斜构造，岩层产状11~25°∠28~31°。分布的地层主要第四系全新统坡残积层（Q4dl+el）和下伏志留系千枚岩（S1-2m）。上覆覆盖层厚度不大，下伏千枚岩为软岩类。 ⑦九里湾弃渣场 九里湾弃渣场址区地貌单元属低山区山麓斜坡及沟谷地貌，九里湾沟整体呈“U”型，区域地质构造较简单，岩性以志留系千枚岩（S1-2m）为主，整体为单斜向，岩层产状∠40-63°，地层主要第四系全新统坡残积层（Q4dl+el）和下伏基岩。上覆覆盖层厚度不大，下伏千枚岩为软岩类。 （3）弃渣场选址合理性分析 7座弃渣场选址合理性分析： - 表13 本项目弃渣场合理性分析 - 序号; - 弃渣场名称 - 及编号; - 各弃渣场概况; - 选址合理性. - 1; - 杨柳弃渣场; - 位于主线K41+530左侧150m天然沟道内，坐标为E 108 度 13 分 48.380秒，N 33 度 3分 46.569 秒；海拔高度888.68m；弃渣容量20万m³；占地面积1.5hm²；总弃渣高度35m，弃渣时由上向下（挡土墙处）逐层实施，临时占地类型为林地、耕地，不在环境敏感区内。本弃渣场上游无松散堆积物、无产生崩塌、滑坡及泥石流等次生灾害的条件，周边无公共设施、工业企业及居民点。; - 合理. - 2; - 西红花沟弃渣场; - 位于主线K44+260左侧200m西红花沟天然沟道内，坐标为E108度15分23.568秒，N 33度3分21.116秒；海拔高度为903.13m；弃渣容量12万m³；占地面积2.3hm²；总弃渣高度5m，弃渣时由上向下（挡土墙处）逐层实施，临时占地类型为林地、耕地，不在环境敏感区内。本弃渣场上游无松散堆积物、无产生崩塌、滑坡及泥石流等次生灾害的条件，周边无公共设施、工业企业及居民点。; - 合理. - 3; - 双沟弃渣场; - 位于主线K46+054左侧500m双沟天然沟道内，坐标为E 108度15分59.546秒，N 33度2分37.683秒；海拔高度为906.65m；弃渣容量14万m³；占地面积2.5hm²；总弃渣高度28m，弃渣时由上向下（挡土墙处）逐层实施，临时占地类型为林地，不在环境敏感区内。本弃渣场上游无松散堆积物、无产生崩塌、滑坡及泥石流等次生灾害的条件，周边无公共设施、工业企业及居民点。; - 合理. - 4; - 柳沟弃渣场; - 位于主线K48+470左侧200m，坐标为E 108度17分9.069秒，N 33度1分44.325秒；海拔高度为914.68m；弃渣容量36万m³；占地面积2.1hm²；总弃渣高度30m，弃渣时由上向下（挡土墙处）逐层实施，临时占地类型为林地、耕地，不在环境敏感区内。本弃渣场上游无松散堆积物、无产生崩塌、滑坡及泥石流等次生灾害的条件，周边无公共设施、工业企业及居民点。; - 合理. - 5; - 九里湾弃渣场; - 位于主线K51+200东北侧2km双桥村一组大弯沟内，坐标为E 108度17分13.916秒，N 32度59分33.216秒；海拔高度910.69m；弃渣容量16万m³；占地面积1.6hm²；总弃渣高度43m，弃渣时由上向下（挡土墙处）逐层实施，临时占地类型为林地，不在环境敏感区内。本弃渣场上游无松散堆积物、无产生崩塌、滑坡及泥石流等次生灾害的条件，周边无公共设施、工业企业及居民点。; - 合理. - 6; - 双桥村1#弃渣场; - 位于主线K48+850右侧200m，坐标为E 108度17分6.906秒，N 33度1分31.193秒；海拔高度为914.17m；弃渣容量30万m³；占地面积2.5hm²；总弃渣高度32m，弃渣时由上向下（挡土墙处）逐层实施，临时占地类型为林地，不在环境敏感区内。本弃渣场上游无松散堆积物、无产生崩塌、滑坡及泥石流等次生灾害的条件，周边无公共设施、工业企业及居民点。; - 合理. - 7; - 双桥村2#弃渣场; - 位于主线ZK49+200左侧100m，坐标为E108度17分20.347秒，N33度1分24.665秒；海拔高度为915.25m；弃渣容量11万m³；占地面积1hm²；总弃渣高度10m，弃渣时由上向下（挡土墙处）逐层实施，临时占地类型为林地，不在环境敏感区内。本弃渣场上游无松散堆积物、无产生崩塌、滑坡及泥石流等次生灾害的条件，周边无公共设施、工业企业及居民点。; - 合理. |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1、废气污染防治措施 （1）废气防治措施 为避免建设期扬尘对大气环境造成影响，评价要求建设单位施工时应严格参照《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018—2020年）》（修订版）（陕政发〔2018〕29号）、《安康市铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案》（2018-2020年）、《石泉县铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案(2018-2020年)》的相关要求进行施工，严格采取以下污染控制对策： ①施工现场采取雾炮机喷雾抑尘措施，缩短起尘操作时间； ②施工现场土方集中堆放，适时喷雾抑尘； ③运输建筑材料车辆不得超载，运输颗粒物料车辆装载高度不得超过车槽；运输车辆必须采取覆盖等防尘措施，防止物料沿途抛撒导致二次扬尘，易产生扬尘的物料必须覆盖，严禁露天堆放。 运渣过程中道路运输扬尘采用洒水车抑尘。 本项目弃渣过程采取分层碾压逐层填埋、雾炮机喷雾进行抑尘，服务期满后及时封场也可减少粉尘排放。 （2）污染防治设施工艺及是否为可行技术 表14 污染防治设施工艺情况一览表 生产单元; 排放 形式; 可行技术; 是否为可行技术. 7座弃渣场; 无组织; 逐层填埋、洒水抑尘、服务期满后及时封场; 参照《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物和危险废物治理》附录C，本措施为可行技术. （3）废气达标排放分析 经采取措施后，施工期产生的无组织粉尘排放浓度可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织控制标准。 2、废水处理措施 施工废水经沉淀池沉淀后回用于生产或场地洒水抑尘，严禁外排。 3、噪声防治措施 （1）施工单位必须选用符合国家有关标准的施工机具，尽量选用低噪声的施工机械。振动较大的固定机械设备应加装减振机座，同时加强各类施工设备的维护和保养，保持其更好的运转，尽量降低噪声源强。 （2）施工单位应严格执行《中华人民共和国噪声污染防治法》和《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的规定，合理安排各类施工机械的作业时间，强噪声施工机械夜间（22:00～6:00）应停止施工作业。 弃渣场回填期间，噪声源具有移动性，故环评仅提出相应的噪声防治措施： （1）优先选用低噪设备，注意车辆的定期维修保养； （2）合理安排运渣时间和路线；经过敏感点时，应减速慢行，禁止鸣笛。 4、固体废物处置措施 本项目产生的建筑垃圾进行分类收集，其中可回收部分回收利用，不可回收部分及弃土清运至本项目自建弃渣场处置。施工人员产生少量生活垃圾依托附近设施，统一由环卫部门处置。 5、生态保护恢复措施 由于运输便道服务于弃渣场，待弃渣场服务期满即可进行生态恢复，故本环评将运输便道、弃渣场生态保护措施集中于封场后（运营期）进行论述。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 一、生态环境保护措施 1、运输便道 弃渣场服务期满后，对于运输便道应视具体情况进行生态恢复： ①对于利用原有地方道路的运输便道和符合地方道路规划的部分新修运输便道，施工结束后应修整路面及道路两侧绿化，并交给地方政府公路管理部门作为镇级、村级公路使用； ②对于施工结束后无法继续施工的新建运输便道，应在弃渣场服务期满后尽快清除地面硬化，覆盖表土，采取复垦、种草等措施进行生态恢复，减少水土流失。 2、弃渣场 （1）弃渣场表土剥离与存放 渣场服务结束后，要按照原有占地类型予以恢复，林地采取草灌结合的形式恢复植被。因此必须在施工前将有肥力的表层土剥离（剥离厚度30cm），为后期植被恢复提供必要的土源。各弃渣场平整前先铲除表层土并集中于上游或侧向堆放（根据具体地形确定），采取袋装土拦挡、苫盖、临时排水等防护措施，防止雨水冲刷；存放方式同主体工程的路基。 （2）弃渣场生态恢复 目前建设单位各弃渣场初步设计中均采取修筑拦截工程（挡土墙）、弃渣面周边修筑浆砌石排水沟、弃渣结束后对回填（50cm）表层熟土后恢复植被等措施，以避免造成新的水土流失。符合《公路环境保护设计规范》中“工程废方弃置应作出设计，避免阻塞河道水流或造成水土流失；弃渣场应做好排水防护设计，以避免成为新的水土流失源”条款要求。 西红花沟弃渣场下有西红花沟长流水流过，要求建设单位设置排水涵洞。 结合石泉县降雨、气温、日照及现场调查结果，林地按照乔、灌、草群落式配置，通过渣场所有坡面表面自然杂草和播撒草籽种植草木植物，然后种植灌木和林木。耕地主要在平台上恢复重建，并施肥改良土壤，满足耕地复垦要求。 植被恢复应因地制宜，适地适树，首选本地植物，防止外来物种入侵。 经了解，目前《宁陕至石泉高速公路工程水土保持方案变更报告书》正在编制中，其中包含有本项目新建的7座弃渣场；目前建设单位初步设计内容无沉淀（消力）池设计，经与建设单位沟通，后期建设单位拟结合环评及水土保持方案变更报告书及批复的要求，委托专业单位对弃渣场进行封场生态恢复方案设计并实施，以进一步减少生态环境的影响。 |
| 其他 | 一、环境风险 1、环境风险识别 项目弃渣场的环境风险有滑坡和暴雨情况下的溃坝。在暴雨情况下的溃坝后果远比滑坡严重，将溃坝确定为最大可信事故。 2、环境风险影响 弃渣所带来的水土流失多发生在暴雨及洪水来临之际，甚至溃坝形成泥石流。它不但会对水利设施以及道路等造成破坏，而且还会覆压下游植被，使河床抬高阻碍排洪，加剧灾害，严重的还会对当地的生态环境造成恶化，甚至造成严重的生命财产损失。 3、风险防范措施 为了防止弃渣场溃坝造成的水土流失及生态环境的破坏，防止雨水汇入弃渣场内部，减少淋溶和防止暴雨冲散弃渣污染环境，环评要求： - 必须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《建筑边坡工程技术规范》（GB50330-2002）等相关规范对弃渣场进行设计、施工、封场，以防发生滑坡等严重事故。 - 服务期满后，及时按照水土保持方案变更报告书及批复的要求，委托专业单位对弃渣场进行封场生态恢复方案设计并实施。 ③每年汛前，应对渣场排水设施进行安全检查，排除事故隐患，确保安全畅通。同时，每年汛前应做好防汛抢险预案。 4、应急预案 - 本项目建设单位应编制突发环境事件应急预案，并组织专家审查后，报送环保部门备案。 5、风险评价结论 本项目的环境风险类型为滑坡和暴雨情况下的溃坝，建设单位应严格落实相关环境风险防范措施，认真组织应急预案演练，不断提高应急处置能力。当事故发生时，建设单位应立即启动应急响应，力争在风险发生的最初时间就确保风险源能够得到及时有效的控制，尽可能避免重大人员伤亡和财产损失事故的发生，同时尽可能减轻对周围环境造成影响。 综上所述，本项目环境风险在确保防范措施落实的情况下，可以接受。 |
| 环保投资 | 本项目总投资738.4万元，其中环保投资305万元，环保投资占总投资的41.3%。 表15 环保投资一览表 项目类别; 环保措施; 总投资（万元）. 废气; 雾炮机（视各渣场具体情况确定数量）; 5.0. 生态; 弃渣结束后对回填（50cm）表层熟土后恢复植被，林地按照乔、灌、草群落式配置，通过渣场所有坡面表面自然杂草和播撒草籽种植草木植物，然后种植灌木和林木。耕地主要在平台上恢复重建，并施肥改良土壤；在弃渣场封场后整形形成台阶，各台阶设置马道；沿各平台马道内侧设置渣场内的坡面排水沟系统，汇入外侧的截水沟，汇入口设置沉淀（消力）池；西红花沟弃渣场设置涵洞；最终以专业单位封场设计为主。; 300.0. 合计; 305.0. |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| - 内容 - 要素 | - 施工期 |  | - 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 环境保护措施 | - 验收要求 | - 环境保护措施 | - 验收 - 要求 |
| 陆生生态 | 减少土地压占，禁止乱砍滥伐；严禁在弃渣场之外的区域进行弃渣 | — | — | — |
| 水生生态 | — | — | — | — |
| 地表水环境 | 设置施工沉淀池，沉淀后回用于生产或场地洒水抑尘；各渣场设置马道、排水沟、挡水埝、截水沟、出口沉淀（消力）池 | 施工废水严禁外排；降雨自然排放 | — | — |
| 地下水及土壤环境 | — | — | — | — |
| 声环境 | 低噪设备、强噪声施工机械夜间（22:00～6:00）停止施工作业；合理安排运渣时间和路线；经过敏感点时，应减速慢行，禁止鸣笛。 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值 | — | — |
| 振动 | — | — | — | — |
| 大气环境 | 洒水车降尘；采取分层碾压逐层填埋、雾炮机喷雾进行抑尘，服务期满后及时封场 | 《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）限值；《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织控制标准 |  |  |
| 固体废物 | — | — | — | — |
| 电磁环境 | — | — | — | — |
| 环境风险 | — | — | ① 必须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《建筑边坡工程技术规范》（GB50330-2002）等相关规范对弃渣场进行设计、施工、运行、封场，以防发生滑坡等严重事故。 ② 服务期满后，及时按照水土保持方案变更报告书及批复的要求，委托专业单位对弃渣场进行封场生态恢复方案设计并实施。 ③每年汛前，应对渣场排水设施进行安全检查，排除事故隐患，确保安全畅通。同时，每年汛前应做好防汛抢险预案。 | — |
| 环境监测 | — | — | — | — |
| 其他 | — | — | — | — |

- 七、结论

本项目为生态影响类项目，污染主要集中在施工期，服务期满封场后无污染物产生，在严格落实施工期污染防治措施及服务期满后封场生态恢复措施后，从环保角度分析，项目建设可行。