- 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：石泉县两河镇金盆淡水鱼繁育养殖基地建设项目

建设单位（盖章）：  石泉县双河生态农庄有限公司

编制日期：             2021年7月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 石泉县两河镇金盆淡水鱼繁育养殖基地建设项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2101-610922-04-01-842409 |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 毛x | 联系方式 |  | 138xxxxxxxx |
| 建设地点 | 陕西省安康市石泉县两河镇金盆村三组 |  |  |  |
| 地理坐标 | E 108 度 4 分 16.82 秒，N 33 度 13 分 33.72 秒 |  |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 网箱、围网投饵养殖；涉及环境敏感区的 | 用地面积（m2） | 173420（265亩） |  |
| 建设性质 | ■新建 □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ■首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 石泉县发展和 改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2101-610922-04-01-842409 |  |
| 总投资（万元） | 2000 | 环保投资（万元） | 37.6万元 |  |
| 环保投资占比（%） | 1.88 | 施工工期 | 12个月 |  |
| 是否开工建设 | ■否 □是： |  |  |  |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |  |
| 规划情况 | 《石泉县养殖水域滩涂规划(2017—2030)》 （石政办函〔2019〕2号） |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 一、“三线一单”符合性 表1 项目“三线一单”符合性判定 ## 三线一单; ## 本项目; ## 符合性. ## 生态保护红线; 本项目位于石泉县两河镇，用地不属于陕西省生态保护红线划定范围中规定的自然保护区、饮用水水源保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、湿地公园、重要湿地、水产种质资源保护区、生态公益林、洪水调蓄区、重要水库、国家良好湖泊、重点生态功能区、生态敏感脆弱区。; ## 符合. ## 环境质量底线; 本项目周边大气、地表水、声环境质量能达到石泉县环境优化准入区的环境质量目标，区域环境质量现状良好；根据环境影响分析，依照本环评要求的措施合理处置各项污染物，则本项目在建设阶段及生产运行阶段，各项污染物对周边的环境影响较小，不触及环境质量底线; ## 符合. ## 资源利用 ## 上线; 项目生产过程中所用的资源主要为水能，电能，养殖用水循环使用不外排; ## 符合. 环境准入 负面清单; 本项目不属于《陕西省安康市石泉县国家重点生态功能区产业准入负面清单》中禁止、限制类产业; 符合. ## 《陕西省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（陕政发〔2020〕11号）. 环境准入与管控要求; 本项目情况; 符合性. 一般管控单元主要落实生态环境保护基本要求。; 本项目严格落实生态环境保护基本要求。; 符合. 二、产业政策符合性分析 本项目属于内陆养殖，经检索《产业结构调整指导目录（2019年）》，既不属于鼓励类、也不属于限制、淘汰类，同时不在《市场准入负面清单（2020年版）》（发改体改规〔2020〕1880号）中的禁止准入类项目，符合国家产业政策要求。 2021年1月26日，石泉县发展和改革局出具了陕西省企业投资项目备案确认书，项目代码为：2101-610922-04-01-842409，因此本项目符合地方产业政策。 三、与《石泉县养殖水域滩涂规划(2017—2030)》（石政办函〔2019〕2号）符合性分析 （1）养殖水域滩涂开发和保护重点 开发利用优势资源，大力发展山区流水养殖和稻田养鱼。 本项目利用山涧溪水，符合山区流水养殖要求。 （2）禁止养殖区 ①县城饮用水源一级保护区。江河水源从取水点起计算，上游1000米水域及其两侧河岸外延100米的陆域；水库水源为水库水域，及其正常水位线外延一百米的陆域；饮用水源保护区划定实行动态管理，实际划定范围以相关部门最新公告为准。 ②有毒有害物质超过规定标准的水体。 ③相关法律法规、文件规定的其他禁养区。 （3）限制养殖区 ①县城饮用水源地二级保护区及集镇水源地。从江河水源地一级保护区上界起上溯二千米的水域，及其两侧河岸外延二百米的陆域；水库水源为水库向水坡区域或者正常水位线外延三百米的陆域，以及从流入水库的河流的入口上溯二千米的水域，及其河岸两侧外延二百米的陆域为二级保护区范围。饮用水源地二级保护区内不再新建池塘，现有水产养殖污染排放需符合相关规定。饮用水源保护区为水库型的，禁止开展施肥养鱼、投饲养鱼，征得相关部门许可后，可适度开展放牧式生态增殖，主要放养滤食性鲢、鳙、匙吻鲟等品种，控制放养密度和品种。县城以外镇政府所在地集中供水主要水源地，水源地下游地区可适当从事池塘养鱼，但不得影响水源地的保护。 ②水库养殖区。现有水库12座，其中西沙河水库为灌溉、养殖水库，其余均为电站水库，总面积为2.24万亩。库区水域可以统一开展大水面散养，主要放养滤食性鲢、鳙、匙吻鲟等品种，并根据水质状况，适度发展滤食性网箱，网箱养殖面积比例控制在总水面的0.15%以内，禁止投食性网箱养鱼。 ③城镇建设规划区。城镇规划建设区不再新建池塘，现有水产养殖污染排放需符合相关规定。 ④风景名胜区。燕翔洞景区、中坝大峡谷景区、汉江石泉古镇景区、子午银滩景区等风景名胜区，规划范围1000米以外从事养殖的采取污染防治措施，污染物排放不得超过国家或地方规定的排放标准。 ⑤相关法律法规、文件规定的其他限制养殖区。 （4）允许养殖区 禁养区和限养区以外的可养水域，即国土准入水源方便滩涂可利用空地，现有池塘养殖区和稻渔综合养殖区，包括水源条件比较好的保水稻田0.6万亩，可开发用于发展稻田养鱼。 ①池塘养殖区；②稻渔综合种养区；③其他养殖区；④休闲渔业区。 本项目由三部分地块组成；鱼塘位于席家坝水电站东侧（坝体下游）；饲料（草料）场位于金盆村山坡上；水源活水鱼塘区位于鱼塘下游约200m的东侧山涧溪流入河口处；根据石泉县农业农村局出具的关于石泉县两河镇淡水鱼繁育养殖基地建设项目有关情况说明的函：项目位于允许养殖区。 四、与秦岭生态保护条例符合性分析 （1）《陕西省秦岭生态环境保护总体规划》（2020.7） ——核心保护区主要包括海拔2000米以上区域，秦岭山系主梁两侧各1000米以内，主要支脉两侧各500米以内的区域；国家公园、自然保护区的核心保护区，世界遗产；饮用水水源一级保护区；自然保护区一般控制区中珍稀濒危野生动物栖息地与其他重要生态功能区集中连片，需要整体性、系统性保护的区域，国土空间规划确定的城镇开发边界范围除外。 ——重点保护区主要包括海拔1500米至2000米之间的区域；国家公园、自然保护区的一般控制区，饮用水水源二级保护区；国家级和省级风景名胜区、地质公园、森林公园、湿地公园等自然公园的重要功能区，植物园、水利风景区；水产种质资源保护区、野生植物原生境保护区(点)、野生动物重要栖息地，国有天然林分布区，重要湿地，重要的大中型水库、天然湖泊；全国重点文物保护单位、省级文物保护单位，核心保护区、国土空间规划确定的城镇开发边界范围除外。 ——一般保护区指除核心保护区、重点保护区以外的区域。 本项目位于石泉县两河镇，海拔458m，项目建设地属于一般保护区。 （2）《安康市秦岭生态环境保护规划（2018—2025年）》（安政办发〔2018〕17号） ——禁止开发区 涉及范围：自然保护区核心区和缓冲区；饮用水水源地的一级和二级保护区；秦岭山系主梁两侧各1000米以内、主要支脉两侧各500米以内或者海拔2600米以上区域；自然保护区实验区中珍稀濒危野生动物栖息地与其他重要生态功能区集中连片，需要整体性、系统性保护的区域。主要包括安康秦岭区域内的自然保护区、河流水系、水源涵养地、风景名胜区、珍稀动植物栖息地、地质公园、地质遗迹保护区等。 ——限制开发区 涉及范围：除城乡规划区外，主要包括：自然保护区的实验区、种质资源保护区、重要湿地、饮用水水源保护地准保护区；风景名胜区、森林公园、地质公园、植物园、国有天然林分布区以及重要水库、湖泊；重点文物保护单位、自然文化遗存；禁止开发区以外，山体海拔1500米以上至2600米之间的区域。安康秦岭地区的限制开发区主要涉及各县区风景名胜区、森林公园、重要湿地等符合上述条件的区域。 ——适度开发区 涉及范围：安康市秦岭范围内除禁止开发区、限制开发区以外的区域，海拔1500米以下的区域为适度开发区。 本项目位于石泉县两河镇，海拔458m，属于适度开发区。 （3）《陕西省秦岭生态环境保护条例》 本条例所称秦岭生态环境保护范围（以下简称秦岭范围），是指本省行政区域内秦岭山体东西以省界为界、南北以秦岭山体坡底为界的区域，包括商洛市全部行政区域以及西安市、宝鸡市、渭南市、汉中市、安康市的部分行政区域。 秦岭范围下列区域，除国土空间规划确定的城镇开发边界范围外，应当划为核心保护区： （一）海拔2000米以上区域，秦岭山系主梁两侧各1000米以内、主要支脉两侧各500米以内的区域； （二）国家公园、自然保护区的核心保护区，世界遗产； （三）饮用水水源一级保护区； （四）自然保护区一般控制区中珍稀濒危野生动物栖息地与其他重要生态功能区集中连片，需要整体性、系统性保护的区域。 秦岭范围下列区域，除核心保护区、国土空间规划确定的城镇开发边界范围外，应当划为重点保护区： （一）海拔1500米至2000米之间的区域； （二）国家公园、自然保护区的一般控制区，饮用水水源二级保护区； （三）国家级和省级风景名胜区、地质公园、森林公园、湿地公园等自然公园的重要功能区，植物园、水利风景区； （四）水产种质资源保护区、野生植物原生境保护区（点）、野生动物重要栖息地，国有天然林分布区，重要湿地，重要的大中型水库、天然湖泊； （五）全国重点文物保护单位、省级文物保护单位。 秦岭范围内除核心保护区、重点保护区以外的区域，为一般保护区。 本项目位于石泉县两河镇，海拔458m，属于《陕西省秦岭生态环境保护条例》范围内，在一般保护区。 （4）项目与环境准入负面清单符合性分析 经过与《陕西省重点生态功能区产业准入负面清单》对照分析，本项目类别未列入石泉县国家重点生态功能区产业准入负面清单，符合政策要求。 五、项目编制依据 （一）法律、法规 （1）《中华人民共和国环境保护法》（2014年修订），2015年1月1日； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年修订），2018年12月29日； （3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年修订），2018年10月26日； （4）《中华人民共和国水污染防治法》（2017年修订），2018年1月1日； （5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订），2020年9月1日； （6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年修订），2018年12月29日； （7）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2018年修订），2019年1月1日； （8）《中华人民共和国水土保持法》，2011年3月1日； （9）《中华人民共和国水法》，2016年7月2日； （10）《中华人民共和国土地管理法》，2004年4月28日。 （二）规章制度 （1）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号令）； （2）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部令 第16号）； （3）《产业结构调整指导目录（2019年本）》； （4）《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发[2011]35号）； （5）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号）； （6）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发[2015]17号）； （7）《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发[2016]31号）； （8）《国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知》（国发[2016]74号）； （9）《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发[2018]22号）； （10）环境保护部《企业事业单位环境信息公开办法》（部令第31号）； （11）《陕西省大气污染防治条例（2019修正版）》； （12）《陕西省固体废物污染防治条例（2019修正版）》； （13）《陕西省汉江丹江流域水污染防治条例》； （14）陕西省人民政府《关于印发<陕西省水污染防治工作方案>的通知》（陕政发〔2015〕60号）； （15）陕西省人民政府《关于印发<陕西省土壤污染防治工作方案>的通知》（陕政发[2016]52号）； （16）《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）》（修订）； （17）《陕西省碧水保卫战2020年工作方案》，陕政办发〔2020〕9号，2020.6.3； （18）安康市人民政府《关于进一步加强环境保护工作的决定》（安政发[2013]31 号）； （19）安康市人民政府《关于进一步加强汉江水质保护工作的意见》（安政发[2013]32号）； （20）安康市人民政府《关于印发<大气污染综合整治行动工作方案>的通知》（安政发[2015]16号）； （21）安康市人民政府《关于印发<安康市水污染防治工作方案>的通知》（安政发〔2016〕7号）； （22）安康市人民政府《关于印发<安康市土壤污染防治工作方案>的通知》（安政发〔2017〕12号）； （23）《安康市铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）》； （24）《陕西省安康市石泉县国家重点生态功能区产业准入负面清单》； （25）《石泉县碧水保卫战2020年工作实施方案》、《石泉县蓝天保卫战2020年工作实施方案》、《石泉县净土保卫战2020年工作实施方案》、《石泉县青山保卫战2020年工作实施方案》，石政办发〔2020〕24号，2020.8.14。 （三）技术导则与规范 （1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ 2.1-2016）； （2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）； （3）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）； （4）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）； （5）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2009）； （6）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2011）； （7）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）。 |

- 二、建设内容

| 地理位置 | 石泉县地处陕南中部(东经108°01′08″～108°28′42″、北纬32°45′57″～33°19′56″之间)，北依秦岭，南接巴山，长江最大支流汉江自西向东穿境而过，县境内全长58.5公里，流域面积1051.8平方公里，地形呈“两山夹一川”之势。全县总面积1525平方公里，东西直距42.75公里，南北直距63.05公里。 本项目位于两河镇，两河镇位于石泉县西北部，南与西乡、洋县接壤，西与佛坪交界，北与宁陕毗邻，五县交界，四面环山，蜿蜒清澈的汶水河、堰坪河汇聚成两河镇。鱼塘中心地理坐标为东经108°4′16.82″，北纬33°13′33.72″。项目地理位置图见附图1。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 一、本项目建设内容及规模 项目名称：石泉县两河镇金盆淡水鱼繁育养殖基地建设项目 建设单位：石泉县双河生态农庄有限公司 建设性质：新建 项目地点：本项目由三部分地块组成；鱼塘位于席家坝水电站东侧（坝体下游），东侧、西侧、北侧为子午河，南侧为村道；饲料（草料）场位于金盆村山坡上，西侧邻村道；水源活水鱼塘区位于鱼塘下游约200m的东侧山涧溪流入河口处。 生产规模：年繁殖鱼幼鱼200万尾，年产商品鱼600000斤，均外售。 项目投资：总投资2000万元 建设内容：石泉县发展和改革局出具的备案确认书中，项目计划总占地面积355亩，其中鱼塘205亩，饲料（草料）场150亩，办公生活用房300平方米，仓储饲料加工用房1800平方米。新建引水工程两处；阶梯养鱼池60个，共计120000立方米，远程自动化养殖控制系统两套；厂区道路、绿化供电、排水、消防等基础配套工程和辅助设施等。 目前建设单位根据防洪评价报告中相关结论，对鱼塘区域占地面积及建设内容进行调整，本环评根据调整后建设内容进行评价。 项目组成一览表如表2。 表2 项目组成一览表 项目; 工程名称; 建设内容. 主体 工程; 鱼塘 总面积53900m2; 产卵池; 总面积285m2，池深2.0m，水深0.8-1.2m. 孵化池; 总面积332m2，池深1.5m，水深0.6-0.9m. 亲鱼池; 总面积7793m2，池深2.5-3.5m，水深2-2.5m. 鱼苗池; 总面积5767m2，池深2.0m，水深1-1.5m. 鱼种池; 总面积3333m2，池深2.0m，水深1.5m. 越冬池; 总面积3146m2，池深3.5m，水深>2.5m. 成鱼池; 总面积33244m2，池深3.5m，水深2.5-3.5m. 饲料（草料）场; 150亩，梯田种植淡水鱼喜食的草种， 形成养殖基地的饲料储备区。. 水源活水鱼塘; 位于鱼塘下游约200m的东侧山涧溪流入河口处，设计5个跌水池，池内养殖活水鱼（主要用于成鱼外售时暂养）. 辅助工程; 管理办公建筑; 租赁现状闲置建筑加以改造，面积约124m2. 储运工程; 饲料库房; 租赁现状闲置建筑加以改造，面积约177m2. 公用工程; 供水; 生活用水取自自来水供水管网；养殖用水取自山涧溪流. 排水; 采用雨污分流制排水，雨水进入子午河，生活污水经化粪池处理后清掏肥田；养殖废水经处理后循环使用不外排. 供电; 两河镇供电所供电. 供热; 办公取暖采用分体式空调，越冬池依据各品类鱼种越冬的温度需求及石泉县冬季最低温度的数据，必要时需设置越冬温室，越冬温室采用面坡式日光温室或拱形日光温室形式。. 配套工程; 道路; 道路面积约7969m2. 池埂; 池埂面积约2465m2. 停车场; 停车场面积约415m2. 绿化; 绿化面积约9866m2. 环保工程; 废水; 生活污水经化粪池处理后清掏肥田；养殖废水经一体化污水处理设施处理后循环使用不外排. 噪声; 低噪设备、设备合理布局、距离衰减. 固体废物; 池塘底泥（残饵及粪便）及污水处理设施脱水污泥 外运肥田. 病死鱼采用安全填埋井填埋处置. 废饲料包装集中收集，定期外售废品站. 生活垃圾厂区分类集中收集，由环卫部门定期清运. 废鱼药危废暂存柜暂存，定期交有资质单位处置. 养殖设施设计： 1、池底 池塘底部要平坦，水泥的或者土质的均可，进水口稍高于排水口，高差20cm即可。 2、越冬设施 越冬设施是水产养殖场的基础设施。本次规划在源水处理池东侧设置一处越冬池，依据各品类鱼种越冬的温度需求及石泉县冬季最低温度的数据，必要时需设置越冬温室，越冬温室有面坡式日光温室、拱形日光温室等形式。温室一般采用坐北朝南方向。这种方向的温室采光时间长、阳光入射率高、光照强度分布均匀。温室建设应考虑不同地区的抗风、抗积雪能力。 3、繁育设施 （1）产卵设施 产卵设施是一种摸拟江河天然产卵场的流水条件建设的产卵用设施。产卵设施主要包括产卵池和进排水设施。池底中心有一个方形或圆型出卵口，上盖拦鱼栅。产卵池一般有一个直径15～20厘米进水管，进水管与池壁成400角左右切线，进水口距池顶端40～50厘米。进水管设有可调节水流量的阀门，进水形成的水流不能有死角，产卵池的池壁要光滑，便于冲卵。 （2）孵化设施 鱼苗孵化设施是一类可形成均匀的水流，使鱼卵在溶氧充足、水质良好的水流中孵化的设施。鱼苗孵化设施的种类很多，传统的孵化设施主要有孵化桶（缸）、孵化环道和孵化槽等，鱼苗孵化设施一般要求壁面光滑，没有死角，不堆积鱼卵和鱼苗。近年来，出现了一种现代化的全人工控制孵化模式，这种模式通过对水的循环和控制利用，可以实现反季节的繁育生产。 本次设计室外采用椭圆形孵化环道的方式，在具体施工时可根据自身需求设计为单环、双环和多环形式。椭圆形环道水流循环时的离心力较小，内壁死角少，在水产养殖场使用较多。 孵化环道一般采用水泥砖砌结构，由蓄水、过滤池、环道、过滤窗、进水管道、排水管道等组成。如图3所示。 孵化环道的蓄水池可与过滤池合并，外源水进入蓄水池时一般安装60～70目的锦纶筛绢或铜纱布过滤网。过滤池一般为快滤池结构，孵化环道的出水口一般为鸭嘴状喷水头结构。 孵化环道的排水管道直接将溢出的水排到水处理设施，经处理后循环使用。 图1 椭圆形孵化环道的结构图 二、主要生产设备 本项目主要生产设备配备情况如下表。 表3 主要设施设备一览表 序号; 设备名称; 单位; 数量. 1; 专用运输车辆; 辆; 2. 2; 网具; 套; 10. 3; 防鼠害设施; 套; 10. 4; 循环系统; 套; 1. 5; 远程自动化养殖控制系统; 套; 2. 6; 增氧机; 台; 30. 7; 泵类; 台; 30. 三、产品方案 本项目产品方案如表4。 - 表4 项目产品方案一览表 产品名称; 生产规模; 品种. 鱼幼鱼（鱼苗）; 年产约1079万尾， 成活率按20%考虑，可成活量为215.8万尾; 其中200万尾（10g/尾）外售，其余约15.8万尾（5g/尾）用于自养成品鱼; 黄颡鱼、鲫鱼、草鱼、鲤鱼、花鲢等. 商品鱼; 投放约15.8万尾， 成活率按95%考虑; 年产60万斤 （平均每条约4斤，约15万尾）. 四、原辅材料及能源消耗 原辅材料的消耗情况如表5。 表5 原辅材料消耗情况表 序号; 原材料名称; 用量; 备注. 1; 青饲料; 1218.5t/a; 草场自产. 2; 配合饲料; 265.25t/a; 外购. 3; 蛋黄; 3242个/a; 外购. 4; 鱼虫; 3t/a; 外购. 5; 生石灰; 14.5t/a; 外购，本项目消毒每亩用生石灰60kg. 6; 鱼药; 500kg/a; 外购，分解氨氮，净化水质；增强鱼的免疫力； 主要有芽孢杆菌、乳酸菌、增免疫肝散以及大黄精华。. 根据建设单位提供资料：成品鱼全部在鱼塘内人工养殖，需投喂饲料（青饲料与配合饲料交叉投喂，各自占比一半），青饲料与鱼体重投喂比例为8:1；配合饲料与鱼体重投喂比例为1.7:1，上述比例中含未被鱼吸食的残饵。 本项目投放的鱼苗体重约5g/尾，成鱼体重约4斤/尾，增重量为3.99斤/尾，算得青饲料年用量约1197吨，配合饲料年用量约254吨。 亲鱼需投喂配合饲料量约11.25吨/年，青饲料约21.5吨/年。 项目养殖过程中所使用药品均满足《无公害食品 渔用药物使用准则》（NY5071-2002）相关规定，严禁使用违禁药品。 生产过程中使用的能源主要是水、电，主要消耗情况如下： 表6 能源消耗情况表 序号; 能源名称; 用量; 备注. 1; 新鲜水; 生活; 500m3/a; 村自来水. 养殖用水; 346753.6m3; 山泉水/循环水. 2; 电; 25万kw·h/年; 两河镇供电所供电. 五、公用工程 ①给水 本项目生活用水由村自来水提供，养殖用水来自山涧溪流（山泉水）。 山涧溪流（山泉水）采用泵送的方式引入鱼塘区；为使水源水质达标，规划在鱼塘最西角设置了一处源水处理池，源水处理设施有沉淀池、快滤池、杀菌消毒设施等。 沉淀池的水力停留时间一般大于2小时。 快滤池：快滤池一般有2节或4节结构，快滤池的滤层滤料一般为3～5层，最上层为细砂。 养殖场孵化育苗需要进行源水杀菌消毒处理，本次采用紫外杀菌装置消毒杀菌。 生活用水：根据《行业用水定额》（DB61/T943-2020），算得职工用水约1.37m3/d（500m3/a）。生活污水产生系数按0.8计算，废水产生量为1.09m3/d（400m3/a）。 养殖用水：本项目养殖用水采用流动水（一边进水一边排水自然流动）养殖方式，一个养殖周期开始时，进水口一次注入新鲜水，养殖时排水口排出有排泄物、悬浮物的尾水。鱼塘总面积53900m2，池深平均按照2m计，一次注入量按照池塘总容积的80%，则一次注入量为86240m3；每日池塘排水量以一次注入量的1%计，则日排水量为862.4m3；鱼塘蒸发量以一次注入量的0.1%计，则日蒸发量为86.24m3；日补充新鲜水量为948.64m3。 ②排水 生活污水经化粪池处理后清掏肥田；养殖废水经一体化污水处理设施处理后循环使用不外排。 表7 项目给水测算表（日最大量） 序号; 用水名称; 基数; 用水 标准; 使用 时间; 用水量; 排水量. 用水/补充量m3/d; 用水量m3/a; 排水量m3/d; 排水量m3/a. 1; 养殖补充 新鲜水; 80.8亩; /; /; 948.64; 346253.6; 0; 862.4. 2; 生活用水; 20人; 500m3/a; 365d; 1.37; 500; 1.09; 400. 合计; 950.01; 346753.6; 1.09; 1262.4. 图2 项目水平衡图（m3/d） （2）供电 本项目供电由两河镇供电所供电。 （3）采暖及制冷 办公取暖采用分体式空调；越冬池依据各品类鱼种越冬的温度需求及石泉县冬季最低温度的数据，必要时需设置越冬温室，越冬温室采用面坡式日光温室或拱形日光温室形式。 六、劳动定员和工作时间 本项目劳动定员20人，全年工作365天，单班8h制，每日留有3人值班；鱼塘区域不设置办公生活设施，办公生活设施依托鱼塘用地外南侧山坡上闲置建筑。对闲置建筑加以改造后设办公室、值班宿舍及饲料库房，仅值班人员住宿；项目不提供食宿。 |
| 总平面及现场布置 | 本项目由三部分地块组成。 饲料（草料）场呈层层叠叠的梯田布置，在梯田间生产路末端设置不小于12m×12m的回车场，在草场的中部较平坦位置设置一处约100m2的管理配套用房及停车位。 鱼塘主要布置池塘繁育养殖区、水处理区，其中池塘繁育养殖区分为了孵化区、鱼种及鱼苗繁育区、成鱼养殖区。其中孵化区主要包括产卵池、亲鱼池和越冬池；鱼种及鱼苗繁育区主要包括鱼苗池及鱼种池；成鱼养殖区主要为成鱼池。繁育功能的池塘如产卵、孵化、亲鱼、鱼苗、鱼种池等放置西侧上水处，成鱼养殖池放置东侧低处。产卵、孵化、亲鱼池放置靠近中部，产卵孵化靠内侧，避免道路噪音对其的影响。鱼池多设计为东西向，既能满足充足的日照，且相对平行于石泉县常年有利于风力搅动水面，增加溶氧。水处理区主要包括源水处理池、废水处理池以及、进水渠道和排水渠道。源水处理池位于西侧上水处，废水处理池设置于东侧坡脚处。 水源活水鱼塘区紧邻山体设计一条宽1.2m的步道；利用现状地形引山溪水设计5个跌水池，池内养殖活水鱼。 |
| 施工方案 | 本项目主要工程包含三部分，鱼塘、饲料（草料）场及水源活水鱼塘，其中主要工程为鱼塘的建设。 场地清理 基础开挖 结构工程 投入使用 扬尘、固废 扬尘、固废、噪声 扬尘、固废、噪声 图3 鱼塘施工工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： ①场地清理：鱼塘各构筑物施工前对场地进行清理； ②基础开挖：基础开挖采用挖掘机； ③结构施工：主体结构施工主要为浆砌石结构和钢筋混凝土结构； ④投入使用：工程验收合格后，交付使用。 项目建设期及进度：项目建设期为12个月，从2021年8月至2022年8月结束。 施工时序： 2021年8月—2021年12月，为项目建（构）筑物施工及土建施工： 2022年1月—2022年2月，完善相关配套工程建设： 2022年8月，项目收尾及验收阶段。 |
| 其他 | 无 |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 一、生态环境现状 （1）地形地貌 两河镇地处秦岭腹地，地势北高南低。地貌以丘陵山地为主。 （2）水资源状况 石泉河流属长江流域汉江水系。汉江全长1567km，流域面积15.9万km²，其中在陕西省境内长652km，境内流域面积5.48万km²，平均比降0.64‰。安康市城区以上流域面积38625km²，河道长509km，平均比降0.766‰。石泉县城以上流域面积23805km²，河道长321km。石泉县境内大小河流共456条，总长1700公里，河网密度每平方公里1.14公里。其中，流域面积0.5～100平方公里以上的234条。注入汉江一级支流22条，较大的有北岸的子午河、饶峰河、池河，南岸的中坝河，富水河。 本项目鱼塘毗邻子午河，子午河是石泉县境内汉江最大支流，发源于佛坪县境内的大秦岭梁，由汶水河和堰坪河汇流而成，经宁陕县、佛坪县进入石泉县两河镇境内，并流经两河镇艾心、中心、迎河、金盆等村后进入西乡县桑西镇，于西乡县子午镇汇入汉江。主河道总长160.7公里，流域总面积2854.64 平方公里，主河道平均比降5.44‰。本县境内全长11.77公里，多年平均流量19.8m3/s，流域面积146.68平方公里，河道平均比降2.35‰。上游席家坝水电站水库面积450亩，总库容480万m³，水资源较丰富。 （3）生态系统类型 ①生态系统类型 本项目位于石泉县金盆村三组，项目总占地面积265亩。根据《陕西省生态功能区划图》，本项目在一级分区上属于秦巴山地落叶阔叶、常绿阔叶混交林生态区，二级分区上属于汉江两岸丘陵盆地农业生态亚区，三级分区上属于汉江两岸低山丘陵土壤侵蚀控制区。 项目区生态系统特征见表8。 表8 项目区生态系统类型及特征 大类; 名称; 面积(hm2); 比例(%). 乔木; 桦树、杨树阔叶林; 0.191; 1.94. 灌丛; 黄栌、绣线菊灌丛; 0.363; 3.58. 草丛; 茅草、羊胡子草杂类草丛; 5.615; 50.95. 唐松草、白羊草杂类草丛; 4.4105; 43.53. 合计; 10.1311; 100. ②植被资源现状 评价区植被条件较好，石泉县属亚热带常绿阔叶林区域；从整个植被景观看，石泉植被类型是从暖温带落叶阔叶林区域类型向亚热带常绿阔叶林区域类型过渡的地带性植被。参考中国科学院中国植被图编辑委员会编撰的《中国植被图集》（2001年），结合评价区内植被种类分布具体情况，将评价区的植被类型分为乔木；灌木林地；天然草丛；农业植被；非植被地段五类。均属于一般林地，不涉及天然保护区，不在自然保护区和森林公园内，无国家重点保护的野生植物。 表9 项目区植被类型面积统计表 大类; 名称; 面积(km2); 比例(%). 乔木; 桦树、杨树阔叶林; 0.3002; 36.16. 马尾松、杉木针叶林; 0.0376; 4.53. 灌丛; 黄栌、绣线菊灌丛; 0.1137; 13.69. 野蔷薇、杜鹃灌丛; 0.0262; 3.16. 草丛; 茅草、羊胡子草杂类草丛; 0.0901; 10.85. 唐松草、白羊草杂类草丛; 0.0585; 7.05. 栽培植被; 农作物; 0.037; 0.45. 非植被区; 道路等; 0.2003; 24.12. 合计; 0.8303; 100. ③植被覆盖度 区域植被覆盖度分级及面积统计见表10。 表10 项目区内植被覆盖度分级统计 覆盖度; 面积（km2）; 比例（%）. 高覆盖：>80%; 0.1961; 1.94. 中高覆盖：60-80%; 0.363; 3.58. 中覆盖：40-60%; 5.615; 50.95. 中低覆盖：20-40%; 4.4105; 43.53. 合计; 10.1311; 100. 表11 项目区内植被覆盖度面积统计 覆; 度 面积（km2）; 比例（%）. 高覆盖：>80%; 0.3378; 40.68. 中高覆盖：60-80%; 0.1399; 16.85. 中覆盖：40-60%; 0.0901; 10.85. 中低覆盖：20-40%; 0.0585; 7.05. 耕地; 0.0037; 0.45. 非植被区(道路等); 0.2003; 24.12. 合计; 0.8303; 100. ④项目所在区土地资源现状 A土壤类型及分布 石泉县地处南北过渡地带，山地起伏，地形地貌复杂，气候差异大，土类、土种繁多。全县有4个土类、11个亚类、27个土属和113个土种。 黄棕壤是主体土壤，分为普通黄褐土、粗骨性黄褐土、普通黄棕壤、粗骨性黄棕壤等亚类，面积205.59万亩，占93.68%。主要分布在秦岭海拔820m、巴山900m以下地区。棕壤次之，分为普通棕壤、粗骨性棕壤2个亚类，占3.37%。主要分布在秦岭海拔1300m、巴山海拔1400m以上地区。水稻土分为渗育性、潴育性及沼泽化水稻土4个亚类，占2.29%，分布在黄棕壤地带。潮土较少，仅占0.61%，主要分布在两河-池河-青石河谷两岸阶地。 B土地利用类型及分布 根据国土资源部颁布的《土地利用现状分类标准》（GB/T21010-2017）的进行地类划分，将项目区的土地利用类型划分为旱地、乔木林地、灌木林地、其它草地、农村宅基地、公路用地、河流水面、内陆滩涂共计8个地类。项目区土地利用分类见表12。 表12 土地利用类型及面积统计 一级类; 二级类; 面积（km2）; 比例（%）. 地类代码; 地类名称. 耕地; 0103; 旱地; 0.0037; 0.45. 林地; 0301; 乔木林地; 0.3378; 40.68. 0305; 灌木林地; 0.1399; 16.85. 草地; 0404; 其它草地; 0.1486; 17.90. 住宅用地; 0702; 农村宅基地; 0.0046; 0.55. 交通用地; 1003; 公路用地; 0.0143; 1.72. 水域; 1101; 河流水面; 0.0942; 11.35. 1106; 内陆滩涂; 0.0872; 10.50. 合计; 0.8303; 100. 表13 土地利用类型及面积统计 一级类; 二级类; 面积（hm2）; 比例（%）. 地类代码; 地类名称. 林地; 0301; 乔木林地; 0.1961; 1.94. 0305; 灌木林地; 0.363; 3.58. 草地; 0404; 其它草地; 9.572; 94.48. 合计; 10.1311; 100. ⑤土壤侵蚀 根据《陕西省土壤侵蚀模数》，项目区土壤侵蚀划分为微度侵蚀、轻度侵蚀、中度侵蚀、强度侵蚀4个级别。土壤侵蚀强度面积统计见表14。 表14 土壤侵蚀强度面积统计 侵蚀强度; 面积（km2）; 比例（%）. 微度侵蚀; 0.3378; 40.68. 轻度侵蚀; 0.2484; 29.92. 中度侵蚀; 0.1569; 18.90. 强度侵蚀; 0.0872; 10.50. 合计; 0.8303; 100. 表15 土壤侵蚀强度面积统计 侵蚀强度; 面积（hm2）; 比例（%）. 微度侵蚀; 0.1961; 1.94. 轻度侵蚀; 0.363; 3.58. 中度侵蚀; 9.572; 94.48. 合计; 10.1311; 100. ⑥水生生态（参照《石泉县养殖水域滩涂规划(2017—2030)》中相关内容） A浮游植物。参考《秦岭鱼类志》和生产实践，石泉县常见的浮游植物有藻类6门、53属、53种，其中硅藻21属，占39%；绿藻20属，占37.7%；蓝藻8属，占15%；其它各门种类较少。 B浮游动物。常见的浮游动物有3门、4纲、7目、15科、25属、51种，原生动物1l属32种，占总数63%，轮虫10属15种，枝角类、挠足类4属4种。常见种类为象鼻蚤、尖额蚤和臂尾轮虫等。 C水生维管束植物。常见有喜旱莲子草、李氏草、慈姑、小浮莲、紫背浮萍、水浮莲、金鱼藻、轮叶黑藻、马来眼子菜等。 D底栖生物。常见底栖物种类有背壳无齿蚌、中国圆田螺、豉虫、摇蚊幼虫等。 E鱼类资源。全县水域内主要鱼类有5目10科41种，分布在汉江水系的汉江干流、支流等，主要经济鱼类有鲤鱼、鲇鱼、鳜鱼、黄颡鱼、鱤鱼等品种。近年来鱼类种群结构和数量明显发生变化，渔获物中大型鱼类减少，中小型鱼类特别是小型鱼类比例增加；同时，渔获物中年龄趋向低龄化，幼鱼所占比例较大。 二、环境空气质量现状 根据大气功能区划，所在地为二类功能区，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 本项目空气环境质量现状引用陕西省生态环境厅办公室《2020年12月及1～12月全省环境空气质量状况环保快报》中空气常规六项污染物监测结果，对区域环境空气质量现状进行分析，统计结果见下表。 表16 石泉县达标区判定情况一览表 县区; 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（μg/m3）; 标准值/（μg/m3）; 达标情况. 石泉县; PM10; 年平均质量浓度; 39; 70; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 27; 35; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 5; 60; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 12; 40; 达标. CO; 24小时平均质量浓度; 900; 4000; 达标. O3; 8小时平均质量浓度; 118; 160; 达标. 由陕西省生态环境厅办公室《2020年12月及1～12月全省环境空气质量状况环保快报》的监测统计结果可以看出：石泉县2020年PM10、PM2.5、NO2、SO2年平均质量浓度、CO24小时平均质量浓度、O3 8小时平均质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。项目所在区域位于达标区。 三、地表水环境质量现状 建设单位委托对子午河项目区上游300m、子午河项目区下游1500m、山泉水取水口1#、山泉水取水口2#进行监测，西安重光明宸检测技术有限公司于2021年3月17日对上述地表水进行监测，监测结果如下。 表17 地表水环境质量监测结果 单位：mg/L（pH无量纲，叶绿素a ug/L） 序号; 监测项目; 3.17; 标准. 子午河项目区上游300m; 子午河项目区下游1500m. 1; pH值; 7.42; 7.45; 6～9. 2; 化学需氧量; 6; 6; ≤15. 3; 五日生化需氧量; 1.1; 1.0; ≤3. 4; 悬浮物; 10; 12; /. 5; 总磷; 0.056; 0.054; ≤0.1. 6; 总氮; 0.36; 0.37; ≤0.5. 7; 氨氮; 0.128; 0.136; ≤0.5. 8; 叶绿素a; 6; 5; /. 9; 高锰酸盐指数; 0.8; 0.8; ≤4. 序号; 监测项目; 3.17; 标准. 山泉水取水口1#; 山泉水取水口2#. 1; pH值; 7.66; 7.64; 6～9. 2; 化学需氧量; 8; 10; ≤15. 3; 五日生化需氧量; 1.4; 1.6; ≤3. 4; 悬浮物; 6; 6; /. 5; 总磷; 0.047; 0.049; ≤0.1. 6; 总氮; 0.39; 0.37; ≤0.5. 7; 氨氮; 0.081; 0.083; ≤0.5. 四、声环境质量标准 西安重光明宸检测技术有限公司于2021年3月17日~18日对项目草料场、山泉水取水口敏感点噪声进行了监测，噪声现状监测值见表18。 表18 噪声现状监测结果统计表 单位：Leq[dB(A)] 监测点位; 3月17日（Leq）; 3月18日（Leq）; 标准（Leq）. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#项目草料场; 48; 41; 49; 41; 60; 50. 2#山泉水取水口; 49; 42; 48; 41. 根据监测结果，项目草料场、山泉水取水口敏感点昼间、夜间噪声值均达标，能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准的要求，项目所在地声环境质量现状较好。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 本项目属于新建项目；鱼塘地块内现状无建筑物，整体闲置无种植，现状修建了简易河堤；饲料（草料）场为空置梯田无种植；水源活水鱼塘区山涧溪流源源不绝；不存在与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题。 |
| 生态环境保护目标 | 表19 本项目生态环境保护目标一览表 环境要素; 保护对象; 保护范围; 相对位置; 环境功能保护目标. 水环境; 子午河项目段、山涧溪流取水口; 《地表水环境质量标 准》（GB3838—2002） Ⅱ类标准. 生态环境; 项目段河流、陆域生态系统; 生物多样性、生态功能 不降低. |
| 评价 标准 | 一、环境质量标准 环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准； 地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅱ类水域标准； 声环境质量执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中2类区标准； 二、污染物排放标准 施工扬尘排放执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）标准要求；非道路移动机械废气执行《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方案（中国第三、第四阶段）》（GB20891-2014）表2标准。 项目废水不排放，禁止新建排污口。 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）中表1规定的排放限值；运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求； 一般固体废物处理及处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）规定；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单规定；病死鱼参照《病死及病害动物无害化处理技术规范》（农医发[2017]25号）及《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）相关要求处置。 其他排放标准按照国家规定标准执行。 |
| 其他 | 本项目不申请总量控制指标。 |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 一、废气 主要为施工扬尘、施工机械和运输车辆燃油尾气。 ①施工扬尘 项目施工期扬尘来源为：基础施工、土石方开挖过程，建筑处理运输进场、装卸及堆放工序扬尘。施工期扬尘具有流动性、瞬时性、无组织排放等特点。施工扬尘污染造成大气中TSP增高，根据类比资料，施工扬尘的起尘量与许多因素有关，如：平整土地起尘量、施工渣土堆放起尘量、进出车辆带泥沙量以及起尘高度、采取的防护措施、空气湿度、风速等。 ②施工机械和运输车辆燃油尾气 机械废气包括柴油机械运行时产生一定的烟气和运输车辆运行过程产生的汽车尾气，废气中含有的污染物主要是CO、THC，废气中污染物浓度及产生量视其使用频率及发动机对燃料的燃烧情况而异。该废气属于低点源无组织排放废气，具有间断性产生、产生量较小、产生点相对分散、易被稀释扩散等特点，故本次评价不对其进行定量核算。 二、废水 施工现场不设施工生活营地，主要为施工废水。 ①生活污水：本项目施工期间不设集中式生活营地，施工人员均为附近村民，生活污水排放量约为0.3m3/d，全部依托附近村庄排水系统。因此，本项目施工期间无集中式生活污水产生。 ②施工废水：施工废水主要来自于机械设备冲洗及混凝土养护。 本项目施工期废水量较小，水质简单，废水主要含悬浮物（SS）。 另外，施工过程中由于土壤覆盖的植被遭到破坏，暴雨冲刷产生的雨水中SS含量较高，其他污染物浓度较低。 三、噪声 主要为各施工机械产生的设备噪声。 施工期噪声主要来自施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆噪声。施工机械噪声由施工机械所造成，如小挖掘机、钻机、载重汽车等。这些机械运行时在距离源5m处的噪声值在70～90dB（A）之间。 四、固体废物 主要包括施工期产生的固体废物建筑垃圾、弃土。 ①项目建设过程中不可避免产生废弃建筑材料，主要成分为建筑材料边角料，少量多余砖瓦块和散落的砂浆、混凝土等；根据《建筑垃圾的产生与循环利用管理》，单位建筑面积的建筑垃圾产生量为20-50kg/m2，以35kg/m2计算，本项目共产生建筑垃圾1886.5t。 ②根据项目初步规划报告，本项目建设土方开挖83000m3，回填45000m3，余方经项目四周低洼地回填综合利用后，无永久弃方产生。 五、生态环境 施工期的生态影响主要表现在对陆域生态影响及水土流失上（不涉及水域）。 ①水土流失 施工期对生态环境的影响主要是由于施工清除现场、土石方开挖、填筑、机械碾压等施工活动破坏了工程区域原有地貌和植被，造成一定植被的损失，扰动了表土结构，导致土壤抗蚀能力降低，损坏了原有的水土保持设施，导致地表裸露，在地表径流的作用下，造成水土流失，加大水土流失量。流失的土石有可能侵入农田，淤塞田间沟渠，对农田耕作带来不利影响。 ②植被破坏 鱼塘场地目前为空地，随着项目的逐步施工，不可避免产生弃渣、弃土，扰动表土结构，破坏原地貌和原生植被，甚至使局部地区成为裸露地，致使土壤抗蚀能力降低，引起水土流失，受暴雨时冲刷更为严重。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 运营期工艺简介： 一、亲鱼 1、来源 外购经国家批准原（良）种生产许可证的原（良）种场生产的鱼苗，经专门培育，筛选性状优良的个体作为亲鱼。 2、鱼苗与繁殖 雌雄亲鱼的比例约为：1:0-1:5，经建设单位估算，亲鱼拟设置500尾。 鱼池消毒：亲鱼放养前对鱼池进行洗刷，清除污物，然后加入新水，晾晒3-5天后方可使用。 放养时间：春季当水温回升并稳定在16°以上时，即可把雌雄亲鱼按比例放养在同一产卵池内，然后置入产卵沙床。 放养密度：一般每立方水面放0.3～0.5尾。 3、饲养管理： ①巡池：淡水鱼放入鱼池后，加强管理，定期巡池，保持水质良好，严防缺氧浮头；注意观察淡水鱼的活动情况，经常加注新水进行刺激，促进淡水鱼鱼性腺发育，以保证顺利产卵。 ②投喂：淡水鱼在产卵前和产卵期间，要投喂优质配合饲料，饲料的日投量为鱼体重为1.5～2％，单条亲鱼重约20斤。 ③产卵：淡水鱼鱼属分批产卵鱼类，产卵期为每年3～7月，产卵后由产卵池冲入孵化环道孵化。 ④孵化：采用孵化环道，温度应该保持在18℃～24℃。孵化环道每天换水3～4次，每次换掉约三分之一，补入等温等量的新水。 ⑤鱼苗暂养：鱼苗孵出后3～4天逐渐开始平游，即可下池，下池后投开口饵料（开口饵料为蛋黄水，1亩鱼苗需投喂20-30个蛋黄/顿，每日需投喂3顿）。 4、鱼苗培育 鱼苗培育分前期培育和后期培育。前期培育是指鱼苗下池到生长至3cm以上这段时间，约20～30天。后期培育是指前期培育后至当年夏末这段时间，约100～120天。 前期培育：选择最小型鱼苗池。放养密度不超过400尾/m3。鱼苗池7天后，投喂鱼虫（主要为枝角类）。前期培育过程中，应适当遮荫，避免阳光直射。 后期培育：后期培育时间较长，根据情况，可投喂鱼虫和配合饲料，坚持“四定”投喂原则，注重调节水质。放养密度依据鱼规格不同而不同，见下表。 表20 鱼苗放养密度与规格关系表 体长（mm）; 30; 40; 50; 60; 80. 密度（尾/m3）; 100; 80; 50; 40; 30. 鱼苗经过培育生长至5g～10g/尾左右时，便将鱼苗（5g/尾）转至鱼种池中，10g/尾的鱼苗直接进行外售。在培育期间，鱼苗池应经常消毒，保持洁净。 二、商品鱼的饲养 1、放养 放养密度见下表。 表21 鱼种放养密度与规格关系表 体长mm; 90; 110; 140; 170; 200. 密度（尾/m3）; 25; 20; 15; 10; 3. 饲养管理：为保证鱼种快速生长，鱼种放养后，要创造良好的环境条件，一方面保持良好的水质，另一方面，加强喂养管理，按照不同鱼种的营养需求（蛋白质含量在30-40%左右）投喂优质配合饲料，日投喂量为鱼体重的3～5%。 2、鱼病防治 汉江淡水鱼很少患病，且对药物极为敏感，鱼病防治坚持以预防为主。一般措施为： - 鱼苗、鱼种入池前，对鱼池进行严格暴晒。 - 加强水质调节，及时更换新水和进行倒池，避免鱼体受伤。 - 发现病鱼及时捞出，并进行隔离观察，防止进一步传染。 - 使用的渔具要及时消毒。 4、打捞 养殖在一定周期（约1年）后，分类进行全面打捞。打捞前，先将进水阀门关闭，池水通过排水管道抽排一部分后，将排水阀门关闭，再进行人工围栏打捞。打捞结束后，池水较为浑浊，静置24h后，再打开排水阀门。 5、清塘 根据建设单位介绍，若池塘底部为泥土层，鱼塘底部淤泥（残饵及粪便）可通过附着于土层表面和内部的硝化菌分解成硝酸盐，而后转化为淡水鱼的水中营养源，对维持鱼塘水质有一定的作用；因此拟每1个养殖周期会进行清塘。成鱼池进行清塘处理时，将待清理鱼池进水口关闭，打开排水口，将池水排干后，清理成鱼池淤泥。 6、消毒 鱼塘区域成鱼池淤泥清理完毕后将成鱼池冲洗干净晒干，之后用石灰进行消毒处理，一般每亩用生石灰50-75kg。水源活水鱼塘不进行消毒。 在养殖一个周期（约1年）完成后，进入下一轮养殖。 主要污染源分析： 本项目运营期产生的污染源主要是废水、噪声、固废。 一、废水 养殖用水取自新鲜的山泉水，重力自流，管道引进。项目每座池塘均设有进水口和出水口，进出水口设置阀门控制水流。根据计算，养殖废水产生量约为862.4m3/d（314776m3）。 为满足项目地地表水保护要求且考虑项目实际情况，本环评要求建设单位建设1座废水暂存池（400m3）用于当日未处理废水的暂存，同时建设“一体化污水设施”处理养殖废水后循环利用。 2021年6月11日，生态环境部发布了《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》，该手册-农业污染源产排污系数手册中关于水产养殖排污系数不适于本项目，故本项目参照《第一次全国污染源水产养殖业污染源产排污系数手册》进行废水污染源强核算。 本项目投放的鱼苗体重约5g/尾，成鱼体重约4斤/尾，增重量为3.99斤/尾，合计增产量299250kg/a，根据产污系数计算，本项目养殖废水污染物产生情况如下表所示。 表22 废水污染物产生情况一览表 鱼类种类; 产污系数（g/kg）. 总氮; 总磷; COD. 黄颡鱼; 8.216; 0.601; 72.664. 鲫鱼; 4.568; 1.220; 19.993. 草鱼; 0.766; 0.209; 12.760. 鲤鱼; 16.530; 3.239; 103.478. 花鲢; 3.536; 0.605; 30.000. 鱼类种类; 产生量（kg/a）. 总氮; 总磷; COD. 黄颡鱼; 491.73; 35.97; 4348.94. 鲫鱼; 273.39; 73.02; 1196.58. 草鱼; 45.85; 12.51; 763.69. 鲤鱼; 989.32; 193.85; 6193.16. 花鲢; 211.63; 36.21; 1795.5. 合计; 2011.92; 351.56; 14297.87. 本项目废水“一体化污水设施”采用“三级沉淀-氧化”处理工艺，污水设施处理规模为500m3/d。主要工艺流程如下： 循环利用 图4 废水处理工艺 收集池：养殖污水收集，控制水流冲击力。 初沉池：通过投加絮凝剂沉淀污水中悬浮物，底部设有排泥泵，将沉淀物抽至污泥脱水机脱水。 氧化池（A/O法)：池底安装曝气系统，安装生物填料，投加生物菌，水面种植水生植物，重点去除有机物和氨氮。 二沉池：通过投加絮凝剂沉淀实现化学除磷,底部设有排泥泵，将沉淀物抽至污泥脱水机脱水。 终沉池：进一步吸附降解氨氮、总磷、有机物，底部设有排泥泵，将沉淀物抽至污泥脱水机脱水。 据此，算得处理后污染物排放量见下表。 表23 项目水污染物产排情况一览表 污染源; 废水量 m3/a; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放. 产生量kg/a; 工艺; 处理效率; 排放量kg/a. 养殖 废水; 314776; 总氮; 2011.92; “三级沉淀+氧化”; 80%; 402.38. 总磷; 351.56; 80%; 70.31. COD; 14297.87; 80%; 2859.57. 二、噪声 项目主要噪声源为增氧机、泵运转时所产生的噪声，项目设备噪声源强及治理措施见表24。 表24 噪声源强及治理措施一览表 声源名称; 噪声源位置; 产生强度 dB（A）; 数量 （台）; 治理措施; 距厂界距离（m）; 治理后排放强度dB(A). 东; 南; 西; 北. 增氧机; 鱼塘内; 85; 30; 低噪设备、水中设置、距离衰减; 10; 10; 440; 140; 75. 泵类; 80; 30; 10; 10; 440; 140; 70. 本次评价采用《环境影响评价技术导则（声环境）》（HJ2.1-2009）中推荐模式进行预测，具体模式如下： 1、预测模式 考虑室外声源的声级衰减，需分别按点源进行计算。 （1）点源衰减模式 Lp=Lp0-20log(r/r0)-△ 其中：Lp-预测点声级dB（A） Lp0-已知参考声级dB（A） r-预测点到声源的距离m r0-已知参考点到声源的距离m △-屏障引起的声衰减dB（A） （2）声源叠加模式 根据各主要噪声源在鱼塘内的空间位置，预测其传至厂界四周的噪声强度，并按下列多声源叠加模式计算。 L0=10lg(Σ10Li/10) 其中：L-叠加后总声级dB（A） n-声源数 Li –各声源对受声点强度dB（A） 2、预测结果与分析 本项目厂界噪声贡献值见下表。 表25 厂界噪声影响预测结果 测点; 贡献值; 背景值; 预测值; 标准值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界1#; 44; /; /; /; /; 60; 50. 南厂界2#; 42; /; /; /; /; 60; 50. 西厂界3#; 41; /; /; /; /; 70; 55. 北厂界4#; 40; /; /; /; /; 60; 50. 由预测结果可知，在采取了相应的措施后，项目厂界噪声贡献值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。 三、固体废物 1、固体废物产生种类 本项目运营期固体废物主要为池塘底泥（残饵及粪便）、污水处理设施脱水污泥、病死鱼、废饲料包装、生活垃圾、废鱼药。 ①池塘底泥（残饵及粪便） 查阅相关资料并结合建设单位饲养经验，建设单位以鱼可以食用八分饱的状态进行投喂，水中残余的饲料约占饲料用量的1%，淡水鱼饲料消耗后产生的粪便约占食用饲料的10%，则残饵产生量为14.84t/a，粪便产生量为146.89t/a。残饵与粪便与池塘底部沉积形成底泥。 本项目拟每1个生产周期（1年）清理底泥一次，算得底泥产生量为161.73t/a，其中90%由池塘清淤，清淤量为145.56t/a，清淤底泥用于周边农田施肥。 ②污水处理设施脱水污泥 10%的池塘底泥随养殖废水进入污水处理设施，最终以污泥形式产出，产生量16.17t/a。 ③病死鱼 根据项目情况核算，鱼苗成活率较低，但鱼苗体重特别小，故本环评不核算鱼苗死鱼量；成鱼病死鱼量约0.8万尾，平均重量按照1斤/尾计算，算得病死鱼量4t/a。 ④废饲料包装 项目废饲料包装产生量约0.1t/a，集中收集后定期外卖废品回收站。 ⑤生活垃圾 员工生活垃圾产生量按0.5kg/（人·d），职工人数20人，则生活垃圾产生量为3.65t/a。 ⑥废鱼药 本项目养殖过程中，会产生少量废鱼药，预估产生量为50kg/a。 2、固体废物属性判定 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环保部公告[2017]43号）、《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）。 表26 固废属性判定 序号; 固废名称; 产生 工序; 形态; 主要成分; 属性. 1; 池塘底泥 （残饵及粪便）; 养殖; 固态; 残饵及粪便; 一般工业固体废物. 2; 污水处理设施脱水污泥. 3; 病死鱼; 蛋白质. 4; 废饲料包装; 聚氯乙烯. 5; 生活垃圾; 生活; 果皮纸屑; 生活垃圾. 6; 废鱼药; 养殖; 芽孢杆菌、乳酸菌、增免疫肝散以及大黄精华; 危险废物 HW03 废药物、药品900-002-03. 3、固体废物产生和处置情况 表27 本项目固废产生和处置情况一览表 固废名称; 储存位置; 产生量; 利用处置方式及去向; 排放量. 池塘底泥 （残饵及粪便）; 鱼塘厂区; 145.56t/a; 外运肥田; 145.56t/a. 污水处理设施脱水污泥; 16.17t/a; 16.17t/a. 病死鱼; 鱼塘厂区外 安全填埋井; 4t/a; 安全填埋; 4t/a. 废饲料包装; 鱼塘厂区; 0.1t/a; 集中收集，外售废品站; 0.1t/a. 生活垃圾; 办公区; 3.65t/a; 分类集中收集环卫清运; 3.65t/a. 废鱼药; 鱼塘厂区; 50kg/a; 危废柜暂存，定期交有资质单位处置; 50kg/a. |
| 选址选线环境合理性分析 | 根据石泉县自然资源局出具的关于对“石泉县两河镇金盆淡水鱼养殖基地”建设项目拟用地核实情况的复函：项目区域内无基本农田。 根据石泉县农业农村局出具的关于石泉县两河镇淡水鱼繁育养殖基地建设项目有关情况说明的函：由石泉县双河生态农庄有限公司承建开发的石泉县两河镇金盆淡水鱼繁育养殖基地建设项目区域属于我县养殖水域滩涂规划（2017-2030）的允许养殖区范围内。 根据石泉县自然资源局出具的关于石泉县两河镇金盆淡水鱼繁育养殖基地建设项目是否符合土地利用总体规划的复函（石自然资函[2021]226号）：一、该项目用地为集体农用地，属设施农业用地范围；二、该项目拟用地范围现状为耕地（旱地），不属于基本农田，不在生态红线保护范围内；三、按照原石泉县土地利用总体规划，该区域为一般农地区，发展设施农用地符合土地利用总体规划。 项目施工期主要影响表现在对陆域生态影响及水土流失上（不涉及水域），且随着施工期结束而结束；项目鱼塘正常运行情况下，养殖用水不取用子午河水，不会对河水水量产生影响；养殖废水经处理后循环利用不外排，不会对子午河水质产生影响；固废可得到妥善处置；对周围环境影响较小，选址可行。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1、大气环境影响分析 （1）施工扬尘 为避免建设期扬尘对大气环境造成影响，评价要求建设单位施工时应严格参照陕西省、安康市及石泉县相关要求进行施工，严格采取以下污染控制对策： ①施工现场周边设置1.8m以上的硬质围墙，施工厂界实行封闭，禁止敞开式作业；采取洒水抑尘措施，缩短起尘操作时间，废弃物及时覆盖或清运； ②施工现场主要道路必须进行硬化处理，土方集中堆放，应及时清理堆放在场地上的弃土、弃渣及抛撒料，要适时洒水灭尘，对不能及时清运的，必须采取覆盖等措施，防止二次扬尘；同时对施工现场裸露地面进行绿化，短时间裸露的地面进行苫盖； ③运输建筑材料车辆不得超载，运输颗粒物料车辆装载高度不得超过车槽；运输土石方车辆必须采取覆盖等防尘措施，防止物料沿途抛撒导致二次扬尘，易产生扬尘的物料必须覆盖，严禁露天堆放； ④工地出口必须硬化，并设置洗车台，运输车辆必须密闭，整洁，不得撒漏，风力达到四级（含四级）以上时应禁止施工； ⑤施工现场应使用商品混凝土，禁止现场搅拌混凝土产生扬尘污染。 （2）施工机械和运输车辆燃油尾气 项目施工过程中以燃油为动力的施工机械、运输车辆会在施工场地附近排放少量燃油废气，施工单位应加强施工机械设备的维护，选用合格的燃油，避免排放未完全燃烧的黑烟，减轻机械尾气对周围空气环境的影响。另外，由于本项目区域地区环境空气质量良好，大气环境容量大，有利于燃油废气的扩散。因此，施工期机械尾气对沿线大气环境质量影响很小，且影响是短暂的，随着施工的结束而消失。 2、水环境影响分析 本项目施工现场不设集中式施工营地，施工人员全部租住在附近村庄内，生活污水排放量约为0.3m3/d，全部纳入所在村庄排水系统，无集中式生活污水产生。施工期废水主要是机械设备冲洗及混凝土养护，为确保项目施工废水综合利用不外排，同时为减轻项目施工期冲刷雨水对子午河环境的影响，环评提出建设单位应采取以下污染防治措施： （1）对地面排水应进行有组织设计、收集回用，严禁乱排、乱流污染子午河水体； （2）设置施工废水沉淀池共计1座，对施工废水进行沉淀处理循环使用； （3）对施工场地设置的临时沉淀池等要按照规范进行修建，地面要进行防渗硬化，防止生活污水对地下水造成污染。 3、声环境影响分析 为进一步降低噪声可能对周围环境造成的影响，本环评建议采取以下减缓及防护措施： （1）合理安排施工时间：避免高噪声设备同时施工，夜间（22点至次日6点）禁止施工； （2）合理布局现场：避免在同一地点安排大量动力机械设备，使局部声级过高； （3）降低设备声级：选用低噪声设备，加强检查、维护和保养机械设备，保持润滑，紧固各部件，严格操作规范； （4）做到文明施工：杜绝人为敲打、野蛮装卸现象，建筑材料使用和施工过程中做到轻拿轻放，以减少撞击噪声； （5）减少施工交通噪声：对运输车辆定期维修、养护，减少或杜绝鸣笛，合理安排运输路线。 4、固体废物环境影响分析 施工过程中产生的固体废物主要为建筑垃圾、弃土。本项目产生的建筑垃圾进行分类收集，其中可回收部分回收利用，不可回收部分清运至市政部门指定的建筑垃圾填埋场处置。弃土将用于项目四周低洼地回填使用，无永久性弃土产生。固废均得到妥善处置，不会对周围环境造成明显影响。 5、生态环境影响分析 （1）水土流失 通过采取动土前在项目周边建临时导洪沟、挡土墙、及时夯实回填土。施工道路采用硬化路面，在施工场地建排水沟，防止雨水冲刷场地，尽量减少施工期水土流失。 （2）植被破坏 施工结束后，鱼塘内被破坏的植被历经一定时间后，大多数可通过人工手段加以就地恢复，项目建成后厂区积极绿化，对周围植物影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 1、水环境处理措施 （1）生活污水 根据工程分析可知，本项目废水主要为生活污水，废水产生量为1.09m3/d（400m3/a）。 本项目生活污水经化粪池处理后，由附近村民清掏肥田，不外排。化粪池容积为3m3/d，容积可容纳本项目生活污水，且满足24小时水力停留时间。化粪池采用防渗结构，由于生活污水污染因子较简单，一般防渗可满足污染物防治要求，项目废水处理设施可行。 （2）养殖废水 一体化污水设施处理污水可行性分析： 环评要求设置一套地埋式一体化污水设施处理养殖废水，项目采用“三级沉淀-氧化”处理工艺，规模为500m3/d，设计方根据项目养殖废水构成、出水水质要求，除有机物效率高，脱氮除磷彻底，悬浮物消除显著，各项指标均能达到养殖用水回用标准，且该工艺技术先进，工艺成熟，运行稳定，运行费用低，目前在国内已完成多处示范工程，可行性较高。 综上所述，项目养殖废水经过一体化污水设施处理后循环使用是可行的。 2、声环境减缓措施 本项目养殖鱼塘产噪设备主要为增氧机、泵类，通过水中设置、距离衰减进行降噪，鱼塘周围50m内无居住村民，对环境影响较小。 3、固体废物处置措施 本环评针对固废处置措施提出要求： （1）病死鱼 环评要求病死鱼参照《病死及病害动物无害化处理技术规范》（农医发[2017]25号）及《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）相关要求处置，根据本项目实际情况： 本项目范围内不具备焚烧条件，可规划建设病死鱼无害化处理场20m2，设置两座安全填埋井，对病死鱼进行安全填埋。填埋井应为混凝土结构，深度大于2m，直径1m，井口加盖密封。进行填埋时，在每次投入鱼尸体后，应覆盖一层厚度大于10cm的熟石灰，井填满后，须用粘土填埋压实并封口。 填埋井采用混凝土结构并采用土工膜做好防渗措施，井口加盖密封。对填埋点、运输车辆、工具等进行严格的消毒。同时填埋点应设有害物质标志，以作警示，并对周围进行绿化。 （2）废鱼药 针对本项目产生的废鱼药，本次环评要求严格按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及修改单和《危险废物转移联单管理办法》（国家环保总局5号令）相关要求对其进行贮存及转移，危险废物必须填写转移联单。 设置一个符合标准的危废暂存柜（箱），加上标签，柜或箱应设多个直径不少于30mm的排气孔。不相容危险废物要分别存放或存放在不渗透间隔分开的区域内，每个部分都应有防漏裙脚或储漏盘，防漏裙脚或储漏盘的材料要与危险废物相容。 建立台账，转入及转出（处置、自利用）需要填写危废种类、数量、时间及负责人员姓名。 针对鱼塘区域非道路移动机械按照《非道路移动机械污染防治技术政策》，应加强非道路移动机械的维修、保养，使其保持良好的技术状态。 |
| 其他 | 无 |
| 环保投资 | 一、环保投资 本项目总投资2000万元，其中环保投资为37.6万元，占总投资的1.88%，具体环保投资见表28。 表28 环保投资一览表 环保项目; 环保措施; 环保投资 （万元）. 废气; 施工期; 施工扬尘： 洒水抑尘、车辆冲洗; 3.0. 废水; 施工期; 沉淀池（5m3）; 1.0. 噪声; 施工期; 加强施工机械、车辆维修保养; 0.1. 生态; 施工期; 临时占地恢复; 2.0. 废水; 运营期; 化粪池（1座，3m3）; 0.5. 废水暂存池（1座，400m3）， 一体化污水设施，处理规模500m3/d; 30.0. 固废; 运营期; 分类垃圾桶; 0.1. 两座安全填埋井; 0.5. 危废暂存柜; 0.2. 一般固废间; 0.2. 总计; 37.6. 二、竣工环境保护验收 表29出了本项目实施的环保项目，供验收参考。 表29 项目竣工环境保护验收要求一览表 企业自主验收. 类别; 项目; 环保设施名称; 位置; 主要 指标; 数量; 验收标准. 废水; 生活 污水; 化粪池（3m3）; 鱼塘 厂区; ——; 1座; 不外排. 养殖 废水; 废水暂存池（400m3）; ——; 1座. 一体化污水设施处理规模500m3/d; ——; 1套. 噪声; 设备 噪声; 水中设置、距离衰减; 产噪 设备; ——; 若干; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 固废; 生活 垃圾; 分类垃圾箱; 鱼塘 厂区; ——; 4个; 处置率100%. 病死鱼; 安全填埋井; 鱼塘厂区外; ——; 2座. 废饲料包装; 一般固废暂存间; 鱼塘 厂区; ——; 1座. 废鱼药; 危废暂存柜; ——; 1座. |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| - 内容 - 要素 | - 施工期 |  | - 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 环境保护措施 | - 验收要求 | - 环境保护措施 | - 验收要求 |
| 陆生生态 | —— | —— | —— | —— |
| 水生生态 | —— |  | —— | —— |
| 地表水环境 | 沉淀池（5m3） |  | 化粪池（1座，3m3）；废水暂存池（1座，400m3） 一体化污水设施（1套，处理规模500m3/d） | 禁止排放 |
| 地下水及土壤环境 | —— |  | 两座安全填埋井 | 填埋井采用混凝土结构并采用土工膜做好防渗措施 |
| 声环境 | 加强施工机械、车辆维修保养 |  | 距离衰减 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 振动 | —— |  | —— | —— |
| 大气环境 | —— |  | —— | —— |
| 固体废物 | —— |  | 分类垃圾桶；一般固废间；两座安全填埋井；危废暂存柜 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）；《病死及病害动物无害化处理技术规范》（农医发[2017]25号）及《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）相关要求；《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单 |
| 电磁环境 | —— |  | —— | —— |
| 环境风险 | —— |  | —— | —— |
| 环境监测 | —— |  | —— | —— |
| 其他 | —— |  | —— | —— |

- 七、结论

综上所述，本项目符合国家地方产业政策，选址合理，区域环境质量良好，施工期主要影响表现在对陆域生态影响及水土流失上（不涉及水域），且随着施工期结束而结束；项目鱼塘正常运行情况下，养殖用水不取用子午河水，不会对河水水量产生影响；养殖废水经处理后循环利用不外排，不会对子午河水质产生影响；固废可得到妥善处置；从环境保护角度分析，本建设项目环境影响可行。