- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：        腻子粉及干混砂浆扩建项目

建设单位（盖章）：  安康鸿荣杉生态农业有限公司

编制日期：              2021年8月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 腻子粉及干混砂浆扩建项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2108-610922-04-05-396130 |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 钟xx | 联系方式 |  | 1531969xxxx |
| 建设地点 | 陕西省石泉县古堰工业园区木材检测站北侧 |  |  |  |
| 地理坐标 | （E 108 度 13 分 16.25 秒，N 33 度 4 分 35.9 秒） |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3039其他建筑材料制造 |  | 建设项目 行业类别 | “二十七、非金属矿物制品业30 56 砖瓦、石材等建筑材料制造303 其他建筑材料制造（含干粉砂浆 搅拌站）” |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 ■扩建 □技术改造 |  | 建设项目 申报情形 | ■首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 石泉县发展和改革局 |  | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2108-610922-04-05-396130 |
| 总投资（万元） | 800 |  | 环保投资（万元） | 100 |
| 环保投资占比（%） | 12.5 |  | 施工工期（月） | 2021.10-2021.12 |
| 是否开工建设 | ■否 £是： |  | 用地面积（m2） | — |
| 专项评价 设置情况 | 无 |  |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《石泉省级经济技术开发区总体发展规划（2015-2030年）》 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《石泉省级经济技术开发区总体发展规划环境影响报告书》 审查机关：陕西省环境保护厅 审查文件名称及文号：《陕西省环境保护厅关于石泉省级经济技术开发区总体发展规划环境影响报告书审查意见的函》（陕环环评函[2018]215号） |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 本项目位于陕西省安康市石泉县经开区古堰工业园区，隶属于石泉省级经济技术开发区，规划面积6.3km2。园区以产业丝绸、富硒食品、装备制造、新型建材等产业为主。本项目与规划及规划环境影响评价符合性分析见下表。 表1 与规划及规划环境影响评价符合性分析 规划; 内容; 本项目情况; 符合性. 石泉省级经济技术开发区规划定位; 以丝绸、富硒食品、装备制造、新型建材等产业为主。; 本扩建项目属于新型建材行业，符合园区规划; 符合. 《石泉省级经济技术开发区总体发展规划环境影响报告书》规划环评及审查意见; 落实“三线一单”要求，严格入区项目的环境准入管理，禁止引进有发酵工艺、排水量大且污染物复杂等项目入园。落实《报告书》提出的环境要求，引进项目的生产工艺、设备、污染治理技术，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用率等均需达到同行业国内先进水平。; 项目符合三线一单要求，工艺过程中无发酵工艺、生产废水主要污染物为SS，循环使用不外排，仅有少量生活污水排放进入污水管网中，对外环境产生的影响较小，本项目的生产工艺、设备、污染治理技术，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用率等均能达到同行业国内先进水平。与经开区规划环境审查意见相符。; 符合. |
| 其他符合性分析 | 1、与“三线一单”符合性分析 表2 与“三线一单”相符性分析 “三线 一单”; 本项目情况; 符合性. 生态保护红线; 项目位于石泉县古堰工业园区木材检测站北侧，不涉及生态保护红线，本项目符合生态保护红线要求。; 符合. 环境质量底线; 项目污染物均达标排放，本次环评对企业环境保护措施提出了要求和建议，项目建成后，对周围环境质量的影响较小。; 符合. 资源利用上线; 项目营运过程消耗一定量的水、电资源，资源消耗相对区域资源利用总量很小，符合资源利用上线的要求，因此，项目不触及资源利用上线。; 符合. 环境准入负面清单; 项目建设符合国家产业政策，布局选线、资源利用效率、资源配置等均不触及负面清单，且项目不在《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》范围内。; 符合. 《陕西省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（陕政发〔2020〕11号）. 环境准入 与管控要求; 本项目情况; 符合性. 重点管控单元以提升资源利用效率、加强污染物减排治理和环境风险防控为重点，解决突出生态环境问题。; 本项目建设完成后，污染物均采取有效措施，项目产生的污染物均达标排放，可有效防控环境风险。; 符合. 2、与相关环境管理要求的符合性分析 具体见表3。 表3 与相关环境管理要求的符合性分析 名称; 要求; 本项目情况; 符合性. 《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018—2020年）（修订版）》; 加强物料堆场扬尘监管。严格落实煤炭、商品混凝土、粉煤灰等工业企业物料堆场抑尘措施，配套建设收尘和密封物料仓库，建设围墙、喷淋、覆盖和围挡等防风抑尘措施。采用密闭输送设备作业的，必须在装卸处配备吸尘、喷淋等防尘设施，并保持防尘设施的正常使用，严禁露天装卸作业和物料干法作业。; 本项目厂房封闭；筒仓仓顶均设置脉冲布袋除尘器；其他产尘点均设置脉冲布袋除尘器处理；无组织粉尘经车间顶部喷雾降尘。; 符合. 3、选址合理性分析 根据石泉县人民政府出具的国有土地使用证“石国用（2009）字第895号”，以及“石国用（2009）字第896号”文件，土地使用权人均为石泉县东山矿业有限公司，土地使用权类型为出让，用地性质属于工业用地。 2015年3月19日，石泉县东山矿业有限公司更名为石泉大洋钙业有限公司。 本项目建设单位与石泉大洋钙业有限公司签订租赁协议，利用石泉大洋钙业有限公司现有厂区，扩建1条石粉生产线、2条腻子粉及1条干混砂浆生产线，不新增占地，不改变用地性质和用途。故本项目用地符合土地利用总体规划。 项目运行期产生的噪声、废气、废水采取相应治理措施后能够实现达标排放，固废妥善处置，对外环境不构成明显的影响。项目用水、用电依托周边市政工程，可以满足本项目的要求。因此，从环保角度分析，本项目选址合理。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、本项目基本情况 项目名称：腻子粉及干混砂浆扩建项目 建设单位：安康鸿荣杉生态农业有限公司 建设性质：扩建 建设地点：石泉县古堰工业园区木材检测站北侧 项目投资：800万元 四邻关系：项目东侧为木材检查站，南侧为城关镇一四村住户，隔住户为210国道，西侧为陕西省石泉县秦峰水泥有限公司，北侧为邻厂。 2、主要建设内容及规模 本项目拟在现有2万t/a石粉生产线基础上，扩建1条年产量4万t的石粉生产线，扩建完成后石粉年产量6万t；扩建腻子粉生产线2条，年产量2万t；扩建干混砂浆生产线1条，年产量2万t；并配套建设封闭厂房、配电室等。 本项目工程组成一览表见表4。 表4 本项目工程组成一览表 分类; 工程 名称; 本项目建设内容; 备注. 主体工程; 1#车间; 1F，钢结构，建筑面积3080m2；扩建1条年产量4万t的石粉生产线；扩建2条腻子粉生产线，年产量2万t。; 厂房依托原有，并对厂房进行全封闭. 2#车间; 破碎间，1F，钢结构，建筑面积154m2， 设置1台给料机，2台颚式破碎机; 依托原有，并对厂房进行封闭. 3#车间; 1F，钢结构，建筑面积2100m2，扩建干混砂浆生产线，设置机制砂库; 厂房依托原有，并对厂房进行全封闭. 辅助工程; 办公室; 1F，建筑面积约84m2; 依托原有. 宿舍; 1F，建筑面积约112m2，主要用于值班人员住宿; 依托原有. 维修间; 1F，建筑面积约90m2; 依托原有. 公用工程; 给水; 市政自来水; 依托原有. 排水; 生产过程废水经三级沉淀池（162m3）沉淀后循环使用不外排；生活污水经化粪池（1座，12m3）处理后由园区管网进入石泉县污水处理厂; 三级沉淀池、化粪池均依托原有. 供电; 市政供电系统; 依托原有. 制冷; 生产区不制冷、供暖；办公生活区制冷由分体式空调提供; 依托原有. 供暖. 环保工程; 废水; 生产过程废水经三级沉淀池（162m3）沉淀后循环使用不外排；生活污水经化粪池（1座，12m3）处理后由园区管网进入石泉县污水处理厂; 三级沉淀池、化粪池均依托原有. 废气; ①石粉生产线： 块状石灰石原料筒仓顶部设置脉冲布袋除尘器；粉磨工序经大旋风收集器收粉后，细粉末经脉冲布袋除尘器进行处理，处理后少量粉尘经排气口于车间无组织排放；成品石粉筒仓顶部均设置脉冲布袋除尘器。 ②腻子粉生产线 腻子粉生产线各筒仓仓顶均设置脉冲布袋除尘器；投料口、搅拌机、打包口粉尘经集气罩收集后，引入脉冲布袋除尘器处理，最后经1根15m高排气筒排放。 ③干混砂浆生产线： 机制砂生产线给料机、颚式破碎机封闭且采用水喷雾装置降尘；锤式破碎机、振动筛、制砂机上方设置集气罩，将废气引入脉冲布袋除尘器，处理后粉尘经1根15m高排气筒排放；搅拌粉尘经集气罩收集，将废气引入脉冲布袋除尘器，处理后粉尘经1根15m高排气筒排放；干混砂浆粉状原料及成品筒仓均设置仓顶脉冲布袋除尘器。; 新建. 固废; 生活垃圾设生活垃圾桶，由环卫定期清运；一般固废设一般固废暂存地；危险废物设危废暂存间，并交由有资质单位处置; 垃圾桶依托原有；一般固废暂存间及危废暂存间均新建. 噪声; 采用低噪设备、设备入室、基础减振; 新建. 储运工程; 原料库; 1F，占地面积450m2，封闭厂房，用于原料石灰石存储; 新建. 筒仓; ①石粉生产线 设置1台块状石灰石原料筒仓；2台成品石粉筒仓 ②腻子粉生产线 依托石粉生产线2台成品筒仓作为石粉原料筒仓；设置2台原料筒仓 ③干混砂浆生产线 设置2台原料筒仓；2台成品砂浆筒仓; 新建. 成品库; 袋装石粉成品、袋装腻子粉成品均放置于1#车间内；机制砂存放于3#车间; 依托. 依托工程介绍及依托可行性分析： 本项目石粉生产线石料冲洗循环水量为66.7m3/d；根据现场踏勘，原有石粉生产线已建设1座石料冲洗水三级沉淀池，容积为162m3，原有项目冲洗水循环水量约30m3/d；富余量为132 m3，可以满足本项目冲洗废水依托。 本项目生活污水产生量为0.67m3/d，厂区已建设1座12m3的化粪池；原有项目生活污水产生量约为0.53m3/d，因此已建化粪池可满足本项目生活污水依托。 3、项目主要设备 本项目石粉扩建生产线依托原有石粉生产线给料、破碎设备、三级沉淀池、原料传输带，其余设备均新建；腻子粉及干混砂浆生产线设备均新建，本项目生产设备具体见下表。 表5 本项目生产设备清单 4、项目主要原辅材料及能源消耗情况 序号; 设备名称; 型号规格; 数量; 单位; 备注. 石粉生产线. 1; 原料筒仓; 100m³; 1; 台; 新建. 2; 摆式磨粉机; HD1620; 1; 台; 新建. 3; 脉冲布袋除尘器; Mc-100; 1; 台; 新建. 4; 斗式提升机; 50x100CM; 1; 台; 新建. 5; 成品筒仓; 200m³; 2; 台; 新建. 腻子粉生产线. 1; 搅拌机; 2; 台; 新建. 2; 原料筒仓; 2; 台; 新建. 干混砂浆生产线. 1; 给料机; 1; 台; 新建. 2; 颚式破碎机; 1; 台; 新建. 3; 锤式破碎机; 1; 台; 新建. 4; 振动筛; 1; 台; 新建. 5; 制砂机; 1; 台; 新建. 6; 搅拌机; 1; 台; 新建. 7; 原料筒仓; 2; 台; 新建. 8; 成品筒仓; 2; 台; 新建. 本项目主要原辅材料及能源消耗情况详见下表。 表6 本项目主要原辅材料及能源消耗情况 原辅料. 原辅材料; 使用量 t/a; 最大存储量; 主要成分; 状态; 存储方式; 使用 工序; 存储 位置. 石粉生产线. 石灰石; 40000.51; 100m³; CaCO3; 块状; 筒仓; 石粉生产线; 1#车间. 腻子粉生产线. 石粉; 18000.02; 400m³; CaCO3; 粉状; 筒仓; 腻子粉生产线; 1#车间. 水泥; 1000.02; 100m³; 硅酸钙; 粉状; 筒仓. 胶粉; 400.5; 1t; /; 粉状; 袋装. 灰钙粉; 400.02; 50m³; Ca(OH)2; 粉状; 筒仓. 纤维素; 200.5; 1t; /; 粉状; 袋装. 干混砂浆生产线. 石灰石; 14004.19; 2t; CaCO3; 块状; 堆放; 干混砂浆生产线; 原料库. 水泥; 4000.01; 200m³; 硅酸钙; 粉状; 筒仓; 2#车间. 粉煤灰; 1980.01; 100m³; SiO2、CaO; 粉状; 筒仓. 外加剂; 20.42; 0.5t; /; 粉状; 袋装. 能源. 新鲜水; 2360m3/a; 自来水. 电; 108万kw·h; 市政用电. 部分原辅料简介： （1）纤维素：是一种白色或淡黄色，无味、无毒的纤维状或粉末状固体，由碱性纤维素和环氧乙烷（或氯乙醇）经醚化反应制备，属非离子型可溶纤维素醚类，熔点288-290℃。具有良好的增稠、悬浮、分散、乳化、粘合、成膜、保护水分和提供保护胶体等特性。 （2）粉煤灰：粉煤灰是晶体、玻璃体及少量未燃炭组成的一个复合结构的混合体。主要氧化物组成为：SiO2、AL2O3、FeO、Fe2O3、CaO、TiO2、 MgO、K2O、Na2O、MnO 等，此外还有P2O5等。粉煤灰是燃煤火电厂燃煤后的颗粒物，最后形成的粉煤灰（其中80%～90%为飞灰，10%～20%为炉底灰）是颗粒较细而不均匀的复杂多变的多相物质。粉煤灰的活性主要来自活性SiO2（玻璃体SiO2）和活性A12O3（玻璃体A12O3）在一定碱性条件下的水化作用。当其以粉状及水存在时，能在常温，特别是在水热处理（蒸汽养护）条件下，与氢氧化钙或其他碱土金属氢氧化物发生化学反应，生成具有水硬胶凝性能的化合物，成为一种增加强度和耐久性的材料，故广泛应用于水泥、混凝土、轻质墙体建材的生产中。 （3）外加剂：外加剂是一种系列，很多种分类：石灰王、抹得乐、岩砂精、砂浆王、砂浆宝、水泥添加剂、水泥塑化剂等，是一种添加在水泥及砂子中，用以改善水泥砂浆性能的添加剂。可克服空鼓、开裂等状况。 本项目各生产线物料衡算见下表： 表7 各生产线物料平衡表（t/a） 投入; 产出. 石粉生产线. 名称; 数量; 名称; 数量. 石灰石; 40000.51; 石粉; 40000. 有组织排放粉尘; 0.03. 无组织排放粉尘; 0.48. 小计; 40000.51; 小计; 40000.51. 腻子粉生产线. 石粉; 18000.02; 腻子粉; 20000.0. 水泥; 1000.02; 有组织排放粉尘; 0.07. 胶粉; 400.5; 无组织排放粉尘; 0.99. 灰钙粉; 400.02. 纤维素; 200.5. 小计; 20001.06; 小计; 20001.06. 干混砂浆生产线. 石灰石; 14004.19; 干混砂浆; 20000. 水泥; 4000.01; 有组织排放粉尘; 0.27. 粉煤灰; 1980.01; 无组织喷雾抑尘; 3.18. 外加剂; 20.42; 无组织排放粉尘; 1.18. 小计; 20004.63; 小计; 20004.63. 注：本项目集尘灰均收集后用作原料或产品。 本项目建成后厂区总体原辅料变化情况见下表： 表8 原辅料变化情况一览表 序号; 原辅材料; 原有项目 使用量t/a; 本项目使用量t/a; 总使用量t/a; 变化情况t/a. 1; 石灰石; 20000.25; 54004.7; 74004.95; +54004.7. 2; 石粉; 0; 18000.02; 18000.02; +18000.02. 3; 水泥; 0; 5000.03; 5000.03; +5000.03. 4; 胶粉; 0; 400.5; 400.5; +400.5. 5; 灰钙粉; 0; 400.02; 400.02; +400.02. 6; 纤维素; 0; 200.5; 200.5; +200.5. 7; 粉煤灰; 0; 1980.01; 1980.01; +1980.01. 8; 外加剂; 0; 20.42; 20.42; +20.42. 5、主要产品方案及产量见表9。 本项目扩建完成后全厂主要产品方案及产量见下表。 表9 本项目扩建完成后全厂主要产品方案及产量 序 号; 产品名称; 规格; 原有项目 年产量 （万t）; 本项目 年产量 （万t）; 扩建完成全厂年产量 （万t）; 变化情况 （万t）. 1; 石粉; 袋装/散装; 2; 4; 6; +4. 2; 腻子粉; 袋装; 0; 2; 2; +2. 3; 干混砂浆; 散装; 0; 2; 2; +2. 石粉线产生的石粉除用于腻子粉生产线外，其余均外售。 6、公用工程 （1）给排水 生活用水：本项目新增劳动定员20人，用水来自市政自来水；按照《陕西省行业用水定额》（DB61/T943-2020），用水按照10m3/（人·a）计，算得用水量0.67m3/d（200m3/a）。生活污水产生系数按照0.8计算，厂区职工生活污水产生量为0.54m3/d（160m3/a）。 生产用水：本项目扩建石粉生产线给料破碎过程需进行水冲洗，参照建设单位运行经验，冲洗水与物料比例为0.5:1，需破碎石灰石量约40001t/a，算得总用水量为20000.5m3/a，该部分用水采用三级沉淀池沉淀后循环使用，定期补充新鲜水的方式；经核算，冲洗日需水量约为66.7m3/d，冲洗过程中损耗以90%计，损耗量为6.7m3/d，则新鲜水补充量6.7m3/d（2010m3）。 喷雾用水：本项目石灰石原料库、干混砂浆原料机制砂生产中破碎等工序采用水雾降尘，预计用水量为0.5m3/d（150m3/a），该部分用水完全用于降尘无废水排放。 项目用水量和排水量具体见下表。 表10 项目用水量和排水量一览表 序号; 用水 名称; 基数; 用水 标准; 使用 时间; 用水量; 排水量. 用水量/补充量m3/d; 用水量/补充量m3/a; 排水量m3/d; 排水量m3/a. 1; 生活用水; 20人; 10m3/（人·a）; 300d; 0.67; 200; 0.54; 160. 2; 生产用水; 40001t/a; 0.5m3/t; 6.7; 2010; 0; 0. 3; 喷雾用; 14000t/a; 0.5m3/d; 0.5; 150; 0; 0. 合计; 7.87; 2360; 0.54; 160. 图1 项目水平衡图（m3/d） 6、总平面布置 本项目扩建石粉、腻子粉生产线均设置于原有石粉生产车间，干混砂浆生产线设置于东北侧空厂房内；扩建完成后，厂区平面布置为：厂区主入口大门设于南侧靠近210国道，大门东侧设置办公楼及宿舍（仅值班人员住宿）；进入厂区由东南向西向北依次为石粉及腻子粉生产车间（东南侧为仓库区域）、石灰石破碎及输送区域、干混砂浆生产车间、原料库。 7、劳动定员及工作制度 本项目新增劳动定员20人，年工作300天，工作制度实行单班8小时制，厂区不提供食宿。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、营运期工艺流程及产污环节 图2 石粉生产工艺流程及产污环节图 1、石粉生产线 本项目石粉扩建生产线依托原有石粉生产线给料、破碎、原料传输带，其余设备均新建，工艺具体如下： （1）原料堆放 外购的块状石灰石由汽车运送至厂区后，集中堆放至原料库内，生产时用装载机送入石料料斗后冲洗，经振动给料机通过皮带运输进入破碎工序。 （2）破碎 本项目破碎采用二级破碎，初破采用1台型号75#颚式破碎机，对块状的石料进行初次破碎，破碎后再由1台型号64#颚式破碎机进行细破，细破后物料的粒径约为2~4mm。破碎后出料由密封式斗式提升机送至原料筒仓中转。 （3）磨粉 磨粉时原料由原料筒仓均匀下料，经皮带均匀输送至磨粉机内进行粉磨，该过程于皮带上设置高强除铁器进行除铁；本项目采用HD1620改进型摆式磨粉机进行石灰石磨粉；物料经斗式提升机提升到储料斗，进入再由电磁振动给料机定量送入主机腔进行研磨，主机腔内支承在梅花架上的4个磨辊装置绕中心轴旋转，磨辊在离心力的作用下向外摆动，从而使磨辊压紧磨环，磨辊同时绕磨辊轴自转。被旋转的铲刀扬起的物料被抛向磨辊与磨环之间，因磨辊的滚碾而达到粉碎和研磨作用。磨碎的粉末被鼓风机的气流吹到主机上方的分析机进行分筛，细度过粗者仍落入主机内重磨，细度合乎规格者随风流入大旋风收集器，收集后经出粉管排出即为成品（成品粒度可高达400目），净化后的气流经大旋风收集器上端的管道流入鼓风机，风路是循环的，除鼓风机至研磨室为正压外，其余管路内气流均在负压下流动，室内卫生条件较好。由于物料所含水份在研磨时受热蒸发为气体，管路中各法兰接合处、进料口等处泄入风管的气体导致循环风路中的风量增加，这些增加风量经鼓风机和主机之间的余风管导至除尘斗，除尘斗上端面开有42个孔，每个孔上捆吊有一除尘布袋，余风气流流经布袋时，粉尘被布袋收集掉入除尘斗收集起来，净化后的气体流经布袋排出大气。 图3 HD1620改进型摆式磨粉机生产工艺简介 （4）包装 本项目生产的石灰石粉经过锁气卸料器卸料，成品包装主要根据项目的出厂需要采取袋装或者散装的形式。根据企业提供资料，正常生产运行情况下，成品中约60%的石灰石粉以散装形式储存，其余约40%的石灰石粉采用袋装的形式包装外售。 2、腻子粉生产线 腻子粉生产主要以自产高钙石粉与配料简单混合搅拌而成。 图4 腻子粉生产工艺流程及产污环节图 （1）原料储存：原料石粉由石粉生产线筒仓储存；配料白水泥/黑水泥、灰钙粉由筒仓储存，配料胶粉、甲基纤维素袋装于车间原料区储存。 （2）计量称重：由电脑控制的计量系统在计量螺旋的配合下，根据各种原料配比的要求，原料计量称重；胶粉由人工投加至加料口，经密闭管道螺旋输送。 （3）混合搅拌：计量后物料分别经密闭管道螺旋输送至搅拌机内，开动低速搅拌5分钟；人工投加入纤维素，升速搅拌，物料在其中不断混合，混合粒度在99%以上，形成产品。 （4）包装：包装机的包装范围在20~50kg，满足不同的项目要求。通过控制系统，操作工只需将包装袋套入阀口，其他工作即可自动完成。包装好的产品码垛存放，由叉车完成产品入库工作。 3、干混砂浆 本项目干混砂浆以自产的砂子，与水泥、粉煤灰、添加剂简单混合搅拌而成。 （1）原料：原料与石粉生产线原料一致，为外购的块状石灰石，集中堆放至原料库内。 （2）制砂加工：原料通过振动给料机皮带输送机均匀给料到颚式破碎机，颚式破碎机对原料进行粗破，再输送至锤式破碎机进行二次破碎，细碎后的物料输送至振动筛分级进行分级，较大粒径的机制砂由输送带返回至锤式破碎机再加工，分级后的机制砂输送至冲击式制砂机进行制砂，制砂完成后由皮带输送至机制砂库暂存。 （3）计量称重：由电脑控制的计量系统在计量螺旋的配合下，根据各种原料配比的要求，原料计量称重，粉料均经密闭管道螺旋输送至搅拌机内，机制砂由料库由封闭输送带送至搅拌机。 （4）混合搅拌：计量后物料分别输送到搅拌机中混合，并于此时加入添加剂，搅拌机的混合速度很快，物料在其中不断混合，混合粒度在99%以上，形成产品。 （5）成品储存：混合搅拌而成的干混砂浆成品以筒仓储存。 图5 干混砂浆生产工艺流程及产污环节图 二、营运期主要污染工序 表11 运营期污染产生情况一览表 污染物类别; 污染源名称; 污染产生工序; 处置措施; 污染 因子. 废气; TSP; 石粉生产线; 块状石灰石原料筒仓顶部设置脉冲布袋除尘器；粉磨工序经大旋风收集器收粉后，细粉末经脉冲布袋除尘器进行处理，处理后少量粉尘经排气口于车间无组织排放；成品石粉筒仓顶部均设置脉冲布袋除尘器。; 粉尘. 腻子粉生产线; 腻子粉生产线各筒仓仓顶均设置脉冲布袋除尘器；投料口、搅拌机、打包口粉尘经集气罩收集后，引入脉冲布袋除尘器处理，最后经1根15m高排气筒排放。. 干混砂浆生产线; 机制砂生产线给料机、颚式破碎机封闭且采用水喷雾装置降尘；锤式破碎机、振动筛、制砂机上方设置集气罩，将废气引入脉冲布袋除尘器，处理后粉尘经1根15m高排气筒排放；搅拌粉尘经集气罩收集，将废气引入脉冲布袋除尘器，处理后粉尘经1根15m高排气筒排放；干混砂浆粉状原料及成品筒仓均设置仓顶脉冲布袋除尘器。. 噪声; 机械噪声; 生产设备运行过程; 低噪设备、厂房放置、减振措; Leq. 固废; 废铁; 石灰石粉磨前高效除铁过程; 一般固废暂存地暂存， 定期外售; 铁. 集尘灰; 除尘过程; 一般固废暂存地暂存， 回用于生产; 各生产物料. 废包装袋; 打包过程; 一般固废暂存地暂存， 定期外售; 聚乙烯. 废液压油、; 润滑油 设备维修保养; 危废间暂存，定期交有资质单位处置; 废矿 物油. 生活垃圾; 办公生活; 分类垃圾桶收集， 环卫清运; 果皮 纸屑. |
| 与项目有关的原有环境染问题 | 一、原有项目环保手续办理情况 2014年4月，石泉县东山矿业有限公司委托太原核清环境工程设计有限公司进行《石泉县东山矿业有限公司脱硫用石灰石生产线项目》环境影响评价工作；该项目环境影响评价报告内容为：建设1条脱硫用石灰石粉生产线，采用的工艺为块状石灰石经破碎、环辊磨粉磨，年产量50万吨。 2015年3月24日，该项目取得了石泉县环境保护局批复（石环函[2015]32号）。2015年3月19日，石泉县东山矿业有限公司更名为石泉大洋钙业有限公司。 该项目实际建设过程中，建设了1条石灰石粉生产线，采用的工艺为块状石灰石经破碎、环辊磨粉磨，年产量2万吨。2016年11月29日，该项目取得了石泉县环境保护局《关于石泉县东山矿业有限公司脱硫用石灰石生产线项目竣工环境保护验收备案意见的函》（石环函[2016]187号）。 2020年12月1日，安康鸿荣杉生态农业有限公司与石泉大洋钙业有限公司签订租赁协议并承接生产任务，根据市场调研，安康鸿荣杉生态农业有限公司拟利用现有厂房加以封闭后，扩建1条年产量4万t的石粉生产线、2条腻子粉生产线、1条干混砂浆生产线。 扩建的石粉生产线依托原有石粉生产线给料、破碎设备、三级沉淀池、原料传输带，新建1台原料筒仓、1台摆式磨粉机、2台成品筒仓；经本环评对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函[2020]688号）分析，扩建的石粉生产线与原环评及批复的变动不属于重大变动。 鉴于原有项目已进行竣工环境保护验收，扩建的腻子粉、干混砂浆生产线需进行环境影响评价并编制环境影响报告表；为便于环保手续的完善，本环评将扩建的石粉生产线纳入本次评价范围。 二、原有项目污染物产排及处置情况 原有石粉生产线日前因布袋除尘器损坏不能正常使用，项目处于停产状态。 1、废水 经现场踏勘并结合建设单位提供资料，原有项目冲洗废水循环使用不外排；生活污水排放量约160m3/a，生活污水混合经化粪池（1个，12m3）处理后由市政污水管网进入石泉县污水处理厂。 2、废气 经与建设单位沟通及现场核查，原有项目环辊磨系统配备的颚式破碎机设置箱体进行密封，含尘废气经引风机引入车间外布袋除尘器处理后由排气口排放；环辊磨产生的粉尘经自带脉冲布袋除尘器处理后由排气口排放。经核算，无组织粉尘排放量为0.3t/a。 3、固体废物 原有项目产生的固体废物为石灰石粉磨前高效除铁过程产生的废铁、生活垃圾、集尘灰、废包装袋。 据建设单位提供资料：石灰石粉磨前高效除铁过程废铁产生量约为0.2t/a，生活垃圾产生量约为3t/a，集尘灰产生量约23.6t/a，废包装袋产生量约0.1t/a。 三、主要环境问题 1、原有项目未办理排污许可手续。 2、1#生产车间未全封闭；2#破碎车间未封闭；未建设一般固废暂存间、危废暂存间。 四、“以新代老”整改措施 1、根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）相关要求，尽快申报排污许可。 2、封闭1#、2#车间，建设一般固废暂存间、危废暂存间。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、环境空气质量现状 1、基本污染物环境质量现状 （1）项目所在区域达标判定 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）规定，项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。本次环境空气质量现状调查引用陕西省生态环境厅《环保快报（2021-4）》“2020年1～12月陕南地区32个县（区）空气质量状况统计表”中石泉县环境空气质量数据进行评价，评价因子主要有SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3六项指标，2020年石泉县环境空气质量状况统计见表： 表12 区域环境质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/ （μg/m3）; 标准值/ （μg/m3）; 占标率%; 达标 情况. PM10; 年平均质量浓度; 39; 70; 55.7; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 27; 35; 77.1; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 5; 60; 8.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 12; 40; 30.0; 达标. CO; 24小时平均质量浓度; 0.9mg/m3; 4mg/m3; 22.5; 达标. O3; 日最大8 h平均质量浓度; 118; 160; 73.8; 达标. 由上表可知，监控点SO2、NO2、PM10、PM2.5年平均质量浓度和CO的日最大平均质量浓度、O3的日最大8小时平均质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 因此，判断项目所在区域属于达标区。 2、其他污染物环境质量现状 本项目其他污染物为颗粒物，本次评价委托陕西林泉环境检测技术有限公司于2021年7月4日-6日在项目地当季主导风向下风向设置1个监测点位，监测结果见表13。 表13 环境空气监测结果 监测点位; 监测频次; 监测项目. ug/m3. 项目地下风向; 2021.7.4; 69. 2021.7.5; 63. 2021.7.6; 64. 根据监测结果，颗粒物浓度监测值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求中24小时平均值。 二、声环境质量现状 1、监测点位：项目地四周共设置4个监测点位。 2、监测项目：连续等效A声级Leq。 3、监测时间和频率：连续监测1天，昼夜各1次。 4、监测结果：监测结果见表14。 表14 噪声监测数据一览表 序号; 监测点位; 2021.7.4; 标准dB(A). 昼间dB(A); 夜间dB(A); 昼间dB(A); 夜间dB(A). 1#; 东侧; 58; 49; 60; 50. 2#; 南侧; 55; 49; 70; 55. 3#; 西侧; 53; 44; 60; 50. 4#; 北侧; 53; 46. 5#; 西南侧敏感点农户; 55; 47; 70; 55. 监测结果表明，项目南侧昼、夜间声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准要求；东、西、北三侧昼、夜间声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求，敏感点昼夜间声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准要求。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 项目厂界外500m范围内不存在自然保护区、风景名胜区、文化区；50m范围内存在声环境保护目标，与项目相关的主要环境保护目标见表15。 表15 环境保护目标表 环境要素; 名称; 坐标; 规模; 保护对象/保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界最近距离/m. 环境空气; 城关镇一四村; E108.21209729 N33.0829936; 20人; 人群健康; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准; SW; 10. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气污染物排放标准 废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准及无组织限值；筒仓粉尘执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）相关限值； 表16 大气污染物排放标准一览表 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 污染物; 最高允许排放浓度mg/m3; 二级; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒（m）; 排放速率（kg/h）; 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 周界外浓度最高点; 1.0. 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）. 生产过程; 生产设备; 有组织. 散装水泥中转站及水泥制品生产; 水泥仓及其他通风生产设备; 20mg/m3. 2、废水排放标准 营运期废水执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准。 表17 废水污染物排放标准一览表 执行标准; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准. 污染物; pH（无量纲）; COD; BOD5; SS; 总磷*; 总氮*; 氨氮*. 水质标准（mg/L）; 6.5～9.5; 500; 350; 400; 8; 70; 45. 3、噪声排放标准 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，临路侧执行4类标准； 表18 噪声排放标准 单位：Leq：dB（A） 时段; 位置; 功能区类别; 昼间; 夜间; 标准名称. 运营期; 厂界; 2类; 60; 50; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 距公路红线35m以内的区域; 4类; 70; 55. 4、固体废物排放标准 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的有关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）相关规定。 其它要素评价执行国家有关规定的标准。 |
| 总量 控制 指标 | 根据“十三五”期间总量控制要求，污染物控制指标为COD、NH3-N、SO2、NOx、VOCs。结合本项目实际情况，本项目不申请总量。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措施 | 本项目以厂房封闭、设备安装为主，施工期较短，产生的污染物较少，对环境影响较小，本环评施工期环保措施要求如下。 表19 施工期环保措施 污染 类别; 环保措施. 噪声; ①在设备安装过程中应合理安排施工时间，避免高噪声设备同时使用。 ②派专人负责，严格管理设备安装人员，要求其文明施工。. 固废; 施工期的固体废物主要为设备安装的废包装材料，废包装材料收集后外售。. |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 1、废气污染物产排情况一览表 根据源强核算，项目废气产排情况见表20。 （1）石粉生产线 表20 废气产排情况一览表 生产线; 产污 环节; 污染物; 产生量/（t/a）; 产生浓度（mg/m3）; 排放形式; 收集治理设施; 排放 速率 （kg/h）; 排放浓度 （mg/m3）; 污染物排放量（t/a）. 设施名称; 处理 效率; 是否为可行技术. 石粉生产; 块状石灰石 筒仓; 粉尘; 4.8; 5454.55; 仓顶除尘器排气口; 脉冲布袋除尘器; 99.7%; 是; 0.006; 16.36; 0.01. 粉磨; 47.6; 991.67; 无组织; 脉冲布袋除尘器+排气口; 99%; 是; 0.2; 9.92; 0.48. 成品 筒仓; 2.88; 5454.55; 仓顶除尘器排气口; 脉冲布袋除尘器; 99.7%; 是; 0.004; 16.36; 0.01. 成品 筒仓; 2.88; 5454.55; 0.004; 16.36; 0.01. （2）腻子粉生产线 表21 废气产排情况一览表 生产线; 产污 环节; 污染物; 产生量/（t/a）; 产生浓度（mg/m3）; 排放形式; 收集治理设施; 排放 速率 （kg/h）; 排放浓度 （mg/m3）; 污染物排放量（t/a）. 设施名称; 处理 效率; 是否为可行技术. 腻子粉生产; 石粉 筒仓; 粉尘; 2.4; 5454.55; 仓顶除尘器排气口; 脉冲布袋除尘器; 99.7%; 是; 0.003; 16.36; 0.01. 石粉 筒仓; 2.4; 5454.55; 0.003; 16.36; 0.01. 水泥 筒仓; 2.4; 5454.55; 0.003; 16.36; 0.01. 灰钙粉筒仓; 2.4; 5454.55; 0.003; 16.36; 0.01. 投料、搅拌、包装; 6.6; 733.33; 15m高排气筒; 集气罩+脉冲布袋除尘器+ 15m高排气筒; 0.017; 3.33; 0.03. （3）干混砂浆生产线 表22 废气产排情况一览表 生产线; 产污 环节; 污染物; 产生量/（t/a）; 产生浓度（mg/m3）; 排放形式; 收集治理设施; 排放 速率 （kg/h）; 排放浓度 （mg/m3）; 污染物排放量（t/a）. 设施名称; 处理 效率; 是否为可行技术. 机制砂生产; 破碎、筛分; 粉尘; 26.46; 1102.50; 15m高排气筒; 集气罩+脉冲布袋除尘器+ 15m高排气筒; 99%; 是; 0.09; 9.37; 0.22. 干混砂浆生产; 水泥 筒仓; 2.4; 5454.55; 仓顶除尘器排气口; 脉冲布袋除尘器; 99.7%; 是; 0.003; 16.36; 0.01. 粉煤灰 筒仓; 2.4; 5454.55; 0.003; 16.36; 0.01. 搅拌; 2.6; 288.89; 15m高排气筒; 集气罩+脉冲布袋除尘器+ 15m高排气筒; 0.004; 0.74; 0.01. 成品 筒仓; 2.4; 5454.55; 仓顶除尘器排气口; 脉冲布袋除尘器; 0.003; 16.36; 0.01. 成品 筒仓; 2.4; 5454.55; 0.003; 16.36; 0.01. 2、污染物源强核算 （1）石粉生产线 本项目扩建石粉生产线规模为4万吨/年，依托原有石粉生产线给料、破碎、原料传输带；新建1台原料筒仓、1台摆式磨粉机、2台成品筒仓。 ①原料筒仓粉尘 本项目破碎后块状石灰石原料由筒仓储存，筒仓粉尘系数参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册 3021水泥制品制造（含3022砼结构构件制造、3029其他水泥类似制品制造）行业系数手册》。 表23 3021水泥制品制造（含3022砼结构构件、3029其他水泥类似制品制造）行业 核算环节; 工艺名称; 污染物指标; 系数单位; 产污系数. 物料输送; 物料输送储存; 废气量; m3/t-产品; 22.0. 颗粒物; kg/t-产品; 0.12. 块状石灰石原料筒仓顶部设置脉冲布袋除尘器，仓顶除尘器集气效率按照100%，除尘处理效率按99.7%计；算得筒仓仓顶粉尘产生浓度为5454.55mg/m3，产生量为4.8t/a。粉尘排放浓度为16.36mg/m3，排放量为0.01t/a。 ②粉磨粉尘 粉磨工序粉尘系数取自《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册 3099其他非金属矿物制品行业系数手册》。 表24 3099其他非金属矿物制品行业 核算环节; 工艺名称; 污染物指标; 系数单位; 产污系数. 粉磨; 所有规模; 废气量; m3/t-产品; 276. 颗粒物; kg/t-产品; 1.19. 粉磨工序经大旋风收集器收粉后，细粉末经脉冲布袋除尘器进行处理，布袋除尘器处理效率按99%计；风量按20000m3/h，算得粉尘产生浓度为991.67mg/m3，产生速率为19.83kg/h，排放浓度为9.92mg/m3，排放速率为0.2kg/h，处理后粉尘经排气口排放。则粉磨工序无组织粉尘排放量为0.48t/a。 ③成品筒仓粉尘 本项目60%的成品石灰石粉由筒仓储存，粉尘系数参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册 3021水泥制品制造（含3022砼结构构件制造、3029其他水泥类似制品制造）行业系数手册》。 表25 3021水泥制品制造（含3022砼结构构件、3029其他水泥类似制品制造）行业 核算环节; 工艺名称; 污染物指标; 系数单位; 产污系数. 物料输送; 物料输送储存; 废气量; m3/t-产品; 22.0. 颗粒物; kg/t-产品; 0.12. 成品石粉筒仓顶部均设置脉冲布袋除尘器，共设置2台；仓顶除尘器集气效率按照100%，除尘处理效率按99.7%计；算得各筒仓仓顶粉尘产生浓度均为5454.55mg/m3，产生量均为2.88t/a（合5.76t/a）。粉尘排放浓度均为16.36mg/m3，排放量均为0.01t/a（合0.02t/a）。 布袋除尘器回收的除尘灰57.65t/a，均回用于生产。 （2）腻子粉生产线 腻子粉生产线产品产量为20000t/a。 ①原料筒仓粉尘 本项目腻子粉生产线石粉原料筒仓依托石粉生产线筒仓（2个均依托，由末端直接接入），白水泥/黑水泥、灰钙粉各设置1个筒仓，共2个筒仓；生产过程中筒仓储存工序粉尘系数参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册 3021水泥制品制造（含3022砼结构构件制造、3029其他水泥类似制品制造）行业系数手册》。 表26 3021水泥制品制造（含3022砼结构构件、3029其他水泥类似制品制造）行业 核算环节; 工艺名称; 污染物指标; 系数单位; 产污系数. 物料输送; 物料输送储存; 废气量; m3/t-产品; 22.0. 颗粒物; kg/t-产品; 0.12. 原料石粉筒仓顶部均设置脉冲布袋除尘器，共设置2台；白水泥/黑水泥、灰钙粉筒仓均设置脉冲布袋除尘器，共设置2台；仓顶除尘器集气效率按照100%，除尘处理效率按99.7%计；算得各筒仓（石粉、白水泥/黑水泥、灰钙粉）仓顶粉尘产生浓度均为5454.55mg/m3，产生量均为2.4t/a（合9.6t/a）。粉尘排放浓度均为16.36mg/m3，排放量均为0.01t/a（合0.04t/a）。 ②投料粉尘 胶粉、甲基纤维素由人工投加至加料口会产生粉尘，参考同类项目，投料过程中粉尘产污系数以0.1kg/t产品计，算得投料粉尘产生量为2t/a。 ③搅拌粉尘 搅拌工序粉尘系数参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册 3021水泥制品制造（含3022砼结构构件制造、3029其他水泥类似制品制造）行业系数手册》。 表27 3021水泥制品制造（含3022砼结构构件、3029其他水泥类似制品制造）行业 核算环节; 工艺名称; 污染物指标; 系数单位; 产污系数. 物料搅拌; 物料混合搅拌; 废气量; m3/t-产品; 25. 颗粒物; kg/t-产品; 0.13. 据上表算得，搅拌过程中粉尘产生量为2.6t/a。 ④打包粉尘 成品在包装时会产生粉尘，参考《逸散性工业粉尘控制技术》第十三章水泥厂表13-2水泥装袋排放因子为0.1kg/t，则包装粉尘产生量为2.0t/a。 环评要求：胶粉、甲基纤维素投料口、搅拌机、打包口设置集气罩，上述废气经收集后一起引入脉冲布袋除尘器处理，集气效率以85%计，风量以5000m3/h，除尘效率以99.7%计；算得粉尘产生浓度为733.33mg/m3，产生速率为3.67kg/h；排放浓度为3.33mg/m3，排放速率为0.017kg/h；处理后的粉尘经1根15m高排气筒排放。 筒仓、搅拌机除尘器回收的除尘灰15.14t/a，均回用于生产；无组织粉尘排放量为0.99t/a。 （3）干混砂浆生产线 干混砂浆生产线产品产量为20000t/a。 ①机制砂生产线粉尘 本项目干混砂浆生产线机制砂自产，机制砂生产线破碎、筛分、制砂工序粉尘系数取自《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册 303砖瓦、石材等建筑材料制造行业系数手册》。 表28 3039其他建筑材料制造行业 核算环节; 工艺名称; 污染物指标; 系数单位; 产污系数. 砂石骨料; 破碎、筛分; 废气量; m3/t-产品; 1215. 颗粒物; kg/t-产品; 1.89. 环评要求给料机、颚式破碎机除进料侧外，其余面均封闭且顶部采用水喷雾装置抑尘；锤式破碎机、振动筛、制砂机上方设置集气罩，将废气引入脉冲布袋除尘器，布袋除尘器处理效率按99%；风量按10000m3/h计，根据核算，机制砂生产过程中粉尘产生浓度为1102.50mg/m3，产生速率为11.03kg/h，排放浓度为9.37mg/m3，排放速率为0.09kg/h；处理后粉尘经1根15m高排气筒排放。 布袋除尘器回收的除尘灰22.27t/a，均回用于生产；未经收集的粉尘产生量为3.97t/a；经车间顶部水喷雾装置抑尘后，无组织排放的粉尘量为0.79t/a。 ②原料筒仓粉尘、搅拌粉尘、成品筒仓粉尘 干混砂浆生产线水泥、粉煤灰各设置1个筒仓，共设置2个；成品设置2 个筒仓；生产及成品储存过程中筒仓、搅拌工序粉尘系数取自《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册 3021水泥制品制造（含3022砼结构构件制造、3029其他水泥类似制品制造）行业系数手册》。 表29 3021水泥制品制造（含3022砼结构构件、3029其他水泥类似制品制造）行业 核算环节; 工艺名称; 污染物指标; 系数单位; 产污系数. 物料输送; 物料输送储存; 废气量; m3/t-产品; 22.0. 颗粒物; kg/t-产品; 0.12. 物料搅拌; 物料混合搅拌; 废气量; m3/t-产品; 25. 颗粒物; kg/t-产品; 0.13. 环评要求水泥、粉煤灰、成品仓仓顶设置脉冲布袋除尘器，仓顶除尘器集气效率按照100%，布袋除尘器处理效率按99.7%计；算得各筒仓（水泥、粉煤灰、成品仓）仓顶粉尘产生浓度均为5454.55mg/m3，产生量均为2.4t/a（合9.6t/a）。粉尘排放浓度均为16.36mg/m3，排放量均为0.01t/a（合0.04t/a）。 物料搅拌时，会产生大量粉尘，并产生强烈的上升气流。环评要求，搅拌机室内安装，采取密闭措施，搅拌系统待料槽上方安装脉冲布袋除尘器。下料时随着气流上升的粉尘在遇到布袋除尘装置后，被除尘器拦截，经收集后回用于生产环节，进行再次利用，集气效率按照85%计，风量以5000m3/h计，布袋除尘器处理效率按99.7%计；算得粉尘产生浓度为288.89mg/m3，产生速率为1.44kg/h，排放浓度为0.74mg/m3，排放速率为0.004kg/h；处理后粉尘经1根15m高排气筒排放。 筒仓、搅拌机除尘器回收的除尘灰11.76t/a，均回用于生产；搅拌生产区域无组织粉尘排放量为0.39t/a。 3、废气排放口设置情况 表30 项目废气排放口设置情况 排放口 名称; 排放口编号; 污染物; 高度/m; 内径/m; 温度/℃; 类型; 坐标/°; 排放标准. 块状石灰石 筒仓; DA001; 颗粒物; /; /; 20; 一般排放口; E108.21277589 W33.0830687; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中有组织限值要求. 石粉 成品 筒仓; DA002; E108.21267396 W33.0829601. 石粉 成品 筒仓; DA003; E108.21270615 W33.0829332. 水泥 筒仓; DA004; 颗粒物; /; /; 20; 一般排放口; E108.21275309 W33.0829681; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中有组织限值要求. 灰钙粉筒仓; DA005; E108.21277052 W33.0829480. 腻子粉搅拌除尘器; DA006; 15; 0.5; E108.21281746 W33.0829399; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准. 机制砂生产线除尘器; DA007; 颗粒物; 15; 0.5; 20; 一般排放口; E108.21185589 W33.0837044; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准. 水泥 筒仓; DA008; 颗粒物; /; /; 20; 一般排放口; E108.21203828 W33.0835703; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中有组织限值要求. 粉煤灰 筒仓; DA009; E108.21799134 W33.0835099. 干混砂浆生产线除尘器; DA0010; 15; 0.5; E108.21198463 W33.0835515; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准. 砂浆 成品 筒仓; DA0011; /; /; E108.21192294 W33.0834335; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中有组织限值要求. 砂浆 成品 筒仓; DA0012; E21194440 W33.0834107. 4、废气达标排放分析 （1）石粉生产线 块状石灰石原料筒仓顶部设置脉冲布袋除尘器，算得筒仓仓顶粉尘排放浓度为16.36mg/m3，排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中有组织限值要求（20mg/m3）。 粉磨工序经大旋风收集器收粉后，细粉末经脉冲布袋除尘器进行处理，排放浓度为9.92mg/m3，处理后经排气口于车间无组织排放。 成品石粉筒仓顶部均设置脉冲布袋除尘器，算得各筒仓仓顶粉尘排放浓度均为16.36mg/m3，排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中有组织限值要求（20mg/m3）。 （2）腻子粉生产线 经计算，腻子粉生产线各筒仓仓顶均设置脉冲布袋除尘器，算得各筒仓粉尘排放浓度均为16.36mg/m3，排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中有组织限值要求（20mg/m3）。 投料口、搅拌机、打包口粉尘经集气罩收集后，引入脉冲布袋除尘器处理，最后经15m高排气筒排放，粉尘排放速率为0.017kg/h，排放浓度为3.33mg/m3，粉尘排放速率及浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准（120mg/m3，3.5kg/h）。 车间无组织粉尘浓度符合《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010）要求。 （3）干混砂浆生产线 机制砂生产线锤式破碎、筛分、制砂粉尘经集气罩收集，引入脉冲布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放，算得脉冲布袋除尘器粉尘排放浓度为9.37mg/m3，排放速率为0.09kg/h，粉尘排放速率及浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准（120mg/m3，3.5kg/h）。 水泥、粉煤灰、成品筒仓均设置仓顶脉冲布袋除尘器，算得水泥、粉煤灰、成品仓仓顶粉尘排放浓度均为16.36mg/m3，排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中有组织限值要求（20mg/m3）。 搅拌机上方设置集气罩，废气引入脉冲布袋除尘器处理后，经15m高排气筒排放，算得脉冲布袋除尘器粉尘排放浓度为0.74mg/m3，排放速率为0.004kg/h，粉尘排放速率及浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准（120mg/m3，3.5kg/h）。 车间无组织粉尘浓度符合《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010）要求。 5、废气监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目废气监测要求如下： 表31 废气监测计划 类型; 监测项目; 监测点位置; 监测频次; 控制指标. 废气; 颗粒物; 1#、2#、3#除尘器 出口; 半年一次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求. 颗粒物; 上风向厂界设1个监测点、下风向厂界设3个监测点; 半年一次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值要求. 二、废水 1、废水产排污情况 本扩建项目生产废水循环使用不外排；生活污水依托已建化粪池处理后经园区管网进入石泉县污水处理厂处理。 根据《社会区域类环境影响评价》教材中推荐的生活污水水质，生活污水中各污染物浓度为：COD：300mg/L、BOD5：160mg/L、SS：220mg/L、NH3-N：25mg/L、动植物油：50mg/L，据此算得项目产生的污水中污染物情况见下表。 表32 生活污水经处理前后污染物产排情况 单位：mg/L 阶段; COD; BOD5; SS; NH3-N; 动植 物油. 化粪池; 废水量（m3/a）; 160. 产生浓度（mg/L）; 300; 160; 220; 25; 50. 污染物产生量（t/a）; 0.05; 0.03; 0.04; 0.004; 0.008. 去除效率（%）; 15; 13.6; 60; 2.43; 10. 排放浓度（mg/L）; 255; 138.2; 88; 24.4; 45. 污染物排放量（t/a）; 0.04; 0.02; 0.01; 0.004; 0.007. 执行 标准; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准; ≤350; ≤180; ≤260; ≤30; ≤100. 达标分析; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 2、污水防治措施 本项目运营期废水主要为生活污水，依托已建化粪池处理后的污水排放浓度达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的B级标准要求，经园区市政管网进入石泉县污水处理厂处理。 3、排放口基本情况 表33 废水排放口基本情况一览表 编号; 名称; 类型; 地理坐标. DW001; 综合废水排放口; 一般排放口; 108.213597º; 33.138253º. 4、监测要求 本项目废水监测要求如下： 表34 废水监测要求 污染源名称; 监测因子; 监测点位置; 监测频率. 生活污水; pH值、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、 动植物油; 废水排放口; 每半年1次. 4、石泉县污水处理厂依托可行性分析 石泉县污水处理厂位于县城城关镇尾子沟，总占地30亩，采用“A/A/O微曝氧化沟工艺”排放出水设计达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。污水厂设计总规模为日处理污水2.0万m3/d，实际运行负荷16000m3/d。市政污水配套管网，设计总长20.351km，总服务面积4.732km2，干管已敷设至项目区域，处理的污水对象主要为收水范围内生活污水。 综上所述，经处理后项目污水对环境影响较小。 三、噪声 1、噪声源强 主要产噪设备具体情况见下表。 表35 项目主要设备噪声及源强单位：dB(A) 序号; 声源 位置; 声源; 台数（台）; 治理前声压级dB(A); 降噪措施; 排放方式; 治理后声压级dB(A). 1; 1#车间; 摆式磨粉机; 1; 90; 低噪设备、设备入室、基础减振，软管连接; 连续; 75. 2; 搅拌机; 2; 75; 60. 3; 风机; 1; 90; 75. 4; 3#车间; 颚式破碎机; 1; 80; 65. 5; 锤式破碎机; 1; 80; 65. 6; 振动筛; 1; 80; 65. 7; 制砂机; 1; 80; 65. 8; 搅拌机; 1; 75; 60. 9; 风机; 2; 90; 75. 本项目噪声源降噪后源强及距离厂界距离一览表36。 表36 本项目噪声源降噪后源强及距离厂界距离一览表 位置; 噪声源; 台数; 治理后环境 噪声声级dB(A); 噪声源距厂界距离m. 东; 西; 南; 北. 1#车间; 摆式磨粉机; 1; 75; 85; 133; 39; 3. 搅拌机; 2; 60; 79; 139; 29; 13. 风机; 1; 75; 75; 143; 24; 18. 3#车间; 颚式破碎机; 1; 65; 183; 35; 50; 34. 锤式破碎机; 1; 65; 180; 38; 48; 36. 振动筛; 1; 65; 175; 43; 43; 41. 制砂机; 1; 65; 178; 40; 40; 44. 搅拌机; 1; 60; 165; 53; 38; 46. 风机; 2; 75; 160; 58; 55; 29. 2、预测点位 预测点位为东、南、西、北厂界外1m及西南侧敏感点。 - 3、营运期设备运行噪声影响预测 噪声预测按照HJ2.4-2009《环境影响评价技术导则 声环境》进行，预测设备噪声到厂界排放值，并判断是否达标。 （1）点声源衰减 某个噪声源在预测点的声压级为： 式中： Lp(r)—噪声源在预测点的声压级，dB(A)； Lp(r0)－参考位置r0处的声压级，dB(A)； r0－参考位置距声源中心的位置，m； r－声源中心至预测点的距离，m； （2）室内声源： 采用衰减公式为： Lpr=Lp0+10lg1−αα−TL−20lgrr0 式中： Lp(r)---距离噪声源r处的声压级，dB（A）； Lp0---距离声源中心r0处的声压级，dB（A）； TL---墙壁隔声量，本项目取20dB（A）； a---车间系数，本项目取0.15； r---参考位置距噪声源的距离，m； r0---（测量Lp0时距设备中心的距离）墙外1m处至预测点的距离，参数距离为1m。 （3）噪声叠加计算模式 式中：L—叠加后总声压级，dB(A)； N—声源个数。 - 3、厂界噪声预测结果与评价 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，本项目为扩建项目，各厂界及敏感点噪声预测值见表37。 表37 评价范围内噪声预测结果单位：dB(A) 序号; 预测点位; 厂界噪声最大贡献值; 背景值; 预测值; 标准值; 达标情况. 1; 东厂界; 昼间; 47.9; 58; 59; 60; 达标. 2; 南厂界; 昼间; 49.1; 55; 56; 70; 达标. 3; 西厂界; 昼间; 49.8; 53; 55; 60; 达标. 4; 北厂界; 昼间; 47.8; 53; 54; 60; 达标. 5; 敏感点; 昼间; 46.8; 55; 56; 70; 达标. 由预测结果可见，本项目运营期厂界东、西、北三侧预测值昼间满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，南侧预测值昼间满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准。西南侧敏感点昼间预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准要求。 为进一步减小项目噪声对厂界及区域环境的影响，建议采取以下防治措施： 加强管理，降低人为噪声。从管理方面看，可通过加强以下几方面工作，以减少设备噪声对周围声环境的污染。 ①高噪声设备远离南侧敏感点，即设备布设优先考虑布设于厂区北侧；建立设备定期维护、保养的管理制度，保证其正常运行，定期检查、维修，不符合要求的要及时更换，以防止设备故障形成的非正常生产噪声。 ②进出场车辆应设置减速带减速慢行。 - 3、监测要求 按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）规定，本项目噪声监测要求见表38： 表38 噪声监测要求 污染源名称; 监测项目; 监测点位置; 监测频率. 厂界噪声; Leq(A); 厂界; 每季度1次. 四、固体废物 本项目运营期固废主要来源于原料石灰石除铁过程产生的废铁、除尘器收集的集尘灰、废包装袋、废液压油、废润滑油、生活垃圾。 1、原料石灰石除铁过程产生的废铁 根据建设单位运行经验，原料石灰石除铁过程产生的废铁约0.5t/a。 2、集尘灰 根据工程分析，本项目集尘灰产生量为106.82t/a。 3、废包装袋 根据建设单位预估，废包装袋产生量约1.0t/a。 4、设备维修保养 项目设备维修、保养时会产生废液压油、废润滑油。废液压油，属危险废物，危废代码HW08 900-218-08；废润滑油，属危险废物，危废代码HW08 900-214-08；产生量共计0.5t/a。 5、生活垃圾 项目新增劳动定员20人，年工作日300天，生活垃圾产生量按1.0kg/d·人计，项目生活垃圾产生量为6t/a。 本项目固废产排情况见下表。 表39 项目固废产排情况统计表 产生 环节; 名称; 属性; 产生量t/a; 贮存 方式; 利用处置方式和去向; 排放量t/a. 原料石灰石除铁过程; 废铁; 一般固废; 0.5; 一般固废间; 外售; 0.5. 除尘过程; 集尘灰; 一般固废; 106.82; 用作原料或产品; 0. 包装; 废包装袋; 一般固废; 1.0; 外售; 1.0. 设备维修 保养; 废液压油、废润滑油; 危险废物HW08 900-218-08 HW08 900-214-08; 0.5; 危废间暂存; 危废间暂存，定期交有资质单位处置; 0.5. 办公生活; 生活垃圾; 生活垃圾; 6; 依托原有垃圾桶; 环卫清运; 6. 6、环境管理要求 危废暂存间设置要求： ②危险废物 本次环评要求危险废物严格按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单和《危险废物转移联单管理办法》（国家环保总局令第5号）相关要求对其进行贮存及转移，危险废物必须填写转移联单。 建设危险废物暂存间对危险废物进行暂存处理。要求建设一座危险废物暂存间，可储存1年的危废产生量，同时，应对危险废物暂存间采取以下措施： ①危险废物贮存间必须要密闭建设，门口内侧设立围堰，地面应做好硬化及“三防”措施。（防扬散、防流失、防渗漏）； ②危险废物贮存间门口需张贴标准规范的危险废物标识和危废信息板，屋内张贴企业《危险废物管理制度》； ③危险废物贮存间需按照“双人双锁”制度管理。（两把钥匙分别由两个危废负责人管理，不得一人管理）； ④不同种类危险废物应有明显的过道划分，墙上张贴危废名称，液态危废需将盛装容器放至防泄漏托盘内并在容器粘贴危险废物标签，固态危废包装需完好无破损并系挂危险废物标签，并按要求填写； ⑤建立台账并悬挂于危废间内，转入及转出（处置、自利用）需要填写危废种类、数量、时间及负责人员姓名； ⑥危险废物贮存间内禁止存放除危险废物及应急工具以外的其他物品。 五、地下水、土壤 项目在实施过程中，不涉及地下水及土壤污染因子；本扩建项目仅进行厂房封闭及设备安装；厂区地面已全硬化，厂区内无地下水污染途径，切断了废水进入土壤，因此项目建设对地下水、土壤环境的影响较小。 六、生态 本项目不新增占地，对生态环境无影响。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 块状石灰石 筒仓 | DA001 | 颗粒物 | 仓顶脉冲布袋 除尘器 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中有组织限值要求 |
|  | 石粉成品 筒仓 | DA002 |  |  |  |
|  | 石粉成品 筒仓 | DA003 |  |  |  |
|  | 水泥筒仓 | DA004 |  |  |  |
|  | 灰钙粉筒仓 | DA005 |  |  |  |
|  | 腻子粉搅拌除尘器 | DA006 |  | 集气罩+脉冲布袋除尘器+15m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级排放标准 |
|  | 机制砂生产线除尘器 | DA007 |  | 集气罩+脉冲布袋除尘器+15m高排气筒 |  |
|  | 水泥筒仓 | DA008 |  | 仓顶脉冲布袋 除尘器 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中有组织限值要求 |
|  | 粉煤灰筒仓 | DA009 |  |  |  |
|  | 干混砂浆生产线除尘器 | DA0010 |  | 集气罩+脉冲布袋除尘器+15m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级排放标准 |
|  | 砂浆成品 筒仓 | DA0011 |  | 仓顶脉冲布袋 除尘器 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中有组织限值要求 |
|  | 砂浆成品 筒仓 | DA0012 |  |  |  |
| 地表水 环境 | 生产过程废水依托原有三级沉淀池（162m3）沉淀后循环使用不外排；生活污水依托已建化粪池（1座，12m3）处理后由园区管网进入石泉县污水处理厂 |  |  |  | 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准 |
| 声环境 | 厂区 |  | 加工设备运行时产生的噪声、车辆运输噪声 | 低噪设备、设备入室、基础减振、高噪声设备靠近北厂界布设、厂区设置减速带 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准 |
| 电磁辐射 | 本环评不涉及 |  |  |  |  |
| 固体废物 | 依托生活垃圾桶；新建一般固废间及危废暂存间 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 厂区内无地下水、土壤污染因子及途径。 |  |  |  |  |
| 生态保护 措施 | 无 |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 无 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 竣工投产前及时办理排污许可证，履行验收相关手续。 |  |  |  |  |

- 六、结论

本项目的建设符合国家和地方环境保护法律法规，采取的污染防治措施可确保污染物排放达到国家和地方排放标准；正常排放的污染物对周围环境影响较小。综上所述，从环境保护角度分析，该建设项目环境影响可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.3t/a | - |  | 3.02t/a |  | 3.32t/a | +3.02t/a |
| 废水 | 生活污水 | 160m3/a | - |  | 160m3/a |  | 320m3/a | +160m3/a |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | 3t/a | - |  | 6t/a |  | 9t/a | +6t/a |
|  | 集尘灰 | 23.6t/a |  |  | 106.82t/a |  | +130.42t/a | +106.82t/a |
|  | 废铁 | 0.2t/a |  |  | 0.5t/a |  | 0.7t/a | +0.5t/a |
|  | 废包装袋 | 0.1t/a |  |  | 1t/a |  | 1.1t/a | +1t/a |
| 危险废物 | 废液压油、 废润滑油 | 0 | - |  | 0.5t/a |  | 0.5t/a | +0.5t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①