- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：石泉县荣达飞混凝土及预拌砂浆加工生产项目

建设单位（盖章）：石泉县荣达飞新型建材科技有限公司

编制日期：二〇二一年九月

中华人民共和国生态环境部制

# 建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 石泉县荣达飞混凝土及预拌砂浆加工生产项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2020-610922-30-03-048081 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 刘XX | 联系方式 | 139 XXXX XXXX |
| 建设地点 |  | 城关镇古堰社区一四村一组天新缫丝厂向东50米 |  |  |
| 地理坐标 |  | （经度：108 度 13 分 17.665 秒， 纬度：33 度 04 分 17.662 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C3021 水泥制品制造 | 建设项目 行业类别 | “二十七、非金属矿制品业 30”中“55石膏、水泥制品及其类似品制造302”的“商品混凝土；砼结构构件制造；水泥制品制造” |
| 建设性质 |  | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 石泉县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2020-610922-30-03-048081 |
| 总投资（万元） |  | 4800 | 环保投资（万元） | 74.6 |
| 环保投资占比（%） |  | 1.55 | 施工工期 | 2021.10-2021.12 |
| 是否开工建设 |  | R否 £是： | 用地面积（m2） | 16229.06 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 《石泉县国土空间规划委员会办公室会议纪要》（第8次） 石泉县国土空间规划委员会办公室 2021年9月23日 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 表1-1 规划符合性 规划内容; 本项目; 符合性. 《石泉县国土空间规划委员会办公室会议纪要》（第8次） 石泉县国土空间规划委员会办公室 2021年9月23日; 荣达飞混凝土及预拌砂浆生产线： 1.补充社会稳定风险评估; 2核实明确项目内办公用房面积，根据相关规范要求确定是否补充人防设计内容; 3优化方案设计，调整项目内配电室位置； 4严格按法律法规要求预留与高速公路桥梁退让距离; 5按照县国土空间规划委员会工作章程，请建设单位按照修改意见修改完善规划设计方案后报规委会审定。; 本项目已根据会议纪要对用地面积进行调整，方案进行优化。项目分为两处用地，用地均已取得用地预审与选址意见书（（石自然资用字第（2021）003号）和（石自然资用字第（2021）004号））通过预审的用地面积分别为9085.12m2和7143.94m2; 符合. |
| 其他符合性分析 | ### 1.产业政策符合性 根据中华人民共和国发展和改革委员会第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类及淘汰类，因此属于允许类，同时项目建设符合鼓励类中“十二、建材”类第13条要求，原料堆场、搅拌系统及物料输送、计量等工序均采取全封闭措施，粉料筒仓设滤芯式除尘器、搅拌机设有脉冲布袋除尘器，且生产工序采用电脑控制系统全程监控，本项目建设符合国家产业政策。 且本项目所使用的材料、设备、产品、生产工艺均不属于产业政策中的限制类和淘汰类，符合国家产业政策要求。同时，项目已取得石泉县发展和改革局审核通过的《陕西省企业投资项目备案确认书》，项目代码：2020-610922-30-03-048081（附件2）。 ### 2.选址合理性分析 本项目位于城关镇古堰社区一四村一组天新缫丝厂向东50米处，根据现场勘查，项目评价范围内无自然保护区、风景名胜区、文化遗产保护区、世界文化自然遗产和森林公园、地质公园、湿地公园等保护地以及饮用水水源保护区等制约项目发展的因素。 项目使用两块地进行建设，总用地面积为16229.06m2，A地块占地面积9085.12m2，已取得用地预审与选址意见书（石自然资用字第（2021）003号）；B地块用地面积7143.94m2，已取得用地预审与选址意见书（石自然资用字第（2021）004号）。A地块北侧为乡道，东侧、西侧环山，南侧为废品回收站，交通便利；B地块北侧、西侧紧邻乡道，东侧为山坡，南侧紧邻空地。 项目主要污染为运营期产生的废气、废水、噪声和固体废物等方面环境影响，在采用相应的污染防治措施后，均能实现达标排放和合理处置。对周边环境的影响较小，符合当地环境保护政策。项目选址合理。 ### 3.其他环保政策符合性分析 表1-2 政策符合性 规范及内容; 本项目; 符合性. 《陕西省蓝天保卫战2019年工作方案》; 严格施工扬尘监管。各市建立施工工地动态管理清单。建筑工地严格执行工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”要求；施工场内非道路移动机械符合国三标准。严格渣土车运输车辆规范化管理，渣土运输车要密闭并符合现行在用车排放标准，实行错时运输，划定避让区域。控制道路扬尘污染。按照“海绵城市”理念新建、改建城市道路。严格道路保洁作业标准，实行机械化清扫、精细化保洁、地毯式吸尘、定时段清洗、全方位洒水的“五位一体”作业模式，从源头上防止道路扬尘; 本项目施工过程中建设围墙，项目区场地硬化，施工厂界进行封闭，土方工程作业时分段作业，采取洒水抑尘措施，缩短起尘操作时间，废弃物及时覆盖或清运。施工过程易产尘物品运输车辆均用布遮盖；厂区设洒水车1辆，定期对道路进行洒水抑尘; 符合. ### 4.“三线一单”分析 表1-3 “三线一单”符合性 “三线一单”要求; 本项目; 是否符合. 生态保护红线; 《陕西省生态保护红线划定方案》（陕环生态涵【2018】48号）; 本项目附近无水源保护区和生态保护区，不涉及《陕西省生态保护红线划定方案》（陕环生态涵【2018】48号）划定的生态红线区域，项目建设符合陕西省生态保护红线实施意见的相关要求; 是. 环境质量底线; 遵循环境质量不断优化的原则，确立环境质量底线。对于环境质量不达标区，环境质量只能改善不能恶化；对于环境质量达标区，环境质量应维持基本稳定，且不得低于环境质量标准; 项目所在区域环境质量属于二级，根据环境影响分析，项目各污染物均达标排放，不触及环境质量底线; 是. 资源利用上线; 以改善环境质量、保障生态安全为目的，确定水资源开发、土地资源利用、能源消耗的总量、强度、效率等要求; 本项目所使用的能源主要为电能，物耗及能耗水平均较低；生活用水量不超过《陕西省行业用水定额》中的用水定额，未突破资源利用上线；选用高效、先进的设备，自动化程度较高，提高了生产效率，减少了产品的损耗率，减少了原料的用量和废料的产生量，减少了物流运输次数和运输量，节省了能源; 是. 环境准入负面清单; 《陕西省重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》中包括的区域为：周至县、太白县、凤县、南郑区、洋县、西乡县、勉县、宁强县、略阳县、镇巴县、留坝县、佛坪县、平利县、旬阳县、石泉县、紫阳县、白河县、汉阴县、镇坪县、宁陕县、岚皋县、镇安县、柞水县、吴起县、志丹县、安塞区、子长县、绥德县、米脂县、佳县、吴堡县、清涧县、子洲县、黄龙县、宜川县、洛南县; 本项目位于石泉县，石泉县属于国家重点生态功能区，对比该负面清单，本项目不属于其禁止类项目、限制类项目，符合《陕西省安康市石泉县重点生态功能区产业准入负面清单》要求; 是. |

# 建设项目工程分析

| 建设内容 | ## 2.1工程建设内容 ### 2.1.1工程项目组成 本项目占地16229.06m2。A地块占地9085.12m2，设1条预拌砂浆生产线和1条混凝土生产线，年加工预拌砂浆10万m3（17.5万t/a）、混凝土10万m3（24万t/a），具体建设内容见表2-1。B地块占地面积7143.94m2，设1条混凝土生产线，年加工混凝土10万m3（24万t/a），具体建设内容见表2-2。 表2-1 A地块项目组成一览表 工程类别; 建设内容; 工程内容. 主体工程; 生产区; 南侧设1条预拌砂浆生产线，年加工预拌砂浆10万m3，配套储存罐、主动搅拌楼，货物输送系统等 北侧设1条混凝土生产线，年生产混凝土10万m3，配套建设粉料罐，搅拌楼，货物输送系统等. 原料库; 1层封闭式原料库，位于场地东侧，长50m，宽30m，用于堆放原料. 产品库; 1F钢结构封闭厂房1500 m2，位于生产区南侧，用于堆放成品袋装的预拌砂浆. 辅助工程; 办公综合楼; 1栋，2F板房，位于厂区北侧入口处，占地面积700m2。包括办公用房、实验室、职工宿舍及食堂. 门房值班室; 1间简易板房，20m2. 公用工程; 供电; 当地供电电网统一提供. 供水; 由当地水厂管网供给. 排水; 生活污水由油水分离器、经化粪池预处理后，由市政污水管网进入石泉县污水处理厂集中处理. 采暖; 分体式空调. 环保工程; 废气; 预砂浆及混凝土生产线搅拌系统仓顶各设1台脉冲布袋式除尘器，排气孔高度不低于15m. 原料堆场全封闭、地面硬化、顶部设置喷淋洒水装置；加强物料装卸过程管理. 预拌砂浆生产线设1座水泥筒仓，2座粉煤灰仓，1座添加剂仓，仓顶共设置4台滤芯除尘器，配套4根筒仓顶部不低于15m的排气孔 混凝土生产线设1座水泥筒仓，和2座粉煤灰仓，仓顶共设置3台设备自带的滤芯除尘器，配套3根筒仓顶部不低于15m的排气孔. 食堂油烟经1台油烟净化器处理后达标排放. 废水; 洗车依托B地块洗车平台；混凝土生产线设备清洗废水配套设砂石分离机+2座沉淀池（30m3），废水循环利用，不外排. 食堂废水经1台油水分离器后与生活污水一同进入1座化粪池（8m3）处理后，排入市政污水管网. 噪声; 选用低噪设备、优化布局、基础减振等措施. 固废; 生活垃圾、厨余垃圾经收集桶分类收集后，交由当地环卫部门处置. 一般工业固废为除尘器收集粉尘，定期清理，全部回用于生产. 危险固废设危废暂存间，危废收集后委托有资质单位回收处置（依托B地块）. 表2-2 B地块项目组成一览表 工程类别; 建设内容; 工程内容. 主体工程; 生产区; 设1条混凝土生产线，配套储存罐、主动搅拌楼，货物输送系统等，年生产混凝土10万m3. 原料库; 1座钢结构封闭式原料库，位于厂区北侧，用于堆放原辅材料，建筑面积2000m2. 辅助工程; 办公综合楼; 1栋，2F板房，位于厂区南侧侧入口处，占地面积700m2。包括办公用房、实验室、职工宿舍及食堂. 门房值班室; 1间简易板房，20m2. 公用工程; 供电; 当地供电电网统一提供. 供水; 由当地水厂管网供给. 排水; 生活污水由油水分离器、经化粪池预处理后，由市政污水管网进入石泉县污水处理厂集中处理. 采暖及制冷; 分体式空调. 环保工程; 废气; 搅拌系统仓顶设1台脉冲布袋除尘器，排气孔高度不低于15m. 原料堆场全封闭、地面硬化、设置喷淋洒水装置；加强物料装卸过程管理. 混凝土生产线设1座水泥筒仓，和2座粉煤灰仓，仓顶共设置3台设备自带的滤芯除尘器，配套3根筒仓顶部不低于15m的排气孔. 食堂油烟经1台油烟净化器处理后达标排放. 废水; 生产废水主要为洗车废水和设备清洗废水，入场处设洗车台，配套1座12m3的沉淀池，清洗废水配套设1台砂石分离机+2座沉淀池（30m3），循环利用，不外排. 食堂废水经1台油水分离器后与生活污水一同进入1座化粪池（8m3）处理后，排入市政污水管网. 噪声; 选用低噪设备、优化布局、基础减振等措施. 固废; 生活垃圾、厨余垃圾经收集桶分类收集后，交由当地环卫部门处置. 一般工业固废为除尘器收集粉尘和沉淀池沉渣，定期清理，收集的粉尘全部回用于生产，沉渣经压滤机处理后送至环卫部门处置. 危险固废设危废暂存间，危废收集后委托有资质单位回收处置. ### 2.1.2原辅材料及消耗量 本项目主要原辅料具体消耗量见表2-3。 表2-3 项目原辅料消耗量表 项目; 名称; 配比; 用量（t/a）; 来源. 原料; 混凝土; 水泥; 20.50%; 98400; 当地购买，仓筒储存. 碎石; 45.00%; 216000; 当地购买，原料堆场储存. 河砂; 24.25%; 116400; 当地购买，原料堆场储存. 粉煤灰; 2.50%; 12000; 当地购买，仓筒储存. 添加剂; 1.25%; 6000; 当地购买，仓筒储存. 水; 6.50%; 31200; 石泉县自来水厂. 预砂浆; 砂子; 77.30%; 135275; 当地购买，原料堆场储存. 水泥; 14.20%; 24850; 当地购买，仓筒储存. 粉煤灰; 8%; 14000; 当地购买，仓筒储存. 添加剂; 0.5%; 875; 当地购买，仓筒储存. 能源; 电; 80万kW·h/a; 供电管网. 生活用水; 525t/a; /. 本项目产品主要为混凝土和预拌砂浆，包括C15，C20，C30，C35，C40，C45，C50，C55，C60型号的混凝土和M5，M7.5，M10，M15型号的预拌砂浆。由实验室根据检测结果出具所需产品的具体配比。 主要原辅材料理化性质： 混凝土添加剂：本项目使用的混凝土添加剂主要为新型聚羧酸系高效减水剂，聚羧酸减水剂是一种高性能减水剂，是水泥混凝土运用中的一种水泥分散剂，液体状，适用于高速铁路、客运专线、工业与民用建筑、道路、桥梁、港口码头、机场等工程建设的预制和现浇混凝土、钢筋混凝土及预应力混凝土。该品绿色环保，不易燃，不易爆，可以安全使用火车和汽车运输，可不设置围堰遮挡。其具有以下优势： ①与各种水泥的相容性好，混凝土的坍落度保持性能好，延长混凝土的施工时间。 ②掺量低，减水率高，收缩小。 ③大幅度提高混凝土的早期、后期强度。 ④本产品氯离子含量低、碱含量低，有利于混凝土的耐久性。 ⑤本产品生产过程无污染，不含甲醛，符合ISO14000 环境保护管理国际标准，是一种绿色环保产品。 预砂浆添加剂的主要成分是纤维素醚和引气剂。 纤维素醚是一种羟丙基甲基纤维素，外观呈白色粉末状，无毒、无味。可在冷水中溶解并形成一种透明的粘稠胶体。溶于水时能提供多种功能，在许多工业应用中被用作增稠剂、保护胶体、稳定剂、悬浮剂及保水剂。 纤维素醚的特性及用途：纤维素醚具有很好的保水性，即便是应用在高吸水率的基材上。纤维素醚能为砂浆提供很好的操作性能及抗垂能力。纤维素醚是非离子型纤维素，可与许多种表面活性剂和水性聚合物相容，颗粒比较细，更利于与石膏、石灰、水泥等材料进行混合，使这些混合物分散于水中时不易结块。非常适用于水泥、石灰及石膏基抹灰砂浆、粘结砂浆及类似的产品。 引气剂的主要性能： ①掺AH系列引气剂能改善混凝土坍落度、流动性和可塑性。 ②减少混凝土泌水和离析，提高混凝土的均质性。 ③提高混凝土的抗折强度，当含气量为3%-5%时，抗折强度提高10%-20%。 ④掺AH系列引气剂弹性模量较低，刚性较小，柔韧性好。 ⑤混凝土的热扩散及传导系数降低，提高了混凝土的体积稳定性，增强了野外结构的耐候性，延长了道路混凝土的使用寿命。 ⑥大大提高了混凝土抗冻性、抗盐渍性、抗渗性、耐硫酸盐侵蚀及抗碱集料反应性能。 ### 2.1.3生产规模 本项目产品为混凝土和预拌砂浆，具体产量见表2-4。 表2-4 项目产品产量一览表 序号; 产品名称; 数量; 单位; 备注. 1; 混凝土; 20; 万m3/a; C15，C20，C30，C35，C40，C45，C50，C55，C60型号的混凝土. 2; 预拌砂浆; 10; 万m3/a; M5，M7.5，M10，M15型号的预拌砂浆. ### 2.1.4主要生产设备 本项目所需设备，具体见表2-5。 表2-5 项目主要设备清单 序号; 设备名称; 数量; 单位; 规格或型号. 1; A地块; 预拌砂浆生产线; 上料仓; 1; 套; /. 2; 水泥仓; 2; 座; 200t. 3; 粉煤灰仓; 1; 座; 200t. 4; 添加剂仓; 1; 座; 100. 5; 烘干系统; 1; 台; 电烘干. 6; 筛分机; 1; 台; /. 7; 皮带机; 1; 套; /. 8; 搅拌机; 1; 台; /. 9; 出料仓; 1; 套; /. 10; 混凝土生产线; JS2000型搅拌机; 1; 台; JS2000，12. 11; 粉煤灰仓; 2; 座; 200t. 12; 水泥仓; 1; 座; 200t. 13; 水泥泵车; 1; 台; /. 14; 水泵; 1; 台; 上海庞鼎，5.5kw. 15; B地块（混凝土生产线）; JS2000型搅拌机; 1; 台; JS2000，12. 16; 粉煤灰仓; 2; 座; 200t. 17; 水泥仓; 1; 座; 200t. 18; 水泥泵车; 1; 台; /. 19; 水泵; 1; 台; 上海庞鼎，5.5kw. 20; 水泥罐车; 10; 辆; /. 21; 雾炮机; 2; 台; /. 22; 洒水车; 1; 辆; /. 23; 铲车; 1; 辆; /. 24; 压滤机; 2; 台; 分别位于A、B地块. ## 2.2公用工程 ### 2.2.1给排水 参照《陕西省行业用水定额》（DB 61/T943-2020）并结合同类项目运行情况，本项目具体用水、排水情况如下。 - 混凝土生产用水 本项目生产用水主要为混凝土产品消耗用水，根据本项目的原料配比，每吨混凝土用水量为0.065t，本项目混凝土生产量为48万t/a，则此部分用水量为31200m3/a，全部进入产品，无废水产生。 - 设备清洗用水 本项目2条混凝土生产线的2台搅拌机以及10辆混凝土罐车在停止生产时必须冲洗干净，根据调查，搅拌机及混凝土罐车需每天冲洗一次，冲洗用水量以0.5m3/次计算，则冲洗用水量为6m3/d，其中4.8m3为沉淀池内循环用水，每日补充1.2m3，则清洗用水量为360m3/a。项目在A、B地块分别设置砂石分离机+二级清洗沉淀水池1套，沉淀池容积30m3，用于处理搅拌设备冲洗废水，处理后回用于生产，不外排。池底砂石、沉渣定期清掏。 - 洗车废水 运输车辆进出厂区时，车辆轮胎上会附着泥土、砂石、垃圾等杂质，本项目在B地块厂区出入口处设置洗车机1台，对进出车辆进行冲洗。项目每天需要冲洗约100车次，冲洗用水量0.05m3/辆·次，则运输车辆冲洗用水量约5m3/d，项目设12m3洗车废水池1座，其中4.5m3废水经洗车废水池沉淀处理后循环回用，不外排。补充损耗量为0.5m3/d，用水量为150m3/a。 - 降尘用水 项目厂区配备2台雾炮机，用于厂区喷水抑尘，一天四次。根据企业提供资料，降尘雾炮机用水量为0.8m3/d。同时项目厂内主要道路配备1台洒水车，根据资料核实，道路洒水量1.0m3/d。因此降尘用水总量为1.8m3/d，540m3/a，全部蒸发损耗。 - 生活污水 本项目运营期劳动定员15人，均提供食宿，生活用水量按110L/人•d计，司机人数约为10人，无食宿，用水量约55L/人•d，则A、B地块生活用水总量为2.2m3/d，排放系数按照0.8计，生活污水产生量为1.76m3/d，528m3/a，食堂废水经油水分离器后同生活污水一齐进入石泉县污水处理厂进行处理。 项目给排水情况见表2-6，水平衡图见图2-1。 混凝土生产用水 清洗用水 洗车用水 104 1.2 4.8 1.2 0.5 0.5 新鲜水 生活用水 109.7 0.44 化粪池 污水处理厂 1.76 1.76 图2-1 本项目水平衡图（单位：m3/d） 降尘用水 1.8 4.5 1.8 2.2 混凝土产品 104 表2-6 项目给排水情况 工序; 使用数量; 用水标准; 用水频率（/a）; 给水量; 排水量. m3/d; m3/a; m3/d; m3/a. 混凝土生产用水; 48万t/a混凝土; 0.065t/t混凝土; 300d; 104; 31200; 0; 0. 设备清洗废水; 12; 0.5m3/次; 300d; 1.2; 360; 0; 0. 洗车废水; 100车次; 0.05m3/辆·次; 300d; 0.5; 150; 0; 0. 降尘用水; /; /; 300d; 1.8; 540; 0; 0. 生活污水; 15人; 110L/人•d; 300d; 1.65; 495; 1.32; 396. 司机10人; 55L/人•d; 300d; 0.55; 165; 0.44; 132. 总计; /; /; /; 109.7; 32910; 1.76; 528. ### 2.2.2供电 项目场内设置配电室，由当地供电电网统一提供。 ## 2.3劳动定员与工作制度 劳动定员：15人。 工作制度：年工作300天。一班生产，8h工作制。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | ## 2.4运营期工艺流程及产污环节 （1）混凝土生产工艺流程及产污环节 图2-2 碎石 河砂 添加剂 S 混凝土生产工艺流程及产污环节 混凝土生产工艺流程简述： 本项目混凝土生产工艺相对较简单，所有工序均为物理过程，且均在封闭状态下进行。工艺流程如下： ①备料 项目生产所需的原料有水泥、碎石、河砂、添加剂、粉煤灰、水。其中水泥、粉煤灰采用密团罐装车运输到厂区，卸料时通过管道负压吸入料斗，再以压缩空气经管道正压输送至简仓内储存；外加剂由运输车辆运至厂区的外加剂贮罐中储存；碎石、河砂由运输车辆送至厂区密闭原料库储存。 ②计量 骨料称量(碎石、河砂)：将工程所需骨料分别用铲车转运并装入各骨料仓，骨料仓落料口下方设置的配料机分别对各种骨料按配比称量，称好的骨料由密闭皮带输送机输送到配料斗，然后由配料斗送至下方的搅拌机内搅拌。 粉料称量(水泥、粉煤灰)：通过自动控制系统开启粉料仓下方的蝶阀，粉料落入螺旋输送机，再由螺旋输送机输送到称量斗称量，称好的粉料由粉料称量斗下的气缸开启蝶阀滑入搅拌机内。 水计量：所需的水由水泵抽入水仓计量，计量好的水由增压泵抽出经喷水器喷入搅拌机。 添加剂称量：所需的外加剂由自吸泵从外加剂罐内抽至称量箱称量，称好的外加剂由泵输送进入搅拌机。各物料按照比例配比后通过各自计量装置后投入搅拌机内。项目粉料的输送、计量和投料等方式均为封闭式，骨料配料过程在封闭的配料仓内进行，骨料输送利用密闭的皮带运输机输送，预加料斗投料口设置密闭装置。 ③搅拌 各种原料经计量之后进入搅拌机内进行强制搅拌。搅拌过程采用电脑控制，从而保证混凝土的品质。混凝土在搅拌机内按照现定的时间完成搅拌，且混凝土各项指标符合要求后，由搅拌机开门装置将门打开，由叶片将已搅拌好的混凝上推到等待在搅拌机下的混凝土罐车，直接运往建筑工地。 项目定期对厂区地面采取喷淋措施，对混凝土罐车及搅拌机等设备进行清洗，同时对运输车辆进行冲洗，保持厂内地面清洁。冲洗后的废水分别进入沉淀池内，经沉淀后回用于设备及车辆清洗，同时对沉淀分离出的砂石全部回用。 （2）预拌砂浆生产工艺及产污环节 图2-3 预拌砂浆生产工艺流程及产污环节 预拌砂浆生产工艺流程简述： 预拌砂浆生产工艺均在封闭状态下进行。 ①砂的储运：外购回来的湿砂预先堆放在仓库备用，料棚全封闭，地面用水泥硬化，做到防雨、防渗，防风。 ②烘干及筛分：铲车从砂浆原料场把湿砂运至生产线的进料口，湿砂由进料口通过半封闭皮带输送机（顶部设置顶棚、两端敞开）进入三筒烘干机进行密闭烘干，烘干后对原料进行筛分，筛分后的原料进入干砂仓。此烘干机的热能来自电能，工作温度可调。 ③备料：筛分后的河砂从出口密闭输送至干砂仓贮存。同时，水泥由密闭罐车运至厂内，采用密闭廊道通过气力输送至水泥筒仓贮存备用；粉煤灰由密闭罐车运至厂内后，由电磁振动给料机、皮带输送机（皮带运输机在密闭的廊道中）运送到粉煤灰筒仓中贮存；添加剂也由机械输送至专用筒仓后贮存。 ④称量：由电脑控制的计量系统在计量螺旋的配合下，根据普通砂浆和特种砂浆原料配比的要求，把料仓中的砂、水泥、粉煤灰等原料导入计量仓，通过传感器的数据反馈，实现原料计量。添加剂经人工电子秤称量后，通过电动提升机直接提升至高效混合机上端。料仓的原料使用状况由筒料位计来监视，同时控制上料。 ⑤混合：计量好后的砂、水泥、粉煤灰，分别通过螺旋输送机导进主斗提机，提升到混合机下部下料仓中。 ⑥散装：散装的干粉砂浆通过密闭传输带从底斗仓中运至散装机，袋装后存于项目产品库中，后运输至工地。 （3）产污环节 运营过程产生的污染环节主要包括以下几部分： ①废气：主要包括粉尘，油烟废气。 ②废水：项目区生活污水、生产清洗废水。 ③噪声：主要包括配套设备生产噪声。 ④固体废弃物：一般固废，生活垃圾和危险废物。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目拟建地位于石泉县城关镇古堰社区一四村四组，土地性质属于建设用地，A地块现为宁石高速临时混凝土搅拌站，目前仍生产运营，计划于2022年12月拆除后进行本项目建设。B地块目前为石泉县宏顺水泥制品有限公司的水泥构件预制品生产加工项目，于2021年10月拆除原有项目并进行本项目建设。根据现场踏勘及资料调查，项目地原有厂区拆除后不存在与本项目有关的污染问题及现状质量问题。 |

# 区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | ## 3.1大气环境质量现状 ### 3.1.1基本污染物环境质量现状 本项目所在地属环境空气二类功能区，基本项目SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准。数据引用陕西省生态环境厅2021年1月26日发布的环保快报《2020年12月及1~12月全省环境空气质量状况》中安康市石泉县的环境空气质量数据，统计结果如下。 表3-1 区域空气质量现状评价表 单位：µg/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率%; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 39; 70; 55.7; 达标. PM2.5; 27; 35; 77.1; 达标. SO2; 5; 60; 8.33; 达标. NO2; 12; 40; 30; 达标. CO; 日均值的第95百分位数; 0.9mg/m3; 4mg/m3; 22.5; 达标. O3; 日最大8小时值的第90百分位数; 118; 160; 73.7; 达标. 综上所述，安康市石泉县全部基本污染物浓度值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准。本项目处于环境空气质量达标区。 ### 3.1.2其他污染物环境质量现状 根据项目特征，为进一步说明项目所在地的环境空气质量，本次项目委托陕西浦安环境检测技术有限公司对项目地其他污染物进行补充监测，监测点位见附图5，监测结果如下表。 - 监测点位 监测点位布设于项目地，监测点位信息见表3-2。 表3-2 其他污染物补充监测点位基本信息 监测点名称; 监测点坐标/经纬度; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 经度; 纬度. 项目地; 108.22519016; 33.072546410; TSP; 2020.8.18-2020.8.25; /; /. 下风向; 108.22036218; 33.072106527; TSP; 2020.8.18-2020.8.25; NW; 30. （2）监测结果 环境空气中其他污染物现状监测结果见表3-3。 表3-3 其他污染物补充监测结果 监测点名称; 污染物; 平均时间; 评价标准/（µg/m3）; 监测浓度范围/（µg/m3）; 最大浓度占标率/%; 超标率/%; 达标情况. 项目地; TSP; 24h; 300; 37~55; 18.3; 0; 达标. 项目地下风向; TSP; 24h; 300; 26~41; 13.7; 0; 达标. （3）评价结果 由监测数据可知，项目地及下风向的其他污染物TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准要求。 ## 3.2声环境质量现状 本项目声环境质量现状评价依据陕西沁润环保科技有限公司于2021年6月30日编制的《监测报告》，具体如下所述。 监测时间：2021年6月22日、2021年6月23日。 监测时间：分昼间与夜间进行监测。 监测结果见表3-4。 表3-4 环境噪声监测结果统计表 单位：dB（A） 监测地点; 2021年6月22日; 2021年6月23日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#敏感点; 55; 44; 56; 45. 标准限值; 60; 50; 60; 50. 由监测数据可知，本项目南侧敏感点声环境监测结果满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类限值。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 表3-5 主要环境保护目标 环境要素; 坐标（经纬度）; 保护对象; 保护内容; 相对厂址位置; 环境功能区. 经度; 纬度; 方位; 距离/m. 声环境; 108.219028213; 33.073154238; 城关镇散户; 50人; S; 15; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 环境空气; 108.218747499; 33.075504886; 石泉县第三中学; 500人; N; 435; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准. 108.219028213; 33.073154238; 城关镇中心卫生院; 200人; NW; 257. 108.219661214; 33.067650345; 大柳村; 40户/220人; SW; 376. 地表水; /; /; 饶峰河; /; W; 149; 《地表水环境质量标准》GB3838-2002 中Ⅱ类水质. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | ## 3.3运营期污染物排放标准 ### 3.3.1废气排放标准 运营期有组织颗粒物执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1和表3中颗粒物限值，无组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值，餐厅油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2中小型标准。 表3-6 大气污染物排放浓度限值 单位：mg/m3 控制项目; 限值; 监控位置; 执行标准. 颗粒物; 20; 水泥仓及其他通风生产设备; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）. 颗粒物; 0.5; 厂界外20m处上风向设参照点，下风向设监控点. 颗粒物; 1.0; 周界外浓度最高点; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 饮食业油烟（小型）; 2.0; 油烟净化设施出口; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）. ### 3.3.2废水排放标准 本项目无生产废水，生活污水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B等级标准。 表3-6 项目污水排放标准限值一览表 单位：mg/L 项目; 悬浮物; 氨氮; COD; BOD5; 动植物油. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）; 400; /; 500; 300; 100. 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）; /; 45; /; /; /. ### 3.3.3噪声执行标准 运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB123482008）中的2类标准。 表3-7 运营期噪声排放限值 监测点; 执行标准; 级别; 单位; 标准限值. 昼间; 夜间. 厂界; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 2类; dB（A）; 60; 50. ### 3.4.4固废控制标准 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）中的有关规定，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中的相关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于登记管理，无总量控制指标。 本项目废水、废气均为一般排放口，不规定许可排放量。 |

# 主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目目前A地块为宁石高速临时混凝土搅拌站，2022年12月该工程完毕后拆除，开始本项目的建设，B地块为石泉县宏顺水泥制品有限公司的水泥构件预制品生产加工项目，2021年10月对水泥构件预制品生产加工项目的生产设备拆除后，进行本项目的建设。 ## 4.1施工期环境保护措施 ### 4.1.1废气 施工期废气污染源主要有施工扬尘、施工机械和车辆废气。 为了避免建设期扬尘对区域空气环境质量产生影响，在施工中必须采取一定的措施减轻扬尘影响，施工废气污染防治要求如下： - 水泥采用商品混凝土，不设置搅拌站。 - 施工时，砂石料破碎、堆放，拌和白灰与回填土时、禁止抛散，以免产生扬尘。 - 施工现场三通一平产生的砂石料堆放处应及时清理，以减少扬尘，根据实际进度确定其他松散材料进场时间，不得进场过早。 - 施工现场制定清扫、洒水制度，配备洒水设备，并派专人负责洒水、清扫。 - 四级及以上大风天气，禁止产生扬尘的作业施工。 - 土方铲、运、卸等环节设专人洒水降尘，运土方、渣土及散粒材料时必须使用防尘专用车辆，以防沿途遗洒扬尘。 - 为了减少影响，要求配备专门的清洗设备和人员负责对出入施工场地口的运输车辆车体和车轮及时冲洗，保证运输车辆不得携带泥土驶出工地；同时，对施工点周围应采取绿化及地面临时硬化等防尘措施。 - 采取喷水洒水湿法作业，沙、渣土、灰土等易产生扬尘的物料，必须采取覆盖等防尘措施，不得露天堆放。 i、严格管控施工扬尘，全面落实建筑施工“六个100%管理+红黄绿牌结果管理”的防治联动制度，施工工地安装视频监控设施，并与主管部门管理平台联网。 项目施工扬尘通过采用上述措施，项目施工扬尘排放对周围环境影响较小。 ### 4.1.2废水 施工期的污水主要为施工废水和生活污水。 施工污水主要是施工现场清洗、各种施工机械冲洗等产生的污水，生产污水产生量较小，主要污染物为pH、COD、SS等，施工现场设置沉淀池，做好防渗措施，污水经临时沉淀池处理后用于厂内洒水抑尘，不外排；项目施工场地设置临时旱厕，施工人员生活废水排入临时旱厕处理后定期外运农田，不外排。施工期废水对当地的水环境质量影响较小。 施工期应做好以下措施，防治水体污染： - 施工单位应严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，对地面水的排放进行组织设计，严禁乱排、乱流污染水体； - 施工生产废水主要是混凝土搅拌和养护产生，经临时沉砂池沉淀后回用，不得随意向外界倾倒、排放； - 施工场地生活污水化粪池处理设施，定期清掏用于周边农田施肥，盥洗废水回用于施工场地洒水抑尘，不得外排； - 增设必要的临时雨水排水沟道，夯实裸露地面，尽量减缓雨水对泥土的冲刷和水土流失； - 禁止在暴雨季节进行开挖施工，以保护水体，防止水源污染。 ### 4.1.3噪声 施工期的噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。在这些施工噪声中对声环境影响最大的是机械噪声，主要噪声机械设备有挖掘机、推土机、平地机等，设备噪声级在90～105dB(A)之间。 本项目夜间不施工，施工噪声的影响主要为对南侧居民区的影响及施工车辆对沿途居民的影响，现就噪声控制措施提出以下要求： - 合理安排施工计划和施工机械设备组合以及施工时间，在不影响施工的前提下，尽量避开高噪声设备的同时施工，对固定的机械设备尽量入棚操作。施工单位严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，在施工过程中，尽量减少运行动力机械设备的数量，尽可能使动力机械设备均匀使用。项目严禁夜间进行施工。 - 尽量选用低噪声设备或带隔声、消声的设备和采取隔振降噪声措施。 - 加强施工现场运输管理，对施工车辆造成的噪声影响要加强管理，运输车辆尽量采用较低声级的喇叭，并在所经过的道路禁止鸣笛，以免影响沿途居民的正常生活。 - 使用商品混凝土，避免混凝土搅拌机等噪声的影响。 通过严格的施工管理，施工期的噪声影响是暂时性的，并随着施工期的结束而消失，对环境的影响不大。 ### 4.1.4固体废物 施工期应做好以下措施，防治固废污染： - 地基处理的表层土应全部回填用于绿化等，项目结束后，尽快对项目占地内进行生态恢复； - 施工期建筑垃圾与生活垃圾应分类堆放、分别处置，禁止乱堆乱倒； - 施工期应尽量集中并避开暴雨期，要边弃土边压实，弃土完毕后应尽快复垦利用。 施工期固体废物采取上述措施处理后，不会对周围环境产生不利影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | ## 4.2废气 本项目运营期产生的废气主要为粉尘、食堂油烟。粉尘主要包括搅拌系统粉尘、筒仓呼吸粉尘、卸料及堆放粉尘。 ### 4.2.1粉尘 ①生产搅拌粉尘 项目骨料砂、石输送至搅拌机过程：先通过平胶带输送至斜胶带，再通过斜胶带输送至加料斗，最后通过加料斗投至搅拌机。其中平胶带、斜胶带输送骨料及外加剂过程中将产生粉尘；骨料输送至加料斗过程也产生粉尘；加料斗向搅拌机投料过程产生粉尘；粉料称量后向搅拌机投料过程产生粉尘。 项目平胶带输送系统位于地下，斜胶带输送系统部分位于地下，采用全封闭廊道结构，故在骨料输送过程中产生的粉尘均可在平、斜胶带机停车过程中沉降下来，收集后可回用于生产。 搅拌系统粉尘主要为骨料和粉料搅拌工序产生的粉尘。根据《第二次全国污染源普查系数手册（试用版）》（30 非金属矿物制品业系数手册）中“3021 水泥制品制造（含3022 砼结构构件、3029其他水泥类似制品制造）行业”中物料搅拌过程污染物产生量和排放量的核算办法，工业废气量（工艺）产生系数25m3/吨-产品；工业粉尘产生系数为0.166千克/吨-产品，本项目生产搅拌工序开启之前应先开启设备，使治理设施首先运转，因此污染治理技术实际运行率k=1。项目水泥、粉煤灰为粉状物料（混凝土外加剂为液体状），此次评价参照水泥进行计算。 本项目A地块中预砂浆产量为175000t/a，混凝土生产量为240000t/a；B地块中混凝土产量为240000t/a。该项目中3条生产线中搅拌楼均采用全封闭结构，同时为了最大限度控制搅拌系统产生的粉尘，项目在混凝土生产线、预砂浆生产线搅拌装置顶部分别设1套脉冲袋式除尘器，总共3套除尘器，除尘效率均为99.7%，产生的粉尘分别经除尘器收集后回用于生产。 ②粉料储存及输送粉尘 该项目共建设3条生产线（A地块预砂浆生产线1条、混凝土生产线1条；B地块混凝土生产线1条），A地块中1条预砂浆生产线设4座粉料仓筒（包括2座水泥仓、1座粉煤灰仓，1座添加剂仓），1条混凝土生产线设3座粉料仓筒（包括1座水泥仓、2座粉煤灰仓），顶部分别配备1台滤芯除尘器，共6台滤芯除尘器。 B地块中1条混凝土生产线设3座粉料仓筒（包括1座水泥仓、2座粉煤灰仓），顶部分别配备1台滤芯除尘器，共3台滤芯除尘器。 粉料通过罐装车密封储罐运输入厂，由罐车自带的空压机打入筒仓，直接储存，粉料装仓输送时会产生粉尘，产生的含尘废气完全进入筒仓顶部滤芯除尘器净化处理后排放。粉料在储料、输送过程均为密闭状态。 根据《第二次全国污染源普查系数手册（试用版）》（30 非金属矿物制品业系数手册）中“3021 水泥制品制造（含3022 砼结构构件、3029其他水泥类似制品制造）行业”可知，物料输送、储存工序工业废气量（工艺）产生系数为20m3/吨-水泥，粉尘产污系数为0.13kg/吨-产品（粉煤灰仓废气产污系数也参照该产污系数，混凝土添加剂为液体），本项目粉料输送工序开启之前应先开启设备，使治理设施首先运转，因此污染治理技术实际运行率k=1。粉料筒仓均采用滤芯式除尘器处理筒仓呼吸粉尘，除尘效率99.7%。 ③卸料及堆放粉尘 项目砂石料等物料本身含尘量小，但在厂内堆存时，粒径较小的砂石在风力作用下起动输送，因此遇大风天气会产生扬尘。由于项目堆场已做密闭处理，同时地面做混凝土硬化，顶部安装喷淋设施，因此堆料过程粉尘产生量很小。 项目两处地块使用骨料量分别为30.12万t/a和16.62万t/a，均采用汽车运至原料堆场，在车辆卸料过程中有粉尘产生。粉尘量核算采用山西环保科研所、武汉水运工程学院提出的经验公式进行估算，公式如下： 式中：Q——汽车卸料起尘量，g/次； u——平均风速，封闭堆场取0.2m/s； M——汽车卸料量，取30t。 上述公式资料来源：《西北铀矿地质》2005年10月第21卷第2期《无组织排放源常用分析与估算方法》一文。本项目砂石料装卸量平均30t/车·次，经计算，起尘量为2.51g/次。原料堆场为全封闭结构，以减少风力作用；堆场顶部设置洒水喷淋装置，在砂、石料装卸时，提前开启喷淋装置，以减小粉尘的产生及扩散（喷淋用水采用泵将水从水箱或水池泵入喷淋管道，不使用时，因重力返回水箱或集水池，不会停留在管道内）。采取上述措施后，砂石骨料堆场及装卸扬尘可减少90%左右。 ④运输车辆动力扬尘 本工程原材料水泥、粉煤灰、石子和砂子均采用汽车运输，A地块1条预砂浆生产线和1条混凝土生产线的原料运输总量为39.9万t/a，B地块混凝土生产线原料运输总量为22.4万t/a。成品运输直接由厂区运往各个施工地点。 汽车运输时由于碾压卷带产生的扬尘对道路两侧一定范围内会造成污染。扬尘量的大小与车流量、道路状况、气候条件、汽车行驶速度等均有关系。根据汽车道路扬尘扩散规律，当风速小于4m/s时，风速对载料汽车在道路上行驶时引起的扬尘量几乎无影响；当风速大于4m/s时，风速对汽车扬尘量明显影响。在大气干燥和地面风速低于4m/s条件下，汽车行驶时引起的路面扬尘量与汽车速度成正比，与汽车质量成正比，与道路表面扬尘量成正比，其汽车扬尘量预测经验公式为： 式中：——汽车行驶扬尘量（kg/km·辆）； ——汽车速度，取20kg/h； ——汽车载重量，t； ——道路表面粉尘量，kg/m2 本项目车辆在厂区行驶距离按100m计，道路表面粉尘量按照硬化后不洒水时0.1kg/m2计，A地块平均每天发空车、重载各约45辆次，空车约10吨，重车约40吨；B地块平均每天发空车、重载各约25辆次，空车约10吨，重车约40吨。经计算，A、B地块中汽车在厂区内行驶过程产生的扬尘量分别为1.23t/a，0.683t/a。建设单位对所有厂区地面进行硬化，配有洒水车1辆，路面定时洒水，经采取降尘措施后，粉尘量可减少70%。 ### 4.2.2油烟废气 本项目A、B地块分别设置1个职工食堂，A地块每天8人就餐，B地块每天就餐人数为7人。食用油用量平均按0.035kg/（d·人）计。根据类比项目调查，油的平均挥发量为总耗油量的2.83%。两处食堂分别设1台油烟净化器，每天工作时间总计1小时，基准排风量均为2000m3/h，处理效率为60%。 ### 4.2.3等效排气筒设置 根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中附录A，当排气筒1和排气筒2排放一种污染物，其距离小于该两个排气筒的高度之和时，应以一个等效排气筒代表该两个排气筒。 等效污染物排放速率：Q＝Q1＋Q2 式中：Q——等效排气筒某污染物排放速率； Q1，Q2——排气筒1和排气筒2的污染物排放速率。 等效排气筒高度： 式中：h——等效排气筒高度； h1，h2——排气筒1和排气筒2的高度。 A地块中预砂浆生产线的水泥、粉煤灰、添加剂采用粉料仓储存，总计4个粉料仓，为P1-P4，粉料筒仓废气经滤芯式除尘器处理后高空排放，每2个仓顶排气筒距离均小于30m，排放高度为15m，排放污染物为颗粒物，以P1和P2的等效排气筒，依次与P3、P4排气筒取等效值后，可视为等效排气筒。等效排气筒高度为15m，排气筒编号为Pa。 A地块混凝土生产线的水泥、粉煤灰采用粉料仓储存，总计3个粉料仓，编号为P5-P7，每2个仓顶排气筒距离均小于30m，排放高度均为15m，以P5和P6的等效排气筒，再与P7排气筒取等效值，可视为等效排气筒，等效排气筒高度为15m，排气筒编号为Pb。 B地块中的混凝土生产线的水泥、粉煤灰采用粉料仓储存，总计3个粉料仓，编号为P8-P10，每2个仓顶排气筒距离均小于30m，排放高度均为15m，以P8和P9的等效排气筒，再与P10排气筒取等效值，可视为等效排气筒，等效排气筒高度为15m，排气筒编号为Pc。 综上，本项目废气产排情况见表4-1。 表4-1 本项目废气产排情况 项目; 废气量m3/a; 产生; 环保措施; 排放; 限值(mg/m3). 产生量 t/a; 速率 kg/h; 排放量 t/a; 速率 kg/h; 浓度 mg/m3. A地块; 有组织颗粒物; 预砂浆搅拌; 4.38×106; 29.05; 12.10; 脉冲式除尘器; 0.087; 0.036; 19.92; 20. 混凝土搅拌; 6×106; 39.84; 16.60; 0.120; 0.050; 19.92; 20. 预砂浆粉料仓; 7.9×105; 5.16; 2.15; 滤芯式除尘器; 0.015; 0.006; 19.50; 20. 混凝土粉料仓; 1.1×106; 7.18; 2.99; 0.022; 0.009; 19.50; 20. 无组织颗粒物; 卸料及堆放; /; 0.025; 0.011; 密闭、喷淋; 0.0025; 0.0011; /; 1.0. 车辆运输; /; 1.23; 0.512; 地面硬化、洒水; 0.369; 0.154; /; 1.0. 有组织; 饮食业油烟; /; 0.0024; /; 油烟净化器; 0.00095; /; 0.53; 2.0. B地块; 有组织颗粒物; 混凝土搅拌; 6×106; 39.84; 16.60; 脉冲式除尘器; 0.120; 0.050; 19.92; 20. 混凝土粉料仓; 1.1×106; 7.18; 2.99; 滤芯式除尘器; 0.022; 0.009; 19.50; 20. 无组织颗粒物; 卸料及堆放; /; 0.014; 0.006; 密闭、喷淋; 0.0014; 0.0006; /; 1.0. 车辆运输; 0.683; 0.285; 地面硬化、洒水; 0.205; 0.085; /; 1.0. 有组织; 饮食业油烟; /; 0.0021; /; 油烟净化器; 0.00083; /; 0.46; 2.0. ### 4.2.2大气环境影响分析 滤芯除尘和脉冲式除尘器是一种自动清灰结构的干式净化设备，在水泥、矿粉、采矿、冶金、建材、机械、化工、粮食加工等工况企业应用广泛，是用于过滤气体中细小的、非纤维性的干燥粉尘或在工艺流程中回收干燥粉料的一种高效除尘设备。 脉冲式除尘器工作原理：含尘气体由进风口进入除尘器箱体内，细小尘粒被滞阻在布袋外壁。净化后的气体通过布袋上箱体出风口排出。 滤芯除尘的工作原理：含尘气体从除尘滤芯入口进入后，由导流管进入各单元室，在导流装置的作用下，大颗粒粉尘分离后直接落入灰斗，其余粉尘随气流均匀进入各仓室过滤区中的除尘滤芯，当含尘气体穿过除尘滤芯时，粉尘即被吸附在除尘滤芯上，而被净化的气体从滤芯内排除。当吸附在滤芯上的粉尘达到一定厚度电磁阀开，喷吹空气从除尘滤芯出口处自上而下与气体排除的相反方向进入除尘滤芯，将吸附在外面的粉尘清落至下面的灰斗中，粉尘经卸灰阀排出后利用输灰系统送出。 本项目各筒仓均配备1台滤芯除尘器，搅拌机筒仓分别配备脉冲式除尘器。除尘设备操作简单，能捕集不同性质的粉尘，清灰能力强，可捕集粒径大于0.3微米的细小粉尘；滤袋密封性能好，安全可靠，更换便捷，使用寿命长；除尘效率高，排放浓度低，且工作稳定。 根据分析，经处理后的有组织粉尘排放均能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中相关要求。且项目所在区域开阔，便于粉尘扩散，对周边环境空气影响较小，因此采用脉冲袋式除尘器及滤芯除尘器处理粉尘的措施可行。 经核算，本项目餐厅油烟经油烟净化器处理后外排，排放浓度满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2中小型标准，废气对环境影响较小。废气处理设施合理可行。 ### 4.2.3本项目大气污染物排放口信息 表4-2 A地块排放口基本信息表 排放口类别; 位置; 污染物名称; 排气筒底部中心坐标; 排气筒底部海拔高度/m; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气流速/（m/s）; 废气温度/℃; 排放标准mg/m3. 经度; 纬度. 一般排放口; 预砂浆搅拌; 颗粒物; 108°13′31.719″; 33°04′21.546″; 435; 15; 0.4; 17.7; 20; 20; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）. 一般排放口; 混凝土搅拌; 颗粒物; 108°13′31.777″; 33°04′21.358″; 431; 15; 0.4; 17.7; 20. 一般排放口; 预砂浆粉料仓; 颗粒物; 108°13′31.692″; 33°04′21.657″; 435; 15; 0.4; 17.7; 20. 一般排放口; 混凝土粉料仓; 颗粒物; 108°13′31.803″; 33°04′21.237″; 431; 15; 0.4; 17.7; 20. 表4-3 B地块排放口基本信息表 排放口类别; 位置; 污染物名称; 排气筒底部中心坐标; 排气筒底部海拔高度/m; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气流速/（m/s）; 废气温度/℃; 排放标准mg/m3. 经度; 纬度. 一般排放口; 混凝土搅拌; 颗粒物; 108°13′19.19″; 33°04′18.613″; 407; 15; 0.4; 17.7; 20; 20; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）. 一般排放口; 混凝土粉料仓; 颗粒物; 108°13′19.297″; 33°04′18.43″; 407; 15; 0.4; 17.7; 20. ### 4.2.4废气监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），废气监测计划具体内容见表4-4： 表4-4 本项目废气监测计划一览表 监测项目; 监测点; 监测频率; 控制指标. 颗粒物; 生产设施排气筒; 1次/年; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）. 厂界外20m处上风向设参照点，下风向设监控点; 1次/年; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）. ## 4.3废水 ### 4.3.1废水排放情况 本项目生产废水主要为混凝土生产线的设备冲洗废水及车辆清洗废水，废水量为11m3/d，主要污染因子为SS，设备冲洗废水经沉淀池处理后循环回用，不外排。两处地块的食堂废水经油水分离器后与其他生活污水一同排入化粪池内处理达标后排至石泉县污水处理厂，生活污水排放量为528m3/a。废水排放情况见表4-5。 表4-5 最终污水处理情况表 项目; COD; BOD5; SS; 氨氮. 生活污水; 进水水质（mg/L）; 350; 160; 240; 24. 产生量（t/a）; 0.185; 0.084; 0.127; 0.013. 化粪池处理效率（%）; 15.5; 13.6; 60; 0. 排放浓度（mg/L）; 295.8; 138.2; 96; 24. 污染物排放量（t/a）; 0.156; 0.073; 0.051; 0.013. 出水水质要求; 500; 300; 400; 45. ### 4.3.2废物治理设施信息表 表4-6 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 排放口类别; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 一般排放口; A地块生活污水; COD SS NH3-N TP; 石泉县污水处理厂; 间断排放; TW001; 化粪池; /; DW001; R是 £否; R企业总排 £雨水排放 £清净下水排放 £车间或车间处理设施排放. 一般排放口; B地块生活污水; COD SS NH3-N TP; 石泉县污水处理厂; 间断排放; TW002; 化粪池; /; DW001; R是 £否; R企业总排 £雨水排放 £清净下水排放 £车间或车间处理设施排放. ### 4.3.3污水依托处理可行性分析 ①石泉污水处理厂概况 石泉县城市污水处理厂位于石泉县城关镇新桥村尾子沟、总占地30亩、设计总规模为日处理污水2.0万m3/d（一期建设规模1.0万m3/d），是陕西发改委文件批复的丹江口库区及上游水污染防治和水土保持规划中的重点工程。该污水处理厂2011年12月10日开工建设，已于2012年10月15日试运行，污水配套管网，设计总长20.351公里，采用国内先进的“A/A/O微曝氧化沟工艺”，排水出水设计达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准，总服务面积4.732km2。根据石泉县污水处理厂规划，石泉县城区污水处理厂二期工程已于2017年6月建成投产。目前，石泉县城区污水日处理能力已从原有的10000吨/天提升到20000吨/天。同时，排放标准由一级B提升为一级A标准，最终排入汉江出水水质可达到《城市污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 ②石泉污水处理厂服务范围 根据规划，石泉污水处理厂主要处理石泉县城及周边工业企业所排放的污水，本项目位于城关镇古堰社区，所在区域属于石泉污水处理厂服务范围。 ③本项目排污对污水处理厂的影响 石泉县污水处理厂接管标准采用《污水综合排放标准》（GB8978-96）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)B级标准。本项目生活污水中主要污染物质为COD、BOD、SS、氨氮，能够满足石泉县污水处理厂的接管标准。 石泉县污水处理厂设计处理能力为20000m3/d，目前处理能力为15000m3/d，剩余5000m3/d。本项目污水排放量为1.76t/d（528t/a），占污水处理厂剩余处理量的0.03%，所占比例较小，污水处理厂有足够容量接纳本项目废水。此外，项目位于石泉污水处理厂服务收水范围。因此，项目废水接管进入石泉县污水处理厂是可行的。综上，从项目废水水质、水量及接管可行方面分析，项目排放废水处理措施可行。 综上所述，本项目生活污水水量、水质等均符合石泉县污水处理厂接管要求，生产废水循环利用不外排。因此，本项目污水不直接对外排放，不会对当地地表水环境产生不利影响，地表水影响可接受。 ### 4.3.4监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），废气监测计划具体内容见表4-7： 表4-7 本项目污染源监测计划一览表 监测项目; 监测点; 监测频率; 控制指标. pH值、COD、BOD5、SS、氨氮; 化粪池出口，共2个监测点位; 1次/年; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准及石泉县污水处理厂进水指标要求. ## 4.4噪声 本项目运营过程中噪声主要来自搅拌机、皮带输送机、螺旋输送机、混凝土运输车、泵类、风机等设备运行产生的噪声，其源强值一般为75-90dB（A）。设备基础安装减震措施，通过距离衰减能起到一定的隔声效果。 （1）噪声源强及隔声后源强见表4-8。 表4-8 主要噪声声压级及措施一览表 区域; 设备名称; 声压级dB（A）; 降噪措施; 降噪后声级dB(A). A地块; 烘干机; 80; 隔声、减振; 60. 筛分机; 85; 隔声、减振; 65. 皮带机; 75; 隔声、减振; 55. 搅拌机; 90; 基座减振、密闭搅拌楼; 70. 风机; 80; 隔声、减振; 60. 运输车辆; 75; 减速、禁鸣; 65. B地块; 搅拌机; 90; 基座减振、密闭搅拌楼; 70. 皮带运输机; 75; 隔声、减振; 50. 水泵; 85; 基座减振; 70. 风机; 80; 隔声、减振; 55. 运输车辆; 75; 减速、禁鸣; 65. （2）噪声预测 根据《环境影响评价技术导则——声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，评价采用的预测模式如下： - 点源噪声： LAr=LAr0−Adiv Adiv=20lgrr0 式中：，--距离声源r，r0处的A声级； --声波几何发散引起的倍频带衰减； --参比距离，m； r--噪声源至预测点距离。 - 点源噪声叠加公式： LTP=10lgi=1n100.1Lpi 式中：--叠加后的噪声级，dB（A）； --点源个数； --第i个声源的噪声级，dB（A）。 项目周边50m范围内无敏感点，本次评价厂界噪声值进行预测。经预测，项目正常生产情况下各厂界昼间噪声值见表4-9。 表4-9 噪声预测结果 单位：dB(A) 声源; 方位; 距离（m）; 贡献值dB(A); 背景值dB(A); 预测结果dB(A); 评级标准dB(A). 昼间; 昼间; 昼间. A地块（73）; 东厂界; 30; 43; /; 43; 60. 南厂界; 20; 46; /; 46. 西厂界; 40; 40; /; 40. 北厂界; 10; 53; /; 53. B地块（71）; 东厂界; 5; 54; /; 54. 南厂界; 50; 38; /; 38. 西厂界; 20; 44; /; 44. 北厂界; 20; 44; /; 44. 敏感点; 南侧; 15; 47; 55; 56; 60. 由表4-5可以看出，企业仅昼间生产，厂界昼间噪声值预测值均可满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，敏感点噪声预测值可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值。项目噪声对周围环境产生的影响较小。 ### 4.3.2噪声监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），本项目噪声计划具体内容见表4-10： 表4-10 本项目污染源监测计划一览表 监测项目; 监测点; 监测频率; 控制指标. 连续等效A声级; 厂界外1m; 1季度1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准. ## 4.4固废 本项目营运期固体废物包括一般固废、生活垃圾、危险废物。 （1）一般固废 一般固废主要包括除尘器收集粉尘、沉淀池沉渣。 除尘器收集粉尘主要来源于筒仓除尘器、搅拌系统除尘器收集粉尘。混凝土生产线、预砂浆生产线运营期通过筒仓内的集气装置对粉尘进行收集。A地块搅拌机及其他筒仓的除尘器回收粉尘总量为80.99t/a，B地块搅拌机及其他筒仓的除尘器回收粉尘总量为46.87t/a，本项目产生的回收粉尘总量为127.86t/a，回收的粉尘作为原料回用于生产。 项目混凝土生产线的设备及混凝土罐车冲洗废水经2座沉淀池处理后，会产生沉淀杂质，主要成分为砂石、混凝土沉渣等。根据类比，项目产生的沉渣总量约500t/a，沉淀池定期清理，沉渣经压滤机处理后送至环卫部门处置。 （2）生活垃圾 项目劳动定员15人，垃圾产生量按0.5kg/d人考虑，则生活垃圾产生量为7.5kg/d、2.25t/a；厨余垃圾产生量为0.2kg/d，则厨余垃圾产生量为3kg/d，0.9t/a。生活垃圾和厨余垃圾经垃圾桶分类收集后统一委托环卫部门清运处置。 （3）危险废物 根据《国家危险废物名录》（环保部令39号）（2016年6月14日），设备维护使用产生的废机油属于危险废物，本项目机械维修主要依托当地修理厂，机油主要用于设备日常维护，产生量约为0.2t/a，危险废物编号为“HW08 900-249-08”，类别属于“废矿物油和含矿物油废物”，暂存于厂区危废暂存间内，定期交由有资质单位处理。 表4-11 项目固废产生情况 序号; 固废名称; 产生环节; 产生量; 废物代码; 处理方式. 1; 收集的粉尘; 生产过程; 127.86t/a; /; 收集的粉尘回用于生产，. 2; 沉淀池沉渣; 500t/a; /; 经压滤机处理后送至环卫部门处置. 3; 生活垃圾; 员工生活; 2.25t/a; /; 设垃圾桶，分类收集后交由环卫部门集中处置. 4; 厨余垃圾; 0.9t/a; /. 5; 废机油; 设备维修; 0.2t/a; HW08 900-249-08; 收集后委托有资质的单位处理. 为防止危险废物在厂内临时存储过程中对环境产生污染影响，根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中的相关内容，对危废暂存间提出以下要求： ①危废暂存间必须密闭建设，地面应做好硬化及“三防”措施（防扬散、防流失、防渗漏）。 ②危废暂存间基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 ③危废暂存间地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，设置导流槽，有泄漏液体收集装置并能够容纳全部液体危险废物容量。 ④危废暂存间内要有安全照明设施、观察窗口及通风设施（排风口）。 ⑤用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙，装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间，液态危废需将盛装容器放至防泄漏托盘(或围堰)内并在容器粘贴危险废物标签。 ⑥收集、贮存危险废物，必须按照危险废物特性分类进行。禁止混合收集、贮存、运输、处置性质不相容而未经安全性处置的危险废物。禁止将危险废物混入非危险废物中贮存。 ⑦所有包装桶需贴上危险废物标签，危险废物标签上文字字体为黑体、底色为醒目的颜色，稳妥贴附在包装袋（桶）适当位置，使其清晰易读。 危险废物标签提供下列说明：“危险废物”字样、危险废物产生单位名称、联系人、联系电话、主要化学成分或商品名称、危险类别、安全措施等。 ⑧危险废物管理：危险废物在厂内暂存期间，采用容器储存，存放在防雨、防晒防渗的暂存区内，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）相关规定执行。按照危险废物产生、贮存、利用、处置管理流程建立台账，如实记载产生危险废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息。贮存时间不得超过1年，需定期委托有危险废物处理资质单位采用专用车辆和容器集中处置，并开具危废转移单，报环保管理部门备案。采取以上措施后，危险废物处理符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单有关要求。 综上所述，本项目固废均得到有效处理，对周围的环境影响较小。 ## 4.7环保投资 项目总投资4800万元，其中环保投资74.6万元，占总投资额的1.55%。主要用于废气治理设施、废水治理设施、噪声防治、固体废物处理。项目环保投资一览表见表4-12。 表4-12 本项目环保投资一览表 序号; 项目; 污染源; 处理措施与设施; 数量; 估算投资 （万元）. 1; 废气; 搅拌机; 脉冲袋式除尘器; 3台（A地块2台，B地块1台）; 15. 筒仓; 滤芯除尘器; 10台（A地块7台，B地块3台）; 5. 物料储存、传输、计量及搅拌工序; 料场全封闭、地面硬化、喷淋装置；生产工序全封闭; /; 10. 车辆动力扬尘; 雾炮机、洒水车; 洒水车1辆，雾炮机2台; 5. 食堂油烟; 油烟净化器; 2台（A地块1台，B地块1台）; 2. 2; 废水; 生产废水; 1台压滤机+1台砂石分离机+2座沉淀池（30m3）; 2套（两处地块分别1套）; 12. 洗车废水; 沉淀池（12m3）; 1座（B地块1座）; 0.5. 生活污水; 1台油水分离器+1座化粪池（8m3）; 2套（两处地块分别1套）; 1.5. 3; 噪声; 设备噪声; 低噪声设备，室外隔音、减振; /; 20. 4; 固废; 一般固废; 粉尘全部回用于生产，沉渣经压滤机处理后送至环卫部门处理; /; 0.5. 生活垃圾; 垃圾桶; 若干; 2. 危险废物; 危废暂存间; 1间（B地块）; 1.1. 合计; 74.6. |

# 环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | A地块 | 搅拌楼 | 有组织颗粒物 | 2台脉冲式除尘器 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013） |
|  |  | 粉料筒仓 |  | 7台滤芯式除尘器 |  |
|  |  | 卸料及堆放 | 无组织颗粒物 | 密闭、喷淋 |  |
|  |  | 食堂 | 饮食业油烟 | 1台油烟净化器 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） |
|  | B地块 | 搅拌楼 | 有组织颗粒物 | 1台脉冲式除尘器 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013） |
|  |  | 粉料筒仓 |  | 3台滤芯式除尘器 |  |
|  |  | 卸料及堆放 | 无组织颗粒物 | 密闭、喷淋 |  |
|  |  | 饮食业油烟 | 饮食业油烟 | 1台油烟净化器 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） |
| 地表水环境 | 生活污水 |  | COD、SS、NH3-N、TP | 1台油水分离器+1座化粪池（8m3）（两处地块分别1套） | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B等级 |
| 声环境 | 设备噪声 |  | 噪声 | 合理布局、隔声、减震 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） |
| 电磁辐射 | / |  | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾、厨余垃圾 |  |  | 生活垃圾设垃圾桶，分类收集交由环卫部门处置 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  | 除尘器收集粉尘、沉淀池沉渣 |  |  | 粉尘全部回用于生产，沉渣经压滤机处理后送至环卫部门处理 |  |
|  | 危险固废 |  |  | 设危废暂存间，委托有资质单位处理 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中的相关规定 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 本项目无生产废水，在厂区做好地下水防渗措施的基础上，设施未发生破坏的正常运行情况下污水不会渗入和进入地下，不会对土壤及地下水环境造成影响 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 不涉及 |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 不涉及 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | ## 环境管理 （1）环境管理机构 根据我国有关环保法规的规定，企业内应设置环境保护管理机构，配备专职人员和必要的监测仪器。其基本任务是负责企业的环境管理、环境监测和事故应急处理。并逐步完善环境管理制度，以便使环境管理工作走上正规化、科学化的轨道，专职管理人员的主要职责是： ①贯彻执行环境保护法规和标准。 ②组织制定和修改企业的环境保护管理规章制度并负责监督执行。 ③制定并组织实施企业环境保护规划和计划。 ④开展企业日常的环境监测工作、负责整理和统计企业污染源资料、日常监测资料，并及时上报当地生态环境部门。 ⑤检查企业环境保护设施的运行情况。 本项目拟设1名环保专职人员，负责项目的环境保护监督管理及各项环保设施的运行管理等环境保护工作，污染源和环境质量监测将委托有资质的环境监测单位承担。 （2）运营期环境管理 运营期环境管理应做好以下工作： ①加强固体废物在项目区域堆存期间的环境管理，防止环境污染。 ②进行环保教育宣传，并对有环境影响隐患的岗位人员进行技术培训，并制定紧急情况应急措施，预防或减少可能的环境影响。 ③加强全厂职工的安全生产和环境保护知识的教育。落实、检查环保设施的运行状况，配合当地生态环境部门做好本厂的环境管理、验收、监督、检查和排污申报等各项工作。事故总结和后处理结果等内容。 |  |  |  |  |

# 结论

石泉县荣达飞新型建材科技有限公司新建石泉县荣达飞混凝土及预拌砂浆加工生产项目，项目符合国家产业政策，选址符合要求，在落实项目环评报告提出的环境保护措施后，各类污染物均能达标排放，从环境保护角度分析，本项目建设可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.638t/a | / | 0.638t/a | +0.638t/a |
|  | 饮食业油烟 | / | / | / | 0.00178t/a | / | 0.00178t/a | +0.00178t/a |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.156t/a | / | 0.156t/a | +0.156t/a |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.073t/a | / | 0.073t/a | +0.073t/a |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.051t/a | / | 0.051t/a | +0.051t/a |
|  | SS | / | / | / | 0.013t/a | / | 0.013t/a | +0.013t/a |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | / | / | / | 2.25t/a | / | 2.25t/a | +2.25t/a |
|  | 厨余垃圾 | / | / | / | 0.9t/a | / | 0.9t/a | +0.9t/a |
|  | 除尘器收集粉尘、沉淀池沉渣 | / | / | / | 627.86t/a | / | 627.86t/a | +627.86t/a |
| 危险废物 | 废机油 | / | / | / | 0.2t/a | / | 0.2t/a | +0.2t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①