- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：饶峰镇非金属矿石加工生产线建设项目（一期）

建设单位（盖章）：    陕西弘斯尚新材料有限公司

编制日期：              2021年10月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 饶峰镇非金属矿石加工生产线建设项目（一期） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2108-610922-04-05-828346 |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 王x | 联系方式 |  | 138xxxxxxxx |
| 建设地点 | 陕西省石泉县饶峰镇新华村四组 |  |  |  |
| 地理坐标 | （E 108 度 9 分 7.62秒，N 33 度 11分 38.66秒） |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3039其他建筑材料制造 |  | 建设项目 行业类别 | “二十七、非金属矿物制品业30 56 砖瓦、石材等建筑材料制造303 其他建筑材料制造（含干粉砂浆 搅拌站）” |
| 建设性质 | ■新建 □改建 □扩建 □技术改造 |  | 建设项目 申报情形 | ■首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 石泉县发展和改革局 |  | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2108-610922-04-05-828346 |
| 总投资（万元） | 6000 |  | 环保投资（万元） | 74.4 |
| 环保投资占比（%） | 1.24 |  | 施工工期（月） | 2021.11-2022.2 |
| 是否开工建设 | ■否 £是： |  | 用地面积（m2） | 6920.6 |
| 专项评价 设置情况 | 无 |  |  |  |
| 规划情况 | 《石泉县矿产资源总体规划》（2016-2020年） |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 表1-1 本项目与相关规划相符性分析如下 规划名称; 规划内容; 本项目情况; 相符性. 《石泉县矿产资源总体规划》（2016-2020年）; 适度发展优势资源开发和深加工等产业； 加大改革开放力度，全方位向国内外开放矿产资源勘查和开发利用市场，吸引外部资金、人才和技术来本市从事矿产资源的勘查和开发利用、从事矿产资源及矿产品的转化和深加工项目。; 本项目不进行开山采石，生产所需石灰石原料均购自当地，属于矿石加工项目; 符合. |
| 其他符合性分析 | 1、与“三线一单”符合性分析 表1-2 与“三线一单”相符性分析 强化“三线一单”约束作用; 要求; 本项目情况; 符合性. 以改善生态环境质量为核心，以保护和维护生态功能为主线，按照山水林田湖草系统保护的要求，统筹考虑自然生态整体性和系统性，对秦岭地区生态功能重要区域划定生态保护红线，实现一条红线管控重要生态空间，确保秦岭生态功能不降低、面积不减少、性质不改变，切实保障秦岭生态安全。 涉及范围：将秦岭海拔2600米以上区域、《国家主体功能区规划》确定的秦巴生物多样性生态功能区域、《陕西省主体功能区规划》确定的秦岭东段中低山水土保持区域，以及自然保护区核心区和缓冲区，饮用水源地一、二级保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、湿地公园、重要湿地、水产种质资源保护区、生态公益林、洪水调蓄区、重要水库、良好湖泊划为秦岭地区生态保护红线。; 本项目位于石泉县饶峰镇新华村四组，选址不涉及生态保护红线范围。; 符合. 项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求; 项目在采取报告中提出的各项污染防治措施后，不会导致项目所在区域大气、水、声等环境质量现状发生明显变化。; 符合. 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”; 本项目不属于高耗能高污染的生产企业，项目总体耗能较小，占地面积相对较小，用水、用电、土地资源占用量不会突破区域的资源利用上线。; 符合. 环境准入负面清单基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。; 本项目不在《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》范围内。; 符合. 《陕西省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见（陕政发〔2020〕11号）》、《陕西省生态环境管控单元分布图》; 优先保护单元。指以生态环境保护为主的区域，主要包括生态保护红线、自然保护地、集中式饮用水水源保护区等生态功能重要区、生态环境敏感区。全省划分优先保护单元895个，面积8.47万平方公里，占全省国土面积的41.2%，主要分布在秦巴山区、黄河流域重点生态功能区等。; 根据《陕西省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见（陕政发〔2020〕11号）》结合《陕西省生态环境管控单元分布图》分析，本项目位于一般管控单元。; 符合. 重点管控单元。指涉及大气、水、土壤、自然资源等资源环境要素重点管控的区域，主要包括城镇规划区、重点开发区等开发强度高和污染物排放强度大的区域。全省划分重点管控单元406个，面积4.88万平方公里，占全省国土面积的23.72%，主要分布在关中平原、陕北能源重化工产业聚集区、陕南重点城镇区以及环境问题相对集中的区域。. —般管控单元。指除优先保护单元、重点管控单元以外的其他区域。全省划分一般管控单元80个，面积7.21万平方公里，占全省国土面积的35.08%。. 一般管控单元管控要求：主要落实生态环境保护基本要求。; 本项目建设及运营过程对生态环境影响较小。; 符合. 2、与秦岭生态保护相关规划及条例符合性分析 （1）《陕西省秦岭生态环境保护总体规划》（2020.7） ——核心保护区主要包括海拔2000米以上区域，秦岭山系主梁两侧各1000米以内，主要支脉两侧各500米以内的区域；国家公园、自然保护区的核心保护区，世界遗产；饮用水水源一级保护区；自然保护区一般控制区中珍稀濒危野生动物栖息地与其他重要生态功能区集中连片，需要整体性、系统性保护的区域，国土空间规划确定的城镇开发边界范围除外。 ——重点保护区主要包括海拔1500米至2000米之间的区域；国家公园、自然保护区的一般控制区，饮用水水源二级保护区；国家级和省级风景名胜区、地质公园、森林公园、湿地公园等自然公园的重要功能区，植物园、水利风景区；水产种质资源保护区、野生植物原生境保护区(点)、野生动物重要栖息地，国有天然林分布区，重要湿地，重要的大中型水库、天然湖泊；全国重点文物保护单位、省级文物保护单位，核心保护区、国土空间规划确定的城镇开发边界范围除外。 ——一般保护区指除核心保护区、重点保护区以外的区域。 本项目位于石泉县饶峰镇新华村四组，海拔652m，项目建设地属于一般保护区。 （2）《安康市秦岭生态环境保护规划（2018—2025年）》（安政办发〔2018〕17号） ——禁止开发区 涉及范围：自然保护区核心区和缓冲区；饮用水水源地的一级和二级保护区；秦岭山系主梁两侧各1000米以内、主要支脉两侧各500米以内或者海拔2600米以上区域；自然保护区实验区中珍稀濒危野生动物栖息地与其他重要生态功能区集中连片，需要整体性、系统性保护的区域。主要包括安康秦岭区域内的自然保护区、河流水系、水源涵养地、风景名胜区、珍稀动植物栖息地、地质公园、地质遗迹保护区等。 ——限制开发区 涉及范围：除城乡规划区外，主要包括：自然保护区的实验区、种质资源保护区、重要湿地、饮用水水源保护地准保护区；风景名胜区、森林公园、地质公园、植物园、国有天然林分布区以及重要水库、湖泊；重点文物保护单位、自然文化遗存；禁止开发区以外，山体海拔1500米以上至2600米之间的区域。安康秦岭地区的限制开发区主要涉及各县区风景名胜区、森林公园、重要湿地等符合上述条件的区域。 ——适度开发区 涉及范围：安康市秦岭范围内除禁止开发区、限制开发区以外的区域，海拔1500米以下的区域为适度开发区。 本项目位于石泉县饶峰镇新华村四组，海拔652m，属于适度开发区。 （3）《陕西省秦岭生态环境保护条例》 本条例所称秦岭生态环境保护范围（以下简称秦岭范围），是指本省行政区域内秦岭山体东西以省界为界、南北以秦岭山体坡底为界的区域，包括商洛市全部行政区域以及西安市、宝鸡市、渭南市、汉中市、安康市的部分行政区域。 秦岭范围下列区域，除国土空间规划确定的城镇开发边界范围外，应当划为核心保护区： （一）海拔2000米以上区域，秦岭山系主梁两侧各1000米以内、主要支脉两侧各500米以内的区域； （二）国家公园、自然保护区的核心保护区，世界遗产； （三）饮用水水源一级保护区； （四）自然保护区一般控制区中珍稀濒危野生动物栖息地与其他重要生态功能区集中连片，需要整体性、系统性保护的区域。 秦岭范围下列区域，除核心保护区、国土空间规划确定的城镇开发边界范围外，应当划为重点保护区： （一）海拔1500米至2000米之间的区域； （二）国家公园、自然保护区的一般控制区，饮用水水源二级保护区； （三）国家级和省级风景名胜区、地质公园、森林公园、湿地公园等自然公园的重要功能区，植物园、水利风景区； （四）水产种质资源保护区、野生植物原生境保护区（点）、野生动物重要栖息地，国有天然林分布区，重要湿地，重要的大中型水库、天然湖泊； （五）全国重点文物保护单位、省级文物保护单位。 秦岭范围内除核心保护区、重点保护区以外的区域，为一般保护区。 本项目位于石泉县饶峰镇新华村四组，海拔652m，属于《陕西省秦岭生态环境保护条例》范围内，在一般保护区。 3、与相关环境管理要求的符合性分析 具体见表1-3。 表1-3 与相关环境管理要求的符合性分析 名称; 要求; 本项目情况; 符合性. 《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018—2020年）（修订版）》; 加强物料堆场扬尘监管。严格落实煤炭、商品混凝土、粉煤灰等工业企业物料堆场抑尘措施，配套建设收尘和密封物料仓库，建设围墙、喷淋、覆盖和围挡等防风抑尘措施。采用密闭输送设备作业的，必须在装卸处配备吸尘、喷淋等防尘设施，并保持防尘设施的正常使用，严禁露天装卸作业和物料干法作业。; 本项目厂房封闭；筒仓仓顶均设置脉冲布袋除尘器；其他产尘点均设置脉冲布袋除尘器处理；无组织粉尘经车间顶部喷淋降尘。; 符合. 《安康市铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）》; 加强物料堆场扬尘防治。严格落实煤炭、商品混凝土、沙石、粉煤灰等工业企业物料堆场抑尘措施，配套建设收尘和密封物料仓库，建设围墙、喷淋、覆盖和围挡等防风抑尘措施。采用密闭输送设备作业的，必须在装卸处配备吸尘、喷淋等防尘设施，并保持防尘设施的正常使用，严禁露天装卸作业和物料干法作业。; 符合. 4、土地利用及选址合理性分析 根据石泉县自然资源局《关于饶峰镇非金属矿石加工生产线建设项目用地预审意见》： “土地利用现状及规划用途：根据你单位提供的勘界资料，该建设项目拟用地6920.6m2，现状地类为有农村道路155.14m2，园地1244.28m2，林地5521.18m2，规划用途已报批为建设用地。 该项目用地已纳入正在编制的国土空间规划，符合国家产业政策和供地政策，用地规模和各功能分区符合相关产业建设用地标准，同意通过用地预审”。 环评要求建设单位尽快办理林地相关手续。 项目运行期产生的废气、噪声采取相应治理措施后能够实现达标排放，废水、固废妥善处置，对外环境不构成明显的影响，因此，从环保角度分析，本项目选址合理。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、本项目基本情况 项目名称：饶峰镇非金属矿石加工生产线建设项目（一期） 建设单位：陕西弘斯尚新材料有限公司 建设性质：新建 建设地点：石泉县饶峰镇新华村四组 项目投资：6000万元 四邻关系：四邻均为山体 2、主要建设内容及规模 建设单位提供的备案文件、用地预审意见以及平面布置图中占地面积均不相同，本环评占地面积按照用地预审意见6920.6m2、各构筑物面积参照平面布置图进行评价。 本项目工程组成一览表见表2-1。 表2-1 本项目工程组成一览表 分类; 工程名称; 本项目建设内容. 主体 工程; 生产车间; 1F，钢结构，建筑面积3835m2（西侧高8m、东侧高21m，超过8m的建筑面积加倍计算）；建设1条非金属矿石加工生产线. 辅助 工程; 办公室; 1F，建筑面积约500m2，设置办公室、员工宿舍、食堂等. 公用 工程; 给水; 厂区自备井. 排水; 冲洗废水经三级沉淀池（200m3）沉淀后，循环使用不外排；食堂污水经隔油池/油水分离器处理后，进入化粪池（20m3）暂存，定期清掏肥田不外排. 供电; 市政供电系统. 制冷; 生产区不制冷、供暖；办公生活区制冷由分体式空调提供. 供暖. 环保 工程; 废水; 冲洗废水经三级沉淀池（200m3）沉淀后，循环使用不外排；食堂污水经隔油池/油水分离器处理后，进入化粪池（20m3）暂存，定期清掏肥田不外排. 废气; ①给料机、破碎机均置于封闭车间，破碎机顶部设置喷淋装置；锤式破碎机上方设置集气罩，将废气引入脉冲布袋除尘器，处理后粉尘经1根15m高排气筒排放 ②粒状石灰石原料筒仓顶部均设置脉冲布袋除尘器 ③砂粉一体机为成套封闭设备，细粉末由余风导至脉冲布袋除尘器进行处理，处理后粉尘经15m高排气筒排放 ④成品石粉、彩砂筒仓顶部均设置脉冲布袋除尘器 ⑤食堂油烟设置处理效率不低于75%的油烟净化器. 固废; 一般固废设一般固废暂存地：原料除杂产生的石块外售砂石料加工厂；粒状石灰石磨粉前高效除铁过程产生的废铁及包装废弃的废包装袋外售废品站；除尘器收集的集尘灰作为产品外售；沉淀池污泥经板式压滤机（脱水率≥35%）压滤后，外售砖厂；生活垃圾分类垃圾桶收集，运至生活垃圾收集点；食堂废油脂专用容器收集，交由有资质单位处置；危险废物设置危险废物暂存间暂存，交由有资质单位处置. 噪声; 采用低噪设备、设备入室、基础减振、柔性连接. 储运 工程; 原料库; 1F，占地面积1076m2，封闭厂房，用于块状石灰石原料存储，车间顶部设置喷淋装置. 筒仓; 粒状石灰石原料设置2台原料筒仓（单台容积为350m3） 散装成品石粉设置2台成品筒仓（单台容积为200m3） 散装成品彩砂设置4台成品筒仓（单台容积为100m3）. 成品库; 袋装、吨袋成品均放置于生产车间内成品区. 3、项目主要设备 本项目生产设备具体见下表。 表2-2 本项目生产设备清单 4、项目主要原辅材料及能源消耗情况 序号; 设备名称; 型号规格; 数量. 1; 振动给料机; 1台. 2; 颚式破碎机; 900×1200; 1台. 3; 锤式破碎机; 1800×2000; 1台. 4; 提升机; NE500; 1台. 5; 皮带输送机与分料器; 800×20; 1套. 6; 原料筒仓; Φ7600，350m3; 2台. 7; 皮带输送机; 600×5000; 2套. 8; HD-2150砂粉一体机; 2套. 9; 成品粉提升机; NE30; 2台. 10; 成品粉筒仓; Φ6000，200m3; 2台. 11; 成品砂提升机; NE30; 2台. 12; 成品砂筒仓; Φ3800，100m3; 4台. 13; 方形摇摆筛; 2台. 14; 螺杆空压机; 含储气罐及干湿分离器; 1台. 15; 除尘器风机; 1台. 本项目主要原辅材料及能源消耗情况详见下表。 表2-3 本项目主要原辅材料及能源消耗情况 原辅料. 原辅材料; 使用量t/a; 最大存储量; 主要成分; 状态; 存储方式; 存储位置. 石灰石; 501304; 2000t; CaCO3; 块状; 堆存; 原料库. 液压油; 2t; 0.17t; 矿物油; 液态; 桶装. 润滑油; 2t; 0.17t. 能源. 新鲜水; 21868.57m3/a; 自备井. 电; 90万kw·h; 市政用电. 本项目不进行开山采石，生产所需石灰石原料均购自当地，且原料需为CaCO3含量大于90%的高钙石灰石。 本项目生产线物料衡算见下表： 表2-4 生产线物料平衡表（t/a） 投入; 产出. 石粉生产线. 名称; 数量; 名称; 数量. 石灰石; 501304; 墙体材料（石粉）; 400000. 彩砂; 100000. 有组织排放粉尘; 4.23. 无组织排放粉尘; 1.69. 喷雾抑尘; 15.26. 集尘灰（石粉）; 782.82. 沉淀池污泥（重1428.57，含水率65%）; 500（绝干）. 小计; 501304; 小计; 501304. 注：投入石灰石指挑拣除杂后的原料；集尘灰均收集后用作产品外售。 5、主要产品方案及产量见表2-5。 本项目主要产品方案及产量见下表。 表2-5 本项目主要产品方案及产量 序号; 产品名称; 粒度; 包装规格; 年产量（万t）. 1; 墙体材料（石粉）; >800目; 散装/吨袋装; 40. 2; 彩砂; 20~120目; 散装/袋装/吨袋装; 10. 6、水平衡 生活用水：本项目劳动定员30人，厂区提供食宿，用水来自自备井；根据《陕西省行业用水定额》（DB61/T943-2020）中表B.1陕南地区居民生活用水定额要求，生活用水按80L/（人·d）计，年工作300天，项目生活用水量为2.4m3/d（720m3/a）；污水量按生活用水量的80%计算，则本项目生活污水量为1.9m3/d（576m3/a）。 原料冲洗用水：本项目块状石灰石给料破碎前需进行水冲洗，参照同类项目运行经验，冲洗水与物料比例为0.5:1，石灰石原料约501304t/a，算得需用水量为250652m3/a（835.5m3/d）；冲洗废水经三级沉淀池沉淀后，循环使用不外排，沉淀池污泥经板式压滤机压滤处理；物料带走水量以用水量5%计，为41.8m3/d，12540m3/a；根据物料平衡，污泥带走水分为928.57m3/a，3.09m3/d；蒸发量按照用水量3%计，为25.1m3/d，7530m3/a。算得新鲜水补充量69.99m3/d（20998.57m3）。 喷淋用水：本项目石灰石原料库、破碎工序采用水喷淋降尘，预计用水量为0.5m3/d（150m3/a），该部分用水完全用于降尘无废水排放。 项目用水量和排水量具体见下表。 表2-6 项目用水量和排水量一览表 序号; 用水 名称; 用水基数; 用水 标准; 使用 时间; 用水量; 排水量. 用水量/补充量m3/d; 用水量/补充量m3/a; 排水量m3/d; 排水量m3/a. 1; 生活用水; 30人; 80L/（人·d）; 300d; 2.4; 720; 1.9; 576. 2; 原料冲洗用水; 501304t/a; 0.5m3/t; 69.99; 20998.57; 0; 0. 3; 喷淋用水; /; 0.5m3/d; 0.5; 150; 0; 0. 合计; 72.89; 21868.57; 1.9; 576. 图2.1 项目水平衡图（m3/d） 7、总平面布置 本项目场地整体呈东西方向布局，厂区平面布置为：厂区主入口设于西南侧，厂区内由西向东依次为办公楼、原料库以及生产车间。厂区布局利于生产加工及进出料，总体上做到生产、生活分区，系统分明，布置整齐合理。 8、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员30人，年工作300天，工作制度实行单班8小时制，厂区提供食宿。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、营运期工艺流程及产污环节 图2.2 生产工艺流程及产污环节图 本项目生产工艺具体如下： （1）原料堆放 外购的块状石灰石由汽车运送至厂区后，集中堆放至原料库内，人工挑拣混入的石块除杂；生产时用装载机送入石料料斗后冲洗，经振动给料机通过皮带运输进入破碎工序。 （2）破碎 本项目破碎采用二级破碎，粗破采用颚式破碎机，粗破后再由锤式破碎机进行细破，细破后物料的粒径约为2~4mm。细破后出料由密封式斗式提升机送至粒状原料筒仓中转。 （3）砂粉一体磨粉机磨粉制砂 进入砂粉一体机加工时原料由原料筒仓均匀下料，经皮带均匀输送至磨粉机内进行磨粉制砂，该过程于皮带上设置高强除铁器进行除铁（加工过程带入的铁氧化物）；本项目采用HD2150砂粉一体磨粉机进行磨粉制砂；经提升机及皮带输送机输送到储料仓，再由自动给料机定量送入主机腔进行研磨，主机腔内支承在梅花架上的5个磨辊装置绕中心轴旋转，磨辊在离心力的作用下向外摆动，从而使磨辊压紧磨环，磨辊同时绕磨辊轴自转。被旋转的铲刀扬起的物料被抛向磨辊与磨环之间，因磨辊的滚碾而达到粉碎和研磨作用。磨碎的粉末被鼓风机的气流吹到主机上方的分析机进行分筛，细度过粗物料一部分落入主机内重磨，另外一部分经由主机罩筒排砂口排出至提升机，提升至方向摇摆筛进行筛选，分筛出粗细不同的砂粒，不合格的粗砂由返砂输送机运送回磨粉机重新进行研磨，合格的细砂即为成品砂（20~120目）。分析机筛选出的粉末细度合格物料随风流入大旋风收集器，收集后经出粉管排出即为石粉成品（>800目）。 净化后的气流经大旋风收集器上端的管道流入鼓风机，风路是循环的，除鼓风机至研磨室为正压外，其余管路内气流均在负压下流动，室内卫生条件较好。由于物料所含水份在研磨时受热蒸发为气体，管路中各法兰接合处、进料口等处泄入风管的气体导致循环风路中的风量增加，这些增加风量经鼓风机和主机之间的余风管导至脉冲除尘器，余风气流流经布袋时，粉尘被收集掉入除尘斗收集起来，净化后的气体流经布袋排出。 （4）包装 本项目生产的石粉经大旋风收集器后，通过锁气阀卸料；彩砂通过罩筒排砂口至方向摇摆筛筛选后排出；成品包装主要根据项目的出厂需要采取袋装、吨袋装或者成品筒仓散装的形式，根据建设单位提供资料，正常运行情况下，约60%的成品散装，约40%的成品袋装或吨袋装。 原料筒仓粒状物料 图2.3 HD2150砂粉一体磨粉机生产工艺简介 二、营运期主要污染工序 表2-7 运营期污染产生情况一览表 污染物类别; 污染源 名称; 污染产生 工序; 处置措施; 污染 因子. 废气; TSP; 加工生产线; ①给料机、破碎机均置于封闭车间，破碎机顶部设置喷淋装置；锤式破碎机上方设置集气罩，将废气引入脉冲布袋除尘器，处理后粉尘经1根15m高排气筒排放 ②粒状石灰石原料筒仓顶部均设置脉冲布袋除尘器 ③砂粉一体机为成套封闭设备，细粉末由余风导至脉冲布袋除尘器进行处理，处理后粉尘经15m高排气筒排放 ④成品石粉、彩砂筒仓顶部均设置脉冲布袋除尘器; 粉尘. 油烟; 食堂; 处理效率不低于75%的油烟净化器; 油烟. 废水; 生活污水; 生活; 隔油池/油水分离器+化粪池; COD、NH3-N. 冲洗废水; 块状石灰石原料冲洗; 三级沉淀池; SS. 噪声; 机械噪声; 生产设备运行过程; 采用低噪设备、设备入室、基础减振、 柔性连接; Leq. 固废; 石块; 原料除杂; 一般固废暂存地暂存， 外售砂石料加工厂; CaCO3. 废铁; 粒状石灰石磨粉前高效除铁过程; 一般固废暂存地暂存， 外售废品站; 铁. 集尘灰; 除尘过程; 一般固废暂存地暂存， 作为产品外售; 各生产物料. 废包装袋; 打包过程; 一般固废暂存地暂存， 外售废品站; 聚乙烯. 沉淀池 污泥; 污泥压滤; 板式压滤机（脱水率≥35%）， 一般固废暂存地暂存，外售砖厂; 悬浮物. 危险废物; 设备检修; 危险废物暂存间暂存， 交由有资质单位处置; 废液压油、废润滑油. 生活垃圾; 办公生活; 分类垃圾桶收集，运至生活垃圾收集点; 果皮 纸屑. 废油脂; 食堂; 专用容器收集，交由有资质单位处置; 油脂. |
| 与项目有关的原有环境染问题 | 本项目属新建项目，无与项目有关的原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、环境空气质量现状 1、基本污染物环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）规定，项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。本次环境空气质量现状调查引用陕西省生态环境厅《环保快报（2021-4）》“2020年1～12月陕南地区32个县（区）空气质量状况统计表”中石泉县环境空气质量数据进行评价，评价因子主要有SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3六项指标，2020年石泉县环境空气质量状况统计见表： 表3-1 区域环境质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/ （μg/m3）; 标准值/ （μg/m3）; 占标率%; 达标 情况. PM10; 年平均质量浓度; 39; 70; 55.7; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 27; 35; 77.1; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 5; 60; 8.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 12; 40; 30.0; 达标. CO; 24小时平均质量浓度; 0.9mg/m3; 4mg/m3; 22.5; 达标. O3; 日最大8 h平均质量浓度; 118; 160; 73.8; 达标. 由上表可知，监控点SO2、NO2、PM10、PM2.5年平均质量浓度和CO的日最大平均质量浓度、O3的日最大8小时平均质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 因此，判断项目所在区域属于达标区。 2、其他污染物环境质量现状 本项目其他污染物为颗粒物，本次评价委托陕西林泉环境检测技术有限公司于2021年9月13日、19-20日在项目地当季主导风向下风向设置1个监测点位，监测结果见表3-2。 表3-2 环境空气监测结果 监测点位; 监测频次; 监测项目. ug/m3. 项目地下风向; 2021.9.13; 47. 2021.9.19; 55. 2021.9.20; 59. 根据监测结果，颗粒物浓度监测值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求中24小时平均值。 二、声环境质量现状 1、监测点位：项目地南侧设置1个监测点位。 2、监测项目：连续等效A声级Leq。 3、监测时间和频率：连续监测1天，昼夜各1次。 4、监测结果：监测结果见表3-3。 表3-3 噪声监测数据一览表 序号; 监测点位; 2021.9.13; 标准dB(A). 昼间dB(A); 夜间dB(A); 昼间dB(A); 夜间dB(A). 1#; 厂界南侧; 51; 44; 60; 50. 监测结果表明，项目南侧昼、夜间声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 项目厂界外500m范围内不存在自然保护区、风景名胜区、文化区；50m范围内不存在声环境保护目标；与项目相关的主要环境保护目标见表3-4。 表3-4 环境保护目标表 环境要素; 名称; 坐标°; 规模; 保护对象/保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界最近距离/m. 环境空气; 新华村; E108.14620614 N33.19202542; 6人; 人群健康; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准; W; 420. E108.14774036 N33.19015324; 20人; SW; 430. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气污染物排放标准 废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准及无组织限值；筒仓粉尘参照执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1排放限值； 表3-5 大气污染物排放标准一览表 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 污染物; 最高允许排放浓度mg/m3; 二级; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒（m）; 排放速率（kg/h）; 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 周界外浓度最高点; 1.0. 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）. 生产过程; 生产设备; 排放限值. 散装水泥中转站及水泥制品生产; 水泥仓及其他通风 生产设备; 20mg/m3. 2、废水排放标准 营运期废水不外排； 3、噪声排放标准 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准； 表3-6 噪声排放标准 单位：Leq：dB（A） 时段; 位置; 功能区类别; 昼间; 夜间; 标准名称. 运营期; 厂界; 2类; 60; 50; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 4、固体废物排放标准 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的有关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）相关规定。 其它要素评价执行国家有关规定的标准。 |
| 总量 控制 指标 | 根据“十三五”期间总量控制要求，污染物控制指标为COD、NH3-N、SO2、NOx、VOCs。结合本项目实际情况，本项目不申请总量。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措施 | 施工过程中不可避免的产生废气、废水、噪声及固废，其影响及保护措施分析如下： 一、废气保护措施 施工废气主要来自地基开挖，建筑运输、建材堆放、装卸等过程及机械车辆运输中产生的扬尘和机动车辆运输过程产生的汽车尾气。 施工扬尘的产生主要决定于施工作业方式、材料的堆放及风力等因素，评价要求项目施工期间设置防护围栏，定期洒水、及时清运建筑，将建设期间扬尘产生的影响降到最小。同时施工期造成的扬尘污染是短期的、局部的影响，工程竣工后即可消失，施工扬尘在采取防治措施后，对周围环境产生的影响较小。 二、废水保护措施 施工期项目产生废水主要为施工废水和生活杂排水。 1、施工废水 施工废水经沉淀池沉淀后用于洒水降尘，不外排。 2、生活杂排水 本项目施工人员均为附近村庄人员，不在施工现场食宿。施工现场有少量施工人员盥洗废水，经收集后用于场地洒水降尘。 三、噪声保护措施 为了进一步减少噪声对环境的影响，环评要求建设单位施工过程中选用低噪声设备和工艺，合理安排施工计划和施工机械设备组合以及施工时间，禁止在中午（12:00～14:00）和夜间（22:00～6:00）施工；合理安排运输路线，尽量减少夜间运输量。采取以上措施后，项目施工噪声可满足《建筑施工场界噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值。 四、固废保护措施 本项目施工期可做到挖填方平衡，无废弃土石方产生。施工期产生的固体废物主要为建筑垃圾及施工人员产生的生活垃圾。 建筑垃圾收集后堆放于指定地点，其中可再生利用部分回收出售给废品站，不可再生利用的部分清运到指定地点，严禁随意丢弃。施工人员生活垃圾不得随意丢弃，经统一收集后运至生活垃圾收集点。通过上述措施后，项目施工期产生固废均得到合理妥善处置，处置率100%。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 1、废气污染物产排情况一览表 根据源强核算，项目废气产排情况见表4-1。 表4-1 废气产排情况一览表 产污 环节; 污染物; 产生量/（t/a）; 产生浓度（mg/m3）; 排放形式; 收集治理设施; 排放 速率 （kg/h）; 排放浓度 （mg/m3）; 污染物排放量（t/a）. 设施 名称; 处理 效率; 是否为可行技术. 破碎; 粉尘; 113; 2354.17; 有组织; 集气罩+脉冲布袋除尘器+ 15m高排气筒; 99%; 是; 0.4; 20.01; 0.96. 粒状石灰石原料筒仓; 30; 5454.55; 仓顶除尘器排气口; 脉冲布袋除尘器; 99.7%; 是; /; 16.36; 0.09. 30; 5454.55; /; 16.36; 0.09. 磨粉 制砂; 595; 12395.83; 有组织; 脉冲布袋除尘器+ 15m高排气筒; 99.5%; 是; 1.24; 61.88; 2.97. 石粉 成品 筒仓; 14.4; 5454.55; 仓顶除尘器排气口; 脉冲布袋除尘器; 99.7%; 是; /; 16.36; 0.04. 14.4; 5454.55; /; 16.36; 0.04. 彩砂成品筒仓; 1.8; 5454.55; /; 16.36; 0.01. 1.8; 5454.55; /; 16.36; 0.01. 1.8; 5454.55; /; 16.36; 0.01. 1.8; 5454.55; /; 16.36; 0.01. 食堂; 油烟; 8.1kg/a; 7.5; /; 油烟净化器; ≥75%; 是; /; 1.88; 2.03kg/a. 2、污染物源强核算 （1）破碎粉尘 本项目外购的块状石灰石原料冲洗后经颚式破碎和锤式破碎二级破碎，破碎工序粉尘系数参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册 3099其他非金属矿物制品行业系数手册》。 表4-2 3099其他非金属矿物制品行业 产品名称; 原料名称; 工艺名称; 规模等级; 污染物指标; 单位; 产污系数; 末端治理技术名称; 末端治理技术效率（%）. 钙粉; 石灰石; 破碎; 所有规模; 颗粒物; 千克/吨-产品; 1.13; 袋式除尘; 99. 破碎后产品以500000t计，根据上式算得粉尘产生量为565t/a，破碎料为湿料，可抑制80%的粉尘产生，故粉尘产生量为113t/a。给料机、破碎机均为密闭设备，环评要求给料机、破碎机均置于封闭车间，破碎机顶部设置喷淋装置；锤式破碎机上方设置集气罩，将废气引入脉冲布袋除尘器，布袋除尘器处理效率按99%；风量按20000m3/h计，根据核算，粉尘产生浓度为2354.17mg/m3，产生速率为47.08kg/h，排放浓度为20.01mg/m3，排放速率为0.4kg/h；处理后粉尘经1根15m高排气筒排放。 （2）原料筒仓粉尘 破碎后粒状石灰石原料由2台筒仓储存，筒仓粉尘系数参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册 3021水泥制品制造（含3022砼结构构件制造、3029其他水泥类似制品制造）行业系数手册》。 表4-3 3021水泥制品制造（含3022砼结构构件、3029其他水泥类似制品制造）行业 工段 名称; 工艺名称; 规模等级; 污染物 指标; 单位; 产污系数; 末端治理技术名称; 末端治理技术效率（%）. 物料输送; 物料输送储存; 所有规模; 废气量; m3/t-产品; 22.0; 袋式除尘; 99.7. 颗粒物; kg/t-产品; 0.12. 粒状石灰石原料筒仓顶部均设置脉冲布袋除尘器，仓顶除尘器集气效率按100%，除尘处理效率按99.7%计；算得筒仓仓顶粉尘产生浓度均为5454.55mg/m3，产生量均为30t/a（合计60t/a）。粉尘排放浓度均为16.36mg/m3，排放量均为0.09t/a（合计0.18t/a）。 （3）制砂磨粉粉尘 制砂磨粉工序粉尘系数取自《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册 3099其他非金属矿物制品行业系数手册》。 表4-4 3099其他非金属矿物制品行业 产品名称; 原料名称; 工艺 名称; 规模等级; 污染物 指标; 单位; 产污系数; 末端治理技术名称. 钙粉; 石灰石; 粉磨; 所有规模; 颗粒物; 千克/吨-产品; 1.19; 袋式除尘. 本项目采用的砂粉一体机为成套封闭设备，细粉末由余风导至脉冲布袋除尘器进行处理，布袋除尘器处理效率按99.5%计；风量按20000m3/h，算得粉尘产生量为595t/a，产生浓度为12395.83mg/m3，产生速率为247.92kg/h，排放量2.97t/a，排放浓度为61.88mg/m3，排放速率为1.24kg/h，处理后粉尘经15m高排气筒排放。 （4）彩砂成品筒仓粉尘 本项目60%的成品彩砂由4台筒仓储存，粉尘系数参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册 3021水泥制品制造（含3022砼结构构件制造、3029其他水泥类似制品制造）行业系数手册》。 表4-5 3021水泥制品制造（含3022砼结构构件、3029其他水泥类似制品制造）行业 工段 名称; 工艺名称; 规模等级; 污染物 指标; 单位; 产污系数; 末端治理技术名称; 末端治理技术效率（%）. 物料输送; 物料输送储存; 所有规模; 废气量; m3/t-产品; 22.0; 袋式除尘; 99.7. 颗粒物; kg/t-产品; 0.12. 成品彩砂筒仓顶部均设置脉冲布袋除尘器，仓顶除尘器集气效率按100%，除尘处理效率按99.7%计；算得筒仓仓顶粉尘产生浓度均为5454.55mg/m3，产生量均为1.8t/a（合计7.2t/a）。粉尘排放浓度均为16.36mg/m3，排放量均为0.01t/a（合计0.04t/a）。 （5）石粉成品筒仓粉尘 本项目60%的成品石粉由2台筒仓储存，粉尘系数参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册 3021水泥制品制造（含3022砼结构构件制造、3029其他水泥类似制品制造）行业系数手册》。 表4-6 3021水泥制品制造（含3022砼结构构件、3029其他水泥类似制品制造）行业 工段 名称; 工艺名称; 规模等级; 污染物 指标; 单位; 产污系数; 末端治理技术名称; 末端治理技术效率（%）. 物料输送; 物料输送储存; 所有规模; 废气量; m3/t-产品; 22.0; 袋式除尘; 99.7. 颗粒物; kg/t-产品; 0.12. 成品石粉筒仓顶部均设置脉冲布袋除尘器，仓顶除尘器集气效率按100%，除尘处理效率按99.7%计；算得筒仓仓顶粉尘产生浓度均为5454.55mg/m3，产生量均为14.4t/a（合计28.8t/a）。粉尘排放浓度均为16.36mg/m3，排放量均为0.04t/a（合计0.08t/a）。 （6）食堂油烟 本项目设一座食堂，为职工及管理人员提供就餐，每日3餐，最大就餐人数为30人，所用燃料为液化石油气，设置两个灶头。经类比调查，食用油消耗系数为20-30g/（人•d），本项目取30g/（人•d），则每天食用油耗为0.9kg/d（270kg/a）；烹饪时食用油的挥发量为3%，则食堂的油烟产生总量为0.03kg/d（8.1kg/a）。风量为2000m3/h，煎炒工作时长2h，油烟产生的浓度为7.5mg/m3；环评要求配套1台处理效率不低于75%的油烟净化器，则油烟的排放浓度为1.88mg/m3，排放量2.03kg/a，处理达标后的食堂油烟废气引至楼顶排放。 3、废气排放口设置情况 表4-7 项目废气排放口设置情况 排放口 名称; 排放口编号; 污染物; 高度/m; 内径/m; 温度/℃; 类型; 坐标/°; 排放标准. 锤式破碎机除尘器; DA001; 颗粒物; 15; 0.5; 20; 一般排放口; E108.15277219 W33.1930607; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准. 粒状石灰石原料筒仓; DA002; /; /; E108.15294385 W33.1933343; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1排放限值. DA003; E108.15271318 W33.1932807. 磨粉机除尘器; DA004; 15; 0.5; E108.15275073 W33.1933772; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准. 石粉 成品 筒仓; DA005; /; /; E108.15257907 W33.1935811; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1排放限值. DA006; E108.15269709 W33.1934845. 彩砂 成品 筒仓; DA007; E108.15243959 W33.1933558. DA008; E108.15250397 W33.1933236. DA009; E108.15261126 W33.1932914. DA0010; E108.15264344 W33.1932485. 食堂油烟净化器; DA0011; 油烟; 25; E108.15161347 W33.1940209; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准限值. 4、废气达标排放及影响分析 给料机、破碎机均置于封闭车间，破碎机顶部设置喷淋装置；锤式破碎机上方设置集气罩，将废气引入脉冲布袋除尘器，处理后粉尘经1根15m高排气筒排放。粉尘排放速率及浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准（120mg/m3，3.5kg/h）。 车间无组织粉尘浓度符合《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010）要求。 粒状石灰石原料筒仓顶部均设置脉冲布袋除尘器，经处理后粉尘排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表1排放限值要求（20mg/m3）。 砂粉一体机为成套封闭设备，细粉末由余风导至脉冲布袋除尘器进行处理，处理后粉尘经15m高排气筒排放。粉尘排放速率及浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准（120mg/m3，3.5kg/h）。 成品石粉、彩砂筒仓顶部均设置脉冲布袋除尘器，经处理后粉尘排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表1排放限值要求（20mg/m3）。 厂内叉车等按照《非道路移动机械污染防治技术政策》，应加强非道路移动机械的维修、保养，使其保持良好的技术状态。 项目采用的废气处理技术均属于《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中推荐的末端处理技术。 本项目位于达标区，厂外400m范围内下风向无大气保护目标，本项目针对工艺各废气产排点均有环保措施，各类废气均能达标排放，因此，本项目建设对大气环境影响较小。 5、废气监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目废气监测要求如下： 表4-8 废气监测计划 类型; 监测项目; 监测点位置; 监测频次; 控制指标. 废气; 颗粒物; 1#、4#除尘器 出口; 半年一次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求. 颗粒物; 上风向厂界设1个监测点、下风向厂界设3个监测点; 半年一次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值要求. 油烟; 油烟净化器; 1次/年; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准限值. 二、废水 1、废水污染物产排情况 根据水平衡分析： 生活污水：项目生活用水量为2.4m3/d（720m3/a）；污水量按生活用水量的80%计算，生活污水量为1.9m3/d（576m3/a）。 原料冲洗用水：冲洗废水经三级沉淀池沉淀后，循环使用不外排；算得新鲜水补充量69.99m3/d（20998.57m3）。 喷淋用水：本项目石灰石原料库、破碎工序采用水喷淋降尘，该部分用水完全用于降尘无废水排放。 2、废水治理措施可行性分析 本项目废水主要为生活污水、原料冲洗废水；生活污水中含有COD、BOD5、NH3-N，冲洗废水中含有泥土、石粉等物质，悬浮物浓度较高，直接排放会对周围环境产生一定的影响。 生活（含食堂）污水产生量为1.9m3/d（576m3/a），食堂污水经隔油池/油水分离器处理后，进入化粪池（20m3）暂存，定期清掏肥田不外排；冲洗废水经三级沉淀池沉淀后，循环使用不外排。 （1）隔油池 环评要求： ①隔油池所设计的水力停留时间不应小于0.5h； ②池内水流流速不宜大于0.005m/s； ③池内分格宜取二挡三格； ④若选用人工除油隔油池，池内存油部分容积不宜小于该池有效容积的25%，隔油池出水水管底至池底的深度，不宜小于0.7m； ⑤与隔油池相连的管道应防酸碱，耐高温。 （2）化粪池 建设单位拟设置1座化粪池，容积为20m3，容积可容纳本项目生活污水，且满足24小时水力停留时间。 本项目化粪池为玻璃钢材质，由于生活污水污染因子较简单，一般防渗可满足污染物防治要求，措施可行。 （3）沉淀池 本项目冲洗废水经三级沉淀池（200m3）沉淀后，循环使用不外排；沉淀池采用钢筋混凝土防渗，废水循环量为835.5m3/d（约105m3/h），则沉淀池容积可满足1小时水力停留时间，措施可行。 三、噪声 1、噪声源强 主要产噪设备具体情况见下表。 表4-9 项目主要设备噪声及源强 序号; 声源 位置; 声源; 台数（台）; 治理前声压级dB(A); 降噪措施; 排放方式; 治理后声压级dB(A). 1; 生产 车间; 颚式破碎机; 1; 80; 低噪设备、基础减振、柔性连接; 连续; 65. 2; 锤式破碎机; 1; 80; 65. 3; 风机; 1; 90; 75. 4; 砂粉一体机; 1; 90; 75. 本项目噪声源降噪后源强及距离厂界距离一览表4-10。 表4-10 本项目噪声源降噪后源强及距离厂界距离一览表 位置; 噪声源; 台数; 治理后环境 噪声声级dB(A); 噪声源距厂界距离m. 东; 西; 南; 北. 生产 车间; 颚式破碎机; 1; 65; 5; 181; 9; 55. 锤式破碎机; 1; 65; 10; 176; 10; 54. 风机; 1; 75; 15; 171; 15; 49. 砂粉一体机; 1; 75; 30; 156; 18; 46. 2、预测点位 预测点位为东、南、西、北厂界外1m。 - 3、营运期设备运行噪声影响预测 噪声预测按照HJ2.4-2009《环境影响评价技术导则 声环境》进行，预测设备噪声到厂界排放值，并判断是否达标。 （1）点声源衰减 某个噪声源在预测点的声压级为： 式中： Lp(r)—噪声源在预测点的声压级，dB(A)； Lp(r0)－参考位置r0处的声压级，dB(A)； r0－参考位置距声源中心的位置，m； r－声源中心至预测点的距离，m； （2）室内声源： 采用衰减公式为： Lpr=Lp0+10lg1−αα−TL−20lgrr0 式中： Lp(r)---距离噪声源r处的声压级，dB（A）； Lp0---距离声源中心r0处的声压级，dB（A）； TL---墙壁隔声量，本项目取20dB（A）； a---车间系数，本项目取0.15； r---参考位置距噪声源的距离，m； r0---（测量Lp0时距设备中心的距离）墙外1m处至预测点的距离，参数距离为1m。 （3）噪声叠加计算模式 式中：L—叠加后总声压级，dB(A)； N—声源个数。 - 4、厂界噪声预测结果与评价 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，本项目为新建项目，各厂界噪声贡献值见表4-11。 表4-11 评价范围内噪声预测结果单位：dB(A) 序号; 预测点位; 厂界噪声 贡献值; 标准值; 达标情况. 1; 东厂界; 昼间; 51.9; 60; 达标. 2; 南厂界; 昼间; 49.2; 70; 达标. 3; 西厂界; 昼间; 45.8; 60; 达标. 4; 北厂界; 昼间; 47.9; 60; 达标. 由预测结果可见，本项目运营期各厂界昼间贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 为进一步减小项目噪声对厂界的影响，建议建设单位建立设备定期维护、保养的管理制度，保证其正常运行，定期检查、维修，不符合要求的要及时更换，以防止设备故障形成的非正常生产噪声；进出场车辆设置减速带减速慢行。 - 5、监测要求 按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）规定，本项目噪声监测要求见表4-12： 表4-12 噪声监测要求 污染源名称; 监测项目; 监测点位置; 监测频率. 厂界噪声; Leq(A); 厂界; 每季度1次. 四、固体废物 本项目运营期固废主要为原料除杂产生的石块；粒状石灰石磨粉前高效除铁过程产生的废铁；除尘器收集的集尘灰；包装废弃的废包装袋；设备检修更换的废液压油、废润滑油；沉淀池污泥；生活垃圾以及废油脂。 1、原料除杂产生的石块 根据建设单位调研资料，预计原料除杂产生的石块约3t/a。 2、粒状石灰石磨粉前高效除铁过程产生的废铁 根据建设单位调研资料，预计除铁过程产生的废铁约1t/a。 3、集尘灰 根据工程分析，本项目集尘灰产生量为782.82t/a。 4、废包装袋 根据建设单位预估，废包装袋产生量约2t/a。 5、危险废物 项目设备检修时会产生废液压油、废润滑油。废液压油，属危险废物，危废代码HW08 900-218-08；废润滑油，属危险废物，危废代码HW08 900-214-08；产生量共计0.5t/a。 6、沉淀池污泥 块状石灰石原料需用水冲洗表面浮土（粉），冲洗废水经三级沉淀池处理，参照石泉县已运行的同类项目，沉淀池污泥未设置板式压滤机；考虑到本项目生产规模较大，环评按最不利情况，建议沉淀池污泥经板式压滤机（脱水率≥35%）压滤处置；浮土（粉）按照原料的1‰计，则浮土（粉）为500t/a，据此算得污泥（含水率65%）产生量约1428.57t/a。 若建设单位实际运行过程中，外购石灰石原料浮土（粉）较少，则沉淀池污泥干化处置。 7、生活垃圾 项目劳动定员30人，年工作日300天，生活垃圾产生量按1.0kg/d·人计，项目生活垃圾产生量为9t/a。 8、废油脂 食堂产生的废油脂，类比餐饮行业数据，废油脂产生量一般占食用油消耗量20%-30%，本项目食用油用量为0.27t/a，则废油脂产生量约0.08t/a。 本项目固废产排情况见下表。 表4-13 项目固废产排情况统计表 产生环节; 名称; 废物类型; 产生量t/a; 贮存方式; 利用处置方式和去向; 排放量t/a. 原料除杂; 石块; 一般固废; 3; 一般固废暂存地; 外售砂石料加工厂; 3. 粒状石灰石磨粉前高效除铁过程; 废铁; 一般固废; 1; 外售废品站; 1. 除尘过程; 集尘灰; 一般固废; 782.82; 作为产品 外售; 0. 打包过程; 废包装袋; 一般固废; 2; 外售废品站; 2. 设备检修; 废液压油、废润滑油; 危险废物HW08 900-218-08 HW08 900-214-08; 0.5; 危险废物暂存间; 交由有资质单位处置; 0.5. 污泥压滤; 沉淀池 污泥; 一般固废; 1428.57; 一般固废暂存地; 外售砖厂; 1428.57. 办公生活; 生活垃圾; 生活垃圾; 9; 分类垃圾桶收集; 运至生活垃圾收集点; 9. 食堂; 废油脂; 油脂; 0.08; 专用容器 收集; 交由有资质单位处置; 0.08. 9、环境管理要求 危险废物暂存间设置要求： （1）存储：应设置符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求的危险废物暂存间和贮存容器。 危险废物暂存间要起到防风、防雨、防晒、防渗漏的作用。放置危险废物收集箱的硬化地面应没有裂缝，并做防渗处理，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒。设双锁并由双人进行管理。 危险废物贮存容器应满足以下要求：应当使用符合标准的容器盛装危险废物；装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求；装载危险废物的容器必须完好无损；盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物不相容（不相互反应）。 （2）管理：危险废物存储时严禁与其他固废混合存放，堆放时宜按危险废物种类分类堆放。对危险废物进行封闭包装。并应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单和《危险废物转移联单管理办法》中的规定，设管理制度，责任落实到具体度负责人，并设台账进行管理和登记，做好转移联单。 （3）标识：危险废物暂存间和暂存危险废物的容器上必须粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录A所示的标签。 五、地下水、土壤 本项目地下水和土壤污染类型和途径主要是液压油、润滑油、危险废物、沉淀池、化粪池发生泄漏污染；生产车间、原料库采用水泥地面硬化，危险废物暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求建设，沉淀池采用钢筋混凝土防渗，化粪池为玻璃钢材质；可切断污染源进入土壤、地下水途径，因此项目建设对地下水、土壤环境的影响较小。 六、生态 项目全部建成后，将对厂区空地处实行绿化，最大限度补偿由于项目建设对生态环境造成的影响。 七、环境风险 1、风险物质和风险源分布 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目涉及的液压油、润滑油、废液压油、废润滑油为风险物质；废油临界量参考健康危险急性毒性物质(类别2，类别3)推荐值为50t；风险物质贮存情况见下表。 表4-14 风险物质贮存情况一览表 类别; 最大贮存量（t）; 临界量（t）. 液压油; 0.17; 2500t. 润滑油; 0.17. 废液压油; 0.5; 50t. 废润滑油. 由上表可知，各风险物质贮存量均未超过临界量。 2、影响途径 本项目所涉及的风险物质的扩散途径主要有： 原料库油桶贮存区（最大量0.34t）及危险废物暂存间废油（最大量0.5t）发生泄漏时，会污染厂区地面。 3、环境风险防范措施及应急要求 （1）环境风险防范措施 ①加强环保管理，建立健全环保各项制度，设置环保设施专（兼）职管理人员，保证设施正常运行或处于良好的待命状态。 ②原料库、生产车间以水泥硬化地面作为基础，并准备足够的沙包，以应对突发的泄漏情况。 ③危险废物暂存间建设满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求，并及时交有资质单位转运处置。 （2）应急要求 建立企业环境风险应急机制，加强巡检力度，强化风险管理，强化对员工的职业素质教育，杜绝违章作业。 八、环保投资 项目总投资6000万元，其中环保投资为74.4万元，占总投资比例为1.24%。项目环保设施及投资情况见表4-15。 表4-15 环保投资一览表 项目; 环保设施; 环保投资（万元）. 废气; 原料破碎; 锤式破碎机设置集气罩+脉冲布袋除尘器+1根15m高排气筒; 8. 粒状石灰石原料筒仓; 2套仓顶脉冲布袋除尘器; 5. 磨粉机; 脉冲布袋除尘器（设备自带）+ 15m高排气筒; 1. 石粉成品筒仓; 2套仓顶脉冲布袋除尘器; 5. 彩砂成品筒仓; 4套仓顶脉冲布袋除尘器; 10. 食堂油烟; 1台处理效率不低于75%的油烟净化器; 0.3. 无组织粉尘; 封闭原料库、生产车间全封闭，地面全硬化；原料库车间顶部设置喷淋装置；破碎机顶部设置喷淋装置; 25. 废水; 冲洗废水; 三级沉淀池（1座，200m3）; 10. 生活污水; 隔油池/油水分离器+化粪池（1座，20m3）; 3. 固废; 生活垃圾; 带盖分类垃圾桶; 0.1. 危险废物; 危险废物暂存间+危废处置协议; 1. 沉淀池污泥; 板式压滤机（1台，脱水率≥35%）; 3. 石块、废铁、集尘灰、废包装袋; 一般固废暂存地; 0.5. 废油脂; 专用容器+油脂处置协议; 0.5. 噪声; 设备运行噪声; 基础减振、柔性连接; 2. 环保投入合计; 74.4. 九、竣工环境保护验收 本项目竣工环境保护验收清单见下表。 表4-16 本项目竣工环境保护验收清单 污染源; 污染防治措施; 验收标准. 废气; 原料破碎; 锤式破碎机设置集气罩+脉冲布袋除尘器+1根15m高排气筒; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准. 粒状石灰石原料筒仓; 2套仓顶脉冲布袋除尘器; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1排放限值. 磨粉机; 脉冲布袋除尘器（设备自带）+ 15m高排气筒; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准. 石粉成品筒仓; 2套仓顶脉冲布袋除尘器; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1排放限值. 彩砂成品筒仓; 4套仓顶脉冲布袋除尘器. 食堂油烟; 1台处理效率不低于75%的油烟净化器; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准限值. 无组织粉尘; 封闭原料库、生产车间全封闭，地面全硬化；原料库车间顶部设置喷淋装置； 破碎机顶部设置喷淋装置; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放限值. 废水; 冲洗废水; 三级沉淀池（1座，200m3）; 不外排. 生活污水; 隔油池/油水分离器+化粪池 （1座，20m3）. 固废; 生活垃圾; 带盖分类垃圾桶; 环卫部门管理要求. 危险废物; 危险废物暂存间+危废处置协议; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求. 沉淀池污泥; 板式压滤机（1台， 脱水率≥35%）; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的有关规定. 石块、废铁、集尘灰、废包装袋; 一般固废暂存地. 废油脂; 专用容器+油脂处置协议. 噪声; 设备运行噪声; 基础减振、柔性连接; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 |  | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 锤式破碎机除尘器 | DA001 | 颗粒物 | 集气罩+脉冲布袋除尘器+ 15m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准 |
|  | 粒状石灰石原料筒仓 | DA002 |  | 仓顶脉冲布袋 除尘器 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1排放限值 |
|  |  | DA003 |  |  |  |
|  | 磨粉机 除尘器 | DA004 |  | 脉冲布袋除尘器+ 15m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准 |
|  | 石粉成品 筒仓 | DA005 |  | 仓顶脉冲布袋 除尘器 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1排放限值 |
|  |  | DA006 |  |  |  |
|  | 彩砂成品 筒仓 | DA007 |  |  |  |
|  |  | DA008 |  |  |  |
|  |  | DA009 |  |  |  |
|  |  | DA0010 |  |  |  |
|  | 食堂油烟净化器 | DA0011 | 油烟 | 油烟净化器 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准限值 |
| 地表水 环境 | 冲洗废水经三级沉淀池（200m3）沉淀后，循环使用不外排；食堂污水经隔油池/油水分离器处理后，进入化粪池（20m3）暂存，定期清掏肥田不外排 |  |  |  | 不外排 |
| 声环境 | 厂区 |  | 加工设备运行时产生的噪声、车辆运输噪声 | 低噪设备、设备入室、基础减振、柔性连接 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 2类标准 |
| 电磁辐射 | 本环评不涉及 |  |  |  |  |
| 固体废物 | 一般固废设一般固废暂存地：原料除杂产生的石块外售砂石料加工厂；粒状石灰石磨粉前高效除铁过程产生的废铁及包装废弃的废包装袋外售废品站；除尘器收集的集尘灰作为产品外售；沉淀池污泥经板式压滤机（脱水率≥35%）压滤后，外售砖厂；生活垃圾分类垃圾桶收集，运至生活垃圾收集点；食堂废油脂专用容器收集，交由有资质单位处置；危险废物设置危险废物暂存间暂存，交由有资质单位处置 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 生产车间、原料库采用水泥地面硬化，危险废物暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求建设，沉淀池采用钢筋混凝土防渗，化粪池为玻璃钢材质 |  |  |  |  |
| 生态保护 措施 | 厂区空地处实行绿化 |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①加强环保管理，建立健全环保各项制度，设置环保设施专（兼）职管理人员，保证设施正常运行或处于良好的待命状态。 ②原料库、生产车间以水泥硬化地面作为基础，并准备足够的沙包，以应对突发的泄漏情况。 ③危险废物暂存间建设满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求，并及时交有资质单位转运处置。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于简化管理，竣工投产前，建设单位应申办排污许可证；履行验收相关手续。 |  |  |  |  |

- 六、结论

本项目的建设符合国家和地方环境保护法律法规，采取的污染防治措施可确保污染物排放达到国家和地方排放标准；正常排放的污染物对周围环境影响较小。综上所述，从环境保护角度分析，该建设项目环境影响可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  | 5.92t/a |  | 5.92t/a | +5.92t/a |
| 废水 | 生活污水 |  |  |  | 576m3/a |  | 576m3/a | +576m3/a |
| 一般工业 固体废物 | 石块 |  |  |  | 3t/a |  | 3t/a | +3t/a |
|  | 废铁 |  |  |  | 1t/a |  | 1t/a | +1t/a |
|  | 集尘灰 |  |  |  | 782.82t/a |  | 782.82t/a | +782.82t/a |
|  | 废包装袋 |  |  |  | 2t/a |  | 2t/a | +2t/a |
|  | 沉淀池污泥 |  |  |  | 1428.57t/a |  | 1428.57t/a | +1428.57t/a |
|  | 废油脂 |  |  |  | 0.08t/a |  | 0.08t/a | +0.08t/a |
|  | 生活垃圾 |  |  |  | 9t/a |  | 9t/a | +9t/a |
| 危险废物 | 废液压油、 废润滑油 |  |  |  | 0.5t/a |  | 0.5t/a | +0.5t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①