- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称： 喜河镇汉江漂流物打捞及分拣加工建设项目

建设单位（盖章）：安康市洲森林业有限公司

编制日期：           2021年10月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 喜河镇汉江漂流物打捞及分拣加工建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2109-610922-04-01-573691 |  |  |
| 建设单位联系人 | 夏xx | 联系方式 | 151xxxxxxxx |
| 建设地点 | 陕西 省 安康 市 石泉县 喜河镇 新喜村二组 |  |  |
| 地理坐标 | （ 108 度 16 分 52.270 秒， 32 度 49 分 55.812 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | N7721 水污染治理 C42 废弃资源综合利用业 | 建设项目 行业类别 | 三十九、废弃资源综合利用业 85金属废料和碎屑加工处理 421；非金属废料和碎屑加工处理422（421和422均不含原料为危险废物的，均不含仅分拣、破碎的） |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 石泉县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2109-610922-04-01-573691 |
| 总投资（万元） | 2000 | 环保投资（万元） | 20 |
| 环保投资占比（%） | 1.0 | 施工工期 | 3 |
| 是否开工建设 | £否：否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 5163.5 |
| 专项评价 设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他 符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于“C42 废弃资源综合利用业”项目。 为更好地适应转变经济发展方式，国家发展和改革委员会同国务院有关部门于2020年1月1日起施行《产业结构调整指导目录》（2019修订），本项目属于《产业结构调整指导目录》（2019修订）中的“鼓励类”、“十二建材”中“利用矿山尾矿、建筑废弃物、工业废弃物、江河湖（渠）海淤泥以及农林剩余物等二次资源生产建材及其工艺技术装备开发”项目。本项目所生产的产品、工艺及所使用的设备均不在《产业结构调整指导目录》（2019修订）淘汰类之列，且不在《淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录（全三批）》、《高耗能机电设备（产品）淘汰目录（第一批、第二批、第三批）》。项目建设符合国家和地方产业政策。 同时，本项目不在《市场准入负面清单(2020年版)》的负面清单之中，符合国家产业政策。 （2）与地方产业政策的符合性 本项目不在《陕西省政府核准的投资项目目录（2017年本）》（陕政发［2017］23号）中，同时不在《陕西省限制投资类产业指导目录》（陕发改产业[2007]97号内），因此本项目不属于限制投资类项目，符合陕西省产业政策要求。 本项目已取得石泉县发展改革局《陕西省企业投资项目备案确认书》（项目代码2109-610922-04-01-573691）。 综上所述，本项目建设符合国家和陕西省的产业政策要求。 2、“三线一单”符合性分析 《陕西省区域空间生态环境评价“三线一单”》和《安康市区域空间生态环境评价“三线一单”编制技术方案》目前已通过技术审核，但尚未正式发布，因此本次评价根据现阶段的成果对本项目“三线一单”符合性进行判定。 （1）生态保护红线 本项目位于陕西省安康市石泉县喜河镇新喜村二组，周边500m范围内不涉及自然保护区、国家公园、森林公园、风景名胜区、地质公园、湿地公园、饮用水水源地保护区、水产种质资源保护区等国家级和省级禁止开发区域以及国家级公益林、重要水库、重要湿地等重要生态保护地。项目建设符合生态保护红线的要求。 （2）环境质量底线 安康市生态环境局发布的《安康市2020年环境空气质量快报》显示，石泉县属于环境空气质量达标区。项目废气厂界达标；项目无生产废水；噪声治理后达标排放；固废合理处置；项目建设符合环境质量底线要求。 （3）资源利用上线 本项目主要消耗水资源、土地资源，水量消耗量小，场地占地面积较小，能源消耗主要为电能，因此不会突破该区域的资源利用上线。 （4）环境准入负面清单 对照《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》，项目不在限制类和禁止类之列。 （5）项目与《陕西省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》的符合性 《陕西省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（陕政发〔2020〕11号）中提出了以下要求： “（四）划定环境管控单元。按照保护优先、衔接整合、有效管理的原则，将全省行政区域统筹划定优先保护、重点管控和一般管控三类环境管控单元1381个，实施生态环境分区管控。 ——优先保护单元。指以生态环境保护为主的区域，主要包括生态保护红线、自然保护地、集中式饮用水水源保护区等生态功能重要区、生态环境敏感区。全省划分优先保护单元895个，面积8.47万平方公里，占全省国土面积的41.2%，主要分布在秦巴山区、黄河流域重点生态功能区等。 ——重点管控单元。指涉及大气、水、土壤、自然资源等资源环境要素重点管控的区域，主要包括城镇规划区、重点开发区等开发强度高和污染物排放强度大的区域。全省划分重点管控单元406个，面积4.88万平方公里，占全省国土面积的23.72%，主要分布在关中平原、陕北能源重化工产业聚集区、陕南重点城镇区以及环境问题相对集中的区域。 ——一般管控单元。指除优先保护单元、重点管控单元以外的其他区域。全省划分一般管控单元80个，面积7.21万平方公里，占全省国土面积的35.08%。 明确生态环境分区管控要求。确定优先保护、重点管控、一般管控单元的总体管控要求。” 本项目位于陕西省安康市石泉县喜河镇新喜村二组，用地范围内及周边500m范围内无自然保护区、饮用水水源地、水产种质资源保护区、森林公园、湿地公园、地质公园、风景名胜区等重点生态功能区，属于一般管控单元，管控要求为主要落实生态环境保护基本要求。本项目为废弃资源综合利用项目，提升了废弃资源的利用效率。项目污染物经治理后可达标排放，符合重点管控单元的管控要求。因此该项目符合《陕西省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（陕政发〔2020〕11号）的相关要求。 3、相关生态环境保护法律法规政策、生态环境保护规划的符合性分析 表1-1 本项目与相关生态环境保护法律法规的相符性分析 序号; 相关政 策文件; 要 求; 项目情况; 符合性. 1; 《陕西省秦岭生态环境保护条例》（2019年9月27日）; 第十五条 秦岭范围下列区域，除国土空间规划确定的城镇开发边界范围外，应当划为核心保护区： （一）海拔2km以上区域，秦岭山系主梁两侧各1km以内、主要支脉两侧各500m以内的区域； （二）国家公园、自然保护区的核心保护区，世界遗产； （三）饮用水水源一级保护区； （四）自然保护区一般控制区中珍稀濒危野生动物栖息地与其他重要生态功能区集中连片，需要整体性、系统性保护的区域。 第十六条 秦岭范围下列区域，除核心保护区、国土空间规划确定的城镇开发边界范围外，应当划为重点保护区： （一）海拔1500m至2000m之间的区域； （二）国家公园、自然保护区的一般控制区，饮用水水源二级保护区； （三）国家和省级风景名胜区、地质公园、森林公园、湿地公园等自然公园的重要功能区，植物园、水利风景区； （四）水产种质资源保护区、野生植物原生境保护区（点）、野生动物重要栖息地，国有天然林分布区，重要湿地，重要的大中型水库、天然湖泊； （五）全国重点文物保护单位、省级文物保护单位。 第十七条 秦岭范围内除核心保护区、重点保护区以外的区域，为一般保护区。; 本项目位于安康市石泉县喜河镇新喜村，用地范围内无国家公园、自然保护区、饮用水水源保护区、国家和省级风景名胜区、地质公园、森林公园、湿地公园等自然公园的重要功能区、植物园、水利风景区，以及水产种质资源保护区、野生动物重要栖息地、国有天然林分布区、重要湿地、重要的大中型水库、天然湖泊，无全国重点文物保护单位和省级文物保护单位。海拔高度371m，属于《陕西省秦岭生态环境保护条例》中的一般保护区。该项目严格执行了法律、法规和该《条例》的规定。; 符合. 2; 《陕西省秦岭生态环境保护总体规划》（陕政办发〔2020〕13号）; 基于秦岭范围生态环境的垂直分异特征，统筹考虑气候的相似性、保护单元的连通性、生态功能的一致性和生态问题的突出性，按照海拔高度、主梁支脉、自然保护地分布等要素，划分为核心保护区、重点保护区和一般保护区，实行分区保护。 核心保护区：主要包括自然保护区核心区和缓冲区；饮用水水源地的一级和二级保护区；秦岭山系主梁两侧各1km以内、主要支脉两侧各500m以内或者海拔2600m以上区域；自然保护区实验区中珍稀濒危野生动物栖息地与其他重要生态功能区集中连片、需要整体性、系统性保护的区域。太白山、紫柏山、玉皇山、首阳山、终南山、东光头山、广东山、四方台、静谷脑等山岭主峰均在此范围内。 重点保护区：除城乡规划区外，主要包括：自然保护区的实验区、种质资源保护区、重要湿地、饮用水水源保护地准保护区；风景名胜区、森林公园、地质公园、植物园、国有天然林分布区及重要水库、湖泊；重点文物保护单位、自然文化遗存；禁止开发区以外，山体海拔1500m以上至2600m之间的区域。 一般保护区：秦岭范围内除核心保护区、重点保护区以外的区域，为一般保护区。; 本项目位于陕西省安康市石泉县喜河镇新喜村二组，海拔高度371m，属于《陕西省秦岭生态环境保护总体规划》（陕政办发〔2020〕13号）中的一般保护区（见附图1）。该项目严格执行了法律、法规和和《陕西省秦岭生态环境保护条例》的规定。; 符合. 3; 《安康市秦岭生态环境保护规划》（修订版）; 基于秦岭范围生态环境的垂直分异特征，统筹考虑气候的相似性、保护单元的连通性、生态功能的一致性和生态问题的突出性，按照海拔高度、主梁支脉、自然保护地分布等要素，划分为核心保护区、重点保护区和一般保护区，实行分区保护。 核心保护区：海拔2000m以上区域，秦岭山系主梁两侧各1000m以内、主要支脉两侧各500m以内的区域；国家公园、自然保护区的核心保护区，世界遗产；饮用水水源一级保护区；自然保护区一般控制区中珍稀濒危野生动物栖息地与其他重要生态功能区集中连片，需要整体性、系统性保护的区域。核心保护区面积约1027.61km2，占安康秦岭范围的9.08%。 重点保护区：海拔1500m至 2000m间的区域；国家公园、自然保护区的一般控制区，饮用水水源二级保护区；国家级和省级风景名胜区、地质公园、森林公园、湿地公园等自然公园的重要功能区，植物园、水利风景区；水产种质资源保护区、野生植物原生境保护区 （点）、野生动物重要栖息地，国有天然林分布区，重要湿地，重要的大中型水库、天然湖泊；全国重点文物保护单位、省级文物保护单位。重点保护区面积1906.42km2，占安康秦岭范围的 16.86%。 一般保护区：秦岭范围内除核心保护区、重点保护区以外的区域，为一般保护区。一般保护区面积约 8375.59km2，占安康秦岭范围的74.06%。; 本项目位于陕西省安康市石泉县喜河镇新喜村二组，用地范围内无自然保护区、饮用水水源地、水产种质资源保护区、森林公园、湿地公园、地质公园、风景名胜区等重点生态功能区以及植物园、国有天然林分布区以及重要水库、湖泊。海拔高度371m，属于《安康市秦岭生态环境保护规划》（修订版）中的一般保护区（见附图2）。该项目严格执行了法律、法规和《陕西省秦岭生态环境保护条例》的规定。; 符合. 4; 《陕西省秦岭重点保护区一般保护区产业准入清单（试行）》; 本项目为废弃资源综合利用项目，不属于《陕西省秦岭重点保护区一般保护区产业准入清单（试行）》禁止类和限制类项目名单中，属允许类项目。; 符合. 5; 《陕西省汉江丹江流域水污染防治条例》; 第九条 在汉江、丹江流域新建、改建、扩建的工业、工程项目，应当依法进行环境影响评价，符合环境影响评价要求，并经规定程序批准后，方可开工建设和生产。 第十条 建设项目中的水污染处理设施，进行集群综合处理的，必须与建设项目同时配套建设，建设项目单体处理的，必须与建设项目同时设计、同时施工、同时投入使用。 第十四条 汉江、丹江流域的水电企业负责电站水库库区水面漂浮物的打捞和水藻的防治。发生特大洪涝灾害，库区水面产生大量漂浮物时，政府应当组织社会力量进行打捞和防治。 第十五条 禁止在汉江、丹江流域河流沿岸倾倒生活垃圾、建筑垃圾、动物尸体及其他废弃物。 第十八条 汉江、丹江流域城镇应当按照规划要求，建立污水集中处理和垃圾集中处理设施，确保污水排放和污染物处理达到国家和地方规定的标准。鼓励多渠道投资，建设城镇污水和固体废弃物集中处置设施，可以进行有偿经营。; 本项目为汉江漂流物打捞及分拣加工建设项目，目前正在办理环境影响评价相关手续，暂未开工。 本项目生活污水采用化粪池，同时配套建设格栅+沉淀池，漂浮物携带水经格栅+沉淀池处理后的回用于绿化或道路浇洒，项目整体无废水外排。项目严格执行“三同时”制度。生活垃圾由环卫部门统一清运，禁止向汉江倾倒生活垃圾、建筑垃圾及其他固体废弃物；; 符合. 6; 《安康市汉江流域水质保护条例》; 第十八条禁止在汉江干流岸线一公里范围内新建、扩建化工项目；禁止在汉江干流、重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；禁止在汉江流域新建高排放氮、磷污染物的工业项目。 第二十五条建设项目单体处理的，必须与建设项目同时设计、同时施工、同时投入使用。水污染物处理设施应当保持正常运行，不得擅自拆除或者停运、闲置。 第三十二条 汉江流域内的船舶应当按照国家规定配置相应的防污设备和器材，船舶排放含油污水、生活污水应当符合排放标准。船舶产生的残油、废油、垃圾等，应当收集转运上岸进行移交处置，禁止排入水体。 第三十三条 汉江流域禁止下列行为：（一）在汉江流域湖库、河道管理范围内堆放、倾倒、存贮生活垃圾、建筑垃圾、动物尸体及其他固体废弃物，或者向水体排放、倾倒工业废渣、城镇垃圾或者其他废弃物；（三）利用裂缝、溶洞、渗坑、渗井，私设暗管，篡改、伪造监测数据，或者不正常运行水污染防治设施等逃避监管的方式排放水污染物；; 本=项目为汉江漂流物打捞及分拣加工项目，不涉及化工和尾矿库，目前正在办理环境影响评价相关手续，暂未开工。 本项目生活污水采用化粪池，同时配套建设格栅+沉淀池，漂浮物携带水经格栅+沉淀池处理后的回用于绿化或道路浇洒，项目整体无废水外排，不会排放氮、磷污染物。项目严格执行“三同时”制度。生活垃圾由环卫部门统一清运，禁止向汉江倾倒生活垃圾、建筑垃圾及其他固体废弃物；; 符合. 4、选址合理性分析 本项目该公司租赁石泉县自然资源局国有土地建设喜河镇汉江漂流物打捞及分拣加工建设项目，因此该项目符合土地利用的要求。 项目所在区域配套设施齐全，水、电等基础设施完善，交通便利。根据现场调查，项目所在地评价区域内无自然保护区、水源保护区、文教环境敏感区、国家和地方级文物古迹、珍稀动植物保护物种等。本项目在实施环评提出的各项措施后，污染物可实现达标排放或合理处置，对周围环境造成的影响小，不会改变原有环境空气、地表水、声环境的功能。因此，从环保角度分析，本项目选址可行。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 近年来，汉江汛情日益严重，汛期漂流物越来越多，常阻塞河道和水利设施，给汉江及沿岸居民带来安全隐患。安康市洲森林业有限公司位于陕西省安康市石泉县喜河镇新喜村，地处喜河水库西岸，经常与当地主管部门一同参与打捞汉江水面漂流物。因此，该公司租赁石泉县自然资源局国有土地建设喜河镇汉江漂流物打捞及分拣加工建设项目，将漂流物打捞后在厂内进行人工分拣，之后按相关要切分类合理处置。 2、项目概况 2.1基本情况 项目名称：喜河镇汉江漂流物打捞及分拣加工建设项目； 建设单位：安康市洲森林业有限公司； 建设地点：陕西省安康市石泉县喜河镇新喜村二组； 建设性质：新建； 建设投资：项目总投资2000万元，其中环保投资20万元，占总投资1.0%； 2.2建设地址及周边环境概况 本项目位于陕西省安康市石泉县喜河镇新喜村二组，占地5163.5m2，场址中心位置坐标为108°16'52.270"E，32°49'55812"N。项目地理位置见附图3。 场址东侧为G541石蒿公路，西侧为荒地，北侧为新喜村和山坡，南侧为晨光村和山坡，项目周边环境保护目标见附图4。 2.3项目组成及建设内容 本项目主要建设生产车间、晾晒场、生活办公场所及相关辅助设施等。项目组成情况见表2-1。 表2-1 项目组成一览表 工程类别; 工程名称; 建设内容. 主体工程; 生产车间; 轻钢结构车间，位于厂区西南侧，占地2000m2，配备木材切片机、粉碎机、旋皮机、找圆机等设备。. 储运工程; 晾晒场; 位于场区中央，占地800m2，用于打捞物的临时堆存和晾晒。晾晒场使用混凝土硬化，设置集水沟，配套建设格栅和沉淀池，场地应设计一定角度的斜坡，保证打捞物携带水流入集水沟和沉淀池内。. 成品仓库; 1F轻钢结构，位于场区西北角，占地200m2，用于成品的临时堆存。. 辅助工程; 办公生活 用房; 位于场区东侧，占地500m2，1F砖混结构，包括办公室和临时宿舍等，不设置厨房。. 公用工程; 供水; 供水来自喜河镇自来水。. 排水; 生活污水设置化粪池，定期清掏用于农田施肥，漂浮物携带水经格栅和沉淀后回用于绿化和洒水抑尘，不外排。. 供电; 供电由石泉县喜河镇电市政网提供，设置变压器和配电室，用电量20万kW·h/a。. 环保工程; 废气; 项目木材和浪渣中的木棍在密闭车间内生产加工，破碎、切片和磨圆工序在产生的粉尘，主要是细小的碎木屑，经车间自然沉降后收集，之后作为产品外售给当地火电厂或生物质燃料颗粒公司；. 废水; 生活污水设置化粪池，定期清掏用于农田施肥，漂浮物携带水经格栅和沉淀后回用于绿化和洒水抑尘，不外排。. 噪声; 选择低噪声设备，合理布局，设备加设减振垫并定期维护。. 固废; 生活垃圾分类收集于垃圾桶内，定期由当地市政环卫部门清运处理；生产车间降尘作为产品外售；打捞的水草和生活垃圾设置垃圾收集箱收集后定期交环卫部门处置。动物残骸应直接联系并委托有处理能力的经营单位进行无害化处置，不在厂区内存放。汽油桶、油漆桶等危险废物在危险废物暂存间内分类贮存，之后交有危险废物资质单位处置。维修过程的废机油废抹布设置危险废物暂存间暂存，定期交有危险废物处置资质的单位处置。. 2.4主要工艺设备 本项目主要设备见表2-2。 表2-2 本项目主要设备一览表 - 序号; - 设备; - 规格; - 台数; - 备注. - 1; - 打捞船舶; - /; - 4条; - 打捞设备. - 2; - 945抓木机; - /; - 1台; - 打捞设备. - 3; - 50铲车; - /; - 1台; - 运输设备. - 4; - 三轮车; - /; - 4台; - 运输设备. - 5; - 农用运输车; - /; - 3台; - 运输设备. - 6; - 鼓式木材切片机; - /; - 1台; - 生产设备. - 7; - 劈木机; - /; - 1台; - 生产设备. - 8; - 粉碎机; - /; - 1台; - 生产设备. - 9; - 旋皮机; - /; - 1台; - 生产设备. - 10; - 找圆机; - /; - 1台; - 生产设备. - 11; - 空压机; - /; - 1台; - 生产设备. 2.5产品方案 本项目所生产的产品及生产规模详见表2-3。 表2-3 项目产品方案一览表 - 序号; - 产品; - 规格; - 产量; - 备注. - 1; - 塑料、泡沫、玻璃制品等; - ＞20mm; 500t/a; - 外售给废品收购站. - 2; - 木屑; - 粒径≤20mm; 100t/a; - 外售给当地火电厂或生物质燃料颗粒公司. - 3; - 木材; - 根据客户需要; 2000t/a; - 外售给当地木材厂. 2.6原辅材料消耗 本项目打捞的漂浮物主要包括水草、生活垃圾、塑料、泡沫、碎木屑和树干等。项目主要原辅材料及能源消耗见表2-4。 表2-4 本工程原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 主要成分; 数量; 来源; 运输方式. 1; 漂浮物; 塑料、泡沫、木棍、树干、生活垃圾等; 6000t/a; 汉江漂浮物; 车辆公路 运输. 2; 新鲜水; /; 240m3/a; 石泉县喜河镇市政自来水; /. 3; 电; /; 20万度/a; 石泉县喜河镇市政电网; /. 2.7公用工程 ⑴给、排水 项目用水主要为生活用水，用水来源于石泉县喜河镇市政自来水。项目劳动定员15人，生活区不设食堂、淋浴间。生活用水主要为洗漱用水。根据《陕西省行业用水定额》（DB61/T943-2020），并结合本项目情况，用水量按80 L/（人·d）计，则项目运营期生活用水量为1.2m3/d。排水系数按0.8计，则生活污水产生量约0.96m3/d（96m3/a），生活污水设置化粪池，定期清掏用于农田施肥，不外排。 ⑵供电 项目供电由石泉县喜河镇市政电网供给，接入项目变压器和高压变配电室，年用电量约20万kW·h。 ⑶供暖 建设项目采用单体式空调设备提供冷暖。 2.8工作制度 本项目劳动定员15人，其中管理人员3人，工人12人，均为当地村民，每年工作200天，每天工作8小时，夜间不生产。 3、项目总图平面布置合理性分析 本项目占地5163.5m2，其中生产车间位于场区南侧，占地2000m2，晾晒场位于厂区中央，成品仓库位于场区西侧，便于向外运输；办公生活区位于场区东侧，远离生产区，降低噪声和扬尘对职工的影响。场区内铺设宽约4.5m的内部道路，连接场外道路。 综上所述，该项目各建构筑物分区明确，间距紧凑，且满足环保、生产、维修和管理的要求，平面布置科学合理。项目总平面布置图见附图5。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 本项目生产加工工艺流程及产污环节见图2-1。 项目生产工艺流程简述如下： 汉江漂流物经打捞船打捞后用车辆运输至厂区内，采用人工分拣的方式挑拣出塑料、泡沫、木棍、树干等，之后进行晾晒，塑料、泡沫晒干后直接入库，之后外售给当地废品回收站。碎木棍经破碎后外售给当地火电厂或生物质燃料颗粒公司；树干经晾晒后经旋皮、切片、找圆等工序得到可用木材外售给当地木材厂。 图2-1 本项目工艺流程及产污节点图 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，无原有污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量 （1）基本污染物 本项目位于陕西省安康市石泉县喜河镇新喜村二组，环境空气功能区为二类。本项目引用安康市生态环境局发布的《安康市2020年环境空气质量快报》中环境空气质量基本污染物质量数据统计结果，对石泉县环境空气质量现状进行分析，统计结果见下表。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（μg/m3）; 标准值/（μg/m3）; 占标率/%; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 27; 35; 77.14%; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 39; 70; 55.71%; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 5; 60; 8.33%; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 12; 40; 30.00%; 达标. CO; 95%顺位24小时平均浓度; 900; 4000; 22.50%; 达标. O3; 90%顺位8小时平均浓度; 118; 160; 73.75%; 达标. 根据上表统计结果可以看出，石泉县环境空气质量基本污染物六项指标质量浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中的二级标准要求，因此判定本项目所在区域属于达标区域。 （2）特征污染物 为进一步了解项目所在区域的大气环境质量现状，项目委托陕西汇捷维研检测技术有限公司于2021年10月1日~2021年10月3日在项目所在地设监测点对特征因子TSP进行了监测,该监测报告（陕汇捷监字﹝2021﹞第 982 号）见附件。 ①监测时间及点位 监测时间：2021.10.1～3日，连续监测3天。 监测点位：项目所在地，共1个监测点位。 ②监测项目：TSP，24h平均质量浓度。 ③评价标准 TSP采用《环境空气质量标准》GB 3095-2012中的标准限值。 ④监测结果与评价 监测数据统计结果见下表。 表3-2 项目环境大气监测结果统计表 内容 监测点; 因子; 浓度范围; 标准限值; 占标率. G1项目所在地; TSP（24h均值）; 0.27～0.38mg/m3; 0.3mg/m3; 90～126.7%. 从监测结果可以看出：项目区域的TSP 24h平均浓度略有超标，超标原因主要是道路扬尘所致。 2、地表水环境质量状况 安康市生态环境局发布的《安康市2021年8月份水环境质量状况》中地表水环境质量数据统计结果显示，1-8月，石泉县席家坝、石泉高桥、饶峰河口和池河入汉江4个控制断面水质全部达到Ⅱ类水质要求。 表3-3 2021年1-8月水质监测断面水质状况表 序号; 河流; 断面名称; 考核县区; 断面类型; 目标水质; 2021年1-8月水质类别. 1; 子午河; 席家坝; 石泉县; 国控; /; Ⅱ. 2; 汉江; 石泉高桥; 石泉县; 省控; Ⅱ; Ⅱ. 3; 饶峰河; 饶峰河口; 石泉县; 市控; Ⅱ; Ⅱ. 4; 池河; 池河入汉江; 石泉县; 国控; /; Ⅱ. 3、声环境质量状况 本项目于2021年10月1日委托陕西汇捷维研检测技术有限公司对监测点的声环境质量进行监测（监测报告见附件5）。共设置6个监测点位，分别对厂界四周和周围敏感点进行了2次声环境监测。监测结果见表3-3。 表3-3 环境噪声监测结果 单位：Leq[dB(A)] 监测点位; 测量值; GB3096-2008二类标准. 2021年10月1日; Leq. 昼间; 昼间; 夜间. 1#厂界东; 46; 45; 60; 50. 2#厂界南; 53; 53. 3#厂界西; 46; 45. 4#厂界北; 44; 44. 5#敏感点晨光村 （南侧）; 48; 48. 6#敏感点新喜村 （北侧）; 49; 48. 根据监测结果显示，项目各噪声监测点的昼夜监测值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准值。说明项目场界周围声环境质量较好。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 项目位于陕西省安康市石泉县喜河镇新喜村二组，选址范围内没有水源地、名胜古迹、自然保护区等特殊敏感区，主要环境保护目标见表3-3。 表3-3 项目主要环境保护目标 环境 要素; 名称; 坐标; 环境 功能区; 相对厂 址方位; 相对厂 界距离. 经度; 纬度. 环境空气; 晨光村; 108.281121E; 32.831376N; 二类; S; 20m. 新喜村; 108.281706E; 32.832427N; 二类; N; 30m. 同心村; 108.283664E; 32.827566N; 二类; SE; 480m. 喜河镇九年制义务学校; 108.283911E; 32.835431E; 二类; N; 415m. 声环境; 晨光村; 110.863273E; 33.488367N; 2类; S; 20m. 新喜村; 110.863273E; 33.488367N; 2类; N; 10m. 地表水; 汉江; /; Ⅱ类; W; 60m. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 （1）施工期扬尘执行陕西省《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中表1限值，具体标准限值见表 3-4。 表 3-4 大气污染物排放标准 本项目运营期粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 中表2中的二级排放标准及厂界无组织排放监控限值。 表 3-5 大气污染物排放标准 2、废水 项目生产过程中无废水产生；少量生活污水生活污水设置化粪池，定期清掏用于农田施肥，不外排。 3、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体 限值见表 3-6。厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的2类标准； 表 3-6 施工期厂界噪声排放标准 表 3-7 运营期厂界噪声排放标准 时期; 标准值dB（A）; 标准来源. 昼间; 夜间. 运营期; 60; 50; （GB12348-2008）2 类标准. 4、固废 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》 （GB18597-2001）及修改单中相关要求。 |
| 总量 控制 指标 | 无 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目主要建设轻钢结构生产车间、晾晒场、成品仓库等，工程内容简单，施工期短，产生的环境污染较轻，针对本次施工活动提出以下环境保护措施： 1、废气 项目施工期废气主要有施工扬尘和施工机械及车辆废气，评价提出以下保 护措施和要求： （1）加强施工期的环境管理，杜绝粗放式施工； （2）施工道路上运输施工材料的车辆加篷布遮盖，对灰土、砂石等易产 生扬尘的物料堆棚进行遮盖； （3）加强扬尘控制，对施工场地和物料堆棚周边进行洒水抑尘作业，缩 短起尘操作时间；气象预报风速达到四级以上或者出现重污染天气状况时，应停止土石方作业以及其他可能产生扬尘污染的施工，同时采取覆盖、洒水等措施； （4）对离开施工现场的运输和施工机械及时清理冲洗，以免将现场泥土 带出影响市政道路清洁； （5）加强施工机械和车辆运行管理与维护保养，减少尾气排放。 #### 2、废水 #### 施工人员产生的生活污水就地泼洒抑尘。施工废水经沉淀池处理后回用于施工或场地洒水降尘，不外排。 #### 3、噪声 #### （1）从声源上控制：选用低噪声机械设备，合理施工，减少高噪声机械设备的同时运行，设备进行定期保养和维护， 严格按操作规范使用各类机械。 （2）合理安排施工时间：合理安排好施工时间，严禁午间、夜间休息时 间施工。 （3）施工车辆出入地点应尽量远离敏感点，严格控制施工车辆运输路 线，减轻对周围敏感点的影响，车辆出入现场时应低速、禁鸣。 4、固废 项目施工期产生的固废主要是施工建筑垃圾及生活垃圾；生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 本项目运营期大气污染物主要来自于碎木棍和木材加工过程中破碎、旋皮、切片和找圆工序产生的粉尘。 本项目漂流物晾晒后碎木棍和木材加工量为3000t/a，均在生产车间内进行，综合晾晒程度和含水率考虑，其密度约0.5t/m3，在破碎、旋皮、切片和找圆工序中会产生一定量的粉尘。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册 201木材加工行业系数手册》，颗粒物产污系数为243×10-3kg/m3（产品）。由此计算出粉尘产生量合1.75t/a。生产车间采用封闭式车间，生产车间粉尘主要为细小的碎木屑经自然沉降后收集，作为产品入库。 另外，项目在打捞过程中打捞船和车辆运输使用汽油和柴油，将排放尾气，主要污染物为CO、NOx、THC，项目区空气流通性较好，废气经流动扩散后对周围环境影响较小。 综上所述，本项目运营过程产生的废气污染物经采取合理的治理措施后，对周边环境及环境保护目标的影响较小。 2、废水 项目用水主要为生活用水，用水来源于石泉县喜河镇市政自来水。 项目劳动定员15人，生活区不设食堂、淋浴间，仅设置临时宿舍。生活用水主要为洗漱用水。根据《陕西省行业用水定额》（DB61/T943-2020），并结合本项目情况，用水量按80 L/（人·d）计，则项目运营期生活用水量为1.2m3/d。排水系数按0.8计，则生活污水产生量约0.96m3/d（192m3/a），生活污水设置化粪池，定期清掏用于农田施肥，不外排。 另外，经打捞后的漂浮物会携带少量水，在进入厂区和晾晒过程中除自然蒸发一部分，还会有一部分漂浮物携带水流出，本项目将该部分水收集后进入格栅和沉淀池内，经处理后用于厂区绿化和洒水抑尘，不外排。 综上所述，本项目生产过程中不使用水，可以做到无废水外排，对营对地表水环境基本无影响。 3、噪声 （1）噪声源强及降噪措施 项目运营期主要产噪设备有破碎机、切片机、旋皮机、找圆机等，主要为设备运转噪声，因此，项目应对产噪设备采取以下措施： ①选用低噪声设备：使用先进的低噪声设备，并提高设备的安装质量和精度，从源头减轻设备的噪声量。 ②合理布局：生产设备均置在生产车间内，利用车间厂房进行隔声，将高噪声设备集中摆放，置于厂房内合理位置，以有效利用噪声距离衰减作用。 ③对主要高噪生产设备设置减振基础，可采取基础减振，进行柔性联接，以减小其振动影响。 ④注意设备的日常维护。 项目设备运营期主要设备运行噪声值在70～90dB（A），经上述措施治理后，可降低15～20dB（A），本项目各噪声声源及采取的降噪措施见表4-1。 表4-1 项目噪声源参数一览表 单位：dB(A) 序号; 声源; 数量; 治理前声源值; 防治措施; 治理后噪声值. 1; 破碎机; 1台; 85; 基础减振、厂房隔声; 65. 2; 切片机; 1台; 85; 65. 3; 旋皮机; 1台; 70; 55. 4; 找圆机; 1台; 75; 55. 5; 空压机; 1台; 80; 60. （2）预测模式 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）推荐的公式： 预测模式采用《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）中推荐的附录“A.1 工业噪声预测计算模式”。 ①预测条件假设 a、所有产噪设备均在正常工况下运行，噪声源强只统计70dB(A) 以上； b、室内噪声源在厂房围护结构处转化为室外声源； c、考虑声源至预测点的距离衰减，忽略传播中建筑物的阻挡、地面反射以及空气吸收、雨、雪、温度等影响。 ②室内声源 (a) 室内声源同类设备合成声压级计算公式： Lp=Lp0+10lgN 式中： Lp0—声源的声压级，dB(A)；N—设备台数。 (b) 室内点声源等效室外点声源： 式中：Lp2(T)—靠近围护结构处室内 N 个声源的叠加声压级，dB(A)； TL—围护结构窗户的隔声量，dB(A)；本次取 20 dB(A)。 ③室外声源 采用衰减公式为： 式中： L(r)—距离噪声源m处的声压级，dB(A)； L(r0)—声源的声压级，dB(A)； r—预测点距离噪声源的距离，m； r0—参考位置距噪声源的距离，m。 ④合成声压级采用公式为： 式中：Lpm－n个噪声源在第m个预测点产生的总声压级，dB(A)； Lpmi－第i个噪声源在第m个预测点产生的声压级，dB(A)。 （3）预测结果 在所有设备同时运转情况下，考虑各种降噪措施以及隔声、消声作用及衰减后，厂界噪声预测结果见下表。 表4-2 厂界噪声预测结果 单位：dB(A) 方位 设备名称; 治理后 噪声 源强; 厂界东; 西厂界; 南厂界; 北厂界; 新喜村 （北侧敏感点）; 晨光村 （南侧敏感点）. 贡献值; 贡献值; 贡献值; 贡献值; 背景值; 贡献值; 背景值; 贡献值. 破碎机; 65; 48.8; 46.5; 54.1; 44.7; 49; 38.2; 48; 52.7. 切片机; 65; 48.7; 46.6; 53.9; 48.4; 49; 40.4; 48; 52.4. 旋皮机; 55; 47.4; 38.4; 48.4; 42.5; 49; 36.7; 48; 48.0. 找圆机; 55; 48.9; 48.9; 50.4; 42.4; 49; 36.4; 48; 49.4. 空压机; 60; 42.6; 42.4; 47.1; 41.0; 49; 46.7; 48; 56.5. 合成贡献值; /; 53.3; 52.2; 55.6; 53.8; /; 48.2; /; 57.2. 敏感点噪声预测值; /; /; /; /; /; 51.4; 58.5. 由上可知，项目运营期夜间不生产，在昼间生产中噪声正常运营情况下，设备噪声在东、南、西、北厂界昼夜间噪声贡献值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。南北两侧敏感点噪声至能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准值，因此，建设项目噪声排放对周围声环境及敏感点的影响较小。 参考《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本评价建议环境监测计划见表4-3。 表4-3 环境监测计划表 监测点位; 监测因子; 监测频率; 执行标准. 厂界四周; Leq; 1次/季; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）中 2 类. 4、固体废物 本项目产生的固废主要为生活垃圾、一般工业固废和危险废物。 （1）生活垃圾 项目劳动定员15人，生活垃圾产生量按0.5kg/（人·d）计，则本项目生活垃圾产生量为7.5kg/d（合1.5t/a），定期运至垃圾集中收集点后由环卫统一清运。 （2）生产车间降尘 生产车间采用封闭式车间，粉尘产生量合1.45t/a。生产车间粉尘主要为细小的碎木屑经自然沉降后收集，作为产品入库。定期收集后作为产品外售给当地火电厂或生物质燃料颗粒公司。 （3）打捞的水草和生活垃圾 项目打捞漂浮物中的水草和生活垃圾产生量较大，约2000t/a，属于一般固体废物。厂区应设置垃圾收集箱，水草和生活垃圾收集后定期交环卫部门处置。 （4）动物残骸 项目打捞漂浮物中的动物残骸、如猪、牛、羊等，约200只/a，合30t/a，未列入《国家危险废物名录（2021年版）》，属于一般固废，应直接联系并委托有处理能力的经营单位进行无害化处置，不在厂区内存放。 （5）油漆桶、汽油桶等 项目打捞漂浮物中的汽油桶、油漆桶等，约5t/a，列入《国家危险废物名录（2021年版）》，属于危险固废。本项目厂区内建设危险废物暂存间一处，汽油桶、油漆桶等危险废物在危险废物暂存间内分类贮存，之后交有危险废物资质单位处置。 打捞过程中如遇加油站油罐，应立即与相关加油站联系协商，报生态环境主管部门后，根据油罐罐体的损益程度，由事故加油站负责处置. （6）维修过程的废机油废抹布 废机油：项目对生产机械设备定期进行维护产生的废机油，产生量约0.02t/a，根据《国家危险废物名录》（2021 版），含油抹布（废物代码 HW08 900-249-0），厂区设置危险废物暂存间暂存，定期交有危险废物处置资质的单位处置。 废抹布：项目设备维护产生的含油废抹布，产生量约0.01t/a，根据《国家危险废物名录》（2021 版），废物代码 900-041-49，厂区设置危险废物暂存间暂存，定期交有危险废物处置资质的单位处置。 本项目固体废物产生处置情况见表 4-4。 表4-4 项目固体废物产生处置情况一览表 序号; 固废名称; 产生量; 废物类别; 贮存方式; 处置方式; 处置量. 1; 办公生活区生活垃圾; 1.5t/a; 一般固废; 垃圾桶; 交环卫部门 处置; 1.5t/a. 2; 生产车间沉降粉尘; 1.45t/a; 一般固废; 成品库房; 外售; 1.45t/a. 3; 打捞的水草和生活垃圾; 2465t/a; 一般固废; 垃圾收集箱; 交环卫部门 处; 2465t/a. 4; 动物残骸; 30t/a; 一般固废; /; 不在厂区存放，委托有处理能力的经营单位进行无害化处置; 30t/a. 5; 油漆桶、汽油桶等; 5t/a; 危险废物; 危险废物暂存间; 交资质单位处置; 5t/a. 6; 维修过程废机油、废抹布; 0.035t/a; 危险废物; 危险废物暂存间; 交资质单位处置; 5t/a. （7）环境管理要求 本项目一般固体废物的贮存管理要求应注意以下几点： ①加强固体废物规范化管理，固体废物分类定点堆放，堆放场所远离办公区和周围环境敏感点。 ②生活垃圾及时清运，避免长期堆存产生二次污染。 本项目危险废物的贮存管理要求应注意以下几点： 危险废物严格按照《危险废物贮存污染控制标准》 （GB18597-2001）及2013年修改单（公告2013年第36号）的要求，设置危险废物暂存间用以存放危险废物，危险废物暂存间必须有耐腐蚀，且表面无裂痕。储存容器上必须粘贴本标准中规定的危险废物标签。环评要求危险废物暂存间须满足《危险废弃物贮存污染控制标准（GB1895-2001）》及其修改单中规定，定期交由有资质的危险废物处置单位进行处置，并按照国家有关规定填写危险废物转移联单及建立台帐留存备查。 项目危险废物收集、暂存及转运污染防治措施要求： Ⅰ危险废物收集 危险废物在收集时，应清楚废物的类别及主要成份，根据项目的危险废物的性质和形态，可选择采用不同大小和不同材质的容器进行包装，所有包装容器应足够安全，并经过周密检查，严防在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。最后按照对危险废物交换和转移管理工作的有关要求，对危险废物进行安全包装，并在包装的明显位置附危险废物标签。 Ⅱ危险废物暂存 危险废物应尽快委托资质单位处理，不宜存放过长时间，且应做到以下几点： ①危废暂存间应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求。 ②危险废物容器应满足以下要求：应当使用符合标准的暂存桶和包装袋贮存危险废物，材质要满足相应的强度要求，且必须完好无损；盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。 Ⅲ危险废物转运 危废暂存间设专人管理，根据贮存情况定期清运。危险废物的转运应严格按照《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令第5号）的有关规定执行。 5、地下水、土壤环境影响评价 根据《环境影响和评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）附录 A 地 下水环境影响评价行业分类表要求，本项目属于155 废旧资源（含生物质）加工、再生利用项目，为Ⅳ类建设项目，不开展地下水环境影响评价。 本项目属于污染影响型建设项目，根据《环境影响评价技术导则 土壤环 境（试行）（HJ964-2018）》附录A表A.1 土壤环境影响评价项目类别，本项 目属于“环境和公共设施管理业”中的“一般工业固体废物处置及综合利用（除采取填埋和焚烧方式以外的）；废旧资源加工、再生利用”类别，为Ⅲ类建设项目。同时，建设项目所在地周边土壤环境敏感程度为不敏感，且建设项目占地规模为小型（≤5hm2），可不开展土壤环境影响评价。 本项目排放的废气污染物主要为颗粒物，地面硬化后，无污染土壤及地下水环境的途径，不会对土壤及地下水环境产生影响。 6、环境风险影响评价 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目不涉及附录B 重点关注的危险物质，因此无需开展环境风险评价。 7、环保投资估算 项目的环保设备及投资情况见表4-5。 表4-5 环保设备及投资一览表 名称; 治理工程内容; 环保投资（万元）. 废气处理; 破碎、旋皮、切片和找圆工序无组织粉尘; 自然沉降，车间安装排风扇4个; 1.0. 废水处理; 漂流物携带水; 格栅+沉淀池1座，容积为60m3; 2.0. 生活污水; 化粪池; 0.5. 固体废物; 办公生活垃圾; 设置垃圾桶2个，定期交环卫部门处置; 0.2. 打捞的水草、生活垃圾; 设置垃圾收集箱2个， 定期交环卫部门处置; 3.0. 打捞的动物残骸; 委托处置; 1.0. 打捞的油漆桶、汽油桶等危险废物; 设置危险废物暂存间1座，面积80m2，委托有危险废物资质单位处置; 12.0. 维修过程中的废机油、废抹布. 噪声治理; 设备噪声; 选用低噪声设备、减震措施等; 0.3. 合计; ——; 20.0. 8、验收清单 根据《建设项目环境保护管理条例》第十七条规定：编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，项目竣工环保验收清单见表4-6。 表4-6 建设项目竣工验收清单（建议） 名称; 治理工程内容; 验收标准. 废气处理; 破碎、旋皮、切片和找圆工序无组织粉尘; 自然沉降，车间安装排风扇4个; 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996中二级排放标准限值. 废水处理; 漂流物携带水; 格栅+沉淀池1座，容积为60m3; 不外排. 生活污水; 化粪池1座，容积为2m3; 不外排. 固体废物; 办公生活垃圾; 设置垃圾桶2个，定期交环卫部门处置; 分类处置，不产生二次污染. 打捞的水草、生活垃圾; 设置垃圾收集箱2个， 定期交环卫部门处置; 分类处置，不产生二次污染. 打捞的动物残骸; 委托处置; 分类处置，不产生二次污染. 打捞的油漆桶、汽油桶等危险废物; 设置危险废物暂存间1座，面积80m2，委托有危险废物资质单位处置; 分类处置，不产生二次污染. 维修过程中的废机油、废抹布; 分类处置，不产生二次污染. 噪声治理; 设备噪声; 选用低噪声设备、减震措施等; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 合计; ——. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 生产车间 | 无组织 粉尘 （颗粒物 | 自然沉降，排风扇 | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996中二级排放标准限值 |
|  | 打捞作业、车辆运输 | CO、NOx、THC | 大气扩散 |  |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、SS、NH3-N | 生活污水设置化粪池，容积为2m3，定期清掏用于农田施肥 | 不外排 |
|  | 漂浮物携带水 | SS | 格栅+沉淀池沉淀后回用，沉淀池容积为60m3 | 不外排 |
| 声环境 | 设备运行噪声 | 等效A 声级 | - 低噪声设备、安装减震垫 | - 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾分类收集于垃圾桶内，定期由当地市政环卫部门清运处理；生产车间降尘作为产品外售；打捞的水草和生活垃圾设置垃圾收集箱收集后定期交环卫部门处置。动物残骸应直接联系并委托有处理能力的经营单位进行无害化处置，不在厂区内存放。汽油桶、油漆桶等危险废物在危险废物暂存间内分类贮存，之后交有危险废物资质单位处置。维修过程的废机油废抹布设置危险废物暂存间（面积80m2）暂存，定期交有危险废物处置资质的单位处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 不涉及 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 不涉及 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 不涉及 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 无 |  |  |  |

- 六、结论

喜河镇汉江漂流物打捞及分拣加工建设项目符合国家和当地相关产业，符合生态环境保护法律法规政策和生态环境保护规划的有关要求，在认真落实各项污染控制措施后，则该项目建设后主要污染物可做到达标排放，对周围环境影响较小。从环保的角度分析，本项目环境影响可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物 产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 粉尘 |  |  |  | 0.73t/a |  | 0 | 0 |
| 废水 | 生活污水 |  |  |  | 192/a |  | 0 | 0 |
|  | 漂浮物携带水 |  |  |  | 500t/a |  | 0 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 打捞的水草生活垃圾 |  |  |  | 2465t/a |  | 2465t/a | 2465t/a |
|  | 办公生活垃圾 |  |  |  | 1.5t/a |  | 1.5t/a | 1.5t/a |
|  | 生产车间降尘 |  |  |  | 0.73t/a |  | 0.73t/a | 0.73t/a |
|  | 动物残骸 |  |  |  | 30t/a |  | 30t/a | 30t/a |
| 危险废物 | 打捞的汽油桶、油漆桶等 |  |  |  | 5t/a |  | 5t/a | 5t/a |
|  | 维修的废机油、废抹布 |  |  |  | 0.03t/a |  | 0.03t/a | 0.03t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①