- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称： 自嗨餐饮料理包生产基地项目（一期）

建设单位（盖章）：   安康羊羊羊食品有限公司

编制日期：            二〇二一年十月

中华人民共和国生态环境部制

# 建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 自嗨餐饮料理包生产基地项目（一期） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2020-610922-14-03-068601 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 臧XX | 联系方式 | 133 XXXXXXXX |
| 建设地点 |  | 陕西省石泉县古堰工业集中区 |  |  |
| 地理坐标 |  | （经度： 108 度 12 分 19.546 秒，纬度： 33 度 04 分 42.961 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C1439 其他方便食品制造 | 建设项目 行业类别 | “十一、食品制造业 14”中“21 方便食品制造143”的“除单纯分装外的” |
| 建设性质 |  | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 石泉县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2020-610922-14-03-068601 |
| 总投资（万元） |  | 3000 | 环保投资（万元） | 67 |
| 环保投资占比（%） |  | 2.23 | 施工工期 | 2021.5-2021.6 |
| 是否开工建设 |  | £否 R是：已全部建设完成并投产使用 | 用地面积（m2） | 5170.39 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 规划名称：《石泉省级经济技术开发区总体发展规划（2015-2030年）》 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 规划环境影响评价文件名称：《石泉省级经济技术开发区总体发展规划环境影响报告书》 审查机关：陕西省环境保护厅 审查文件名称及文号：《陕西省环境保护厅关于石泉省级经济技术开发区总体发展规划环境影响报告书审查意见的函》（陕环环评函[2018]215号） |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 本项目位于陕西省安康市石泉县经开区古堰工业园区，隶属于石泉省级经济技术开发区，规划面积6.3km2。园区以产业丝绸、富硒食品、装备制造、新型建材等产业为主。本项目与规划及规划环境影响评价符合性分析见下表。 表1-1 与规划及规划环境影响评价符合性分析 规划; 内容; 本项目情况; 符合性. 石泉省级经济技术开发区总体发展规划; 借助石泉县域资源优势、产业布局和用地，规划石泉省级经济技术开发区空间格局延续、强化产业布局的空间结构，从而形成“一轴两园三体”的空间格局。其中： 一轴：以G210、G316为依托的石泉省级经济技术开发区发展轴线； 两园：古堰工业聚集区和池河工业园区。其中，古堰工业聚集区用地规模为2.97平方公里，池河工业园区用地规模为3.33平方公里。 三体：以富硒产业和蚕桑产业为主导，在古堰工业聚集区主要发展富硒魔芋版块，并集合富硒魔芋产品加工体系和生产参观体系；在池河工业园区主要发展蚕桑生物健康版块，并结合蚕丝加工体系和文创旅游体系; 本项目位于古堰工业集中区，租用安康新世味食品科技有限公司的厂房用于生产自嗨餐饮料理包，属于食品加工企业; 符合. 古堰工业聚集区： 近期开发建设（2017-2020年）：重点建设古堰工业聚集区黄荆坝片区，具体包括黄荆坝片区的基础设施以及智慧产业园区、承接加工贸易转移的标准化厂区等项目和部分商业、商务设施。 远期开发建设（2021-2030年）：远期以古堰工业聚集区南北两端的用地开发为主，在增加工业用地开发的同时，强化古堰综合中心和副中心的服务、带动、辐射功能。; 本项目为自嗨料理包生产项目，主要服务农林产业，推动区域逐步向特色农产品基地建设、农产品标准化生产和精深加工发展; 符合. 《石泉省级经济技术开发区总体发展规划环境影响报告书》规划环评及审查意见; 落实“三线一单”要求，严格入区项目的环境准入管理，禁止引进有发酵工艺、排水量大且污染物复杂等项目入园。落实《报告书》提出的环境要求，引进项目的生产工艺、设备、污染治理技术，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用率等均需达到同行业国内先进水平; 项目符合三线一单要求，工艺过程中无发酵工艺、生产废水主要污染物为SS、COD，废水经处理后排至石泉县污水处理站，对外环境产生的影响较小；本项目的生产工艺、设备、污染治理技术，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用率等均能达到同行业国内先进水平。与规划环境审查意见相符; 符合. |
| 其他符合性分析 | ### 1、产业政策符合性 根据中华人民共和国发展和改革委员会第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于“一、鼓励类”中“26.农林牧渔产品储运、保鲜、加工与综合利用”，符合国家产业政策。 本项目不属于《市场准入负面清单（2020年版）》中禁止类项目，符合产业政策。已取得石泉县发展和改革局审核通过的《陕西省企业投资项目备案确认书》（项目代码：2020-610922-14-03-068601）（附件2），项目符合地方产业政策。 ### 选址合理性分析 本项目位于石泉县古堰工业集中区，租用安康新世味食品科技有限公司的厂房，建筑面积为5710.39m2，租赁合同见附件2。该区域交通条件良好，极大的方便了本项目原材料、产品的周转运输。项目东侧为菜字头食品厂，西侧为仓储冷链中心，本项目周边无影响食品安全的企业，项目选址合理。 本项目周边不涉及基本农田保护区、自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区，不在国家、地方规划的重点生态功能区的敏感区域内，周边无限制性环境敏感点。从环保的角度分析，项目选址合理。 3、与“三线一单”相符性分析 表1-2 “三线一单”符合性 “三线一单”要求; 本项目; 是否符合. 生态保护红线; 《陕西省生态保护红线划定方案》（陕环生态涵【2018】48号）; 本项目附近无水源保护区和生态保护区，不涉及《陕西省生态保护红线划定方案》（陕环生态涵【2018】48号）划定的生态红线区域，项目建设符合陕西省生态保护红线实施意见的相关要求; 符合. 环境质量底线; 遵循环境质量不断优化的原则，确立环境质量底线。对于环境质量不达标区，环境质量只能改善不能恶化；对于环境质量达标区，环境质量应维持基本稳定，且不得低于环境质量标准; 项目所在区域环境质量状况一般，根据环境影响分析，项目各污染物均达标排放，不触及环境质量底线; 符合. 资源利用上线; 以改善环境质量、保障生态安全为目的，确定水资源开发、土地资源利用、能源消耗的总量、强度、效率等要求; 本项目所使用的能源主要为电能和天然气，物耗及能耗水平均较低；用水量不超过《陕西省行业用水定额》中的用水定额，未突破资源利用上线；用地属于租用安康新世味食品科技有限公司已建厂房，无新增用地；能源消耗主要为天然气，不属于高污染能源；选用高效、先进的设备，自动化程度较高，提高了生产效率，减少了产品的损耗率，减少了原料的用量和废料的产生量，减少了物流运输次数和运输量，节省了能源; 符合. 环境准入负面清单; 《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》中包括的区域为：周至县、太白县、凤县、南郑区、洋县、西乡县、勉县、宁强县、略阳县、镇巴县、留坝县、佛坪县、平利县、旬阳县、石泉县、紫阳县、白河县、汉阴县、镇坪县、宁陕县、岚皋县、镇安县、柞水县、吴起县、志丹县、安塞区、子长县、绥德县、米脂县、佳县、吴堡县、清涧县、子洲县、黄龙县、宜川县、洛南县; 本项目位于石泉县，石泉县属于国家重点生态功能区，对比该负面清单，本项目不属于其禁止类项目、限制类项目，符合《陕西省安康市石泉县重点生态功能区产业准入负面清单》要求; 符合. 《石泉省级经济技术开发区总体发展规划环境影响报告书》：优先选择主导产业、工业园基础设施项目及能耗少、排污小的企业。限制能耗大或排污量大的企业。禁止国家、陕西省和当地有关产业政策明确禁止的项目；禁止引进耗水量大、污水产生量大、含发酵工艺的食品加工企业；禁止危险化学品存储入园；禁止环境风险对地表水和人员健康威胁大的项目入园；装备制造产业禁止引进电镀企业。; 本项目位于古堰工业集中区，租用安康新世味食品科技有限公司的厂房用于生产自嗨餐饮料理包，属于食品加工企业，不属于限制类及禁止类项目; 符合. |

# 建设项目工程分析

| 建设内容 | ## 2.1项目组成及建设内容 ### 2.1.1项目由来 深鲨食品产业园位于石泉县古堰工业集中区，项目总投资3亿元，占地70余亩，建筑面积40000平方米。2018年11月安康新世味食品科技有限公司委托河南金环环境影响评价有限公司编制《年产3亿袋料理包生产线建设项目环境影响报告表》，2019年1月取得安康市生态环境局石泉分局关于本项目的批复（石环函[2019]37号），该项目总占地面积39284.9m2，建筑面积2255.2m2，包括生产厂房、包装车间、研发中心，生产规模为年产3亿袋料理包，配套建设1套200m3/d的一体化污水处理设施，目前产能为5千万袋料理包，废水产生量约80m3/d。现由于产品升级改造，本项目租用安康新世味食品科技有限公司的1间厂房，用于建设自嗨餐饮料理包生产基地项目（一期），废水处理设施依托安康新世味食品科技有限公司的“沉淀池+油水分离器+一体化污水处理设备”进行处置。 ### 2.1.2项目建设内容 本项目建设内容为提升改造标准化厂房5710.39平方米，建成日产20万袋料理包生产线28条，购置锅灶43台套，主要建设内容见表2-1。 表2-1 工程项目组成一览表 组成; 建设内容; 建设规模. 主体工程; 初加工间; 分为荤菜初加工间和蔬菜初加工间，建筑面积分别为259.86m2和329.55m2，用于原料的去皮及初加工. 切配区; 分为蔬菜切配区和荤菜切配区，建筑面积分别为121.68m2和195.37m2，用于原料的切配. 熟制车间; 建筑面积765.93m2，43台锅灶，配套设置油烟净化器6个. 产品内包装间; 建筑面积680m2，用于对熟制后的产品进行初步包装. 杀菌间; 建筑面积530.57m2，设9个灭菌釜利用天然气锅炉的蒸汽进行高温杀菌. 料包外包装车间; 建筑面积439.00m2，对包装后的产品进行封口喷码. 储运工程; 成品库; 位于生产厂房北侧，分为2个库房，建筑面积分别为321.18m2和311.64m2，用于储存产品. 冷冻库; 位于生产厂房西南角，建筑面积112.00m2，用于冷冻荤菜原料. 冷藏库; 位于生产厂房东南角，建筑面积132.60m2，用于储存蔬菜原料. 干货库; 位于生产车间内冷冻库及冷仓库中间，建筑面积94.54m2，用于储存干货原料. 辅助工程; 办公楼; 依托深鲨食品产业园内办公楼，位于生产车间西侧，6F，1F用于办公，2-6F用于住宿，不包括食堂. 公用工程; 供水; 来自市政供水管网. 排水; 雨污分流；生产废水依托安康新世味食品科技有限公司的沉淀池+油水分离器+一体化污水处理设施处理后进入石泉县污水管网；生活污水依托深鲨食品产业园化粪池处理后，进入石泉县污水管网. 供电; 设置1座1600KVA的变电站，由市政电网供电. 供热; 使用1台4t/h的蒸汽锅炉，燃料为天然气. 制冷供暖; 中央空调. 环保工程; 废气; 熟制车间油烟废气设6个油烟净化器处理后分别由6个高于屋顶的排气筒排放（根据HJ554-2010中6.2.3 饮食业单位所在建筑物高度小于15m时，油烟排放口应高出屋顶）. 天然气锅炉燃烧废气采用低氮燃烧器技术，经8m高排气筒排放. 废水; 生活污水经深鲨食品产业园内化粪池处理后排入园区污水管网； 生产废水依托安康新世味食品科技有限公司内污水处理设施，通过1个180m3的三级沉淀池+1个20m3/h的油水分离器+1个200m3/d一体化污水处理设备处理后排入污水管网，最终排至石泉县污水处理厂. 噪声; 选用低噪设备，减震基础，距离衰减等. 固废; 生活垃圾设置垃圾收集桶，定期由环卫部门清运. 生产过程中的皮渣和霉烂蔬菜集中收集，定期交由环卫部门处置. 废油脂采用密闭桶收集，厂区内暂存，定期由有资质单位回收处理. ### 2.1.3产品方案 本项目产品为餐饮料理包，主要包括煲仔饭、小火锅、面、粉等产品，建设28条生产线，配套43台套锅灶，具体生产情况见表2-2。 表2-2 项目产品产量一览表 序号; 产品名称; 单位; 数量; 备注. 1; 餐饮料理包; 万袋/d; 20; 煲仔饭、小火锅、面、粉. ### 2.1.4项目使用原辅材料 表2-3 项目主要原辅材料消耗一览表 序号; 原辅料; 数量（t/a）; 备注. 1; 蔬菜; 3500; /. 2; 猪肉; 86; /. 3; 牛肉; 173; /. 4; 鸡肉; 44; /. 5; 食用油; 1200; /. 6; 水; 41741.4; /. 7; 电; 50万kWh; /. 8; 天然气; 13.5万m3/a; /. ### 2.1.5项目主要设备 表2-4 生产设备清单 序号; 名称; 规格型号; 数量（）; 备注. 1; 蔬菜清洗机; LC-GP5000; 2; 初加工间. 2; 叶茎切菜机; LC-YC140; 2. 3; 切菜机; LC-YC140; 2. 4; 切肉机; LC-QP3015; 2. 5; 锯骨机; LC-JG350; 4. 6; 滚揉机（800kg); LC-GR500; 2. 7; 搅拌炒锅; /; 4; 熟制车间. 8; 燃气炒锅; /; 21. 9; 电炒锅; /; 18. 10; 给袋式真空包装机; /; 10; 产品内包装间. 11; 半自动真空机; /; 2. 12; 金属探测仪; /; 2. 13; 蒸汽锅炉; 4t/h; 1. 14; 灭菌釜; /; 9. ## 2.2公用工程 ### 2.2.1给排水 本项目用水主要为生活用水和生产用水。 ①生活用水 项目生产人员120人，依托安康新世味食品科技有限公司内住宿，根据《陕西省行业用水定额》（DB 61/T943-2020）并结合本项目实际用水情况，用水系数为70L/人·d，则用水量为8.4m3/d，2520m3/a；排水系数按照0.8计，则排水量为6.72m3/d，2016m3/a。 ②生产用水 蒸汽锅炉用水：本项目使用的蒸汽锅炉规模为4t/h，使用期间，蒸发量为4t/h，使用过程中蒸汽全部用于产品灭菌，无冷凝水产生。蒸汽锅炉管道汽水损失的量约3%，排污量约5%，则锅炉的补充水量为34.56m3/d，排污量为1.6m3/d。 肉类清洗用水：本项目肉类用量为303t/a，洗肉水的量参照《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》（HJ2004-2010）中，“单独的肉类加工厂废水量应根据实际情况具体确定，一般不应超过5.8m3/t（原料肉）”，本项目仅为肉类清洗，结合建设单位提供资料，项目肉类清洗用水量为3m3/t-原料肉，即909t/a。 蔬菜清洗用水：本项目蔬菜用量为3500t/a，用水量参照《第二次全国污染源普查系数手册（试用版）》的“137 蔬菜、菌类、水果和坚果加工行业系数手册”中“1371 蔬菜加工行业”，芥菜、叶菜类蔬菜水洗工艺的工业废水量为6.8t/t-产品，则本项目废水量为23800t/a，排水系数为0.9，用水量约26444.4t/a。 设备清洗用水：每天生产完毕后进行设备清洗。根据建设单位提供资料，设备清洗水用量平均约5m3/d，1500m3/a，清洗废水量按用水量的90%计，则清洗废水产生量为4.5m3/d。主要污染物为COD、BOD5、NH3-N和SS等。 本项目给排水情况见表2-5；水平衡图见图2-1。 表2-5 项目给排水情况 工序; 总用水量t/a; 给水量m3/d; 损失量m3/d; 回用水量m3/d; 排水量m3/d; 排水去向. 生活用水; 2520; 8.40; 1.68; 0; 6.72; 化粪池处理后进入污水管网. 锅炉用水; 10368; 34.56; 0.96; 0; 1.60; 依托深鲨食品产业园内“沉淀池+油水分离器+一体化处理设施”处理后通过污水管网排至石泉县污水处理厂. 肉类清洗用水; 909; 3.03; 0.30; 0; 2.73. 蔬菜清洗用水; 26444.4; 88.15; 8.81; 0; 79.33. 设备清洗用水; 1500; 5.00; 0.50; 0; 4.50. 合计; 41741.4; 139.14; 12.26; 0; 94.88; /. 图2-1 项目水平衡图 m3/d ### 2.2.2供电 项目用电由市政电网提供。 ## 2.3劳动定员与工作制度 劳动定员120人，年工作时间300天，工作时间8h/d。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | ## 2.4施工期主要流程及产污环节 本项目租用安康新世味食品科技有限公司的生产车间及办公区，主要生产设备已投产运行，施工期已经结束，本项目主要分析运营期环境影响。 ## 2.5运营期工艺流程及产污环节 项目运营期对环境的影响主要为废气、噪声和固废，产污环节及工艺流程见图2-2。 图2-2 项目生产工艺及产污环节 生产工艺简述： - 原料验收：将外购进厂的原料进行验收、挑选，该工序将产生固废。 - 预处理：对原料进行解冻、清洗，去掉部分血水，该工序将产生清洗废水。 - 配料：对已进行预处理的原料按照配方进行配料，计量误差允许值±1g。 - 熟制：对不同料理包进行烹制，使其充分熟制，熟制过程油温为134-142℃，炒制时间为13-18min，该工序会产生油烟废气及噪声。 - 内包装：将熟制后的产品进行初步包装，分类存放。 - 灭菌：使用天然气锅炉提供的蒸汽在灭菌釜内高温灭菌，温度为115-120℃，时间为20-30min。该工序产生天然气燃烧废气及锅炉废水。 - 外包装：对灭菌后的产品进行喷码包装。 - 出厂检验：产品检验合格后，入库。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，租用安康新世味食品科技有限公司的空置厂房，无原有污染。 |

# 区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | ## 3.1大气环境质量现状 ### 3.1.1基本污染物环境质量现状 本项目所在地属环境空气二类功能区，基本项目SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准。数据引用陕西省生态环境厅2021年1月26日发布的环保快报《2020年12月及1~12月全省环境空气质量状况》中安康市石泉县的环境空气质量数据，统计结果如下。 表3-1 区域空气质量现状评价表 单位：µg/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率%; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 39; 70; 55.7; 达标. PM2.5; 27; 35; 77.1; 达标. SO2; 5; 60; 8.33; 达标. NO2; 12; 40; 30; 达标. CO; 日均值的第95百分位数; 0.9mg/m3; 4mg/m3; 22.5; 达标. O3; 日最大8小时值的第90百分位数; 118; 160; 73.7; 达标. 综上所述，安康市石泉县全部基本污染物浓度值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准。本项目处于环境空气质量达标区。 ## 3.2声环境质量现状 本项目周边敏感点的声环境质量现状评价依据陕西浦安环境检测技术有限公司于2021年6月24日编制的《检测报告》（浦安检（现）字2106第024号），具体如下所述。 监测时间：2021年6月2日~3日 监测频次：分昼间与夜间进行监测。 监测结果见表3-2。 表3-2 环境噪声监测结果统计表 单位：dB（A） 监测地点; 2021年6月2日-3日; 2021年6月3日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 敏感点1#; 51; 40; 50; 41. 敏感点2#; 50; 41; 49; 40. 标准限值; 60; 50; 60; 50. （3）评价结果 由监测数据可知，项目西侧敏感点声环境质量均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据本项目特性和所在地环境特征，主要环境保护目标见表3-3。 表3-3 主要环境保护目标 环境要素; 坐标（经纬度）; 保护对象; 保护内容; 相对厂址位置; 环境功能区. 纬度; 经度; 方位; 距离/m. 环境空气; 108°12′16.224″; 33°04′46.205″; 人群健康; 黄荆坝村; W; 30; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区. 声环境; 108°12′16.224″; 33°04′46.205″; 人群健康; 黄荆坝村; W; 30; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类. 厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | ## 3.4运营期污染物排放标准 ### 3.4.1废气排放标准 餐饮油烟废气执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中大型规模的标准限值；天然气燃烧废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）中表3中限值。 表3-4 运营期废气执行标准 序号; 种类; 项目; 限值mg/m3; 去除效率%; 执行标准. 1; 天然气; 颗粒物; 10; /; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）. 2; 二氧化硫; 20; /. 3; 氮氧化物（以NO2计）; 50; /. 4; 大型; 饮食业油烟; 2.0; 85; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）. ### 3.4.2废水排放标准 废水执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)B级标准及石泉县污水处理厂进水水质标准。 表3-5 项目污水排放标准限值一览表 单位：mg/L 项目; 悬浮物; 氨氮; COD; BOD5; 动植物油. 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）; /; /; /; /; 100. 石泉县污水处理厂进水水质; 250; 25; 350; 200; /. ### 3.4.3噪声执行标准 厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB123482008）中的3类标准。 表3-6 运营期噪声排放限值 监测点; 执行标准; 级别; 单位; 标准限值. 昼间; 夜间. 厂界; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 3类; dB（A）; 65; 55. ### 3.4.4固废控制标准 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）中的有关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于简化管理，无总量控制指标。 |

# 主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 项目依托深鲨食品产业园内安康新世味食品科技有限公司已建成生产车间及办公区，本项目目前已投产运行，施工期仅进行设备的安装，本次环评仅对施工期设备安装过程中产生的噪声及施工过程产生的固体废物做简单分析。 ### （1）噪声污染 施工期间，噪声主要是设备、材料运输车辆等会产生非稳态噪声和设备安装、调试中产生的设备噪声，其噪声源强在70-90dB(A)之间，且安装设备等均在车间内；施工噪声对周围环境影响甚微。 ### （2）固体废物 本项目施工固废主要为外包装、木屑及装修垃圾；对可回收利用的物质组织有关单位回收，不可回收的物质运至环卫部门指定地点。 生活垃圾主要为使用人员日常生活所产生，暂存于垃圾箱内，由环卫部门处置，严禁就地抛洒及无组织排放。 施工期固体废物采取上述措施处理后，不会对周围环境产生不利影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | ## 4.1废气 ### 4.1.1废气影响分析 根据项目工艺分析，本项目营运期产生的废气主要为油烟废气和天然气燃烧废气。 ①熟制车间油烟废气 本项目在生产过程中，会对原料进行烹炒活动，炒制过程中会产生油烟废气。 该项目生产设施已经全部建设完成，共设6套油烟净化器+排气筒，油烟净化器型号一致，每个油烟净化器对应的基准灶头数为33.3个，属于大型饮食业单位，每个风机风量为56000m3/h。对正常生产工况下的3个排气筒的油烟废气进行实测，剩余3个排气筒的浓度值进行类比，油烟废气监测结果见表4-1。 表4-1 项目油烟废气监测结果 监测日期; 检测点位; 折算浓度值mg/m3; 处理效率%. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次; 第五次; 均值. 6.2; 1#进口; 6.64; 5.77; 8.74; 11.8; 12.7; 9.13; /. 1#出口; 0.95; 0.82; 1.30; 1.75; 1.87; 1.34; 85.4. 2#进口; 8.76; 9.60; 11.3; 12.1; 12.2; 10.8; /. 2#出口; 1.26; 1.40; 1.68; 1.75; 1.79; 1.58; 85.4. 3#进口; 5.51; 10.3; 9.32; 11.5; 9.17; 9.16; /. 3#出口; 0.81; 1.51; 1.35; 1.71; 1.37; 1.35; 85.3. ②天然气燃烧废气 本项目产品灭菌使用1台4t/h的天然气锅炉提供蒸汽，每天运行8h，根据建设单位提供资料，天然气用量为13.5万m3/a。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）以及《第二次全国污染源普查系数手册（试用版）》（工业锅炉（热力生产和供应行业）行业系数手册）中“4430 工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-燃气工业锅炉”中产排污系数法核算天然气燃烧废气的排放量，工业废气量为107753标m3/万m3-原料，二氧化硫产生系数为0.02S kg/万m3-原料（二氧化硫的产污系数是以含硫量（S％）的形式表示的，其中含硫量（S％）是指天然气收到基硫分含量，以质量百分数的形式表示。由《天然气》（GB17820-2018）可知，本项目天然气总硫含量取20mg/Nm3，S=20）。 氮氧化物采用《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）中实测类比，低氮燃烧器为锅炉必备燃烧器，同步运转率100%，正常运行工况NOx≤50mg/m3，则本项目氮氧化物排放浓度为50mg/m3。 经类比及核算，本项目废气产排情况见表4-2。 表4-2 项目废气排放情况 工序; 污染物名称; 产生量t/a; 处理措施; 处理效率%; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3; 限值mg/m3. 炒制; 油烟废气; 1.23; 分别使用1套油烟净化器+6m高排气筒; 85.4; 0.180; /; 1.34; 2.0. 1.45; 85.4; 0.212; /; 1.58. 1.23; 85.3; 0.181; /; 1.35. 1.42; 85; 0.212; /; 1.58. 1.42; 0.212; /; 1.58. 1.42; 0.212; /; 1.58. 天然气锅炉; SO2; 0.0054; 低氮燃烧器+8m高排气筒; /; 0.0054; 0.002; 3.71; 20. NOx; 0.0727; /; 0.0727; 0.030; 50; 50. ### 4.1.2废气处理可行性分析 油烟废气通过油烟净化器处理后由6m高排气筒排放，排放浓度及处理效率均满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中大型规模的标准限值，处理措施合理可行。 本项目天然气锅炉产生的废气，通过“低氮燃烧器+8m高排气筒”处理后排放，属于《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中可行技术。低氮燃烧器为锅炉必备燃烧器，同步运转率100%。正常运行工况NOx≤50mg/m³，低于目前执行标准，燃烧机效率高，NOx氧含量在3.5%。低氮燃烧技术实现主要集中在：降低火焰温度（控制于1450-1500℃），实现均衡燃烧，稳定实现低氮排放。天然气燃烧废气的二氧化硫及氮氧化物排放浓度均满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）中表3中限值。 ### 4.1.3废气排放信息 （1）废气排放口信息 表4-3 排放口信息表 污染物名称; 排气筒底部中心坐标; 排气筒底部海拔高度/m; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气流速/（m/s）; 废气温度/℃; 排放标准（mg/m3）. 经度; 纬度. DA001; 油烟废气; 108.205056; 33.078868; 399; 6; 1.0; 19.81; 20; 2.0; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）. DA002; 108.205094; 33.078782; 399; 6; 1.0; 19.81; 20. DA003; 108.205123; 33.078672; 399; 6; 1.0; 19.81; 20. DA004; 108.205155; 33.078592; 399; 6; 1.0; 19.81; 20. DA005; 108.205201; 33.078479; 399; 6; 1.0; 19.81; 20. DA006; 108.205222; 33.0783721; 399; 6; 1.0; 19.81; 20. DA007; SO2; 108.205040; 33.078943; 399; 8; 0.2; 5.36; 120; 20; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）. NOx; 50. ### 4.1.4废气监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）及《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），废气监测计划具体内容见表4-4： 表4-4 本项目废气监测计划一览表 监测项目; 监测点; 监测频率; 控制指标. 油烟废气; 油烟废气排口，共6个点; 1次/半年; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）. SO2; 天然气锅炉废气排口; 1次/季度; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）. NOx. ## 4.2废水 本项目废水主要为生产废水和生活污水。 ①生产废水 本项目生产废水主要为原料清洗废水，设备清洗废水，锅炉排水。 肉类清洗废水产生量为2.73t/d，废水水质参照《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》（HJ2004-2010）中表4的设计值，分别为COD：950mg/L，BOD5：500mg/L，SS：500mg/L，氨氮：55mg/L，动植物油：50mg/L。 蔬菜清洗废水产生量为79.33t/d，参照《第二次全国污染源普查系数手册（试用版）》的“137 蔬菜、菌类、水果和坚果加工行业系数手册”中“1371 蔬菜加工行业”的产污系数，COD：609g/t产品，氨氮：76g/t产品。经核算，COD浓度为609mg/L，氨氮浓度为76mg/L。 设备清洗废水产生量为4.50t/a，污染物浓度类比肉类清洗废水浓度。 锅炉排水属于清净下水，污染物浓度较小。 生产废水依托安康新世味食品科技有限公司的“沉淀池+油水分离器+一体化污水处理设备”处理后进入石泉县市政污水管网。 ②生活污水 本项目的生活污水排放量为6.72m3/d，污染因子主要是COD、BOD5、氨氮等，污水水质为COD：300mg/L，BOD5：160mg/L，SS：350mg/L，氨氮：35mg/L。 生活污水通过深鲨食品产业园的100m3化粪池处理后进入石泉县市政污水管网。 本项目废水污染物浓度见表4-5。 表4-5 废水排放情况一览表 产生节点; 项目 浓度（mg/L） 产生量（m3/d）; COD; BOD5; SS; 氨氮; 动植物油. 肉类清洗废水; 1.60; 950; 500; 500; 55; 50. 蔬菜清洗废水; 2.73; 609; 76; 350; 35; 0. 设备清洗废水; 79.33; 950; 500; 500; 55; 50. 锅炉排水; 4.50; 0; 0; 0; 0; 0. 生活污水; 6.72; 300; 160; 350; 35; 0. 混合后废水产排情况. 生产废水; 88.16; 890.95; 461.35; 469.83; 51.57; 45.90. 产生量（t/a）; 23.56; 12.20; 12.43; 1.36; 1.21. 处理工艺; 沉淀池+油水分离器+一体化污水处理设备. 处理效率; 80%; 75%; 90%; 80%; 85%. 排放量（t/a）; 4.71; 3.05; 1.24; 0.27; 0.18. 排放浓度（mg/L）; 178.2; 115.3; 47.0; 10.3; 6.9. 生活污水; 6.72; 300; 160; 350; 35; 0. 产生量（t/a）; 0.0020; 0.0011; 0.0024; 0.0002; 0.0000. 处理工艺; 化粪池. 处理效率; 15.5%; 13.6%; 60%; 0; 0. 排放量（t/a）; 254; 138; 140; 35; 0. 排放浓度（mg/L）; 0.0017; 0.0009; 0.0009; 0.0002; 0. 混合后总排水. 排放量（t/a）; 94.88; 4.71; 3.05; 1.24; 0.27; 0.18. 排放浓度（mg/L）; 165.63; 107.20; 43.69; 9.59; 6.40. 水质标准; 350; 200; 250; 25; 100. 表4-6 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设施是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生产废水; COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油; 石泉县污水处理厂; 间断排放; TW001; 一体化污水处理设备; UASB+SBR; /; R是 □否; £企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 R车间或车间处理设施排放. 2; 生活污水; COD、BOD5、SS、氨氮; 石泉县污水处理厂; 间断排放; TW002; 化粪池; /; /; R是 □否; R企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 £车间或车间处理设施排放. ### 4.2.2污水处理可行性分析 安康新世味食品科技有限公司为料理包生产项目，其一体化污水处理设施采用UASB+SBR工艺处理生产废水，处理规模为200m3/d，剩余处理量约120m3/d，本项目生产废水产生量为88.16m3/d，废水成分与料理包生产项目基本一致，依托可行。 UASB由污泥反应区、气液固三相分离器(包括沉淀区)和气室三部分组成。在底部反应区内存留大量厌氧污泥，具有良好的沉淀性能和凝聚性能的污泥在下部形成污泥层。要处理的污水从厌氧污泥床底部流入与污泥层中污泥进行混合接触，污泥中的微生物分解污水中的有机物，把它转化为沼气。沼气以微小气泡形式不断放出，微小气泡在上升过程中，不断合并，逐渐形成较大的气泡，在污泥床上部由于沼气的搅动形成一个污泥浓度较稀薄的污泥和水一起上升进入三相分离器，沼气碰到分离器下部的反射板时，折向反射板的四周，然后穿过水层进入气室，集中在气室沼气，用导管导出，固液混合液经过反射进入三相分离器的沉淀区，污水中的污泥发生絮凝，颗粒逐渐增大，并在重力作用下沉降。沉淀至斜壁上的污泥沿着斜壁滑回厌氧反应区内，使反应区内积累大量的污泥，与污泥分离后的处理出水从沉淀区溢流堰上部溢出，然后排出污泥床。 SBR是序列间歇式活性污泥法( Sequencing Batch Reactor Activated Sludge Process)的简称，是一种按间歇曝气方式来运行的活性污泥污水处理技术，又称序批式活性污泥法。与传统污水处理工艺不同，SBR技术采用时间分割的操作方式替代空间分割的操作方式，非稳定生化反应替代稳态生化反应，静置理想沉淀替代传统的动态沉淀。它的主要特征是在运行上的有序和间歇操作，SBR技术的核心是SBR反应池，该池集均化、初沉、生物降解、二沉等功能于一池，无污泥回流系统。 本项目依托深鲨集团工业园区的UASB+SBR工艺处理生产废水，该处理系统处理构筑物简单，运行管理方便，具有占地少、基建投资小、运行成本低、处理效果好等优点，该工艺对食品业废水有很好的处理效果。根据建设方提供资料，所有的服务设施提前运行调试成功之后，方可进行后续的生产活动。因此，本项目污水处理措施可行。 ### 4.2.3污水依托处理可行性分析 本项目产生的污水经“沉淀池+油水分离器+一体化污水处理设备”处理，水质达到《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)B级标准及石泉县污水处理厂进水水质的相关要求后进入石泉县污水处理厂。 石泉县污水处理厂2011年12月10日开工建设，已于2012年10月15日试运行，污水配套管网，设计总长20.351公里，采用国内先进的“A2/O微曝氧化沟工艺”，排水出水设计达到《城镇污水处理厂污染物排放达标》（GB18918-2002）一级B标准，总服务面积4.732km2。根据石泉县污水处理厂规划，石泉县城区污水处理厂二期工程已于2017年6月建成投产。目前，石泉县城区污水日处理能力已从原有的10000吨/天提升到20000吨/天。同时，排放标准由一级B提升为一级A标准，最终排入汉江出水水质可达到《城市污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 本项目污水量94.88m3/d，废水量较小，对石泉县污水处理厂的进水量不会产生冲击影响，污水纳入该污水处理厂处理不会额外增加污水处理厂的处理负荷，本项目依托的污水处理环保设施是可行的。 ### 4.2.3监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），本项目废水监测计划具体内容见表4-7： 表4-7 废水监测计划一览表 监测项目; 监测点; 监测频率; 控制指标. COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油; 总排口; 1次/半年; 《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)B级标准及石泉县污水处理厂进水水质要求. ## 4.3噪声 ### 4.3.1噪声源分析 本项目噪声主要来自加工过程中涉及的机械生产设备运行产生的噪声，其噪声级为75-90dB（A）。主要集中在各操作车间内，具体如表4-8。 表4-8 噪声源数量及分布 序号; 名称; 数量; 声压级dB(A); 降噪措施; 分布位置; 降噪后声级dB(A). 1; 蔬菜清洗机; 2; 70; 基础减震、厂房隔声，距离衰减; 初加工间; 60. 2; 叶茎切菜机; 2; 70; 60. 3; 切菜机; 2; 70; 60. 4; 切肉机; 2; 75; 65. 5; 锯骨机; 4; 75; 65. 6; 滚揉机（800kg); 2; 75; 65. 7; 搅拌炒锅; 4; 80; 熟制车间; 70. 8; 燃气炒锅; 21; 80; 70. 9; 电炒锅; 18; 80; 70. 10; 给袋式真空包装机; 10; 65; 产品内包装间; 60. 11; 半自动真空机; 2; 65; 60. 12; 金属探测仪; 2; 65; 60. 13; 蒸汽锅炉; 1; 70; 60. 14; 灭菌釜; 9; 70; 60. ### 4.3.2运营期噪声预测 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，评价采用的预测模式如下： （1）点源噪声： LAr=LAr0−Adiv Adiv=20lgrr0 式中：，--距离声源 r ，r0处的A声级； --声波几何发散引起的倍频带衰减； --参比距离，m； r--噪声源至预测点距离。 （2）点源噪声叠加公式： LTP=10lgi=1n100.1Lpi 式中：--叠加后的噪声级，dB（A）； --点源个数； --第i个声源的噪声级，dB（A）。 本次评价对厂界噪声值进行预测。经预测，项目正常生产情况下各厂界昼间噪声值见表4-9。 表4-9 噪声预测结果 声源; 方位; 距离（m）; 贡献值dB(A); 背景值dB(A); 预测结果dB(A); 评级标准dB(A). 昼间; 昼间; 昼间. 厂区源强（78）; 东厂界; 20; 51; /; 51; 65. 南厂界; 20; 51; /; 51. 西厂界; 70; 41; /; 41. 北厂界; 70; 41; /; 41. 敏感点1#; N; 41; 45; 50; 51; 60. 敏感点2#; W; 48; 44; 49; 50. 本项目仅昼间生产，经预测，运营期厂界四周噪声昼间监测结果均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类排放标准，敏感点声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，项目噪声对周围环境产生的影响较小。 ### 4.3.2噪声监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），本项目噪声计划具体内容见表4-10： 表4-10 本项目污染源监测计划一览表 监测项目; 监测点; 监测频率; 控制指标. 连续等效A声级; 厂界外1m; 1季度1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准. ## 4.4固废 本项目运营期固体废物为生产固废，人员生活垃圾。 根据建设单位提供资料，生产固废主要为产品加工过程产生的皮渣和霉烂蔬菜等，产生量约为0.1t/t-原料，即380.3t/a。 废油脂产生量一般占食用油消耗量9%，本项目年耗油量为1200t/a；肉类加工过程中，会产生废油脂，废油脂产生量为总肉量的0.35%，本项目使用肉类的量为303t/a。故本项目运营期废油脂的产生量为109.06t/a。 项目共有员工120人，垃圾产生量按0.5kg/d人考虑，则生活垃圾产生量为60kg/d、18t/a，生活垃圾经垃圾桶分类收集后统一委托环卫部门清运处置。 本项目固体废物产生情况见表4-11。 表4-11 项目固体废物产生情况一览表 类别; 名称; 产生量; 处置方式; 备注. 一般固废; 皮渣和霉烂蔬菜; 380.3t/a; 集中收集由环卫部门清运; /. 废油脂; 109.06t/a; 设密封桶收集，定期交由有资质的单位处置; /. 生活垃圾; 职工生活垃圾; 18t/a; 集交由环卫部门清运; /. 综上所述，本项目产生的固体废弃物均可得到分类合理处置，因此，运营期只要加强管理，按规范及时清运处置固废，可做到资源化、减量化、无害化要求，对周边环境影响较小。 ## 4.5环保投资 项目总投资3000万元，其中环保投67万元，占总投资额的2.23%。主要用于废气处理、噪声防治、固体废物处理等。项目环保投资一览表见表4-12。 表4-12 本项目环保投资一览表 序号; 项目; 污染源; 处理措施与设施; 数量; 环保投资 （万元）. 1; 废气; 生产车间; 油烟净化器+6m排气筒; 6; 50. 低氮燃烧器+8m高排气筒; 1; 5. 2; 噪声; 设备噪声; 低噪声设备，隔声、减振等降噪措施，合理布局; /; 5. 3; 废水; 生产废水; 依托安康新世味食品科技有限公司的“180m3沉淀池+油水分离器+200m3/d一体化处理设备”; 1套; /. 生活污水; 依托安康新世味食品科技有限公司的100m3的化粪池; 1座; /. 4; 固废; 生活垃圾; 分类收集后，由环卫部门定期清运; /; 2. 生产固废; 皮渣和霉烂蔬菜集中收集，定期交由环卫部门处置; /; 2. 废油脂采用密闭桶收集，厂区内暂存，定期由有资质单位回收处理; /; 3. 合计; 67. |

# 环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 油烟废气 | 6套“油烟净化器+6m高排气筒” | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） |
|  | DA002 |  |  |  |
|  | DA003 |  |  |  |
|  | DA004 |  |  |  |
|  | DA005 |  |  |  |
|  | DA006 |  |  |  |
|  | DA007 | SO2 | 低氮燃烧器+8m高排气筒 | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018） |
|  |  | NOx |  |  |
| 地表水环境 | DW001 | COD、氨氮、BOD5、SS、动植物油 | 生产废水：依托安康新世味食品科技有限公司的“沉淀池+油水分离器+一体化污水处理设备” | 《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)B级标准及石泉县污水处理厂进水水质 |
|  | DW002 | COD、氨氮、BOD5、SS | 生活污水：化粪池 |  |
| 声环境 | 设备噪声 | 噪声 | 基础减震，距离衰减 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾 | 职工生活垃圾 | 集交由环卫部门清运 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  | 一般固废 | 皮渣和霉烂蔬菜 | 集中收集由环卫部门清运 |  |
|  |  | 废油脂 | 设密封桶收集，定期交由有资质的单位处置 |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 本项目租赁厂房，项目区域内地面已全部进行硬化，在厂区做好地下水防渗措施的基础上，不会对土壤环境造成影响。 建设单位原有工程已全部按照设计规范要求进行防渗措施，采取严格的防渗、防溢流、防泄漏、防腐蚀等措施，且设施未发生破坏的正常运行情况下污水不会渗入和进入地下，对地下水不会造成污染。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 不涉及 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 不涉及 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | ## 环境管理 运营期环境管理应做好以下工作： ①加强固体废物在厂内堆存期间的环境管理，要加强原辅材料在储存期间的管理，防止环境污染事故。 ②加强原辅料储、运管理，防止环境污染事故的发生。 ③按照“三同时”要求落实各污染防治措施，并定期进行维护，确保各项污染防治措施的正常运行和达标排放，防止发生污染防治措施的事故性排放。 ④加强建设项目的环境管理和环境监测。按报告表的要求认真落实环境监测计划，各排污口的设置和管理应符合国家和地方相关规定。 |  |  |  |

# 结论

安康羊羊羊食品有限公司自嗨餐饮料理包生产基地项目（一期）符合国家产业政策，选址符合相关要求。在落实项目环评报告提出的环境保护措施后，各类污染物均能达标排放，从环境保护角度分析，本次建设项目环境影响可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 油烟 | / | / | / | 1.21t/a | / | 1.21t/a | +1.21t/a |
|  | SO2 | / | / | / | 0.0054t/a | / | 0.0054t/a | +0.0054t/a |
|  | NOx | / | / | / | 0.0727t/a | / | 0.0727 t/a | +0.0727t/a |
| 废水 | 氨氮 | / | / | / | 0.27t/a | / | 0.27t/a | +0.27t/a |
|  | COD | / | / | / | 4.71t/a | / | 4.71t/a | +4.71t/a |
|  | BOD5 | / | / | / | 3.05t/a | / | 3.05t/a | +3.05t/a |
|  | SS | / | / | / | 1.24t/a | / | 1.24t/a | +1.24t/a |
|  | 动植物油 | / | / | / | 0.18t/a | / | 0.18t/a | +0.18t/a |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | / | / | / | 18t/a | / | 18t/a | +18t/a |
|  | 皮渣和霉烂蔬菜 | / | / | / | 380.3t/a | / | 380.3t/a | +380.3t/a |
|  | 废油脂 | / | / | / | 109.06t/a | / | 109.06t/a | +109.06t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①