石环函〔2021〕182号

安康市生态环境局石泉分局

关于安康羊羊羊食品有限公司自嗨餐饮料理包生产基地项目（一期）环境影响报告表的批复

安康羊羊羊食品有限公司：

你单位报来的《自嗨餐饮料理包生产基地项目（一期）环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。《报告表》经公示无异议后，根据国家环境保护法律法规、《报告表》评价结论、污染防治措施和专家组技术审查意见，经我局研究，现批复如下：

- 项目概况

本项目位于石泉县古堰工业集中区，租用安康新世味食品科技有限公司的厂房，建设内容为提升改造标准化厂房5710.39平方米，建设28条生产线，配套43台套锅灶。项目产品为餐饮料理包，主要包括煲仔饭、小火锅、面、粉等产品，日产20万袋料理包。项目总投资3000万元，其中环保投资67万元，占总投资额的2.23%。

经审查，该项目已取得石泉县发展和改革局审核通过的陕西省企业投资项目备案确认书（2020-610922-14-03-068601），符合国家及地方产业政策。本项目属于食品加工企业，符合《石泉省级经济技术开发区总体发展规划（2015-2030年）》和《石泉省级经济技术开发区总体发展规划环境影响报告书》及审查意见。你单位应严格按照《报告表》所列建设项目的性质、规模、地点和拟采取的环境保护措施要求及专家组技术审查意见要求进行项目建设。

二、在项目工程设计、施工和投入使用中，你单位必须逐项落实《报告表》中提出的各项环保措施，并须着重做好以下工作：

（一）严格按照《报告表》所确定的内容进行建设，本项目若存在建设内容及规模与《报告表》不符，或存在产污情况与实际不符，必须立即向环保行政主管部门报告，并及时采取环保措施进行处理。环境影响评价文件经批准后，项目性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你单位应当重新报批环境影响评价文件。

（二）严格落实《报告表》中各项污染防治措施。切实落实废气、废水、噪声防治措施，固废规范处置，确保污染防治措施有效运行，保证污染物达标排放。熟制车间油烟废气设6套油烟净化器处理后分别由6m高排气筒排放。天然气锅炉燃烧废气通过“低氮燃烧器+8m高排气筒”处理后排放。生产废水依托安康新世味食品科技有限公司内污水处理设施，通过“沉淀池+油水分离器+一体化污水处理设备”处理，水质达到《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)B级标准及石泉县污水处理厂进水水质的相关要求后排入市政污水管网进入石泉县污水处理厂。采用选用低噪设备，减震基础，距离衰减等降噪措施。生产过程中的皮渣和霉烂蔬菜集中收集，定期交由环卫部门处置，废油脂采用密闭桶收集，厂区内暂存，定期由有资质单位回收处理。

（三）项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。委托专业设计单位设计环保设施等配套工程，施工单位严格按照设计要求进行建设。项目建成后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。并及时申报排污许可。

（四）建立健全环境管理制度及环境监测制度，运营期废气、废水及厂界噪声委托有资质的单位定期进行监测。落实环保投资，加强环保设施的管理和维护，确保环保设施正常运转。如安康新世味食品科技有限公司污水处理设施发生故障，你单位应立即采取应急措施，启动应急预案，保证污染物达标排放。

三、建设单位应当加强对施工单位的环境监管，制定建设期环境管理计划，保证环境保护设施建设进度和资金，并在项目建设过程中同时组织实施《报告表》及其批复中提出的环境保护对策措施。

四、编制《突发环境事件应急预案》，经评审后报我局备案，并定期组织演练。

五、对因项目选址、环保措施、环境影响报告表质量等问题造成的后果和纠纷，由建设单位和环评编制单位依法承担相应责任。

六、该项目由县生态环境保护综合执法大队负责环境保护监督检查工作。

安康市生态环境局石泉分局

2021年12月13日

抄送：石泉经开区管委会；

局综合业务股、水气股；县生态环境保护综合执法大队。

安康市生态环境局石泉分局                2021年12月13日印发