石环函〔2022〕67号

安康市生态环境局石泉分局

关于石泉清欢豆制品有限公司饶峰镇清欢

豆乳制品加工项目环境影响报告表的批复

石泉清欢豆制品有限公司：

你单位报来的《饶峰镇清欢豆乳制品加工项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。《报告表》经公示无异议后，根据国家环境保护法律法规、《报告表》评价结论、污染防治措施和专家组技术审查意见，经我局研究，现批复如下：

- 项目概况

本项目位于石泉县饶峰集镇，石泉清欢豆制品有限公司与石泉县饶峰镇人民政府签订招商引资合同，由石泉县饶峰镇人民政府提供生产厂房2000m2，在厂房1楼布设豆腐生产线1条，在2楼布设豆芽生产线1条。项目年产豆腐1500t，豆芽720t 。项目总投资3000万元，其中环保投资64.3万元，占总投资额的2.19%。

经审查，该项目已取得石泉县发展和改革局审核通过的陕西省企业投资项目备案确认书（2201-610922-04-05-232763），符合国家及地方产业政策。你单位应严格按照《报告表》所列建设项目的性质、规模、地点和拟采取的环境保护措施要求及专家组技术审查意见要求进行项目建设。

二、在项目工程设计、施工和投入使用中，你单位必须逐项落实《报告表》中提出的各项环保措施，并须着重做好以下工作：

（一）严格按照《报告表》所确定的内容进行建设，本项目若存在建设内容及规模与《报告表》不符，或存在产污情况与实际不符，必须立即向环保行政主管部门报告，并及时采取环保措施进行处理。环境影响评价文件经批准后，项目性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你单位应当重新报批环境影响评价文件。

（二）严格落实《报告表》中各项污染防治措施。切实落实废气、废水、噪声防治措施，固废规范处置，确保污染防治措施有效运行，保证污染物达标排放。生物质锅炉废气经除尘、脱硝处理后，由不低于25米排气筒排放。污水处理站恶臭通过废水处理池密闭，加强周边绿化等处理措施。生产废水经自建污水污水处理设施处理，处理工艺为“细格栅→中和调节池→初沉池→水解池→UASB池→A/O（缺氧/好氧）池→二沉池→排放”，水质达到《饶峰镇污水处理厂接管标准》后排入市政污水管网，依托饶峰镇污水处理厂进行集中处理。设备噪声采用封闭厂房、基座减振、距离衰减等降噪措施。生活垃圾经垃圾桶收集交集镇垃圾收集处统一运送垃圾填埋场处置；一般固体废物收集后外售饲料厂，综合利用。

（三）合理布置噪声源，优选低噪声设备，项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，同时项目东侧、南侧声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。

（四）项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。委托专业设计单位设计环保设施等配套工程，施工单位严格按照设计要求进行建设。项目建成后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。及时进行排污许可登记。

（五）建立健全环境管理制度及环境监测制度，运营期废气、废水及厂区噪声委托有资质的单位定期进行监测。落实环保投资，加强环保设施的管理和维护，确保环保设施正常运转。

三、编制《突发环境事件应急预案》，经评审后报我局备案，并定期组织演练。

四、对因项目选址、环保措施、环境影响报告表质量等问题造成的后果和纠纷，由建设单位和环评编制单位依法承担相应责任。

五、该项目由县生态环境保护综合执法大队负责环境保护监督检查工作。

安康市生态环境局石泉分局

2022年5月31日

抄送：饶峰镇政府；

局综合业务股、水气股；县生态环境保护综合执法大队。

安康市生态环境局石泉分局                2022年5月31日印发