- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称： 石泉县池河镇双营村环保建材废料综合

利用专业合作社建设项目

建设单位（盖章）：石泉县瑞桐钰环保建材有限公司

编制日期：            二〇二三年四月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、

建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	6

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	12

四、主要环境影响和保护措施	15

五、环境保护措施监督检查清单	25

六、结论	27

附表：

建设项目污染物排放量汇总表

附图：

附图1  项目地理位置图

附图2  安康市生态环境管控单元分布图

附图3  项目监测点位图

附图4  项目平面布置图

附图5  项目敏感目标分布图

附件：

附件1  委托书

附件2  项目备案确认书

附件3  土地租赁合同

附件4  监测报告

# 建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 石泉县池河镇双营村环保建材废料综合利用专业合作社建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2303-610922-04-01-213044 |  |  |
| 建设单位联系人 | 唐xx | 联系方式 | 139xxxxxxxx |
| 建设地点 | 石泉县池河镇双营村 |  |  |
| 地理坐标 | （经度： 108 度 20 分 56.574 秒，纬度： 32 度 58 分 38.432 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | N7723固体废物治理 | 建设项目 行业类别 | “四十七、生态保护和环境治理业”中“103 一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用” |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 石泉县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2303-610922-04-01-213044 |
| 总投资（万元） | 500 | 环保投资（万元） | 16 |
| 环保投资占比（%） | 3.2 | 施工工期 | 2023.05-2023.08 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地面积（m2） | 2000 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | ### 1、产业政策符合性 根据中华人民共和国发展和改革委员会第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于“第一类、鼓励类”中“四十三、环境保护与资源节约综合利用——26、.再生资源、建材废料资源化回收利用工程和产业化”，同时属于“第一类、鼓励类”中“十二、建材——11、.利用矿山尾矿、建筑废弃物、工业废弃物、江河湖（渠）海淤泥以及农林剩余物等二次资源生产建材及其工艺技术装备开发”，符合国家产业政策。项目产品及使用的生产设备、工艺均不在目录中“限制、淘汰类”范围。 本项目不属于《市场准入负面清单（2022年版）》中禁止类项目，符合产业政策。已取得石泉县发展和改革局审核通过的《陕西省企业投资项目备案确认书》（项目代码：2303-610922-04-01-213044）（附件2），项目符合地方产业政策。 ### 选址合理性分析 本项目位于石泉县池河镇双营村，租用双营村的集体用地作为项目用地，总用地面积为2000m2，建设厂房500m2。该区域交通条件良好，极大的方便了本项目原材料、产品的周转运输。项目北侧为排水沟，南侧、西侧均为荒地，东侧为村民住房。项目所在地村内供水管网已敷设至此，供电、通讯设施已完善，可满足本项目的要求。 本项目周边不涉及基本农田保护区、自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区，不在国家、地方规划的重点生态功能区的敏感区域内，周边无限制性环境敏感点。从环保的角度分析，项目选址合理。 3、与“三线一单”相符性分析 根据环保部《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评【2016】150号）要求，切实加强环境管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单（简称“三线一单”）约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好的发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。本项目与“三线一单”符合性分析见表1-2。 表1-2 “三线一单”符合性分析 “三线一单”; 本项目情况; 符合性. 《陕西省人民政府 关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见(陕政发〔2020〕11号)》、《陕西省生态环境 管控单元分布图》; 根据《陕西省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见(陕政发〔2020〕11号)》结合《陕西省生态环境管控单元分布图》分析，本项目位于一般管控单元。以提升资源利用效率、加强污染物减排治理和环境风险防控为重点。本项目产生的可回收利用的固体废物均做外售处置，提高了资源利用率；产生的各项污染物均能得到合理的处理与处置，做到达标排放；本项目不存在重大风险源，发生环境风险很小，符合生态环境分区管控的要求。; 符合. 生态保护红线; 根据《安康市生态环境管控单元分布示意图》，项目所在地属于一般管控单元。根据安政发【2021】18号文件，本项目为一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用项目，属于对生态功能不造成破坏的有限人为活动，租赁石泉县池河镇双营村的土地进行建设生产，项目区内不涉及水源涵养、生物多样性维护、水土保持生态保护红线区；不涉及各类自然保护地，不涉及生态红线的范围。; 符合. 环境质量底线; 项目运营期采取相应源头控制措施，工程生产废气均处理达标排放，因此不会影响区域大气环境质量；废水经过沉淀处理后循环使用不外排，因此不会改变区域地表水、地下水的功能，故本项目的建设不触及环境质量底线要求。; 符合. 资源利用上线; 项目主要原料为一般工业固废，不涉及新开采资源，项目不触及资源利用上线。; 符合. 环境准入负面清单; 项目建设符合国家产业政策，布局选线、资源利用效率、资源配置等均不触及负面清单，且项目所在地不在《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》范围内。; 符合. 本项目与《安康市“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性分析。 项目位于安康市石泉县池河镇双营村，属于《安康市“三线一单”生态环境分区管控方案》中一般管控单元，主要落实生态环境保护基本要求。 表1-3 项目建设与《安康市“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性分析 经上述分析，本项目符合“三线一单”的基本要求，符合《安康市“三线一单”生态环境分区管控方案》的相关要求。 “三线一单”内容; 本项目建设; 符合性. 1.总体要求; 空间布局约束： - 禁止在居民区、学校、医院和养老机构等周边新建、扩建有色金属采选、冶炼、化工等行业企业。 8.蒿坪河流域禁止新建、扩建矿山开采项目。; 本项目属于一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用，不属于有色金属采选、冶炼、化工等行业企业；本项目不位于蒿坪河流域，不属于新建、扩建矿山开采项目; 符合. 污染排放管控: 2.禁止工矿企业在废水、废气和废渣处置过程中将污染物向土壤环境转移。; 本项目生产废水经沉淀处理后排回用，不外排；生产废气通过喷雾降尘后排放；固废主要为沉渣，全部压滤后外运处置，均不会转移至土壤环境; 符合. 环境风险防控： 做好危险化学品运输和尾矿库环境风险防控。; 本项目生产过程中及时通风，远离火花、明火、热源做好原料区、危废暂存柜地面的防渗漏工作；加强职工的安全教育，定期组织事故抢救演习等。本项目不涉及尾矿库; 符合. 资源利用效率要求 推动高耗能行业技术创新和改造升级，新建、改（扩）建项目必须达到强制性能耗限额标准先进值和污染物排放标准。; 本项目所使用的能源主要为电能，物耗及能耗水平均较低；用水量不超过《陕西省行业用水定额》中的用水定额，未突破资源利用上线；选用高效、先进的设备，自动化程度较高，提高了生产效率，减少了产品的损耗率，减少了原料的用量和废料的产生量，减少了物流运输次数和运输量，节省了能源；项目为新建项目，经处理后的废气满足标准，废水不外排; 符合. 2.生态保护红线; 2.1总体要求： 原则上按禁止开发区的要求进行管理。在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动，主要包括：零星的原住民在不扩大现有建设用地和耕地规模前提下，修缮生产生活设施，保留生活必需的少量种植、放牧、捕捞、养殖；因国家重大能源资源安全需要开展的战略性能源资源勘查，公益性自然资源调查和地质勘查；自然资源、生态环境监测和执法包括水文水资源监测及涉水违法事件的查处等，灾害防治和应急抢险活动；经依法批准进行的非破坏性科学研究观测、标本采集；经依法批准的考古调查发掘和文物保护活动；不破坏生态功能的适度参观旅游和相关的必要公共设施建设；必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施建设、防洪和供水设施建设与运行维护；重要生态修复工程。; 本项目为一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用，属于对生态功能不造成破坏的有限人为活动，租赁双营村集体用地进行建设生产，项目区内不涉及水源涵养、生物多样性维护、水土保持生态保护红线区；不涉及各类自然保护地，不涉及生态红线的范围。; 符合. 3.一般生态空间; 3.1总体要求; 空间布局约束; 原则上按照限制开发区进行管理，限制有损主导生态功能的开发建设活动。; 本项目为一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用项目不属于有损主导生态功能的开发建设活动; 符合. 4、项目与相关规划、政策符合性分析 表1-4 项目与相关规划、政策符合性分析 相关政策文件; 要求; 本项目符合情况; 符合性. 陕西省人民政府办公厅关于印发蓝天碧水净土保卫战2022年工作方案的通知（陕政办【2022】8号）; 优化产业结构布局。严格执行《产业结构调整指导目录》。坚决遏制”两高”项目盲目发展，严格落实产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等要求，对不符合规定的项目坚决停批停建。; 本项目属于《产业结构调整指导目录（2021年修改）》中鼓励类项目，符合《安康市“三线一单”生态环境分区管控方案》。; 符合. 推进建筑施工扬尘精细化管控。到2022年底，城镇新建建筑中绿色建筑占比提升到60%、装配式建筑占比达到24%。严格落实施工工地扬尘管控责任，建立施工工地动态管理清单，在工地公示具体防治措施及负责人信息，防治扬尘污染费用纳入工程造价。严格落实工地“六个百分之百”，将建筑施工扬尘防治落实情况纳入企业信用评价。核查渣土车密闭化改装改造，确保运输过程无扬尘、无遗漏、无抛洒，未达到改造升级要求的渣土车辆不得从事渣土运输活动。加强施工扬尘监管执法，对问题严重的施工单位依法依规实施联合惩戒。; 本项目在施工期工地公示具体防治措施及负责人信息，严格执行工地“六个百分之百”，渣土车辆密闭运输。. 加强水资源利用。完善再生水利用设施，工业生产、坡市杂用等优先使用再生水，不断提高矿区矿井水资源化综合利用水平，适时开展陕北煤炭行业疏于水再生水利用试点工作。; 项目生产废水经沉淀后循环使用，不外排，提高了水资源利用效率。. 《陕西省秦岭生态环境保护条例》（2019年修订）; 第十五条秦岭范围下列区域，除国土空间规划确定的城镇开发边界范围外，应当划为核心保护区： （一）海拔2000m以上区域，秦岭山系主梁两侧各1000m以内、主要支脉两侧各500m以内的区域；（二）国家公园、自然保护区的核心保护区，世界遗产；（三）饮用水水源一级保护区；（四）自然保护区一般控制区中珍稀濒危野生动物栖息地与其他重要生态功能区集中连片，需要整体性、系统性保护的区域。第十六条秦岭范围下列区域，除核心保护区、国土空间规划确定的城镇开发边界范围外，应当划为重点保护区： （一）海拔1500m至2000m之间的区域；（二）国家公园、自然保护区的一般控制区，饮用水水源二级保护区；（三）国家级和省级风景名胜区、地质公园、森林公园、湿地公园等自然公园的重要功能区，植物园、水利风景区；（四）水产种质资源保护区、野生植物原生境保护区（点）、野生动物重要栖息地，国有天然林分布区，重要湿地，重要的大中型水库、天然湖泊；（五）全国重点文物保护单位、省级文物保护单位。; 本项目位于陕西省安康市石泉县池河镇双营村，海拔高度407m，项目地周边无自然保护区，不涉及湿地、水源保护地、风景名胜区，无重点文物保护单位等，为一般保护区内，项目选址合理。; 符合. 《陕西省秦岭生态环境保护总体规划》（陕政办发【2020】13号）; 基于秦岭范围生态环境的垂直分异特征，统筹考虑气候的相似性保护单元的连通性、生态功能的一致性和生态问题的突出性，按照海拔高度、主梁支脉、自然保护地分布等要素，划分为核心保护区、重点保护区和一般保护区，实行分区保护。 一般保护区内自然地理条件相对较好，人口密集、交通发达、产业集中，具有一定的发展空间，是资源环境承载能力相对较强的地区，主要承担实 现经济社会高质量发展、促进人与自然和谐共生的功能。区域内各类生产、生活和建设活动应当严格执行《条例》和相关法规、规划的规定，严格执行一般保护区产业准入清单制度。; 本项目位于一般保护区范围内，本项目属于一般固体废物治理行业，对照一般保护区产业准入清单，项目符合相关要求。; 符合. 石泉县铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动实施方案（2018-2020年）; 优化产业结构; 构建绿色低碳循环产业体系，加快推动光伏发电项目等生态友好型产业跃上新台阶，促进绿色工业提质扩能增效，助推新兴产业规模化发展。严禁新建、扩建、改建石油化工、煤化工、高污染、高排放行业企业落户。; 本项目属于一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用，不属于涉煤和石油化工、煤化工等行业; 符合. 加强物料堆场扬尘排放防治; 严格落实煤炭、商品混凝土、沙石、粉煤灰等工业企业物料堆场抑尘措施，配套建设收尘和密封物料仓库，建设围墙、喷雾、覆盖和围挡等防风抑尘措施。采用密闭输送设备作业的，必须在装卸处配备吸尘、喷雾等防尘设施，并保持防尘设施的正常使用，严禁露天装卸作业和物料干法作业。; 本项目在密闭生产车间内进行生产，输送带密闭输送; 符合. 全面提升施工扬尘管控水平; 2018年10月底前，建立健全全县施工工地管理清单。持续深入推进铁腕治霾扬尘管控督查整改行动，施工工地扬尘污染治理由监管部门、建设单位、施工企业、监理企业全链条负责。严格落实建筑施工扬尘治理措施16条和“洒水、覆盖、硬化、冲洗、绿化、围挡”六个 100%要求，对长期未进行施工的裸露建筑工地要及时进行绿化，禁止县城建成区建筑工地现场搅拌混凝土,积极推广预拌砂浆。严控旧房拆除过程中造成扬尘污染。2018年12月底前，县城区规模以上工程施工工地必须安装视频监控系统并正常使用，并与市南水北调中心联网。2019年底前，完成城关镇、池河镇、饶峰镇、两河镇规模以上在建工程施工现场视频监控系统的安装并投入正常使用，2020年实现全县11个镇全覆盖，同时加快推进与市南水北调中心联网。对落实扬尘管控措施不力的施工工地实施上限处罚，并在建筑市场监管与诚信信息平台曝光，记入企业不良信用记录。制定出台不诚信施工单位退出市场机制和取消招投标资质机制。; 本项目施工期严格按落实施工扬尘治理措施，对外界环境影响较小。; 符合. |

# 建设项目工程分析

| 建设内容 | ## 2.1项目组成及建设内容 ### 2.1.1项目建设内容 本项目位于石泉县池河镇双营村，本项目占地面积为2000m2，建设厂房500m2，建设年处理建材废料100000吨处理生产线1条，配套水电、消防、环保设施。项目主要建设内容见表2-1。 表2-1 项目工程组成一览表 组成; 建设内容; 建设规模. 主体工程; 生产车间; 新建彩钢结构厂房500m2，1F。厂房建设年处理建材废料100000吨处理生产线1条. 储运工程; 原料区; 位于生产车间北侧，设置封闭厂房. 成品堆放区; 混凝土砌块砖利用厂内其余空地进行堆放；细砂堆放在生产厂房西侧. 运输; 原材料和成品在厂外采用汽车运输；厂内物料通过铲车运输至生产车间，在设备间转移通过皮带运输. 辅助工程; 生活办公室; 位于厂区东侧，建筑面积约100m2，主要用于员工办公及休息. 公用工程; 供水; 利用厂区供水管网，由当地市政管网供给. 排水; 设置雨污分流；生活污水进入化粪池，定期清掏，附近农田综合利用；洗车废水沉淀后回用，不外排；洗砂废水经沉淀储水罐沉淀后循环使用，不外排. 供电; 由市政电网供电. 制冷供暖; 办公生活区供暖、制冷采用分体式空调. 环保工程; 废气; 筛分洗砂线; 装卸、堆存粉尘; 封闭厂房，洒水抑尘装置. 筛分粉尘; 密闭厂房，安装喷雾装置，喷雾抑尘. 物料输送粉尘; 封闭输送带，上下料口，安装喷雾装置，喷雾抑尘. 混凝土砌块砖生产线; 搅拌粉尘; 密闭厂房，安装喷雾装置，喷雾抑尘. 车辆运输扬尘; 冲洗平台+道路硬化+厂区定期洒水. 废水; 生活污水; 生活污水排入厂区现有化粪池，定期清 掏，用作农肥. 车辆冲洗废水; 车辆冲洗废水排至沉淀池回用，不外排. 洗砂废水; 经沉淀储水罐沉淀后循环使用，不外排. 噪声; 选用低噪声设备，采取隔声、减振措施，厂房隔声等. 固废; 生活垃圾; 厂区内设分类垃圾桶收集，定期交环卫 部门外运处置. 一般工业废物; 不合格产品回用于生产；沉淀池沉渣通过压滤机处理后泥饼送至垃圾填埋场处理. 危险废物; 设备运行、检修产生的废机油暂存于危废暂存柜中，定期交 由有资质的单位处置. ### 2.1.2产品方案 本项目产品为混凝土砌块砖及细砂，具体生产情况见表2-2。 表2-2 项目产品产量一览表 序号; 产品名称; 规格; 单位; 数量; 备注. 1; 混凝土砌块砖（标砖）; 24-12砖，2.38kg/块; 块/a; 3000万; /. 2; 细砂; 5mm以下; t/a; 40000. ### 2.1.3项目使用原辅材料 表2-3 项目主要原辅材料消耗一览表 序号; 原辅料; 数量（t/a）; 来源; 备注. 1; 主料; 建材废料; 100000; 外购; 石料厂废料. 2; 茄子; 水泥; 12000; 20~30车/月、40t/车，汽车运输，袋装. 3; 辅料; 脱模剂; 5; 外购; 乳化脱模油，采用高分子油机酸、动物油、松香、亚硝酸钠、脂肪酸、酒精等几种原料合制而成的脱模剂. 4; 豇豆; 机油; 0.02; 设备运行维护，年使用量约1桶，规格为20kg/桶. ### 2.1.4项目主要设备 表2-4 生产设备清单 序号; 名称; 规格型号; 数量; 使用工序（备注）. 1; 雾炮机; /; 2台; 筛分洗砂线. 2; 筛分机; /; 1台. 3; 洗砂机; /; 1台. 4; 捞砂机; /; 1台. 5; 搅拌机; /; 1台; 混凝土砌块砖生产线. 6; 全自动制砖机; NP QT6-15B(A); 1台; 混凝土砌块砖生产线，生产能力3024万块/年（标砖）. 7; 皮带输送机; /; 5条; 物料输送. 8; 装载机/铲车; /; 1台; 原辅材料、产品装运. ## 2.2公用工程 ### 2.2.1给水 本项目水源依托厂区现有供水设施，主要用水为员工生活用水、车辆冲洗用水、喷雾抑尘用水、生产搅拌用水、洗砂用水、道路清扫和绿化用水。 ①生活用水 项目生产人员10人，不在厂区内食宿。根据《陕西省行业用水定额》（DB 61/T943-2020），项目员工生活用水定额可按先进值10m3/(人· a)计，则用水量为0.34m3/d，100m3/a。 ②车辆清洗用水 项目运输车辆按20车次/d计，每次车辆进出均需对车辆及其轮胎进行冲洗。每辆车清洗用水量约为0.1m3/次，因此每天车辆清洗水用量为2m3/d。 ③喷雾抑尘用水 项目生产过程中为降低筛分粉尘的产生及排放，原料区、建材废料生产区均 采取“封闭+喷雾装置”措施，建设单位在项目车间安装喷雾抑尘设施，可有效减少粉尘排放量。根据企业提供，喷雾用水量取8L/min，装卸、筛分时间每日约为8h，则喷雾用水量为3.84m³/d、768m³/a，全部挥发。 ④生产搅拌用水 搅拌用水在生产混凝土砌块砖搅拌工序中加入，加水量一般与水泥干粉的比例为1:3，则本项目搅拌用水约13.34m3/d、4000m3/a。 ⑤洗砂用水 细骨料需要洗砂机进行水洗，细骨料和水的比例约为1:1，本项目细骨料产生量为40000t/a，则洗砂生产用水量为40000m³/a，平均日用水量为133.34m³/d。细骨料带走水量约为20%(8000m³/a，26.67m³/d)，经压滤机压滤后的泥饼含水率35%，干泥饼产生量为400t/a，则泥饼带走水量为140t/a，0.47m³/d。洗砂用水和泥饼压滤水重新排入厂区自设的沉淀储水罐后循环使用，循环使用量为31860m³/a(106.2m³/d)。则本项目平均日补充用水量为27.14m³/d。 ⑥道路清扫和绿化用水 根据《陕西省行业用水定额》(DB61/T943-2020)本项目道路洒扫用水定额取1.5L/ (m² · d),绿化用水定额取1.2L/(m² · d)，结合本项目实际建设情况，厂区绿化面积约70m²、道路面积约500m²，每周进行3次清扫绿化，则本项目道路洒扫和绿化用水为0.605m³/d。 2.2.2 排水 ①生活污水：本项目员工生活污水排放量按用水量的80%计算，则项目生活污水产生量为0.27m³/d，80m³/a。生活污水进入厂区化粪池，定期清掏外运。 ②车辆冲洗废水：厂内设有1座洗车台，配有沉淀池，车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后回用于洗车工序，车辆冲洗水损耗取20%，车辆冲洗补充水量为0.4m³/d、120m³/a。 ③洗砂废水：洗砂过程中洗砂用水排入厂区自设的沉淀储水罐后循环使用，泥饼压滤废水回流至沉淀储水罐，厂房外拟布置两个沉淀储水罐，总容积120m³，洗砂废水经沉淀池沉淀后循环使用，定期补充。 2.2.3水平衡 本项目给排水情况见表2-5；水平衡图见图2-1。 表2-5 项目给排水情况 工序; 总用水量t/a; 补充新水m3/d; 给水量m3/d; 损失量m3/d; 回用水量m3/d; 排水量m3/d; 排水去向. 生活用水; 100; 0.34; 0.34; 0.1; 0; 0; 定期清掏，用作农肥. 车辆清洗用水; 600; 0.4; 2; 0.4; 1.6; 0; 回用于车辆冲洗. 喷雾抑尘用水; 768; 3.84; 3.84; 3.84; 0; 0; 全部挥发. 生产搅拌用水; 4000; 13.34; 13.34; 13.34; 0; 0; 全部进入产品. 洗砂用水; 40000; 27.14; 133.34; 27.14; 106.2; 0; 沉淀后全部回用. 道路清扫和绿化用水; 121; 0.605; 0.605; 0.605; 0; 0; /. 合计; 45589; 45.665; 153.465; 45.425; 107.8; 0; /. 图2-1 项目水平衡图 m3/d ### 2.2.4供电 项目用电由市政电网提供。 ## 2.3劳动定员与工作制度 劳动定员10人，不在厂区内食宿，年工作时间300天，工作时间8h/d。 2.4厂区平面布置 本项目根据“分布合理、工艺流畅、物流短捷、突出环保、因地制宜”的原则，结合用地条件及生产工艺，综合考虑环保、消防、卫生等要求，对生产线布置进行统筹安排。 本项目生产厂房建筑面积约500m²，办公室用房100m²及其他配套附属设备。厂区采 用相对集中的布置方式，原料区位于厂区西北侧，生产车间位于厂区南侧，生产车间北侧设置建材废料生产线，项目沉淀储水罐位于生产车间西侧，有利于生产用水循环利用。车间西部设有骨料、 砂子成品堆放区便于输送骨料和砂子至混凝土砌块砖生产区，车间南侧设有混凝土砌块砖砖生产线，办公区位于厂区西侧。厂区东北侧空地规划成品堆放区，并设有出入场道路和洗车台，项目厂区平面布置示意图见附图。 综上所述，厂区各生产线布设利于生产加工及进出料，项目总体上做到按生产线分区，系统分明，布置整齐合理。项目地理位置图见附图1，总平面布置见附图4。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | ## 2.4施工期工艺流程及产污环节分析 项目施工内容主要包括厂房建设、各生产线布局，设备的安装和调试等。施工过程中主要产生少量的噪声、废气和固废。 项目施工期较短，施工量较小，施工结束后污染也随之消失，对环境影响较小。 图2-2 施工期工艺流程图 ## 2.5运营期工艺流程及产污环节分析 2.5.1筛分洗砂线 生产工艺简述： - 本项目建材废料来源于石料厂，主要成分为石渣。自卸汽车将原料运输到本项目厂区，部分原料直接卸入振动给料机的受料仓，部分原料卸在原料区暂存，通过铲车运往振动给料机给料。密闭原料库安装喷雾抑尘设施，保证物料表面含水量不低于10%，减少原料卸料粉尘及存贮过程产生的扬尘。地上设置成密闭的卸料口，车辆倒入卸料口中卸料，卸料过程中关闭卸料口车间门，密闭卸料，卸料口安装喷雾抑尘设施。原料卸料过程中会产生卸料粉尘。 - 原料经运输皮带进入筛分机进行分选，分选出物料粒径小于5mm的细骨料和粒径大于5mm的粗骨料，细骨料进入洗砂机，粗骨料进入混凝土砌块砖生产线。此过程中产生的主要污染物为噪声和粉尘 - 细骨料通过输送带进入洗砂机进行清洗，清洗后的产品即为成品砂，经捞砂机捞出输送带送至成品堆放区暂存待售。洗砂过程中产品上附着的石沫随洗砂废水进入沉淀储水罐。此工段洗砂机产生废水、噪声，沉淀储水罐产生沉渣，沉淀储水罐沉渣经压滤机压滤出泥饼，压滤废水回流至沉淀储水罐循环使用。 图2-3 筛分洗砂流程图 2.5.2混凝土砌块砖生产线 生产工艺简述： - 原料：外购生产所需的水泥。原料袋装水泥通过汽车运输入厂后于原料仓存放。该工序产生少量的粉尘。 - 上料、搅拌：根据配合比，粗骨料由输送带送至至配料机上料口上料，上料后通过配料机进行配料、计量后由料斗通过提升机提升至搅拌机上方后，料斗从底部打开，物料进入搅拌机内；水泥从原料仓经铲车输送至生产车间，人工加入搅拌机；在搅拌机里投加原料的同时利用水泵加水，保持搅拌机内一定的湿度。在进入搅拌机后，搅拌2~5分钟，将搅拌好的配合料落入料斗内，准备输送至全自动制砖机进行成型。此时混合料的含水率较高，该工序主要产生粉尘、设备噪声。 - 制砖成型：将搅拌好的配合料输送至全自动制砖机的料斗中，一次成型，得到砖坯。该工序主要产生设备噪声和少量的不合格品。 - 养护：将成型好的砖坯放在晾晒场进行24小时自然养护，养护过程中不定期喷水保持一定的湿度，自然条件下养护，自然晾干七天可得到产品。养护水全部蒸发损耗，无废水产生。 - 产品入库：自然养护完成后通过叉车将产品运输至产品堆放区码垛暂存。 图2-4 混凝土砌块砖工艺流程图 2.5.3污染源识别 根据工程运行工艺及产污环节分析，本项目运营过程中产生的污染物包括废气、废水、噪声和固废，其具体类型及产生来源情况见下表2-6。 表2-6 主要污染物及排污点一览表 类别; 产污环节; 污染物类型; 污染因子. 废气; 筛分洗砂线; 装卸、堆存粉尘 (原料区、成品堆放区); 颗粒物. 筛分粉尘; 颗粒物. 物料输送粉尘; 颗粒物. 混凝土砌块砖生产线; 搅拌粉尘; 颗粒物. 车辆运输; 车辆运输扬尘; 颗粒物. 废水; 职工生活; 生活污水; COD、BOD5、SS、NH3-N等. 运输车辆冲洗; 车辆冲洗废水; SS. 洗砂工序; 洗砂废水; SS. 噪声; 生产过程; 设备运行噪声; dB(A). 固废; 职工生活; 生活垃圾; 职工生活垃圾. 生产过程; 一般固废; 沉淀池沉渣. 危险废物; 废机油、废棉纱、含油手套等. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，根据现场调查，无原有污染，且本项目用地周边区域环境质量较好，无与本项目有关的原有污染及主要环境问题。 |

# 区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | ## 3.1大气环境质量现状 ### 3.1.1基本污染物环境质量现状 本项目所在地属环境空气二类功能区，基本项目SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准。数据引用陕西省生态环境厅2023年1月18日发布的环保快报《2022年12月及1~12月全省环境空气质量状况》中安康市石泉县的环境空气质量数据，统计结果如下。 表3-1 区域空气质量现状评价表 单位：µg/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率%; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 36; 70; 51.4; 达标. PM2.5; 24; 35; 68.6; 达标. SO2; 6; 60; 10; 达标. NO2; 11; 40; 27.5; 达标. CO; 日均值的第95百分位数; 1.2mg/m3; 4mg/m3; 30; 达标. O3; 日最大8小时值的第90百分位数; 115; 160; 71.9; 达标. 综上所述，安康市石泉县全部基本污染物浓度值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准。本项目处于环境空气质量达标区。 3.1.2其他污染物环境质量现状评价 本项目特征污染物（TSP）委托陕西盾源检测技术有限公司进行补充监测，由陕西盾源检测技术有限公司编制了《石泉县池河镇双营村环保建材废料综合利用专业合作社建设项目环境监测》报告（盾源检(综)202304090号）（见附件）。监测报告监测时间为2023年4月9日~2023年4月11日，监测点为位于本项目西北侧的当季主导风向下风向点位。 （1）监测点位 监测点位布设于项目地下风向，监测点位信息见表3-2。 表3-2 其他污染物补充监测点位基本信息 监测点名称; 监测点坐标/经纬度; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 经度; 纬度. 项目地下风向; 108°20′56.57″E; 32°58′38.4″N; TSP; 2023.04.09-2023.04.11; NW; 50. （2）监测结果 环境空气中其他污染物现状监测结果见表3-3。 表3-3 其他污染物补充监测结果 监测点名称; 污染物; 平均时间; 评价标准/（µg/m3）; 监测浓度范围/（µg/m3）; 最大浓度占标率/%; 超标率/%; 达标情况. 项目地下风向; TSP; 24h; 300; 76-142; 47.3; 0; 达标. （3）评价结果 由监测数据可知，项目地下风向的其他污染物TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准。 ## 3.2声环境质量现状 本项目声环境现状委托陕西盾源检测技术有限公司进行实测，编制了《石泉县池河镇双营村环保建材废料综合利用专业合作社建设项目环境监测》报告（盾源检(综)202304090号）（见附件）。 监测时间：2023年4月9日-2023年4月10日 监测因子：等效连续A声级 监测点位：项目附近3处敏感点位，详见附图 监测频次：连续监测两天，昼间进行监测。 监测结果见表3-4。 表3-4 环境噪声监测结果统计表 单位：dB（A） 监测地点; 2023年4月9日; 2023年4月10日. 昼间; 昼间. 双营村1#; 52; 52. 双营村2#; 51; 51. 双营村3#; 53; 52. 标准限值; 55; 55. （3）评价结果 由监测数据可知，项目附近3处敏感点声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求。 3.3地表水环境质量现状 根据安康市生态环境局2023年3月27日发布的《安康市各县区2023年2月份水环境质量状况快报》中2023年2月水质监测断面水质状况结果，池河2023年2月水质类别Ⅱ类，满足目标水质类别。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据本项目特性和所在地环境特征，主要环境保护目标见表3-5。 表3-5 主要环境保护目标 环境要素; 坐标（经纬度）; 保护对象; 保护内容; 相对厂址位置; 环境功能区. 纬度; 经度; 方位; 距离/m. 环境空气; 108°20′57.92″; 32°58′39.02″; 双营村; 50户/150人; E; 8; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区. 声环境; 108°20′57.92″; 32°58′39.02″; 双营村; 50户/150人; E; 8; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类. 地表水环境; 池河; W; 76; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类标准. 厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | ## 3.4运营期污染物排放标准 ### 3.4.1废气排放标准 施工期扬尘执行《施工厂界扬尘排放标准限值》（DB61/1078-2017）表1浓度限值；运营期无组织颗粒物执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中无组织排放监控浓度限值。 表3-6 大气污染物排放浓度限值 控制项目; 限值（mg/Nm3）; 监控位置; 施工阶段; 执行标准. 颗粒物; 0.8; 周界外浓度最高点; 拆除、土方及地基处理工程施工阶段; 《施工厂界扬尘排放标准限值》（DB61/1078-2017）. 颗粒物; 0.7; 周界外浓度最高点; 基础、主体结构及装饰工程施工阶段. 颗粒物; 0.5; 厂界外20m处上风向设参照点，下风向设监控点; 无组织; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）. ### 3.4.2废水排放标准 车辆冲洗废水排入沉淀池，全部回用于车辆冲洗，不外排；生产废水回用不外排；生活污水排入化粪池后定期清运，用作农肥。 ### 3.4.3噪声执行标准 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中有关规定；运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB123482008）中的2类标准。 表3-7 运营期噪声排放限值 监测点; 执行标准; 级别; 单位; 标准限值. 昼间; 夜间. 厂界; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 2类; dB（A）; 60; 50. ### 3.4.4固废控制标准 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的有关规定。 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的有关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 项目产生的生产废水不外排，无需设置水污染物总量控制指标；本项目产生的大气污染物为颗粒物。根据本项目工程污染物排放特征，本项目不设置总量控制指标。 |

# 主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | ## 4.1施工期环境影响及保护措施 本项目施工期污染影响主要体现在污水（施工废水和生活污水），废气（扬尘、汽车尾气），噪声（施工机械的噪声）及固体废物（建材废料和生活垃圾），项目施工周期为3个月。 ### 4.1.1废气 施工期废气污染源主要有施工扬尘、施工机械和车辆废气。 为了避免建设期扬尘对区域空气环境质量产生影响，在施工中必须采取一定的措施减轻扬尘影响，施工废气污染防治要求如下： - 施工时，砂石料、堆放，拌和白灰与回填土时、禁止抛散，以免产生扬尘。 - 施工现场三通一平产生的砂石料堆放处应及时清理，以减少扬尘，根据实际进度确定其他松散材料进场时间，不得进场过早。 - 施工现场制定清扫、洒水制度，配备洒水设备，并派专人负责洒水、清扫。 - 四级及以上大风天气，禁止产生扬尘的作业施工。 - 土方铲、运、卸等环节设专人洒水降尘，运土方、渣土及散粒材料时必须使用防尘专用车辆，以防沿途遗洒扬尘。 - 为了减少影响，要求配备专门的清洗设备和人员负责对出入施工场地口的运输车辆车体和车轮及时冲洗，保证运输车辆不得携带泥土驶出工地；同时，对施工点周围应采取绿化及地面临时硬化等防尘措施。 - 采取喷水洒水湿法作业，沙、渣土、灰土等易产生扬尘的物料，必须采取覆盖等防尘措施，不得露天堆放。 - 严格管控施工扬尘，全面落实建筑施工“六个100%管理+红黄绿牌结果管理”的防治联动制度，施工工地安装视频监控设施，并与主管部门管理平台联网。 项目施工扬尘通过采用上述措施，项目施工扬尘排放对周围环境影响较小。 ### 4.1.2废水 施工期的污水主要为施工废水和生活污水。 施工污水主要是施工现场清洗、各种施工机械冲洗等产生的污水，生产废水产生量较小，主要污染物为pH、COD、SS等，施工现场设置沉淀池，做好防渗措施，废水经临时沉淀池处理后用于厂内洒水抑尘，不外排；项目施工场地设置临时旱厕，施工人员生活废水排入临时旱厕处理后定期外运农田，不外排。施工期废水对当地的水环境质量影响较小。 施工期应做好以下措施，防治水体污染： - 施工单位应严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，对地面水的排放进行组织设计，严禁乱排、乱流污染水体； - 施工生产废水主要是混凝土搅拌和养护产生，经临时沉砂池沉淀后回用，不得随意向外界倾倒、排放； - 施工场地生活污水化粪池等处理设施，定期清掏用于周边农田施肥，盥洗废水回用于施工场地洒水抑尘，不得外排； - 增设必要的临时雨水排水沟道，夯实裸露地面，尽量减缓雨水对泥土的冲刷和水土流失； - 禁止在暴雨季节进行开挖施工，以保护水体，防止水源污染。 ### 4.1.3噪声 施工期的噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。在这些施工噪声中对声环境影响最大的是机械噪声，主要噪声机械设备有挖掘机、推土机、平地机等，设备噪声级在90～105dB(A)之间。 本项目夜间不施工，施工噪声的影响主要为对东侧双营村的影响及施工车辆对沿途居民的影响，现就噪声控制措施提出以下要求： - 合理安排施工计划和施工机械设备组合以及施工时间，在不影响施工的前提下，尽量避开高噪声设备的同时施工，对固定的机械设备尽量入棚操作。施工单位严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，在施工过程中，尽量减少运行动力机械设备的数量，尽可能使动力机械设备均匀使用。项目严禁夜间进行施工。 - 尽量选用低噪声设备或带隔声、消声的设备和采取隔振降噪声措施。 - 加强施工现场运输管理，对施工车辆造成的噪声影响要加强管理，运输车辆尽量采用较低声级的喇叭，并在所经过的道路禁止鸣笛，以免影响沿途居民的正常生活。 通过严格的施工管理，施工期的噪声影响是暂时性的，并随着施工期的结束而消失，对环境的影响不大。 ### 4.1.4固体废物 施工期应做好以下措施，防治固废污染： - 地基处理的表层土应全部回填用于绿化等，项目结束后，尽快对项目占地内进行生态恢复； - 施工期建材废料与生活垃圾应分类堆放、分别处置，禁止乱堆乱倒； - 施工期应尽量集中并避开暴雨期，要边弃土边压实，弃土完毕后应尽快复垦利用。 施工期固体废物采取上述措施处理后，不会对周围环境产生不利影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | ## 4.2废气 ### 4.2.1废气影响分析 项目运营期大气污染物主要为原料堆存和装卸、骨料堆存和装卸、、筛分、送料、出料、配料和搅拌、车辆运输等过程产生的粉尘。 本项目废气治理与排放情况见表4-1。 表4-1 项目废气产生与排放情况 产污环节; 污染 因子; 排放 形式; 治理 工艺; 治理措施; 收集 效率; 处理 效率; 排放 浓度 mg/m³; 年排 放量 t/a; 排放速 率kg/h. 堆存、装卸粉尘; 颗粒物; 无组织; 洒水 抑尘; 封闭厂房+洒水抑尘设备; /; 90%; /; 0.0185; 0.00074. 筛分粉尘; 颗粒物; 无组织; 喷雾降尘; 密闭车间+喷雾降尘; /; 90%; /; 7.5; 3.13. 物料输 送粉尘; 颗粒物; 无组织; 喷雾 抑尘; 密闭车间+喷雾抑尘设备; /; 90%; /; 0.185; 0.077. 搅拌粉尘; 颗粒物; 无组织; 喷雾 抑尘; 密闭车间+喷雾抑尘设备; /; 90%; /; 3.77; 1.57. 车辆运输扬尘; 颗粒物; 无组织; 洒水降尘; 定期清洗车辆、路面定期洒水; /; 80%; /; 0.125; 0.052. （1）堆存、装卸粉尘 项目原料和成品砂、石骨料均暂存于封闭厂房内，主要是原料建材废料和成品骨料中粒径较小的颗粒、渣在风力作用下起动输送，会对下风向大气环境造成污染。本项目所需原料有砂及碎石，颗粒较大、密度大、含水高，起尘量相对较少。 原料区和成品堆放区扬尘主要有两部分，一部分是在堆放过程中由于风力作用产生的粉尘，一部分是装卸过程中由于高度落差产生的粉尘。 ①堆存风力起尘量 原料和成品堆放风力起尘源强计算采用西安冶金建筑学院干堆计算公式进行估算，公式如下： 式中：Q1——风力起尘量，mg/s； S——堆场面积，m2； V——地面平均风速，m/s。 原料区和成品堆放区面积为500m2，石泉县平均风速为1.25m/s，则风力起尘量为0.63mg/s，0.0055t/a。 ②装卸起尘量 本项目装卸时起尘量采用山西环保科研所、武汉水运工程学院提出的经验公式进行估算，公式如下： 式中：Q——汽车卸料起尘量，g/次； U——平均风速（本项目中原料区和砂、石骨料堆放区均为封闭，风速较低，本次风速取0.5m/s）； M——汽车卸料量；0.61为修正系数 本项目原材料以及成品年卸车量约为224000t，汽车卸料所用时间按1min计， 每次卸料量按均值40t计，卸车次数为5600次，总共装卸时间为93.4h。由上述公式可以计算出卸料粉尘为0.013t/a。本项目卸料为了抑制扬尘扩散，环评要求卸料时洒水抑尘，同时原料区和成品堆放区定时洒水抑尘。 综上，项目堆存、装卸时无组织粉尘产生量为0.0185t/a。上述粉尘经装卸料时洒水抑尘，同时原料区和成品堆放区定时洒水抑尘，可减少90%粉尘外逸。因此，经计算，原料区和成品堆放区最终无组织粉尘排放量为0.00185t/a，年堆场存放时间为2400h，装卸时间为93.4h，则平均排放速率0.00074kg/h。 （2）筛分粉尘 本项目年处理建材废料100000t，根据《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社），在不配备任何防尘、抑尘措施的情况下，建筑垃圾二级破碎筛分工序产尘量按0.75kg/t-原料计。则物料在筛分过程中的粉尘产生量为75t/a。项目厂房封闭，安装喷雾装置，厂房内定时喷雾降尘，粉尘经喷雾降尘后进行无组织排放，且生产车间密闭，因此可减少90%粉尘外逸。筛分年工作时间2400h。则无组织粉尘排放量为7.5t/a，排放速率3.13kg/h。 （3）物料输送粉尘 项目年建材废料约100000t，项目进料及出料过程均会产生少量的粉尘。粉尘产生量参照《逸散性工业粉尘控制技术》中表18-1粒料加工厂逸散尘的排放因子中碎石送料上堆粉尘排放因子0.0007kg/t(进料)，则上料粉尘产生量为0.07t/a。筛分后的骨料出料过程产生的粉尘量参照《逸散性工业粉尘控制技术》中表18-1粒料加工厂逸散尘的排放因子中碎石砂和砾石出料粉尘排放因子0.00115kg/t，则出料粉尘产生量为0.115t/a。项目建材废料车间为全封闭结构，并设置喷雾设施，仅留进出口，抑尘效率可达90%，则无组织粉尘排放量为0.0185t/a，排放速率为0.0077kg/h。 （4）搅拌粉尘 经计量后的建筑骨料通过提升跑道同重力作用下的水泥、水输送入搅拌机内部进行混合 搅拌工序。参照关于发布《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》的公告（公告2021年第24号）”中“3021水泥制品制造（含3022砼结构构件、3029其他水泥类似制品制造）行业系数表——物料搅拌”，产污系数为5.23×10-1千克/吨-产品。 本项目搅拌原料用量共计72000t/a，经计算，搅拌工序粉尘产生量为37.66t/a，项目设计搅拌机上方安装喷雾装置，车间为全封闭结构， 并设置喷雾设施，仅留进出口，抑尘效率可达90%以上，无组织粉尘量约为3.77t/a，无组织粉尘排放速率1.57kg/h。 （6）车辆运输扬尘 车辆运输过程会产生扬尘，本项目场地硬化，运输条件较好，工程交通运输起尘采用下述公示进行计算： 式中：Qy——交通运输起尘量，kg/km ·辆； Qt——运输途中起尘量，kg/a； V——车辆行驶速度，15km/h； P——路面状况，以每平方米路面灰尘覆盖率表示，取0.1kg/m3； M——车辆载重，t/辆； L——运输距离，取0.2km； Q——运输量，t/a。 本项目运行期间，原辅材料和成品运输量为224000t/a（748t/d），车辆载重以40t计，每天运输车辆约为20辆，每天运输时长约4h。经计算，本项目车辆交通运输起尘量为0.52kg/km ·辆，年交通起尘量为0.624t/a。 通过对进出厂区的运输车提出限速要求、不能超载，厂区地面进行硬化，进行定期清扫和洒水，降低道路含尘量，每辆车在出厂时进行清洗，车辆运输过程中要进行遮闭处理。在采取以上措施后，可有效抑尘80%，则实际运输扬尘排放量为0.125t/a。 4.2.2废气治理措施可行性分析 本项目项目厂房上方安装喷雾装置，粉尘由厂房内定时喷雾降尘后排放。其采用处理技术均属于《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中推荐的末端处理技术，对周围大气环境影响较小。 原料运输车辆进出厂区严格控制车速，经洗车台冲洗，对厂区地面进行定期洒水、清扫等，可有效减少道路扬尘：生产车间为封闭式钢结构，内配备喷雾设施，卸料过程中可有效降低粉尘产生量；各生产工序均在厂房内进行，通过喷雾装置可有效抑制粉尘产生量。 综上所述，本项目运营期产生的废气在采取相应措施处理后可达标排放，且满足相应规范要求，故本项目选用的废气处理措施基本可行。 ### 4.2.3废气监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），废气监测计划具体内容见表4-3： 表4-3 本项目废气监测计划一览表 监测项目; 监测点; 监测频率; 控制指标. 颗粒物; 厂界外20m处上风向设参照点，下风向设监控点; 1次/年; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）. ## 4.3废水 4.3.1废水污染物源强核算 （1）生活污水：本项目员工生活污水排放量按用水量的80%计算，则项目生活污水产生量为0.27m³/d，80m³/a。生活污水进入厂区化粪池，定期清掏外运； （2）车辆冲洗废水：厂内设有1座洗车台，配有沉淀池，车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后回用于洗车工序，车辆冲洗水损耗取20%，车辆冲洗补充水量为0.4m³/d、120m³/a； （3）洗砂废水：洗砂过程中洗砂用水排入厂区自设的沉淀储水罐后循环使用，泥饼压滤废水回流至沉淀储水罐，厂房外拟布置两个沉淀储水罐，总容积120m³，洗砂废水经沉淀池沉淀后循环使用，定期补充。 表4-4 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 产污环节; 生活污水; 车辆冲洗废水; 洗砂废水. 产生量m3/d; 0.27; 1.6; 106.2. 污染物种类; COD、BOD5、 SS、NH3-N、 总氮、总磷; SS; SS. 污染物产生浓度mg/L; /; /; /. 污染物产生量t/a; /; /; /. 污染治理设施; 设施编号; TW001; TW002; TW003. 设施名称; 化粪池（3m3）; 沉淀池（5m3）; 沉淀储水罐（120m3）. 处理工艺; 沉淀; 沉淀; 沉淀. 处理效率; /; /; /. 是否可行; 可行; 可行; 可行. 污染物排放浓度; /; /; /. 废水排放量m3/d; 0; 0; 0. 污染物排放量t/a; /; /; /. 排放去向; 定期清掏，用作农肥; 回用于车辆冲洗; 沉淀后循环使用、压缩泥饼外运填埋处置. 4.3.1废水治理措施可行性分析 本项目废水主要为员工生活污水、车辆冲洗废水和洗砂废水，其中冲洗废水和洗砂废水中含有水泥、砂石等物质，悬浮物浓度较高，直接排放会对周围环境产生一定的影响。 厂区计划建设化粪池（3m3）一座，仅接纳本项目产生的生活污水，厂区内生活污水 0.27m³/d，员工生活污水定期清运，用作农肥，环评建议化粪池每月清运一次，员工生活污水处置合理。 厂区在进出场通道设有1座洗车台，并配有沉淀池（5m³）收集车辆冲洗废水，可接纳本项目车辆冲洗废水（1.6m³/d），该部分废水经沉淀处理后回用于车辆冲洗，不外排。沉渣定期清掏压滤成泥饼外运填埋处理。 项目在厂房北侧拟布置沉淀储水罐2个，总容积120m³，洗砂废水（106.2m³/d）经沉淀池沉淀后循环使用，定期补充。人工砂带走水分自然蒸发，压缩泥饼（含水率35%）带走水分同泥饼外运填埋处理。 综上所述，本项目生活污水和生产废水均可得到合理处置，废水处理技术可行。 ## 4.4噪声 4.4.1噪声源强分析 根据工程分析，项目噪声主要来自机、搅拌机和环保风机等设备运行噪声。根据与同类生产车间类比实测，确定本项目投产后车间的设备噪声源强约为80~90dB（A）。高噪声设备均安装减振底座，设备减振和厂房隔声降噪达15dB（A）左右。噪声源强及隔声后源强见表4-5。 表4-5 项目噪声源强列表 序号; 设备名称; 数量; 单台噪声源强dB（A）; 措施; 处理后噪声值; 距厂界距离（m）. 东; 南; 西; 北. 1; 筛分机; 1台; 90; 75; 26; 10; 20; 19. 2; 洗砂机; 1台; 80; 65; 28; 10; 18; 19. 3; 滚式捞砂机; 1台; 80; 65; 28; 10; 18; 19. 4; 搅拌机; 1台; 80; 65; 26; 9; 19; 20. 5; 全自动制砖机; 1台; 85; 70; 25; 8; 20; 22. 4.4.2噪声环境影响保护措施 本次评价根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2021）的技术要求，采取导则推荐模式，对噪声影响进行预测，预测模式如下： ① 室内声源 采用如下模式进行噪声影响预测： 式中：LP1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw——点声源声功率级（A计权或倍频带）dB(A)； Q——指向性因数；通过对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4，当放在三面墙夹角处时，Q=8； R——房间常数；R=Sα/(1-α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数； r——声源到靠近围栏结构某点处的距离，m。 然后按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中：Lpli(T)——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lplij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N——室内声源总数。 ② 对预测点多源声影响及背景噪声的叠加： 式中：Leq——预测点的噪声预测值，dB； Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； Leqd——预测点的背景噪声值，dB。 ## ③ 点声源的几何发散衰减 无指向性点声源几何发散衰减的基本公式是： ## 式中：Lp(r) ——预测点处声压级，dB； Lp(r0) ——参考位置r0处的声压级，dB； ## r ——预测点距声源的距离； r0——参考位置距声源的距离。 式中第二项表示了点声源的几何发散衰减： ## 式中：Adiv ——几何发散引起的衰减，dB； ## r ——预测点距声源的距离； ## r0——参考位置距声源的距离。 如果已知点声源的倍频带声功率级或A计权声功率级（LAW），且声源处于自由声场，则基本公式等效为 或 ## 式中：Lp(r) ——预测点处声压级，dB； ## Lw ——由点声源产生的倍频带声功率级，dB； ## r ——预测点距声源的距离； ## LA(r) ——距声源 r 处的 A 声级，dB(A)； ## LAw——点声源 A 计权声功率级，dB；r ——预测点距声源的距离。 如果声源处于半自由声场，则等效为 ## 或 ## 式中：Lp(r) ——预测点处声压级，dB； ## Lw ——由点声源产生的倍频带声功率级，dB； ## r ——预测点距声源的距离； ## LA(r) ——距声源 r 处的 A 声级，dB(A)； ## LAw——点声源 A 计权声功率级，dB； ## r ——预测点距声源的距离。 本次评价对厂界及敏感点噪声值进行预测。经预测，项目正常生产情况下各厂界昼间噪声值见表4-6。 表4-6 噪声预测结果 单位：dB(A) 声源; 方位; 距离（m）; 贡献值dB(A); 背景值dB(A); 预测值dB(A); 评价标准dB(A). 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 生产车间; 东厂界; 28; 51; /; /; 51; /; 60; 50. 南厂界; 10; 59; /; /; 59; /. 西厂界; 21; 53; /; /; 53; /. 北厂界; 22; 52; /; /; 52; /. 东侧敏感点1（双营村散户）; 36; 48; 35; /; 48; /. 东侧敏感点2（双营村散户）; 58; 44; 35; /; 44; /. 东侧敏感点3（双营村散户）; 66; 43; 35; /; 43; /. 备注：项目夜间不生产，评价只进行昼间的声环境预测分析。. 项目昼间进行生产，由表4-8可以看出，经预测，厂界噪声均可满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。因此，项目噪声对周围环境产生的影响较小。且实际生产过程中一般不会将所有设备同时开启，故厂界实际噪声值会小于预测的贡献值。针对噪声特点，为减少项目生产噪声对周边环境的影响，要求企业生产过程中落实以下措施： ①加强生产设备与环保设备的保养与维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝设备 不正常运行产生高噪声的现象。 ②从声源上控制，应选择符合国家噪声标准的生产设备及设施。 ③优化平面布局，高噪声设备尽量布置在厂房中部区域，以确保噪声达标排放。 4.4.3环境监测与管理 本项目夜间不生产，根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），本项目运营期应对厂界噪声环境开展自行监测，各监测点位、监测频次等要求见表4-7。 表4-7 本项目噪声自行监测一览表 监测点位; 监测项目; 监测频次; 执行标准; 级别; 标准限值. 厂界北侧; 等效连续A声级，Leq dB（A）级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 2类; 昼间：60. 厂界西侧; 1次/季度. 厂界东侧; 1次/季度. 厂界南侧; 1次/季度. 厂界东侧敏感点（双营村）; 1次/季度; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）; 1类; 昼间：55. ## 4.5固体废物 4.5.1固体废物排放量计算 本项目固体废物产生情况详见下表4-8。 表4-8 项目固废产生情况 序号; 固废名称; 产生环节; 产生量; 类别; 处理方式. 1; 生活垃圾; 办公生活; 1.5t/a; /; 分类收集后交由环卫部门外运处置. 2; 不合格产品; 生产环节; 72t/a; 一般固废; 回用于生产. 3; 沉淀沉渣; 车辆冲洗、洗砂沉淀; 400.4t/a; 一般固废; 压滤机处理后泥饼送至垃圾填埋场处理. 4; 废机油; 设备运维; 0.004t/a; 危险废物; 暂存危废暂存柜，定期交由有资质的单位集中处理. 5; 废机油桶; 设备运维; 0.001t/a; 危险废物. （1）生活垃圾 项目员工10人，均不在厂区食宿，每人每天生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计算，年工作300天，则产生垃圾量为1.5t/a，采用生活垃圾分类收集桶收集后交由环卫部门外运处置。 （2）一般工业固体废物 ①不合格产品 项目生产过程中会产生一定量的不合格产品，根据建设单位提供资料，项目不合格产品约占产品0.1%，则不合格产品约72t/a，全部重回线，回用于生产，不外排。 ②沉淀池沉渣 车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后会产生一定量的沉渣，定期对沉淀池底泥进行清淤。沉淀池产生沉渣约为0.4t/a。该部分沉渣主要成分主要为砂石，清出后回用于生产。 人工砂水洗过程会在沉淀中产生沉渣，项目年产人工砂40000t，经建设单位提供的资料，沉淀沉渣产生量约为总产品的1%，即年产生量约为400t，成分主要是表面附着的石末及泥土，不含有毒有害物质，经压滤机后集中收集后送至垃圾填埋厂。 （3）危险固体废物 ①废机油 项目设备运行及加工过程中只对设备进行简单的保养，机油用量较少，约为0.02t/a。废 机油产生量按机油量的20%计，即0.004t/a。废机油属于《国家危险废物名录》(2021年版) 规定的“HW08废矿物油与含矿物油废物”类危险废物，废物代码为900-217-08，环评要求收集后交由有资质单位处置。 ②本项目生产过程中产生的新增废机油桶约1个/年，每个桶约1公斤，共约0.001t/a。 废机油桶属于《国家危险废物名录》规定的“HW49其他废物”类危险废物，废物代码为900-041-49，环评要求收集后交由有资质单位处置。 4.5.2固体废物环境保护措施 环评要求：对固体废物的处置应满足“减量化、资源化和无害化”的基本原则，处置率达100%，最大限度降低对周边环境造成影响。 （1）生活垃圾：应对生活垃圾进行分类收集，分为：可回收物、餐厨垃圾、有害垃圾、其他垃圾。分类收集后由环卫部门定期清运。 （2）一般固体废物：本项目一般固体废物的处置应执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)。 （3）危险废物：本项目危废暂存柜的设置应按照《危险废物贮存污染控制标准》 （GB18597-2001）及其修改单中的相关要求。危险废物贮存设施都必须按《环境保护图形 标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的规定，规范立标设置环保标识牌。加强管理防止发生意外事故，同时厂区范围内必须完善消防措施及加强管理。 根据建设单位提供的资料及工程分析计算，本项目危险废物总贮存量小于300kg，本项目危险废物年产量约4kg/a，故本项目产生的危险废物可存放于危险废物暂存柜中，无需设置危废暂存间。危废暂存柜的设置要求如下： ①各危险废物存放容器应满足相关标准，并张贴标签； ②柜应设多个直径不小于30mm的排气孔； ③不相容危险废物要分别存放或存放在不渗透间隔分开的区域内，每个部分都应有防漏裙角或储漏盘： ④防漏裙角或储漏盘的材料要与危险废物相容。 综上所述，采取上述措施后，本项目固体废物处置能满足《一般工业固体废物贮存和填 埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）标准的要求，符合国家对固体废物处置的“减量化、资源化和无害化”的基本原则，处置率达100%，对周围环境的影响较小。 综上，本项目固体废物均可得到妥善处置，不会对周围环境产生不良影响。 ## 4.5土壤和地下水环境影响分析 运营期间外排废气主要为颗粒物，项目废气主要包括原料与成品装卸、筛分粉尘、搅拌配料和堆场储存产生的粉尘，本项目原料和骨料成品堆场道路硬化，且装备洒水装置；运输车辆扬尘等经喷雾、洒水等治理后，无组织颗粒物排放量忽略不计。因此，大气沉降途径对土壤和地下水的影响有限，不是本项目污染物进入土壤和地下水的主要途径。 且本项目生产车间、原料区等均用混凝土硬化，化粪池为玻璃钢材质，车辆冲洗废水沉淀池采用防渗措施。因此，在项目做防渗措施日常维护工作的前提下，项目对土壤和地下水环境影响较小。 综上所述，在采取以上措施后，厂区内及周边土壤和地下水环境影响可控。 4.6环境风险影响分析 本项目设备运行及加工过程中对设备进行简单的保养，会用到少量的可燃危险化学 品机油，产生少量的废机油。在储存和使用的过程中，如果管理操作不当或发生意外事 故，存在着着火、泄露等事故风险。 一旦发生这类事故，会对周围环境和人员的安全产生重大隐患。 4.6.1风险源调查 根据工程特点，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），简单风险识别的内容包括危险物质及分布情况、可能影响环境的途径，建设项目环境风险识别见表4-9。 表4-9 建设项目环境风险识别表 序号; 危险单元; 风险源; 主要危险物质; 最大储存量t/a; 临界量t/a; 环境风险类型; 环境影响途径; 可能受影响的敏感目标. 1; 厂区; 原料; 机油; 0.02; 2500; 可燃、泄漏; 大气、水、土壤; 职工及周边居民. 2; 厂区; 危废暂存柜; 废机油; 0.004; 2500; 可燃、泄漏; 大气、水、土壤. 4.6.2风险防范措施及应急措施 针对产生的废机油，建设单位已经将其暂存在危废暂存柜内，为进一步减小风险，需加 强对危废暂存柜的管理，加强防渗，建立危险废物管理台账，必须定期交由有危险废物处理资质的单位进行处理。针对厂区环境风险，建设单位应编制突发环境事件应急预案，并报环保局备案，且及时修正应急预案并加强演练。 综上所述，本项目不存在重大危险源，且涉及危险品性质及生产工艺简单，在采取本次评价提出的各项风险防范措施后，环境风险较小。 ## 4.7环保投资 项目总投资500万元，其中环保投资16万元，占总投资额的3.2%。主要用于废气治理设施、废水治理设施、噪声防治、固体废物处理等。项目环保投资一览表见表4-10。 表4-10 本项目环保投资一览表 序号; 项目; 污染源; 处理措施与设施; 数量; 估算环保投资 （万元）. 1; 废气; 装卸、堆存粉尘; 封闭厂房+洒水装置; 1套; 2. 筛分粉尘; 密闭厂房+喷雾装置; 1套; 3. 物料输送粉尘、搅拌粉尘; 密闭厂房+喷雾装置; 1套; 2. 车辆运输扬尘; 冲洗平台+道路硬化; /; 1. 2; 废水; 生活污水; 化粪池; /; 0.3. 车辆清洗废水; 沉淀池循环利用; 1座; 0.4. 洗砂废水; 沉淀储水罐; 2座; 5. 3; 噪声; 设备噪声; 优选低噪声设备、减振、隔声、等，置于室内厂房隔声等降噪措施; /; 1. 4; 固废; 生产固废; 沉渣经压滤机后集中收集后送至垃圾填埋厂; /; 0.5. 生活垃圾; 设垃圾桶，交由环卫部门统一处置; 若干; 0.5. 危险废物; 购入危废暂存柜，定期交由有资质的单位集中处理; 1个; 0.3. 合计; 16. |

# 环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 堆存、装卸粉尘 | 无组织 | 颗粒物 | 封闭厂房+洒水抑尘设备 | 《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)表3大气污染物无组织排放限值要求 |
|  | 筛分粉尘 | 无组织 | 颗粒物 | 密闭车间+喷雾降尘设备 | 《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)表3大气污染物无组织排放限值要求 |
|  | 物料输 送粉尘 | 无组织 | 颗粒物 | 密闭车间+喷雾抑尘设备 | 《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)表3大气污染物无组织排放限值要求 |
|  | 搅拌粉尘 | 无组织 | 颗粒物 | 密闭车间+喷雾抑尘设备 | 《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)表3大气污染物无组织排放限值要求 |
|  | 车辆运输扬尘 | 无组织 | 颗粒物 | 定期清洗车辆、路面定期洒水 | 《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)表3大气污染物无组织排放限值要求 |
| 地表水环境 | 生活污水 |  | COD、BOD5、SS、NH3-N、 总氮、总磷 | 化粪池（1个） | 定期清掏，用作农肥 |
|  | 车辆冲洗废水 |  | SS | 沉淀池（1个） | 回用于车辆冲洗 |
|  | 洗砂废水 |  | SS | 沉淀储水罐（2个） | 沉淀后循环使用、压缩泥饼外运填埋处置 |
| 声环境 | 设备噪声 |  | 噪声 | 厂房隔声、设 备基础减振 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | / |  | / | / | / |
| 固体废物 | 1、生活垃圾：分类收集后由环卫部门定期清运。 2、 一般固体废物沉淀池沉渣综合利用， 满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 3、危险废物本项目危废暂存柜的设置应按照《危险废物贮存污染控制标准》 （GB18597-2001）及其修改单中的相关要求。危险废物贮存设施都必须按《环 境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的规定，规范立标设置环保标识牌。加强管理防止发生意外事故，同时厂区范围内必须完 善消防措施及加强管理。 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 1、危废暂存区应作为重点防渗区采取相应的防渗防漏措施（如加铺HDPE材料防渗膜，防渗系数>1.0×10-10cm/s），能有效避免雨水淋溶等对土壤和地下水造成二次污染。 2、场内应完善雨污分流设施，建设独立的排水渠，杜绝冲洗废水漫流、下渗进入土壤，造成土壤污染。 3、本次评价要求建设单位完善相关环保制度，定期巡视，检查设备运行状况与危废暂存柜，加强对机油储存区的维护，防止渗漏事故发生。 4、落实并强化废气处理环保措施运行管理，定期对环保设施进行维护和保养本项目生产车间、原料库等均用混凝土硬化，化粪池为玻璃钢材质，车辆冲洗废水沉淀池采用防渗措施。因此，在项目做防渗措施日常维护工作的前提下，项目对土壤和地下水环境影响较小。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 本项目在生产过程中会使用机油对设备进行简单的维护。机油为可燃品，生产过程中要一定注意通风，远离火花、明火、热源做好原料区、危废暂存柜地面的防渗漏工作；加强职工的安全教育，定期组织事故抢救演习等。综上，本项目环境风险影响基本可控，环境风险水平可接受。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、按照环境影响评价以及本项目相关规划文件的要求落实各项污染治理措施； 2、设专门的环境管理人员，加强环保设施的维护与管理，确保其正常运行， 三废达标排放； 3、建立企业环境风险应急机制，加强厂房巡查、监视力度，强化风险管理； 4、加强场区卫生与安全管理，绝污染和危险事故的发生 |  |  |  |  |

# 结论

石泉县池河镇双营村环保建材废料综合利用专业合作社建设项目符合国家产业政策，生产过程中污染物排放量较小，项目运营期产生的废气、废水、噪声和固体废物等污染物在采取环评要求的处理处置措施后，各污染物均能达标排放，对周围环境影响较小。从环保的角度分析，该项目的建设是可行的 。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 11.6t/a | / | 11.6t/a | +11.65t/a |
| 废水 | 生活污水 | / | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 车辆冲洗废水 | / | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 洗砂废水 | / | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 不合格产品 | / | / | / | 72/a | / | 72t/a | +72t/a |
|  | 沉淀废渣 | / | / | / | 400.4t/a | / | 400.43t/a | +400.4t/a |
| 危险废物 | 废机油 | / | / | / | 0.004t/a | / | 0.004t/a | +0.004t/a |
|  | 废机油桶 | / | / | / | 0.001t/a | / | 0.001t/a | +0.001t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①