石环函〔2023〕78号

安康市生态环境局石泉分局

关于石泉县沥青拌合站建设项目环境影响

报告表的批复

石泉县祥有瑞道实业有限公司：

你单位报来的《石泉县沥青拌合站建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。《报告表》经公示无异议后，根据国家环境保护法律法规、《报告表》评价结论、污染防治措施和专家组技术审查意见，经我局研究，现批复如下：

- 项目概况

本项目位于石泉县城关镇古堰社区一四村一组，项目占地原为一混凝土搅拌站，为宁石高速路铺路建设使用，项目建设过程中已进行了厂区的全面硬化，且建设了1处2层的活动板房、1座封闭车间和料棚。目前，宁石高速已建设完成并通车，混凝土搅拌站生产设备已完全拆除。

本项目占地9000m2，利用原有场地已有厂房进行建设，本次不建设稳定土拌合生产线，仅建设沥青混凝土搅拌站生产线，采用SLZ2000型沥青混凝土搅拌站成套设备。项目主要产品为沥青混凝土，年产能约20万t。项目总投资4800万元，其中环保投资33万元，占总投资额0.69%。

经审查，本项目已取得县发改局关于本项目备案确认书（项目代码：2306-610922-04-05-538619），符合国家及地方产业政策。取得县自然资源局关于本项目用地预审与选址意见（石自然资函〔2023〕第68号），符合我县国土空间规划管控要求。你单位在严格落实《报告表》提出的各项污染防治措施，确保环保设施正常运转、废气得到有效治理、周围敏感目标不受污染影响的前提下，从环境保护技术角度分析，项目建设可行。你单位应严格按照《报告表》所列建设项目的性质、规模、地点和拟采取的环境保护措施要求及专家组技术审查意见要求进行项目建设。

二、在项目工程设计、施工和投入使用中，你单位必须逐项落实《报告表》中提出的各项环保措施，并须着重做好以下工作：

（一）严格按照《报告表》所确定的内容进行建设，本项目若存在建设内容及规模与《报告表》不符，或存在产污情况与实际不符，必须立即向环保行政主管部门报告，并及时采取环保措施进行处理。环境影响评价文件经批准后，项目性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你单位应当重新报批环境影响评价文件。

（二）严格落实《报告表》中各项污染防治措施。切实落实废气、废水、噪声防治措施，固废规范处置，确保污染防治措施有效运行，保证污染物达标排放。卸料、堆料粉尘设置雾炮装置，矿粉罐顶设仓顶除尘器；原料上料、输送产生的粉尘经集气罩收集送至袋式除尘器处理后经15m高排气筒排放；废料卸料环节产尘、骨料和刨面料烘干环节经低氮燃烧后产生的烟气与沥青混凝土产品出料废气经环保燃烧器燃烧后的废气经布袋除尘器处理满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297

-1996）及《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）中的限值要求后通过15m高排气筒进行排放；沥青加热、贮存、泵送、搅拌过程全封闭；项目沥青原料卸料、路面刨面料烘干、以及罐区大小呼吸产生的沥青烟气，经“烟气冷凝器+三级煅后焦吸附”处理满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的标准要求后经15m高排气筒排放。生产废水经沉淀后用于厂区地面抑尘洒水，禁止外排。设备噪声采用基础减振、隔音等降噪措施。生产固废中废布袋、除尘灰、地面粉尘、废骨料分类收集后存于一般固废间，严禁随意堆放、丢弃；废润滑油、废油桶、废煅后焦等危险废物分类暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置。

（三）项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。委托专业设计单位设计环保设施等配套工程，施工单位严格按照设计要求进行建设。项目建成后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。公开相关信息，接受社会监督。并及时进行排污许可登记。

（四）建立健全环境管理制度及环境监测制度，运营期废气及厂界噪声委托有资质的单位定期进行监测。落实环保投资，加强环保设施的管理和维护，确保环保设施正常运转。

三、建设单位应当加强对施工单位的环境监管，制定建设期环境管理计划，保证环境保护设施建设进度和资金，并在项目建设过程中同时组织实施《报告表》及其批复中提出的环境保护对策措施。

四、编制《突发环境事件应急预案》，经评审后报我局备案，并定期组织演练。

五、对因项目选址、环保措施、环境影响报告表质量等问题造成的后果和纠纷，由建设单位和环评编制单位依法承担相应责任。

六、该项目由县生态环境保护综合执法大队负责环境保护监督检查工作。

安康市生态环境局石泉分局

2023年10月20日