- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：      固体再生资源综合利用建设项目

建设单位（盖章）：安康华锦石润再生资源利用有限公司

编制日期：              二零二三年十月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 固体再生资源综合利用建设项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2301-610922-04-05-600643 |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 方xx |  | 联系方式 | 173xxxxxxxx |
| 建设地点 | 陕西 省 安康 市 石泉 县 城关 镇 杨柳社区金家沟村 |  |  |  |
| 地理坐标 | （ 108 度 13 分 15.114 秒， 33 度 4 分 23.343 秒） |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C4210金属废料和碎屑加工处理 C4220非金属废料和碎屑加工处理 | 建设项目 行业类别 |  | 三十九、废弃资源综合利用业“85、金属废料和碎屑加工处理421；非金属废料和碎屑加工处理422（421和422均不含原料为危险废物的，均不含仅分拣、破碎的） |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 |  | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 石泉县发展和改革局驻政务中心 | 项目审批（备案）文号（选填） |  | / |
| 总投资（万元） | 26000 | 环保投资（万元） |  | 260 |
| 环保投资占比 | 1.0% | 施工工期（月） |  | 12 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地面积（m2） |  | 30000 |
| 专项评价 设置情况 | 对照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）中专项评价设置原则表，本项目不需开展专项评价工作，具体见表1-1。 表1-1 项目专项评价设置判定情况表 专项评价类别; 设置原则; 本项目情况; 专项 设置. 大气; 排放废气含有毒有害污染物 二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目。; 本项目大气污染物为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，不涉及有毒有害废气的排放。; 不设置. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂。; 本项目无废水产生。; 不设置. 环境 风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目。; 本项目不涉及有毒有害和易燃易爆危险物质; 不设置. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目。; 项目周边无取水口。; 不设置. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目。; 本项目不排放水污染物，且周边无海洋。; 不设置. |
| 规划情况 | / |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | / |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | / |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、与“三线一单”符合性分析 根据《安康市“三线一单”生态环境分区管控方案》（安政发〔2021〕18号），本项目位于安康市石泉县城关镇杨柳社区金家沟，属于一般管控单元。与“三线一单”管控要求符合性分析见表1-2。 表1-2 与“三线一单”管控要求符合性分析一览表 适用范围; 管控要求; 项目建设情况; 符合性. 一般管控单元; 总体要求; 空间约束布局; 执行安康市生态环境总体准入清单，并落实其他相关生态环境保护要求。; /; /. 1.总体要求; 空间约束布局; - 本行政区域内的自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、世界自然和文化遗产、饮用水水源保护区等区域的禁止性和限制性准入要求依照国家相关法律法规执行。 - 禁止在优先保护耕地内新建有色金属采选、冶炼、化工、医药、电镀、铅蓄电池制造、煤炭开采等行业企业，现有相关行业企业要采用新技术、新工艺，加快提标升级改造步伐。 - 禁止在居民区、学校、医院和养老机构等周边新建、扩建有色金属采选、冶炼、化工等行业企业。 - 淘汰涉重金属重点行业落后产能，严格执行重金属相关行业准入条件，禁止新建落后产能或者产能严重过剩行业的建设项目。 - 在汉江流域新设、改设或者扩大排污口，应当符合水功能区划、水资源保护规划和防洪要求，未经许可不得设置入河排污口。 - 限制新建、扩建原生汞矿开采项目；现有汞矿开采按原有规模开采至2032年8月16日前淘汰关闭。 7、在长江流域江河两岸的禁止和限制性准入要求按照《长江保护法》执行。 8、蒿坪河流域禁止新建、扩建矿山开采项目; 本项目为废弃资源综合利用业不涉及所列相关区域及行业; 符合. 污染排放管控; 1.新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。 2.禁止工矿企业在废水、废气和废渣处置过程中将污染物向土壤环境转移。 3.鼓励尾矿渣综合利用，无主尾矿库应由当地人民政府依法闭库或封场绿化，防止水土流失和环境损害。; 本项目为废弃资源综合利用业不涉及所列相关行业; 符合. 环境风险防控; 做好危险化学品运输和尾矿库环境风险防控。; 本项目为废弃资源综合利用业不涉及所列相关行业; 符合. 资源利用效率要求; 推动高耗能行业技术创新和改造升级，新建、改（扩）建项目必须达到强制性能耗限额标准先进值和污染物排放标准。; 本项目为废弃资源综合利用业不属于高耗能行业; 符合. 2、产业政策符合性分析 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）及2019年修改单，本项目属于“D42 废弃资源综合利用业”项目。 为更好地适应转变经济发展方式，国家发展和改革委员会同国务院有关部门于2020年1月1日起施行《产业结构调整指导目录》（2019修订），本项目属于《产业结构调整指导目录》（2019修订）中的“鼓励类”、“十二、建材”中“利用矿山尾矿、建筑废弃物、工业废弃物、江河湖（渠）海淤泥以及农林剩余物等二次资源生产建材及其工艺技术装备开发”项目，同时本项目不在《市场准入负面清单》（2022年版）的负面清单之中，符合国家产业政策。 项目于2023年5月30日取得石泉县发展和改革局驻政务中心关于本项目的备案确认书（具体见附件2），项目代码为2301-610922-04-05-600643。项目的建设符合国家相关产业政策。项目与相关政策符合性分析见表1-3。 表1-3 项目与相关政策分析 序号; 相关政策; 政策要求; 本项目情况; 符合性. 1; 《陕西“十四五”生态环境保护规划》; 推进重点行业挥发性有机物综合整治。建立石化、化工、工业涂装、包装印刷、家具、电子制造、工程机械制造等重点行业源头、过程和末端全过程控制体系，实施挥发性有机物总量控制。全面落实《挥发性有机物无组织排放控制标准（GB37822-2019）》要求，持续开展无组织排放排查整治工作，加强含挥发性有机物物料全方位、全链条、全环节密闭管理。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术和治污设施，提高挥发性有机物治理效率。; 本项目为废料综合利用项目，项目原料和成品均使用封闭式堆棚贮存，生产过程位于密闭车间内，进料口安装洒水喷淋装置，破碎粉尘经收尘罩+袋式除尘器处理后经15m排气筒排放，物料装卸处配备环保水雾除尘设备；运输车辆使用苫布密闭覆盖，防止物料遗撒造成扬尘污染，严禁露天装卸作业和物料干法作业。; 符合. 2; 陕西省大气污染防治条例（2019年修正）; 第五十六条 从事房屋建筑、道路、市政基础设施、矿产资源开发、河道整治及建筑拆除等施工工程、物料运输和堆放及其他产生扬尘污染的活动，必须采取防治措施。 （一）城市市区施工工地周围应当设置硬质材料围挡，工地内暂未施工的区域应当覆盖、硬化或者绿化；（二）施工工地内堆放水泥、灰土、砂石等易产生扬尘污染物料和建筑垃圾、工程渣土，应当遮盖或者在库房内存放；（三）土方、拆除、洗刨工程作业时应当分段作业，采取洒水压尘措施，缩短起尘操作时间；气象预报风速达到四级以上或者出现重污染天气状况时，城市市区应当停止土石方作业、拆除工程以及其他可能产生扬尘污染的施工；（四）建筑施工工地进出口处应当设置车辆清洗设施及配套的排水、泥浆沉淀设施，运送建筑物料的车辆驶出工地应当进行冲洗，防止泥水溢流，周边一百米以内的道路应当保持清洁，不得存留建筑垃圾和泥土。 第五十九条 堆存、装卸、运输煤炭、水泥、石灰、砂土、垃圾等易产生扬尘的作业，应采取遮盖、封闭、喷淋、围挡等措施，防止抛洒、扬尘。; 本项目为废料综合利用项目，项目原料和成品均使用封闭式堆棚贮存，生产过程位于密闭车间内，进料口安装洒水喷淋装置，破碎和筛分工序粉尘经收尘罩+袋式除尘器处理后经15m排气筒排放，物料装卸处配备环保水雾除尘设备；运输车辆使用苫布密闭覆盖，防止物料遗撒造成扬尘污染，严禁露天装卸作业和物料干法作业。; 符合. 3; 《安康市大气污染治理专项行动工作方案（2023-2027年）》; 以城市建成区为重点，向周边具备条件的街道、社区延伸，逐步扩大禁燃区范围，禁燃区内禁止销售、使用高污染燃料； 施工场地严格落实“六个百分之百”，安装建筑工地扬尘在线监测系统和视频监控，与行业监管部门联网； 新建挥发性有机物治理设施不再采用低温等离子、光氧化、光催化等治理技术，非水溶性挥发性有机物废气不再采用喷淋吸收方式处理。工业涂装企业应使用低挥发性有机物含量的涂料。在房屋建筑、市政工程设计和施工中，全面推广使用低挥发性有机物含量涂料、胶粘剂和防水材料。 推动燃气锅炉实施低氮燃烧深度改造，鼓励企业将氮氧化物浓度控制在30毫克/立方米以下。; 本项目燃烧采用天然气，为清洁能源；项目施工严格落实落实“六个百分之百”，安装建筑工地扬尘在线监测系统和视频监控； 本项目不新建挥发性有机物治理设施；本项目不建设锅炉，烘干室天然气燃烧采用低氮燃烧器。; 符合. 4、与其他规范性文件符合性分析 表1-4 与秦岭生态环境保护法律法规的相符性分析 序号; 相关政 策文件; 要 求; 项目情况; 符合性. 1; 《陕西省秦岭生态环境保护条例》（2019年9月27日）; 第十五条 秦岭范围下列区域，除国土空间规划确定的城镇开发边界范围外，应当划为核心保护区： （一）海拔2km以上区域，秦岭山系主梁两侧各1km以内、主要支脉两侧各500m以内的区域； （二）国家公园、自然保护区的核心保护区，世界遗产； （三）饮用水水源一级保护区； （四）自然保护区一般控制区中珍稀濒危野生动物栖息地与其他重要生态功能区集中连片，需要整体性、系统性保护的区域。 第十六条 秦岭范围下列区域，除核心保护区、国土空间规划确定的城镇开发边界范围外，应当划为重点保护区： （一）海拔1500m至2000m之间的区域； （二）国家公园、自然保护区的一般控制区，饮用水水源二级保护区； （三）国家和省级风景名胜区、地质公园、森林公园、湿地公园等自然公园的重要功能区，植物园、水利风景区； （四）水产种质资源保护区、野生植物原生境保护区（点）、野生动物重要栖息地，国有天然林分布区，重要湿地，重要的大中型水库、天然湖泊； （五）全国重点文物保护单位、省级文物保护单位。 第十七条 秦岭范围内除核心保护区、重点保护区以外的区域，为一般保护区。; 本项目位于陕西省安康市石泉县城关镇杨柳社区金家沟，在城市建成区内，用地范围内无国家公园、自然保护区、饮用水水源保护区、国家和省级风景名胜区、地质公园、森林公园、湿地公园等自然公园的重要功能区、植物园、水利风景区，以及水产种质资源保护区、野生动物重要栖息地、国有天然林分布区、重要湿地、重要的大中型水库、天然湖泊，无全国重点文物保护单位和省级文物保护单位。海拔高度510m，属于《陕西省秦岭生态环境保护条例》中的一般保护区。该项目严格执行了法律、法规和该《条例》的规定。; 符合. 2; 《陕西省秦岭生态环境保护总体规划》（陕政办发〔2020〕13号）; 基于秦岭范围生态环境的垂直分异特征，统筹考虑气候的相似性、保护单元的连通性、生态功能的一致性和生态问题的突出性，按照海拔高度、主梁支脉、自然保护地分布等要素，划分为核心保护区、重点保护区和一般保护区，实行分区保护。 核心保护区：主要包括自然保护区核心区和缓冲区；饮用水水源地的一级和二级保护区；秦岭山系主梁两侧各1km以内、主要支脉两侧各500m以内或者海拔2600m以上区域；自然保护区实验区中珍稀濒危野生动物栖息地与其他重要生态功能区集中连片、需要整体性、系统性保护的区域。太白山、紫柏山、玉皇山、首阳山、终南山、东光头山、广东山、四方台、静谷脑等山岭主峰均在此范围内。 重点保护区：除城乡规划区外，主要包括：自然保护区的实验区、种质资源保护区、重要湿地、饮用水水源保护地准保护区；风景名胜区、森林公园、地质公园、植物园、国有天然林分布区及重要水库、湖泊；重点文物保护单位、自然文化遗存；禁止开发区以外，山体海拔1500m以上至2600m之间的区域。 一般保护区：秦岭范围内除核心保护区、重点保护区以外的区域，为一般保护区。; 本项目位于陕西省安康市石泉县城关镇杨柳社区金家沟，海拔高度403m，属于《陕西省秦岭生态环境保护总体规划》（陕政办发〔2020〕13号）中的一般保护区。（见附图2），该项目采取相应措施确保污染物达标排放，固体废物按规定处置，严格执行了法律、法规和和《陕西省秦岭生态环境保护条例》的规定。; 符合. 3; 《安康市秦岭生态环境保护规划》（安政办发〔2020〕33号; 根据《条例》、《总体规划》规定和要求，按照海拔高度、主梁支脉、自然保护地分布等要素，划分为核心保护区、重点保护区和一般保护区，实行分区保护。 核心保护区—海拔2km以上区域，秦岭山系主梁两侧各1km以内、主要支脉两侧各500m以内的区域； 国家公园、自然保护区的核心保护区，世界遗产；饮用水水源一级保护区；自然保护区一般控制区中珍稀濒危野生动物栖息地与其他重要生态功能区集中连片，需要整体性、系统性保护的区域。 核心保护区面积约1027.61km2，占安康秦岭范围的9.08%。 重点保护区—主要包括海拔1500m至2000m之间的区域；国家公园、自然保护区的一般控制区，饮用水水源二级保护区；国家级和省级风景名胜区、地质公园、森林公园、湿地公园等自然公园的重要功能区，植物园、水利风景区；水产种质资源保护区、野生植物原生境保护区（点）、野生动物重要栖息地，国有天然林分布区，重要湿地，重要的大中型水库、天然湖泊；全国重点文物保护单位、省级文物保护单位，核心保护区、国土空间规划确定的城镇开发边界范围除外。重点保护区面积约1906.42km2，占安康秦岭范围的16.86%。 一般保护区—除核心保护区、重点保护区以外的区域，为一般保护区。面积约8375.59km2，约占安康秦岭范围的74.06%。 保护要求：一般保护区内自然地理条件相对较好，人口密集、交通发达、产业集中，具有一定的发展空间，是资源环境承载能力相对较强的地区，主要承担实现经济社会高质量发展、促进人与自然和谐共生的功能。区域内各类生产、生活和建设活动应当严格执行《条例》和相关法规、规划的规定，严格执行一般保护区产业准入清单制度。; 本项目位于安康市石泉县城关镇杨柳社区金家沟，海拔高度在467m～519m之间，用地范围内无自然保护区、饮用水水源地、水产种质资源保护区、森林公园、湿地公园、地质公园、风景名胜区等重点生态功能区以及植物园、国有天然林分布区以及重要水库、湖泊，属于《安康市秦岭生态环境保护规划》中的一般保护区（见附图3）。该项目采取相应措施确保污染物达标排放，固体废物按规定处置，并严格执行了法律、法规和《陕西省秦岭生态环境保护条例》的规定。; 符合. 3; 《陕西省秦岭重点保护区一般保护区产业准入清单（试行）》; 本项目为废弃资源综合利用业，不属于《陕西省秦岭重点保护区一般保护区产业准入清单（试行）》禁止类和限制类项目名单中，属允许类项目。; 符合. 5、选址合理性分析 本项目位于陕西省安康市石泉县城关镇杨柳社区金家沟，已取得《石泉县自然资源局关于固体再生资源综合利用建设项目用地预审与选址意见》，用地范围已纳入经批准的石泉县国土空间规划城镇开发范围内，符合国土空间规划管控要求，项目用地符合国家产业政策和供地政策，用地规模符合相关产业用地标准，原则同意该项目用地预审。 项目评价范围内无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区等，不在国家、地方规划的重点生态功能区的敏感区域内，在采取相应的污染物防治措施后，项目运行期间各类污染物均能达标排放，对环境的影响可以接受。因此，在严格落实本报告提出的环保措施后，项目不会对外环境产生较大影响，从环保角度分析，选址可行。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目基本情况 1.1基本情况 项目名称：固体再生资源综合利用建设项目； 建设单位：安康华锦石润再生资源利用有限公司； 建设地点：陕西省安康市石泉县城关镇杨柳社区金家沟； 建设性质：新建； 建设投资：项目总投资26000万元，其中环保投资260万元，占总投资1.0%； 1.2建设地址及周边环境概况 本项目位于安康市石泉县城关镇杨柳社区金家沟，占地45亩（约合30000m2），场址中心位置坐标为108°13'15.114"E，33°4'23.343"N，项目地理位置见附图4。 项目场址北侧和南侧为山坡，西侧为山沟，距离场界最近的保护目标为场址北侧30m和东侧46m的金家沟村。项目东侧紧邻满防线（G210国道），交通便利。项目周边环境关系见附图5。 3、项目组成及主要建设内容 本项目从陕西中兆矿业有限公司石泉县白沟锰矿拉运矿山尾矿渣和废石作为原料，经过破碎和磁选等工序后得到铁精粉和钛精粉，之后再经过混料、球墨等工序加工成矿物掺合料，不涉及开采活动。项目主体建设金属回收车间、掺合料生产车间、原料堆棚、办公生活区、沉淀池等相关设施，形成年产120万m3矿物掺合料的生产能力。本项目由主体工程、辅助工程、储运工程、公用工程及环保工程组成，建筑面积31000m2。项目组成情况见表2-1。 表2-1 项目组成表 工程 类别; 工程名称; 内容及规模. 主体 工程; 金属回收 车间; 1F钢结构封闭式厂房，位于厂区西侧，1F钢结构厂房，建筑面积6000m2。身缠设备包括颚式破碎机、圆锥破碎机、振动筛、磁选机、高磁选钛机、螺旋溜槽等。. 掺合料生产车间; 3F钢结构封闭式厂房，位于厂区中部，建筑面积15000m2，包括烘干设备、球磨机、天然气烘干室、成品仓等。. 储运 工程; 原料堆场; 1F钢结构半封闭式堆棚，面积2500m2，位于厂区西侧，用于堆放该项目所用的矿山废石和尾矿渣原料，在装卸处配套安装洒水喷淋设置。. 厂区道路; 厂区内设置有砂石硬化道路，约800m，方便车辆进出。路面设地磅一个，用于车辆称重。. 辅助 工程; 办公生活 用房; 位于厂区北侧，占地1220m2，3F砖混结构，建筑面积3660m2，包括办公室、职工宿舍、餐厅等，设置厨房。厂区东侧设置门卫室一间，面积20m2。. 循环沉淀池; 位于厂区东北侧，占地2500m2，设容积为2000m3的浓缩沉淀池2个，1000m3清水池1个，配套污泥脱水和压滤设备等。. 高位水池; 位于厂区东北侧，设容积为300m3的高位水池1个，用于厂区生产和生活用水的供给。. 公用 工程; 供水; 供水来自石泉县市政供水管网，厂区内设置300m3的高位水池1个。. 排水; 厂区排水采用雨污分流制，雨水经排水沟道排入厂区外；厂区设置化粪池，定期清掏，生活污水经化粪池预处理后用于周边农田施肥，不外排。洗车废水、生产废水经絮凝沉淀处理后上清液回用。. 供电; 项目供电由当地电网提供，厂区内设置变压器和配电室。. 环保 工程; 废气; 金属回收车间破碎粉尘; 破碎粉尘经收集后进入布袋除尘器处理，最终通过15m排气筒高空排放。. 金属回收车间球墨和磁选粉尘; 球墨和磁选粉尘经收集后进入布袋除尘器处理，最终通过15m排气筒高空排放。. 掺合料生产车间 上料、球墨、选粉等粉尘; 经收集后进入布袋除尘器处理，最终通过20m排气筒高空排放。. 装卸粉尘; 原料在棚内进行装卸，装卸处配套安装洒水喷淋，成品在车间内进行装卸。. 输送粉尘; 生产车间采用封闭式结构，运输皮带采用密闭处理。. 车辆运输扬尘; 加盖篷布，厂区内洒水抑尘，设置洗车平台。. 天然气烘干室尾气; 使用天然气为燃料，采用低氮燃烧器，尾气经静电除尘后+15m排气筒排放。. 筒仓呼吸废气; 成品筒仓顶部均配套有袋式除尘器+15m排气筒排放。. 废水; 厂区设置旱厕，定期清掏，少量生活污水直接泼洒抑尘，不外排。生产废水经沉淀处理后上清液回用，车辆冲洗水沉淀后循环利用。. 噪声; 选择低噪声设备，合理布局，高噪声设备加设减振垫并定期维护。. 固废; 项目沉淀池底泥经脱水压滤烘干后作为原料回用于掺合料生产；设置危废暂存间，废润滑油、废油桶等危险废物集中收集后暂存定期交由有资质单位进行处置；除尘器收尘灰为原料回用于掺合料生产；生活垃圾分类收集后定期交当地环卫部门处理。. 4、主要工艺设备 项目主要设备见表2-2。 表2-2 主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 技术特征; 单位; 数量. #### 一、金属回收车间. #### 1、破碎系统. #### 1; 振动给料机; ZSW1149; 最大进料：≤630mm；处理能力：≤260t/h；功率：15kw; 台; 1. #### 2; 颚式破碎机; PE750×1060; 最大进料：≤630mm；处理能力：≤260t/h；排出料口：80～140mm；功率：110kw; 台; 1. #### 3; 皮带输送机; B1200×22m; 转动中心=22m，安装=18°，带速：1.3～2.0m/s，功率=30kW; 台; 1. #### 4; 圆锥破碎机 （粗腔）; HPG300; 最大进料：≤210mm；产量产量：175～300t/h；排出料口：20mm；功率：220kW; 台; 1. #### 5; 皮带输送机; B1200×22m; 最大进料：≤210mm；产量产量：175～300t/h；排出料口：20mm；功率：30kW; 台; 1. #### 6; 振动筛; 2YK2160; 筛网层数：2层；筛网面积：25.2m2；处理能力：≤300t/h；功率：30kw; 台; 1. #### 7; 皮带输送机; B1000×18m; 传动中心：18m，安装角度：18°；功率：22kW; 台; 1. #### 8; 圆锥破碎机 （细腔）; HGP300; 最大进料：≤105mm；产量产量：110～260t/h；排出料口：13mm；功率：220kW; 台; 1. #### 9; 皮带输送机; B1000×18m; 传动中心：18m，安装角度：18°，功率：22kW; 台; 1. 2、磨粉系统. #### 10; 电磁振动给料机; GZ7; 处理产量=50t/h；最大进进料：<100mm； 功率：0.75kW; 台; 1. #### 11; 皮带输送机; B800×22m; 传动中心：22m；安装角度：18°；功率：22kW; 台; 1. #### 12; 格子型 球磨机; MQY3245; 最大进料：≤25mm；处理产量：80～160t/h； 电机功率：630kW; 台; 1. #### 13; 双螺旋 分级机; 2FLG2400; 螺旋直径：2400mm；逆流：1160t/d；返料：13700t/d； 电机功率：30kW&2台; 台; 1. #### 14; 搅拌桶; Φ3000; 搅拌桶直径：Φ3000×3000；功率18.5kW; 台; 1. #### 3、磁选铁系统. 15; 磁选机; CTB1230; 筒径：1200mm；筒长：3000mm；给料颗粒：0～4mm；处理产量：120～160t/h；功率：7.5kW; 台; 1. 16; 磁选机; 2CTB1021; 筒径：1050mm；筒长：2100mm给料颗粒：0～4mm； 处理产量：50～100t/h；功率：5.5kW; 台; 1. 17; 浓缩机; NZS-20; 处理产量：100～900t/h；功率：5.5kW 槽体：混凝土; 台; 1. 18; 陶瓷过滤机; TP60-5; 功率：5.5kW; 台; 1. 4、选钛系统. 19; 螺旋溜槽; DL1200; 处理产量：4～6t/h; 台; 2. 20; 电动烘干机; /; 功率：50kW; 台; 1. 21; 6S摇床; 1545; 处理产量：4～6t/h；功率：1.1kW; 台; 10. 22; 高磁选钛机; /; 功率：50kW; 台; 1. #### 二、掺合料生产工艺设备. #### 1、尾矿渣上料. #### 1; 打散给料机; WL3.0; #### 功率：15kW; 台; 1. #### 2; 定量给料秤（链板秤）; TDG-6S1240; #### 功率：11kW; 台; 1. #### 3; 带式输送机; DTⅡ型槽形B800×50m; #### 功率：18.5kW; 台; 1. #### 4; 金属探测器; GJT-8B; #### /; 台; 1. #### 5; 超强风冷自卸式; RCDC-8T1; #### 功率：2.2kW; 台; 1. #### 2、尾矿粉磨. #### 6; 提升机; #### NE150×25m; #### 功率：22kW; 台; 1. #### 7; 库顶除尘器; #### DMC64; #### 功率：2.0kW; 台; 1. #### 8; 棒闸; #### /; #### 规格：800×800mm; 台; 1. #### 9; 定量给料机; #### DEL1027; #### 功率：4.4kW; 台; 1. #### 10; 带式输送机; DTⅡ型槽形B800×50m; #### 功率：7.5kW; 台; 2. #### 11; 金属探测器; GJT-8B; #### /; 台; 1. #### 12; 超强风冷自卸式; #### RCDC-8T1; #### 功率：2.2kW; 台; 1. #### 13; 提升机; #### NE150×16m; #### 功率：18.5kW; 台; 1. #### 14; 气动分料阀; #### QFC-40-Ⅱ400×400; #### /; 台; 1. #### 15; 三道翻板锁风阀; #### DSK-1000; #### 功率：7.5kW; 台; 1. #### 16; 立式辊磨机; #### HRM30/2; #### 产量：60～70t/h（磨损后期）；磨盘中径：2500mm #### 最大喂料粒度：40mm；原料水分：12%；生料细度：≤10（R0.08）；生料水分≤1%；功率：800kW; 台; 1. #### 17; 除尘器; #### PPCS128-2*10; #### 功率：10kW; 台; 1. #### 18; 引风机; #### 6-23No.33F; #### 功率：710kW; 台; 1. #### 19; 空气输送斜槽; #### XZ400×45.586m; #### /; 台; 1. #### 20; 斜槽风机; #### 9-19№5A; #### 功率：7.5kW; 台; 1. #### 21; 手动蝶阀; #### φ50; #### /; 台; 1. 3、配混料系统. #### 22; 空气输送斜槽; XZ400×11m; #### /; 台; 1. #### 23; 斜槽风机; 9-19№3A; #### 功率：2.2kW; 台; 1. #### 24; 手动蝶阀; φ50; #### /; 台; 7. #### 26; 空气输送斜槽; XZ400×52m; #### /; 台; 1. #### 27; 斜槽风机; 9-19№5A; #### 功率：7.5kW; 台; 1. #### 28; 提升机; NE100×25m; #### /; 台; 1. #### 29; 库顶除尘器; DMC64; #### /; 台; 6. #### 30; 库底充气系统; φ8; #### /; 套; 6. #### 31; 螺旋阀门; B500×500; #### /; 台; 4. #### 32; 螺旋给料秤; LD-TLC-250-2500; #### 功率：30kW; 台; 4. #### 33; 空气输送斜槽; XZ400×32m; #### /; 台; 1. #### 34; 斜槽风机; 9-19№4.5A; #### /; 台; 1. #### 35; 强制双轴混料机; 600×3000; #### 功率：55kW; 台; 1. #### 36; 气箱脉冲袋式除尘器; HMDC64-5; #### /; 台; 1. #### 37; 离心风机; 型号：9-26№11.2D; #### 功率：30kW; 台; 1. #### 38; 充气卸料系统; B250; #### /; 台; 2. #### 39; 固体流量计; DLD2.5; #### /; 台; 2. #### 40; 空气输送斜槽; XZ400×8m; #### /; 台; 2. #### 41; 斜槽风机; 9-19№3A; #### 功率：4.4kW; 台; 2. #### 42; 单机除尘器; HMC-48; #### 功率：4.4kW&2台，功率：2.1kW&1台; 台; 3. 4、污泥烘干及废气处理. #### 43; 管道喷水降温系统; /; #### /; 套; 1. #### 44; 电动烘干机; /; #### 物料：含水污泥；功率：7.5kW; 台; 1. #### 45; 烘干锤式破碎机; DSJ2821; #### /; 台; 1. #### 46; 旋风分离器; 2-φ3600; #### /; 台; 1. #### 47; 膨胀节; BSPA2650-2.0-1-J; #### /; 台; 1. #### 48; 高温风机; W6-2×29No.29; #### 功率：100kW; 台; 1. #### 49; 电动葫芦; CD1-10-9D; 台; 1. #### 50; 流量调节阀; /; #### DN1500mm; 台; 1. #### 51; 列管换热器; #### 320000m3/h; 台; 1. #### 52; 高温袋收尘器; KDM176-2×8; #### /; 台; 1. #### 53; 引风机; Y4-73№22D; #### 功率：500kW; 台; 1. #### 54; 链式输送机; FU410; #### 功率：5.5kW&3台，功率：18.5kW&1台; 台; 4. 5、天然气烘干室. #### 55; 斜槽风机; 9-19№3A; #### 功率：2.2kW; 台; 1. #### 56; 高温旋转锁风阀; NXF500×500; #### 功率：5.5kW; 台; 2. #### 57; 单机除尘器; HMC-48; #### 功率：2.2kW; 台; 1. #### 58; 分解炉; /; #### φ4.8×16m; 台; 1. #### 59; 尾烟室; /; #### φ4000; 台; 1. #### 60; 天然气烘干室; /; #### φ4×60m；功率：220kW; 台; 1. #### 61; 三次风管; #### φ2308（外径）；δ=10；内衬=194; 台; 1. #### 62; 电动高温风冷调节闸阀; DZF-GFY; #### 功率：5.5kW; 台; 1. #### 63; 风机; 4-72№4.5A; #### 右90°；功率：7.5kW; 台; 1. #### 64; 手动蝶阀; #### φ500; 台; 1. #### 65; 轴流风机; GZ№6; #### 右50°；功率：33kW; 台; 6. #### 66; 离心式风机; 4-72№5A; #### 左135°；功率：15kW; 台; 1. #### 67; 燃烧器; /; #### /; 台; 1. #### 68; 篦冷机; HCFC-2000; #### 功率：129kW; 台; 1. #### 69; 风机; 9-26-14D; #### 功率：75kW; 台; 9. #### 70; 星型卸灰阀; YJD-A-X-26-2-24; #### 功率：4.4kW; 台; 1. 6、成品粉磨、存储及发运. #### 71; 气箱脉冲袋式除尘器; HMDC64-5; #### 功率：2.2kW; 台; 2. #### 72; 定量给料机（耐热型）; DEL1027; #### 功率：16kW; 台; 4. #### 73; 金属探测器; GJT-8B; #### /; 台; 1. #### 74; 皮带输送机; DTII(A)B; #### 800×30000mm；功率：11kW; 台; 6. #### 75; 球磨机; /; #### φ3.8×13m；生产能力：85~~100t/h；功率：2500kW; 台; 1. #### 76; 斗式提升机; NE300; #### 300×36.75m；功率：55kW; 台; 2. #### 77; 空气输送斜槽; XZ400; #### 400×55.586m; 台; 4. #### 78; 选粉机; N2500; #### 功率：110kW; 台; 1. #### 79; 粉料散装系统; /; #### /; 套; 4. #### 80; 罗茨风机; JTS-100密集型; #### 功率：55.5kW; 台; 2. #### 90; 成品磨房; T4B07a; #### 18m; 个; 1. #### 91; 成品仓; T4B07a; #### 35m; 个; 2. 5、产品方案 本项目所生产的产品及生产规模详见表2-3。 表2-3 项目产品方案一览表 #### 序号; #### 产品名称; #### 规格; #### 产量; #### 单位; #### 备注. #### 1; #### 铁精粉; #### 品位45%，细度200目; #### 28500; t/a; 外售给周边选矿厂或炼铁厂. #### 2; #### 钛精粉; #### 品位40%，细度200目; #### 7950; t/a; 外售给周边选厂. #### 3; #### 矿物 #### 掺合料; #### 满足《矿物掺合料应用技术规范》（GBT51003-2014）要求; #### 120×104; t/a; 外售给周边企业. 6、原辅材料消耗 项目主要原辅材料及能源消耗见表2-4。 表2-4 本项目原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 消耗量; 来源; 备注. 1; 尾矿渣、废石; 90万t/a; 来源于陕西中兆矿业有限公司石泉县白沟锰矿; Ⅰ类一般工业固体废物， 固废性质判定见说明. 2; 石灰岩; 30万t/a; 市场外购; /. 4; 粉体助剂; 500t/a; 市场外购; 成分见说明. 5; 絮凝剂; 5.0t/a; 市场外购; 主要成分为聚丙烯酰胺（PAM），用于生产废水的絮凝沉淀. 6; 润滑油、液压油、机油; 4.0/a; 市场外购; 用于设备维修保养. 7; 天然气; 30万m3/a; 石泉县市政供气管线; /. 8; 新鲜水; 16047m3/a; 石泉县自市政供水管网; /. 9; 电; 600万kW·h; 石泉县市政供电专线; /. 尾矿渣原料主要成分分析：本项目尾矿渣原料来自于陕西中兆矿业有限公司石泉县白沟锰矿，主要成分见表2-5，其中其他成分主要为有机质、杂质等。 表2-5 陕西中兆矿业有限公司石泉县白沟锰矿成分分析表 名称; TFe; TTI; TS; TP; CaO; MgO; SiO2; Al2O3; Cu; AS; 其他成分. 占比%; 3.8; 1.06; 0.48; 0.013; 35.68; 10.85; 32.16; 5.1; 0.0017; 6.51×10-4; 4.63. 尾矿渣原料性质判别：本次评价引用西安国联质量检测技术股份有限公司对陕西中兆矿业有限公司石泉县白沟锰矿的检验报告（具体见附件），判定本项目所用原料的固体废物属性，该矿尾矿渣和废石毒性浸出试验结果见下表。 表2-6 尾矿渣、废石浸出毒性监测结果表 单位：mg/L 样品名称; 总锌; 总镉; 总铅; 总铬; 六价铬; 烷基汞; 汞; 总铍; 总钡. 废 石; 1#; 9.36×10-3; 1.36×10-4; 7.30×10-4; 9.94×10-4; 4×10-3ND; 3.0×10-5ND; 2.0×10-4ND; 2.0×10-5ND; 0.134. 2#; 0.0153; 2.19×10-4; 1.66×10-3; 2.06×10-3; 4×10-3ND; 3.0×10-5ND; 2.0×10-4ND; 2.0×10-5ND; 0.112. GB5085.3-2007标准值; 100; 1; 5; 15; 5; 不得检出; 0.1; 0.02; 100. 监测结果; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. GB8978-1996 一级标准值; 2.0; 0.1; 1.0; 1.5; 0.5; /; 0.05; 0.005; /. 监测结果; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 样品名称; 总镍; 总银; 总砷; 总硒; 无机氟化物; 氰化物; 总铜; pH. 废 石; 1#; 3.45×10-3; 4×10-6ND; 2.87×10-3; 1.47×10-3; 0.12; 0.07; 2.50×10-3; 8.56. 2#; 5.94×10-3; 4×10-6ND; 2.26×10-3; 1.82×10-3; 0.14; 0.06; 4.59×10-3; 8.70. GB5085.3-2007标准值; 5; 5; 5; 1; 100; 5; 100; /. 监测结果; 达标; 达标; -; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. GB8978-1996 一级标准值; 1.0; 0.5; 0.5; 0.1; 10; 0.5; 0.5; 6～9. 监测结果; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 根据上表检测结果，各种污染物的酸浸浸出浓度均低于《危险废物鉴别标准－浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）标准，不属于危险废物；同时满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中《污水综合排放标准》（GB8978－1996）最高允许排放浓度，因此项目使用的尾矿渣和废石原料属于Ⅰ类一般工业固体废物。 粉体助剂：本项目掺合料生产中需要添加一定比例的粉体助剂，用于增强掺合料的活性，粉体助剂主要成分为三乙醇胺、二乙胺、工业盐、工业碱、石硝、石、工业盐、表面活性剂等，不含有毒有害物质。 7、公用工程 1、给、排水 项目用水主要为生产废水、车辆冲洗废水及员工生活污水，用水来源于石泉县市政供水管网。 （1）选矿工艺用水 本项目金属回收车间中选钛和选铁均采用湿式磁选工艺，根据设计方案，结合《陕西省行业用水定额地方标准》（DB22/T389-2020）中“表4 黑色金属采选业”中的先进值，取为0.65m3/t，本项目铁精粉产量为28500t/a，钛精粉7950t/a，则选矿工艺用水量为23692.5t/a（合78.98m3/d），废水产生系数取0.9，则选矿工业废水为71.08m3/d。在进入后续选污泥压滤后，经浓缩沉淀后上清液回用，其中污泥烘干损失约40%，则循环水量为废水量的60%，即42.65m3/d，新水补水量为36.33m3/d、10899m3/a。 （2）车辆冲洗用水 汽车和装载机在运输过程中或者物料洒落均会使路面产生少量扬尘，为了控制运输扬尘，根据生产管理规定，运输车辆出厂需进行冲洗，在车辆进出口设置冲洗台，每日冲洗约30辆次，用水量按0.4m3/辆次计，合计3600m3/a（12m3/d），污水产生量以80%计，则废水产生量为2880m3/a（9.6m3/d），洗车废水经沉淀处理后循环利用，不外排。车辆废水因车辆携带和蒸发损耗，需要定期补充，损耗量按照20%计算，则需补充新鲜水量2880m3/a（2.4m3/d）。 （3）抑尘洒水 项目厂区内原料和产品设置半封闭堆棚，为减少原料和产品产生的扬尘，配套有洒水喷淋设施，抑尘洒水用水量约1.0m3/d，经蒸发损失后无废水。 （4）职工办公生活用水 项目劳动定员34人，厂区生活办公楼提供住宿洗浴等生活条件。根据《陕西省行业用水定额》（DB61/T943-2020）中“农村居民生活·陕南地区”，用水定额按80L/（人·d）计，则运营期生活用水量为2.72m3/d，合816m3/a。生活污水产污系数取0.8，则职工生活污水产生量为2.18m3/d，合653m3/a，经化粪池预处理后用于周边农田施肥。 （5）食堂餐饮用水 项目场区设置有食堂和餐厅，为员工提供一日三餐，就餐人数为34人，根据《陕西省行业用水定额》（DB61/T943-2020）中“非营利性食堂 正餐标准”，用水量按20L/（人·次）计，则项目运营期食堂餐饮用水量为2.04m3/d，合612m3/a。排水系数按0.8计，则食堂餐饮废水产生量约1.63m3/d，合490m3/a，食堂设置隔油池，食堂餐饮废水经隔油后进入化粪池预处理，之后用于周边农田施肥。 （6）道路、绿化用水 根据厂区总平面布置图，场区绿化用地及道路硬化面积约5000m2，根据《陕西省行业用水定额》（DB61/T943-2020），绿化洒水用水定额1.2L/（m2·d），则道路、绿化用水量6.0m3/d。 项目水平衡见表2-7和图2。 表2-7 本项目给排水平衡表 单位m3/d 序号; 用水项目; 数量; 用水指标; 日用水量; 回用量; 消耗量; 排水量. 1; 选矿工艺用水; 36450t/a; 0.65m3/t-产品; 78.98; 42.65; 36.33; 0. 2; 车辆冲洗用水; 30辆次/d; 0.4m3/辆次; 12.0; 9.6; 2.4; 0. 3; 抑尘洒水; /; /; 1.0; 0; 1.0; 0. 4; 办公生活用水; 34人; 80L/（人·d）; 2.72; 0; 0.54; 2.18. 5; 食堂餐饮用水; 34人，三餐; 20L/（人·餐）; 2.04; 0; 0.41; 1.63. 6; 道路、绿化用水; 5000m2; 1.2L/（m2·d）; 6.0; 0; 6.0; 0. 合计; /; /; 102.74; 52.25; 46.68; 3.81. 图2-1 项目水平衡图 单位：m3/d ⑵供电 项目供电由石泉县城关镇市政电网供给，接入项目变压器和高压变配电室，年用电量约60万kW·h。 ⑶供暖 本项目生产车间不供暖；办公生活场所采用单体式空调进行供暖。 8、工作制度 本项目本项目劳动定员34人，其中管理人员8人，工人26人，均为当地村民，提供就餐，每年工作300天，每天工作8小时，夜间部分生产。 9、总平面图布置 厂区内按照各功能区域分开布局，在厂区东侧布置办公生活楼，厂区西侧为原料堆棚，厂区中部设置金属回收车间、掺合料生产车间和浓缩沉淀池。项目厂区布置合理，储运、生产、办公等各功能区独立分开，减少交叉干扰，满足各区的功能，符合防火、安全卫生、环保、交通、运输、生产工艺流程等需求。总体上做到按功能分区，系统分明，布置整齐。因此，本项目厂区布置合理。项目平面布置见附图7。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、工艺流程及产污环节简述 1、施工期工艺流程及产污环节 本项目主体建设厂房及办公生活区建筑四栋及其他附属设施，施工规模相对较小，建设项目施工期主要为包括进场道路修整、场地平整、厂房建设、设备安装和设备调试，施工流程见图3。 进场道路修整 场地平整 厂房建设 施工扬尘、机械废气、焊接烟尘 大气外环境 外环境 设备安装 装修工程 设备调试 机械噪声、车辆噪声、设备噪声 施工期生活污水 少量生活污水就地泼洒，采用旱厕，定期清运不外排 施工期生活垃圾 收集后定期交环卫部门处置 施工期水土流失、地表扰动 加强管理 图2-2 项目施工期流程简图 2、运营期工艺流程及产污环节 工艺流程简述： （1）尾矿渣、废石 本项目从陕西中兆矿业有限公司拉运尾矿渣和废石至厂区后，堆放于原料堆棚内，通过给料机将原料送至颚式破碎机料仓中之后经过球墨、磁选、过滤等工序得到铁精粉和钛精粉。具体工艺流程如下： ①原料进场：本项目从陕西中兆矿业有限公司由车辆运输拉运尾矿渣和废石至厂区后进厂堆放于原料堆棚内。此过程产物为运输扬尘、原料装卸扬尘和运输车料噪声。 ②计量上料：人工上料至振动给料机，此过程产物为上料粉尘和上料机噪声。 ③破碎：上料机将物料送入颚式破碎机进行一级破碎后再进入圆锥破碎机进行二级破碎，此过程产物为破碎粉尘和破碎机噪声。 ④球磨：经破碎后的物料通过螺旋输送机送入球磨机后在球磨机内进行磨细，球磨过程为干式球磨，无需加水。球磨机在工作过程中由于机体温度过高，需要进行冷却降温。球磨机上方设置水管，循环水通过水管淋在球磨机机体表面进行冷却降温。此过程产物为球磨粉尘和球磨机噪声。 ⑤搅拌：球磨后的物料进入搅拌机加水搅拌，此过程产物为搅拌机噪声。 ⑥磁选：本项目磁选采用湿式磁选，经高度强度磁选机磁选过滤得到45%铁精粉。次选过的尾矿经尾矿回收机回收后进入螺旋溜槽，污泥送入浓缩沉淀池，经沉淀后浓缩机溢流均自流进入清水池，打回搅拌系统循环利用；沉淀下来的污泥经压滤、烘干后入库作为掺合料原料。螺旋溜槽的矿浆则进入钛选池经高磁选钛机选出40%钛精粉，强磁尾矿渣则入库作为掺合料原料。此过程产物为磁选粉尘、过滤废水和设备噪声。 具体工艺流程图及产污环节见图2-3。 图2-3 项目运营期金属回收工艺流程及产污节点图 （2）二次尾矿渣 本项目主要将外购的二次尾矿渣、石灰岩等进行球磨、选粉，生产高性能矿物掺合料。具体生产工艺如下： ①原料进场：本项目原料矿粉、石灰岩等工由车辆运输进厂，进厂后将原料由车辆直接输送至原料仓内贮存。 ②计量上料：粉体外加剂分别用铲车送入上料仓内，由人工控制上料重量，上料仓底部连接拉链机，仓底部出口分别连接螺旋输送机，通过螺旋输送机将原料送入拉链机，上料重量由计量螺旋输送机控制，原料通过拉链机运送至两台提升机内，两台提升机分别将物料送入两台球磨机。 ③破碎：上料机将物料送入颚式破碎机进行一级破碎，此过程产物为破碎粉尘和破碎机噪声。 ④筛分：破碎后的物料进入筛分机筛分，此过程产物为筛分粉尘和筛分机噪声。 ⑤破碎：筛分后的物料进行二级破碎，此过程产物为破碎粉尘和破碎机噪声。 ⑥搅拌：破碎后的物料进入搅拌机搅拌，此过程产物为搅拌粉尘和搅拌机噪声。 ⑦烘干：搅拌计量好的物料在天然气烘干室中烘干，采用天然气为原料。此过程产物为天然气燃烧废气和燃烧机噪声。 ⑧球磨：各种原料通过螺旋输送机及提升机送入球磨机后在球磨机内进行磨细，球磨过程为干式球磨，无需加水。两台球磨机出口分别连接两台提升机，通过提升机将物料送入下一工序。球磨机在工作过程中由于机体温度过高，需要进行冷却降温。球磨机上方设置水管，循环水通过水管淋在球磨机机体表面进行冷却降温。经过球磨的物料通过两台提升机分别送入两台选粉机，在选粉机的作用下，一部分符合粒径要求的物料（1000-1500目）通过提升机直接送入成品仓，即为成品，不符合粒径要求的物料通过斜槽风送至球磨机入口重新进行球磨。此过程产物为球磨粉尘和球磨机噪声。 ⑨成品入仓：经过选粉机选择出的符合粒径要求的物料通过提升机进入到成品仓内，液体外加剂通过液体计量泵缓慢泵入到提升机底部入口，提升机出口分别连接管道，将成品送入不同成品仓内。通过阀门控制物料进入袋装成品仓或散装成品仓。袋装成品仓成品通过管道输送至下一环节。散装成品仓成品外售时直接通过散装机头输送至罐车外售。 ⑩包装：袋装成品仓成品外售时成品通过仓下给料机输出，通过风送进入提升机，由提升机送入中转仓内，中转仓仓下出口连接包装机，中转仓设置重量计量表，控制装包重量。通过包装机包装后的成品进行出厂外售。此过程产物为筒仓呼吸粉尘。 具体工艺流程及产污环节见图2-4。 图2-4 运营期工艺流程及产污节点图 二、污染因素分析 项目施工期和运营期环境影响因素分析见表2-8。 表2-8 项目主要污染因素一览表 工期; 项目; 主要污染源; 来源; 污染物名称; 措施. 施 工 期; 废气; 扬尘; 建材、土石方堆放、车辆运输、施工过程; TSP; 自然沉降、大气扩散. 尾气; 施工机械、运输车辆; CO、NOX、THC; 大气扩散. 废水; 生活污水; 施工人员日常生活; COD、BOD5、SS、动植物油、氨氮; 少量生活污水就地泼洒抑尘；设置旱厕，定期清运用于农田施肥. 噪声; 机械噪声; 施工机械; Leq（A）; 加强管理. 车辆噪声; 车辆运输过程中; Leq（A）; 加强管理. 固废; 土石方; 场地平整、设备安装; 一般废物; 利用地形，挖填平衡. 建筑垃圾; 施工各环节; 建材边角料、设备包装袋等; 尽量回收利用，剩余运输至建筑垃圾填埋场填埋. 生活垃圾; 施工人员日常生活; 纸屑、瓜果壳、包装袋等; 定期交环卫部门处置. 生态; 水土流失; 土石方、自然降雨; 水土流失; 加强管理、缩短工期. 运 营 期; 废气; 车辆运输粉尘; 车辆运输过程中; 颗粒物; 车辆进出厂区内清洗，加盖毛毡、加强管理. 装卸扬尘; 装卸过程; 颗粒物; 在室内进行，并设置喷淋洒水装置. 金属回收车间; 破碎、球墨、磁选等; 颗粒物; 集尘罩+袋式除尘器+15m排气筒. 掺合料生产车间; 上料、球墨、选粉等; 颗粒物; 集尘罩+袋式除尘器+20m排气筒. 成品筒仓; 仓顶呼吸; 颗粒物; 自带袋式除尘器+15m排气筒. 烘干废气; 天然气烘干室; 颗粒物、SO2、NOX; 采用低氮燃烧器，尾气经静电除尘后+15m排气筒. 废水; 生产废水; 过滤工序; SS; 经沉淀后回用，不外排. 车辆冲洗废水; 进出车辆冲洗工序; SS; 经沉淀后回用，不外排. 生活污水; 员工办公及生活; COD、BOD5、SS、动植物油、氨氮; 食堂餐饮废水经隔油后与办公生活污水一同进入化粪池预处理后用于周边农田施肥. 噪声; 机械噪声; 机械; Leq（A）; 基础减振、隔声等措施. 车辆噪声; 车辆运输; Leq（A）; 禁止鸣笛、加强管理. 固体 废物; 污泥; 浓缩沉淀池; 沉淀池底泥; 用作掺合料生产线的原料. 收集粉尘; 袋式除尘器; 收尘灰; 用作掺合料生产线的原料. 生活垃圾; 员工办公及生活; 生活垃圾; 定期交环卫部门处置. 废机油、废润滑油、废含油抹布; 设备维护保养; 危险废物暂存间暂存，定期交资质单位处置; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目建设性质为新建，场地平整，根据现场勘察，项目区域内无原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量状况 （1）基本污染物 本项目位于陕西省安康市石泉县城关镇杨柳社区金家沟，环境空气功能区为二类。本项目引用安康市生态环境局石泉分局2023年1月14日公开发布的《2022年1～12月石泉县城空气质量情况》中基本污染物环境空气质量数据统计结果，对石泉县环境空气质量现状进行分析，统计结果见下表。 表3-1 2022年石泉县县城空气质量现状评价统计表 污染物; 年评价指标; 测定浓度; 标准值; 占标率; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 37μg/m3; 70μg/m3; 52.8%; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 23μg/m3; 35μg/m3; 65.7%; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 5μg/m3; 60μg/m3; 8.3%; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 13μg/m3; 40μg/m3; 32.5%; 达标. CO; 95%顺位24小时平均浓度; 1.1mg/m3; 4.0mg/m3; 27.5%; 达标. O3; 90%顺位8小时平均浓度; 107μg/m3; 160μg/m3; 66.9%; 达标. 根据上表统计结果可以看出，石泉县环境空气质量基本污染物六项指标质量浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中的二级标准要求，因此判定本项目所在区域属于达标区域。 （2）其他污染物环境质量现状 本项目特征监测因子为TSP，环境空气质量中的特征污染物采用陕西汇捷维研检测技术有限公司出具的《固体再生资源综合利用建设项目环境质量现状监测报告》的监测数据进行统计分析，监测报告见附件，监测点位示意图见附图8。 ①监测时间及点位 监测项目：TSP。 监测点位：G1厂界下风向，共1个监测点位。 ②监测时间：TSP，2023年8月10日～12日，连续监测3天。 ③评价标准 TSP采执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中的二级标准。 ④监测结果与评价 监测数据统计结果见下表。 表3-2 项目环境大气监测结果统计表 内容 监测点; 监测因子; 浓度范围; 标准限值; 占标率; 超标情况. G1厂区下风向; TSP（24h均值）; 16～17μg/m3; 300μg/m3; 5.33～5.67%; 未超标. 从监测结果可以看出：项目区域的TSP质量浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中的二级标准限值，表明项目区域的空气质量较好。 2、地表水环境质量状况 项目区域地表水体为饶峰河，属汉江支流。安康市生态环境局官网2023年1月19日发布的《安康市2022年12月份水环境质量状况》中2022年1～12月水质状况质量数据统计结果见表3-3。统计结果表明，2022年1～12月子午河席家坝断面（石泉县段）、汉江石泉高桥断面、饶峰河河口断面和池河入汉江断面水质均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类水域标准（水环境功能区为Ⅱ类），由此可知石泉县地表水环境质量良好。 表3-3 2022年1-12月石泉县河流监测断面水质达标情况 序号; 河流; 断面名称; 考核 县区; 断面 类型; 目标 水质; 2020年1～12月水质类别（超标因子、超标倍数）; 2021年1～12月水质类别. 1; 子午河; 席家坝; 石泉县; 国控; /; /; Ⅱ. 2; 汉江; 石泉高桥; 石泉县; 省控; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ. 3; 饶峰河; 饶峰河口; 石泉县; 市控; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ. 4; 池河; 池河入汉江; 石泉县; 国控; /; Ⅱ; Ⅱ. 3、声环境质量现状 项目厂界外50m内存在声环境保护目标，本次评价采用陕西汇捷维研检测技术有限公司出具的《固体再生资源综合利用建设项目环境质量现状监测报告》的监测数据进行统计分析，监测报告见附件8。 （1）监测点位 本项目现状监测期间在厂界四周、敏感点各设1个监测点位，监测1天，昼、夜各监测1次，监测点位布设情况见下表和附图8。 表3-6 声环境质量现状监测布点 点位编号; 监测点位名称; 监测项目. N1; 东厂界; 等效连续声级 Leq（A）. N2; 南厂界. N3; 西厂界. N4; 北厂界. N5; 北侧敏感点. N6; 东侧敏感点. （2）监测方法 根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）中有关声环境功能区监测方法的规定进行。 （3）监测结果 噪声现状监测结果见下表。 表3-7 声环境质量现状监测结果一览表 单位：dB(A) 测点编号; 测点名称; 监测日期; 监测结果; 标准限值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1; 东厂界; 2023.8.11; 54; 47; 60; 55. N2; 南厂界; 51; 47; 60; 55. N3; 西厂界; 51; 48; 60; 55. N4; 北厂界; 59; 46; 60; 55. N5; 北侧敏感点; 55; 46; 60; 55. N6; 东侧敏感点; 55; 47; 60; 55. （4）评价结果 由上表监测结果可知，项目四周厂界及敏感点噪声均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准，表明该区域声环境质量较好 4、生态环境 本项目位于陕西省安康市石泉县城关镇杨柳社区金家沟，场址及厂界外周边500m无自然保护区、国家公园、森林公园、风景名胜区、地质公园、湿地公园、饮用水水源地保护区、水产种质资源保护区等生态环境保护目标，因此，本次评价可不开展生态环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 项目位于安康市石泉县城关镇杨柳社区金家沟，选址范围内没有水源地、名胜古迹、自然保护区等特殊敏感区。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》确定各环境要素的环境影响评价范围及项目的环境保护目标。 大气环境保护目标：厂界外500m范围内的自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群集中的区域等保护目标。 声环境保护目标：厂界外50m评价范围内声环境保护目标。 地下水环境保护目标：厂界外500m范围内的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水源。经现场调查，本项目厂界外500m内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水源，不涉及地下水环境保护目标。 生态环境保护目标：新增占地范围内的生态环境保护目标。 主要环境保护目标见表3-4。 表3-4 项目主要环境保护目标 环境 要素; 名称; 坐标; 环境 功能区; 相对厂 址方位; 相对厂 界距离. 经度; 纬度. 环境 空气; 金家沟村; 108.205901E; 33.063747N; 二类; N; 30m. 108.207891E; 33.063411N; 二类; E; 46m. 108.206137E; 33.065623N; 二类; N; 230m. 108.200982; 33.064270N; 二类; NW; 220m. 上坝村; 108.214426E; 33.060281N; 二类; NW; 480m. 声环境; 金家沟村; 108.205901E; 33.063747N; 2类; N; 30m. 108.207891E; 33.063411N; 2类; E; 46m. 地表水; 饶峰河; /; Ⅱ类; E; 1430m. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 本项目施工期扬尘排放执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中相关标准；运营期天然气烘干室烘干废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的排放限值要求，金属回收车间有组织粉尘排放执行《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）表5规定的限值；掺合料工艺废气以及成品筒仓呼吸废气有组织粉尘排放执行《水泥行业大气污染物排放标准》（GB28661-2012）表1中“散装水泥中转站及水泥制品生产”的限值要求；天然气烘干室烘干废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）排放要求；厂界无组织粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中厂界无组织排放监控限值要求。 表3-8 大气污染物排放标准 阶段; 标准名称; 污染物名称; 阶段; 标准限值. 施工 期; 《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）; 扬尘 （TSP）; 拆除、土方及地基处理工程; 0.8mg/m3. 基础主体结构及装饰工程; 0.7mg/m3. 运营 期; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 烟尘; /; 120Nmg/m3. SO2; /; 550Nmg/m3. NOx; /; 240Nmg/m3. 《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）; 颗粒物; /; 20mg/m3. 《水泥行业大气污染物排放标准》（GB28661-2012）; 颗粒物; /; 20mg/m3. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 颗粒物; 无组织; 周界外浓度最高点; 1.0mg/m3. 2、废水 本项目施工期生活污水就地泼洒抑尘，施工废水经沉淀处理后回用，不外排。项目运营期生产废水经浓缩沉淀后循环利用不外排，食堂餐饮废水经隔油后与办公生活污水一同进入化粪池预处理后用于周边农田施肥，不外排。 3、噪声 本项目施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。项目运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的3类标准； 表3-7 厂界噪声排放标准 时期; 标准名称; 标准值. 昼间; 夜间. 施工期; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 70dB（A）; 55dB（A）. 运营期; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 60dB（A）; 50dB（A）. 4、固废 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求，其暂存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求。 |
| 总量 控制 指标 | 项目运营期生产废水经浓缩沉淀后循环利用不外排，食堂餐饮废水经隔油后与办公生活污水一同进入化粪池预处理后用于周边农田施肥，不外排。根据《国务院关于印发“十三五”节能减排综合工作方案的通知》（国发〔2016〕74号），并结合该项目的污染源及污染物排放特征，将SO2、NOx、颗粒物作为污染物总量控制因子。废气污染因子为颗粒物、SO2和NOX，项目的总量指标为颗粒物21.07t/a、SO2 43.2t/a、NOX 231.6t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目建筑面积31000m2，工程内容简单，不涉及拆迁，针对施工活动提出以下环境保护措施： 1、废气治理措施 项目施工期废气主要有施工扬尘和施工机械及车辆废气，根据《中华人民共和国大气污染防治法》、《陕西省大气污染防治条例》、《陕西省城市空气重污染日应急方案(暂行)》、《陕西省建筑施工扬尘治理行动方案》及《陕西省建筑施工扬尘治理措施十六条》等相关规定，提出以下措施要求： （1）施工道路上运输施工材料的车辆加篷布遮盖，对灰土、砂石等易产 生扬尘的物料堆棚进行遮盖； （2）加强施工期的环境管理，杜绝粗放式施工； （3）加强扬尘控制，对施工场地和物料堆棚周边进行洒水抑尘作业，缩 短起尘操作时间；气象预报风速达到四级以上或者出现重污染天气状况时，应停止土石方作业以及其他可能产生扬尘污染的施工，同时采取覆盖、洒水等措施； （4）对离开施工现场的运输和施工机械及时清理冲洗，以免将现场泥土 带出影响道路清洁； （5）加强施工机械和车辆运行管理与维护保养，减少尾气排放。 2、废水治理措施 施工人员预计为20人，生活污水产生量为0.6m3/d，施工人员产生的生活污水就地泼洒抑尘。施工废水中主要污染物为SS等经沉淀池处理后回用于施工或场地洒水降尘，不外排。 3、噪声治理措施 （1）从声源上控制 选用低噪声机械设备，合理施工，减少高噪声机械设备的同时运行，设备进行定期保养和维护，严格按操作规范使用各类机械。 （2）合理安排施工时间 合理安排好施工时间，严禁午间、夜间休息时 间施工。 （3）施工车辆出入地点应尽量远离敏感点，严格控制施工车辆运输路 线，减轻对周围敏感点的影响，车辆出入现场时应低速、禁鸣。 4、固废 项目施工期产生的固废主要是施工废料及生活垃圾。 （1）施工废料 项目施工期施工废料按0.05t/m2，本项目总建筑面积31000m2，则建筑垃圾年产生量约为1550t/a。一般情况下建筑材料废弃物有废弃钢材、木材、水泥包装袋，大多可回收。建设单位应要求施工单位规范处理，首先将建筑垃圾分类，尽量回收其中尚可利用的部分建筑材料，对没有利用价值以及不能回填的废弃物应妥善堆放、及时处理，并运送到环卫部门指定的建筑垃圾堆埋场。 （2）生活垃圾 项目高峰时期施工人员20人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d 计，施工人员生活垃圾的产生量为10kg/d，生活垃圾量较少、可采取定点收集，分类化管理，交由环卫部门处理清运处理，不得随意丢弃。同时应该特别注意对临时垃圾堆放点的维护管理，避免垃圾的随意堆放造成垃圾四处散落，并应定期对堆放点喷杀菌、杀虫药水，减少蚊虫和病菌的滋生。 评价认为，采取上述环保措施后，施工期固体废弃物对环境影响较小。 5、生态 项目周围没有国家级、省级保护植物即其他珍稀濒危保护植物、名木古树，分布的动物均为常见种，未见珍稀、濒危保护类两栖动物、爬行动物、哺乳动物和鸟类分布。对区域生态影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 1.1运营期大气污染源强分析 本项目利用陕西中兆矿业有限公司尾矿渣和废石作为原料，原料和成品均在室内贮存，产尘量较少。废气污染源主要包括金属回收车间破碎粉尘、球墨和磁选粉尘、掺合料生产中的球墨粉尘、天然气烘干室烘干废气以及厂区内车辆运输扬尘、装卸扬尘等，污染源较多，各废气污染物源强分析如下： ⑴金属回收车间 ①破碎粉尘 本项目金属回收车间采用封闭式结构，生产过程中物料的输送皮带均做密闭处理，故输送粉尘产生量较少。在破碎（鄂破+圆锥破）过程中会产生一定量的粉尘，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册－42 废弃资源综合利用行业系数手册》中“矿渣（粉）/钢渣（微粉）/铁粉/水渣产污系数”为660g/t－产品。金属回收车间中产品产量（铁精粉+钛精粉）为35450t/a，则破碎粉尘产生量为23.4t/a。在鄂式破碎机和圆锥破碎机处分别安装密闭集尘罩，集尘罩的设计参考《大气污染控制工程》（高等教育出版社）中的集气罩的设计规范，集尘罩收集效率为90%，袋式除尘效率选取95%，之后通过同一根15m排气筒排放，则有组织破碎粉尘排放量为1.05t/a，无组织排放量为2.34t/a。 ②球墨和磁选粉尘 在金属回收车间内球墨和磁选过程中会产生一定量的粉尘，本项目产品中铁精粉27500t/a，钛精粉7950t/a，分别参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册－0810 铁矿采选行业系数手册》中“磁选”和“强磁选”产污系数进行核算，产污系数分别为1.10kg/t－产品（磁选）和1.71kg/t－产品（强磁选）。则球墨和磁选粉尘产生量分别为30.25t/a和13.6t/a，合计43.85t/a。在鄂式破碎机和圆锥破碎机处分别安装密闭集尘罩，集尘罩的设计参考《大气污染控制工程》（高等教育出版社）中的集气罩的设计规范，集尘罩收集效率为90%，袋式除尘效率选取95%，之后通过同一根15m排气筒排放，则有组织破碎粉尘排放量为1.97t/a，无组织排放量为4.38t/a。 本项目金属回收车间设置1个排气筒，排气筒编号为DA001，名称为金属回收车间废气排放口。项目破碎粉尘与球墨和磁选粉尘经袋式除尘后经排气筒排放，配套风机总风量80000m3/h，排气筒高度为15m，颗粒物排放速率为1.26kg/h，排放浓度为15.76mg/m3，满足《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）表5规定的限值（颗粒物排放限值≤20mg/m3）。 此外，金属回收车间内未经集尘罩收集的粉尘量为6.72t/a，由于车间采用封闭式结构，安装喷雾洒水设施，对输送皮带下料口实施喷雾洒水降尘，其抑尘效率可达80%，仅有20%的粉尘会逸散至车间外，金属回收车间无组织排放量为1.34t/a。 ⑵掺合料生产车间 掺合料生产车间废气主要为上料仓上料、筒仓呼吸废气、球磨及选粉、成品入仓过程产生的颗粒物以及天然气烘干室烘干废气。 ①上料仓上料粉尘 本项目原料通过上料仓进行上料，废气参照《逸散性工业粉尘控制技术》水泥厂喂料过程的产污系数0.05kg/t产品计算，此过程物料输送总量为120×104t/a，上料仓上料过程废气产生量总计为60t，在上料仓进口安装密闭集尘罩，集尘罩的设计参考《大气污染控制工程》（高等教育出版社）中的集气罩的设计规范，集尘罩收集效率为90%，除尘效率选取99%，之后通过同一根15m排气筒排放，则有组织破碎粉尘排放量为0.54t/a，无组织排放量为6.0t/a。 ②配料、球磨、选粉粉尘 原料从配料机配料后进入球磨机，再通过提升机进入选粉机，符合粒径要求的物料从选粉机出口输出，废气参照《3021 水泥制品制造（含 3022 砼结构构件、3029 其他水泥类似制品制造）行业系数表》产污系数0.12kg/t-产品计算，此过程物料输送总量为120万t/a，配料、球磨、选粉过程废气产生量总计为144t/a。在配料、球磨、选粉工序安装密闭集尘罩，集尘罩的设计参考《大气污染控制工程》（高等教育出版社）中的集气罩的设计规范，集尘罩收集效率为90%，除尘效率选取99%，之后通过同一根15m排气筒排放，则有组织破碎粉尘排放量为1.30t/a，无组织排放量为14.4t/a。 ③成品入仓粉尘 成品装车车道上方设置集气罩，废气排放量参照《逸散性工业粉尘控制技术》水泥厂袋装逸散尘源产排污系数0.005kg/t计算，袋装产品共计120万t，则袋装装车过程产生废气量为6t。在装车工序安装集尘罩集尘罩的设计参考《大气污染控制工程》（高等教育出版社）中的集气罩的设计规范，集尘罩收集效率为80%，除尘效率选取99%，之后通过同一根15m排气筒排放，则有组织破碎粉尘排放量为0.05t/a，无组织排放量为1.2t/a。 本项目掺合料生产车间设置1个排气筒，排气筒编号为DA002，名称为掺合料生产工艺废气排放口。掺合料生产车间中上料仓上料、筒仓呼吸废气、球磨及选粉、成品入仓过程粉尘分别经集尘罩收集后进入各自配套的袋式除尘器，处理后经排气筒排放，配套风机总风量80000m3/h，排气筒高度为20m，排放量为1.85t/a，颗粒物排放速率为0.77kg/h，排放浓度为9.64mg/m3，满足《水泥行业大气污染物排放标准》（GB28661-2012）表1中“散装水泥中转站及水泥制品生产”的限值要求（颗粒物排放限值≤20mg/m3）。 此外，掺合料生产车间内未经集尘罩收集的粉尘量为21.6t/a，由于车间采用封闭式结构，安装喷雾洒水设施，对输送皮带下料口实施喷雾洒水降尘，其抑尘效率可达80%，仅有20%的粉尘会逸散至车间外，掺合料生产车间无组织排放量为4.32t/a。 ④筒仓呼吸粉尘 本项目成品使用筒仓装卸，物料进入仓内过程产生的废气主要为仓体入料时呼吸废气，参照参照《逸散性工业粉尘控制技术》水泥厂喂料过程的产污系数0.05kg/t产品计算。 成品仓呼吸废气：本项目成品总计120万t，分别进入1#~2#成品仓内，筒仓顶部自带袋式除尘器，配套风机风量20000m3/h，除尘效率98%，呼吸废气产生量为60t/a，排放量为1.2t/a，本项目1#~2#成品仓分别设置1个排气筒，排气筒编号为DA003和DA004，名称分别为1#、2#成品筒仓废气排放口，排气筒高度均为15m，排放速率为0.025kg/h，排放浓度均为1.25mg/m3，满足《水泥行业大气污染物排放标准》（GB28661-2012）表1中“散装水泥中转站及水泥制品生产”的限值要求（颗粒物排放限值≤20mg/m3）。 ⑤天然气烘干室烘干废气 本项目掺合料生产中使用天然气烘干室对物料进行间接烘干，产品总量为120×104t/a，烘干室烘干废气参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册－301 水泥、石灰和石膏制造行业系数手册》中“燃料类型（天然气）回转窑”产污系数进行核算，产污系数分别为废气量6380Nm3/t-产品，颗粒物0.351kg/t-产品，SO2 0.036kg/t-产品NOX 0.386kg/t-产品。则天然气烘干废气量为7.66×109Nm3/a，废气中各污染物产生量分别为颗粒物421.2t/a、SO2 43.2t/a、NOX 463.2t/a，产生浓度为颗粒物55.0mg/Nm3、SO2 5.64mg/Nm3、NOX 60.47mg/Nm3。项目烘干室采用低氮燃烧器，通过低氮烧嘴，将燃烧用的燃气和空气分多次通入燃烧区，尾部设置静电除尘器1套，除尘效率≥98%，则烘干废气中各污染物排放量分别为颗粒物8.42t/a、SO2 43.2t/a、NOX 231.6t/a，排放浓度为颗粒物1.1mg/Nm3、SO2 5.64mg/Nm3、NOX 30.2mg/Nm3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的排放限值要求（颗粒物≤120mg/m3、SO2≤550mg/m3、NOX≤240mg/m3）。本项目天然气烘干室设置1个排气筒，排气筒编号为DA005，名称为烘干废气排放口，排气筒高度为15m。 （3）车辆运输扬尘 本项目原料位成品等均采用汽车运输。汽车运输是由于碾压卷带产生的扬尘对道路两侧一定范围内会造成污染。根据扬尘扩散规律，在大气干燥和地面风速小于4m/s条件下，汽车行驶时引起的路面扬尘量与汽车速度成正比，与汽车质量成反比，与道路扬尘量成正比，汽车扬尘量估算公式如下： QP=0.123V5(M6.8)0.85(P0.5)0.75 QP'=QP×L×QM 式中：QP－单辆汽车每公里道路扬尘量（kg/km·辆）；QP'－总扬尘量（t/a）； V－车辆速度（km/h）；M－车辆载重（t/辆）；Q－运输量（t/a）； P－道路灰尘覆盖量（kg/m2）；L－运输距离（km）。 本项目采用卡车运输，满载时车约重40t，在厂区内行驶速度以10km/h考虑，在厂区内行驶距离约80m，道路采用砂石硬化路面，道路灰尘覆盖量取0.5kg/m2，不考虑物料损失，估算出车辆运输扬尘量为1.46t/a。厂区每日定时对厂区道路进行洒水抑尘，进出口设置洗车平台，运输车辆加盖篷布，减少物料洒落，经洒水抑尘后，粉尘产生量可降低80%左右，汽车在厂区内行驶过程中扬尘量为0.29t/a。 （4）装卸扬尘 项目在原料和成品装卸过程中的扬尘选用山西环保科研所、武汉水运工程学院提出的经验公式估算，公式如下： QU=0.03t×μ1.6×H1.23×e−0.28ω 式中：QU—卡车装卸料起尘量，kg/s； t—物料装卸车所用时间，s u—平均风速，m/s； H—物料落差，m； w—物料的含水率（%）。 本项目中u取本地多年平均风速1.9m/s，装载车辆均为40t自卸式卡车，物料卸车所用时间约50s，装车时间约100s，物料落差按1.8m计，装卸量考虑原料和成品均按66万t/a考虑，由此估算出装卸扬尘合计1.8t/a。项目原料、成品在堆棚内进行并在装卸处配套安装洒水喷淋设置，同时加强管理。抑尘效率约达到90%，经水喷淋抑尘措施后装卸粉尘排放量约为0.18t/a。 （5）废气排放情况 本项目点源参数见表4-1。 表4-1 本项目废气点源参数表 编号; 名称; 排气筒底部中心坐标; 排气筒 高度; 排气筒 出口内径; 烟气 温度; 年排放小时数; 排放 工况; 污染物排放速率. 经度; 纬度. DA001; 金属回收车间废气排放口; 108°13′14.52″; 33°4′23.16″; 15m; 0.5m; 25℃; 2400h; 正常; 颗粒物1.26kg/h. DA002; 掺合料生产工艺废气排放口; 108°13′14.88″; 33°4′22.80″; 20m; 0.5m; 25℃; 2400h; 正常; 颗粒物0.77kg/h. DA003; 1#成品筒仓废气排放口; 108°13′13.42″; 33°4′42.70″; 15m; 0.5m; 25℃; 2400h; 正常; 颗粒物0.25kg/h. DA004; 2#成品筒仓废气排放口; 108°13′14.30″; 33°4′52.60″; 15m; 0.5m; 25℃; 2400h; 正常; 颗粒物0.413kg/h. DA005; 烘干废气排放口; 108°13′14.76″; 33°4′22.80″; 15m; 0.5m; 300℃; 2400h; 正常; 颗粒物3.51kg/h. SO2 18.0kg/h. NOX 96.5kg/h. （5）达标分析 本项目达标分析见表4-2。 表4-2 本项目废气污染物达标分析 污染源; 污染物; 排放 形式; 污染物排放; 排放标准; 达标 情况. 排放浓度; 排放速率; 排放浓度; 排放速率. 金属回收车间; 颗粒物; 有组织; 15.76mg/m3; 1.26kg/h; 20mg/m3; /; 达标. 掺合料生产车间; 颗粒物; 有组织; 9.64mg/m3; 0.77kg/h; 20mg/m3; /; 达标. 1#成品筒仓; 颗粒物; 有组织; 1.25mg/m3; 0.25kg/h; 20mg/m3; /; 达标. 2#成品筒仓; 颗粒物; 有组织; 1.25mg/m3; 0.413kg/h; 20mg/m3; /; 达标. 天然气烘干室; 颗粒物; 有组织; 1.1mg/m3; 3.51kg/h; 30mg/m3; /; 达标. SO2; 有组织; 5.64mg/m3; 18.0kg/h; 200mg/m3; /; 达标. NOX; 有组织; 30.2mg/m3; 96.5kg/h; 30mg/m3; /; 达标. （6）污染物排放量核算 根据以上分析，本项目大气污染物有组织排放量核算表见表4-3。 ## 表4-3 大气污染物排放量核算表 项目; 排放方式; 污染物; 核算年排放量. 金属回收车间废气排放口; 有组织; 颗粒物; 3.02t/a. 掺合料生产工艺废气排放口; 有组织; 颗粒物; 1.85t/a. 1#成品筒仓废气排放口; 有组织; 颗粒物; 0.6t/a. 2#成品筒仓废气排放口; 有组织; 颗粒物; 0.6t/a. 烘干废气排放口; 有组织; 颗粒物; 8.42t/a. SO2; 43.2t/a. NOX; 231.6t/a. 金属回收车间; 无组织; 颗粒物; 1.34t/a. 掺合料生产车间; 无组织; 颗粒物; 4.32t/a. 车辆运输扬尘; 无组织; 颗粒物; 0.29t/a. 车辆装卸; 无组织; 颗粒物; 0.18t/a. 合计; 颗粒物; 21.07t/a. SO2; 43.2t/a. NOX; 231.6t/a. - 治理措施可行性分析 本项目上料、破碎、球墨、磁选粉尘以及筒仓仓顶呼吸粉尘均采用袋式除尘器处理后排气筒有组织排放，能够做到达标排放。根据《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ 1034-2019）中“附录A.1 废弃资源加工工业排污单位废气污染防治可行技术参考表”中的可行技术，颗粒物处理可行技术为布袋除尘，因此项目设置的废气处理设施技术可行。 （8）监测要求 本项目建成后可委托有监测资质单位进行监测，监测要求参照《排污单位自行监测技术指南 水泥工业》（HJ848-2017）、《排污许可自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），大气污染源监测计划见表4-4。 表4-4 大气污染物监测计划表 监测对象; 监测点位置; 监测项目; 监测点数; 监测频率; 控制指标. 废气; 颗粒物; DA001; 1个; 1次/a; 《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）. 颗粒物; DA002; 1个; 1次/a; 《水泥行业大气污染物排放标准》（GB28661-2012）. 颗粒物; DA003; 1个. 颗粒物; DA004; 1个. 颗粒物、 SO2、NOX; DA005; 1个; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 颗粒物; 厂界; 上风向1个点， 下风向3个点; 1次/a; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. （9）影响分析 根据以上分析，本项目废气采取以上环境保护措施后可做到达标排放，对周边环境影响小。 2、废水 本次程废水产生环节较多，但水量较少，包括选矿工艺废水、车辆冲洗废水、食堂餐饮废水、职工办公生活污水，各废水产生量及处理措施如下： （1）选矿工艺废水 本项目金属回收车间中选钛工艺采用干式磁选，无工艺用水；选铁采用湿式磁选工艺，根据设计方案，结合《陕西省行业用水定额地方标准》（DB22/T389-2020）中“表4 黑色金属采选业”中的先进值，取为0.65m3/t，则选矿工艺用水量为18525t/a（合61.75m3/d），废水产生系数取0.9，则选矿工业废水为55.58m3/d。在进入后续选钛工艺和污泥压滤后，经浓缩沉淀后上清液回用，废水不外排。 （2）车辆冲洗废水 汽车和装载机在运输过程中或者物料洒落均会使路面产生少量扬尘，为了控制运输扬尘，根据生产管理规定，运输车辆出厂需进行冲洗，在车辆进出口设置冲洗台，每日冲洗约30辆次，用水量按0.4m3/辆次计，合计3600m3/a（12m3/d），污水产生量以80%计，则废水产生量为2880m3/a（9.6m3/d），洗车废水经沉淀处理后循环利用，不外排。 （3）抑尘洒水 项目厂区内原料和产品设置半封闭堆棚，为减少原料和产品产生的扬尘，配套有洒水喷淋设施，抑尘洒水用水量约1.0m3/d，经蒸发损失后无废水。 （4）职工办公生活污水 项目劳动定员34人，厂区生活办公楼提供住宿洗浴等生活条件。根据《陕西省行业用水定额》（DB61/T943-2020）中“农村居民生活·陕南地区”，用水定额按80L/（人·d）计，则运营期生活用水量为2.72m3/d，合816m3/a。生活污水产污系数取0.8，则职工生活污水产生量为2.18m3/d，合653m3/a，经化粪池预处理后用于周边农田施肥。 （5）食堂餐饮废水 项目场区设置有食堂和餐厅，为员工提供一日三餐，就餐人数为34人，根据《陕西省行业用水定额》（DB61/T943-2020）中“非营利性食堂 正餐标准”，用水量按20L/（人·次）计，则项目运营期食堂餐饮用水量为2.04m3/d，合612m3/a。排水系数按0.8计，则食堂餐饮废水产生量约1.63m3/d，合490m3/a，食堂设置隔油池，食堂餐饮废水经隔油后进入化粪池预处理，之后用于周边农田施肥。 项目废水处理措施的可行性和可靠性分析： 本项目食堂餐饮废水经隔油池隔油后与生活污水一同进入化粪池内，废水产生量合计3.81m3/a，因此本项目化粪池按2倍容积考虑为8m3。项目综合废水经化粪池预处理后用于周边农田施肥，污水处置措施可行。 综上所述，本项目生产废水经浓缩沉淀后循环利用不外排，食堂餐饮废水经隔油后与办公生活污水一同进入化粪池预处理后用于周边农田施肥，不外排，措施可行，对地表水环境影响较小。 3、噪声 （1）噪声源强 本项目产噪设备主要为振动给料机、颚式破碎机、皮带输送机、圆锥破碎机、球磨机、电磁振动给料机及配套风机及水泵等设备运行过程中产生的噪声。本项目生产设备全部置于密闭车间内，源强70～95dB（A），本项目生产设备全部置于车间内，安装时加装基础减振垫，单层彩钢隔声。噪声源距厂界最短距离见表26。 （2）降噪措施 ①降低噪声源，即在采购设备时优先选用低噪声设备。 ②振动给料机、颚式破碎机、皮带输送机、圆锥破碎机、球磨机等采取减振措施，安装减震垫，可使风机噪声声压级降低 15-20dB 左右。各排放系统管道、阀门接口采取缓动及减振的挠性接头（口）等措施可使噪声降低 10dB；生产车间的生产设备与地面之间安装减震垫，加强维护和及时更换，可使车间整体噪声降低 20-30dB 左右；平时加强机械的维护，杜绝因设备不正常运转时发出的噪声。安全气囊引爆设施属于不定期高频噪声，每年排放次数有限，持续时间很短，进一步采取设备隔声、爆破间隔声等措施，总降噪量可达约20～25dB（A）。 ③水泵采取基础减振，底座安装弹性垫片，泵体与管道间采用橡胶软连接等降噪措施，降噪量可达约10～15dB(A)。 ④风机采取基础减振、进出风口安装消声器、隔声罩等降噪措施，降噪量可达20dB（A）。 ⑤正确安装设备，校准设备中心，以保证设备的动平衡，同时加强设备的日常维护确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 ⑥合理布局：本项目厂区北侧距离金家沟村居民住宅30m，东侧距离金家沟村居民住宅46m，距离较近，应优化平面布局，将产生噪声的设备尽量安置在车间内，并尽量远离村庄。根据本项目平面布置规划，在厂区东侧布置办公生活楼，位于厂区西侧，生产区位于厂区中部，均为封闭式车间，产生噪声的设备均放置于生产车间内。因此，项目总体布局将原料及成品进出厂道路及生产区与厂区北侧和东侧的住户远远隔开，极大程度的降低了项目噪声对其居住环境的影响。 项目主要噪声设备见表4-5。 表4-5 项目主要噪声设备 序号; 噪声源; 声源 类型; 噪声产生量; 降噪措施; 降噪后 噪声值. 台数; 降噪前声值. 1; 振动给料机; 连续; 4台; 95dB(A); 低噪声设备、基础减振、柔性连接、厂房隔音等降噪措施; 75dB(A). 2; 颚式破碎机; 连续; 1台; 70dB(A); 55dB(A). 3; 皮带输送机; 连续; 12台; 75dB(A); 60dB(A). 4; 圆锥破碎机; 连续; 2台; 70dB(A); 55dB(A). 5; 球磨机; 连续; 4台; 70dB(A); 55dB(A). 6; 振动给料机; 连续; 2台; 70dB(A); 55dB(A). 7; 高磁选钛机; 连续; 2台; 70dB(A); 55dB(A). 8; 立式辊磨机; 连续; 2台; 75dB(A); 60dB(A). 9; 强制双轴混料机; 连续; 2台; 70dB(A); 55dB(A). 10; 链式输送机; 连续; 2台; 75dB(A); 60dB(A). 11; 燃烧器; 连续; 1台; 80dB(A); 65dB(A). 12; 选粉机; 连续; 1台; 75dB(A); 60dB(A). 13; 风机; 连续; 20台; 85dB(A); 70dB(A). 14; 水泵; 连续; 8台; 75dB(A); 60dB(A). 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）推荐的公式： 预测模式采用推荐的附录“A 户外声传播的衰减”。 ①预测条件假设 a、所有产噪设备均在正常工况下运行，噪声源强只统计75dB(A) 以上； b、室内噪声源在厂房围护结构处转化为室外声源； c、考虑声源至预测点的距离衰减，忽略传播中建筑物的阻挡、地面反射以及空气吸收、雨、雪、温度等影响。 ②室内声源 室内声源传播衰减公示： 式中：L（r）——距离噪声源rm处的声压级，dB（A）； Lp0——为距声源中心 r0处测的声压级，dB（A）； TL——墙壁隔声量，dB（A）；取30 dB（A）； a——平均吸声系数，本项目中取0.15； r——墙外1m处至预测点的距离，参数距离为1m； r0——参考位置距噪声源的距离，m。 ③室外声源 采用衰减公式为： 式中：L(r)—距离噪声源m处的声压级，dB(A)； L(r0)—声源的声压级，dB(A)； r—预测点距离噪声源的距离，m； r0—参考位置距噪声源的距离，m。 ④合成声压级采用公式为： 式中：Lpm－n个噪声源在第m个预测点产生的总声压级，dB(A)； Lpmi－第i个噪声源在第m个预测点产生的声压级，dB(A)。 （2）达标分析 本项目采取措施后，运营期厂界达标情况见表4-6。 表4-6 项目噪声影响预测结果表 单位：dB(A) 序号; 车间名称; 隔声后噪声源强; 噪声源距厂界（m）. 东; 南; 西; 北. 1; 金属回收车间; 72; 170; 20; 70; 5. 2; 掺合料生产车间; 70; 80; 25; 160; 3. 项目昼间贡献值dB(A); 32; 49; 38; 56. 昼间标准值dB(A); 60; 60; 60; 60. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. 项目运营后厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类排放标准要求，项目运营期对外环境噪声影响较小。 （3）监测要求 本项目建成后，可委托当地有资质的环境监测部门进行监测，参照《排污许可自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），噪声监测计划见表4-7。 表4-7 项目噪声监测计划表 污染源名称; 监测因子; 监测点位置; 监测点数; 监测频率. 噪声; Leq(A); 厂界; 4个; 1次/季度. 4、固体废物 本工程产生的固体废物包括：一般工业固体废物、危险废物和生活垃圾。 （1）一般工业固废 ①污泥 本项目生产废水在浓缩沉淀池絮凝沉淀后中会产生污泥，为一般固废，污泥通过压滤机脱水处理，含水量约40%，根据物料平衡，项目泥污泥年产生量约为20000t/a，经烘干后用作掺合料生产线的原料。 ②除尘器收尘灰 本项目在废气处理过程中，布袋除尘器收集处理的破碎粉尘，为一般固废。根据物料平衡，项目收尘灰产生量为325t/a，经收集后经螺旋输送机或管道就近返回原料仓回用于掺合料生产线。 （2）危险废物 项目机修过程中产生的含油手套及抹布约为0.1t/a。根据《国家危险废物名录（2021年版）》，含油废棉纱、抹布属危险废物，废物类别为HW49，危废代码为900-041-49，被列入危险废物豁免清单，故项目产生的含油手套、纱布等属于危险废物。 项目生产过程中养护维修机械设备时会产生少量废机油。根据《国家危险废物名录（2021年版）》，废机油属危险废物，废物类别为HW08，危废代码为900-214-08。废机油产生量约为0.5t/a。废机油经专用废机油桶收集后，暂存于厂区内的危险废物暂存间（面积为10m2），最终委托有资质单位清运处置。 按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的有关要求进行设计和建设，危险废物暂存间基础必须进行防渗，防渗层渗透系数应≤1×10-10cm/s，且在旁边设立危废警示标识，委托有资质的单位处置，禁止乱丢乱放。废机油的暂存及管理严格按照危废要求进行。 （3）生活垃圾 项目劳动定员34人，在日常办公生活中产生少量生活垃圾，主要成分为纸、塑料包装袋等，生活垃圾产生量按0.5kg/d每人计，年产生量约5.1t/a。厂区内设置生活垃圾分类垃圾桶，生活垃圾经分类收集后送至附近的生活垃圾集中收集点，由当地环卫部门定期清运。 本项目固体废物产生处置情况见表4-8。 表4-8 项目固体废物产生处置情况一览表 序号; 固废名称; 产生环节; 产生量; 废物 类别; 废物代码; 有毒有害物质; 物理 特性; 危险 特性; 贮存 方式; 处置方式. 1; 污泥; 浓缩沉淀; 20000t/a; 一般 固废; /; /; 固体; /; 污泥池; 用作掺合料生产线的原料. 2; 除尘器收尘灰; 袋式除尘; 3000t/a; 一般 固废; /; /; 固体; /; 不储存; 用作掺合料生产线的原料. 3; 废机油、废润滑油; 设备日常维修保养; 0.5t/a; 危险 废物; HW08 900-249-08; 废油; 乳状; T，I; 危险废物暂存间; 委托有资质单位处置. 废含油抹布; 设备日常维修保养; 0.1t/a; 危险 废物; HW08 900-041-49; 废油; 固体; T，I; 委托有资质单位处置. 4; 生活垃圾; 日常生活; 5.1t/a; 一般 固废; /; /; /; /; 分类垃圾桶; 由当地环卫部门清运. 5、地下水和土壤 （1）地下水和土壤影响途径分析 项目对地下水和土壤的影响主要来自由于污水或者危废暂存间外渗漏进入土壤和地下水环境，从而导致其中含有的污染物质污染土壤和地下水，土壤影响途径和地下水基本相同。项目对地下水水质和土壤的影响途径来自废水通过厂区污水构筑物（沉淀池及化粪池）和危废暂存间等直接渗入地下土壤而影响地下水。 正常情况下，由于项目贮水构筑物和危废暂存间地面均采用钢筋混凝土结构，在构筑物的混凝土中，要加入一定比例的具有补偿收缩功能的防水剂，用于提高混凝土的密实度、抗渗性及抗腐蚀能力，同时，还可补偿混凝土的收缩变形，减少或避免裂缝情况出现。采取措施后，基本切断了废水、有毒有害物料进入土壤和地下水的途径，废水一般不会直接渗入地下土壤进而污染地下水。所以也基本不存在废水渗漏引起的地下水水量和水质变化而产生的环境水文地质问题。如果污水池发生渗漏，污水池周围的污染物浓度会很快升高，但向远处扩散的时间会较长。 （2）源头控制措施 源头控制主要包括对污水处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。对进来的污废水进行合理的处理，以先进工艺、管道、设备、污水储存，尽可能从源头上减少可能污染物的产生；严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应的措施，以防止和降低可能污染物的跑、冒、滴、漏，将废水泄漏的环境风险事故降低到最低程度；项目产生的固废严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单（环保部2013年第36号）和《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020)相关要求进行设计和管理。 （3）过程防控措施 项目地下水防控应以水平防渗为主，按照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）11.2.2节要求，可根据建设项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性，采取不同的分区防渗技术要求；危废暂存间重点防渗区，地面采用防渗水泥硬化，刷环氧树脂地坪等措施。 一般防渗区包括各类厂房、沉淀池、清水池等。等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s进行。 除重点防渗区、一般防渗区和绿化区域以外的区域只需做一般地面硬化。 为确保防渗措施的防渗效果，项目施工过程中建设单位应加强施工期的管理，严格按防渗设计要求进行施工，加强防渗措施的日常维护，使防渗措施达到应有的防渗效果。同时应加强生产设施和环保设施的管理，避免废水跑冒滴漏。 6、生态 项目位于安康市石泉县城关镇杨柳社区金家沟，。工程施工期对土壤的扰动可能加剧区域土壤侵蚀、造成植被破坏，必须加强施工期的环境管理，实施有效的水土保持措施和植被恢复措施。 根据本项目对生态环境的影响，同时结合本项目以及项目占地生态环境的特征，为有效的保护项目区的生态环境，企业应采取如下生态保护措施。 （1）对建设过程中临时开挖面、取土面和临时用地，应及时采取覆土、恢复植被等措施，防止因水土流失而加剧自然生态环境的恶化。 （2）地面施工过程中应避免在春季大风季节及夏季暴雨时进行。 （3）绿化是改善和维护建设地生态平衡的重要手段，所以建设项目应将绿化措施与防尘、降噪和厂区环境美化有机的结合起来，在道路两侧，特别是生产区、办公区和厂区附近地区，应因地制宜，进行绿化，绿化树种建议选择一些抗粉尘污染较强的榆树、刺槐等。 本项目建成后，对区域生态环境影响主要来自道路运输产生的扬尘污染，对生态环境和人群健康有一定的不利影响；同时生产设备及运输噪声对周围栖息的动物会产生一定的干扰。由于项目所在地周围分布工业企业，基本无国家及地方重点保护的动植物。总体来看，项目正常运行时对生态环境产生的不利影响可以接受。 7、环境风险 本项目不涉及有毒有害和易燃易爆危险物质，主要风险源主要为危险废物暂存间贮存的废机油、废润滑油和废含油抹布，潜在突发性事故风险主要来自废机油储存容器破损泄露对地下水和土壤环境的影响。 表4-9 项目Q值的确定 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大存在总量qn/t; 临界量Qn/t; 危险物质Q值. 1; 废机油、废润滑油、废含油抹布; /; 0.6; 2500; 0.00024. 项目Q值∑; 0.00024. 本项目危险物质数量与临界量比值Q值∑为0.00024，Q<1。 本项目采取了源头控制和分区防渗措施，对为废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求进行防渗实行重点防渗处理，对车间其他区域进行硬化处理，在严格执行相应环保措施的情况下，废机油、废润滑油不会下渗影响地下水和土壤环境。 当发生危险废物泄漏时，用抹布或其它惰性材料吸收即可。 通过上述分析，本项目无重大风险源，针对环境风险对空气、地表水、地下水及土壤的影响途径提出的风险防范措施合理有效；在设计过程中应充分考虑应急防范措施，制定相应的应急预案，使事故对厂区内人员及各关心点的影响降低到最小。因此项目风险水平是可以接受的。 9、环保投资估算 项目的环保设备及投资情况见表4-10。 表4-10 环保设备及投资一览表 名称; 治理工程内容; 环保投资 （万元）. 废气处理; 车辆运输扬尘; 厂区进出口设置洗车平台，车辆进出厂区内清洗，加盖毛毡、运输道路定期洒水，企业加强管理; 5.0. 装卸扬尘; 在室内进行，并设置喷淋洒水装置; 10.0. 金属回收车间破碎、球墨、磁选等粉尘; 集尘罩+袋式除尘器+15m排气筒; 15.0. 掺合料生产车间上料、球墨、选粉等粉尘; 集尘罩+袋式除尘器+20m排气筒; 20.0. 成品筒仓呼吸废气; 2套集尘罩+袋式除尘器+15m排气筒; 10.0. 天然气烘干室烘干废气; 采用低氮燃烧器，尾气经高温静电除尘后+15m排气筒; 120.0. 废水处理; 生产废水; 设置浓缩沉淀池2个，配套清水池1个，沉淀后循环利用; 40.0. 车辆冲洗废水; 经沉淀后回用; 2.0. 生活污水; 食堂餐饮废水经隔油后与办公生活污水一同进入化粪池预处理后用于周边农田施肥; 4.0. 固体废物; 污泥; 沉淀池底泥经脱水压滤后形成泥饼，泥饼晾干后外售附近砖厂制砖; 2.0. 收集粉尘; 作为建筑材料外售; 2.0. 废机油、废润滑油 废含油抹布; 危险废物暂存间暂存，定期交资质单位处置; 5.5. 生活垃圾; 收集后交环卫部门处置; 0.5. 噪声治理; 设备噪声; 选用低噪声设备、减震、隔声措施等; 20. 合计; ——; 260. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 金属回收车间废气排放口（DA001） | 颗粒物 | 集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒 | 《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012） |
|  | 掺合料生产工艺废气排放口（DA002） | 颗粒物 | 集气罩+布袋除尘器+20m高排气筒 | 《水泥行业大气污染物排放标准》（GB28661-2012） |
|  | 1#成品筒仓废气排放口（DA003） | 颗粒物 | 自带袋式除尘器+15m排气筒 |  |
|  | 2#成品筒仓废气排放口（DA004） | 颗粒物 | 自带袋式除尘器+15m排气筒 |  |
|  | 烘干废气排放口（DA005） | 颗粒物 | 集气罩+低氮燃烧器+静电除尘+15m排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  |  | SO2 |  |  |
|  |  | NOX |  |  |
|  | 厂区无组织 | 颗粒物 | 车辆进出厂区内清洗，加盖毛毡、加强管理；车辆装卸在室内进行，并设置喷淋洒水装置；车间采用封闭式结构，安装喷雾洒水设施，对输送皮带下料口实施喷雾洒水降尘， | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、氨氮 | 化粪池 | 食堂餐饮废水经隔油后与办公生活污水一同进入化粪池预处理后用于周边农田施肥 |
|  | 生产废水 | SS | 絮凝沉淀 | 回用，不外排 |
| 声环境 | 生产设备 | 等效连续A声级 | 选用低噪声设备、基础减振、封闭加工车间、距离衰减等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类排放标准 |
| 固体废物 | 办公区 | 生活垃圾 | 交由环卫部门处理 | 处置率100% |
|  | 生产车间 | 浓缩沉淀池、袋式除尘器 | 用作掺合料生产线的原料 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  |  | 废机油、废润滑油、废含油抹布 | 危险废物暂存间暂存，定期交资质单位处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 加强操作管理，确保设备正常稳定运行，采取分区防渗，加强日常管理。危废间参照《危险废物废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）建设，采取重点防渗，其他厂区地面采取简单防渗措施。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 加强工程施工期的环境管理，实施有效的水土保持措施和植被恢复措施。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 严格采取行之有效的防范措施，尽可能降低危险废物的泄露 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 1、监测计划 按照报告中提出的监测计划进行监测，并保留好监测报告。监测委托有资质的检（监）测机构代其开展自行监测的，对检（监）测机构的资质进行确认； 2、三同时制度及竣工验收制度 项目应严格执行“三同时”，取得批复后方可施工，建成后按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评[2017]4号）进行环保竣工验收； 3、环境风险管理制度 按照《突发环境事件应急预案管理办法》、《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）编制环境风险应急预案； 4、排污许可 根据《排污许可管理条例》的相关规定，依法申请排污许可事宜。 |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，本建设项目符合国家相关产业政策，在严格采取本评价提出的各防治措施后，从环境保护角度分析，固体再生资源综合利用建设项目环境影响可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 21.07t/a | / | 21.07t/a | +21.07t/a |
|  | SO2 | 0 | 0 | 0 | 43.2t/a |  | 43.2t/a | +43.2t/a |
|  | NOX | 0 | 0 | 0 | 231.6t/a | / | 231.6t/a | +231.6t/a |
|  | 非甲烷总烃 |  |  |  |  |  |  |  |
| 废水 | 生活废水 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | COD | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | 氨氮 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 固体废物 | 办公生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 5.1t/a | / | 5.1t/a | +5.1t/a |
|  | 除尘器收尘灰 | 0 | 0 | 0 | 325t/a | / | 325t/a | +325t/a |
|  | 沉淀池污泥 | 0 | 0 | 0 | 20000t/a | / | 20000t/a | +20000t/a |
|  | 废液压油、废机油、含油手套和抹布 | 0 | 0 | 0 | 0.6t/a | / | 0.6t/a | +0.6t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①