建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：    年产1500吨菜籽油生产加工项目

建设单位（盖章）： 陕西嘉辰瑞升农业开发有限公司

编制日期：             2024年3月

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	7

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	17

四、主要环境影响和保护措施	21

五、环境保护措施监督检查清单	47

六、结论	48

建设项目污染物排放量汇总表	49

附图：

1.项目地理位置图；

2.项目场地现状照片；

3.项目厂区平面布置图；

4.分区管控位置图。

附件：

1.陕西嘉辰瑞升农业开发有限公司《环评委托书》；

2.石泉县发展和改革局《项目备案确认书》；

3.租房合同；

4.营业执照；

5.陕西省“三线一单”生态环境管控单元对照分析报告；

6.编写内容确认说明；

7.参照企业监测报告。

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 陕西嘉辰瑞升农业开发有限公司年产1500吨菜籽油生产加工项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2311-610922-04-05-512902 |  |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 刘x |  | 联系方式 | 132xxxxxxxx |
| 建设地点 |  | 安康市石泉县城关镇（石泉经开区古堰工业园区） |  |  |  |
| 地理坐标 |  | 108°12'34.531"E，33°05'36.419"N |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C1331食用植物油加工 | 建设项目 行业类别 |  | 十、农副食品加工业16、植物油加工 |
| 建设性质 |  | √新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 |  | √首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） |  | 石泉县发展和 改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号 |  | / |
| 总投资（万元） |  | 3000 | 环保投资（万元） |  | 55.5 |
| 环保投资占比（%） |  | 1.85 | 施工工期 |  | 180天 |
| 是否开工建设 |  | √否 £是： | 用地面积（m2） |  | 1700 |
| 专项评价设置 情况 |  | 无 |  |  |  |
| 规划情况 |  | 规划名称：《石泉省级经济技术开发区总体发展规划（2015-2030年）》 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 规划环评名称：《陕西省环境保护厅关于石泉省级经济技术开发区总体发展规划环境影响报告书》 审查机关：陕西省环境保护厅 审查文件名称及文号：《陕西省环境保护厅关于石泉省级经济技术开发区总体发展规划环境影响报告书审查意见的函》（陕环环评函[2018]215号）。 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | 项目与《石泉省级经济技术开发区总体发展规划（2015-2030年）》和《陕西省环境保护厅关于石泉省级经济技术开发区总体发展规划环境影响报告书审查意见的函》的相符性分析，具体见表1-1。 表1-1 与规划及规划环境影响评价符合性分析 规划; 内容; 本项目情况; 符合性. 石泉省级经济技术开发区总体发展规划; 结合园区相关上位规划构思，综合考虑工业园区整体的协调关系，规划形成“一园两区四板块”，其中： 一园：石泉县工业园区，定位为工、商、贸、物业、服务配套综合一体化。两区：池河工业聚集区、古堰工业聚集区。四板块：新型建材板块、装备制造板块、蚕桑丝绸板块、富硒食品加工板块。 富硒食品加工板块： 该板块主要位于古堰工业聚集区西部，重点发展富硒食品以及食品加工。依托富硒资源、加快肉类、魔芋、茶叶、蔬菜、水产品、豆制品及粮油等资源开发，加快产业化基地建设，加大产业、企业聚合，壮大企业规模，培育产业龙头。; 本项目位于古堰工业集中区，租用安康柏盛富硒生物科技有限公司厂房用于生产菜籽油。符合园区产业发展定位，亦符合陕西石泉经开区总体规划。; 符合. 古堰工业聚集区： 近期开发建设（2017-2020年）：重点建设古堰工业聚集区黄荆坝片区，具体包括黄荆坝片区的基础设施以及智慧产业园区、承接加工贸易转移的标准化厂区等项目和部分商业、商务设施。 远期开发建设（2021-2030年）：远期以古堰工业聚集区南北两端的用地开发为主，在增加工业用地开发的同时，强化古堰综合中心和副中心的服务、带动、辐射功能。; 本项目为菜籽油生产项目，主要服务农林产业，推动区域逐步向特色农产品基地建设、农产品标准化生产和精深加工发展; 符合. 《石泉省级经济技术开发区总体发展规划环境影响报告书》规划环评及审查意见; 落实“三线一单”要求，严格入区项目的环境准入管理，禁止引进有发酵工艺、排水量大且污染物复杂等项目入园。落实《报告书》提出的环境要求，引进项目的生产工艺、设备、污染治理技术，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用率等均需达到同行业国内先进水平; 项目符合三线一单要求，工艺过程中无发酵工艺；本项目的生产工艺、设备、污染治理技术，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用率等均能达到同行业国内先进水平。与规划环境审查意见相符; 符合. |
| 其他符合性分析 | 1.产业政策符合性分析 依据国家发展和改革委员会令第7号《产业结构调整指导目录（2024年本）》分析，项目属于“十九、轻工 22、菜籽油生产线”，属于鼓励类的项目。该项目不属于《陕西省限制投资类产业指导目录》（陕发改产业〔2007〕97号）中限制投资产业。此外，项目于2023年11月25日取得了石泉县发展和改革局的项目备案确认书。因此该项目符合国家、陕西省地方现行的产业政策。 2.“三线一单”符合性分析 根据《陕西省“三线一单”生态环境分区管控应用技术指南：环境影响评价（试行）》，环评文件涉及“三线一单”生态环境分区管控符合性分析应采取“一图一表一说明”的表达方式，本项目与《安康市生态环境分区管控准入清单》符合性分析如下。 （1）“一图” 通过陕西省“三线一单”数据应用系统分析比对，本项目位于安康市生态环境管控单元分布示意图中重点管控单元内，项目与“三线一单”分区管控区位置关系见图6。 （2）“一表” 通过陕西省“三线一单”数据应用系统分析比对，本项目所涉及的管控要求如下表所示。 表1-2 安康市生态环境分区管控要求符合性分析 管控维度; 管控要求; 本项目情况. 空间布局约束; 1.本行政区域内的自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、世界自然和文化遗产、饮用水水源保护区等区域的禁止性和限制性准入要求依照国家相关法律法规执行。 2.禁止在优先保护耕地内新建有色金属采选、冶炼、化工、医药、电镀、铅蓄电池制造、煤炭开采等行业企业，现有相关行业企业要采用新技术、新工艺，加快提标升级改造步伐。 3.禁止在居民区、学校、医院和养老机构等周边新建、扩建有色金属采选、冶炼、化工等行业企业。 4.在汉江流域新设、改设或者扩大排污口，应当符合水功能区划、水资源保护规划和防洪要求，未经许可不得设置入河排污口。; 项目位于安康市石泉县，不属于该区域限制和禁止的项目，不涉及风景名胜区、森林公园、地质公园、世界自然和文化遗产、饮用水水源保护区等区域；不在优先保护耕地内；不属于有色金属采选、冶炼、化工等行业企业。. 污染排放管控; 1.新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。 2.禁止工矿企业在废水、废气和废渣处置过程中将污染物向土壤环境转移。; 本项目不属于“两高”项目；项目废水、废气、固废均得到妥善处置，正常情况下不会对土壤造成污染。. 环境风险防控; 做好危险化学品运输和尾矿库环境风险防控。; 项目不涉及危险化学品和尾矿库。. 资源利用效率要求; 推动高耗能行业技术创新和改造升级，新建、改（扩）建项目必须达到强制性能耗限额标准先进值和污染物排放标准。; 项目各项污染物采取响应治理措施后能够达标排放。. 表1-3 安康市石泉县生态环境分区管控要求符合性分析 适用范围; 管控要求; 项目建设情况; 相符性. 陕西石泉经济技术开发区; 空间布局约束; 大气环境高排放重点管控区：1.优先发展绿色循环经济产业，推动绿色产品、高效节能产品。土地资源重点管控区。; 本项目为菜籽油生产项目，项目实施后不会突破区域土地资源、水资源、水环境承载力。; 符合. 污染物排放管控; 1.对高能耗高污染行业企业采用更加先进高效的污染控制措施。严格执行排污许可要求。; 不属于“两高”项目，项目严格执行排污许可要求。; 符合. 资源开发效率要求; 土地资源重点管控区：1.应进一步优化投资环境，规范工业园区（开发区）入园用地项目管理，推进园区土地集约、节约利用，提高入园项目质量，确保园区经济快速健康发展，以提高土地利用质量和效益为目的，对项目在用地期限内的利用状况实施全过程动态评估监管，通过健全工业园区用地准入、综合效益评估、土地使用权推出等机制，实现土地利用管理系统化、精细化、动态化； 项目入园要严格按照有关部门审核同意的项目建设内容使用土地，不得擅自改变土地用途、超越地界线占用土地。; 本项目租用安康柏盛富硒生物科技有限公司厂房用于生产菜籽油。符合园区产业发展定位。; 符合. （3）“一说明” 本项目位于安康市石泉县城关镇，属于安康市生态环境管控单元分布示意图中的重点管控单元。 本项目主要为年产1500吨菜籽油生产加工项目，不属于“两高”项目；项目运营期将落实各项污染防治措施，保证项目废气、废水、噪声、固体废物长期稳定达标排放或妥善处置，环境风险可接受。项目建设严格按照陕西省、安康市生态环境总体准入清单总体要求等各项规定。 项目符合管控方案的相关要求。综上所述，本项目符合《安康市生态环境分区管控准入清单》之中的各项要求。 3.规划选址相符性 项目建设选定在石泉经开区古堰园区内，已与安康柏盛富硒生物科技有限公司签订了厂房租赁合同，租用标准化厂房1700平方米。项目地水、电、气等配套设施齐全，地理位置优越，交通便利。项目地及周边无自然保护区，风景名胜区，饮用水源保护区等环境敏感区，项目产生的污染物在采取评价提出的污染防治措施后，均能达标排放或规范处置，不会改变当地环境质量现状，不会对周围环境产生明显影响，因此，从环境保护角度分析，其选址是合理的。 4.与《安康市“十四五”生态环境保护规划》符合性分析 根据《安康市“十四五”生态环境保护规划》，全市实施重点行业绿色化改造，以建材、化工、工业涂装、包装印刷、农副食品加工等行业为重点，开展全流程清洁化、循环化、低碳化改造，促进传统产业绿色转型升级；持续推进工业污水治理，发展有色金属、农副食品加工、原料药制造等涉水重点行业专项治理。 本项目为年产1500吨菜籽油生产加工项目，为农副食品加工项目，符合清洁化、循环化、低碳化要求，运行过程中做好污染防治和生态保护工作，符合《安康市“十四五”生态环境保护规划》要求。 5.与《食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）符合性分析 表1-4 与《食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）符合性分析 内容; 要求; 本项目情况; 符合性. 选址; 厂区不应选择对食品有显著污染的区域。如某地对食品安全和食品宜食用性存在明显的不利影响，且无法通过采取措施加以改善，应避免在该地址建厂。 厂区不应选择有害废弃物以及粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源不能有效清除的地址；厂区不宜择易发生洪涝灾害的地区，难以避开时应设计必要的防范措施。 厂区周围不宜有虫害大量孳生的潜在场所，难以避开时应设计必要的防范措施。; 项目位于石泉县经济技术开发区。项目周边未有显著污染对食品安全和食品宜食用性存在明显的不利影响；不属于易发生洪涝灾害的地区，难以避开时应设计必要的防范措施。 厂区周围不属于虫害大量孳生的潜在场所; 符合. 厂区环境; 应考虑环境给食品生产带来的潜在污染风险，并采取适当的措施将其降至最低水平。 厂区应合理布局，各功能区域划分明显，并有适当的分离或分隔措施，防止交叉污染。 厂区内的道路应铺设混凝土、沥青、或者其他硬质材料；空地应采取必要措施，如铺设水泥、地 砖或铺设草坪等方式，保持环境清洁，防止正常天气下扬尘和积水等现象的发生。 厂区绿化应与生产车间保持适当距离，植被应定期维护，以防止虫害的孳生。 厂区应有适当的排水系统。 宿舍、食堂、职工娱乐设施等生活区应与生产区保持适当距离或分隔。; 租用安康柏盛富硒生物科技有限公司厂房，厂区应合理布局，各功能区域划分明显，并有适当的分离或分隔措施，防止交叉污染。厂区仅设置办公区，不设置食堂、宿舍等功能区; 符合. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设 内容 | 1.项目由来 随着石泉经济社会的快速的发展以及人民群众生活水平的提高，人民对饮食健康的重视度越来越高，特别是油制品，本项目的实施满足健康好油的需要，更是发展农林经济，解决“三农”问题的重要举措，是提升美丽乡村建设的需要。 为适应市场需求，陕西嘉辰瑞升农业开发有限公司租用安康柏盛富硒生物科技有限公司现有闲置厂房，建设一条年产1500吨菜籽油生产线。 2.基本情况 项目名称：年产1500吨菜籽油生产加工项目； 建设单位：陕西嘉辰瑞升农业开发有限公司； 建设性质：新建； 建设地点：安康市石泉县城关镇（石泉经开区古堰工业园区）； 项目投资：3000万元； 工作制度及劳动定员：本项目劳动定员20人，每天工作8小时。年工作300天； 3.主要建设内容及规模 建设标准化厂房1700平方米，建设压榨车间1间，精炼车间1间，灌装车间1间，外包材1间，内包材1间，菜籽储存室1间，成品储存室1间，车间办公室1间，线上直播室1间，化验室1间以及实验室1间。项目工程内容详见表2-1。 表2-1 本项目建设内容一览表 类别; 建设内容; 建设规模. 主体工程; 压榨车间; 车间面积约319m2，砖混结构；主要设置提升机、清理筛、榨油机、电炒锅等。. 精炼车间; 车间面积约217m2，主要设置精炼、脱臭机组及蒸汽发生器等。. 灌装车间; 车间面积约123m2，主要设置灌装机等。. 附属工程; 成品库; 建筑面积约182m2，内设食用油储存罐，共计6台。用于生产产品的存放。. 原料库; 油菜籽储存仓库，建筑面积约155m2。. 化验室; 建筑面积约16m2，主要检验菜籽油的基本质量指标。. 实验室; 建筑面积约12m2，主要进行菜籽油的调配。. 外包材; 成品包装盒存放，建筑面积约43m2。. 内包材; 建筑面积约47m2，存放包装瓶。. 直播室; 用于网络销售，建筑面积约60m2。. 公用工程; 供水工程; 供水为市政供水管网自来水，可满足厂区运营及生活要求。. 供电工程; 由市政电网供给。. 排水工程; 采用雨污分流制，雨水经雨水管网收集后排入市政雨水管网。生活污水依托安康柏盛富硒生物科技有限公司厂区化粪池处理后与生产废水一同排入安康柏盛富硒生物科技有限公司污水处理站处理，最终进入石泉县污水处理厂处理。. 环保工程; 废水处理; 项目精炼废水、设备清洗废水、化验室清洗废水排入安康柏盛富硒生物科技有限公司污水处理站处理；生活污水排入安康柏盛富硒生物科技有限公司化粪池处理后，排入安康柏盛富硒生物科技有限公司污水处理站，最终进入石泉县污水处理厂处理。. 固废处理; 生活垃圾：带盖垃圾桶收集，环卫部门定期清运处理。. 油饼、非脂肪酸、废液沫：由专用带盖容器收集，暂存至厂区专设的一般固废暂存间，定期外售作为饲料或农肥处置。. 危险废物：化验室废液和废弃包装物、机修废液存放在危废暂存间，危废定期交由有资质的危险废物处置单位进行处置。. 废气处理; 筛分粉尘：设备密闭处理并安装集尘设施，采用布袋除尘器处理设备处理后经15m高排气筒排放； 脱臭、脱色废气：采取“捕集塔收集+水封”的措施。. 噪声防治措施; 新建设备增加减振、消声、隔声等措施。. 4.产品方案 表2-2 项目产品产量一览表 产品名称; 数 量; 单 位. 菜籽油; 1500; t/a. 5.主要原辅料及能源消耗 表2-3 主要原辅料及能源消耗一览表 原辅料. 名称; 单位; 年用量; 备注. 油菜籽; t/a; 3000; 外购. 包装材料; t/a; 3.3; 用于菜籽油产品包装. 食用碱; t/a; 1.5; 用于脱酸工序. 导热油; kg/a; 510; 用于导热油炉. 能源. 新鲜水; t/a; 3273; 市政供水. 电; kW·h; 235000; 市政供电. 化验室试剂. 乙醇; L/a; 3; 外购. 氢氧化钾; kg/a; 2; 外购. 碘化钾; kg/a; 3.3; 外购. 乙醚; L/a; 4; 外购. 冰乙酸; L/a; 4; 外购. 6.主要设备 项目主要设备情况见表2-4。 表2-4 主要设备一览表 序号; 名称; 规格型号; 数量. 1; 提升机; LXT-150; 2台. 2; 环保清理筛; TQLZ630; 1台. 3; 电炒锅; DCG-200; 1台. 4; 螺旋榨油机; 6YYL-125; 1台. 5; 毛油箱; CX60; 1台. 6; 抽油泵; 65-50-160; 1台. 7; 连续式过滤机; LXSGL-60; 1台. 8; 齿轮泵; KCB55; 5台. 9; 净油暂存箱; DYX60; 1台. 10; 脱胶罐; LYY120; 1台. 11; 脱酸罐; LYY120; 1台. 12; 干燥/脱色罐; LYY120; 1台. 13; 脱臭罐; LYY120; 1台. 14; 蒸汽发生器; ZQ-550; 1台. 14; 导热油炉（用电）; DRG-135; 1台. 15; 导热油泵; DB-32-38; 2台. 16; 锅炉变频箱; 600X400; 1台. 17; 蒸汽干燥器; GZQ-80; 1台. 18; 脂肪酸捕集器; 600X460; 1台. 19; 罗茨真空泵; ZJ-150-3; 1台. 20; 水喷射真空泵; HP-260; 1台. 21; 真空泵冷却水箱; 800X1200; 1台. 22; 板框滤油机; BK-450-10㎡; 1台. 23; 抛光过滤机; DS-0.5; 1台. 24; 油罐; /; 6台. 7.公共工程 （1）供电 本项目供电由市政电网供给。 （2）采暖制冷 项目夏季制冷和冬季供暖均采用模块式中央空调系统。 （3）给排水 ①生活用水 项目生活给水由市政管网供给。本项目建成后劳动定员约20人，根据《陕西省行业用水定额》（DB61/T 943-2020）中定额进行计算，生活用水定额按80L/（人·d）计，年工作约300d。本项目生活用水量为1.6m3/d、480m3/a，污水产生量占用水量80%，生活污水产生量1.28m3/d、384m3/a。 ②精炼用水 本项目在精炼水化脱胶工序需要加水辅助生产，参照生态环境部2021年6月发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中“1331食用植物油加工行业系数”产污系数，工业废水产生系数为0.16t/t-原料。则精炼废水用水量为1.6m3/d（480m3/a）。该工艺少量水蒸发损耗，损耗率约为20%。则废油水产生量为1.28m3/d、384m3/a。 ③蒸汽发生器用水 项目设有1台1.4MW的导热油炉，配套1t/h的蒸汽发生器，为项目精炼工序提供热源。蒸汽发生器使用自来水，无需软水制备，锅炉和蒸汽发生器提供的蒸汽一部分进入精炼工序中被消耗，一部分以冷凝水的形式循环使用，冷凝水的产生率约为70%，其余30%以蒸汽形式逸散至空气中。根据企业提供资料，锅炉全天24h运行，年运行300天，则蒸汽用量为24t/d，冷凝水产生量为16.8m3/d，该部分冷凝水收集后作为蒸汽发生器用水循环使用，不外排；蒸汽损耗量为7.2t/d，蒸汽发生器用水量为蒸汽损耗补给水量，即为7.2m3/d（2160m3/a）。 ④化验室废水 项目产品检验内容主要检验菜籽油的基本质量指标，含水率、色泽、气味、透明度等，期间会用到少量检验试剂、仪器及检验用水，检验工作完成后对化验仪器进行清洗，因此实验用水包括检验用水和化验仪器清洗用水。其中检验废液单独收集，作为危险废物处置；清洗废水作为化验室废水排入厂区污水处理站。检验用水量按照5L/d，仪器清洗用水量按照10L/d，则检验废液为0.005m3/d（1.5m3/a）；清洗用水量为0.01m3/d（3m3/a）。 ⑤设备清洗用水 根据业主提供资料，本项目生产设备清洗用水量为0.5m3/d（150m3/a），废水产生系数按照80%计，则废水产生量0.4m3/d（120m3/a）。 表2-5 水量平衡表（m3/d） 序号; 用水工序; 用水量; 排水量. 用水量; 新鲜水; 回用水; 损耗; 回用水; 排水量. 1; 员工生活; 1.6; 1.6; 0; 0.32; 0; 1.28（化粪池）. 2; 精炼; 1.6; 1.6; 0; 0.32; 0; 1.28. 3; 蒸汽发生器; 24; 7.2（补）; 16.8; 7.2; 16.8; 0. 4; 化验室; 0.01; 0.01; 0; 0; 0; 0.01. 5; 设备清洗; 0.5; 0.5; 0; 0.1; 0; 0.4(园区污水处理站). 7; 合计; 27.71; 10.91; 16.8; 7.94; 16.8; 2.97. 项目水平衡见图1-1。 图1-1 项目水平衡图 （单位：m3/d） 8.项目实施进度 本项目拟于2024年2月开始建设，2024年7月建成投产。 9.总平面布置 项目内部平面布置流程合理、布置科学；项目通过采取严格的环保措施，使废水、废气、噪声达标排放，固废分类处置、去向合理，最大程度减小项目对周边环境的影响，项目总平面布置见附图4。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1.施工期工艺流程及产污环节 本项目为新建项目，租赁已建成厂房进行建设，本项目施工期主要装饰安装工程及环保工程建设等。项目施工期工艺流程及产污环节分析如下图所示： 图2-1施工期工艺流程及产污环节示意图 2.运营期工艺流程及产污环节 项目运营期工艺流程如下图所示 图2-2 项目运营期工艺流程图 清理过筛：将菜籽原料倒入提升机基坑，经过提升机提升到清理筛；清理筛筛出去掉比原料轻的杂质和比原料重的小石块； 炒制：指生油料经过加热烘炒等处理成为熟料的过程。为确保烘炒效果，要求烘炒温度125~130℃，时间为30min，采用电加热炒料机； 压榨：炒制后的油菜籽自然冷却后送至榨油机内，反复压榨。压榨后的油饼采用收集后暂存于压榨车间暂存区内，定期作为饲料外售等； 毛油过滤：压榨后的毛油经过抽油泵进入离心机除油渣，过滤后的油暂存于储罐内。 毛油精炼：将储罐内的精毛油泵到水化锅，通过蒸汽发生器提供蒸汽加热进行水化脱胶（水化脱胶温度大约70-80℃），反应完成并经过自然沉淀后，从底部分离出油脚，油脚通过泵再回到毛油罐，与毛油一起再经过离心机。脱胶后的油加碱中和脱酸，之后，油品进入真空干燥器中，利用罗茨真空泵机组将脱酸毛油真空干燥，去除水分及其它挥发性物质，然后由泵输送至脱色工段。脱色完成后油品再次进行精过滤，最后脱臭后将成品油存放于储罐内。整个过程在密闭设备内进行。 装罐、包装：采用灌装机对配油罐内的精制油进行罐装后，进行包装入库，待售。 其主要的产污环节见表2-6所示： 表2-6 运营过程产污环节分析表 污染类别; 污染源名称; 产污环节; 主要污染因子. 废水; 精炼废水、生活污水、设备清洗废水、化验室清洗废水; 精炼工序、工作人员、实验室、设备房; PH、COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油. 废气; 筛选废气; 清理筛; 颗粒物. 压榨、炒料废气; 压榨、炒料; 臭气浓度. 脱色废气; 脱色; 非甲烷总烃、臭气浓度. 脱臭废气; 脱臭; 非甲烷总烃、臭气浓度. 噪声; 机械噪声; 设备; 机械运转产生的噪声. 固废; 员工工作生活; 生活垃圾; 集中收集后由环卫部门统一处理. 油饼、非脂肪酸、废液沫; 压榨; 一般固废暂存间，定期外售作为饲料或农肥处置。. 化验室废液和废弃包装物、机修废液; 化验室、设备室; 存放在危废暂存间，危废定期交由有资质的危险废物处置单位进行处置。. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，租用安康柏盛富硒生物科技有限公司厂房，根据现场调查建设单位提供的资料可知，该厂房为闲置厂房，未进行生产经营活动，无历史遗留问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1.环境空气质量现状 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标情况判定优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。引用安康市生态环境局2024年2月23日发布的空气环境质量快报《2023年12月及1-12月全市环境空气质量状况》中石泉县环境空气质量数据进行评价，评价因子为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3六项常规指标。区域环境空气质量状况统计见表3-1。 表3-1 基本污染物环境质量现状 污染物; 年评价指标; 评价标准（µg/m3）; 现状浓度（µg/m3）; 最大浓度占标率/%; 超标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 60; 6; 10; /; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 40; 10; 25; /; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 70; 37; 52.9; /; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 35; 24; 68.5; /; 达标. CO; 第95百分位数日平均质量浓度; 4000; 1100; 27.5; /; 达标. O3; 第90百分位数8h平均质量浓度; 160; 114; 71.3; /; 达标. 由上表可知，监控点SO2、NO2、PM10、PM2.5年平均质量浓度和CO的日最大平均质量浓度、O3的日最大8小时平均质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。因此，判断项目所在区域属于达标区。 2.地表水环境质量现状 项目所在地属长江水系，汉江流域，评价区所在地表水系为饶峰河，饶峰河为汉江支流。本次评价引用“饶峰河河口”断面监测数据进行评价，根据安康市生态环境局2024年1月25日发布的《安康市2023年12月暨1～12月全市水环境质量状况》水质状况质量数据，2023年度“饶峰河河口”断面各项指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准要求。 3.声环境质量现状 项目位于石泉县城关镇石泉经开区古堰工业园区内，声环境应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。根据调查，厂界外周边50m范围内无声环境保护目标，可不开展声环境质量现状监测，区域声环境质量现状较好。 4.生态环境质量现状 本项目位于安康市石泉县城关镇石泉经开区古堰工业园区，本项目不新增占地，项目地范围内无生态环境保护目标，可不开展生态环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1.大气和声环境 项目厂界外500m范围内不存在自然保护区、风景名胜区、文化区，与项目相关的主要环境保护目标见表3-2。 表3-2 环境保护目标表 名称; 坐标; 保护对象/保护内容; 环境功能区; 相对项目地方位; 相对项目地边界距离/m. 住户; 108°12'31.28"E, 33°05'33.73" N; 人群; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准; S; 111-500. 饶峰河; 108°12'26.07" E, 33°05'35.52" N; 地表水; 地表水Ⅱ类; W; 209. 2.地下水环境 本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 3.生态环境 本项目位于安康市石泉县城关镇石泉经开区古堰工业园区，地范围不涉及生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1.噪声 施工期场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。见表3-4。 表3-4 噪声排放标准 标准名称; 级别; 评价因子; 标准值〔dB（A）〕. 昼间; 夜间. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》; /; 等效声级Leq; 70; 55. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》; 3类; 65; 55. 2.废气 （1）施工期扬尘 施工期扬尘排放执行陕西省地方标准《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中相关要求，见表3-5。 表3-5 施工场界扬尘浓度限值 序号; 污染物; 监控点; 施工阶段; 小时平均浓度限值（mg/m3）. 1; 施工扬尘 （即TSP）; 周界外浓度最高点; 基础、主体结构及装饰工程; ≤0.7. （2）运营期废气 筛分环节产生的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放浓度限值标准。压榨、脱色脱臭环节产生的臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1，脱色脱臭环节产生的非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放浓度限值标准，具体标准见表3-6。 表3-6 项目废气污染物排放控制标准 污染物; 最高允许排放浓度 （mg/m3）; 最高允许排放速率(kg/h); 无组织排放监控浓度限值. 排气筒（m）; 二级; 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 周界外浓度最高点; 1.0. 臭气浓度; /; /; /; 20（无量纲）. 非甲烷总烃; /; /; /; /; 4.0. 3.废水 项目产生的生活污水排入安康柏盛富硒生物科技有限公司化粪池，处理后排入安康柏盛富硒生物科技有限公司污水处理站，精炼废水、设备清洗废水和化验室清洗废水排入安康柏盛富硒生物科技有限公司污水处理站处理，最终排入石泉污水处理厂处理。本项目废水污染物排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准。 表3-7 污水排入城镇下水道水质标准单位：mg/L 执行标准; 类别; pH; COD; BOD5; SS; NH3-N; TP; 动植 物油. 《污水综合排放标准》; 三级; 6~9; 500; 300; 400; /; /; 100. 《污水排入城镇下水道水质标准》; B等级; /; /; /; /; 45; 8; /. 4.固废 一般固废处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定。危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等相关要求。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于简化管理，结合《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业—饲料加工、植物油加工工业（HJ1110-2020）》中相关规定及要求，本项目废气排气筒为一般排放口，不规定许可排放量，不进行废气总量控制；项目废水依托安康柏盛富硒生物科技有限公司污水处理站处理，无需设置总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本次项目施工期仅为设备的安装和厂房装修，不涉及土建工程，主要污染物为设备安装和装修过程中产生的噪声、施工人员生活污水以及废弃包装等。 本项目施工期噪声多为瞬时噪声，且位于厂房内，噪声对周围环境影响较小；项目通过采用厂房隔声来减轻对周边环境的影响；施工期产生的少量施工人员生活污水，依托租赁厂区污水处理站处理后通过园区污水管网进入石泉县污水处理厂处置；废包装材料均统一收集，交由环卫部门处理。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影 响和保护措施 | 一、运营期废水环境影响和保护措施 1.废水排放源强 本项目运营期废水主要是生产废水和生活污水。 生产废水包括精炼废水、蒸汽发生器废水、设备清洗和化验室检验。其中蒸汽发生器冷凝水收集后作为蒸汽发生器用水循环使用，不外排。 （1）生活污水 项目运营期产生的生活污水产生量1.28m3/d、384m3/a，主要污染物为COD、BOD5、NH3-N、SS、总磷。生活污水污染物浓度参照《生活污染源产排污系数手册》中的产污系数，各污染物浓度分别为COD460mg/L、BOD5280mg/L、SS250mg/L、氨氮52.2mg/L、总磷5.12mg/L。经查阅相关资料及经验数据，化粪池对各污染物的处理效分别为COD20%、BOD555%、SS 30%、氨氮15%、总磷3%。拟依托安康柏盛富硒生物科技有限公司化粪池收集处理，处理后的污水排入安康柏盛富硒生物科技有限公司污水处理站，最终排入石泉污水处理站处理。 4-1生活污水排放情况一览表 项目; 废水总量 t/a; 产生量; 去除量; 排放量. 产生浓度mg/L; 产生量 t/a; 去除率 %; 去除量 t/a; 排放浓度mg/L; 排放量 t/a. COD; 384; 460; 0.177; 20; 0.035; 370; 0.142. BOD5; 280; 0.108; 55; 0.059; 128; 0.049. NH3-N; 52.2; 0.02; 15; 0.003; 44; 0.017. SS; 250; 0.096; 30; 0.029; 174; 0.067. TP; 5.12; 0.002; 3; 0.0001; 5; 0.0019. - 精炼废水 精炼废水用水量为1.6m3/d（480m3/a）。该工艺少量水蒸发损耗，损耗率约为20%。则废油水产生量为1.28m3/d、384m3/a。根据《工业源产排污核算方法和系统手册》中“1331食用植物油加工行业系数表”中推荐的精炼废水污染物系数，废水中各污染物产生量分别为COD：716g/t原料、TP：11.4g/t原料、动植物油：47.3g/t原料，则废水中污染物浓度为COD5593mg/L、TP88mg/L、动植物油369mg/L。该部分水经隔油池处理后排入安康柏盛富硒生物科技有限公司污水处理站，最终排入石泉污水处理站处理。 表4-2精炼废水排放情况一览表 项目; 废水总量t/a; 产生量. 产生浓度mg/L; 产生量t/a. COD; 384; 5593; 2.148. TP; 88; 0.034. 动植物油; 369; 0.142. （3）设备清洗用水 本项目运营期根据企业介绍，清洗设备清洗剂采用食用碱，去除运行过程中粘在设备上的残渣的少量油类，0.5m3/d（150m3/a），废水产生系数按照80%计，则废水产生量0.4m3/d（120m3/a）。经类比调查，设备清洗废水中污染物浓度预估为COD4500mg/L、BOD52000mg/L、氨氮85mg/L、SS500mg/L、总磷70mg/L、动植物油300mg/L。 4-3设备清洗水排放情况一览表 项目; 废水总量t/a; 产生量. 产生浓度mg/L; 产生量t/a. COD; 150; 4500; 0.675. BOD5; 2000; 0.3. NH3-N; 85; 0.013. SS; 50; 0.075. TP; 70; 0.011. 动植物油; 300; 0.045. （4）化验室 化验室化验过程产生化验仪器清洗用水，清洗用水量为0.01m3/d（3m3/a）。类比调查，化验室废水中污染物浓度预估为COD400mg/L、BOD5180mg/L、氨氮5mg/L、SS10mg/L、总磷3mg/L、动植物油30mg/L。 4-4化验室废水排放情况一览表 项目; 废水总量t/a; 产生量. 产生浓度mg/L; 产生量t/a. COD; 3; 400; 0.0012. BOD5; 180; 0.00054. NH3-N; 5; 0.000015. SS; 10; 0.00003. TP; 3; 0.000009. 动植物油; 30; 0.00009. 2.污染治理措施及可行性分析 （1）依托安康柏盛富硒生物科技有限公司污水处理站处理可行性分析 本项目生活污水依托安康柏盛富硒生物科技有限公司化粪池（容积50m3）处理后与精炼废水、设备清洗废水、化验室清洗废水一同排入安康柏盛富硒生物科技有限公司污水处理站处理，污水处理站设计规模200m3/d，安康柏盛富硒生物科技有限公司污水量为56.52m3/d，本项目污水产生量为2.97m3/d，完全能够满足本项目的污水排放量。本项目废水排放情况见表4-5。 表4-5废水排放情况一览表 项目; 废水总量 t/a; 产生量; 去除量; 排放量; GB8978-1996三级GB/T31962-2015B等级（mg/L）. 产生浓度mg/L; 产生量 t/a; 去除率 %; 去除量 t/a; 排放浓度mg/L; 排放量 t/a. COD; 891; 3329; 2.966; 96.6; 2.865; 113; 0.101; 500. BOD5; 392; 0.349; 92.1; 0.321; 31; 0.028; 300. SS; 159; 0.142; 89.4; 0.127; 17; 0.015; 400. NH3-N; 205; 0.183; 97.6; 0.179; 4; 0.004; 45. TP; 53; 0.047; 92; 0.043; 4; 0.004; 8. 动植物油; 210; 0.187; 97.38; 0.182; 6; 0.005; 100. 废水经“格栅+调节+UASB+水解池+接触氧化+沉淀（预留气浮工艺）”处理，工艺属于《排污许可证申请与核发技术规范 副食品加工业-饲料加工、植物油加工工业》（HJ1030.3-2019）中废水污染防治可行技术。本项目废水污染物排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准。 （2）依托石泉县污水处理厂处理可行性分析 石泉县污水处理厂位于石泉县城关镇新桥村尾子沟，于2012年10月建成投入运营，占地面积30亩，设计处理规模20000m3/d。一期工程总投资6780万元，采用“A/A/O微曝氧化沟”污水处理工艺，二期工程采用“粗格栅+泵房+微曝氧化+二沉池”，后又采用“提升泵站+絮凝沉淀池+纤维转盘滤池+接触消毒池”的处理工艺将污水厂一期和二期工程处理后的污水再次进行处理。项目位于石泉县污水处理厂收水范围之内，本项目污水量2.97m3/d，对石泉县污水处理厂的进水量不会产生冲击影响。因此，项目处理生活污水及清洗类废水排入石泉县污水处理厂可行。 3.监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 副食品加工业-饲料加工、植物油加工工业》（HJ1030.3-2019），本项目废水监测计划具体内容见表4-6： 表4-6 废水监测计划一览表 监测项目; 监测点; 监测频率; 执行标准. COD、BOD5、SS、TP、氨氮、动植物油; 总排口; 1次/半年; 《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)B级标准及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级. 二、运营期废气环境影响和保护措施 1.污染工序及源强分析 （1）筛分粉尘 项目菜籽原料清理筛过程会产生粉尘，根据建设单位提供的数据，粉尘产尘量约为原料的0.01%，项目原料使用量为3000t/a，即粉尘产生量0.3t/a，即0.125kg/h。 本项目设置一套集气罩和布袋除尘器，集气罩收集效率按80%计，布袋除尘器处理效率按99%，布袋除尘器风量约4000m3/h，处理后的废气经15m高排气筒引至车间顶部排放。则粉尘排放速率为0.001kg/h，排放浓度为0.25mg/m3，粉尘排放量为0.002t/a。 （2）烘炒异味 菜籽在烘炒过程中会产生异味，烘炒中加热温度低，烘炒时间较短，气味随距离增加而哀减，车间采取封闭车间、安装排风扇加强通风等措施加快臭气的稀释和扩散，并在车间外设置绿植区，种植吸臭能力强的植物，减小对周边环境空气的影响。 （3）脱臭、脱色废气 项目脱色、脱臭等精炼工序采用全封闭加工设备，各工艺设备之间通过密闭管道连接；脱色、脱臭在真空条件下进行，采用水喷射真空泵机组使脱色塔和脱臭塔形成负压，达到真空条件，同时通入蒸汽，被蒸出的有机物质（游离脂肪酸、残留有机溶剂）和油脂异味在负压条件大部分被脱臭塔顶部的液沫捕集器和脱臭塔顶部的脂肪酸捕集器捕集，经冷凝后进入相应储罐，类比《陕西金福海油脂工业有限公司年产10000吨富硒菜籽油和5000吨米糠油建设项目环境影响报告表》项目得知，毛油在脱色、脱臭工序中挥发的脂肪酸含量约占毛油量的0.005%。项目每年生产量1500t/a，则在毛油精炼脱色、脱臭工序产生的非甲烷总烃量约为0.075t/a。 脂肪酸捕集器收集效率为95%，剩余5%随着水喷射真空泵气流进入循环水池中水封，其中异味物质溶于水中，剩余脂肪酸和有机溶剂等不易溶物质逸出水面以无组织形式排放，经水吸收后对周边环境空气影响较小。 根据建设单位提供资料，脱色、脱臭等毛油精炼工序每天运行8h，每年运行300d，年工作2400h。经计算：挥发性有机物（以非甲烷总烃计）排放量为0.004t/a，排放速率为0.00003kg/h。 （4）废气排放情况汇总 本项目的粉尘主要来源于原料清理过筛产生的，该环节粉尘以有组织形式排放，烘炒环节产生的臭气浓度及脱色脱臭环节产生的非甲烷总烃、臭气浓度均以无组织形式排放。项目将生产设备封闭在车间内部，筛分设备采取密闭处理并安装集尘设施，将含尘气体引至布袋式除尘器，经15m高排气筒外排；脱色脱臭产生的挥发性有机物，通过采取“捕集塔收集+水封”的措施，控制产生量，对于烘炒产生的臭气浓度，厂区安装排风扇加强通风并在车间外设置绿植区加快臭气的稀释和扩散。以上措施在严格管理的基础上，可有效降低废气的外排量。本项目生产期间排放情况见表4-7、4-8。 表4-7 有组织粉尘产生及排放情况汇总表 产污环节; 产生情况; 排放形式; 排放情况. 浓度mg/m3; 产生量t/a; 速率 kg/h; 浓度mg/m3; 排放量t/a; 速率kg/h. 筛分; 31.25; 0.3; 0.125; 有组织; 0.25; 0.002; 0.001. 表4-8 无组织产生及排放情况汇总表 产污环节; 污染物种类; 产生情况; 排放形式; 治理措施; 排放情况. 产生量 t/a; 速率kg/h; 排放量t/a; 速率kg/h. 脱色脱臭; 非甲烷总烃; 0.075; 0.0006; 无组织; 捕集塔收集+水封; 0.004; 0.00003. 2.废气治理设施可行性及环境影响分析 （1）有组织废气治理措施可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业—饲料加工、植物油加工工业》（HJ 1110-2020）中附录C“废气防治可行技术参考表”，本项目筛选粉尘采取“布袋除尘”工艺为可行技术。 （2）无组织废气治理措施可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业—饲料加工、植物油加工工业》（HJ 1110-2020）中“6.3.2.2无组织排放控制要求”，本项目烘炒工序产生的菜籽油异味（以臭气浓度表征）参照“植物油蒸炒、焙炒环节无组织排放要求”采取“车间安装排风扇，加强通风”的措施为可行技术。 脱色脱臭工序产生的非甲烷总烃采取“捕集塔收集+水封”的措施，本环节处理技术可行性参照同类型项目《陕西金福海油脂工业有限公司年产10000吨富硒菜籽油和5000吨米糠油建设项目竣工环境保护验收监测表》，该项目为年产10000吨富硒菜籽油项目，其脱色脱臭废气采取“捕集塔收集+水封”的措施，根据监测数据，厂界无组织颗粒物、臭气浓度、非甲烷总烃均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中最高允许排放浓度的限值要求（监测数据见附件7）。因此，本项目脱色、脱臭废气采取“捕集塔收集+水封”的措施可行。 3.废气监测要求 表4-9 废气监测计划一览表 类 型; 监测项目; 监测点位置; 监测点数; 监测频率; 控制指标. 有组织废气; 颗粒物; 布袋除尘器排放口; 1个点; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）. 无组织废气; 非甲烷总烃、臭气浓度、颗粒物; 厂区上风向、下风向; 4个点; 1次/半年. 三、运营期声环境影响和保护措施 1.噪声污染源强分析 本项目噪声主要来自加工过程中机械生产设备运行产生的噪声，其噪声级为75-95dB（A）。主要集中在各操作车间内，具体如表4-10。 表4-10 项目主要设备噪声源强 单位：dB（A） 序号; 设备名称; 噪声值（dB）; 位置; 处理措施; 处理后噪 声级（dB）. 1; 提升机; 90~95; 设备用房内; 采用低噪声设备；基础减震、设备自带消声措施；厂房隔声; 55~65. 2; 环保清理筛; 80~90; 50~65. 3; 电炒锅; 75~85; 50~60. 4; 螺旋榨油机; 85~90; 60~70. 5; 抽油泵; 90~95; 65~75. 6; 连续式过滤机; 80~90; 50~65. 7; 齿轮泵; 90~95; 65~75. 8; 导热油泵; 90~95; 65~75. 9; 锅炉变频箱; 80~90; 50~65. 10; 罗茨真空泵; 90~95; 65~75. 11; 水喷射真空泵; 80~90; 50~65. 12; 真空泵冷却水箱; 75~85; 65~75. 13; 板框滤油机; 85~90; 50~65. 14; 抛光过滤机; 85~90; 50~65. 2.噪声防治措施 运行期间噪声主要为各机械噪声，评价要求建设单位根据《工业企业噪声控制设计规范》（GB/T50087-2013）的相关要求，采取以下噪声防治措施： ①优先选用低噪声的生产设备，生产期间加强设备维护与保养，确保其正常运转，严禁带病生产作业，闲置机械设备应立即关闭； ②生产工艺设备均设在车间内，并采取隔声处理，通过车间墙体隔声来达到降噪目的； ③对于有振动的设备，基座应采取减振措施，以降低设备振动噪声； ④生产车间作业生产时应保持封闭状态，并加强管理措施。 ⑤加强对进出车辆的管理。 采取以上措施后项目运营期噪声对周围声环境的影响较小。 3.声环境影响分析 本项目声源相对集中，本次预测计算选用HJ2.4-2021《环境影响评价技术导则声环境》中推荐的噪声户外传播声级衰减计算模式（EIAN2.0）（室内设备按照导则推荐的公式计算其从室内向室外传播的声级差）。 ①室内生源 室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级计算公式为： （1） 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw——点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心 Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处Q=4； 放在三面墙夹角处时，Q=8； R——房间常数；RS/1-，S为房间内表面面积，m2；为平均吸声系数； 按式（2）计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： （2） 式中：Lp1iT——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N——室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按式（3）计算出靠近室外围护结构处的声压级： （3） 式中：Lp2iT——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； LpliT——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB。 按式（4）将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级： （4） 式中：LW中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2(T)——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S——透声面积，m2。 等效室外声源的位置为围护结构的位置，其声功率级为Lw，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的A声级。 ②室外声源： 室外声源衰减公式： （5） 式中：Lp(r)——预测点处声压级，dB； Lp(r0)——参考位置r0处的声压级，dB； r——预测点距声源的距离； r0——参考位置距声源的距离。 ③声源在预测点产生的等效声级贡献值： （6） 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； ti——在T时间内i声源工作时间，s； M——等效室外声源个数； tj——在T时间内j声源工作时间，s。 ④噪声预测值： 预测点的贡献值和背景值按能量叠加方法计算得到的声级。噪声预测值（Leq）计算公式为： （6） 式中：Leq——预测点的噪声预测值，dB； Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； Leqb——预测点的背景噪声值，dB。 根据《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间标准评价。结合平面布置图，根据预测模式计算出噪声源传播至各厂界1m处噪声值，结果见下表： 表4-11项目厂界噪声预测结果表 点位; 贡献值; 标准值. 东厂界外1m处; 55.3; 昼间≤65dB（A）. 南厂界外1m处; 49.6. 西厂界外1m处; 56.9. 北厂界外1m处; 51.2. 由预测结果可知，运营期对设备采取降噪措施后，噪声源昼间厂界噪声贡献值在49.6～56.9dB(A)之间，四厂界均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准要求。 4.噪声监测要求 建设单位运营期间噪声污染源应依据《工业企业厂界环境噪声排放标准》相关要求开展自行监测，营运期环境监测计划详见下表。 表4-12噪声监测计划一览表 类型; 监测项目; 监测点位置; 监测点数; 监测频率; 控制指标. 厂区噪声; Leq(A); 厂界四周边界; 4个点; 每季度1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类. 四、运营期固体废物影响和保护措施 项目运营期产生的固体废物主要员工日常生活产生的垃圾、油饼、实验室废物等。 1.固体废物产生及处置情况 （1）一般固废产生及处置 生活垃圾：本项目劳动定员20人，生活垃圾按0.5kg/人计，年工作300天，预计生活垃圾产生量为3t/a，生活垃圾经垃圾桶收集后交环卫部门处置。 油饼：菜籽油在压榨过程中会产生油饼，根据企业提供参数，项目收购原料平均含油量为45%，水分含量8%，加热后水分蒸发6%，压榨后残饼含油量约为8%，油饼量约占原料的57%。项目精选后原料为2955t/a，则菜籽油饼产生量为1684.35t/a。菜籽油饼由专用带盖容器收集，暂存至厂区专设的一般固废暂存间，定期外售作为饲料或农肥处置。 废脂肪酸、废液沫：项目精炼脱色和脱臭工序中，分别通过液沫捕集器、脂肪酸捕集器收集冷凝后的液沫和游离脂肪酸，产生量约0.76t/a。废脂肪酸和液沫由专用带盖容器收集，暂存至厂区专设的一般固废暂存间，定期外售作为饲料或农肥处置。 （2）危险废物产生及处置 检验废物：本项目实验室主要进行菜籽油成品油的理化性质分析，使用的检验用品不含有重金属物质，主要为酸碱试剂和有机溶剂，包括氢氧化钾、冰乙酸、乙醇等，使用量较小，产生的检验废物包括实验室废液产生量为（0.6t/a），废弃包装物产生量约为0.02t/a。检验废物属于《国家危险废物名录》（2021年版）“HW49其他废物”类危险废物，废物代码为900-047-49。检验废物存放在危废暂存间，危废定期交由有资质的危险废物处置单位进行处置。 机修废物：项目机械设备在维护保养过程会产生少量废机油、废润滑油等，本项目使用机油和润滑油量为0.1t/a，以损耗率20%计算，则产生的废矿物质油量为0.08t/a。根据《国家危险废物名录（2021年版）》，废机油属于“HW08废矿物油与含矿物油废物”中“900-214-08车辆、机械维修和拆解过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油”，机修废物收集后暂存于危废暂存间，交有资质单位处理。 2、处置措施要求 表4-13 项目固体废物产生及处置情况一览表 固体废物; 危废 代码; 产生量 （t/a）; 收集储存措施; 处置措施（去向）. 类别; 名称. 危险废物; 检验废物; 900-047-49; 0.62; 使用危废暂存间收集; 委托有资质单位处理. 机修废物; 900-214-08; 0.08. 一般固废; 生活垃圾; /; 3; 垃圾桶收集; 交由环卫部门进行清运处置. 油饼; /; 1684.35; 一般固废暂存间; 外售. 废脂肪酸、废液沫; /; 0.76; 集中收集. 2.固体废物储运方式及管理要求 （1）一般固体废物的处置要求：本项目所产生的生活垃圾由环卫部门每天统一清运。生活垃圾必须实现袋装或桶装集中，不至形成随处乱堆乱排现象。由于生活垃圾中含有易发酵（即腐烂）的有机类垃圾，同时散发恶臭气味；并易招引蚊蝇、鼠狗之类栖息、形成病菌类产生和传播的温床。这不仅直接损害了厂区的环境卫生，而产生的臭气和诱发的蚊蝇滋生则会对附近的生活区，甚至对厂区造成很大的影响。为此，应配备足够的垃圾桶和加强管理，对生活垃圾做到日产日清。菜籽油饼和废脂肪酸和液沫由专用带盖容器收集，暂存至厂区专设的一般固废暂存间，定期外售作为饲料或农肥处置。 （2）危险废物的处置要求：本项目产生的危险废物须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），设置危险废物暂存间，危废定期交由有资质的危险废物处置单位进行处置，并按照国家有关规定填写危险废物转移联单。 结合本项目情况，危险废物暂存间应着重注意以下几点： 1）总的要求： a.危险废物要有专用的贮存装置，并设置在室内；对危险废物的容器和包装物、场所，设置危险废物识别标志。 b.必须将危险废物装入容器内。 c.盛装危险废物的容器上必须粘贴符合相关标准的标签。 2）对危险废物贮存容器要求 a.应当使用符合标准的容器盛装危险废物，并应分类收集。 b.装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求，环评建议容器材质为钢或塑料。 c.装载危险废物的容器必须完好无损。 3）对危险废物贮存设施的设计原则 a.地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，应采用2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。建筑材料必须与危险废物相容。 b.设施内要有安全照明设施和观察窗口。 c.危险废物贮存设施都必须按《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）的规定设置警示标志。 d.危险废物贮存设施应防风、防雨、防晒。 综上所述，本项目运行期间固废按照分类、分质收集处置的原则进行处理，各类固体废物都得到了妥善处置，去向明确，不会对环境造成二次污染。 五、地下水、土壤环境影响分析 1.地下水、土壤评价等级 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表，菜籽油加工项目属于“N 轻工-94、植物油加工”中编制报告表的类别，地下水环境影响评价项目类别属于Ⅳ类。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》中4.1一般原则，Ⅳ类项目不开展地下水环境影响评价。 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A.1的内容，本项目可不开展土壤环境影响评价。 2.地下水、土壤污染源及污染途径分析 本项目在运行过程中对地下水及土壤可能造成影响的污染源主要为危险废物，其对地下水及土壤的污染主要是通过包气带中的裂隙、孔隙向地下垂直渗漏和渗透。污水泄漏在遇砂性土会较快进入地下水体，如遇粘性土，载体则沿层面做水平运动，使污染范围扩大，当遇到下渗通道时再垂向渗漏，进入地下水体。 3.污染防治措施 ①严格按照国家相关规范要求，对厂区危废专用库房等采取相应措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。 ②对地下管道、管道内外均采用防腐处理，定期对管道进行检漏。 ③严格固体废物管理，不接触外界降水，使其不产生淋滤液，严防污染物泄漏到地下水中。 ④做好防渗。对厂区污水管线、化粪池、污水处理站、危废暂存间等做好防渗处理，底部可采用10cm厚三合土处理，上层再用10-15cm水泥硬化，表层涂环氧树脂，避免对地下水及土壤造成污染。 六、环境风险影响分析 环境风险评价是本项目建设和运行期间发生的可预测突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害、易燃易爆等物质泄漏，或突发事件产生的新的有毒有害物质，所造成的对人身安全与环境的影响和损害进行评估，提出防范、应急与减缓措施。 1.环境风险识别 拟建项目为菜籽油加工项目，经分析，项目可能存在的风险物质为实验室化学试剂，本项目日常使用的化学品类较少，存储量较小，不构成重大危险源。本项目最大可信事故为实验室内化学品泄漏。因化学品多为瓶装，发生瓶装化学品因人为失误等原因发生泄漏时，实验室应设有消火栓、灭火器和消防砂等对泄漏事故进行处理，不会对外环境造成不良影响。 2.环境风险防范措施 ①实验室应定期登记和汇总本实验室各类试剂采购的种类和数量，存档、备查并报当地环境保护行政主管部门。实验室产生和排放的废液、固体废物等污染物，应按环境保护行政主管部门的要求进行申报登记、收集、运输和处置。严禁把废液、废渣和过期废弃化学药品等污染物直接向外界排放。 ②根据其排放污染物类型及量，安装符合环境保护要求的污染治理设施，保证污染治理设施处于正常工作状态并达标排放。不能自行处理的废弃物，必须交由环境保护行政主管部门认可、持有危险废物经营许可证的单位处置。 ③实验室应采用无毒、无害、不含重金属或者低毒、低害的试剂，替代毒性大、危害严重的试剂；采用试剂利用率高、污染物产生量少的实验方法和设备；应尽可能减少危险化学物品和生物物品的使用；必须使用的，要采取有效的措施，降低排放量，并分类收集和处理，以降低其危险性。 综上所述，该项目建设单位将严格按照国家有关规范标准的要求进行监控和管理，在采取以上风险防范措施之后，环境风险属于可防控水平。 3.风险评价结论 拟建项目潜在环境事故为实验室化学试剂泄露。应加强实验室管理，采取积极的风险防范措施以及应急体系，降低事故发生的概率。本评价认为，拟建项目的环境风险是可控制的。 七、排放口规范化要求 固体废物储存场规范化整治 本项目固体废物应采用容器收集存放。有毒有害固体废物等危险废物必须采用有关行政主管部门规定的设施、专用堆放场所集中处置或贮存。专用堆放场地必须有防扬散，防流失，防渗漏等防治措施。禁止将危险废物混入非危险废物中贮存。 排放口规范化整治需由具有专业资质的单位负责施工建设。排放口规范化整治工作由环保行政主管部门统一组织考核验收。同时，企业应建立排放口规范化档案，并设专职或兼职的技术人员对排放口进行管理。标志牌辅助内容包括排污单位名称、标志牌名称、排污口编号和主要污染物名称。 表4-14 污染物排放口规范化提示图形符号 排放部位 项目; 噪声排放源; 一般固体废物; 危险废物. 图形符号. 形状; 正方形边框; 三角形边框; 三角形边框. 背景颜色; 绿色; 黄色; 黄色. 图形颜色; 白色; 黑色; 黑色. 八、环境管理 1.环境管理要求 环境管理是环境保护领域的重要手段，为认真贯彻执行国家有关的环境保护法律法规，建设单位应做好以下几个方面的环境管理工作： （1）结合工程工艺状况，制定并贯彻落实符合拟建项目特点的环保方针。遵守国家地方的有关法律、法规以及其它的有关规定。 （2）根据制定的环保方针，确定本项目的环保工程目标和可量化的环保指标，使全体员工都参与到环保工作中。 （3）宣传、贯彻国家及地方的环境保护方针、法规、政策，不断提高全体员工的环保意识和遵守环保法规的自觉性。 （4）组织实施环境保护工作计划、年度污染治理计划、环境监测计划和环保工作计划。 （5）环保设施的运行管理，保证其正常运行；掌握运行过程中存在的问题，及时提出解决办法和改进措施，监督检查环保设施的日常维护工作。 （6）建立健全污染源档案工作、环保统计工作，建立本项目环保设施运行情况、污染物排放情况的逐月记录工作。 （7）按照环保管理监测计划，配合监测机构完成对本项目“三废”污染源监测或环境监测。 （8）准备和接受环保部门对本项目的排污监理、环保监察、执法检查等工作，并协调处理工作中出现的问题。 （9）开展环保管理评审工作，总结环保工作中的成绩和存在的问题，提出改进措施。 2.环保管理制度 （1）报告制度 按《建设项目环境保护管理条例》中第二十条和二十三条规定，本项目在正式投产前，应编制“环境保护设施竣工验收报告”，验收合格后，方可正式投入生产。 本项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施等发生变动的，必须向生态环境管理部门报告，并履行相关手续，如发生重大变动并且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，应当重新报批环评。 （2）污染处理设施的管理制度 项目建成后，必须确保污染处理设施长期、稳定、有效地运行，不得擅自拆除或者闲置污染处理设施，不得故意不正常使用污染处理设施。污染处理设施的管理必须与生产经营活动一起纳入单位日常管理工作的范畴，落实责任人、操作人员、维修人员、运行经费、设备的备品备件和其他原辅材料。同时要建立岗位责任制、制定操作规程、建立管理台账。 （3）环保奖惩制度 企业应加强宣传教育，提高员工的污染隐患意识和环境风险意识；制定员工参与环保技术培训的计划，提高员工技术素质水平；设立岗位实责制，制定严格的奖、罚制度。建议企业设置环境保护奖励条例，纳入人员考核体系。对爱护环保设施、节能降耗、改善环境者实行奖励；对环保观念淡薄、不按环保管理要求，造成环保设施损坏、环境污染及资源和能源浪费者一律处以重罚。 （4）“三同时”制度 根据《建设项目环境保护管理条例》，建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假，验收报告应依法向社会公开。本项目配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用。 （5）排污许可证制度 建设单位应当根据《排污许可管理条例》及《固定污染源排污许可管理名录（2019版）》在项目投入生产或使用并产生实际排污行为之前申请领取排污许可证。依法按照排污许可证申请与核发技术规范提交排污许可申请，申报排放污染物种类、排放浓度等，测算并申报污染物排放量。建设单位应当严格执行排污许可证的规定，禁止无证排污或不按证排污。 （6）信息公开制度 建设单位在环评编制、审批、排污许可证申请、竣工环保验收、正常运行等各阶段均应按照有关要求，通过网站或者其他便于公众知悉的方式，依法向社会公开拟建项目污染物排放清单，明确污染物排放的管理要求。包括工程组成及原辅材料组分要求，建设项目拟采取的环境保护措施及主要运行参数，排放的污染物种类、排放浓度和总量指标，排污口信息，执行的环境标准，环境风险防范措施以及环境监测等相关内容。 （7）环保台账制度 厂内需完善记录制度和档案保存制度，有利于环境管理质量的追踪和持续改进；记录和台账包括设施运行和维护记录、危险废物进出台账、废水、废气污染物监测台账、所有化学品使用台账、突发性事件的处理、调查记录等，妥善保存所有记录、台账及污染物排放监测资料、环境管理档案资料等。 3.环境管理工作计划 本工程环境管理工作重点应从减少污染物排放，降低对废气、废水和固废环境影响等方面进行分析控制。环境管理工作计划见下表。 表4.15 环境管理工作计划表 项 目; 环境管理工作内容. 企业环境管理总要求; 根据国家建设项目环境管理规定，认真落实各项环保手续 (1)生产中，定期请当地生态环境主管部门监督、检查、协助管理部门做好环境管理工作，对不达标装置及时整改。 (2)配合环境监测机构搞好检测工作. 生产运营阶段; 保证环保设施正常运行，主动接受环保部门监督，备有事故应急措施 (1)项目经理全面负责环保工作 (2)环保科负责厂内环保设施的管理和维护 (3)对减震降噪设施，建立环保设施档案 (4)定期组织厂区环境检测. 信息反馈和 群众监督; 反馈监测数据，加强群众监督，改进污染治理工作 (1)建立奖惩制度，改进污染治理工作 (2)归纳整理监测数据，技术部门配合进行工艺改进 (3)配合环保部门的检查验收. 九、环保设施投资估算清单 总投资3000万元，其中环保投资55.5万元，占总投资的1.85%。环保设施投入估算清单见表4-16。 表4-16 环保设施投入估算表 序号; 类别; 环保设施; 环保设施估算（万元）. 1; 施工噪声; 隔声、减振设备; 2. 2; 筛选粉尘; 集气罩+布袋除尘器+15m排气筒; 22. 3; 脱色、脱臭废气; 脂肪酸、液沫捕集器+水封; 13. 4; 生活垃圾; 垃圾收集桶、垃圾箱; 0.5. 5; 一般工业固废; 一般固废暂存间; 3. 6; 危险废物; 危废暂存间; 4. 7; 营运期噪声; 设备基座设减振基础，密闭隔音等措施; 4. 8; 环境管理; 制定环境管理规章制度和环境监测计划，按期监测；申领排污许可证和按期上报执行报告; 7. 合计; /; 55.5. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 筛分废气 | 粉尘 | 设备密闭处理并安装集尘设施，通过布袋除尘器处理经15m高排气筒有组织排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  | 脱臭、脱色废气 | 非甲烷总烃、臭气浓度 | 捕集塔收集+水封 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）/《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  | 烘炒废气 | 臭气浓度 | 安装排风扇加强通风 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993） |
| 地表水环境 | DW001 | COD、SS、BOD5、NH3-N、动植物油 | 依托安康柏盛富硒生物科技有限公司污水处理站处理后，排入石泉县污水处理厂 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）/《污水排入城镇下水道水质标准》 |
| 声环境 | 厂界噪声 | 各机械设备 | 选用低噪声、振动小的设备，通过基础减振、消声、隔声等措施进行降噪 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） |
| 固体废物 | 生活垃圾交环卫部门清运；油饼、废脂肪酸、废液沫：由专用带盖容器收集，暂存至厂区专设的一般固废暂存间，定期外售作为饲料或农肥处置；化验室废液和废弃包装物、机修废液存放在危废暂存间，危废定期交由有资质的危险废物处置单位进行处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 危废暂存间按要求做好防渗处理。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 做好危险废物的管理，加强厂区风险防 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 建立环境管理体系，加强环境管理，落实专人负责环保设施的维护管理，确保污染治理设施的正常运转和污染物的稳定达标排放；加强环境风险管控，杜绝环境事故发生；按要求开展竣工环境保护设施验收；定期开展污染物自行监测。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目建设符合国家产业政策、相关规划及环境管理政策要求。项目总图布置合理，周围无大的环境制约因素。在营运过程中对环境产生的影响主要是废气、噪声及污水，采取相应的污染防治及控制措施后，各项污染物可实现达标排放，生态破坏可得到有效的控制。因此，只要建设单位在运营管理过程中严格认真落实本报告表中提出的各项污染防治措施，保证环境保护措施的有效运行，确保污染物稳定达标排放。从满足环境功能区划的环境质量指标角度分析，该项目的建设是可行的。

附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物 产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程排放量（固体废物 产生量）③ | 本项目排放量（固体废物 产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物 产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织粉尘 |  |  |  | 0.002t/a |  |  |  |
|  | 无组织非甲烷总烃 |  |  |  | 0.004t/a |  |  |  |
| 废水 | COD |  |  |  | 0.101t/a |  |  |  |
|  | BOD5 |  |  |  | 0.028t/a |  |  |  |
|  | SS |  |  |  | 0.015t/a |  |  |  |
|  | NH3-N |  |  |  | 0.004t/a |  |  |  |
|  | TP |  |  |  | 0.004t/a |  |  |  |
|  | 动植物油 |  |  |  | 0.005t/a |  |  |  |
| 一般工业固体废物 | 油饼 |  |  |  | 1684.35t/a |  |  |  |
|  | 废脂肪酸、废液沫 |  |  |  | 0.76t/a |  |  |  |
|  | 生活垃圾 |  |  |  | 3t/a |  |  |  |
| 危险废物 | 化验室废液和废弃包装物 |  |  |  | 0.62t/a |  |  |  |
|  | 机修废液 |  |  |  | 0.08t/a |  |  |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①