石环函〔2024〕36号

安康市生态环境局石泉分局

关于石泉中学迁建项目环境影响报告表的

批复

石泉县教育体育和科技局：

你单位报来的《石泉中学迁建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。《报告表》经公示无异议后，根据国家环境保护法律法规、《报告表》评价结论、污染防治措施和专家组技术审查意见，经我局研究，现批复如下：

- 项目概况

原石泉中学位于石泉县城关镇向阳路中段46号，为陕西省标准化高中。校园面积4.3万m2，绿化面积1.5万m2，建筑面积31129m2，其中，教学楼13820m2，实验楼2500m2，学生宿舍6445m2，学生餐厅2130m2。

由于现状教育资源紧缺，随着石泉经济的快速发展，外来工子女入学剧增，学位将严重紧缺。为彻底解决教育供需矛盾，现计划迁至石泉县城关镇杨柳社区，重新规划建设一所高标准示范性中学，项目迁建后原有项目不进行拆除，改建为义务教育学校。该项目总建筑面积约8.44万平方米，其中新建教学及辅助用房37055平方米(含连廊4222平方米)，办公及辅助用房3499平方米，生活配套服务用房40865平方米，停车场3000平方米；配套建设道路、电力、给排水、消防、绿化等附属工程。本项目为普通高级中学项目，为全日制高中。共设置3个年级，每年级20个班，每班50人，合计3000人。设置9间生物实验室、6间化学实验室和9间物理实验室用于普通高中生物、化学、物理教学。项目总投资45625.05万元，其中环保投资96元，占总投资额的0.210%。

经审查，该项目取得了县发改局关于本项目可行性研究报告的批复（石发改发〔2022〕255号），符合国家及地方产业政策。本项目修建性详细规划已通过石泉县国土空间规划委员会审议（2023年第2次）。你单位应严格按照《报告表》所列建设项目的性质、规模、地点和拟采取的环境保护措施要求及专家组技术审查意见要求进行项目建设。

二、在项目工程设计、施工和投入使用中，你单位必须逐项落实《报告表》中提出的各项环保措施，并须着重做好以下工作：

（一）严格按照《报告表》所确定的内容进行建设，本项目若存在建设内容及规模与《报告表》不符，或存在产污情况与实际不符，必须立即向环保行政主管部门报告，并及时采取环保措施进行处理。环境影响评价文件经批准后，项目性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你单位应当重新报批环境影响评价文件。

（二）严格落实《报告表》中各项污染防治措施。切实落实废气、废水、噪声防治措施，固废规范处置，确保污染防治措施有效运行，保证污染物达标排放。实验过程产生的有机废气经通风橱收集后通过预留的通风管道引至楼顶高空排放。食堂油烟经静电式油烟净化器处理后由内置的专门烟道引至楼顶排放。餐饮废水和实验室废水均预处理后与其他生活污水、地面清洁用水一同进入化粪池处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准后排入市政管网最后排入县污水处理厂处理。噪声采取建筑隔声、厂区绿化等降噪措施。生活垃圾经收集后交由环卫部门统一处理，校园内垃圾“日产日清”。餐厨垃圾集中收集至指定厨余垃圾箱中，定期交由有资质单位处理。废油脂用密闭容器存放，集中交由有资质的废油脂处理单位统一处理。实验废液、实验固废暂存于危废贮存间，定期委托有资质的单位处置。

（三）项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。公开相关信息，接受社会监督。

（四）建立健全环境管理制度及环境监测制度，运营期食堂油烟、实验室废气，废水及噪声委托有资质的单位定期进行监测。落实环保投资，加强环保设施的管理和维护，确保环保设施正常运转。

三、建设单位应当加强对施工单位的环境监管，制定建设期环境管理计划，保证环境保护设施建设进度和资金，并在项目建设过程中同时组织实施《报告表》及其批复中提出的环境保护对策措施。

四、对因项目选址、环保措施、环境影响报告表质量等问题造成的后果和纠纷，由建设单位和环评编制单位依法承担相应责任。

五、该项目由县生态环境保护综合执法大队负责环境保护监督检查工作。

安康市生态环境局石泉分局

2024年5月14日