建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（报批版）

项目名称：  新喜农业废弃物资源化综合利用项目

建设单位（盖章）：石泉新喜敬泉保洁服务有限公司

编制日期：             2024年5月

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	9

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	17

四、主要环境影响和保护措施	21

五、环境保护措施监督检查清单	39

六、结论	40

附表：建设项目污染物排放量汇总表

附图：

1.项目地理位置图；

2.项目场地现状照片；

3.项目四至关系图；

4.项目厂区平面布置图；

5.污染物监测点位示意图；

6.环境保护目标分布示意图。

附件：

1.石泉新喜敬泉保洁服务有限公司《环评委托书》；

2.石泉县发展和改革局《项目备案确认书》；

3.石泉县自然资源局《关于新喜农业废弃物资源化综合利用项目用地规划情况的说明》

4.《租赁合同》；

5.《营业执照》；

6.《编写内容确认说明》；

7.《环境现状监测报告》；

8.《石泉新喜敬泉保洁服务有限公司新喜农业废弃物资源化综合利用项目环境影响报告表技术审查会专家组意见》；

9.《动物尸体处置合同》；

10.安康建环生物科技有限公司进行动物尸体处置的资质文件。

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 石泉新喜敬泉保洁服务有限公司新喜农业废弃物资源化综合利用项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2401-610922-04-01-586812 |  |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 陈xx |  | 联系方式 | 153xxxxxxxx |
| 建设地点 |  | 陕西省安康市石泉县喜河镇新喜村二组 |  |  |  |
| 地理坐标 |  | 东经108度16分43.931秒，北纬32度50分49.092秒 |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C2542生物质致密成型燃料加工 | 建设项目 行业类别 |  | 二十二、石油、煤炭及其他燃料加工业43.生物质燃料加工 |
| 建设性质 |  | √新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 |  | √首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） |  | 石泉县发展和 改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号 |  | / |
| 总投资（万元） |  | 2000 | 环保投资（万元） |  | 41.3 |
| 环保投资占比（%） |  | 2.06 | 施工工期 |  | 2个月 |
| 是否开工建设 |  | √否 £是： | 用地面积（m2） |  | 2000 |
| 专项评价设置 情况 |  | 无 |  |  |  |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | 无 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1.产业政策符合性分析 本项目为生物质颗粒加工项目，依据《产业结构调整指导目录（2024年本）》分析，项目属于“二十二、石油、煤炭及其他燃料加工业43.生物质燃料加工”，属于鼓励类的项目。该项目不属于《陕西省限制投资类产业指导目录》（陕发改产业〔2007〕97号）中限制投资产业。此外，项目于2024年3月20日取得了石泉县发展和改革局的项目备案确认书，项目代码：2401-610922-04-01-586812。因此该项目符合国家、陕西省地方现行的产业政策。 2.选址合理性分析 本项目位于陕西省石泉县喜河镇新喜村二组，项目地原为喜河镇新喜村回龙寺小学，用地性质为建设用地。2024年5月7日石泉县自然资源局出具了《关于新喜农业废弃物资源化综合利用项目用地规划情况的说明》（见附件3），根据该说明“项目地块已纳入石泉县国土空间村庄规划集体建设用地范围，符合石泉县国土空间规划管控要求，经核实石泉县2022年度国土变更调查现状数据库，项目所处地现状地类为农村宅基地，可作为集体建设用地使用，项目不涉及新增建设用地，不占用永久基本农田，不涉及生态保护红线。”建设单位租赁原有学校进行改造后，建设新喜农业废弃物资源化综合利用项目。项目所在地交通便利，通讯方便，给水、供电等公用基础设施较齐全。项目地及周边无自然保护区，风景名胜区，饮用水源保护区等环境敏感区，项目产生的污染物在采取评价提出的污染防治措施后，均能达标排放或规范处置，不会改变当地环境质量现状，不会对周围环境产生明显影响。因此，从环境保护角度分析，其选址是合理的。 3.“三线一单”符合性分析 根据环境保护部《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）的要求，切实加强环境管理，建设项目选址选线、规模、性质和工艺路线等应与“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（以下简称“三线一单”）进行对照。本项目与“三线一单”的对照分析见表1.1。 表1.1 项目与“三线一单”的符合性分析表 三线一单; 要求; 本项目情况; 符合性. 生态保护红线; 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。; 项目位于石泉县喜河镇新喜村二组，项目用地不涉及自然保护区、风景名胜区、重要湿地、饮用水保护区等环境保护目标范围内。; 符合. 环境质量底线; 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。; 评价区环境质量现状良好，符合环境功能区划。项目采取报告中提出的各项污染防治措施后，不会对周围环境造成明显影响，可维持区域环境质量现状，不触及环境质量底线。; 符合. 资源利用上线; 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。; 项目租用石泉县喜河镇新喜村二组废弃学校2000m2经改造后作为本项目建设地。农业废弃物、河道漂浮物经加工后转变成生物质燃料，将农业废弃物资源综合利用。生物质颗粒生产过程中全部使用电能不使用燃料。因此本项目未达到资源利用上线。; 符合. 生态环境准入清单; 生态环境准入清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。; 本项目位于石泉县重点管控单元1，项目生不属于涉气“两高”项目，生产设备均使用电能，项目不使用燃料、不涉及农用地。因此本项目符合石泉县重点管控单元1中的管控要求。; 符合. 4.与《安康市“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性分析 依据《陕西省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（陕政发〔2020〕11号），安康市政府结合安康实际，制定印发了《安康市“三线一单”生态环境分区管控方案》(安政发〔2021〕18号)，按照保护优先、衔接整合、有效管理的原则，将全区统筹划定优先保护、重点管控、一般管控三类环境管控单元共150个，实施生态环境分区管控。 对照《安康市“三线一单”生态环境分区管控方案》（安政发〔2021〕18号），本项目处于石泉县重点管控空单元1，项目与该生态环境分区管控方案的符合性分析如下： （1）“一图” 通过陕西省“三线一单”数据应用系统分析比对，本项目位于安康市生态环境管控单元中重点管控单元内。项目与《安康市“三线一单”生态环境分区管控方案》图层对照图，见图1-1。 图1-1项目在安康“三线一单”生态环境分区管控方案位置对照图 （2）“一表” 项目与《安康市“三线一单”生态环境分区管控方案》管控要求的符合性分析见表1.2。 表1.2 项目与安康市生态环境分区管控方案的符合性分析 环境管控单元名称; 单元要素属性; 管控要求; 项目情况; 符合性. 石泉县重点管控单元1; 受体敏感区、农用地安全利用重点管控区、农用地严格管控重点管控区、水资源承载力重点管控区、高污染燃料禁燃重点管控区; 空间布局约束; 受体敏感区：1.严格控制涉气“两高”项目（民生等项目除外）。 2.加快重污染企业搬迁改造或关闭退出。; 本项目为农业废弃物、河道漂浮物资源化综合利用项目，不属于涉气“两高”项目；不属于重污染企业。; 符合. 农用地安全利用重点管控区：按照《中华人民共和国土壤污染防治法》《土壤污染防治行动计划》《农用地土壤环境管理办法（试行）》 等相关规定进行管理。; 本项目所处地为原喜河镇新喜村回龙寺小学，用地性质为村庄规划集体建设用地。因此项目地不涉及农用地。; 符合. 农用地严格管控重点管控区：按照《中华人民共和国土壤污染防治法》《土壤污染防治行动计划》《农用地土壤环境管理办法（试行）》 等相关规定进行管理。. 水资源承载力重点管控区：1.合理调整布局，加快产业结构调整、严格市场准入，限制、淘汰粗加工和高耗水、高排放、高污染产业，延伸和完善能源工业产业链，大力发展高新技术产业，探索节约型、环保型可持续发展道路，严控工业用水量。 2.调整产业结构，淘汰高耗水低效益的用水产业，加大高效节水产业比重。; 本项目为农业废弃物资源化综合利用项目。生产废水为晾晒前期过程中漂浮物产生的渗滤液，通过设置渗滤液收集池进行收集自然蒸发，池底的渗滤液沉淀物清掏后还田利用。项目生活污水经企业新建化粪池预处理后，由当地村民清掏还田，不外排。; 符合. 高污染燃料禁燃重点管控区：1.禁止销售、燃用高污染燃料。 2.禁止新建、改建、扩建任何燃用高污染燃料的设施。 3.已建成使用高污染燃料的各类设备应当拆除或者改用管道天然气、液化石油气、电或者其他清洁能源。 4.现有燃用高污染燃料设备在拆除或改造之前，应确保排放的大气污染物达到国家规定的大气污染物排放标准。; 本项目为农业废弃物、河道漂浮物资源化综合利用项目，生产设备均使用电能，不使用燃料。. 污染物排放管控; 受体敏感区：1.区域内保留企业采用先进生产工艺、严格落实污染治理设施。; 项目运营期破碎、造粒环节产生的粉尘颗粒物经集尘罩+布袋除尘器处理后由不低于15米高排气筒排放；生活污水经企业自建化粪池处理后，由周边居民清掏还田，不外排。; 符合. 环境风险防控; 农用地安全利用重点管控区：1.对安全利用类农用地地块，地方人民政府农业农村、林业草原主管部门，应当结合主要作物品种和种植习惯等情况，制定并实施安全利用方案；2.对安全利用类耕地，应当优先采取农艺调控、替代种植、轮作、间作等措施，阻断或者减少污染物和其他有毒有害物质进入农作物可食部分，降低农产品超标风险。; 本项目所属地为原喜河镇新喜村回龙寺小学旧址，为建设用地，因此项目地不涉及农用地。; 符合. 农用地严格管控重点管控区：对威胁地下水、饮用水水源安全的，制定实施环境风险管控方案，并落实有关措施；依法有序划定特定农产品禁止生产区域，严禁种植除相关部门认可外的食用农产品；种植结构调整或者按照国家计划经批准后采取退耕还林还草等风险管控措施。开展农产品质量检测，对受到污染的农产品进行分类定向处理。. （3）“一说明” 本项目位于安康市石泉县喜河镇新喜村，属于安康市生态环境管控单元分布示意图中的石泉县重点管控单元1。 本项目为农业废弃物资源化综合利用项目，不属于涉气“两高”项目，不使用燃料；项目运营期破碎、造粒环节产生的粉尘颗粒物经集尘罩+布袋除尘器处理后由15米高排气筒排放；生活污水经企业自建化粪池处理后，由周边居民清掏还田，不外排。采取以上污染防治措施，项目污染物可长期稳定达标排放或妥善处置，环境风险可接受。项目建设严格按照陕西省、安康市生态环境总体准入清单总体要求等各项规定。 项目符合管控方案的相关要求。综上所述，本项目符合《安康市生态环境分区管控准入清单》之中的各项要求。 5.与相关环保法规政策符合性分析 本项目建设与相关环保法规政策符合性分析见表1.3。 表1.3 项目与相关政策的符合性分析 法规政策; 相关要求; 本项目情况; 符合性. 《中华人民共和国长江保护法》; 第四十九条 禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。长江流域县级以上地方人民政府应当加强对固体废物非法转移和倾倒的联防联控。; 本项目为农业废弃物资源化综合利用项目。打捞过程中的动物尸体交有资质的第三方处置单位进行焚烧处理；分拣废物、包装废物暂存至一般废物暂存间定期进行外售。本项目漂浮物打捞过程产生的固体废物均已进行安全处置，符合《中华人民共和国长江保护法》。; 符合. 《陕西省汉丹江水质保护条例》; 第十四条 汉江、丹江流域的水电企业负责电站水库库区水面漂浮物的打捞和水藻的防治。 发生特大洪涝灾害，库区水面产生大量漂浮物时，政府应当组织社会力量进行打捞和防治。 第十五条 禁止在汉江、丹江流域河流沿岸倾倒生活垃圾、建筑垃圾、动物尸体及其他废弃物。; 本项目河道漂浮物打捞过程中，产生的打捞废物收集至一般废物暂存间，定期外售。动物尸体交有资质的第三方处置单位进行焚烧处理。符合《陕西省汉丹江水质保护条例》。; 符合. 《安康市汉江水质保护条例》; 第二十三条 市、县（市、区）人民政府应当建立汉江流域漂浮物打捞责任机制。湖库周边镇人民政府、街道办事处应当组织做好辖区内河流湖库岸线及周边区域垃圾、废弃物的收集、清理和处置，防止进入水体造成环境污染，减少湖库漂浮物的产生。 水电企业负责电站水库管理和保护范围内的水藻防治、漂浮物打捞以及无害化处置。 港口、码头或者水上项目的运营单位负责作业范围内水域水藻防治、漂浮物打捞以及无害化处置。 河岸景观管理单位负责其管理的水面漂浮物的打捞、清除及无害化处置。 发生特大洪涝灾害，湖库水面产生大量漂浮物时，政府应当组织社会力量进行打捞和防治。; 本项目打捞的河道漂浮物和农业废弃物进行分拣、晾晒、破碎、造粒生产为生物质颗粒燃料。将河道漂浮物和农业废弃物无害化、资源化处理符合《安康市汉江水质保护条例》; 符合. 6.与《安康市“十四五”生态环境保护规划》符合性分析 表1.4 与《安康市“十四五”生态环境保护规划》符合性分析 项目; 规划内容; 本项目情况; 符合性. 《安康市“十四五”生态环境保护规划》; 第五章、提倡绿色循环，推动低碳发展 第三节、提升绿色低碳发展水平 推动清洁生产发展循环经济：着力发展清洁生产，推进重点区域、重点行业强制性清洁生产审核和清洁生产改造。实施产业园区循环化布局和改造，开展循环经济绿色示范试点。建设工业资源和大宗固体废弃物综合利用基地和示范工程，健全再生资源回收利用体系。重点提升生活垃圾、餐厨废弃物、建筑垃圾等资源化利用水平。加快推进畜禽粪污资源化利用和秸秆综合利用。; 本项目为农业废弃物资源化综合利用项目，将农业废弃物、河道浮渣经过筛选、破碎、造粒环节加工生产为生物质颗粒。将农业废弃物资源综合利用，推动清洁生产发展符合规划。; 符合. 7.与《石泉县“十四五”生态环境保护规划》符合性分析 表1.5 与《石泉县“十四五”生态环境保护规划》符合性分析 项目; 规划内容; 本项目情况; 符合性. 《石泉县“十四五”生态环境保护规划》; 第三章 贯彻新发展理念，推动绿色低碳发展 第二节调整结构，强化领域绿色低碳发展 提升能源结构清洁低碳水平：…..在经济技术开发区、农业园区推广分布式光伏发电；结合种植养殖基地建设，适度布局光伏农业项目；加强秸秆、畜禽养殖粪便等传统生物质能源的高效利用，大力推广太阳能、沼气、生物质颗粒燃料等清洁可再生能源；深入开展电能替代，以特色小镇、美丽宜居乡村等为重点，通过大力推广电能替代技术、推介新型用电产品等方式，以点带面实施乡村电气化提升工程，提高电能在农村能源消费中的比重。; 本项目为农业废弃物、河道漂浮物资源化综合利用项目，利用秸秆、河道浮渣等农业废弃物经过筛选、破碎、造粒环节加工生产为生物质颗粒。将河道漂浮物、农业废弃物等传统生物质能源高效利用，转变为清洁可再生能源。因此，本项目符合《石泉县 “十四五”生态环境保护规划》要求。; 符合. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设 内容 | 1.项目由来 生物质颗粒燃料由秸秆、稻草、稻壳、花生壳、玉米芯、油茶壳、棉籽壳等经过加工产生的块状环保、可再生资源。石泉县农村地区居多，有大量的农业废弃物，同时汉江每年要进行河道打捞，有大量的河道漂浮物。为了对农业废弃物和河道漂浮物进行资源化利用，石泉县新喜敬泉保洁服务有限公司拟决定投资2000万元，购置颗粒粉碎机、木材破碎机、抓木机、生物质颗粒机等在安康市石泉县喜河镇新喜村二组建设新喜农业废弃物资源化综合利用项目。本项目设置生物质颗粒生产线1条，年产生物质颗粒800吨。 根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》，本项目需进行环境影响评价。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，项目属于“二十二、石油、煤炭及其他燃料加工业43.生物质燃料加工”；规定“生物质致密成型燃料加工编制环评报告表，生物质液体燃料生产编制环评报告书”。本项目属于生物质致密成型燃料加工，故应编制环境影响报告表。因此石泉新喜敬泉保洁服务有限公司于2024年3月委托安康市环境工程设计有限公司承担该建设项目的环境影响评价工作，通过分析、预测和评估该项目实施可能造成的环境影响，提出预防或者减轻不良环境影响的对策和措施，为生态环境部门项目审批提供决策依据。 2.基本情况 项目名称：新喜农业废弃物资源化综合利用项目； 建设单位：石泉新喜敬泉保洁服务有限公司； 建设性质：新建； 建设地点：安康市石泉县喜河镇新喜村二组； 建设规模：新建生物质颗粒生产线1条，年生产生物质颗粒800吨； 项目投资：2000万元； 工作制度及劳动定员：本项目劳动定员15人，每天工作8小时。年工作300天。 3.地理位置及周边关系 项目位于安康市石泉县喜河镇新喜村二组，中心坐标为：108°16'43.931"E，33°50'49.092"N，项目地原为新喜村回龙寺小学，用地性质为建设用地。原有的一栋土木结构的校舍（300m2），拟改造后作为办公用房。 项目拟建地东、西侧均为新喜村农田，南侧为村级公路，北侧为林地、155m处为G514国道、178m处为汉江。项目地理位置图见附图1，现状照片见附图2，四邻关系图见附图3。 4.主要建设内容及规模 建设一层钢结构厂房700m2、晾晒场1000m2，改造原新喜村回龙寺小学校舍（300m2）作为办公区，设置年产800吨生物质颗粒生产线一条，同时配备打捞船只进行河道漂浮物打捞。项目工程内容详见表2-1。 表2-1 本项目建设内容一览表 类别; 建设内容; 建设规模. 主体工程; 生产车间; 一层钢结构厂房，总建筑面积300m2，生产车间分为分拣车间、破碎车间、造粒车间。 分拣车间：面积约100m2，对外购的农业废弃物、河道漂浮物进行分选。 破碎车间：面积约100m2，主要设置1台破碎机和2台颗粒粉碎机。 造粒车间：面积约100m2，主要设置一台造粒机。. 辅助工程; 晾晒场; 建筑面积约1000m2，主要对河道漂浮物、农业废弃物（秸秆等）等进行自然晾晒。. 包材间; 建筑面积约50m2，主要对生物质颗粒进行包装。. 办公区; 一层土木结构办公房，建筑面积约300m2，主要为厂区工作管理进行服务。. 储运工程; 成品库; 建筑面积约200m2，用于生产产品的存放。. 原料库; 原料储存仓库，建筑面积约150m2。. 公用工程; 供水工程; 生产、生活用水引自新喜村沟道山泉水。. 供电工程; 供电从新喜村变压器引入变配电压为380/220V ，供生产、生活用电，供电有保障。. 排水工程; 本项目排水采用雨污分流的模式，生活污水经企业自建化粪池处理后，由周边村民清掏还田，不外排；雨水经管道收集后排入新喜村自然沟道，晾晒场周边建设导排水渠。. 环保工程; 废水处理; 本项目晾晒场产生的漂浮物渗滤液，并建设一个容积为6m3的漂浮物渗滤液收集池进行收集；生活废水经企业自建化粪池处理后，由周边村民清掏还田利用，不外排。. 废气处理; 破碎粉尘、造粒粉尘经集尘罩收集经布袋除尘器处理后通过不低于15m高排气筒排放。. 固废处理; 生活垃圾：带盖垃圾桶收集，环卫部门定期清运处理。 布袋除尘系统收集的粉尘：收集回用，作为生产材料。 打捞废物如动物尸体委托有资质的第三方单位进行焚烧处理；分拣废物、废包装袋：统一收集后外售处理；机修废物：建设危废暂存间，交有资质处理单位进行处置。. 噪声防治措施; 设置减振、消声、隔声等措施。. 5.产品方案 表2-2 项目产品产量一览表 产品名称; 规格; 数 量; 单 位. 生物质颗粒; 粒径6-10mm； 粒长24-40mm； 热值：4000Kcal/kg； 含水量：8-10%; 800; t/a. 6.主要原辅料及能源消耗 表2-3 主要原辅料及能源消耗一览表 原辅料. 名称; 单位; 年用量; 备注. 农业废弃物; t/a; 700; 外购. 河道漂浮物; t/a; 150; 打捞. 包装袋; t/a; 1.0; 外购. 润滑油; t/a; 0.05; 外购. 柴油; t/a; 0.15; 外购. 能源. 新鲜水; t/a; 360; 引自新喜村沟道山泉水. 电; kW·h; 150000; 引自新喜村供电系统. 7.主要设备 项目主要设备情况见表2-4。 表2-4 主要设备一览表 序号; 名称; 规格型号; 数量. 1; 抓木机; /; 2台. 2; 破碎机; /; 1台. 3; 颗粒粉碎机; /; 2台. 4; 生物质颗粒机; 400型45kw，1t/h; 1台. 5; 包装机; /; 1台. 6; 运输车辆; /; 3台. 7; 打捞船只; /; 4艘. 8; 打捞机; /; 4台. 8.公共工程 （1）供电 本项目供电由市政电网供给。 （2）采暖制冷 项目夏季制冷和冬季供暖均采用空调。 （3）给排水 生产过程不用水，项目用水为生活用水。项目生活给水引自新喜村自然沟道的山泉水。本项目建成后劳动定员约15人，根据《陕西省行业用水定额》（DB61/T 943-2020）中定额进行计算，生活用水定额按50L/（人·d）计，厂区不提供食宿，年工作约300d。本项目生活用水量为0.75m3/d、225m3/a，污水产生量占用水量80%，生活污水产生量0.6m3/d、180m3/a。 9.项目实施进度 本项目拟于2024年5月开始建设，2024年7月建成投产。 10.总平面布置 本项目位于安康市石泉县喜河镇新喜村二组，总面积2000m2，厂房呈南北分布，南部为晾晒场和生产车间，南部自西向东依次分布有晾晒场、分拣处理车间、破碎处理车间、造粒车间、包装车间，成品库紧邻厂房出口，原料库紧邻厂房入口，便于物流输送。北侧为办公区。项目功能分区明确，确保生产过程的连续和便捷，车间内生产线按生产工艺流程顺次布局，便于物流、人流的输送。因此，本项目总平面布置合理，项目平面布置见附图4。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1.施工期工艺流程及产污环节 施工期对外环境的污染影响主要表现在施工扬尘；施工机械噪声；施工人员生活污水；生活垃圾以及装修材料包装物和建筑垃圾等固体废弃物。这些污染影响都是暂时的，随着施工期的结束而消除。本项目施工期工艺流程及产污环节示意见下图。 基础工程 主体工程 设备安装 试运营 噪声 施工扬尘建筑垃圾 噪声 施工废水 建筑垃圾 噪声 包装废物 图2-1施工期工艺流程及产污环节示意图 （1）施工扬尘环境影响分析 项目施工期间，建筑开挖、填垫整地、房屋建设等过程，势必会破坏原有地表结构形成裸露地表，建筑材料砂石等装卸、堆放、转运等均会造成地面扬尘污染环境；其扬尘量大小与施工现场条件、施工管理水平、机械化程度高低及施工季节、时间长短，以及土质结构、天气条件等诸多因素关系密切。本项目扬尘影响时段主要集中在土方工程施工阶段，随着土方施工活动的结束，其扬尘产生源强将得到大幅度削减，对周围环境空气影响较小。 施工扬尘：施工中若环境保护措施不够完善，进行粗放式施工，现场建筑垃圾、渣土不及时清理、覆盖、洒水灭尘，以及对出入场地运输车辆不及时冲洗、篷布遮盖等，均易产生建扬尘。 （2）施工废水环境影响分析 项目施工期间，主体工程的实施会产生施工废水，本项目施工期设置沉淀池，施工废水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排。 （3）施工期噪声环境影响分析 项目施工期间，基础工程、主体工程、设备安装都存在噪声，施工方做到文明施工，严禁夜间施工。因此施工过程中噪声对环境影响不大。 （4）施工期固体废物环境影响分析 建筑垃圾：项目施工期会产生部分建筑垃圾，全部回用到厂区地面平整。 设备包装废物：设备安装过程中会产生包装废物，统一收集后外售处理。 生活垃圾：由垃圾桶收集，统一由环卫部门进行清运。 2.运营期工艺流程及产污环节 项目运营期工艺流程如下图所示： 包装废物收集后外售处理 粉尘收集后回用生产 河道漂 浮物打捞 自然 晾晒 人工分拣 粗破碎 粉尘收集后回用生产 颗粒粉碎 造粒 包装 外售 秸秆农业生产剩余物 分拣废物收集至一般固废暂存间外售 动物尸体委托有资质第三方进行处置 漂浮物渗滤液收集至渗滤液收集池 图2-2 项目运营期工艺流程图 工艺流程简述： 首先采用打捞船只、打捞机将河道漂浮物打捞上岸，打捞过程的动物尸体委托有资质的第三方公司进行焚烧处理。将河道漂浮物运至厂区分拣车间进行人工分拣，然后平铺在晾晒场进行自然晾晒，经晾晒完成后的河道漂浮物与农业废弃物运至破碎车间通过破碎机进行初步破碎得到颗粒状原料，再将颗粒状原料经过颗粒粉碎机粉碎为木屑。最后由投料车将木屑送入生物质颗粒机挤压成型，包装后即得成品，入库待售。生产过程中产生的污染物主要有粉尘、噪声、分拣废物和包装废物。运营期生产工艺及产污流程图见图2-1、2-2。 （1）漂浮物打捞 采用专用打捞船只对河道漂浮物进行打捞，打捞过程中若发现有动物尸体，企业委托有资质的动物尸体处理公司进行焚烧处理。漂浮物运输至厂区晾晒场。 （2）人工分拣 经过晾晒后的河道漂浮物由人工将部分杂物进行分拣。此过程会产生分拣废物，主要夹杂的废塑料等。 （3）自然晾晒 项目场地建设有1000m2的晾晒场，将打捞的河道漂浮物铺平在晾晒场进行自然晾干。漂浮物晾晒前期过程中会产生漂浮物渗滤液，在晾晒场周边建设导排水渠，并设置一个渗滤液收集池对漂浮物渗滤液进行收集，渗滤液进行自然蒸发，不外排，定期对池底的渗滤液沉淀物进行清掏还田利用。此过程中会产生漂浮物渗滤液。 （4）粗破碎 将分拣后的河道漂浮物与农业废弃物通过破碎机进行初步破碎得到颗粒状原料。此过程会产生噪声、粉尘。 （5）颗粒粉碎：将粗破碎形成的颗粒物原料，经过颗粒粉碎机粉碎为木屑，粉碎率在小于1.5%-2%。此过程会产生噪声、粉尘。 （6）造粒：将木屑经投料机送至生物质颗粒机进行制粒。由于在生物质颗粒机内压力增大，粒子本身发生变形和塑性流动，并在摩擦作用下产生大量热量，导致原料中含有的木质素软化，粘合力增加，软化的木质素和生物质中固有的纤维素联合作用，使生物质逐渐成型，一定时间后以圆柱状被挤出，旋转的切刀将物料切断，经出料口送出。此过程会产生噪声，出料口产生粉尘。 （7）包装入库 将成型的生物质成型燃料成品经包装后置于成品仓库暂存，外售。 其主要的产污环节见表2-5所示： 表2-5 运营过程产污环节分析表 污染类别; 污染源名称; 产污环节; 主要污染因子. 废水; 生活污水; 人员生活; pH、COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油. 生产废水; 晾晒; 漂浮物渗滤液. 废气; 破碎粉尘; 粗破碎、颗粒粉碎; 颗粒物. 造粒粉尘; 造粒. 噪声; 机械噪声; 破碎、造粒; 机械运转产生的噪声. 固体废物; 打捞废物; 打捞; 动物尸体. 生活废物; 员工工作生活; 生活垃圾. 包装废物; 产品包装; 废塑料袋. 布袋除尘器粉尘; 破碎、造粒; 颗粒物. 分拣废物; 分拣; 废塑料等. 危险废物; 机械维修; 废矿物质油. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，项目所处地原为喜河镇新喜村回龙寺小学，未进行工业生产经营活动，不存在原有污染情况。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1.环境空气质量现状 （1）基本污染物 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标情况判定优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。引用安康市生态环境局2024年2月23日发布的空气环境质量快报《2023年12月及1-12月全市环境空气质量状况》中石泉县环境空气质量数据进行评价，评价因子为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3六项常规指标。区域环境空气质量状况统计见表3-1。 表3-1 基本污染物环境质量现状 污染物; 年评价指标; 评价标准（µg/m3）; 现状浓度（µg/m3）; 最大浓度占标率/%; 超标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 60; 6; 10; /; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 40; 10; 25; /; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 70; 37; 52.9; /; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 35; 24; 68.5; /; 达标. CO; 第95百分位数日平均质量浓度; 4000; 1100; 27.5; /; 达标. O3; 第90百分位数8h平均质量浓度; 160; 114; 71.3; /; 达标. 由上表可知，监控点SO2、NO2、PM10、PM2.5年平均质量浓度和CO的日最大平均质量浓度、O3的日最大8小时平均质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。因此，判断项目所在区域属于达标区。 （2）特征污染物 大气特征因子TSP监测委托陕西华准通检测技术有限公司进行监测，大气监测点位于项目厂址处下风向1个监测点，监测时间2024年3月27日～3月29日，连续监测3天，监测结果如表3-2所示。 表3-2 大气特征污染物环境质量现状检测结果 监测点位名称; 污染物; 监测时间; 评价标准（µg/m3）; 监测浓度范围（µg/m3）; 最大浓度占标率%; 达标情况. G1; 颗粒物; 2024.3.27~2024.3.29; 300; 187-196; 65.3; 达标. 根据监测结果，监测期间该区域环境空气颗粒物浓度值可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准24小时平均值300µg/m3参考限值要求。 2.地表水环境质量现状 项目所在地属长江水系，汉江流域，评价区所在地表水系为汉江。本次评价引用“石泉高桥”省控断面监测数据进行评价，根据安康市生态环境局2024年1月25日发布的《安康市2023年12月暨1～12月全市水环境质量状况》水质状况质量数据，2023年度“石泉高桥”省控断面各项指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准要求。 3.声环境质量现状 根据调查，厂界外周边50m范围内无声环境敏感目标，可不开展声环境质量现状监测，区域声环境质量现状较好。 4.生态环境质量现状 本项目位于安康市石泉县喜河镇，周边植被主要为绿化植物及少量农作物，常见动物有麻雀、乌鸦、燕子、鼠类、青蛙、蛇类及昆虫等小型动物，区域生态环境质量较好。评价区内未发现历史文物古迹和人文景观，无国家珍稀动、植物物种和群落。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1.大气环境 项目厂界外500m范围内不存在自然保护区、风景名胜区、文化区，场地周边分布有新喜村村民住户。本项目大气环境保护目标见表3-3，环境保护目标分布，见附图5。 表3-3 项目主要环境保护目标 类别; 保护对象; 保护内容; 保护级别; 相对方位; 相对厂界距离. 大气环境; 新喜村村民住户; 5户19人; 《环境空气质量标准》二级标准; 西; 58-470m. 1户3人; 东; 78m. 16户52人; 南; 256-500m. 2.声环境 本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。 3.地下水环境 本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4.生态环境 本项目位于安康市石泉县喜河镇新喜村二组，周边区域由于长期人类活动的影响已失去原有生态功能。评价区内未发现历史文物古迹和人文景观，无国家珍稀动、植物物种和群落。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1.噪声 施工期场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。见表3-4。 表3-4 噪声排放标准 标准名称; 级别; 评价因子; 标准值〔dB（A）〕. 昼间; 夜间. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》; /; 等效声级Leq; 70; 55. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》; 2类; 60; 50. 2.废气 （1）施工期扬尘 施工期扬尘排放执行陕西省地方标准《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中相关要求，见表3-5。 表3-5施工期大气污染物排放标准 污染源; 污染物; 标准限值; 标准. 施工扬尘; 颗粒物; 拆除、土方及地基处理工程; ≤0.8mg/m3; 《施工场界扬尘排放限值》. 基础、主体结构; ≤0.7mg/m3. （2）运营期废气 破碎、造粒环节产生的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放浓度限值标准，具体标准见表3-6。 表3-6 运营期废气污染物排放控制标准 污染物; 最高允许排放浓度 （mg/m3）; 最高允许排放速率(kg/h); 无组织排放监控浓度限值. 排气筒（m）; 二级; 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 周界外浓度最高点; 1.0. 3.废水 营运期项目生产废水为漂浮物晾晒过程前期产生的渗滤液，设置漂浮物渗滤液收集池通过自然蒸发进行处理，不外排。定期对渗滤液沉淀物进行清掏还田利用；项目生活污水经企业自建化粪池处理后，由周边居民清掏还田，不外排。 4.固废 一般固废处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定。危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等相关要求。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018）中5.2许可排放限值5.2.3允许排放量“废气：通常对颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物(石化、化工、包装印刷、工业涂装等重点行业)、重金属(有色冶炼等重点行业)等污染物许可排放量。”本项目属于生物质燃料加工项目，项目不使用锅炉，且不属于(石化、化工、包装印刷、工业涂装等重点行业)。因此本项目无需设置总量控制。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目施工期主要是加工车间、晾晒场、办公区的建设及设备安装调试等，工程量相对较小，施工过程会产生少量施工作业扬尘，施工机械噪声，建筑垃圾及施工人员生活污水、生活垃圾等。 1. 大气环境影响及保护措施 施工扬尘是施工期最主要的环境空气污染源，针对扬尘的来源，为将施工扬尘对环境空气的影响进一步减小，结合《陕西省人民政府关于印发省重污染天气应急预案的通知》、《陕西省建筑施工扬尘治理措施16条》、《建筑工地扬尘治理“6个100%”管理要求》、《陕西省人民政府关于印发省重污染天气应急预案的通知》（陕政函[2014]126号）、《安康市大气污染治理专项行动工作方案（2023-2027年）》（安发〔2023〕8号）中相关内容，环评要求采取如下措施： （1）施工原料堆场合理布置，并做好施工现场科学管理，石渣料统一堆放，水泥应设专门库房堆放，并防止包装袋破裂。 （2）开挖时，对作业面适当喷水，使其保持一定的湿度，以减少扬尘量。而且，建筑材料和建筑垃圾应及时运走。 （3）运输车辆应完好，不应装载过满，并尽量采取遮盖、密闭措施，经过村庄时应减速慢行，减少物料的洒落。 （4）风速过大时应停止施工作业，并对堆放的石渣等建筑材料进行遮盖处理。经采取以上措施，预计项目施工期产生的扬尘对周围环境空气及敏感点影响较小。 综上所述，建设单位应严格施行6个100%，即施工工地周边100%围挡；物料堆放100%覆盖；出入车辆100%冲洗；施工现场地面100%硬化；拆迁工地100%湿法作业，在采取以上措施，确保施工场界扬尘浓度限值达到《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中相关要求。 2.水环境影响及保护措施 施工人员不在场区食宿，生活用水主要为盥洗用水。施工人员8人，用水量按50L/（人·日）计，则生活用水量为0.16 m3/d。生活污水的排放量按用水量的80%计，则施工人员生活污水的产生量为0.128m3/d。施工人员生活污水利用周边农厕收集后，还田利用。 3.噪声环境影响及保护措施 本项目施工期为临时性，建设单位在施工阶段采取隔声、减震等措施；施工期间文明施工加强管理，综上施工期噪声对周边环境影响较小。 4.固体废物环境影响及保护措施 工程施工过程中，产生的固体废物主要施工人员生活垃圾、建筑垃圾。 （1）施工生活垃圾：施工期施工人员按平均每天8人计，施工人员产生的生活垃圾按每人每天0.5kg计算，则将产生生活垃圾4kg/d。生活垃圾分类收集后送交村垃圾池，最终由环卫部门清运处置。 （2）建筑垃圾：施工期会产生少量施工垃圾，主要为废弃建筑材料（如砂石、石灰、混凝土、废砖等）。评价建议将施工现场产生的建筑垃圾应分类后回收利用，对于无利用价值的可回填场地低洼区利用，不能随意丢弃倾倒，以防止对环境污染。 |
| --- | --- |

| 运营期环境影 响和保护措施 | 一、运营期废水环境影响和保护措施 1.废水排放源强 本项目运营期生产废水为漂浮物晾晒过程产生的渗滤液，以及漂浮物运输过程中跑、冒、滴、漏产生的废水。本项目运营期厂区员工15人，厂区不提供食宿。根据工程分析，生活污水产生量约为0.6m3/d，180m3/a。主要污染物有COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油等，粪污经化粪池处理后清掏用于附近的农田施肥。 2.废水处理设施可行性分析 （1）生产废水处理措施可行性分析 本项目运营期漂浮物晾晒过程产生的渗滤液，通过在晾晒场周边设置导排水渠和漂浮物渗滤液收集池，将渗滤液收集至收集池中自然蒸发处理。渗滤液收集池深度不得高于0.5m，池体容积为6m3可加快渗滤液自然蒸发处理，并定期对池低渗滤液沉淀物进行清掏还田利用。渗滤液收集池进水口设置阀门，雨期可将阀门关闭，同时在收集池上方设置雨棚，防止雨水进入收集池。打捞后的漂浮物的含水率在30%左右，晾晒一次漂浮物的量大约为30t，漂浮物中总含水量约为9t，漂浮物晾晒后生产使用的含水率要求在8~12%，本项目取10%，漂浮物中需要蒸发的水量为6t，晾晒过程中大部分的水分通过自然蒸发流失到空气中，因此本项目漂浮物晾晒过程中产生渗滤液的量小于6t。故本项目设置容积为6m3的渗滤液收集池完全可容纳晾晒产生的渗滤液。本项目废水处理措施可行。 本项目漂浮物运输过程中，运输车辆可能由于管理不当会造成漂浮物渗滤液的跑、冒、滴、漏现象。因此建设单位在漂浮物运输过程中应对运输车辆的车厢进行密闭处理，确保运输过程中无渗滤液跑、冒、滴、漏现象。 （2）生活污水处理措施可行分析 本项目生活污水经企业拟建6m3化粪池进行处理，产生的生活污水经过管道进入化粪池处理后，定期清掏用于周边农作物施肥，是农作物有利的肥料，同时对周边环境不造成影响，充分体现污染物不外排的原则。本项目生活污水产生量为180m3/a，NH3-N浓度按30mg/L计，用于施肥的氨氮量5.4kg/a。项目厂区周边农户主要种植蔬菜、粮食，根据《农业部发布2020年春季主要农作物科学施肥技术指导意见》中施肥建议，氮肥(N)用量10-12公斤/亩，则项目需要0.5亩土地即可完全消纳生活污水。根据现场调查，厂区东侧130米范围内分布有10余亩农田，完全可消纳项目产生的生活污水，可实现生活污水综合利用不外排。 二、运营期废气环境影响和保护措施 1.污染工序及源强分析 （1）破碎粉尘 项目原料经破碎机破碎后形成的大颗粒状原料，在送入颗粒粉碎机中进行二次粉碎形成小颗粒木屑。根据生态环境部2021年6月发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中“2542生物质致密成型燃料加工行业”破碎环节颗粒物产生系数为6.69×10-4吨/吨-产品。项目年产生物质燃料800t，单次破碎粉尘的产生量为0.535t/a，则原料经过破碎、粉碎环节产生的粉尘量为1.07t/a。 （2）造粒粉尘 经粉碎处理后形成的木屑，送至生物质颗粒机通过挤压成型做成生物质颗粒。此过程中生物质颗粒机出口处会有粉尘产生。参照生态环境部2021年6月发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中“2542生物质致密成型燃料加工行业”造粒环节颗粒物产生系数为6.69×10-4吨/吨-产品。项目年产生物质颗粒燃料800t，则造粒粉尘的产生量为0.535t/a。 本项目在破碎机、粉碎机、生物质颗粒机出口处各设置集尘罩，通过管道将破碎粉尘、造粒粉尘统一收集至布袋除尘器进行处理。集尘罩收集效率按85%计，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》2542生物质致密成型燃料加工行业系数表，布袋除尘器处理效率按92%计，布袋除尘器风量约4000m3/h，处理后的废气经不低于15m高排气筒引至车间顶部排放。则粉尘排放量为0.109t/a，排放速率为0.045kg/h，排放浓度为11.35mg/m3。 表4-1 有组织粉尘产生及排放情况汇总表 产污环节; 产生情况; 排放 形式; 排放情况. 产生量 （t/a）; 速率（kg/h）; 浓度（mg/m3）; 排放量(t/a); 速率(kg/h); 标准限值 （mg/m3）. 破碎、造粒; 1.605; 0.669; 有组织; 11.35; 0.109; 0.045; 120. 2.废气治理设施可行性及环境影响分析 （1）有组织废气治理措施可行性分析 根据生态环境部2021年6月发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）“2542生物质致密成型燃料加工行业系数表”，推荐生物质颗粒加工过程中破碎、造粒粉尘的末端治理技术为布袋除尘器。破碎、造粒粉尘经集尘罩+布袋除尘器处理过后的排放浓度为11.35mg/m3，低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物二级排放浓度限值标准120mg/m3。因此该污染防治措施可行，对大气环境影响较小。 3.废气排放口基本情况 本项目废气排放口基本情况见表4-2。 表4-2 排放口基本情况表 编号; 名称; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 温度/℃; 类型; 排放标准. DA001; 粉尘废气 排放口; 15; 0.3; 25; 一般排放口; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级排放标准. 4.废气监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南》（HJ819-2017），本项目废气监测计划具体内容见表4-3： 表4-3 废气监测计划一览表 类 型; 监测项目; 监测点位置; 监测点数; 监测频率; 控制指标. 有组织废气; 颗粒物; 粉尘废气 排放口; 1个点; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级排放标准. 三、运营期声环境影响和保护措施 1.噪声污染源强分析 本项目噪声主要来自加工过程中机械生产设备运行产生的噪声，其噪声级为80-95dB（A）。主要集中在各操作车间内，具体如表4-4。 表4-4 项目主要设备噪声源强 单位：dB（A） 序号; 设备名称; 噪声值（dB）; 处理措施; 处理后噪 声级（dB）. 1; 抓木机; 80~90; 采用低噪声设备；基础减震、设备自带消声措施；厂房隔声; 55~65. 2; 破碎机; 90~95; 60~70. 3; 颗粒粉碎机; 80~90; 50~60. 4; 生物质颗粒机; 85~90; 50~65. 5; 包装机; 80~85; 50~60. 6; 运输车辆; 80~90; 50~65. 2.噪声防治措施 运行期间噪声主要为各机械噪声，评价要求建设单位根据《工业企业噪声控制设计规范》（GB/T50087-2013）的相关要求，采取以下噪声防治措施： ①优先选用低噪声的生产设备，生产期间加强设备维护与保养，确保其正常运转，严禁带病生产作业，闲置机械设备应立即关闭； ②生产工艺设备均设在车间内，并采取隔声处理，通过车间墙体隔声来达到降噪目的； ③对于有振动的设备，基座应采取减振措施，以降低设备振动噪声； ④生产车间作业生产时应保持封闭状态，并加强管理措施。 ⑤加强对进出车辆的管理。 采取以上措施后项目运营期噪声对周围声环境的影响较小。 3.声环境影响分析 本项目声源相对集中声源位于室内，本次预测计算选用HJ2.4-2021《环境影响评价技术导则声环境》室内声源的等效声级计算方法，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。 室内声源 室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级计算公式为： （1） 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw——点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心 Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处Q=4； 放在三面墙夹角处时，Q=8； R——房间常数；RS/1-，S为房间内表面面积，m2；为平均吸声系数； 按式（2）计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： （2） 式中：Lp1iT——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N——室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按式（3）计算出靠近室外围护结构处的声压级： （3） 式中：Lp2iT——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； LpliT——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB。 按式（4）将室内声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级： （4） 式中：LW中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2(T)——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S——透声面积，m2。 等效室外声源的位置为围护结构的位置，其声功率级为Lw，由此按室外声源方法计算等效室内声源产生的A声级。 运营期厂界四周执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。结合平面布置图，根据预测模式计算出噪声源传播至各厂界1m处噪声值，结果见下表： 表4-5 项目厂界噪声预测结果表 （单位：dB） 东厂界外1m; 南厂界外1m; 西厂界外1m; 北厂界外1m. 昼间; 54.1; 53.6; 52.8; 51.7. 标准值; 60; 60; 60; 60. 由预测结果可知，运营期对设备采取降噪措施后，噪声源昼间厂界噪声贡献值在51.7～54.1dB(A)之间，厂界四周噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 4.噪声监测要求 建设单位运营期间噪声污染源应依据《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》相关要求开展自行监测，营运期环境监测计划详见下表。 表4-6 噪声监测计划一览表 类型; 监测项目; 监测点位置; 监测点数; 监测频率; 控制指标. 厂区噪声; Leq(A); 东侧、南侧、西侧、北侧厂界1m处; 4; 每季度1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类. 四、运营期固体废物影响和保护措施 项目运营期产生的固体废物主要员工日常生活产生的生活垃圾、布袋除尘器收集粉尘、分拣固废。 1.固体废物产生及处置情况 （1）一般固废产生及处置 生活垃圾：本项目劳动定员15人，生活垃圾按0.5kg/人计，年工作300天，预计生活垃圾产生量为2.25t/a，生活垃圾经垃圾桶收集后交环卫部门处置。 布袋除尘器粉尘：生物质颗粒生产过程中破碎、造粒环节会产生粉尘，采用布袋除尘器将粉尘收集，本项目布袋除尘器收集粉尘量为1.255t/a，收集的粉尘回用于造粒环节。 分拣废物：河道漂浮物含有部分杂质，需要进行分拣。根据建设单位介绍，河道漂浮物中废塑料等杂质占比约为20%左右。本项目年打捞河道漂浮物为100t，则分拣废物的产生量约为20t。分拣废物经统一收集后外售处理。 废包装袋：生物质颗粒包装环节会产生一定的废包装袋，根据企业介绍，该项目一年产生约0.1t的废包装袋，统一收集后外售处理。 动物尸体：河道漂浮物打捞过程中产生动物尸体，企业委托有动物尸体处置资质的第三方公司（企业与安康建环生物科技有限公司签订动物尸体处置合同，处置合同及资质文件见附件9、10）对动物尸体进行焚烧处理。漂浮物打捞过程中产生的动物尸体直接由第三方处置公司转运处理，不在厂区停留。 （2）危险废物产生及处置 机修废物：项目机械设备在维护保养过程会产生少量废机油等，本项目使用润滑油量为0.1t/a，以损耗率20%计算，则产生的废矿物质油量为0.08t/a。根据《国家危险废物名录（2021年版）》，废机油属于“HW08废矿物油与含矿物油废物”类危险废物，废物代码为900-249-08，机修废物收集后暂存于危废暂存间，交有资质单位处理。 2.处置措施要求 表4-7 项目固体废物产生及处置情况一览表 固体废物; 产生量 （t/a）; 收集储存措施; 处置措施 （去向）. 类别; 名称. 一般固废; 生活垃圾; 2.25; 垃圾桶收集; 交由环卫部门进行清运处置. 布袋除尘器粉尘; 1.255; 暂存于原料房; 回用生产. 废包装袋; 0.1; 暂存于库房内; 收集后外售. 分拣废物; 20; 一般固体废物暂存间; 收集后外售. 动物尸体; /; /; 交有资质第三方进行处置. 危险废物; 机修废物; 0.08; 暂存于危险废物暂存间; 交有资质第三方进行处置. 3.固体废物储运方式及管理要求 （1）一般固体废物的处置要求：本项目所产生的生活垃圾由环卫部门每天统一清运。生活垃圾必须实现袋装或桶装集中，不至形成随处乱堆乱排现象。由于生活垃圾中含有易发酵（即腐烂）的有机类垃圾，同时散发恶臭气味；并易招引蚊蝇、鼠狗之类栖息、形成病菌类产生和传播的温床。这不仅直接损害了厂区的环境卫生，而产生的臭气和诱发的蚊蝇滋生则会对附近的生活区，甚至对厂区造成很大的影响。为此，应配备足够的垃圾桶和加强管理，对生活垃圾做到日产日清。布袋除尘器粉尘由布袋收集，暂存至厂区原料库房，回用于生物质颗粒的生产。分拣废物主要为废塑料，暂存至一般固体废物暂存间收集，定期进行外售处理。 （2）动物尸体处置要求： 根据农业部发布《病死动物无害化处理技术规范》中，动物尸体无害化处理办法有焚烧法、化制法、掩埋法、发酵法。本项目漂浮物打捞过程中的动物尸体委托安康建环生物科技有限公司对动物尸体进行焚烧无害化处理。动物尸体打捞后直接由第三方处置单位运送处置，不进入项目场地。打捞动物尸体的船只要进行彻底的消杀，打捞人员配备相关的防护服，全程做好消杀工作。动物尸体转移过程中，动物尸体处置单位在接受动物尸体时，应向建设单位出具转运处置联单，记录清楚动物尸体种类、重量、转移地点并加盖处置单位公章。建设单位应做好动物尸体转移台账的记录，若动物尸体数量较多时，应立即向当地防疫部门进行报备。 （3）危险废物的处置要求：建设单位应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求建设危险废物暂存间，应做到以下几点： a.危废贮存设施都必须按《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）规定设置警示标志，应避免高温、日晒、雨淋、远离火源等； b.装载液体、半固体危险废物的容器内应留足够空间，确保容器顶部与液体表面之间至少留有100毫米以上的空间，液态危废需将盛装容器放至防泄漏托盘(或围堰)内同时在容器贴危险废物标签。 c.废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理； d.废物贮存设施必须为封闭或半封闭型设施，应符合防风、防雨、防晒、防流失、防扬散、防渗漏的要求； e.危废暂存间为重点防渗区，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关防渗要求进行防渗。危废暂存间地面防渗做法：2mm厚高密度聚乙烯，防尘耐磨高级地坪漆（墨绿色），四周上翻墙面高度900mm墙裙（刷底漆（环氧树脂）），中层漆（环氧树脂-石英粉）3遍，面漆（墨绿色环氧树脂）2遍，厚度2mm，渗透系数≤10-10cm/s。围堰防腐防渗做法：20mm厚C25混凝土、强度达标后，表面撒布2~3mm厚的金属骨料，耐磨面层（加固化剂）抹光。 f.对危险废物实行从生产、收集、运输、贮存直至最终处理实行全过程管理，按照有关法律、法规的要求，对固体废弃物全过程管理应报当地生态环境行政主管部门等批准。 g.危险废物规范化管理：本项目涉及的危险废物必须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的规定，专用容器收集，在桶外贴标签加以详细标注内容物的理化性质、健康危害性、特发事故处理措施等。危险废物的暂存点所应在明显处张贴危险标识。 h.危废转移要求：危险废物应由专人负责管理，定期交与有危废处置资质的单位处置。移交危险废物时应提供危险废物接受单位、运输单位的《危险废物经营许可证》副本及危险废物转移、贮存、利用、处置合同；严格执行危险废物转移联单制度，填写危险废物转移联单（每转移一车、船/次同类危险废物，填写一份联单），加盖公章后将第一联副联存档，第一联正联和其他各联交付运输单位随危险废物运行；危险废物转移联单保存期限为5年。 因此，该项目营运期严格落实本环评中提出的各类废物处置措施，符合国家固体废弃物“减量化、资源化、无害化”的基本原则，不会对环境产生二次污染。 五、地下水、土壤环境影响分析 1.地下水、土壤评价等级 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表，生物质颗粒加工项目属于“制造业、生物质致密成型燃料加工行业”中编制报告表的类别，地下水环境影响评价项目类别属于Ⅳ类。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》中4.1一般原则，Ⅳ类项目不开展地下水环境影响评价。 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A.1的内容，本项目可不开展土壤环境影响评价。 2.地下水、土壤污染源及污染途径分析 本项目在运行过程中对地下水及土壤可能造成影响的污染源主要为危废暂存间的就休废物和漂浮物晾晒产生的渗滤液，其对地下水及土壤的污染主要是通过包气带中的裂隙、孔隙向地下垂直渗漏和渗透。污水泄漏在遇砂性土会较快进入地下水体，如遇粘性土，载体则沿层面做水平运动，使污染范围扩大，当遇到下渗通道时再垂向渗漏，进入地下水体。 3.污染防治措施 ①严格按照国家相关规范要求，对厂区危险废物暂存间等采取相应措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。 ②漂浮物晾晒渗滤液，晾晒场周边设置有导排水渠和渗滤液收集池，漂浮物渗滤液经导排水渠收集至渗滤液收集池。随着晾晒的时间增长，漂浮物渗滤液可进行自然蒸发，漂浮物渗滤液收集池做好防渗处理可避免对地下水及土壤造成污染。 ③严格固体废物管理，不接触外界降水，使其不产生淋滤液，严防污染物泄漏到地下水中。 ④做好防渗。对厂区危废暂存间做好防渗处理，底部可采用10cm厚三合土处理，上层再用10-15cm水泥硬化，表层涂环氧树脂，避免对地下水及土壤造成污染。 六、环境风险影响分析 环境风险评价是本项目建设和运行期间发生的可预测突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害、易燃易爆等物质泄漏，或突发事件产生的新的有毒有害物质，所造成的对人身安全与环境的影响和损害进行评估，提出防范、应急与减缓措施。 1.环境风险识别 拟建项目为生物质颗粒加工项目，经分析，项目可能存在的风险物质为废矿物质油和柴油，本项目日常使用润滑油和柴油数量较少，不构成重大危险源。本项目最大可信事故为危废暂存间内废矿质油泄露和打捞船只发生溢油事故。因发生废矿物质油泄露时，危废暂存间设有导流槽和泄露油品收集池，因此不会对外环境造成不良影响。本项目主要分析打捞船只侧翻柴油泄露对环境造成的影响。 2.环境风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附表 B.1 突发环境事件风险物质及临界量表，本项目环境风险物质最大存在总量（以折纯计） 与其对应的临界量，计算（Q），计算公式如下： 式中：w1、w2、···wn——每种环境风险物质的最大存在总量，t； W1、W2、···Wn——每种环境风险物质相对应的临界量，t。 计算出Q值后，将Q值划分为4级，分别为Q＜1；1≤Q＜10；10≤Q＜100； Q≥100）。本项目的主要风险源为废矿物质油和柴油等。本项目危险废物暂存间废矿物质油最大暂存量为0.1t，打捞船只4艘，每艘船只上搭载一个柴油型的打捞机，每艘打捞船只和打捞机的油箱容积为15L，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）规定的危险物质数量与临界量的比值 Q＜1，因此本项目环境风险潜势为Ⅰ，本项目环境风险评价工作 仅根据“导则”附录 A 开展简单分析。 3.环境风险目标 本项目环境风险保护目标为汉江。 4.环境风险影响分析 本项目运营过程中打捞船只一旦发生的溢油事故，溢油一旦进入水体后形成油膜，漂浮于水体表面随流漂移，由于油膜覆盖，将影响到水-气之间的交换， 致使水中溶解氧减小；水体中水生生物与进入水体的溢油接触，会受到污染，甚至死亡；扩展油膜一旦接触岸线，不仅影响岸线湿地及景观，其回收、清理也要比水中溢油难 10倍以上，收集的含油污泥也需要复杂的处理过程，因此燃油泄漏等污染事故会对所在水域水质和生态造成影响。 ①对汉江水质的影响分析： 受溢油影响的水域，油膜覆盖在水体表面，可溶性组分不断溶于水中，在风浪的冲击下，油膜不断破碎分散，并与水混合成为乳化油，增加了水中的石油浓度。油膜覆盖影响水-气之间的物质交换，致使溶解氧减小，从而影响水的物理化学和生物化学过程。溢油后，石油的重组分可沉积在沉积物表面或粘附在悬浮物颗粒上，从而影响沉积物表面物理性质和化学成分。溢油影响的范围、污染岸线长度、油膜面积都与溢油量大小、溢油期的风向、流况和岸线地形等有密切关系。 ②事故溢油对水生生物资源的影响分析： a油膜覆盖影响水-气之间的物质交换，致使溶解氧减小，光照减弱，从而影响浮游动物、浮游植物及底栖生物的生长。b油污染能伤害水生生物的化学感应器，干扰、破坏生物的趋化性，使其感应系统发生紊乱。c水生生物的卵和幼体对油污染非常敏感，而且由于卵和幼体大都漂浮在水体表面，表面油污染浓度最高，对生物种类的破坏性最大。d溶解和分散在水体中的油类较易侵入水生生物的上皮细胞，破坏动植物 的细胞质膜和线粒体膜，损害生物的酶系统和蛋白质结构，导致基础代谢活动出现障碍，引起生物种类异常。e由于不同种类生物对油污染的敏感性有很大差异，水体受油污染后，对油污染抵抗性差的生物数量将大量减少或消失，而一些嗜油菌落和好油生物将大量繁殖和生长，从而改变原有的结构种类，引起生态平衡失调。 ③事故溢油对岸线的影响分析： 溢油发生后，一旦水面上的浮油在风浪等因素作用下浮上岸边，便会堆积在岸线附近，粘附在岸边滩土表面，这将对岸线生态环境造成严重影响。因此，一旦发生漏油事故必须立即采取隔油、除油措施，以减轻对周围水体的影响。 5.环境风险事故防范措施 （1）打捞船只溢油环境风险防范措施 ①加强环保宣传教育，提高船员和全体人员的环保意识，尤其是提高船员安全生产的高度责任感和责任心，增强对溢油事故危害和污染损害严重性的认识， 提高实际操作应变能力，避免人为因素导致的溢油事故。 ②完善各项管理制度，应制定一整套严格的安全生产操作规章制度，常规例行监测和检查。 ③严禁运输危化品及违禁品。 ④企业应建立溢油应急体系，应急计划中须对应急人员、设施及器材的配备作因地制宜的和详细的规定。 ⑤船只须配备一定的应急设备，如吸油设备（吸油毡、吸油机）、消防设备（消油剂及喷洒装置）等。同时，建立应急救援队伍。当发生重大溢油事故时，本区内的应急队伍和设备不能满足应急反应需要时，应迅速请求上级部门支援。 ⑥注意气象和水流条件，密切关注航行条件，大风、大浪、大雨、大雾等恶劣天气禁止打捞作业。 （2）废矿物质油泄露环境风险防范措施 ①废矿物质油采用专门容器进行收集并张贴相关标识标牌，储存区地面采取防渗措施，设置围堰、导流槽。建设单位应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求建设危险废物暂存间，将机修废物暂存于危废暂存间内，并定期交有资质的处置单位进行处置。 ②根据其排放污染物类型及量，安装符合环境保护要求的污染治理设施，保证污染治理设施处于正常工作状态并达标排放。不能自行处理的废弃物，必须交由环境保护行政主管部门认可、持有危险废物经营许可证的单位处置。 综上所述，该项目建设单位将严格按照国家有关规范标准的要求进行监控和管理，在采取以上风险防范措施之后，环境风险属于可防控水平。 3.风险评价结论 拟建项目潜在环境事故为危险废物暂存间废矿物质油泄露和打捞船只发生溢油事故。在采取积极的风险防范措施以及应急体系后，可降低事故发生的概率。本评价认为，拟建项目的环境风险是可控制的。 七、排放口规范化要求 本项目固体废物应采用容器收集存放。有毒有害固体废物等危险废物必须采用有关行政主管部门规定的设施、专用堆放场所集中处置或贮存。专用堆放场地必须有防扬散，防流失，防渗漏等防治措施。禁止将危险废物混入非危险废物中贮存。 排放口规范化整治需由具有专业资质的单位负责施工建设。排放口规范化整治工作由环保行政主管部门统一组织考核验收。同时，企业应建立排放口规范化档案，并设专职或兼职的技术人员对排放口进行管理。标志牌辅助内容包括排污单位名称、标志牌名称、排污口编号和主要污染物名称。 表4-8 污染物排放口规范化提示图形符号 排放部位 项目; 废气排放源; 噪声排放源; 一般固体废物; 危险废物. 图形符号. 形状; 正方形边框; 正方形边框; 三角形边框; 三角形边框. 背景颜色; 绿色; 绿色; 黄色; 黄色. 图形颜色; 白色; 白色; 黑色; 黑色. 八、环境管理 1.环境管理要求 环境管理是环境保护领域的重要手段，为认真贯彻执行国家有关的环境保护法律法规，建设单位应做好以下几个方面的环境管理工作： （1）结合工程工艺状况，制定并贯彻落实符合拟建项目特点的环保方针。遵守国家地方的有关法律、法规以及其它的有关规定。 （2）根据制定的环保方针，确定本项目的环保工程目标和可量化的环保指标，使全体员工都参与到环保工作中。 （3）宣传、贯彻国家及地方的环境保护方针、法规、政策，不断提高全体员工的环保意识和遵守环保法规的自觉性。 （4）组织实施环境保护工作计划、年度污染治理计划、环境监测计划和环保工作计划。 （5）环保设施的运行管理，保证其正常运行；掌握运行过程中存在的问题，及时提出解决办法和改进措施，监督检查环保设施的日常维护工作。 （6）建立健全污染源档案工作、环保统计工作，建立本项目环保设施运行情况、污染物排放情况的逐月记录工作。 （7）按照环保管理监测计划，配合监测机构完成对本项目“三废”污染源监测或环境监测。 （8）准备和接受环保部门对本项目的排污监理、环保监察、执法检查等工作，并协调处理工作中出现的问题。 （9）开展环保管理评审工作，总结环保工作中的成绩和存在的问题，提出改进措施。 2.环保管理制度 （1）报告制度 按《建设项目环境保护管理条例》中第二十条和二十三条规定，本项目在正式投产前，应编制“环境保护设施竣工验收报告”，验收合格后，方可正式投入生产。 本项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施等发生变动的，必须向生态环境管理部门报告，并履行相关手续，如发生重大变动并且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，应当重新报批环评。 （2）污染处理设施的管理制度 项目建成后，必须确保污染处理设施长期、稳定、有效地运行，不得擅自拆除或者闲置污染处理设施，不得故意不正常使用污染处理设施。污染处理设施的管理必须与生产经营活动一起纳入单位日常管理工作的范畴，同时要建立岗位责任制、制定操作规程、建立管理台账。 （3）“三同时”制度 根据《建设项目环境保护管理条例》，建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假，验收报告应依法向社会公开。本项目配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用。 （4）排污许可证制度 建设单位应当根据《排污许可管理条例》及《固定污染源排污许可管理名录（2019版）》在项目投入生产或使用并产生实际排污行为之前申请领取排污许可证。依法按照排污许可证申请与核发技术规范提交排污许可申请，申报排放污染物种类、排放浓度等，测算并申报污染物排放量。建设单位应当严格执行排污许可证的规定，禁止无证排污或不按证排污。 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》“生物质燃料加工行业涉及通用工序简化管理的排污许可执行简化管理”，本项目生产生物质燃料过程中，不涉及通用工序。因此本项目排污许可只需进行登记管理。 （5）信息公开制度 建设单位在环评编制、审批、排污许可证申请、竣工环保验收、正常运行等各阶段均应按照有关要求，通过网站或者其他便于公众知悉的方式，依法向社会公开拟建项目污染物排放清单，明确污染物排放的管理要求。包括工程组成及原辅材料组分要求，建设项目拟采取的环境保护措施及主要运行参数，排放的污染物种类、排放浓度和总量指标，排污口信息，执行的环境标准，环境风险防范措施以及环境监测等相关内容。 （6）环保台账制度 厂内需完善记录制度和档案保存制度，有利于环境管理质量的追踪和持续改进；记录和台账包括设施运行和维护记录、危险废物进出台账、废水、废气污染物监测台账、突发性事件的处理、调查记录等，妥善保存所有记录、台账及污染物排放监测资料、环境管理档案资料等。 3.环境管理工作计划 本工程环境管理工作重点应从减少污染物排放，降低对废气和固废环境影响等方面进行分析控制。环境管理工作计划见下表。 表4-9 环境管理工作计划表 项 目; 环境管理工作内容. 企业环境管理总要求; 根据国家建设项目环境管理规定，认真落实各项环保手续 (1)生产中，定期请当地生态环境主管部门监督、检查、协助管理部门做好环境管理工作，对不达标装置及时整改。 (2)配合环境监测机构搞好检测工作. 生产运营阶段; 保证环保设施正常运行，主动接受环保部门监督，备有事故应急措施 (1)项目经理全面负责环保工作 (2)环保科负责厂内环保设施的管理和维护 (3)对减震降噪设施，建立环保设施档案 (4)定期组织厂区环境检测. 信息反馈和 群众监督; 反馈监测数据，加强群众监督，改进污染治理工作 (1)建立奖惩制度，改进污染治理工作 (2)归纳整理监测数据，技术部门配合进行工艺改进 (3)配合环保部门的检查验收. 九、环保设施投资估算清单 总投资2000万元，其中环保投资41.3万元，占总投资的2.06%。环保设施投入估算清单见表4-10。 表4-10 环保设施投入估算表 序号; 类别; 环保设施; 环保设施估算（万元）. 1; 施工噪声; 隔声、减振设备; 2. 2; 施工扬尘; 洒水、喷雾降尘; 2. 3; 施工废水; 施工废水回用沉淀池; 2. 4; 破碎、造粒粉尘; 集尘罩+1台布袋除尘器+15m高排气筒; 8. 5; 生活污水; 新建容量6m3化粪池一座; 1. 6; 生活垃圾; 垃圾收集桶、垃圾箱; 0.3. 7; 漂浮物晾晒渗滤液; 晾晒场周边设置导排水渠、建设容积为6m3的漂浮物渗滤液收集池，池底进行防渗措施，顶部加盖雨棚; 6. 8; 一般固体废物; 建设面积为30m2的一般固体废物暂存间; 2. 9; 动物尸体; 委托有处置动物尸体资质的第三方进行处置并签订动物尸体处置合同; 3. 10; 危险废物; 建设危废暂存间并与有危废处置资质的第三方单位签订危废处置合同; 4. 11; 营运期噪声; 设备基座设减振基础，密闭隔音等措施; 3. 12; 环境管理; 制定监测计划，定期开展监测；制定环保制度，储备应急物资，开展竣工环保验收; 6. 13; 绿化费用; 植树种草、景观小品; 2. 合计; /; 41.3. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 颗粒物 | 在破碎机、粉碎机、生物质颗粒机出口处设置集尘罩+1台布袋除尘器+不低于15m高排气筒排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD5、氨氮、SS、动植物油 | 新建1座容量为6m3的化粪池处理后，清掏还田利用 | / |
|  | 生产废水 | 漂浮物渗滤液 | 晾晒场周边设置导排水渠并建设漂浮物渗滤液收集池，收集池底部进行防渗处理，顶部加盖雨棚 | / |
| 声环境 | 生产机械设备 | 噪声 | 选用低噪声设备，机械设备采取基础减振、隔声及消音等措施降噪 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾采用垃圾桶收集交环卫部门统一收集处理；布袋除尘器产生的粉尘收集后回用于生物质颗粒生产；包装废物、分拣废物统一收集至一般固体废物暂存间外售处理；打捞废物动物尸体委托有动物尸体处置资质的第三方单位进行焚烧无害化处理；机修废物暂存于危废暂存间内，定期交有资质的危废处理单位处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 无 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 无 |  |  |  |

- 六、结论

本项目建设符合国家产业政策及环境管理政策要求。项目总平面布置合理，周围无大的环境制约因素。在营运过程中对环境产生的影响主要是粉尘、废水、噪声，采取相应的污染防治及控制措施后，各项污染物可实现达标排放。因此，只要建设单位在运营管理过程中严格认真落实本报告表中提出的各项污染防治措施，保证环境保护措施的有效运行，确保污染物稳定达标排放。从满足环境功能区划的环境质量指标角度分析，该项目的建设是可行的。

附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物 产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程排放量（固体废物 产生量）③ | 本项目排放量（固体废物 产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物 产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.109t/a | / | / | 0.109t/a |
| 废水 | COD | / | / | / | / | / | / | / |
|  | BOD5 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | SS | / | / | / | / | / | / | / |
|  | NH3-N | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 动植物油 | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业固体废物 | 生活垃圾 | / | / | / | 2.25t/a | / | / | 2.25t/a |
|  | 废包装袋 | / | / | / | 0.1t/a | / | / | 0.1t/a |
|  | 布袋除尘器粉尘 | / | / | / | 1.255t/a | / | / | 1.255t/a |
|  | 分拣废物 | / | / | / | 20t/a | / | / | 20t/a |
| 危险废物 | 机修废物 | / | / | / | 0.08t/a | / | / | 0.08t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①