- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称： 陕西宸康硒谷食品生产销售建设项目

建设单位（盖章）： 陕西宸康硒谷食品有限公司

编制日期：         2024年6月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 陕西宸康硒谷食品生产销售建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2303-610922-04-05-100502 |  |  |
| 建设单位联系人 | 李xx | 联系方式 | 138xxxxxxxx |
| 建设地点 | 陕西省安康市石泉县城关镇古堰工业园区 |  |  |
| 地理坐标 | 108度12分30.850秒E，33度5分39.370秒N |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C1439 其他方便食品制造 | 建设项目 行业类别 | 十一、食品制造业 24. 其他食品制造149* |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（备案√）部门（选填） | 石泉县发展和改革局 | 项目审批（备案√）文号（选填） | 2303-610922-0405-100502 |
| 总投资（万元） | 8000 | 环保投资（万元） | 22.3 |
| 环保投资占比（%） | 0.28 | 施工工期（月） | 2 |
| 是否开工建设 | ☑否： □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 占地面积1600m2 厂房租赁面积3200m2 |
| 2专项评价 设置情况 | 对照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）中专项评价设置原则表，本项目不需开展专项评价工作，具体见表1-1。 表1-1 项目专项评价设置判定情况表 专项评价类别; 设置原则; 本项目情况; 专项 设置. 大气; 排放废气含有毒有害污染物 二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目。; 本项目废气排放不涉及有毒有害物质排放; 不设置. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂。; 项目废水预处理后进入园区污水管网，最终进入石泉县污水处理厂，不涉及新增工业废水直排情况; 不设置. 环境 风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目。; 本项目不涉及有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的情况; 不设置. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目。; 项目周边无取水口。; 不设置. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目。; 本项目不排放水污染物，且周边无海洋。; 不设置. |
| 规划情况 | 规划名称：《石泉省级经济技术开发区总体发展规划（2015-2030）》 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《石泉省级经济技术开发区总体发展规划环境影响报告书》 审查机关：陕西省生态环境厅 审查文件名称及文号：《陕西省环境保护厅关于石泉省级经济技术开发区总体发展规划环境影响报告书审查意见的函》（陕环环评函[2018]215号） |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 本项目位于石泉省级经济技术开发区古堰工业园区。本项目与规划及规划环评符合性分析见表1-2。 表1-2 本项目与园区规划及规划环评的符合性分析 规划 名称; 内容; 本项目情况; 符合性. 石泉省级经济技术开发区总体发展规划; 结合园区相关上位规划构思，综合考虑工业园区整体的协调关系，规划形成“一园两区四板块”，其中： 一园：石泉县工业园区，定位为工、商、贸、物业、服务配套综合一体化。两区：池河工业聚集区、古堰工业聚集区。四板块：新型建材板块、装备制造板块、蚕桑丝绸板块、富硒食品加工板块。 富硒食品加工板块： 该板块主要位于古堰工业聚集区西部，重点发展富硒食品以及食品加工。依托富硒资源、加快肉类、魔芋、茶叶、蔬菜、水产品、豆制品及粮油等资源开发，加快产业化基地建设，加大产业、企业聚合，壮大企业规模，培育产业龙头。; 本项目位于古堰工业集中区，属于食品制造项目，符合园区产业发展定位，亦符合陕西石泉经开区总体规划; 符合. 古堰工业聚集区： 近期开发建设（2017-2020年）：重点建设古堰工业聚集区黄荆坝片区，具体包括黄荆坝片区的基础设施以及智慧产业园区、承接加工贸易转移的标准化厂区等项目和部分商业、商务设施。 远期开发建设（2021-2030年）：远期以古堰工业聚集区南北两端的用地开发为主，在增加工业用地开发的同时，强化古堰综合中心和副中心的服务、带动、辐射功能。; 项目位于古堰工业集中区，属于食品制造项目，符合古堰工业聚集区中加工贸易转移的标准化厂区等项目和部分商业、商务设施的定位。; 符合. 《石泉省级经济技术开发区总体发展规划环境影响报告书》及审查意见; 落实“三线一单”要求，严格入区项目的环境准入管理，禁止引进有发酵工艺、排水量大且污染物复杂等项目入园。落实《报告书》提出的环境要求，引进项目的生产工艺、设备、污染治理技术，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用率等均需达到同行业国内先进水平; 本项目符合安康市三线一单要求，项目工艺过程中无发酵工艺。废水经沉淀后排至园区污水管网后进入石泉县污水处理站，对外环境产生的影响较小；生产工艺、设备、污染治理技术，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用率等均能达到同行业国内先进水平。与规划环境审查意见相符。; 符合. 综上所述，本项目符合《商南经济技术开发区总体发展规划（2022～2035年）》、《商南经济技术开发区总体发展规划（2022～2035年）环境影响报告书》及其审查意见的相关要求。 |
| 其他 符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 （1）与国家产业政策的符合性 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于“C1439 其他方便食品制造”项目。 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的“鼓励类”、“限制类”和“淘汰类”项目，属允许类项目范畴，所生产的产品、工艺及所使用的设备均不在《产业结构调整指导目录（2024年本）》淘汰类之列，且不在《淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录（全三批）》、《高耗能机电设备（产品）淘汰目录（第一批、第二批、第三批）》之中。同时，本项目不在《市场准入负面清单》（2022年版）的“禁止准入类”和“许可准入类”中，符合国家产业政策。 （2）与地方产业政策的符合性 本项目不在《陕西省政府核准的投资项目目录（2017年本）》（陕政发［2017］23号）中，同时不在《陕西省限制投资类产业指导目录》（陕发改产业[2007]97号内），因此本项目不属于限制投资类项目；对照《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》（陕发改规划[2018]213号）和《陕西省秦岭重点保护区一般保护区产业准入清单（试行）》，本项目均不在负面清单之中，符合陕西省产业政策要求。 本项目已于2023年03月14日取得石泉县发展和改革局《陕西省企业投资项目备案确认书》，项目代码：2303-610922-04-05-100502。 综上所述，本项目建设符合国家和陕西省的产业政策要求。 2、“三线一单”符合性分析 （1）项目“三线一单”符合性分析见下表。 表1-3 项目与“三线一单”的符合性分析表 三线一单; 本项目情况; 相符性. 生态保护红线; 项目位于秦岭生态保护范围内的一般区域，不在风景名胜区、自然保护区等敏感区域范围，符合生态保护红线要求。; 符合. 环境质量底线; 评价区环境空气质量达到《环境空气质量标准》二级标准。评价区地表水水质监测指标达到《地表水环境质量标准》Ⅱ类标准。项目区昼夜等效声级均符合《声环境质量标准》2类。通过环境影响分析，项目运营期采取环评要求的措施能够合理处置各项污染物，各项污染物对周边环境影响较小，不触及环境质量底线。; 符合. 资源利用上线; 项目为建设项目，主要使用电能、水等，用量不大，不会突破当地资源利用上线，符合资源利用上线要求。; 符合. 环境准入负面清单; 项目位于陕西省安康市石泉县，项目不在陕西省发展和改革委员会《陕西省石泉县国家重点生态功能区产业准入负面清单》（陕发改规划[2018]213号）中石泉县限制类、禁止类项目。; 符合. （2）与《安康市生态环境分区管控准入清单》符合性分析 根据《陕西省“三线一单”生态环境分区管控应用技术指南：环境影响评价（试行）》，环评文件涉及“三线一单”生态环境分区管控符合性分析应采取“一图一表一说明”的表达方式，本项目与《安康市生态环境分区管控准入清单》符合性分析如下。 ①“一图” 通过陕西省“三线一单”数据应用系统分析比对，本项目位于安康市生态环境管控单元分布示意图中重点管控单元内，项目与“三线一单”分区管控区位置关系见附图1。 ②“一表” 通过陕西省“三线一单”数据应用系统分析比对，本项目所涉及的管控要求如下表所示。 表1-3 本项目与安康市生态环境分区管控要求符合性分析 管控维度; 管控要求; 本项目情况. 空间布 局约束; 1.本行政区域内的自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、世界自然和文化遗产、饮用水水源保护区等区域的禁止性和限制性准入要求依照国家相关法律法规执行。 2.禁止在优先保护耕地内新建有色金属采选、冶炼、化工、医药、电镀、铅蓄电池制造、煤炭开采等行业企业，现有相关行业企业要采用新技术、新工艺，加快提标升级改造步伐。 3.禁止在居民区、学校、医院和养老机构等周边新建、扩建有色金属采选、冶炼、化工等行业企业。 4.在汉江流域新设、改设或者扩大排污口，应当符合水功能区划、水资源保护规划和防洪要求，未经许可不得设置入河排污口。; 项目位于安康市石泉县，不属于该区域限制和禁止的项目，不涉及风景名胜区、森林公园、地质公园、世界自然和文化遗产、饮用水水源保护区等区域；不在优先保护耕地内；不属于有色金属采选、冶炼、化工等行业企业。. 污染排 放管控; 1.新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。 2.禁止工矿企业在废水、废气和废渣处置过程中将污染物向土壤环境转移。; 本项目不属于“两高”项目；项目不产生废气，废水、固废均得到妥善处置，正常情况下不会对土壤造成污染。. 环境风 险防控; 做好危险化学品运输和尾矿库环境风险防控。; 项目不涉及危险化学品和尾矿库。. 资源利用 效率要求; 推动高耗能行业技术创新和改造升级，新建、改（扩）建项目必须达到强制性能耗限额标准先进值和污染物排放标准。; 项目各项污染物采取响应治理措施后能够达标排放。. 表1-4 安康市石泉县生态环境分区管控要求符合性分析 适用范围; 管控要求; 项目建设情况; 相符性. 陕西石泉经济技术开发区; 空间布局约束; 大气环境高排放重点管控区：1.优先发展绿色循环经济产业，推动绿色产品、高效节能产品。土地资源重点管控区。; 本项目为食品制造项目，项目实施后不会突破区域土地资源、水资源、水环境承载力。; 符合. 污染物排放管控; 1.对高能耗高污染行业企业采用更加先进高效的污染控制措施。严格执行排污许可要求。; 不属于“两高”项目，项目严格执行排污许可要求。; 符合. 资源开发效率要求; 土地资源重点管控区：1.应进一步优化投资环境，规范工业园区（开发区）入园用地项目管理，推进园区土地集约、节约利用，提高入园项目质量，确保园区经济快速健康发展，以提高土地利用质量和效益为目的，对项目在用地期限内的利用状况实施全过程动态评估监管，通过健全工业园区用地准入、综合效益评估、土地使用权推出等机制，实现土地利用管理系统化、精细化、动态化；项目入园要严格按照有关部门审核同意的项目建设内容使用土地，不得擅自改变土地用途、超越地界线占用土地。; 本项目租用石泉县万泉劳务有限责任公司用地，项目不改变土地用途。符合园区产业发展定位。; 符合. ③“一说明” 本项目位于安康市石泉县城关镇，属于安康市生态环境管控单元分布示意图中的重点管控单元。本项目主要为食品生产销售项目，不属于“两高”项目；项目运营期将落实各项污染防治措施，保证项目废水、噪声、固体废物长期稳定达标排放或妥善处置，环境风险可接受。项目建设严格按照陕西省、安康市生态环境总体准入清单总体要求等各项规定。 项目符合管控方案的相关要求。综上所述，本项目符合《安康市生态环境分区管控准入清单》之中的各项要求。 3、相关生态环境保护法律法规政策、生态环境保护规划的符合性分析 表1-5 本项目与相关政策文件符合性分析 相关政策; 要求; 本项目情况; 符合性. 《陕西省秦岭生态环境保护总体规划》（陕政办发〔2020〕13号）; 基于秦岭范围生态环境的垂直分异特征，统筹考虑气候的相似性、保护单元的连通性、生态功能的一致性和生态问题的突出性，按照海拔高度、主梁支脉、自然保护地分布等要素，划分为核心保护区、重点保护区和一般保护区，实行分区保护。 核心保护区：主要包括自然保护区核心区和缓冲区；饮用水水源地的一级和二级保护区；秦岭山系主梁两侧各1km以内、主要支脉两侧各500m以内或者海拔2600m以上区域；自然保护区实验区中珍稀濒危野生动物栖息地与其他重要生态功能区集中连片、需要整体性、系统性保护的区域。太白山、紫柏山、玉皇山、首阳山、终南山、东光头山、广东山、四方台、静谷脑等山岭主峰均在此范围内。 重点保护区：除城乡规划区外，主要包括：自然保护区的实验区、种质资源保护区、重要湿地、饮用水水源保护地准保护区；风景名胜区、森林公园、地质公园、植物园、国有天然林分布区及重要水库、湖泊；重点文物保护单位、自然文化遗存；禁止开发区以外，山体海拔1500m以上至2600m之间的区域。 一般保护区：秦岭范围内除核心保护区、重点保护区以外的区域，为一般保护区。; 本项目位于石泉县城关镇古堰工业园区，用地范围内无国家公园、自然保护区、饮用水水源保护区、国家和省级风景名胜区、地质公园、森林公园、湿地公园等自然公园的重要功能区、植物园、水利风景区，以及水产种质资源保护区、野生动物重要栖息地、国有天然林分布区、重要湿地、重要的大中型水库、天然湖泊，无全国重点文物保护单位和省级文物保护单位。项目所在地海拔高度390m，属于《陕西省秦岭生态环境保护条例》中的一般保护区。该项目严格执行了法律、法规和该《条例》的规定。; 符合. 《陕西省秦岭生态环境保护条例》（2019年9月27日）; 第十五条 秦岭范围下列区域，除国土空间规划确定的城镇开发边界范围外，应当划为核心保护区： （一）海拔2km以上区域，秦岭山系主梁两侧各1km以内、主要支脉两侧各500m以内的区域； （二）国家公园、自然保护区的核心保护区，世界遗产； （三）饮用水水源一级保护区； （四）自然保护区一般控制区中珍稀濒危野生动物栖息地与其他重要生态功能区集中连片，需要整体性、系统性保护的区域。 第十六条 秦岭范围下列区域，除核心保护区、国土空间规划确定的城镇开发边界范围外，应当划为重点保护区： （一）海拔1500m至2000m之间的区域； （二）国家公园、自然保护区的一般控制区，饮用水水源二级保护区； （三）国家和省级风景名胜区、地质公园、森林公园、湿地公园等自然公园的重要功能区，植物园、水利风景区； （四）水产种质资源保护区、野生植物原生境保护区（点）、野生动物重要栖息地，国有天然林分布区，重要湿地，重要的大中型水库、天然湖泊； （五）全国重点文物保护单位、省级文物保护单位。 第十七条 秦岭范围内除核心保护区、重点保护区以外的区域，为一般保护区。; 本项目位于石泉县城关镇古堰工业园区，用地范围内无国家公园、自然保护区、饮用水水源保护区、国家和省级风景名胜区、地质公园、森林公园、湿地公园等自然公园的重要功能区、植物园、水利风景区，以及水产种质资源保护区、野生动物重要栖息地、国有天然林分布区、重要湿地、重要的大中型水库、天然湖泊，无全国重点文物保护单位和省级文物保护单位。项目所在地海拔高度390m，属于《陕西省秦岭生态环境保护条例》中的一般保护区。该项目严格执行了法律、法规和该《条例》的规定。; 符合. 《安康市秦岭生态环境保护规划》（安政办发〔2020〕33号）; 根据《条例》、《总体规划》规定和要求，按照海拔高度、主梁支脉、自然保护地分布等要素，划分为核心保护区、重点保护区和一般保护区，实行分区保护。 核心保护区： ——海拔2000米以上区域，秦岭山系主梁两侧各1000米以内、主要支脉两侧各500米以内的区域； ——国家公园、自然保护区的核心保护区，世界遗产； ——饮用水水源一级保护区； ——自然保护区一般控制区中珍稀濒危野生动物栖息地与其他重要生态功能区集中连片，需要整体性、系统性保护的区域。 核心保护区面积约1027.61平方公里，占安康秦岭范围的9.08%。 重点保护区： ——海拔1500米至2000米之间的区域； ——国家公园、自然保护区的一般控制区，饮用水水源二级保护区； ——国家级和省级风景名胜区、地质公园、森林公园、湿地公园等自然公园的重要功能区，植物园、水利风景区； ——水产种质资源保护区、野生植物原生境保护区（点）、野生动物重要栖息地，国有天然林分布区，重要湿地，重要的大中型水库、天然湖泊； ——全国重点文物保护单位、省级文物保护单位。 重点保护区面积约1906.42平方公里，占安康秦岭范围的16.86%。 一般保护区：秦岭范围内除核心保护区、重点保护区以外的区域，为一般保护区。 一般保护区面积约 8375.59 平方公里，占安康秦岭范围的74.06%。 保护要求：一般保护区内自然地理条件相对较好，人口密集、交通发达、产业集中，具有一定的发展空间，是资源环境承载能力相对较强的地区，主要承担实现经济社会高质量发展、促进人与自然和谐共生的功能。区域内各类生产、生活和建设活动应当严格执行《条例》和相关法规、规划的规定，严格执行一般保护区产业准入清单制度。; 本项目位于本项目位于石泉县城关镇古堰工业园区，用地范围内无自然保护区、饮用水水源地、水产种质资源保护区、森林公园、湿地公园、地质公园、风景名胜区等重点生态功能区以及植物园、国有天然林分布区以及重要水库、湖泊，海拔高度约390m，属于《安康市秦岭生态环境保护规划》中的一般保护区（见附图3）。该项目采取相应措施确保污染物达标排放，固体废物按规定处置，并严格执行了法律、法规和《陕西省秦岭生态环境保护条例》的规定。; 符合. 《安康市“十四五”生态环境保护规划》; 全市实施重点行业绿色化改造，以建材、化工、工业涂装、包装印刷、农副食品加工等行业为重点，开展全流程清洁化、循环化、低碳化改造，促进传统产业绿色转型升级；持续推进工业污水治理，发展有色金属、农副食品加工、原料药制造等涉水重点行业专项治理; 本项目清洗原料废水经预处理后排入石泉县污水处理厂。; 符合. 《安康市“十四五”生态环境保护规划》; 全市实施重点行业绿色化改造，以建材、化工、工业涂装、包装印刷、农副食品加工等为重点，开展全流程清洁化、循环化、低碳化改造，促进传统产业绿色转型升级；持续推进工业污水治理，发展有色金属、农副食品加工、原料药制造等涉水重点行业专项治理。; 本项目为食品加工项目，不属于涉水重点行业; 符合. 4、选址合理性分析 （1）项目地理位置 本项目位于石泉县城关镇古堰工业园区内，中心位置坐标108°12′30.850"E，33°5′39.370"N。项目具体地理位置见附图4。 （2）项目四邻关系 本项目所在的石泉县城关镇古堰工业园区西临G210国道，南临其他工业园区，周围乡道环绕。本项目租用石泉县城关镇古堰工业园区标准化厂房，该厂房内无其他相邻其他厂房。四邻关系见附图5。 （3）项目选址合理性分析 本项目不新增占地，租用石泉县城关镇古堰工业园区标准化厂房建设。根据现场调查，项目选址范围内不涉及自然保护区、风景名胜区、集中饮用水水源保护区和文物保护单位等敏感区。项目建成运行后，建设单位在严格落实环评报告提出的各项污染防治措施后，污染物均能实现达标排放，对周边环境影响较小，不会改变评价区现有环境功能。因此，从环保角度分析，项目选址合理可行。 （4）项目选址与《食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）符合性分析 本项目备案文件中的共五条生产线（食品生产线、压片糖果生产线、凝胶糖果生产线、固体饮料生产线和保健食品生产线），本次工程仅进行固体饮料生产线建设，其他生产线不在本次工程范围内，若进行建设，需另行环评手续。 本项目建设固体饮料生产线一条，属于食品制造业，根据《食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）中选址要求，本项目与其符合性分析见表1-5。 表1-5 项目选址与《食品生产通用卫生规范》相符性分析 序号; 《食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）选址要求; 本项目情况; 符合性. 1; 厂区不应选择对食品有显著污染的区域。如某地对食品安全和食品宜食用性存在明显的不利影响，且无法通过采取措施加以改善，应避免在该地址建厂。; 本项目位于石泉县城关镇古堰工业园区，该厂房为闲置厂房，不存在原有污染情况，厂房为空置厂房，周围无住宅区，厂区周边无显著污染的区域。; 符合. 2; 厂区不应选择有害废弃物以及粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源不能有效清除的地址。; 本项目所在厂区不存在有害废弃物以及粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源不能有效清除的情况。; 符合. 3; 厂区不宜择易发生洪涝灾害的地区，难以避开时应设计必要的防范措施。; 项目厂址位于城市建成区，该区地质地理条件良好，不属于易发生洪涝灾害的地区。; 符合. 4; 厂区周围不宜有虫害大量孳生的潜在场所，难以避开时应设计必要的防范措施。; 根据现场调查，项目厂区周围不存在虫害大量孳生的潜在场所。; 符合. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目组成及建设内容 本项目租用石泉县城关镇古堰工业园区标准化厂房，2层建筑，厂房一层新建固体饮料生产线，二层设置办公用房、实验室，用于代用茶生产中的抽样检验，配备相应设备20余台，购买运输车辆5辆，配备实施道路，排水、电力、绿化照明等基础设施。项目主要建设内容见下表。 本项目备案文件中的共五条生产线（食品生产线、压片糖果生产线、凝胶糖果生产线、固体饮料生产线和保健食品生产线），本次工程仅进行固体饮料生产线建设。其他生产线不在本次工程范围内，若进行建设，需另行办理环评手续。 表2-1 项目组成一览表 工程; 组成; 建设内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 该项目为2层钢结构厂房结构，1F主要包括原料库、内包材库、成品库、生产线设备、空调机组、拼配间、器具储藏间等；2F包括样品展示间、化验室、样品留样间、办公室等。本项目实验室仅进行成品质检实验，不进行微生物和化学实验。; 依托园区现有标准化厂房进行改造. 辅助工程; 办公用房; 本项目2F设置办公用房。. 储运 工程; 原料库; 位于厂房一层东北角，用于存放原辅材料。; 新建. 成品库; 位于厂房一层西北角，用于成品存放。. 内包材库 外包材库; 位于厂房一层西南角，用于存放包装材料。. 公用工程; 供水; 本项目生产和办公用水依托工业园区自来水。; 依托 园区. 排水; 实行雨污分流。. 供电; 电源来自市政电网。. 采暖、制冷; 采用分体空调采暖、制冷。; 新建. 环保工程; 废水; 项目生活污水直接排入园区化粪池，厂区设絮凝沉淀池一座，原料清洗废水、实验室废水、地面清洁废水、设备清洗废水经絮凝沉淀处理后排入园区化粪池后进入市政污水管网，最终排入石泉县污水处理厂处理。; 新建沉淀池，化粪池依托园区. 噪声; 本项目选用低噪声设备，利用厂房隔声，部分高噪声生产设备采取基础减振。; 新建. 固废; 生活垃圾收集后交由当地环卫部门统一处理。; 新建. 设一般固废暂存间，废包装材料暂存于一般固废暂存间，定期外售给废旧资源回收公司。; 新建. 原料清理除杂杂质和沉淀池沉渣暂存于一般固废暂存间，收集后与生活垃圾一同交环卫部门处置。; 新建. 实验室废物使用专用的专用收集桶收集后与生活垃圾一同交环卫部门处置。; 新建. 2、项目主要设备 本项目设备清单见表2-2。 表2-2 本项目主要设备清单表 序号; 名称; 规格/型号; 数量; 单位. 1; 烘干箱; 160*60*50 电压220V 功率4.8kW; 1; 台. 2; 切片机; 60*60*50 电压220V 功率1.5kW; 1; 台. 3; 高温灭菌箱; 90*80*80 电压220V 功率5kW; 1; 台. 4; 过热膜机; 350*160*80 电压220V 功率16kW; 1; 台. 5; 包装机; 180*70*70 电压220V 功率1.5kW; 1; 台. 6; 小罐茶机; 360*180*90 电压220V/380V 功率3kW; 1; 台. 7; 喷码机; 130*60*60 电压220V 功率1.5kW; 1; 台. 3、产品方案 本项目所生产产品及生产规模见表2-3。 表2-3 项目产品方案一览表 序号; 产品; 产量; 标准; 备注. 1; 赤小豆薏米芡实茶; 3.8t/a; 《食品安全国家标准 代用茶》（GH/T1091-2014）; 安康周边市场及全国各地. 2; 红参阿胶女神茶; 5.1t/a; 安康周边市场及全国各地. 3; 红参桂圆姜枣茶; 3.0t/a; 安康周边市场及全国各地. 4; 玫瑰茯苓甘草茶; 2.5t/a; 安康周边市场及全国各地. 5; 枇杷百合胖大海茶; 2.8t/a; 安康周边市场及全国各地. 6; 菊花枸杞决明子茶; 2.5t/a; 安康周边市场及全国各地. 7; 人参枸杞桑椹茶; 3.5t/a; 安康周边市场及全国各地. 8; 人参黄精杜仲雄花茶; 5.0t/a; 安康周边市场及全国各地. 合计; 28.2t/a; -. 4、原辅材料消耗 本项目运营期主要原辅材料及消耗情况见表2-4。 表2-4 项目主要原辅材料及消耗情况一览表 序号; 原辅材料; 年用量; 单位; 外观; 包装方式; 来源. 1; 白扁豆; 1.4; t/a; 干燥、不规则; 袋; 外购. 2; 黑苦荞; 1.8; t/a; 干燥、不规则; 袋; 外购. 3; 枸杞; 1.4; t/a; 干燥、不规则; 袋; 外购. 4; 大麦; 0.4; t/a; 干燥、不规则; 袋; 外购. 5; 茯苓; 0.8; t/a; 干燥、不规则; 袋; 外购. 6; 桑叶; 0.5; t/a; 干燥、不规则; 袋; 外购. 7; 五指毛桃; 0.1; t/a; 干燥、不规则; 袋; 外购. 8; 橘皮; 0.7; t/a; 干燥、不规则; 袋; 外购. 9; 蒲公英; 0.1; t/a; 干燥、不规则; 袋; 外购. 10; 红参; 0.2; t/a; 干燥、不规则; 袋; 外购. 11; 赤小豆; 0.6; t/a; 干燥、不规则; 袋; 外购. 12; 甘草; 1.5; t/a; 干燥、不规则; 袋; 外购. 13; 荷叶; 0.2; t/a; 干燥、不规则; 袋; 外购. 14; 桂圆; 0.6; t/a; 干燥、不规则; 袋; 外购. 15; 山楂; 0.5; t/a; 干燥、不规则; 袋; 外购. 16; 重瓣红玫瑰; 0.5; t/a; 干燥、不规则; 袋; 外购. 17; 莲子; 0.5; t/a; 干燥、不规则; 袋; 外购. 18; 阿胶; 0.6; t/a; 干燥、不规则; 袋; 外购. 19; 红糖; 0.4; t/a; 干燥、不规则; 袋; 外购. 20; 姜丝; 0.2; t/a; 干燥、不规则; 袋; 外购. 21; 桑椹; 0.3; t/a; 干燥、不规则; 袋; 外购. 22; 蒲公英叶; 0.4; t/a; 干燥、不规则; 袋; 外购. 23; 玉米须; 0.2; t/a; 干燥、不规则; 袋; 外购. 24; 葛根; 0.8; t/a; 干燥、不规则; 袋; 外购. 25; 薏苡仁; 1.4; t/a; 干燥、不规则; 袋; 外购. 26; 橘红; 0.2; t/a; 干燥、不规则; 袋; 外购. 27; 胖大海; 0.2; t/a; 干燥、不规则; 袋; 外购. 28; 罗汉果; 0.2; t/a; 干燥、不规则; 袋; 外购. 29; 玉竹; 0.2; t/a; 干燥、不规则; 袋; 外购. 30; 枇杷叶; 0.2; t/a; 干燥、不规则; 袋; 外购. 31; 桔梗; 0.2; t/a; 干燥、不规则; 袋; 外购. 32; 雪梨丁; 0.35; t/a; 干燥、不规则; 袋; 外购. 33; 蒲公英根; 0.5; t/a; 干燥、不规则; 袋; 外购. 34; 金银花; 0.4; t/a; 干燥、不规则; 袋; 外购. 35; 决明子; 0.4; t/a; 干燥、不规则; 袋; 外购. 36; 牛蒡根; 0.2; t/a; 干燥、不规则; 袋; 外购. 37; 胎菊; 0.4; t/a; 干燥、不规则; 袋; 外购. 38; 桑葚; 1.7; t/a; 干燥、不规则; 袋; 外购. 39; 菊苣根; 0.2; t/a; 干燥、不规则; 袋; 外购. 40; 芡实; 0.4; t/a; 干燥、不规则; 袋; 外购. 41; 百合; 0.8; t/a; 干燥、不规则; 袋; 外购. 42; 黑枸杞; 0.2; t/a; 干燥、不规则; 袋; 外购. 43; 山药; 1.5; t/a; 干燥、不规则; 袋; 外购. 44; 大枣; 3.85; t/a; 干燥、不规则; 袋; 外购. 45; 黄精; 0.6; t/a; 干燥、不规则; 袋; 外购. 46; 覆盆子; 0.6; t/a; 干燥、不规则; 袋; 外购. 47; 人参片; 0.2; t/a; 干燥、不规则; 袋; 外购. 48; 杜仲雄花; 0.2; t/a; 干燥、不规则; 袋; 外购. 49; 玛咖; 0.2; t/a; 干燥、不规则; 袋; 外购. 50; 塑料包装盒; 150; 万个/a; /; 个; 外购. 51; 外包装盒; 90; 万个/a; /; 个; 外购. 52; 絮凝沉淀剂; 1.0; t/a; /; 袋; 外购. 53; 水; 255; m3/a; /; /; 市政管网. 54; 电; 20; 万度/a; /; /; 市政电网. 5、工作制度及劳动定员 本项目拟设置劳动定员20人，包括管理人员5人，门卫1人，工人14人，年运行时间为300天，每天一班8h工作制，年运行2400h。 6、给排水 本项目用水主要包括员工生活用水、生产工艺用水、实验室用水以及清洁用水，本项目租赁园区现有厂房，无绿化用水。 （1）生活用水：项目劳动定员20人，员工不在厂内食宿，根据《陕西省行业用水定额（修订稿）》（DB61/T943-2020），员工生活用水按照50L/（人.d）计，年工作日300d，则生活用水量为1.0m3/d、300m3/a。污水排放系数按照80%计算，则排水量为0.8m3/d、240m3/a。 （2）生产工艺用水：主要为原材料清洗用水，项目主要原料经验收合格后，需用自来水清洗。根据企业提供的资料，清洗用水量为20L/kg原料，合20m3/t原料，本项目原料为30t/a，原料清洗用水为600m3/a，2.0m3/d。清洗用水量一部分被吸收，其余为清洗废水，清洗废水产生系数按0.75计，原料清洗废水为360m3/a，0.6m3/d。 （3）实验室用水：项目设置实验室对产品等进行质量检验，检验用容器清洗会产生少量废水，不进行微生物和化学实验，少许特殊试验废水应在实验室内进行单独预处理（中和、过滤等）后排入下水道。根据业主提供的材料，实验室用水量约0.2m3/d（60m3/a），排水量按85%计，废水产生量约0.17m3/d（51m3/a）。 （4）地面清洁用水：项目车间及办公总面积为3200m2，根据企业提供的资料，需要清洁的面积约2000m2，参照《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），地面每日清洁一次，用水定额取1.5L/m2计，则用水量为3.0m3/d、900m3/a，废水排放系数取85%，则地面冲洗废水为2.55m3/d、765m3/a。 （5）设备清洗用水：根据企业提供的资料，本项目生产过程中设备清洗用水量0.8m3/d，240m3/a。废水排放系数按0.85计，则设备清洗废水为0.68m3/d、204m3/a。 本项目项目用排水量见表2-5，项目水平衡见图2-1。 表2-5 本项目用、排水量估算表 用水名称; 日用新鲜水量（m3/d）; 消耗量 （m3/d）; 日排放量（m3/d）; 年用水天数（d）; 年需水量 （m3/a）; 年排放量 （m3/a）. 生活用水; 1.0; 0.2; 0.8; 300; 300; 240. 原材料清洗用水; 2.0; 0.8; 1.2; 300; 600; 360. 实验室用水; 0.2; 0.03; 0.17; 300; 60; 51. 地面清洁用水; 3.0; 0.45; 2.55; 300; 900; 765. 设备清洗用水; 0.8; 0.12; 0.68; 300; 240; 204. 合计; 7.0; 1.6; 5.4; /; 2100; 1620. 新鲜水 1.44 0.5 生活用水 0.1 0.4 石泉县污水处理厂 1.392 0.188 原料清洗用水 0.94 沉淀池 0.752 市政污水管网 园区化粪池 0.992 0.06 实验室用水 0.94 0.24 0.2 1.0 0.8 5.4 0.8 4.6 1.2 2.0 0.03 0.17 0.2 7.0 0.06 实验室用水 0.94 0.45 3.0 地面清洁用水 2.55 0.06 实验室用水 0.94 0.12 0.8 0.68 设备清洗用水 图2-1 项目水平衡图（单位：m3/d） 综上，本项目新鲜水用水量为7.0m3/d、2100m3/a，项目产生的废水主要为生活污水、原料清洗废水、实验室用水、地面清洁废水和设备清洗废水，废水量为5.4m3/d、1620m3/a，其中生活污水排放量为0.8m3/d、240m3/a，其他废水排放量为4.6m3/d、1380m3/a。项目设8m3絮凝沉淀池一座，原料清洗废水、实验室用水、地面清洁废水和设备清洗废水絮凝沉淀处理后生活污水一同排入园区化粪池后进入市政污水管网，最终排入石泉县污水处理厂。 7、平面布置及合理性分析 本项目租赁石泉县城关镇古堰工业园区标准化厂房进行陕西宸康硒谷食品生产销售建设项目，厂房呈长方形，二层建筑。根据工艺条件以及功能分区进行设置，厂房一层设置原料区、生产区、包材区、成品区、厂房，原料区位于厂房东北，生产区位于中部，自东向西布置原料挑选、清洗、切片、拼配生产线。包材库位于厂房西南角，成品库位于厂房西北角，各功能区依次排开。二层为办公用房、实验室、样品展示间。厂外连接园区道路，交通便利，总图布置便于交通运输，符合生产工艺流程，项目平面布置合理。 项目具体平面布置见附图6和附图7。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工艺流程和产排污环节 工程施工期主要为设备安装及调试，基本无污染影响。 2、运营期工艺流程和产排污环节 ①原料核收：将外购的原辅材料运输至厂区后进行人工核验，原材料验收合格后在原料处进行储存，不合格的原料直接由买家回收，不在场内堆放存储。此过程产污主要是废包装（S1）和原料清理除杂杂质（S2）。 ②清洗：验收合格的原料经拆袋后在清洗池中用清水进行搅动清洗。此过程产污主要是原料清洗废水（W1） ③烘干：将清洗完成的原料在电烘干机上进行烘干，此过程产污为烘干机噪声（N3）与少量烘干废气（G1），废气成分为水蒸气和异味气体。 ④原料切片处理：将清洗的原料晾晒干，利用切片机将原料切割成一定的规格后续备用，部分原料需要进行此操作工艺过程，其他原料为购买成品。 ⑤内包称重：将处理好的原材料在称重机上进行称重，按照规定的配比进行装盒处理，进行机器封盒，完成内包处理。 ⑥高温杀菌：产品经过高温灭菌箱进行灭菌消毒，此过程产污为废气（G2），废气成分为水蒸气和异味气体。 ⑦外包包装：对成品再次进行人工检验，检查包装是否密封好，成品是否合格，合格后人工进行外包装的封装，装包入库。 ⑧质检核验：根据食品生产许可管理要求对每批次成品进行质量安全检测。项目实验室检验不涉及化学试剂使用，此过程产污为少量固废（S3）和实验室废水（W2）。本项目运营期具体工艺流程及产污环节见图2-2。 图例 W--废水 N--噪声 S--固废 G--废气 切片 S1 废包装袋 S2原料挑选除杂杂质 W1原料清洗废水 拆包间 清洗间 内包间 外包间 实验室 原料出库拆包 原料储存 验收 清洗 烘干 称重装盒 高温杀菌 内包品检 外包 外包品检 成品库 出库 检验 原料 S3 固废 W2 实验室清洗废水 G1 烘干废气 G2 灭菌废气 图2-2 本项目生产工艺流程及产污环节图 运营期产排污环节见表2-6。 表2-6 本项目运营期产排污环节情况一览表 类型; 排污节点; 主要污染物; 治理措施. 废气; 烘干、高温杀菌废气; 水蒸气、异味气体; 经收集后引至室外排放. 废水; 原料清洗废水; COD、BOD5、SS、氨氮; 经絮凝沉淀池沉淀后经园区化粪池处理后进入园区市政污水管网. 员工生活办公; COD、BOD5、SS、氨氮; 经园区化粪池处理后进入园区市政污水管网. 实验室废水; COD、BOD5、SS、氨氮; 少量特殊废水在实验室内预处理，之后全部进入絮凝沉淀池沉淀后经园区化粪池处理后进入园区市政污水管网. 地面清洁废水; COD、BOD5、SS、氨氮; 经絮凝沉淀池沉淀后经园区化粪池处理后进入园区市政污水管网. 设备清洗废水; COD、BOD5、SS、氨氮; 经絮凝沉淀池沉淀后经园区化粪池处理后进入园区市政污水管网. 噪声; 生产设备运行; 等效连续A声级; 设备基础减振，厂房密闭隔声. 固废; 原料包装、拆包; 废包装材料; 暂存于一般固废暂存间，定期外售废旧资源回收公司. 原料预处理; 原料清理除杂杂质; 暂存于一般固废暂存间，收集后交环卫部门处置. 絮凝沉淀池; 沉渣. 质检实验; 质检垃圾; 专用的储存桶收集后交环卫部门处置. 员工生活办公; 生活垃圾; 环卫部门处置. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，租用石泉县城关镇古堰工业园区标准化厂房进行生产与办公，该厂房为闲置厂房，不新增用地，经调查，不存在原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| - 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量 本项目位于陕西省安康市石泉县，根据大气功能区划，本项目所在地为二类功能区，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 根据安康市生态环境局2024年2月23日发布的《环境空气质量快报》第十二期中2023年1月～12月全市环境空气质量状况统计表中石泉县数据，对区域环境空气质量现状进行分析，统计结果见下表。 表3-1 2023年度1～12月石泉县环境空气质量现状统计表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（μg/m3）; 标准值/（μg/m3）; 占标率/%; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 37; 70; 52.8; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 24; 35; 68.6; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 6; 60; 10.0; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 10; 40; 25.0; 达标. CO; 第95百分位浓度; 1100; 4000; 27.5; 达标. O3; 第90百分位浓度; 114; 160; 71.2; 达标. 根据上表统计结果，2023年度1～12月石泉县环境空气质量中PM10、PM2.5、SO2、NO2年平均质量浓度值、CO第95百分位浓度值、O3第90百分位浓度值低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，因此项目所在区域属于达标区。 2、声环境质量现状 根据现场勘探，本项目周围50m范围内不存在声环境敏感点，根据《建设项目环境影响报告表编制指南（环境影响类）》（试行）中的要求，本次评价不调查项目周围声环境质量现状。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 项目选址范围内没有水源地、名胜古迹、自然保护区等特殊敏感区。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》确定各环境要素的环境影响评价范围及项目的环境保护目标。 大气环境保护目标：厂界外500m范围内不存在自然保护区、风景名胜区，具体见表3-3根据现场调查，项目厂界外500m范围内大气环境保护目标见表3-2。声环境保护目标：根据现场调查本项目厂界外50m评价范围内不存在声环境保护目标。 地下水环境保护目标：根据现场调查本项目厂界外500m范围内的不存在地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水源。 生态环境保护目标：本项目位于城区范围内，占地范围内的没有生态环境保护目标。 项目环境保护目标分布图见附图7。 表3-2 项目保护目标分布一览表 环境 要素; 保护 内容; 坐标; 环境 功能区; 相对厂 址方位; 相对厂 界距离. 经度（°）; 纬度（°）. 环境空气; 丝银 坝村; 108.209966267; 33.095329152; 二类; NE; 140m. 108.206763709; 33.094363557; W; 150m. 108.206608141; 33.094851719; NW; 170m. 108.205218757; 33.095398889; NW; 300m. 石垭子; 108.208721722; 33.092663036; S; 150m. 108.207326973; 33.091370212; SW; 300m. 白乐村; 108.212605561; 33.096927749; NE; 450m. 地表水; 绕峰河; /; Ⅱ类; W; 120m. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废水 本项目运营期综合废水预处理后进入园区污水管道，废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准要求。污染物排放标准限值见表3-3。 表3-3 本项目污染物排放标准一览表 类别; 标准名称及级（类）别; 污染 因子; 标准值. 单位; 数值. 废水; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准; COD; mg/L; 500. BOD5; mg/L; 300. SS; mg/L; 400. 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准; 氨氮; mg/L; 45. 2、噪声 施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。项目所在区域为2类声环境功能区，运营期间厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的2类标准。运营期厂界噪声排放标准限值见表3-4。 表3-4 运营期厂界噪声排放标准 时期; 标准名称及级（类）别; 标准值. 昼间; 夜间. 施工期; 《建筑施工场界环境噪声排放标》（GB12523-2011）; 70 dB（A）; 55 dB（A）. 运营期; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 60 dB（A）; 50 dB（A）. 3、固废 本项目一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中有关要求。 |
| 总量 控制 指标 | 根据国家“十四五”生态环境保护规划，全国对VOCS、NOX、COD、氨氮四种污染物实施总量控制指标，进一步完善总量控制指标体系。本项目运营期废气主要为烘干废气、高温灭菌废气，主要成分为水蒸气和少量异味气体；厂区废水进入园区污水管道，最终排入石泉县污水处理厂，总量控制指标应纳入石泉县污水处理厂，故本项目不设置总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目依托原有厂区进行建设，施工期为室内装修和生产设备安装调试，不涉及拆迁和土石方工程，施工期短，工程内容简单，产生的污染物主要是少量固废及噪声。针对施工活动本次评价提出以下环境保护措施： 1、大气环境保护措施 项目施工期废气主要有装修扬尘和施工机械及车辆废气，根据《中华人民共和国大气污染防治法》、《陕西省大气污染防治条例》、《陕西省城市空气重污染日应急方案(暂行)》、《陕西省建筑施工扬尘治理行动方案》及《陕西省建筑施工扬尘治理措施十六条》、《安康市大气污染治理专项行动工作方案(2023-2027年)的通知》（安发〔2023〕8号）、《石泉县住房和城乡建设局关于进一步加强施工工地和道路扬尘管控工作的通知》等相关规定，提出以下措施要求： （1）施工道路上运输施工材料的车辆加篷布遮盖； （2）加强施工期的环境管理，杜绝粗放式施工； （3）加强扬尘控制，对施工场地和物料堆棚周边进行洒水抑尘作业，缩短起尘操作时间； （4）对离开施工现场的运输和施工机械及时清理冲洗，以免将现场泥土带出影响道路清洁； （5）加强施工机械和车辆运行管理与维护保养，减少尾气排放 2、水环境保护措施 施工期废水主要为施工人员的生活污水。施工期施工人员最大为6人，生活用水量按50L/人·d计算，则生活用水量为0.3m3/d，污水产生量为0.24m3/d。项目施工期生活污水经厂区现有化粪池处理后排入园区市政污水管网，对环境影响较小。 3、噪声环境保护措施 （1）从声源上控制 选用低噪声机械设备，合理施工，减少高噪声机械设备的同时运行，设备进行定期保养和维护，严格按操作规范使用各类机械。 （2）合理安排施工时间 合理安排好施工时间，严禁午间、夜间休息时间施工。 （3）施工车辆出入地点应尽量远离敏感点，严格控制施工车辆运输路线，减轻对周围敏感点的影响，车辆出入现场时应低速、禁鸣。 4、固体废物环境保护措施 项目施工期产生的固废主要是施工废料及生活垃圾。 （1）施工废料 参照《洛阳市建筑垃圾量计算标准》，项目施工期装修废料按0.03t/m2，本项目装修面积约5000m2，则建筑垃圾年产生量约为150t/a。施工废料首先应考虑废料的回收利用，不能回收的建筑垃圾应集中堆放，由施工方统一运送至石泉县的建筑垃圾场，由填埋场有偿处置。 （2）施工人员生活垃圾 项目高峰时期施工人员6人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，施工人员生活垃圾的产生量为3.0kg/d，分类收集后交当地由环卫部门处理。 项目施工期固废去向明确，不产生二次污染。 5、生态环境保护措施 本项目位于安康市石泉县城关镇古堰工业园区内，周围没有国家级、省级保护植物及其他珍稀濒危保护植物、名木古树，分布的动物均为常见品种，未见珍稀、濒危保护类两栖动物、爬行动物、哺乳动物和鸟类分布。项目施工期短，工程内容简单，工程建设对区域生态影响较小。 综上，采取以上污染物防治措施后，本项目施工期对环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 本项目在对清洗后的原料进行烘干和高温灭菌过程中，会产生烘干废气和高温灭菌废气，主要成分为水蒸气，在药材烘干和灭菌过程中会有少量异味气体，本项目对烘干工序和高温灭菌工序上方设置集气罩，水蒸气和异味气体经收集后引至车间外排放，对环境影响较小。 2、废水 （1）项目废水产排情况 根据项目工程分析，项目产生的废水主要为生活污水、原料清洗废水、实验室用水、地面清洁废水和设备清洗废水，废水量为5.4m3/d、1620m3/a，其中生活污水排放量为0.8m3/d、240m3/a，其他废水排放量为4.6m3/d、1380m3/a。 ①原料清洗废水：本项目主要是针对原材料表面进行去除，原材料较为洁净，清洗废水主要污染因子为COD、BOD5、SS等，清洗废水为360m3/a，0.6m3/d。污染物浓度参照《排放源统计调查产排污核算方法与系数手册 2730 中药饮片加工行业系数手册》（<200吨-中药饮片/年）中的中药饮片产污系数为COD产生浓度为677.4mg/L，氨氮产生浓度为36.2mg/L，BOD5、SS产生浓度根据厂家提供的其他地区同类型项目分别为BOD5为300mg/L、SS为600mg/L。 ②实验室废水：项目设置实验室对产品等进行质量检验，检验用容器清洗会产生少量废水，不进行微生物和化学实验，少许特殊试验废水应在实验室内进行单独预处理（中和、过滤等）后排入下水道。废水产生量约0.17m3/d（51m3/a），主要污染物一般为：COD250mg/L、BOD5150mg/L、SS150mg/L、NH3-N20mg/L。 ③地面清洁废水：项目车间及办公中需要清洁的面积约2000m2，每日清洁一次，废水量为2.55m3/d、765m3/a，主要污染物浓度一般为：COD300mg/L、BOD5100mg/L、SS400mg/L、氨氮20mg/L。 ④设备清洗废水：本项目则设备清洗废水为0.68m3/d、204m3/a，污染物产生浓度一般为：COD350mg/L、BOD5120mg/L、SS360mg/L、氨氮20mg/L。 ⑤员工生活用水：项目劳动定员20人，不在厂内食宿，生活污水量为0.8m3/d、240m3/a，污染物浓度一般为：COD350mg/L、BOD5140mg/L、SS200mg/L、氨氮27mg/L。 项目生活污水直接排入园区化粪池，厂区设8m3絮凝沉淀池一座，原料清洗废水、实验室废水、地面清洁废水、设备清洗废水经絮凝沉淀处理后排入园区现有化粪池处理后进入市政污水管网，最终排入石泉县污水处理厂处理。 根据上述分析，本项目废水主要污染物的产生及排放情况见表4-1。 表4-1 项目废水主要污染物的产生及排放情况一览表 排污类型; COD; BOD5; SS; NH3-N. 沉淀前; 原料清洗废水360m3/a; 浓度(mg/L); 677.4; 300; 600; 36.2. 产生量（t/a）; 0.244; 0.108; 0.216; 0.013. 实验室清洗废水 51m3/a; 产生浓度(mg/L); 250; 150; 150; 20. 产生量（t/a）; 0.013; 0.008; 0.008; 0.001. 地面清洁废水 765m3/a; 产生浓度(mg/L); 300; 100; 400; 20. 产生量（t/a）; 0.230; 0.076; 0.306; 0.015. 设备清洗废水 204m3/a; 产生浓度(mg/L); 350; 120; 360; 20. 产生量（t/a）; 0.071; 0.024; 0.073; 0.002. 絮凝 沉淀后; 治理措施; 絮凝沉淀池. 污染物去除效率（%）; 10; /; 60; /. 混合废水1380m3/a; 浓度(mg/L); 363.9; 156.5; 174.8; 22.5. 产生量（t/a）; 0.502; 0.216; 0.241; 0.031. 生活污水 240m3/a; 产生浓度(mg/L); 350; 140; 200; 27. 产生量（t/a）; 0.084; 0.034; 0.048; 0.006. 厂区综合废水1620m3/a; 产生浓度(mg/L); 361.7; 154.3; 178.4; 22.8. 产生量（t/a）; 0.586; 0.250; 0.289; 0.037. 企业总排口污水1620m3/a; 治理措施; 园区化粪池. 污染物去除效率（%）; 15; /; 30; 9. 排放浓度(mg/L); 307.5; 154.3; 124.9; 21.0. 排放量（t/a）; 0.498; 0.250; 0.202; 0.034. 《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）三级标准(mg/L); 500; 300; 400; -. 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准(mg/L); -; -; -; 45. （2）污染控制措施及污染物排放浓度达标性分析 项目生活污水直接排入园区化粪池，厂区设8m3絮凝沉淀池一座，原料清洗废水、实验室废水、地面清洁废水、设备清洗废水经絮凝沉淀处理后排入园区现有化粪池处理后进入市政污水管网，最终排入石泉县污水处理厂处理。园区化粪池容积为30m3，厂区不存在现有废水，厂区化粪池能够满足本项目污水处理量需求，处理后水质符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准，排入园区污水管网，最终进入石泉县污水处理厂进一步处理，实现达标排放。园区已配套污水管网，本项目污水依托园区污水管道可行。 （3）项目依托石泉县污水处理厂可行性分析 石泉县污水处理厂位于石泉县城关镇新桥村尾子沟，于2012年10月建成投入运营，占地面积30亩，设计处理规模20000m3/d。一期工程总投资6780万元，采用“A/A/O微曝氧化沟”污水处理工艺，二期工程采用“粗格栅+泵房+微曝氧化+二沉池”，后又采用“提升泵站+絮凝沉淀池+纤维转盘滤池+接触消毒池”的处理工艺将污水厂一期和二期工程处理后的污水再次进行处理。项目位于石泉县污水处理厂收水范围之内，本项目污水量1.393m3/d，对石泉县污水处理厂的进水量不会产生冲击影响。因此，项目处理生活污水及清洗类废水排入石泉县污水处理厂可行。 （4）项目废水污染物排放信息 本项目废水类别、污染物及污染治理设施信息表见表4-2；本项目废水排放口基本信息见表4-3。 表4-2 本项目废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水 类别; 污染物 种类; 排放 去向; 排放 规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口 类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 综合污水; COD、 BOD5、 氨氮、 SS; 排入城市污水处理厂; 间歇 排放; TW001; 絮凝沉淀池+园区化粪池; 淀沉淀; DW001; R是 ¨否; R企业总排口 ¨雨水排放口 ¨清净下水排放口 ¨温排水排放口 ¨车间或车间处理设施排放口. 表4-3 本项目废水排放口基本信息表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水 排放量; 排放 去向; 排放 规律; 间歇 排放 时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物 种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值. 1; DW001; 108°12′ 30.850"; 33°5′ 39.370"; 0.162 万t/a; 排入城市污水处理厂; 间歇 排放; 全天; 石泉县污水处理厂; COD; 50mg/L. BOD5; 10mg/L. 氨氮; 5mg/L. SS; 10mg/L. 表4-4 废水污染物排放信息表（新建项目） 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度/（mg/L）; 年排放量/（t/a）. 1; DW001 排放口; COD; 307.5; 0.498. BOD5; 154.3; 0.250. SS; 124.9; 0.202. 氨氮; 21.0; 0.034. 全厂排放口合计; COD; 0.498. 氨氮; 0.034. （5）运营期废水监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和《排污单位自行监测技术指南 食品制造》（HJ1084-2020），项目废水监测计划见表4-5。 表4-5 本项目废水污染源监测计划 排放口名称; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行排放标准. 厂区废水总排口; DW001; pH、SS、BOD5、COD、氨氮; 1次/半年; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准. （6）地表水环境影响评价结论 综上所述，本项目废水主要为原料清洗废水、实验室废水、地面清洁废水、设备清洗废水和员工生活污水，废水排放量为5.4m3/d、1620t/a。项目生活污水直接排入园区化粪池，厂区设8m3絮凝沉淀池一座，原料清洗废水、实验室废水、地面清洁废水、设备清洗废水经絮凝沉淀处理后排入园区化粪池后进入市政污水管网，最终排入石泉县污水处理厂处理，厂区废水总排口水质排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准，最终排入石泉县污水处理厂进一步处理，不会对石泉县污水处理厂的进水水质及处理能力造成较大影响。因此，本项目污染控制措施有效，评价认为本项目环境影响可以接受。 3、噪声 （1）噪声源强及降噪措施 本项目运营期噪声主要来源于烘干机、切片机、包装机等设备运行噪声，声压等级为70～80dB(A)，均为室内声源，仅昼间运行。 本项目拟对设备噪声采取下列措施： ①选用低噪声设备：选用先进的低噪设备，从源头减轻设备的噪声量； ②合理布局：设备放置于厂房内，利用厂房隔声作用降低噪声； ③安装基础减震垫：对高噪设备设置基础减震，可采取台基减震、橡胶减震接头以及减震垫等措施；即尽量采用重机座，在设备与地面之间安放隔振材料，隔振材料应选择阻尼较大的材料，进行柔性联接，以减小其振动影响； ④设备维护：注意维护各种机械设备的正常运转，加强主要产噪设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生高噪声。 本项目各噪声声源及采取的降噪措施见表4-6。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-6 项目运营期噪声源参数一览表（室内声源） 序号; 建筑物 名称; 声源 名称; 声压级 /距声源距离） /（dB(A)/m）; 声源控制 措施; 空间相对位置/m; 距室内 边界距离 /m; 室内边界 声级 /dB(A); 运行 时段; 建筑物 插入损失 /dB(A); 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级 /dB(A); 建筑物外 距离/m. 1; 生产车间; 烘干箱; - 80/1; - 选用低噪声设备，设备基础减振，建筑隔声等措施; 40; 21; 1; 17; - 66.6; 昼间; 20; 46.6; 1. 2; 切片机; - 75/1; 40; 13; 1; 20; - 60.6; 20; 40.6. 3; 干燥箱; - 75/1; 33; 69; 1; 16; - 62.4; 20; 42.4. 4; 包装机; - 70/1; 33; 45; 1; 10; - 60.1; 20; 40.1. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （2）噪声预测 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）推荐的公式： 预测模式采用推荐的“附录B 典型行业噪声预测模型”。 ①预测条件假设 a、所有产噪设备均在正常工况条件下运行； b、考虑室内声源所在厂房围护结构的隔声、吸声作用； c、衰减仅考虑几何发散衰减。 ②室内声源 a、如图所示，首先计算出某个室内声源靠近围护结构处的声压级： 式中：Lp1—某个室内声源靠近维护结构处的声压级。 Lw—某个室内声源靠近维护结构处产生的声功率级。 Q—指向性因数； 通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1； 当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4； 当放在三面墙夹角处时，Q=8。 本项目声源放在房间中心时，故Q=1。 R—房间常数；R=Sα/(1-α)，S为房间内表面面积，m2； α—为平均吸声系数，本项目为钢结构厂房，α取0.1。 r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 b、计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的总声压级： 式中：Lp1(T)—靠近围护结构处室内N个声源的叠加声压级，dB(A)； Lp1.j—j 声源的声压级，dB(A)；N—室内声源总数。 c、计算出室外靠近围护结构处的声压级： Lp2=Lp1−TL+6 式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL—隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，本次取15dB。 d、工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： Lepg=10lg1Ti=1Nti100.1LAi 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； ti——在T时间内i声源工作时间，s； M——等效室外声源个数； tj——在T时间内j声源工作时间，s。 本项目只在昼间生产，项目建成后噪声预测结果见表4-7。 表4-7 项目厂界噪声预测结果一览表 单位：dB（A） 预测点; 预测时段; 预测值; 标准值; 达标情况. 1#东厂界; 昼间; 42; 60; 达标. 2#南厂界; 昼间; 48; 60; 达标. 3#西厂界; 昼间; 44; 60; 达标. 4#北厂界; 昼间; 51; 60; 达标. 根据上述预测结果可知：项目在运营期生产中设备正常运营情况下，东、南、西、北厂界昼间噪声贡献值在42～51dB（A）之间，均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。因此，本项目噪声排放对周围声环境的影响较小。 （3）环境监测 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和《排污单位自行监测技术指南 食品制造》（HJ 1084-2020），本项目运营期声环境监测计划见表4-8。 表4-8 运营期声环境监测计划 监测点位; 监测因子; 监测频率; 执行标准. 厂界四周; Leq; 1次/季，昼间1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类. 4、固体废物 （1）固体废物产生情况及处理处置措施 本项目营运期产生的固废主要为职工生活垃圾、一般固废（废原料包装、原料清理除杂杂质、餐厨垃圾）。 ①生活垃圾 本项目劳动定员20人，生活垃圾产生量按0.5kg/（人·d）计，则本项目生活垃圾产生量为10kg/d、3.0t/a，定期运至垃圾集中收集点后由环卫统一清运。 ②一般废物 a、废包装 项目原料使用后会产生废包装，主要为塑料袋、纸箱等，根据建设单位提供资料，产生量约2.0t/a，项目厂房内设一般固废暂存间，废包装暂存于一般固废暂存间，定期外售外售废旧资源回收部门综合利用。 b、原料清理除杂杂质 本项目人工分选过程中剔除的杂质，根据同行业类比统计，其产生量约为原料的1%，原料使用量为30t/a，则原材料清理除杂时杂质产生量约为0.3t/a，暂存于一般固废暂存间，收集后外送处置（可交由饲养场用作饲料或肥料）。 c、实验室废物 本项目实验室对每批次产品进行质量检测，不涉及化学试剂和微生物、病菌等，检测后的样品、废器皿均属于一般固体废物，根据建设单位提供的资料，产生量约为0.2t/a；采用专用的储存桶收集后交环卫部门处置。 d、絮凝沉淀池沉渣 本项目絮凝沉淀池沉渣属于一般固体废物，根据污染物去除量计算，沉渣产生量约为0.1t/a，收集后交环卫部门处置。 本项目固体废物具体产生和处置情况见表4-9。 表4-9 项目固体废物产生及处置情况表 序号; 固废名称; 产生 环节; 属性; 废物代码; 环境危险特性; 产生量; 贮存方式、处置 方式和去向; 利用或处置量. 1; 生活垃圾; - 办公 - 生活; - 生活垃圾; 900-099-S64; -; 3.0t/a; 垃圾桶收集，交环卫部门处置; 3.0t/a. 2; 废包装; - 包装拆包; - 一般固废; 900-003-S17 900-005-S17; -; 2.0t/a; 暂存于一般固废暂存间，定期外售废旧资源回收公司; 2.0t/a. 3; 原料清理 除杂杂质; - 原料 - 分选; 900-001-S61; -; 0.3t/a; 暂存于一般固废暂存间，收集后交环卫部门处置; 0.3t/a. 4; 实验室废物; - 产品 - 检测; 900-002-S61; -; - 0.2t/a; 采用专用的储存桶收集，收集后交环卫部门处置; - 0.2t/a. 5; 沉淀池沉渣; - 絮凝沉淀池; 900-001-S61; -; 0.1t/a; 暂存于一般固废暂存间，收集后交环卫部门处置; 0.1t/a. （2）生活垃圾、一般固废污染防治措施及环境影响分析 本项目产生的生活垃圾经垃圾桶收集后由环卫部门统一清运；项目厂房内设一般固废暂存间，废包装材料暂存于一般固废暂存间，定期外售综合利用；原料清理除杂杂质收集后外送处置（可交由饲养场用作饲料或肥料）；实验室废物采用专用的储存桶收集后交环卫部门处置。 采取上述污染防治措施后，本项目产生的生活垃圾和一般固废将得到妥善处理，不会对周围环境产生不良的影响。 （3）一般固废环境管理要求 ①一般固废暂存间按照《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的规定设置环境保护图形标志； ②一般固废暂存间按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的要求做好防渗漏、防风淋、防扬尘措施； ③按照《一般工业固体废物管理台账制定指南》（试行）（生态环境部公告2021年第82号）相关要求，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息。 （4）固废环境影响评价结论 综上所述，项目产生的各种固废全部得到妥善处理，符合“资源化、减量化、无害化”处理的要求，满足相关环境保护的要求，固体废物处置措施合理可行。 5、地下水环境影响评价 本项目在采取各项防渗措施前提下，正常工况下没有污废水或其它物料发生渗漏至地下水的情景发生。但生产运行期间在废机油等发生跑、冒、滴、漏的情形下污染物下渗可能影响地下水。 为防止生产废水、实验室清洗废水和生活污水的泄露对地下水造成污染，本评价根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中分区防控的要求，对项目占地范围的污染防治区域进行分区防渗提出防渗要求，具体防渗要求见表4-10。 表4-10 项目分区防渗情况 防渗级别; 防渗位置; 防渗措施. 一般防渗区; 车间; 应满足等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s的防渗性能. 采取以上防渗措施后，本项目运营期对厂区及附近地下水环境影响较小。 6、土壤环境影响评价 本项目排放的废气污染物主要为异味和水蒸气，不涉及重金属及其他有毒有害物质，不存在大气沉降的影响途径。生产运行期间在等发生跑、冒、滴、漏的情形下污染物下渗可能影响土壤环境。 本项目采取了源头控制和分区防渗措施，对危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行防渗实行重点防渗处理，对车间其他区域进行硬化处理，在严格执行相应环保措施的情况下，生产废水、实验室清洗废水和生活污水不会垂直入渗影响土壤环境，对土壤环境影响较小。 7、环境风险影响评价 本项目不涉及有毒有害和易燃易爆危险物质，该项目环境风险潜势为Ⅰ，评价等级为简单分析。本项目采取了源头控制和分区防渗措施，对车间实行防渗硬化处理，在严格执行相应环保措施的情况下，生产废水、实验室清洗废水和生活污水不会下渗影响地下水和土壤环境。在严格落实报告表提出的风险防范措施前提下，该项目的环境风险处于可接受水平，制定的风险管理措施有效可靠，从环境风险角度分析该项目建设可行。 8、环保投入估算 本项目总投资8000万元，其中环保投入22.3万元，占总投资的0.28%，主要用于废气、废水、噪声和固废治理。具体环保投入见表4-11。 表4-11 环保设备投入估算情况一览表 序号; 项目; 处理措施与设施; 环保投资 （万元）. 1; 废气处理; 烘干废气、高温灭菌废气; 经集气罩收集后引至车间外排放; 3.0. 2; 废水处理; 原料清洗废水、地面清洁废水、设备清洗废水; 经絮凝沉淀后进入化粪池，预处理后排入园区市政污水管网，最终排入石泉县污水处理厂进行处理; 2.0. 实验室废水; 在实验室内进行单独预处理（中和、过滤等）后排入下水道，经絮凝沉淀后进入化粪池，预处理后排入园区市政污水管网，最终排入石泉县污水处理厂进行处理; 1.0. 生活污水; 进入园区化粪池和污水管网，最终排入石泉县污水处理厂进行处理; 1.0. 3; 噪声治理; 设备噪声; 设备消声减震基础设施; 5.0. 4; 固废处理; 生活垃圾; 垃圾桶收集，由环卫部门统一清运; 0.3. 废包装材料; 暂存于一般固废暂存间，经收集后定期外售给废旧资源回收部门; 0.5. 原料清理除杂杂质、沉淀池沉渣; 采用专用的储存桶收集，收集后交环卫部门处置; 1.0. 实验室废物; 专用的储存桶收集后交环卫部门处置; 1.5. 5; 环境监测和竣工环保验收费用; 7.0. 合计; 22.3. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 烘干废气、高温灭菌废气 | 水蒸气、异味气体 | 经集气罩收集后引至车间外排放 | / |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 项目生活污水直接排入园区化粪池，厂区设絮凝沉淀池一座，原料清洗废水、实验室废水、地面清洁废水、设备清洗废水经絮凝沉淀处理后排入园区化粪池后进入市政污水管网，最终排入石泉县污水处理厂处理 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 三级标准 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015） B级标准 |
|  | 实验室 | COD、BOD5、SS、NH3-N |  |  |
|  | 原料清洗废水 | COD、BOD5、SS、NH3-N |  |  |
|  | 地面清洁废水 | COD、BOD5、SS、NH3-N |  |  |
|  | 设备清洗废水 | COD、BOD5、SS、NH3-N |  |  |
| 声环境 | 设备运行噪声 | 等效A声级 | 选用低噪声设备；设备布置在生产车间内，高噪声设备设置减震基础，注意设备的日常维护 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 办公 | 生活垃圾 | 分类收集于垃圾桶内，定期由当地市政环卫部门统一清运处理 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  | 包装、拆包 | 废包装材料 | 暂存于一般固废暂存间，经收集后定期外售给废旧资源回收部门 |  |
|  | 絮凝沉淀池 | 沉淀池沉渣 | 采用专用的储存桶收集，收集后交环卫部门处置 |  |
|  | 原料预处理 | 原料清理除杂杂质 |  |  |
|  | 实验室质检 | 实验室废物 | 专用的储存桶收集后交环卫部门处置 |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 分区防渗、加强日常管理。车间采取混凝土地面，进行一般防渗措施 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 不涉及 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 建设单位应做好风险物质的管理和防范措施。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、环境管理制度： 项目建成后，将对周围环境产生一定的影响，因此建设单位应在加强环境管理的同时，定期进行环境监测，以便及时了解拟建项目对环境造成影响的情况，并采取相应措施，消除不利因素，减轻环境污染，使各项环保措施落到实处，以期达到预定的目标。 企业内应设置环境保护管理机构，本项目设有1名环保兼职人员，负责项目的环境保护监督管理及各项环保设施的运行管理等环境保护工作，环境监测将委托有资质的环境监测单位承担。 2、排污许可制度： 在正式生产前，建设单位根据《固定污染源排污许可分类管理名录》要求，登录全国排污许可证管理信息平台，申请排污许可事宜。 3、环境监测： 按照监测计划的频次和要求进行监测，并保留监测原始记录，每次数据应及时由专人整理、统计，如有异常，立即向上级有关部门通报，并做好监测资料的归档、备查工作，建议建设单位定期监测数据上墙公示，接受公众监督。 4、竣工验收 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4号），建设单位自行组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。 建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格后，其主体工程方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。验收合格后，方可投入生产或者使用，公开相关信息，接受社会监督。 5、信息公开 建设单位自行监测信息公开内容及方式按照《企业事业单位环境信息公开办法》（环境保护部令第31号）执行。建设单位应当公开下列信息： ①基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模； ②排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量； ③防治污染设施的建设和运行情况； ④建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况； ⑤其他应当公开的环境信息。 |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，从环境保护的角度分析，陕西宸康硒谷食品生产销售建设项目环境影响可接受，建设可行。

- 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 废水 | COD | 0 | 0 | 0 | 0.498 | - | 0.498 | +0.498 |
|  | BOD5 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |  | 0.250 | +0.250 |
|  | SS | 0 | 0 | 0 | 0.202 |  | 0.202 | +0.202 |
|  | 氨氮 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | - | 0.034 | +0.034 |
| 一般工业 固体废物 | 废包装 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | - | 2.0 | +2.0 |
|  | 原料清理除杂杂质 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | - | 0.3 | +0.3 |
|  | 实验室废物 | 0 | 0 | 0 | - 0.2 | - | - 0.2 | - +0.2 |
|  | 沉淀池沉渣 |  |  |  | - 0.1 |  | - 0.1 | - +0.1 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①