- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：        科睿华建混凝土初加工项目

建设单位（盖章）：安康科睿华建混凝土初加工有限公司

编制日期：              2024年7月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 科睿华建混凝土初加工项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2020-610922-48-03-013842 |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 陈x | 联系方式 |  | 135xxxxxxxx |
| 建设地点 | 石泉县城关镇太阳村二组 |  |  |  |
| 地理坐标 | （E 108 度 16 分 33.063 秒，N 32 度 59 分 47.102 秒） |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3021 水泥制品制造 |  | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业 30、55石膏、水泥制品及类似品制造302 商品混凝土 |
| 建设性质 | ■新建 □改建 □扩建 □技术改造 |  | 建设项目 申报情形 | ■首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 石泉县发展和改革局 |  | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2020-610922-48-03-013842 |
| 总投资（万元） | 6000 |  | 环保投资（万元） | 56.3 |
| 环保投资占比（%） | 0.94 |  | 施工工期（月） | 2 |
| 是否开工建设 | £否 ■是：本项目原为宁陕至石泉高速公路临时拌合站，2019年12月建成运行，2022年12月服务期满，目前为停产状态。 |  | 用地面积（m2） | 8614m2 |
| 专项评价 设置情况 | 本项目不涉及地表水、地下水、大气、噪声和环境风险专项评价行业，故不设地表水、地下水、大气、噪声和环境风险专项评价。项目生态不涉及环境敏感区（国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区），故不设生态专项评价。 表1-1 专项评价设置对照一览表 专项评价的类别; 专项评价的类别涉及项目类别; 本项目情况. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 本项目排放废气不含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气，不设大气专项评价. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目废水不外排，不设地表水专项评价. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 本项目不涉及有毒有害和易燃易爆危险物质存储，不设环境风险专项评价. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目不属于专项评价涉及的行业，无需生态专项评价. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不属于专项评价涉及的行业，无需设海洋专项评价. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录 B、附录C。 |
| 规划情况 | 无 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |  |
| 其他符合性 分析 | 1、与《陕西省秦岭重点保护区一般保护区产业准入清单》（陕发改秦岭〔2023〕632号）符合性分析 经查阅《陕西省秦岭重点保护区一般保护区产业准入清单》（陕发改秦岭〔2023〕632号），本项目不属于秦岭一般保护区产业限制、禁止目录。 2、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于限制类、鼓励类及淘汰类，视为允许类；项目不在《市场准入负面清单（2022年版）》之列。项目已取得《陕西省企业投资项目备案确认书》（项目代码：2020-610922-48-03-013842）。 因此，本项目建设符合国家及地方产业政策。 3、与秦岭生态保护相关规划及条例符合性分析 （1）《安康市秦岭生态环境保护规划（2018—2025年）》（安政办发〔2018〕17号） ——禁止开发区 涉及范围：自然保护区核心区和缓冲区；饮用水水源地的一级和二级保护区；秦岭山系主梁两侧各1000米以内、主要支脉两侧各500米以内或者海拔2600米以上区域；自然保护区实验区中珍稀濒危野生动物栖息地与其他重要生态功能区集中连片，需要整体性、系统性保护的区域。主要包括安康秦岭区域内的自然保护区、河流水系、水源涵养地、风景名胜区、珍稀动植物栖息地、地质公园、地质遗迹保护区等。 ——限制开发区 涉及范围：除城乡规划区外，主要包括：自然保护区的实验区、种质资源保护区、重要湿地、饮用水水源保护地准保护区；风景名胜区、森林公园、地质公园、植物园、国有天然林分布区以及重要水库、湖泊；重点文物保护单位、自然文化遗存；禁止开发区以外，山体海拔1500米以上至2600米之间的区域。安康秦岭地区的限制开发区主要涉及各县区风景名胜区、森林公园、重要湿地等符合上述条件的区域。 ——适度开发区 涉及范围：安康市秦岭范围内除禁止开发区、限制开发区以外的区域，海拔1500米以下的区域为适度开发区。 本项目位于石泉县城关镇太阳村二组，海拔385m，属于适度开发区。 （2）《陕西省秦岭生态环境保护条例》（2019） 本条例所称秦岭生态环境保护范围（以下简称秦岭范围），是指本省行政区域内秦岭山体东西以省界为界、南北以秦岭山体坡底为界的区域，包括商洛市全部行政区域以及西安市、宝鸡市、渭南市、汉中市、安康市的部分行政区域。 秦岭范围下列区域，除国土空间规划确定的城镇开发边界范围外，应当划为核心保护区： （一）海拔2000米以上区域，秦岭山系主梁两侧各1000米以内、主要支脉两侧各500米以内的区域； （二）国家公园、自然保护区的核心保护区，世界遗产； （三）饮用水水源一级保护区； （四）自然保护区一般控制区中珍稀濒危野生动物栖息地与其他重要生态功能区集中连片，需要整体性、系统性保护的区域。 秦岭范围下列区域，除核心保护区、国土空间规划确定的城镇开发边界范围外，应当划为重点保护区： （一）海拔1500米至2000米之间的区域； （二）国家公园、自然保护区的一般控制区，饮用水水源二级保护区； （三）国家级和省级风景名胜区、地质公园、森林公园、湿地公园等自然公园的重要功能区，植物园、水利风景区； （四）水产种质资源保护区、野生植物原生境保护区（点）、野生动物重要栖息地，国有天然林分布区，重要湿地，重要的大中型水库、天然湖泊； （五）全国重点文物保护单位、省级文物保护单位。 秦岭范围内除核心保护区、重点保护区以外的区域，为一般保护区。 本项目位于石泉县城关镇太阳村二组，海拔385m，属于《陕西省秦岭生态环境保护条例》范围内，在一般保护区。 （3）《石泉县秦岭生态环境保护实施方案》（石政发〔2021〕5号） 核心保护区—依据《陕西省秦岭生态环境保护条例》（第二次修订版）、《石泉县国家主体功能区建设试点示范实施方案》等相关文件，核心保护区的范围为海拔2000米以上区域，秦岭山系主梁两侧各1000米以内、主要支脉两侧各500米以内的区域；国家公园、自然保护区核心保护区，世界遗产；饮用水水源一级保护区；自然保护区一般控制区中珍惜濒危野生动物栖息地与其他重要生态功能区集中连片的区域。石泉县的核心保护区指的是云雾山镇和迎丰镇北部主要支脉两侧各500米以内的区域、县城饮用水水源一级保护区等符合上述条件的区域。主要包括云雾山镇的官田村、银杏坝村；迎丰镇三官庙村、三湾村。 重点保护区—除核心保护区、国土空间规划确定的城镇开发边界范围外，海拔1500米至2000米之间的区域，国家公园、自然保护区的一般控制区，饮用水水源二级保护区；国家级和省级风景名胜区、森林公园、地质公园、湿地公园等自然公园的重要功能区，植物园、水利风景区；水产种质资源保护区，野生动物原生境保护区（点）、野生动物重要栖息地，国有天然林分布区，重要湿地，重要的大中型水库、天然湖泊；全国重点文物保护单位、省级文物保护单位等。石泉县的重点保护区主要涉及云雾山镇、迎丰镇海拔1500—2000米之间区域，以及后柳镇、池河镇、喜河镇汉江流域部分，其中包括陕西鬼谷岭国家森林公园、石泉汉江莲花古渡国家湿地公园、县城饮用水水源地二级保护区、城镇集中供水水源地一级保护区、陕西汉江湿地、喜河水库等。主要包括云雾山镇水田坪村、云阳村、松树沟村、铜钱峡村；迎丰镇香炉沟村；后柳镇一心村、磨石村；喜河镇盘龙村、双沟村、同心村、奎星村；池河镇合一村、力建村。 一般保护区—除核心保护区、重点保护区以外的区域为一般保护区。 本项目位于一般保护区。 4、与相关环境管理要求的符合性分析 具体见表1-1。 表1-1 与相关环境管理要求的符合性分析 名称; 要求; 本项目情况; 符合性. 《安康市大气污染治理专项行动工作方案 （2023-2027年）》; 2025年底前，水泥熟料产能和独立粉磨站完成超低排放改造，逾期未完成改造的不允许生产。严把燃煤锅炉准入关口，各县（市、区）开展燃煤锅炉、燃气锅炉排查整治，城市建成区内禁止建设、使用燃煤锅炉，建立燃气锅炉和建成区外燃煤锅炉动态管理台账，强化日常监管，不能稳定达标的，限期整改到位，并对违法企业立案查处。推动燃气锅炉实施低氮燃烧深度改造，鼓励企业将氮氧化物浓度控制在30毫克/立方米以下。严格执行垃圾焚烧发电行业标准，确保达标排放。; 砂石料库无组织粉尘采取全封闭作业、设置喷雾、雾炮机抑尘；生产线骨料均由密闭皮带、粉料由密闭管道输送；车辆运输扬尘采取道路硬化、设置洗车台、配备洒水车等措施; 符合. 5、选址合理性分析 本项目位于石泉县城关镇太阳村二组，租赁西乡县靖安建材有限责任公司的土地进行生产。根据《国有建设用地使用权出让合同》（合同编号：陕*安康*石泉（2024出）4号）：出让的宗地位于城关镇太阳村二组，用途为工业用地。 项目东侧为阳安铁路线，项目用地边界距其23m，根据石泉桥隧车间出具的说明，项目用地未侵入铁路地界15m范围内，不危及桥梁及附属设施安全，满足《铁路安全管理条例》相关要求。 项目评价范围内无《建设项目环境影响评价分类管理名录》中第三条规定的（一）、（二）类环境保护区，如自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区等，不在国家、地方规划的重点生态功能区的敏感区域内，在采取相应的污染物防治措施后，项目运行期间各类污染物均能达标排放，对环境的影响可以接受。 因此，在严格落实本报告提出的环保措施后，项目不会对外环境产生较大影响，从环保角度分析，选址可行。 6、“三线一单”符合性分析 （1）生态保护红线 项目位于石泉县城关镇太阳村二组（纸坊沟沟口），根据陕西省“三线一单”数据应用系统分析比对结果，本项目用地不涉及生态保护红线。 - 资源利用上线 项目建设及运营过程中会消耗一定的土地、电、水资源等，其消耗量相对区域资源利用总量较少，不会达到资源利用上线。 - 环境质量底线 项目所在区域属于环境空气质量达标区。另外，根据环境空气（其他污染物）引用监测结果、声环境质量现状监测结果，各监测点的监测项目均能满足相应环境质量标准。同时，经采取有效的环保措施后，项目废气、废水、噪声及固废均可做到达标排放或妥善处置，不会改变区域环境功能，不会触及环境质量底线。 - 环境准入负面清单 项目建设符合国家产业政策，布局选线、资源利用效率、资源配置等均不触及负面清单，且项目不在《市场准入负面清单（2022年版）》发改体改规〔2022〕397号范围内，不在《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单》公布区域内。 7、与《安康市“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性分析 根据《安康市“三线一单”生态环境分区管控方案》，本项目所在地位于一般管控单元，一般管控单元主要落实生态环境保护基本要求。 根据《陕西省“三线一单”生态环境分区管控应用技术指南：环境影响评价（试行）》，环评文件涉及“三线一单”生态环境分区管控符合性分析应采取“一图一表一说明”的表达方式，本项目与《安康市生态环境准入清单》符合性分析如下。 ①“一图” 图1.1 本项目生态环境管控单元分布示意图 |

- ②“一表”

- 通过陕西省“三线一单”数据应用系统分析比对，本项目所涉及的其余管控要求如下表所示。

表1-2  本项目与安康市生态环境准入清单符合性分析一览表

| 序号 | 市（区） | 区县 | 环境管控单元名称 | 单元要素属性 | 管控要求分类 | 管控要求 | 项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安康市 | 石泉县 | 陕西省安康市石泉县一般管控单元1 | 无 | 空间布局约束 | - 执行本清单安康市生态环境要素分区总体准入要求中“6.1总体要求的空间布局约束”。 ①执行安康市生态环境总体准入清单，并落实其他相关生态环境保护要求。 - 农用地优先保护区执行本清单安康市生态环境要素分区总体准入要求中“4.2农用地优先保护区的空间布局约束”。 - 农用地污染风险重点管控区执行本清单安康市生态环境要素分区总体准入要求中“5.6农用地污染风险重点管控区的空间布局约束”。 ①按照《中华人民共和国土壤污染防治法》《土壤污染防治行动计划》《农用地土壤环境管理办法（试行）》等相关规定进行管理。 - 江河湖库岸线优先保护区执行本清单安康市生态环境要素分区总体准入要求中“4.3江河湖库岸线优先保护区的空间布局约束”。 5.江河湖库岸线重点管控区执行本清单安康市生态环境要素分区总体准入要求中“5.10 江河湖库岸线重点管控区的空间布局约束”。 | 1、本项目执行安康市生态环境总体准入清单，采取废气、废水、噪声、固废污染防治措施落实生态环境保护要求； 2、本项目不占用农用地； 3、本项目不在江河湖库岸线优先保护区； 4、本项目不在江河湖库岸线重点管控区。 | 符合 |
|  |  |  |  |  | 污染物排放管控 | 1.农用地污染风险重点管控区执行本清单安康市生态环境要素分区总体准入要求中“5.6农用地污染风险重点管控区的污染物排放管控”。 ①按照《中华人民共和国土壤污染防治法》《土壤污染防治行动计划》《农用地土壤环境管理办法（试行）》等相关规定进行管理。 | 本项目不占用农用地 | / |
|  |  |  |  |  | 环境风险防控 | 1.农用地污染风险重点管控区执行本清单安康市生态环境要素分区总体准入要求中“5.6农用地污染风险重点管控区的环境风险防控”。 对威胁地下水、饮用水水源安全的，制定实施环境风险管控方案，并落实有关措施；依法有序划定特定农产品禁止生产区域，严禁种植除相关部门认可外的食用农产品；种植结构调整或者按照国家计划经批准后采取退耕还林还草等风险管控措施；开展农产品质量检测，对受到污染的农产品进行分类定向处理。 | 本项目不占用农用地 | / |
|  |  |  |  |  | 资源开发效率要求 | / | / | / |

③“一说明”

本项目位于石泉县城关镇太阳村二组（纸坊沟沟口），属于安康市“三线一单”生态环境分区管控方案中的一般管控单元。经逐项比对分析，项目符合《安康市生态环境准入清单》中的各项要求。

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目由来 本项目原为宁陕至石泉高速公路临时拌合站，2019年12月建成运行。宁陕至石泉高速公路起于宁陕县筒车湾镇西侧约1km处，设筒车湾互通立交与京昆高速相接，经宁陕县筒车湾镇、城关镇，石泉县云雾山镇、城关镇，终点于石泉县双桥村改建原十天线石泉东互通立交为枢纽立交后与十天高速相接。 2018年4月，陕西葛洲坝延黄宁石高速公路有限公司委托中冶节能环保有限责任公司编制了《宁陕至石泉高速公路环境影响报告书》，2019年6月取得陕西省生态环境厅批复（陕环评批复〔2019〕22号）。西安同展环境咨询有限公司于2020年9月编制完成了《宁陕至石泉高速公路（重大变动）环境影响报告书》，并于2020年12月1日取得安康市生态环境局《关于宁陕至石泉高速公路（重大变动）环境影响报告书的批复》。 该拌合站于2022年12月已服务期满，现为停产状态。本着资源利用的宗旨，建设单位对该拌合站以《科睿华建混凝土初加工项目》进行了单独备案，拟进一步完善相关土地、环评等手续后，将该临时拌合站转变为营运性质的商品混凝土搅拌站。 二、项目基本情况 1、基本情况 项目名称：科睿华建混凝土初加工项目 建设性质：新建 建设单位：安康科睿华建混凝土初加工有限公司 建设地点及四邻关系：本项目位于石泉县城关镇太阳村二组（纸坊沟沟口）；东侧为空地；南侧为进场道路，与G316连接；西侧为山体；北侧为空地；纸坊沟自西北至东南下穿本项目汇入汉江。 2、建设内容及规模 根据建设单位提供的土地手续，本项目实际总占地面积12.92亩（8614m2），年生产商品混凝土30万m3。实际占地面积与备案文件占地面积相差较大，实际占地面积为现状设施、构筑物勘测结果，基本满足年生产商品混凝土30万m3设施、构筑物布局。为进一步贴近并满足生产实际，企业应继续办理用地、规划、定点手续。项目组成见表2-1。 表2-1 项目组成表 工程类别; 项目组成; 建设内容; 备注. 主体工程; 搅拌楼 （含筒仓）; 占地面积287.84m2，高10m，共设置2座全封闭搅拌楼，搅拌楼设置HZS-90型搅拌站成套设备2套，年生产商品混凝土30万m3，设备主要包括配料机、螺旋输送机、搅拌主机、计量系统和控制系统等组成。 共设置7个100t筒仓，高12m，包括2个粉煤灰筒仓和5个水泥筒仓; 已建成. 传输区; 占地面积96.16m2，配料机与搅拌机之间，建设钢架传输皮带走廊2套，长20m，倾角35°，露天部分全封闭处理; 已建成. 砂石料库; 占地面积3919.48m2，高10m，库顶设置喷雾装置，分区域堆放不同规格石子和砂子，以砖砌墙隔开；库区主要设置南北走向运输通道；料库东侧设置1座大门，设置4台雾炮机；其余侧均封闭。; 已建成，环评要求库顶安装喷雾装置；料库全封闭；设置4台雾炮机. 储运工程; 库房; 设置1间库房，占地面积约15m2，用于存储材料; 已建成. 减水剂罐; 设置4个减水剂罐，其中3t的2个，5t的2个; 已建成. 运输车辆; 原料进厂、产品出厂运输方式为汽车运输，配套10辆10m3运输罐车; 已建成. 辅助工程; 宿舍楼; 东侧为2F宿舍楼，建筑面积共计为175.09m2，主要设置职工宿舍，西侧为洗衣房（29.15m2）; 已建成. 配电室; 厂区设置一座配电室，建筑面积为175.09m2; 已建成. 实验室; 占地面积75.08m2; 已建成. 砂石分离机及三级沉淀池; 建设1座三级沉淀池（60m3），配备1台砂石分离机，用于水泥罐车冲洗废水及搅拌机冲洗废水砂石分离及沉淀; 环评要求建设沉淀池及砂石分离机. 洗车台; 于厂区南侧入口处，建设车辆冲洗平台1座; 环评要求建设洗车台. 运输道路; 场内运输道路及进厂道路全部硬化; 已建成. 公用工程; 供水; 生产用水取采用纸坊沟，应办理取水证；生活用水为自来水; 已建成. 供电; 由当地电网提供，场区设箱式变压器; 已建成. 供热、制冷; 办公室采用分体式空调采暖制冷; 已建成. 环保工程; 废气; 砂石料库; 砂石料库全封闭，车间顶部配备喷雾装置；设置4台雾炮机; 已建成，环评要求库顶安装喷雾装置；料库全封闭；设置4台雾炮机. 筒仓粉尘; 筒仓仓顶各配套设置1台滤芯除尘器（共7台）; 已建成. 投料粉尘; 搅拌楼全封闭，搅拌机自带脉冲布袋除尘器（共2套）; 已建成. 运输粉尘; 物料输送皮带全封闭；厂区道路硬化，配备洒水车；建设车辆冲洗平台; 环评要求建设车辆冲洗平台. 机械尾气; 选用符合国家标准的机械，机械尾气污染物排放应符合《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法》（环办标征函〔2020〕48号）中相关限值要求; 已建成. 废水; 搅拌机、罐车冲洗水; 经砂石分离机分离后由三级沉淀池（60m3）沉淀澄清后回用，不外排; 环评要求建设三级沉淀池及砂石分离机. 车辆冲洗水; 车辆冲洗平台下设沉淀池（2m3）沉淀澄清后回用，不外排; 环评要求建设车辆冲洗平台及沉淀池. 生活污水; 生活污水经化粪池（20m3）处理后，定期清掏。; 已建成. 噪声; 搅拌机、配料机采取减振，隔音措施，定期检查，保证设备正常运转；装载机低速行驶，控制作业时间；运输车辆加强管理，低速、禁止鸣笛; 已建成. 固体废物; 一般固废设一般固废暂存地：沉淀池底渣外运至石泉县建筑垃圾填埋场填埋；废试验预制块外运用作路基垫层；集尘灰回用于生产；生活垃圾、无组织地面降落清扫粉尘分类垃圾桶收集，运至生活垃圾收集点；危险废物设置危险废物暂存间暂存，交由有资质单位处置; 环评要求设置一般固废暂存地、危险废物暂存间、分类垃圾桶. 3、主要设备 主要生产设备清单见表2-2。 表2-2 主要生产设备清单一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量; 单位; 备注. 1; 搅拌机; HZS-90; 2; 套; 已建. 2; 水泥筒仓（钢制）; 100t; 5; 套; 已建. 3; 粉煤灰筒仓（钢制）; 100t; 2; 套; 已建. 4; 减水剂罐; 5t/3t; 4; 个; 已建. 5; 配料机; HPD1200C; 2; 台; 已建. 6; 砂石分离机; /; 1; 台; 环评要求新增. 7; 电子汽车衡; 120T; 1; 台; 已建. 8; 混凝土运输车; 10m3; 10; 辆; 已建. 9; 装载机; 山东临工LG936L; 2; 辆; 已建. 10; 皮带输送机; /; 2; 台; 已建. 11; 水泵; /; 4; 台; 已建. 12; 箱式变压器; /; 1; 台; 已建. 13; 空压机; /; 2; 台; 已建. 4、产品方案 设计年生产混凝土30万m3，产品技术指标见表2-3。 表2-3 产品技术指标 序号; 砼等级; 技术性能; 设计产量. 坍落度; （万m3/a）. 1; C15; 160±20; 30. 2; C25. 3; C30; 180±20. 4; C35. 5; C50. 合计; /; /. 5、主要原辅材料及能源消耗 本项目主要生产C15、C25、C30、C35、C50规格混凝土，各主要原辅材料及品质应按设计需要进行配比，配比计算应符合《中华人民共和国国家标准-预拌混凝土》（GB/T14902-2012)及《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ55-2011)要求。 原辅材料及能源用量见表2-4。 表2-4 主要原辅材料及能源用量 原辅料. 序号; 名称; 年消耗量（t/a）; 储存方式; 备注. 1; 石子; 316050; 砂石料库内; 汽车运输. 2; 砂子; 242550; 砂石料库内; 汽车运输. 3; 水泥; 99960; 水泥筒仓内; 罐车运输. 4; 粉煤灰; 23523; 粉煤灰筒仓内; 罐车运输. 5; 减水剂; 2948.79; 减水剂储罐内; 聚羧酸减水剂，罐车运输. 6; 水; 49980; 蓄水池; 纸坊沟. 备注：混凝土的密度约为2.450t/m3，年产混凝土30万m3，约735000t/a. 能源. 序号; 名称; 年消耗量; 储存方式; 备注. 1; 新鲜水; 55125; 蓄水池（40m3）; 生产用水取自纸坊沟， 生活用水来自自来水. 2; 电; 60万kw·h; /; 当地电网. 外加剂的物理化学性质： 混凝土外加剂包括减水剂、缓凝剂、早强剂、防水剂和防冻剂等，本项目主要外加剂为减水剂（聚羧酸减水剂）。 表2-5 聚羧酸减水剂物化性质表 化学名; 物化性质; 毒性; 作用及效果. 聚羧酸减水剂; 聚羧酸减水剂浅棕色液体，密度1.07±0.02；固含量20±2；PH6~8； 氯离子含量（%）≤0.02；减水率25~45；绿色环保，不易燃，不易爆。; 无毒; 聚羧酸减水剂是一种高性能减水剂，是水泥混凝土运用中的一种水泥分散剂。广泛应用于公路、桥梁、大坝、隧道、高层建筑等工程。可以安全使用火车和汽车运输。. 6、物料平衡 表2-6 生产线物料平衡表 投入t/a; 产出t/a. 名称; 数量; 名称; 数量. 石子; 316050; 混凝土; 735000（含集尘灰181.89）. 砂子; 242550; 有组织排放粉尘; 0.84. 水泥; 99960; 无组织排放粉尘; 1.09. 粉煤灰; 23523; 自然沉降粉尘; 1.06. 减水剂; 2948.79; 沉淀池底渣干物质; 7.35. 水; 49980; 废试验预制块; 1.45. 合计; 735011.79; 合计; 735011.79. 7、水平衡 （1）给水 生产用水：根据物料衡算，本项目生产用水为49980m3/a（199.92m3/d）；该部分用水进入产品蒸发损耗无废水排放。冬季采用电加热对生产用水进行加热以确保生产。 车辆冲洗用水：本项目厂区设置洗车台一座，用于厂区进出车辆冲洗，日冲洗车辆预计为30辆，洗车用水量按照90L/辆·次，算得用水量为2.7m3/d，675m3/a；按照排污系数0.9计，废水产生量为2.43m3/d，607.5m3/a。车辆冲洗废水经三级沉淀池沉淀澄清后上层清液回用于车辆冲洗，不外排；蒸发量按照全部用水量3%计，为0.08m3/d，20m3/a；综上，算得新鲜水补充量为0.35m3/d，87.5m3/a。 搅拌机冲洗用水：根据生产管理规定，搅拌机每天冲洗1次，每台搅拌机冲洗水量按1m3/次计算，则搅拌机冲洗水用量为2m3/d（500m3/a），污水产生量以80%计，则废水产生量为1.6m3/d（400m3/a）。 罐车冲洗用水：建设单位在运输不同标号混凝土时，对罐车进行冲洗。根据提供资料，罐车冲洗用水量约为0.5m3/辆次，平均日冲洗罐车数为30辆次，则罐车冲洗用水为15m3/d（3750m3/a），污水产生量以80%计，则废水产生量为12m3/d（3000m3/a）。 搅拌机冲洗废水、罐车冲洗废水经砂石分离机分离、三级沉淀池沉淀澄清后全部循环使用不外排；蒸发量按照全部用水量3%计，为0.51m3/d，127.5m3/a；砂石骨料带走水量以10%计，为1.7m3/d，425m3/a；沉淀池底渣带走水量为0.096m3/d，24m3/a。综上，算得新鲜水补充量为2.31m3/d，576.5m3/a。 喷雾用水：建设单位拟于砂石料库顶部设置喷雾装置，共28个喷头，单个喷头设计流量按350L/h计算，采取间断喷淋工作方式，本环评单个喷头平均工作时长按1h，年工作250d计，喷雾装置用水量为9.8m3/d；2450m3/a，该部分用水大部分蒸发或被砂石料吸收，不外排。 雾炮机用水：砂石料库设置4台雾炮机，单台雾炮机设计流量按20L/min计算，采取间断工作方式，本环评单台雾炮机平均工作时长按1h，年工作250d计，雾炮机用水量为4.8m3/d；1200m3/a，该部分用水大部分蒸发或被砂石料吸收，不外排。 ## 绿化用水：厂区绿化面积200m2，绿化用水按2L/（m2·次），年绿化90次，绿化用水量为0.14m3/d（36m³/a）。 ## 厂区抑尘用水：为控制厂区扬尘，建设单位对厂区硬化区域（约1200m2）进行洒水，参照陕西省《行业用水定额》（DB61/T943-2020）中针对道路浇洒的取值，该处取“公共设施管理业-环境卫生管理”道路浇洒用水量为2.0L/（m2·d），雨天不进行洒水抑尘，年洒水天数按照200d计，厂区洒水抑尘用水量为0.48m3/d(120m³/a），该部分抑尘用水全部蒸发，不形成废水。 生活用水：根据《行业用水定额》（DB61/T943-2020），职工人员用水按照90L/(人·d)计，则生活用水量为2.7m3/d（675m3/a）。生活污水产生系数按0.8计算，废水产生量为2.16m3/d（540m3/a）。 （2）排水 本项目生产用水进入产品蒸发损耗无废水排放；车辆冲洗废水经三级沉淀池沉淀澄清后上层清液回用于车辆冲洗，不外排；搅拌机冲洗废水、罐车冲洗废水经砂石分离机分离、三级沉淀池沉淀澄清后全部循环使用不外排；喷雾用水、绿化用水、厂区抑尘用水均自然蒸发；生活污水经化粪池收集定期抽运清掏。具体给排水量见下表2-6。 表2-6 项目给水测算表（日最大量） 序号; 用水名称; 基数; 用水标准; 使用时间; 用水量; 排水量. 用水量/补充量m3/d; 用水量m3/a; 排水量m3/d; 排水量m3/a. 1; 生产用水; 30万m3; /; 250d; 199.92; 49980; 0; 0. 2; 车辆冲洗 用水; 30辆/d; 90L/辆·次; 0.35; 87.5; 0; 0. 3; 搅拌机冲洗用水; 2台; 1m3/次; 2.31; 576.5; 0; 0. 4; 罐车冲洗用水; 30辆次; 0.5m3/辆次. 5; 喷雾用水; /; 9.8m3/d; 9.8; 2450; 0; 0. 6; 雾炮机 用水; 20L/min; 4.8; 1200; 0; 0. 7; 绿化用水; 200m2; 2L/（m2·次; 0.14; 36; 0; 0. 8; 厂区抑尘用水; 1200m2; 2.0L/（m2·d）; 0.48; 120; 0; 0. 9; 生活用水; 30人; 90L/(人•d); 2.7; 675; 2.16; 540. 合计; 220.5; 55125; 2.16; 540. 本项目水平衡图见图2.1： 图2.1 项目水平衡图（单位：m3/d） 8、初期雨水池 按照安康暴雨强度公式： 式中：Q——设计暴雨强度（mm/min）； P——设计降雨重现期（年），取2年； t——设计降雨历时，一般t＝t1＋mt2； t1——地面积水时间，单位为分钟，视距离长短、地形坡度和地面铺盖情况而定，一般采用5-15分钟，取15分钟； m——折减系数，暗管折减系数m＝2，明管m＝1.2-2； t2——管道或者沟内雨水流行的时间，取10-20分钟； 算得Q=0.58mm/min 初期雨水量：F=Q×S×R； S——雨水落地面积，取1200m2； R——地面综合径流系数取0.90，地面集水时间15min。 经计算本项目初期雨水量为9m3/次，故环评要求设置1座10m3的初期雨水池。 9、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员30人，全年工作250d，采用两班制；6h/班；提供食宿。 10、总平面布置 本项目根据实际可利用场地、自然地貌及特征布设，整体呈西北-东南向布置，主入口设于东南侧，经进厂道路与G316连接，入口设置1座车辆冲洗平台；厂区总体分东、西两区，东区为生活区，西区为生产区；东区自北向南为宿舍楼、辅助用房、磅房；西区自北向南为砂石料库、输送带、砂石分离及污水处理区、养护室、主拌合区办公生活区。生产、生活分区布设，利于生产，利于保护员工生活、办公环境。综上所述，总平面布置合理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 运营期工艺流程及产污环节： 1、生产工艺流程及产污环节 粉煤灰筒仓 混凝土搅拌机 料库（石子、砂子） 粉尘 装载机 水泥筒仓 减水 剂罐 计量进料 计量进料 粉尘 粉尘 砂石料斗 噪声、粉尘 计量进料 螺旋输送机 螺旋输送机 皮带输送机 收料斗 混凝土运输车 车辆冲洗废水 砂石 分离机 搅拌机冲洗废水 三级沉淀池 粉尘、噪声 噪声、粉尘 噪声、粉尘 噪声、粉尘 计算机终端控制 试验 水泵 水池 计量 水泵 图2.2 生产工艺流程及主要产排污节点图 生产工艺流程简述： 将外购的原料（水泥、石子、砂子、粉煤灰、减水剂）和水进行计量混合后送到混凝土搅拌机内进行搅拌，计量配送采用电脑控制，从而保证混凝土的质量，之后通过混凝土运输车送至工地，工艺流程简述如下： 生产工艺流程主要由贮存、进料、搅拌工序组成，所有工序均为物理过程。 （1）贮料 ①骨料：骨料（砂子、石子）经封闭汽车运至厂区砂石料库内分区储存，一般情况下，外购石料进场前就已清洗干净，厂区内不再进行清洗；料库除进出口外其他面均封闭。 ②水泥、粉煤灰：散装水泥、粉煤灰借助罐车上的汽车变速箱引出动力，利用动力驱动空气压缩机，将压缩空气经管道送入密封罐体下部的气室，使气室液态化床上的粉粒体悬浮成流态状，当罐内压力达到额定值时，打开卸料阀，流动化物料通过管道流动而进行输送。 （2）进料、计量 ①砂石进料：砂石料经装载机从料仓推至进各个料斗，落入各骨料称量斗，分别对各种砂料按配比称量，称好的砂料再由称量斗下的皮带输送机（全封闭）输送到搅拌机内。 ②粉料计量（水泥、粉煤灰）：混凝土生产时，开启蝶阀，通过螺旋输送机将粉料运输到粉料称进行计量称重，称量按骨料的配比误差进行扣称，称好的粉料由粉料称斗下的汽缸开启蝶阀滑入搅拌机搅拌。 ③减水剂（水剂）计量：减水剂（水剂）在储罐中搅拌均匀后，经水泵提升到搅拌机机内。 （3）搅拌：拌骨料、粉料、减水剂（水剂）是按照设定的时间投入搅拌机的，进入搅拌机的物料在相互反转的两根撞拌轴上的双道螺旋叶片的搅拌下，使物料产生挤压，磨擦、剪切、对流，从而进行剧烈的强制掺合，搅拌时间到时，由搅拌机开门装置的气缸将门打开由叶片将已搅拌好的混凝土推到等待在此搅拌机下的混凝土罐车（再进入运输车之前先取一部分搅拌好的混凝土进行抽测试验，检验是否满足要求）合格后全部推出后关门进入下一个搅拌循环，成品料运往施工现场。不合格的再对其进行调制、搅拌，直至合格为止。搅拌过程采用电脑控制，从而保证混凝土的品质。 （4）试验：为保证原料及产品质量，厂区内设置了试验室对原料及产品进行质量检测，主要包括原料细度、稠度监测，产品强度检测等，检测合格的原料及产品方可进入下一道工序使用。试验内容全部为物理试验，主要检验原料及产品的物理指标。 （5）搅拌机、水泥罐车冲洗：搅拌机及水泥罐车定期用清水进行内部冲洗，搅拌机加清水后空转，达到清洗目的，清洗后废水进入空（待清洗）水泥罐车内，转运至砂石分离机处再加清水空转达到清洗水泥罐车的目的，此工序连续2次以上直至达到洁净度指标。 搅拌机、水泥罐车冲洗废水经砂石分离机分离后经三级沉淀池处理后回用于搅拌工序，不外排。砂石分离机分离后砂石转运至料库内存储，当做原料再利用。 砂石分离机工艺流程见图2.3。 滚筛出料口 砂石出料口 砂子料仓 沉淀池 溢水口 石子料仓 接料料斗 滚筛 图2.3 砂石分离机工艺流程 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目原为宁陕至石泉高速公路修建配套的临时拌合站，2019年12月建成并投入使用，目前处于停产状态。 1、现有环保设施建设情况 经现场勘查，厂区现有环保设施建设情况如下表所示。 表2-7 厂区现有环保设施建设情况 序号; 环保设施. 1; 厂区地面及道路硬化. 2; 砂石料库地面硬化，半封闭. 3; 设置两级沉淀池，容积约60m3. 4; 筒仓设置仓顶除尘器（共7台），搅拌机自带除尘器（2台）. 2、存在的主要环境问题及整改措施 厂区现状存在的主要环境问题及整改措施如下表所示。 表2-8 现状存在的主要环境问题及整改措施 序号; 存在的主要环境问题; 整改措施. 1; 砂石料库未全封闭，库顶未设置喷雾装置; 砂石料库全封闭，库顶设置喷雾装置. 2; 仅设置两级沉淀池，未设置砂石料分离机; 设置三级沉淀池，配套设置砂石料分离机. 3; 厂区未设置洒水车; 厂区配置洒水车. 4; 厂区大门口未设置洗车台及沉淀池; 厂区大门口设置洗车台及沉淀池. 5; 厂区东侧沉淀池沉渣堆积未清理，未设置“三防”设施; 尽快清理沉淀池沉渣，按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）完善一般固废暂存设施. 6; 未建设危险废物暂存设施; 建设危险废物暂存设施. |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 （1）基本污染物 本次评价常规污染物引用陕西省生态环境厅办公室发布的《环保快报》2023年12月及1~12月全省环境空气质量状况中石泉县空气质量情况统计数据，来分析项目所在地的大气环境质量现状，空气质量情况统计数据如下表3-1。 表3-1 石泉县空气质量情况统计表 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率%; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度（μg/m3）; 37; 70; 52.9; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度（μg/m3）; 24; 35; 68.6; 达标. SO2; 年平均质量浓度（μg/m3）; 6; 60; 10; 达标. NO2; 年平均质量浓度（μg/m3）; 10; 40; 25; 达标. CO; 日均值第95百分位数质量浓度（mg/m3）; 1.1; 4; 27.5; 达标. O3; 日最大8小时平均值第90百分位数质量浓度（μg/m3）; 114; 160; 71.3; 达标. 根据上表可知，项目所在区域环境空气中PM10浓度年均值、PM2.5浓度年均值、SO2浓度年均值、NO2浓度年均值、CO第95百分位浓度、O3第90百分位浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，项目位于达标区。 （2）其他污染物 本项目其他污染物为TSP，本次评价引用陕西宸琉检测服务有限公司出具的监测报告，该报告于2022年7月5日-7日，在项目当季主导风向下风向设置1个监测点位，监测结果见表3-2。 表3-2 环境空气监测结果 监测点位; 监测因子; 监测频次; 监测项目. ug/m3. 项目区 下风向; TSP; 2022.7.5; 56. 2022.7.6; 69. 2022.7.7; 78. 根据监测结果，TSP浓度监测值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求中24小时平均值。 2、地表水质量现状 纸坊沟下穿本项目于沟口汇入汉江，根据《安康市2024年5月暨1-5月全市水环境质量状况》，汉江石泉高桥省控断面监测结果显示：断面水质达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅱ类水域标准（水环境功能区为Ⅱ类）。 3、声环境质量现状 （1）监测点位：本项目50m范围内声环境敏感点太阳村散户，设1个监测点位。 （2）监测项目：连续等效A声级Leq。 （3）监测时间和频率：监测1天，昼夜各1次。 （4）监测结果：监测结果见表3-3。 表3-3 噪声监测数据一览表 测点 编号; 监测点位; 监测时间; 监测结果; 标准限值; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#; 太阳村散户; 2024.7.13; 51; 44; 70; 55; 达标; 达标. 监测结果表明，敏感点昼、夜间声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准要求。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气、声环境、地表水环境保护目标 本项目厂界外500m范围内均不存在自然保护区、风景名胜区、文化区；厂界外50m范围内存在声环境保护目标。与项目相关的主要环境保护目标见表3-4。 表3-4 环境保护目标表 环境要素; 名称; 坐标; 规模; 保护对象/保护内容; 保护级别; 相对厂址方位; 相对厂界最近距离/m. 环境空气; 太阳村二组; E108.28117490゜ W32.99470343゜; 120人; 环境空气; 《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)二级标准; E; 5. 声环境; 太阳村二组; E108.28117490゜ W32.99470343゜; 4人; 声环境; 《声环境质量标准》( GB3096－2008); E; 5. 地表水; 纸坊沟; /; 小型; 地表水水质; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准; 下穿项目区; /. 2、地下水环境保护目标 厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 3、生态环境保护目标 项目选址为石泉县城关镇太阳村二组，用地范围内均不涉及生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、运营期筒仓废气执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1限值；厂区无组织废气执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3无组织排放限值；非道路移动机械废气执行《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、第四阶段）》（GB20891-2014）第Ⅲ阶段标准限值。 表3-5 本项目运营期废气污染控制标准 序号; 污染物; 排放浓度限值（mg/m³）; 排气筒高度（m）; 排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度（mg/m³）; 执行标准. 1; 颗粒物; 20; /; /; 0.5; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1、表3限值. 2、废水禁止排放； 3、运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准； 表3-6 项目噪声排放限值 项目阶段; 标准名称; 限值. 运营期; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 昼间; 60dB(A). 夜间; 50dB(A). 4、一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中有关要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中有关要求； 5、其他按照国家有关规定执行。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目不需要申请总量。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目已建成，施工期已结束，少量整改施工工作，工期短，本次不做评价。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 （一）废气污染物产排情况一览表 根据源强核算，项目废气产排情况见表4-1。 表4-1 废气产排情况一览表 生产线; 产污 环节; 污染物; 产生量/（t/a）; 排放 形式; 收集治理设施; 污染物排放量（t/a）. 设施名称; 处理 效率; 是否为可行技术. 搅拌站; 水泥筒仓（1#）; 颗 粒 物; 12.6; 仓顶除尘器排气孔; 滤芯除尘器; 99%; /; 0.12. 水泥筒仓（2#）; 12.6; 0.12. 水泥筒仓（3#）; 12.6; 0.12. 水泥筒仓（4#）; 12.6; 0.12. 水泥筒仓（5#）; 12.6; 0.12. 粉煤灰筒仓（1#）; 12.6; 0.12. 粉煤灰筒仓（2#）; 12.6; 0.12. 搅拌机 （1#）; 1.41; 除尘器 排气口; 自带脉冲布袋 除尘器; 99.7%; 是; 0.14. 搅拌机 （2#）; 1.41; 0.14. （二）污染物源强核算依据 （1）筒仓粉尘 本项目共设置7个筒仓（水泥+粉煤灰），水泥、粉煤灰均采用密闭罐车运输，由于通过管道进入筒仓时进料口在筒仓下方，罐装车通过蛟龙泵将水泥、粉煤灰送至筒仓，其筒仓内压力大于大气压，为了保持压力平衡，其仓顶排气孔排气过程中将会有粉尘产生。 水泥/粉煤灰筒仓均为100t，罐车量均按30t/车计，卸料速度约为1.4t/min，单车卸料时间为21min。水泥使用量以99960t/a计，全年输送3332车次，则水泥筒仓粉尘全年的排放时间约为1167h。粉煤灰使用量为23520t/a，全年输送784车次，则粉煤灰筒仓粉尘全年的排放时间约为275h。 参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册 3021水泥制品制造（含3022砼结构构件制造、3029其他水泥类似制品制造）行业系数手册》。 表4-2 3021水泥制品制造（含3022砼结构构件、3029其他水泥类似制品制造）行业 工段 名称; 工艺名称; 规模等级; 污染物指标; 单位; 产污系数. 物料输送; 物料输送储存; 所有规模; 颗粒物; kg/t-产品; 0.12. 水泥、粉煤灰筒仓顶部均设置滤芯除尘器，仓顶除尘器集气效率按99%，除尘处理效率按99%计；算得水泥/粉煤灰筒仓粉尘排放量均为0.12t/a。未收集的无组织排放量合计为0.91t/a。 （2）生产投料粉尘 生产设2台搅拌机，搅拌机产生的粉尘主要为搅拌仓进料及物料混合搅拌时产生。由搅拌设备构造可知，搅拌机进料分为运输带进料及粉料气动进料，该部分物料进入时会排出粉尘，搅拌机此时可视为一个封闭的环境，由预先设置气体交换孔排放废气。 粉尘系数参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册 3021水泥制品制造（含3022砼结构构件制造、3029其他水泥类似制品制造）行业系数手册》。 表4-3 3021水泥制品制造（含3022砼结构构件、3029其他水泥类似制品制造）行业 工段 名称; 原料名称; 工艺名称; 污染物 指标; 系数单位; 产污 系数; 末端治理技术名称; 末端治理技术效率（%）. 物料 搅拌; 水泥、砂子、石子等; 物料混合搅拌; 废气量; m3/t-产品; 25; 袋式 除尘; 99.7. 颗粒物; kg/t-产品; 0.13. 排放孔直接连接到搅拌机自带脉冲布袋除尘器，进料时产生的废气排放均经过该气孔，最终由脉冲布袋除尘器处理后排放，收集率为99%，处理效率为99.7%，算得单台搅拌机粉尘排放量为0.14t/a，两台搅拌机排放量为0.28t/a，未收集的粉尘量为0.96t/a。搅拌机均设于封闭搅拌楼内，经处理后的粉尘经封闭建筑阻隔和自然沉降作用后，85%沉降于搅拌楼内，其余15%（约0.18t/a）以无组织形式扩散进入大气环境。 （3）其他工序粉尘 本评价对产生粉尘的其他工序（无组织）进行如下分析： ①砂石卸料、储存粉尘 砂石料封闭运输至砂石料库内，砂石料库封闭式建设，地面全部硬化，车间顶部设置喷雾装置定时喷雾降尘，同时设置雾炮机，故此部分无组织粉尘较小。 ②输送过程产生的粉尘 生产线骨料均由密闭皮带、粉料由密闭管道输送，皮带在输送过程匀速稳定，外泄粉尘量较小；生产过程中所有工序均密闭；故输送过程无组织粉尘较小。 ③运输扬尘 运输起尘量计算公式如下： Qy=0.123×v5×M6.80.85×p0.50.72 Qt=Qy×L×（Q/W） 式中：Qy－交通运输起尘量，kg/km•辆； V－车辆行驶速度，km/h；本项目取5km/h； M－车辆载重，t/辆；本项目取20t/辆； P－路面状况，以每平方米路面灰尘覆盖率表示，kg/m2；本项目厂区运输路面为硬化路面，P取0.1kg/m2； Qt—运输途中起尘量，kg/a； L—运输距离，km，本项目厂内运输车辆单趟往返平均距离取0.05km； 进出项目车辆平均载重按20t计，水泥砂石原料及成品年运输量总计约70854车次，经核算，汽车扬尘量预测Qy=0.09kg/km·辆，汽车在厂区运输途中起尘量为0.32t/a。环评要求对厂区道路定期洒水抑尘，同时，原料运输过程应采取覆盖措施。 （4）机械尾气 评价建议本项目涉及非道路移动机械按照《非道路移动机械污染防治技术政策》相关要求采取以下管理措施： ①加强在用非道路移动机械的排放检测和维修。加强非道路移动机械的维修、保养，使其保持良好的技术状态。进行维修、保养，保证非道路移动机械及其污染控制装置处于正常技术状态。 ②加强非道路移动机械的噪声控制。禁止擅自拆除弃用非道路移动机械的消声、隔声和吸声装置，加强对噪声控制装置的维护保养。 （三）废气达标排放及影响分析 搅拌机搅拌粉尘经布袋除尘器处理后由排气口排放；水泥、粉煤灰筒仓粉尘经仓顶除尘器处理后由排气孔排放；粉尘排放浓度均可以满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1中颗粒物排放浓度限值（20mg/m3）。砂石料库无组织粉尘采取全封闭作业、设置喷雾、雾炮机抑尘；生产线骨料均由密闭皮带、粉料由密闭管道输送；车辆运输扬尘采取道路硬化、设置洗车台、配备洒水车等措施，确保厂界颗粒物满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中颗粒物排放浓度限值要求。 本项目位于达标区，厂外500m范围内存在大气保护目标，但本项目针对工艺各废气产排点均有废气处理措施，各类废气均能达标排放，因此，本项目建设对大气环境影响较小。 （四）废气排放口设置情况 表4-4 项目废气排放口设置情况 排放口名称; 排放口编号; 污染物; 高度/m; 内径/m; 温度/℃; 类型; 坐标; 排放标准. 水泥筒仓仓顶除尘器排气孔; DA001; 颗粒物; 13; 0.6; 20; 一 般 排 放 口; E108.28007787゜ W32.99472142゜; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1限值. 水泥筒仓仓顶除尘器排气孔; DA002; E108.28011274゜ W32.99462244゜. 水泥筒仓仓顶除尘器排气孔; DA003; E108.28016102゜ W32.99457070゜. 水泥筒仓仓顶除尘器排气孔; DA004; E108.28020394゜ W32.99453246゜. 水泥筒仓仓顶除尘器排气孔; DA005; E108.28023612゜ W32.99472592゜. 粉煤灰筒仓仓顶除尘器排气孔; DA006; E108.28027904゜ W32.99467868゜. 粉煤灰筒仓仓顶除尘器排气孔; DA007; E108.28034610゜ W32.99464719゜. （五）监测要求 因仓顶排气孔无监测条件，本项目废气监测要求如下： 表4-5 废气监测要求 污染 类别; 监测点位; 监测 项目; 监测 频次; 控制指标. 废气; 厂界上风向2~50m设1个参照点、厂界下风向2~50m设3个监测点; 粉尘; 1次/半年; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3无组织排放限值. 二、废水 （一）废水污染物产排情况 根据水平衡分析： 生产用水：本项目生产用水为49980m3/a（199.92m3/d）；该部分用水进入产品蒸发损耗无废水排放。冬季采用电加热对生产用水进行加热以确保生产。 车辆冲洗用水：本项目厂区设置洗车台一座，算得用水量为2.7m3/d，675m3/a；车辆冲洗废水经三级沉淀池沉淀澄清后上层清液回用于车辆冲洗，不外排；蒸发量按照全部用水量3%计；算得新鲜水补充量为0.35m3/d，87.5m3/a。 搅拌机冲洗用水：搅拌机每天冲洗1次，每台搅拌机冲洗水量按1m3/次计算，则搅拌机冲洗水用量为2m3/d（500m3/a），污水产生量以80%计，废水产生量为1.6m3/d（400m3/a）。 罐车冲洗用水：建设单位在运输不同标号混凝土时，对罐车进行冲洗。罐车冲洗用水为15m3/d（3750m3/a），污水产生量以80%计，废水产生量为12m3/d（3000m3/a）。 搅拌机冲洗废水、罐车冲洗废水经砂石分离机分离、三级沉淀池沉淀澄清后全部循环使用不外排；蒸发量按照全部用水量3%计，砂石骨料带走水量以10%计，沉淀池底渣带走水量为0.096m3/d，24m3/a。算得新鲜水补充量为2.31m3/d，576.5m3/a。 喷雾用水：喷雾装置用水量为9.8m3/d；2450m3/a，该部分用水大部分蒸发或被砂石料吸收，不外排。 雾炮机用水：雾炮机用水量为4.8m3/d；1200m3/a，该部分用水大部分蒸发或被砂石料吸收，不外排。 ## 绿化用水：绿化用水量为0.14m3/d（36m³/a）。 ## 厂区抑尘用水：厂区洒水抑尘用水量为0.48m3/d(120m³/a），该部分抑尘用水全部蒸发，不形成废水。 生活污水：生活污水产生量为1.92m3/d（480m3/a），经化粪池暂存后定期清掏。 （二）废水治理措施可行性分析 车辆冲洗、搅拌机冲洗、罐车冲洗废水，水质较为简单，废水的主要污染因子是pH值、悬浮物，而悬浮物的含量最大，浓度大约3000mg/L。 项目区设置1座三级沉淀池（60m3），搅拌机冲洗废水、罐车冲洗废水经砂石分离机分离、三级沉淀池沉淀澄清后全部循环使用不外排；洗车台下设沉淀池（2m3）。沉淀池采用混凝土防渗；搅拌机+罐车冲洗作业废水产生量为13.6m3/d（约1.13m3/h），车辆冲洗作业废水产生量为2.43m3/d（约0.2m3/h）；则沉淀池容积均可满足2小时以上水力停留时间；措施可行。 三、噪声 1、噪声源强及降噪措施 表4-6 项目主要设备噪声及源强单位：dB(A) 2、预测模式 序号; 声源 名称; 声功率级/dB(A); 声源控制措施; 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A). 1; 搅拌机1; 85/1; 选用低噪声设备、搅拌楼内布置、基础减振、软连接等降噪措施; 昼、夜间 间断运行; 20. 2; 搅拌机2; 85/1; 20. 3; 配料机1; 80/1; 20. 4; 配料机2; 80/1; 20. 5; 装载机1; 90/1; 20. 6; 装载机2; 90/1; 20. 7; 空压机1; 90/1; 20. 8; 空压机2; 90/1; 20. 按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中推荐模式进行预测。 1）室内声源由室内向室外传播示意图见下图。 ①如果已知声源的声压级L(r0)，且声源位于地面上，则 ②首先计算出某个室内声源靠近围护结构处的声压级： 式中：Lp1——某个室内声源靠近维护结构处的声压级； Lw——某个室内声源靠近维护结构处产生的声功率级； Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R——房间常数；R=Sa/(1-a)，S为房间内表面面积（房顶、地面、四周墙体面积）；a为平均吸声系数，本评价a取0.15； r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 ③计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的总声压级： 式中：Lp1(T)——靠近围护结构处室内N个声源的叠加声压级，dB(A)； Lp1.j——室内j声源的声压级，dB(A)； N——室内声源总数。 ④等效室外面声源采用如下公式： 式中：LA(r)—噪声源在预测点的声压级，dB(A)； r—预测点距面声源中心距离，m； TL—声源维护结构的平均隔声量，本次环评隔声量取20dB(A)。 S—墙结构的透声面积。 a、b—透声墙的短边和长边。 2）建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg） 式中：tj——在T时间内j声源工作时间，s； ti——在T时间内i声源工作时间，s； T：用于计算等效声级的时间，s； N：室外声源个数； M：等效室外声源个数。 3）预测点的预测等效声级（Leq）计算公式： Leq=10lg(100.1Leqg+100.1Leqb) 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb——预测点的背景值，dB(A)。 - 预测结果 运营期间设备噪声对厂界噪声的贡献值及敏感点贡献值见表4-7。 表4-7 厂界噪声监测结果 单位：dB(A) 测点编号; 监测点位; 贡献值; 预测值; 达标情况. 标准限值; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#; 东厂界; 46; 46; /; /; 60; 50; 达标; 达标. 2#; 南厂界; 47; 47; /; /; 60; 50; 达标; 达标. 3#; 西厂界; 48; 48; /; /; 60; 50; 达标; 达标. 4#; 北厂界; 44; 44; /; /; 60; 50; 达标; 达标. 5#; 敏感点; /; /; 53; 47; 70; 55; 达标; 达标. 由预测结果可见，在采取措施后，本项目正常运行情况下，各厂界的噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）对应的2类标准限值，敏感点预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准要求。 - 为进一步减少项目噪声对周围环境的影响，本评价要求建设单位采取以下噪声防治措施： - ①夜间生产尽量避免高噪声设备运行。 - ②平时生产中加强对各设备的维修保养，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 - 3、车辆交通噪声 - 车辆进出厂区时频繁加减速，将会产生较大的噪声，源强约为70dB（A），属间歇性发生。建设单位于厂区内设限速、禁鸣等标识，对车辆进出厂区及停放加强管理，维护畅通有序的良好秩序，通过采取上述措施，交通噪声不会对周围声环境造成较大的影响。 - 4、运输车辆对道路沿线村民的影响 - 车辆运输对道路沿线敏感点的影响主要表现在道路扬尘及交通噪声两方面，为了减轻项目营运期车辆运输对道路沿线敏感点的影响，评价要求严格采取以下措施： - （1）由厂区配备的洒水车每日定期洒水降尘，减少二次扬尘的产生； - （2）合理安排运输时间，避免夜间运输，严格控制车速，车辆经过运输沿线敏感点时禁止鸣笛并减速慢行； - （3）对运输车辆进行统一管理，物料装载不得超载，不高于车厢，并对车厢加帆布遮盖。 - 采取以上措施后，运输车辆对道路沿线村民的影响较小。 - 5、监测要求 按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）规定，本项目噪声监测要求见表4-8： 表4-8 噪声监测要求 污染类别; 监测项目; 监测点位置; 监测频率. 厂界噪声; Leq(A); 厂界; 每季度1次. 四、固体废物 1、固废产排情况 本项目产生的固体废物主要为废机油、沉淀池底渣、废试验预制块、集尘灰、无组织地面降落清扫粉尘、生活垃圾。 ①废机油 运输车辆维护在厂外车辆修理站维修保养，厂内机械设备维修保养过程中会产生少量废机油，产生量约为0.4t/a，根据《国家危险废物名录》（2021版），废机油为HW08废矿物油与含矿物油废物，危废代码900-249-08。 ②沉淀池底渣 定期对搅拌机、水泥罐车进行冲洗，冲洗后废水经砂石分离机分离后砂石回收进行生产，废水进入沉淀池，沉淀池底渣定期清理，据核算，底渣（主要成分水泥、粉煤灰等干物质为7.35t/a，含水率76%）产生量约为30t/a。 ③废试验预制块 实验室混凝土检验会产生废试验预制块，产生量约为1.45t/a。 ④集尘灰 根据工程分析，除尘器收集的粉尘量为181.89t/a。 ⑤无组织地面降落清扫粉尘 根据工程分析，无组织地面降落清扫粉尘量为1.06t/a。 ⑥生活垃圾 本项目劳动定员30人，生活垃圾产生量按1kg/人•d计，算得职工办公生活垃圾产生量为30kg/d，即7.5t/a。 表4-9 项目固废产排情况汇总表 产生 环节; 名称; 属性; 产生量t/a; 贮存 方式; 利用处置方式和去向; 排放量 t/a. 设备维修保养; 废机油; 危险废物 HW08 900-249-08; 0.4; 危险废物暂存间; 定期委托有处置资质的单位处置; 0. 沉淀池; 底渣; 一般固废 900-999-61; 30; 一般固废暂存间; 外运至石泉县建筑垃圾填埋场填埋; 0. 实验; 废试验预制块; 一般固废 900-999-61; 1.45; 外运用作路基垫层; 0. 除尘; 集尘灰; 一般固废 900-999-61; 181.89; /; 回用于生产; 0. 无组织地面降落清扫粉尘; 一般固废 900-999-61; 1.06; 垃圾桶分类收集; 交由村垃圾 收集点; 0. 生活; 生活垃圾; 生活垃圾; 7.5; 垃圾桶分类收集; 交由村垃圾 收集点; 0. 2、环境管理要求 一般固废暂存间设置要求： 一般固废暂存间应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中的规定： （1）底部应进行硬化； （2）顶部应设置雨棚，防止雨水冲刷，造成地表水污染。 危险废物暂存设施设置要求： 危险废物必须要按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的规定，进行储存、转移和处置且按国家有关规定申报登记。 a、厂区内危险废物的收集、贮存 项目所产生的危险废物暂存于危险废物暂存间内，设立明显危险废物识别标志；加强管理，严禁未经处置排放或者和生活垃圾一起清运。 b、危险废物储存场所主要防治措施 ①危险废物暂存间应采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施； ②危险废物暂存间根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合；不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用隔板方式。 ③危险废物暂存间地面、接触危险废物的隔板等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 ④贮存液态危险废物的，必须设置专用贮罐（或贮槽），下设托盘。 ⑤按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）设置警示标志及环境保护图形标志。 ⑥建立危险废物管理台账，及时记录危险废物出入量登记。 综上所述，本项目产生的固体废物均得到了有效的处置，对环境的影响较小。 五、地下水、土壤 运营期间项目外排废气主要为颗粒物，本项目针对工艺各废气产排点均有废气处理措施，各类废气均能达标排放，大气沉降途径对土壤和地下水的影响有限，不是本项目污染物进入土壤和地下水的主要途径。 本项目地下水和土壤污染类型和途径主要是废机油、沉淀池、化粪池发生泄漏污染；危险废物暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求设置，化粪池、沉淀池均为混凝土结构；可切断污染源进入土壤、地下水途径，因此项目建设对地下水、土壤环境的影响较小。 六、生态 项目已建成运行，由于构筑物建设、道路硬化、绿化等，可以减缓区域的水土流失程度，一定程度上缓解项目对生态环境所造成的不利影响。 七、环境风险 （一）风险物质和风险源分布 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目涉及的废机油为风险物质，风险物质贮存情况见下表。 表4-10 风险物质贮存情况一览表 类别; 最大贮存量（t）; 临界量（t）. 废机油; 0.4; 2500. 由上表可知，各风险物质贮存量未超过临界量。 （二）影响途径 本项目所涉及的风险物质的扩散途径主要有： 危险废物暂存间废油发生泄漏时，会污染厂区地面。 （三）环境风险防范措施及应急要求 1、环境风险防范措施 危险废物暂存间设置满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，并及时交有资质单位转运处置。 （2）应急要求 建立企业环境风险应急机制，加强巡检力度，强化风险管理，强化对员工的职业素质教育，杜绝违章作业。 建设单位应编制突发环境事件应急预案，经专家评审后，至安康市生态环境局石泉分局备案，并定期演练。 八、电磁辐射 无。 九、环保投资 项目总投资6000万元，其中环保投资为56.3万元，占总投资比例为0.94%。项目环保设施及投资情况见表4-11。 表4-11 环保投资一览表 项目; 环保设施; 环保投资（万元）. 废气; 筒仓; 共设置7台仓顶滤芯除尘器; 10.5. 搅拌机; 自带2台脉冲布袋除尘器; 5. 无组织粉尘; ①砂石料库：全封闭原料库、车间顶部设置喷雾装置、4台雾炮机； ②配备1辆洒水车; 10. 废水; 生产冲洗废水; 砂石分离机+三级沉淀池（1座，60m3）; 6. 洗车台; 沉淀池（1座，2m3）; 0.2. 生活污水; 化粪池（1座，20m3）; 2. 固废; 生活垃圾; 带盖分类垃圾桶; 0.1. 危险废物; 危险废物暂存间+危废处置协议; 1. 沉淀池底渣、 废试验预制块; 一般固废暂存地; 0.5. 噪声; 设备运行噪声; 基础减振、柔性连接; 2. 初期雨水; 初期雨水池（1座，10m3）; 1. 绿化; 绿化面积200m2; 8. 自行监测费用; 2. 环境风险; 编制突发环境事件应急预案; 3. 环境保护竣工验收; 5. 环保投入合计; 56.3. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 水泥筒仓仓顶除尘器排气孔 | 颗粒物 | 仓顶滤芯 除尘器 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1排放限值 |
|  | 水泥筒仓仓顶除尘器排气孔 |  |  |  |
|  | 水泥筒仓仓顶除尘器排气孔 |  |  |  |
|  | 水泥筒仓仓顶除尘器排气孔 |  |  |  |
|  | 水泥筒仓仓顶除尘器排气孔 |  |  |  |
|  | 粉煤灰筒仓仓顶除尘器排气孔 |  |  |  |
|  | 粉煤灰筒仓仓顶除尘器排气孔 |  |  |  |
|  | 搅拌机布袋除尘器 排气口 |  | 搅拌机自带脉冲布袋除尘器 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3无组织排放限值 |
|  | 搅拌机布袋除尘器 排气口 |  |  |  |
|  | 砂石料库无组织粉尘采取全封闭作业、设置喷雾、雾炮机抑尘；生产线骨料均由密闭皮带、粉料由密闭管道输送；车辆运输扬尘采取道路硬化、设置洗车台、配备洒水车等措施 |  |  |  |
| 地表水 环境 | 搅拌机、罐车冲洗水经砂石分离机分离后由三级沉淀池（60m3）沉淀澄清后回用，不外排；车辆冲洗水沉淀池（2m3）沉淀澄清后回用，不外排；生活污水经化粪池（20m3）处理后，定期清掏。 |  |  | 妥善处置 |
| 声环境 | 厂区 | 加工设备运行时产生的噪声、车辆运输噪声 | 低噪设备、设备入室、基础减振、柔性连接 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 2类标准 |
| 电磁辐射 | 本环评不涉及 |  |  |  |
| 固体废物 | 一般固废设一般固废暂存地：沉淀池底渣外运至石泉县建筑垃圾填埋场填埋；废试验预制块外运用作路基垫层；集尘灰回用于生产；生活垃圾、无组织地面降落清扫粉尘分类垃圾桶收集，运至生活垃圾收集点；危险废物设置危险废物暂存间暂存，交由有资质单位处置 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 危险废物暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求设置，化粪池、沉淀池均为混凝土结构 |  |  |  |
| 生态保护 措施 | 增强绿化 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①加强环保管理，建立健全环保各项制度，设置环保设施专（兼）职管理人员，保证设施正常运行或处于良好的待命状态。 ②危险废物暂存间设置满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，并及时交有资质单位转运处置。 建设单位应编制突发环境事件应急预案，经专家评审后，至安康市生态环境局石泉分局备案，并定期演练。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （1）排污许可制度：根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》和《固定污染源排污许可分类管理名录》要求，建设单位实行排污登记管理，应当在全国排污许可证管理信息平台填报排污登记表，登记基本信息、污染物排放去向、执行的污染物排放标准以及采取的污染防治措施等信息。履行验收相关手续。 （2）建立环境管理台账，并接受安康市生态环境局石泉分局检查。台账内容包括污染物排放情况、污染物治理设施的运行、操作和管理情况、各污染物的监测分析方法和监测记录、环保设施运行能耗情况等。 （3）把环境管理和污染治理纳入企业日常经营管理活动，从计划管理、生产管理、技术管理、设备管理到经济成本核算都要有控制污染的内容和指标，并要落实到位。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目符合国家和地方产业政策，选址符合相关规划要求，布局合理；采取的污染防治措施可行，可实现污染物达标排放，对周围环境的影响较小，环境风险可防控。从环境保护角度分析，本建设项目环境影响可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 1.93t/a | 0 | 1.93t/a | +1.93t/a |
| 一般工业 固体废物 | 底渣 | 0 | 0 | 0 | 30t/a | 0 | 30t/a | +30t/a |
|  | 废试验预制块 | 0 | 0 | 0 | 1.45t/a | 0 | 1.45t/a | +1.45t/a |
|  | 集尘灰 | 0 | 0 | 0 | 181.89t/a | 0 | 181.89t/a | +181.89t/a |
|  | 无组织地面降落 清扫粉尘 | 0 | 0 | 0 | 1.06t/a | 0 | 1.06t/a | +1.06t/a |
| 危险废物 | 废机油 | 0 | 0 | 0 | 0.4t/a | 0 | 0.4t/a | +0.4t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①