石环函〔2024〕54号

安康市生态环境局石泉分局

关于石泉绿色环保新型建材产业园项目环境

影响报告表的批复

石泉县汉泉水务发展有限公司：

你单位报来的《石泉绿色环保新型建材产业园项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。《报告表》经公示无异议后，根据国家环境保护法律法规、《报告表》评价结论、污染防治措施和专家组技术审查意见，经我局研究，现批复如下：

- 项目概况

本项目位于石泉县池河镇新兴村一组新兴村村委会东侧场地，项目利用石泉县内河道清淤产生的大块清淤固废，基本全部为鹅卵石（清淤时其余废渣垃圾污泥等被分离，运往其他地方合理处置），新建1条生产规模为10万t/a的砂石料生产线，占地面积约56亩，建设钢结构全封闭式环保型厂房1500m2，办公生活用房1间，购置破碎机、筛分机、绞龙式洗砂机、洒水车、铲车、运输车、喷淋设施等设备。同时配套建设绿化、厂区硬化等基础设施。项目总投资3000万元，其中环保投资108万元，占总投资额的3.6%。

经审查，项目已取得县发改局关于本项目备案确认书（项目代码：2403-610922-04-01-562971）符合国家及地方产业政策。项目用地已取得国有建设用地使用权（不动产权证号：陕2019石泉县不动产权第0004871号），用地性质为工业用地。你单位应严格按照《报告表》所列建设项目的性质、规模、地点和拟采取的环境保护措施要求及专家组技术审查意见要求进行项目建设。

二、在项目工程设计、施工和投入使用中，你单位必须逐项落实《报告表》中提出的各项环保措施，并须着重做好以下工作：

（一）严格按照《报告表》所确定的内容进行建设，本项目若存在建设内容及规模与《报告表》不符，或存在产污情况与实际不符，必须立即向环保行政主管部门报告，并及时采取环保措施进行处理。环境影响评价文件经批准后，项目性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你单位应当重新报批环境影响评价文件。

（二）严格落实《报告表》中各项污染防治措施。切实落

实废气、废水、噪声防治措施，固废规范处置，确保污染防治措施有效运行，保证污染物达标排放。重点做好运营期环境管理，不得恶化陕西莲花古渡湿地公园和池河的生态环境质量。原料、成品棚封闭，顶部设置喷淋装置。破碎筛分粉尘经集气罩+布袋除尘器+15米排气筒排放，密闭输送带。投料口安装喷淋装置，物料车辆密闭运输，道路运输扬尘采取道路硬化、清洁洒水、车辆冲洗等措施；项目生产废水经三级沉淀池处理后循环利用，车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后循环利用，不外排。初期雨水经雨水收集池沉淀后用于抑尘，生活污水经隔油池+化粪池处理后进入市政污水管网排入池河镇污水处理厂。严禁废水向湿地公园、池河漫流；设备噪声采取基础减振、厂房隔声、距离衰减、合理布局等措施；沉淀池沉渣、除尘灰、车间内沉降粉尘暂存于一般固废暂存间，定期外售综合利用，废机油设危废暂存间进行暂存，设置托盘，定期交由有资质单位处理。

（三）项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。委托专业设计单位设计环保设施等配套工程，施工单位严格按照设计要求进行建设。项目建成后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。公开相关信息，接受社会监督。并在正式运营或实际排污前取得相应的排污许可手续。

（四）建立健全环境管理制度及环境监测制度，运营期废气、厂界噪声委托有资质的单位定期进行监测。落实环保投资，加强环保设施的管理和维护，确保环保设施正常运转。

三、建设单位应当加强对施工单位的环境监管，制定建设期环境管理计划，保证环境保护设施建设进度和资金，并在项目建设过程中同时组织实施《报告表》及其批复中提出的环境保护对策措施。

四、对因项目选址、环保措施、环境影响报告表质量等问题造成的后果和纠纷，由建设单位和环评编制单位依法承担相应责任。

五、编制《突发环境事件应急预案》，经评审后报我局备案，并定期组织演练。

六、该项目由县生态环境保护综合执法大队负责环境保护监督检查工作。

安康市生态环境局石泉分局

2024年8月12日